网联清算有限公司2025年服务器采购项目采购需求

## （一）采购标的汇总表

### 1.包1：国产X86芯片服务器166台

| 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 品目分类 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国产X86芯片计算型服务器（含7年维保服务） | A02010104 | 服务器 | 台 | 87 | 否 | 是 |
| 2 | 国产X86芯片数据库型服务器（含7年维保服务） | A02010104 | 服务器 | 台 | 79 | 否 | 是 |

### 2.包2：国产X86芯片服务器70台

| 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 品目分类 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国产X86芯片计算型服务器（含7年维保服务） | A02010104 | 服务器 | 台 | 37 | 否 | 是 |
| 2 | 国产X86芯片数据库型服务器（含7年维保服务） | A02010104 | 服务器 | 台 | 33 | 否 | 是 |

### 3.包3：国产ARM芯片服务器1,267台

| 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 品目分类 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国产ARM芯片计算型服务器（含7年维保服务） | A02010104 | 服务器 | 台 | 490 | 否 | 是 |
| 2 | 国产ARM芯片数据库型（配置1）服务器（含7年维保服务） | A02010104 | 服务器 | 台 | 724 | 否 | 是 |
| 3 | 国产ARM芯片数据库型（配置2）服务器（含7年维保服务） | A02010104 | 服务器 | 台 | 53 | 否 | 是 |

### 4.包4：国产ARM芯片服务器541台

| 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 品目分类 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国产ARM芯片计算型服务器（含7年维保服务） | A02010104 | 服务器 | 台 | 209 | 否 | 是 |
| 2 | 国产ARM芯片数据库型（配置1）服务器（含7年维保服务） | A02010104 | 服务器 | 台 | 310 | 否 | 是 |
| 3 | 国产ARM芯片数据库型（配置2）服务器（含7年维保服务） | A02010104 | 服务器 | 台 | 22 | 否 | 是 |

## （二）技术商务要求

### 包1：国产X86芯片服务器166台

#### 1.技术要求

本技术要求共有“★”指标 92 项，“#”指标 0 项，“△”指标 83 项。

说明：技术要求按重要性分为“★”、“#”和“△”指标。“★”代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；“#”代表重要指标，“△”代表一般指标项，“#”和“△”指标可作为比较性评价指标。

本技术要求第 1 项至第 145 项为政府采购需求标准部分。

| 序号 | 重要性 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、服务器单台配置通用要求（不低于如下要求） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★ | 产品规格 | *CPU规格 | *CPU 信息 | 否 | 供应商给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | 是，投标时提供产品信息表 |
| 2 | ★ | 产品规格 | *主板规格 | *主板支持的CPU 和内存情况 | 否 | 供应商给出主板支持的 CPU 和内存的型号数量 | 是，投标时提供产品信息表 |
| 3 | △ | 产品规格 |  | *主板内存槽数量 | 是 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于 4 个 | 否 |
| 4 | △ | 产品规格 |  | *主板存储接口 | 是 | 至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种 | 否 |
| 5 | ★ | 产品规格 |  | *PCIe 插槽接口 | 否 | 符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 6 | △ | 产品规格 |  | *主板PCIe插槽数量及规格 | 是 | a) 高度大于 44.45mm 双路或以上服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 5 个； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 单路服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 4 个，可通过扩展卡进行插槽扩展 |  |
| 7 | △ | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 否 | a) 服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足 USB2.0 或 USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压 5V，采用 USB2.0 时，最大过电流应不小于 0.5A，采用 USB3.0 时，最大过电流应不小于 1A |  |
| 8 | △ | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 否 | 若支持板载网络接口应不少于 1 个1GE 网口 | 否 |
| 9 |  | 产品规格 |  | 主板OCP 插槽数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 10 | ★ | 产品规格 | *内存规格 | *内存数量 | 否 | ≥4 | 否 |
| 11 | ★ | 产品规格 |  | *内存规格 | 否 | ≥DDR4 | 否 |
| 12 | △ | 产品规格 |  | *内存通道 | 是 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 13 | △ | 产品规格 | *存储规格 | 硬盘类型 | 否 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 | 是，投标时提供产品信息表 |
| 14 | △ | 产品规格 |  | *硬磁盘实配容量 | 是 | 服务器产品至少要配备一款存储设备 | 否 |
|  |  |  |  |  |  | a) 若配备硬磁盘，服务器提供的实配硬磁盘可用容量应不小于 600GB |  |
|  |  |  |  |  |  | b) 若配备固态盘，实配固态盘单盘可用容量不小于 480GB，NVMe SSD容量不小于 960GB |  |
| 15 | △ | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | 否 | a) 若配备硬磁盘，应提供SAS 3.0或SATA 3.0 及以上接口； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 若配备固态盘，应提供至少 1 种类型固态盘接口，如 UFS、SATA、PCIe等 |  |
| 16 | ★ | 产品规格 |  | *硬盘实配数量 | 否 | a) 若配备硬磁盘，服务器提供的实配硬磁盘数量应不小于 2 块，可实现互为备份； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 若配备固态盘，实配盘数应不小于 1 块 |  |
| 17 | ★ | 产品规格 |  | *硬盘插槽数量及规格 | 否 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如 2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； | 是，投标时提供产品信息表 |
|  |  |  |  |  |  | b) 机箱高度为 88.9mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 8 块，机箱高度为 44.45mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 4 块。 |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 存储型服务器可支持硬盘数量应不少于 24 块 |  |
| 18 | △ | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | 否 | a) 机械硬盘准备时间应不大于 30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃~55℃，其它参数应符合 GB/T 12628的相关规定； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T 11654 相关规定 |  |
| 19 | △ | 产品规格 | RAID卡规格（若支持 RAID卡） | RAID 卡支持的 SAS接口数 | 是 | ≥8 | 否 |
| 20 | △ | 产品规格 | SAS 直通卡规格 (若支持SAS直通卡) | SAS 直通卡 SAS 接口数量 | 否 | ≥0 | 否 |
| 21 | △ | 产品规格 | HBA 卡规格 (若支持HBA直通卡) | HBA 卡端口数量 | 否 | ≥0 | 否 |
| 22 | ★ | 产品规格 | *网络规格 | *网口速率和数量 | 否 | 配备网口数量不少于 1 个，且网口速率不少于 1GE | 否 |
| 23 |  | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 24 | △ | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 否 | 若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥0 | 否 |
| 25 | △ | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 26 | △ | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 27 | ★ | 产品规格 | *外部接口规格 | *显示接口 | 否 | 显示接口类型应不少于 1 种，如： | 否 |
|  |  |  |  |  |  | VGA、DP、HDMI 等 |  |
| 28 | ★ | 产品规格 |  | *USB 接口 | 否 | 配备USB 接口，如USB2.0、USB3.0等 | 否 |
| 29 | △ | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 否 | 前面板预留 1 个专用USB 母座接口孔位 | 否 |
| 30 | △ |  |  | 其他接口 | 否 | a) 串口数量不少于 1 个，并可实现 GB/T 6107 或 GB/T 26803.2 的相关功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留 1 个专用USB 母座接口孔位 |  |
| 31 | ★ | 产品规格 | *电源规格 | 电源冗余模式 | 否 | 整机电源模块按 1+1 冗余或N+1 冗余配置 | 否 |
| 32 | ★ | 产品规格 |  | *电源模块数量 | 否 | ≥1 | 否 |
| 33 | ★ | 产品规格 |  | *电源功率 | 否 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 否 |
| 34 | △ | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 否 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 35 | ★ | 产品规格 | *整机规格 | *外观和结构 | 否 | a) 服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； | a-e：否。f-g：是，投标时提供产品信息表 |
|  |  |  |  |  |  | b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； |  |
|  |  |  |  |  |  | e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； |  |
|  |  |  |  |  |  | f)高密度服务器应给出CPU 个数与机柜高度； |  |
|  |  |  |  |  |  | g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确。 |  |
| 36 | ★ | 产品规格 |  | *尺寸（高×宽×深） | 否 | 供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 是，投标时提供产品信息表 |
| 37 | △ | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 否 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 | 是，投标时提供产品信息表 |
| 38 | △ | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 否 | 供应商给出CPU 个数与机柜高度 | 是，投标时提供产品信息表 |
| 39 | ★ | 产品规格 |  | *环境适应性 | 否 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 40 | △ | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 否 | 边缘应用服务器，工作环境温度宜为 0～45℃，短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃，液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃ | 否 |
| 41 | ★ | 产品规格 |  | *机械环境适应性 | 否 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定 | 否 |
| 42 | ★ | 产品规格 |  | *噪声 | 否 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值 | 是，投标时提供产品信息表 |
|  |  |  |  |  |  | 塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB |  |
| 43 |  | 产品规格 | AI 计算单元规格 | AI 计算单元 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 44 |  | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 45 | △ | 产品规格 | 机柜规格 | *机柜尺寸 | 否 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 46 |  | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 47 |  | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 48 | ★ | 功能要求 | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 否 | 支持USB、显示、管理等接口，如VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、 BMC 管理端口： | 否 |
| 49 | △ | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 否 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 50 | △ | 功能要求 |  | 扩展功能 | 否 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 | 否 |
| 51 | ★ | 功能要求 | *网络功能 | *网络功能 | 否 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 52 | ★ | 功能要求 | *CPU功能 | *计算处理 | 否 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 53 | ★ | 功能要求 |  | *密码算法实现 | 否 | CPU 芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定 | 否 |
| 54 | △ | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 否 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 否 |
| 55 | △ | 功能要求 |  | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 否 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 56 | △ | 功能要求 |  | SATA SSD单 die 故障隔离 | 否 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 57 | △ | 功能要求 | RAID卡功能（若支持 RAID卡） | RAID 卡 | 是 | RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5，存储型支持RAID 0/1/5/6/10/50/60 | 否 |
| 58 | △ | 功能要求 |  | RAID 卡BBU 单元 | 否 | RAID 卡支持电池或电容备份单元 | 否 |
| 59 | △ | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持 RW，以及光盘类型CD/DVD） | 否 | 若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、 DVD±RW 等） | 否 |
| 60 | ★ | 功能要求 | *电源功能 | *电源热插拔 | 否 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 61 | ★ | 功能要求 |  | *电源过流保护 | 否 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 62 | ★ | 功能要求 |  | *散热方式 | 否 | 支持风冷或液冷等散热方式 | 否 |
| 63 | △ | 功能要求 | *整机功能 | 其他功能 | 否 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 支持熔断保护与恢复功能 |  |
| 64 | ★ | 功能要求 | *管理系统功能 | *BMC 固件基础功能 | 否 | 1) 支持DHCP 设置网络功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 2) 支持静态IP 设置网络功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3) 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 4) 支持日志信息导出和记录删除功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 5) 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 6) 设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 7) 支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 8) 支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； |  |
|  |  |  |  |  |  | 10) 支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； |  |
|  |  |  |  |  |  | 11) 支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； |  |
|  |  |  |  |  |  | 12) 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； |  |
|  |  |  |  |  |  | 13) 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 14) 支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 15) 支持设置口令策略功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 16) 支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； |  |
|  |  |  |  |  |  | 17) 支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； |  |
|  |  |  |  |  |  | 18) 支持读取设备主板的工作环境温度功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 19) 支持读取服务器CPU 等核心器件的温度功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 20) 支持通过外部管理工具进行 BMC |  |
|  |  |  |  |  |  | 参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； |  |
|  |  |  |  |  |  | 21)应支持固件版本查询、固件升级 |  |
|  |  |  |  |  |  | 22) 支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 23) BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； |  |
|  |  |  |  |  |  | 24) 支持BMC 固件设置的恢复出厂功能； |  |
| 65 | △ | 功能要求 |  | BMC 固件增强功能 | 否 | a） 网络控制、安装提供图形访问界面网络； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b） 设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； |  |
|  |  |  |  |  |  | c） Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于 1s |  |
| 66 | ★ | 功能要求 |  | *BIOS 固件基础功能 | 否 | a） 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b） 支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | c） 支持设置界面中英文显示切换功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | d） 支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | e） 支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； |  |
|  |  |  |  |  |  | f） 支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | g） 支持安全启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | h） 支持设置口令、修改口令、验证口令功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | i） 支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | j） 支持 RAID 识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | l） 支持固件更新功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | m） 支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | n） 支持网络引导启用和关闭功能 |  |
| 67 | ★ | 功能要求 |  | *远程控制 | 否 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 68 | ★ | 功能要求 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
| 69 | △ | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 否 | 支持操作系统备份及还原功能 | 否 |
| 70 | ★ | 功能要求 |  | *操作系统功能 | 否 | a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 |  |
| 71 | ★ | 功能要求 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理 | 否 | 符合GB 18030 的有关规定 | 否 |
| 72 |  | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 73 |  | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 74 |  | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 75 | ★ | 安全要求 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | 否 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 是，提供中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心官网发布的安全可靠测评结果相关截图 |
| 76 | ★ | 安全要求 |  | *故障检测 | 否 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 77 | △ | 安全要求 | *固件安全要求 | 内存故障智能预测和自愈修复 | 否 | 支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 78 | △ | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 否 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 79 | △ | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 否 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 | 否 |
| 80 | △ | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 否 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 81 | △ | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 否 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 82 | △ | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 否 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 否 |
| 83 | △ | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 否 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性 | 否 |
| 84 | △ | 安全要求 |  | CPU 核重启隔离 | 否 | 支持CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 | 否 |
| 85 | △ | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 否 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 86 | △ | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 否 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 否 |
| 87 | △ | 安全要求 |  | 安全启动 | 否 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 88 | △ | 安全要求 | *系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 否 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 否 |
| 89 | ★ | 安全要求 |  | *弱口令字典检查 | 否 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 90 | ★ | 安全要求 |  | *白名单访问控制 | 否 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 | 否 |
| 91 | △ | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 否 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 92 | ★ | 安全要求 |  | *二次鉴别 | 否 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 93 | △ | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 否 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 94 | ★ | 安全要求 |  | *密码证书安全加密存储 | 否 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 95 | ★ | 安全要求 |  | *敏感信息安全加密传输 | 否 | 支持使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 96 | ★ | 安全要求 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 是，提供承诺书 |
| 97 | △ | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 是，提供承诺书 |
| 98 | △ | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 否 | 作为网络关键设备的服务器应符合 GB 40050 的相关规定 | 否 |
| 99 | △ | 安全要求 |  | 增强要求 | 否 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS 固件进行完整性检测、更新和恢复； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； |  |
|  |  |  |  |  |  | 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 |  |
| 100 | ★ | 安全要求 | *物理安全 | *物理安全 | 否 | 安全要求应符合GB 4943.1 的规定 | 否 |
| 101 | ★ | 安全要求 | *限用物质的限量要求 | *限用物质的限量要求 | 否 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 102 | ★ | 性能要求 | *CPU性能 | *CPU 主频 | 否 | ≥1.8GHz | 否 |
| 103 | ★ | 性能要求 |  | *单CPU 核数 | 否 | ≥4 | 否 |
| 104 | △ | 性能要求 |  | *单CPU 末级缓存容量 | 是 | ≥8MB | 否 |
| 105 | △ | 性能要求 | *内存性能 | 单内存模块容量 | 是 | ≥16GB | 否 |
| 106 | △ | 性能要求 |  | *内存速率 | 是 | ≥2666MT/s | 否 |
| 107 | △ | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 是 | 安装的硬磁盘转速不小于 7200rpm | 否 |
| 108 | ★ | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID 卡缓存容量大小 | 否 | 若配备RAID 卡且 RAID 卡有缓存容量，容量不少于 1GB | 否 |
| 109 | △ | 性能要求 | FC HBA卡性能 | FC HBA 卡速率 | 是 | 若配备FC HBA 卡，单端口最大的连接速率不少于 8Gb/s | 否 |
| 110 | △ | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | 否 | ≥10GE | 否 |
| 111 | △ | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 否 | ≥1GE | 否 |
| 112 | ★ | 性能要求 | *电源能耗 | *电源能耗 | 否 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定 | 否 |
| 113 | △ | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 是 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 114 | △ | 兼容要求 |  | *固态存储兼容性 | 是 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 115 | △ | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | 否 | FC HBA 应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 116 | △ | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | 否 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 117 | △ | 兼容要求 |  | *网卡兼容性 | 是 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 118 | ★ | 兼容要求 |  | *功能卡兼容性 | 否 | 内置或适配符合PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 119 | △ | 兼容要求 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 是 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 120 | △ | 兼容要求 | *软件兼容性 | *数据库兼容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 121 | △ | 兼容要求 |  | *中间件兼容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 122 | △ | 兼容要求 |  | *平台软件兼容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
| 123 | △ | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 是 | 兼容 2 款及以上虚拟化软件 | 否 |
| 124 | △ | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | 是 | SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于 200000h | 否 |
| 125 | △ | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | 是 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h | 否 |
| 126 | △ | 可靠性要求 |  | *风扇可靠性 | 是 | 风扇寿命应不低于 40000h | 否 |
| 127 | ★ | 可靠性要求 |  | *部件可靠性 | 否 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 128 | ★ | 包装及运输要求 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 129 | △ | 服务要求 | *服务响应 | *服务响应 | 是 | a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 建立全国技术服务体系和服务 团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |  |
| 130 | ★ | 服务要求 |  | *培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 131 | △ | 服务要求 | *服务周期 | *服务周期 | 是 | a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 产品发布日期需在随机文件中明确 |  |
| 132 | ★ | 服务要求 | *服务工具要求 | *工具要求 | 否 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 133 | △ | 服务要求 |  | 辅助工具 | 否 | 支持如下功能 | 否 |
|  |  |  |  |  |  | a) 本地的数据备份和还原功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | b) 网络的数据备份和还原功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 服务器操作系统的自动安装功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 |  |
| 134 | ★ | 服务要求 |  | *驱动安装升级指引 | 否 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 135 | △ | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 否 | 随服务器打包提供开机箱工具 | 否 |
| 136 | △ | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 否 | 供应商提供从其他CPU 架构到当前服务器CPU 架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU 架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析 C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导 | 否 |
| 137 | △ | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 否 | 供应商提供支持当前服务器CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、 IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 | 否 |
| 138 | △ | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 否 | 跨CPU 架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用 | 否 |
| 139 | ★ | 服务要求 |  | *管理软件 | 否 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 140 | △ | 服务要求 | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 是 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 141 | △ | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 否 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 否 |
| 142 | △ | 服务要求 |  | *提供上门服务 | 是 | 供应商具备提供上门服务的能力(可收费) | 否 |
| 143 | △ | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 | 供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 |
| 144 | ★ | 供保要求 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 145 | ★ | 供保要求 |  | *供应能力证明 | 否 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 是，提供承诺书 |
| 146 | ★ | 总体要求 | —— | —— | 否 | 供应商须保证，采购人在使用其提供的产品或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任 | 否 |
| 147 | ★ | 总体要求 | 供货要求 | —— | 否 | 供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人有权保留将该品牌服务器列入采购人采购供应商黑名单的权利，且采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同。 | 是，提供供应商列表和稳定供货承诺书，承诺可稳定供货，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。 |
| 148 | ★ | 总体要求 | —— | —— | 否 | 供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用。 | 否 |
| 149 | ★ | 总体要求 | —— | —— | 否 | 供应商根据采购人的物理部署要求提供设备部署所需的相关配件、线缆；其中电源线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定。 | 否 |
| 150 | ★ | 总体要求 | —— | —— | 否 | 供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置。 | 否 |
| 151 | ★ | 总体要求 | —— | —— | 否 | 供应商所采用的硬件产品需保证具有广泛的兼容性，确保与采购人网络设备、业务软件及系统软件兼容，实现互联互通；支持与主流服务器、网络、存储产品的互联互通。如果在项目实施过程中出现任何设备的兼容性问题，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，或硬件产品在初验阶段出现无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，无论是否与供应商所投货物有关，采购人均有权要求无条件免费退货，并终止合同。采购人有权要求供应商在合同签订后与采购人的设备或系统进行兼容性测试，包括但不限于网络设备、存储设备等，测试费用由供应商自行承担。 | 否 |
| 152 | ★ | 总体要求 | —— | —— | 否 | 采购人如对硬件性能有疑问，供应商须配合采购人对硬件性能进行测试。如不满足本项目技术指标，采购人有权要求更换并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担。 | 否 |
| 153 | ★ | 总体要求 | 供货要求 | —— | 否 | 投标人应提供所投产品停产计划表。 供应商所投产品使用CPU芯片的商用时间须在一年以上。 | 否 |
| 154 | ★ | 总体要求 | —— | —— | 否 | 供应商需保证所投服务器的备品备件支持期从产品终验通过次日开始不少于7年。 | 否 |
| 155 | ★ | 总体要求 | —— | —— | 否 | 供应商所投产品及配件须符合国家网络安全相关要求。 | 否 |
| 156 | ★ | 总体要求 | 供货要求 | —— | 否 | 供应商所投产品关键芯片（CPU芯片）须符合安全可靠测评要求，通过中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心的安全可靠测评。 | 是。提供测评机构网站公告截图 |
| 157 | △ | 总体要求 | 其他要求 | —— | 是 | 本次项目采购范围除设备供货外，还包括工程实施、设备集成服务、联调测试（包含不限于内实施准备、设备到货、设备上架、设备安装、系统调试、相关线缆提供及综合布线、与配套设备的联合调试和试运行技术支持等内容），供应商投标时需提供相应的服务方案。供应商应充分理解采购人的技术要求、配置要求及与现有系统兼容的要求，确保整个系统的完整性和可靠性，提供保证系统正常有效运行所需的所有设备及服务，包括但不限于采购人提出的设备要求及服务要求。 | 是。提供服务方案。 |
| 158 | ★ | 产品规格 | 网络规格 | 网口速率和数量 | 否 | a)2块10Gb双端口光纤网卡（含相应光模块），支持PXE、DPDK应用、SRIOV技术和特定五元组（源IP地址、源端口、目的IP地址、目的端口和传输层协议）分流到SRIOV VF等功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b)2块独立芯片千兆电口网卡，每块带有1个或以上千兆电口，可为主板集成或单独配备 |  |
| 159 | ★ | 产品规格 | 电源规格 | 电源模块数量 | 否 | ≥2 | 否 |
| 160 | ★ | 产品规格 | 电源规格 | 电源功率 | 否 | a)电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b)750W或以上高功率因数电源 |  |
| 161 | ★ | 产品规格 | 整机规格 | 整机高度 | 否 | 整机高度2U | 否 |
| 162 | ★ | 产品规格 | 配件规格 | 安装套件 | 否 | 1套安装套件 | 否 |
| 163 | ★ | 产品规格 | 配件规格 | 线材 | 否 | a)2根1.5至2.5米电源线，规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定; | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b)4根2至15米品牌原装LC-LC双工多模万兆OM3成品光纤或2至15米品牌原装六类非屏蔽成品网线。 |  |
| 164 | ★ | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘速率 | 否 | 若配备固态硬盘，4k随机读iops≥4万，4k随机写iops≥3万 | 否 |
| 165 | ★ | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 否 | 配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量不少于2GB，带缓存供电保护（电池或电容）。 | 否 |
| 166 | ★ | 功能要求 | 网络功能 | 网卡模块热备和冗余 | 否 | 网卡支持多bond模式 | 否 |
| 167 | ★ | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡RAID级别支持 | 否 | a）RAID模式支持RAID 0/1/10/5 b）若配置博通阵列卡需支持CC校验idel模式或支持arcconf管理工具，若配置PMC阵列卡需支持PR巡读或支持storcli管理工具，若配置其他同类阵列卡，需支持同类阵列卡相关功能或管理工具。 | 否 |
| 168 | ★ | 功能要求 | 管理系统功能 | —— | 否 | 功能检测同时支持： | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 1）内存、CPU和硬件健康度检查；2）配置电源策略；3）pxe网络配置 |  |
| 169 | ★ | 功能要求 | 管理系统功能 | 远程控制 | 否 | 远程管理卡，提供独立千兆管理口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、安装操作系统、更新固件、虚拟KVM、虚拟光驱等操作。支持远程管理接口BMC（HTTPS）或Redfish，获取服务器关键信息（包括主机、CPU、内存、磁盘、阵列卡、网卡等）、执行管理任务（如开关机、重启服务器、配置BIOS设置等）。 | 否 |
| 170 | ★ | 功能要求 | 管理系统功能 | 远程管理 | 否 | 1）console多用户登录：支持同时登录多个用户； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 2）虚拟光驱使用正常：支持挂载iso安装系统； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3）syslog日志发送：支持将服务器硬件日志发送到syslog服务器上； |  |
|  |  |  |  |  |  | 4）ntp同步：支持ntp时间同步 |  |
| 二、国产X86芯片计算型服务器单台配置（不低于如下要求） |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | ★ | 采购内容 | —— | —— | 否 | 87台国产X86芯片计算型服务器（含7年维保服务） | 否 |
| 172 | ★ | 产品规格 | CPU规格 | CPU规格 | 否 | a）2颗国产X86芯片，单颗不小于24核，基础频率不小于2.4GHz，单颗线程数不小于48，单 CPU末级缓存容量不小于64MB b）CPU满足等保2.0以及可信计算3.0的相关要求 | 否 |
| 173 | ★ | 产品规格 | 主板规格 | 主板PCIe插槽数量及规格 | 否 | 支持8块或以上2.5"硬盘盘笼 | 否 |
| 174 | ★ | 产品规格 | 内存规格 | 内存数量 | 否 | ≥12；内存条总数为偶数 | 否 |
| 175 | ★ | 产品规格 | 内存规格 | 内存规格 | 否 | 单条不低于DDR5 RDIMM 16GB 4800MHz内存，整机内存总容量不低于384GB | 否 |
| 176 | ★ | 产品规格 | 存储规格 | 硬磁盘实配容量及规格 | 否 | a)系统盘：2块 SAS 15Krpm 12Gbps 128MB 2.5" 或 2块 SATA SSD。单盘可用容量≥480GB | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b)数据盘：6块 SATA SSD 960GB 2.5"，硬盘数量为偶数 |  |
| 177 | ★ | 产品规格 | 总体要求 | 规格配比 | 否 | 单台服务器CPU和内存配比需满足96核（逻辑核）：384GB同比例要求 | 否 |
| 三、国产X86芯片数据库型服务器单台配置（不低于如下要求） |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | ★ | 采购内容 | —— | —— | 否 | 79台国产X86芯片数据库型服务器（含7年维保服务） | 否 |
| 179 | ★ | 产品规格 | CPU规格 | CPU数量 | 否 | a）2颗国产X86芯片，单颗不小于16核，基础频率不小于2.5GHz，单颗线程数不小于32，单 CPU末级缓存容量不小于32MB b）CPU满足等保2.0以及可信计算3.0的相关要求 | 否 |
| 180 | ★ | 产品规格 | 主板规格 | 主板PCIe插槽数量及规格 | 否 | 支持12块或以上2.5"硬盘盘笼 | 否 |
| 181 | ★ | 产品规格 | 内存规格 | 内存数量 | 否 | ≥8；内存条总数为偶数 | 否 |
| 182 | ★ | 产品规格 | 内存规格 | 内存规格 | 否 | 单条不低于DDR5 RDIMM 16GB 4800MHz内存，整机内存总容量不低于256GB | 否 |
| 183 | ★ | 产品规格 | 存储规格 | 硬磁盘实配容量及规格 | 否 | a)系统盘：2块 SAS 15Krpm 12Gbps 128MB 2.5" 或 2块 SATA SSD。单盘可用容量≥480GB | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b)数据盘：10块 SATA SSD 960GB 2.5"，硬盘数量为偶数 |  |
| 184 | ★ | 产品规格 | 总体要求 | 规格配比 | 否 | 单台服务器CPU和内存配比需满足64核（逻辑核）：256GB同比例要求 | 否 |

#### 2.商务要求

本商务要求共有“★”指标  40  项，“#”指标 3 项，“△”指标 10 项

说明：商务要求按重要性分为“★”、“#”和“△”指标。“★”代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；“#”代表重要指标，“△”代表一般指标项。

- 服务要求

| - 序号 | 重要性 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可作为评分因素 | 服务要求标准 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一、供应商要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # | 供应商要求 | —— | —— | 是 | 供应商或产品制造商需具备一定综合实力，具备本项目标的同类型项目案例。 | 是，需提供销售合同案例证明 |
|  | # | 供应商要求 | —— | —— | 是 | 所投产品制造商具备一定范围的市场化应用历程，证明其性能稳定。 | 是，需提供全市场销售应用情况的证明材料 |
|  | # | 供应商要求 | —— | —— | 是 | 供应商完全认可采购人商务条款及合同模板所有条款，并按要求提供响应文件。 | 是，需提供商务条款及合同模版应答表 |
| - 二、服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | △ | 服务要求 | 产品交付 | 交付地点 | 否 | 交付地点为北京、上海、深圳，具体位置以采购人指定位置为准。 | 否 |
|  | △ | 服务要求 | 产品交付 | 交付时长 | 否 | 供应商应在合同签订或订单下达并收到采购人供货通知后，30个日历日内将所有货物送至采购人指定地点。 | 否 |
|  | △ | 服务要求 | 产品交付 | 交付货物 | 否 | 供应商按照采购配置清单，提供完好、全新、未使用过的硬件产品 | 否 |
|  | △ | 服务要求 | 产品交付 | 供货要求 | 否 | 供货前，应按照采购人要求，提前准备好相关供货材料和信息（包括设备型号、规格、数量、序列号等），配合采购人完成到货清点、入库、拆箱检查、到货验收，以及资产扫描和入账等工作 | 否 |
|  | △ | 服务要求 | 产品交付 | 检查货物 | 否 | 供应商负责开箱验货，检查产品到货情况 | 否 |
|  | △ | 服务要求 | 安装调试 | 安装调试时长 | 否 | 设备到货后，根据采购人项目实施计划，在接到采购人通知后30个工作日内（如遇特殊情况，以双方协商时间为准），按照采购人要求完成所有安装调试工作。 | 否 |
|  | △ | 服务要求 | 安装调试 | 复核安装调试 | 否 | 供应商在采购人相关技术人员的复核下进行安装、检测和排除故障。供应商不得在现场安装未经采购人批准的任何设备 | 否 |
|  | △ | 服务要求 | 安装调试 | 设备损坏担责 | 否 | 在供应商安装、调试过程中造成的设备损坏，一切责任由供应商承担 | 否 |
|  | △ | 服务要求 | 安装调试 | 故障处理 | 否 | 项目实施过程中，如出现技术障碍、运行故障等问题，供应商有义务和责任组织、协调相关各方对问题进行快速解决 | 否 |
|  | △ | 服务要求 | 安装调试 | 平台和软件调试 | 否 | 供应商应完成本次采购产品与配套设备（网络设备及存储设备）的联合调试。同时，还应配合数据库软件、应用服务软件等进行相关的配置和系统优化调试 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 安装调试 | 联调测试 | 否 | 供应商应完成本次采购产品与云平台、业务系统的联调测试，确保云平台，业务系统顺利上线，完成相关优化、测试、调试等相关工作 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 维保期限 | 否 | 本项目所购设备终验合格后，即进入维保服务期，从终验合格之次日起提供7年维保服务。维保服务期内存储介质不予以返还 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 维保承诺书 | 否 | 针对7年维保服务开始时间，投标时供应商需提供承诺书，承诺制造商同意设备在终验合格之次日起计算 | 是，需提供承诺书 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 续保价格 | 否 | 7年维保期后，供应商所报的每年维保服务费（不含税）不超过设备报价（不含税）的10% | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 紧急情况服务 | 否 | 供应商应保障不同场景下故障解决时效，具体情况如下： 1.在一级故障发生时，供应商承诺自报障时间起5分钟内电话响应；自采购人确认需要进行现场支持起2小时内到现场；并保证在人员到场且采购人设备运维人员允许实施故障排除操作后2小时内恢复运行，排除故障。 2.在二级故障发生时，供应商承诺自报障时间起5分钟内电话响应；自采购人确认需要进行现场支持起2小时内到现场；不涉及调用备件的情况下在人员到场且采购人设备运维人员允许实施故障排除操作后4小时内恢复运行，排除故障；有涉及备件的情况下，在备件和人员到场且采购人设备运维人员允许实施故障排除操作后4小时内恢复运行，排除故障。 3.在三级故障发生时，供应商承诺自报障时间起5分钟内电话响应；自采购人确认需要进行现场支持起2小时内到现场；不涉及调用备件的情况下在人员到场且采购人设备运维人员允许实施故障排除操作后6小时内恢复运行，排除故障；有涉及备件的情况下，在备件和人员到场且采购人设备运维人员允许实施故障排除操作后6小时内恢复运行，排除故障。 如果无法在规定的时间解决故障问题时，应采取其他可能的方式为采购人解决问题，并承担相关费用。 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 服务启动要求 | 否 | 在服务开始前供应商需要提供与合同约定的服务范围、服务周期一致的维保启动函。 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 重要保障服务 | 否 | 1、重要通讯保障期间，采购人根据需要向供应商提出重要通讯保障服务请求，供应商与采购人共同制定重要通讯保障期间的设备系统保障方案。 2、重要通讯保障期间包括政治活动、重大节假日、重大变更、“双十一”、“春节”红包等。在重点通讯保障期间，如有必要，甲方可要求供应商提供技术支持工程师到现场完成通讯保障服务及巡检服务，同时应安排7*24原厂二线技术支持在线提供保障服务。 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 技术支持服务 | 否 | 供应商应设立7*24小时的技术支持热线，保证采购人获得设备日常维护的技术支持，保证采购人关于设备的技术性问题得到及时、有效的解答。供应商保证技术支持热线电话接通时间小于30秒；当供应商需要查阅相关资料再对采购人的问题进行回复时，应确保在30分钟内回复。 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 维修服务 | 否 | 1、电话响应要求：供应商设立7*24小时的值班响应电话。当设备出现故障时，采购人可通过供应商指定的值班响应电话进行报障。 2、现场支持要求：供应商在接到采购人现场支持要求后，按照采购人要求的时间，在采购人设备运维人员允许实施故障排除操作后分析故障原因，并排除故障。 3、如需更换设备配件，供应商要按照本需求书中规定的时限内把完好的配件送达采购人设备现场，并由供应商维修人员更换。 4、如需到采购人现场处置，需遵守采购人机房管理、安全管理等要求。 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 备件服务 | 否 | 供应商须全天候的响应采购人的备件需求，及时提供备品、备件服务，保障采购人系统的稳定运行。 1、供应商在北京、上海、深圳3地均具有备件库房，在备件库里储备针对本项目专门的备品。 2、供应商须7*24小时响应采购人的备品、备件需求、备件。当采购人有备品、备件需求时，供应商要按照本需求书中规定的时限内把完好的备品、备件送达采购人设备现场。 3、如特定配件故障率较高、或在重保时段，采购人有权要求 服务商应在甲方机房内存放指定的备件。 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 存储介质要求 | 否 | 本项目内所有存储介质不予以返还。 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 服务总结报告 | 否 | 供应商须按照验收周期提交维保服务总结报告，报告内容包含： 内容1：维保期间服务标的、服务内容、故障情况总结、服务总结。 内容2（或有）软件升级服务，期间服务标的、升级内容、升级服务总结。 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 客户经理服务 | 否 | 维保期内供应商指定1名客户经理，协调相关资源，及时对采购人提供服务、保证故障的及时解决，7×24小时接听采购人电话。 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 安全服务 | 否 | 供应商应主动报告其提供产品或服务是否受中高危漏洞影响。当发现提供的产品或服务存在漏洞时，有义务及时书面报告（书面发函、电子邮件）采购人，并尽快采取适当措施修正或减轻发现的威胁，不得隐瞒漏洞、不得设置后门或恶意程序。遇到紧急高危漏洞，应及时进行报告（不限于电话、邮件或其它约定方式）并出具解决方案，保障采购人提供的产品或服务安全、稳定运行。 供应商在收到采购人反馈其提供的产品或服务存在风险信息后，应立即核查确认，及时给出临时处置建议，确认受影响后应立即启动应急预案，安排专业工程师现场进行影响情况分析，同时二线专家全程进行技术的技术支持，并技术出具事件处置报告。 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 软件支持服务 | 否 | 1.供应商每年至少提供一次设备的BIOS和BMC软件版本评估，并依据评估情况出具评估报告，向采购人通报所采用软件产品的升级情况及升级建议，提供补丁或升级软件版本的介质。 2.对于可能会对有关系统、应用或业务造成影响的缺陷、隐患等问题，供应商需尽早且主动通知采购人，并提供解决方案建议书或补丁/微码安装建议书，提供补丁或升级软件版本的介质。上述情况经过采购人评估同意后，由技术服务商负责进行安装、测试和实施，并保证期间系统正常运行，不会对采购人生产系统造成不良影响；如遇疑难问题，能够根据问题分析结果发布新的软件补丁以保障系统稳定运行会。 | 是，提供承诺说明材料 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 技术服务方案 | 否 | 供应商根据本项目需求制订科学合理、切实可行技术服务方案。 | 是，提供技术服务方案 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 应急保障方案 | 否 | 供应商应针对本项目提供应急保障方案。 | 是，提供应急保障方案 |
| - 三、安全要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ★ | 安全要求 | 安全要求 | 安全法规要求 | 否 | 根据《中华人民共和国网络安全法》，供应商向采购人提供的产品和服务必须遵守《中华人民共和国网络安全法》的相关规定。 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 | 安全要求 | 配合安全审查 | 否 | 当采购人提出要求时，供应商须配合采购人进行安全审查，包含但不限于网络安全审查、数据安全检查和供应链安全检查等 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 | 安全要求 | 雇员信息提供 | 否 | 如采购人要求，供应商需提供向采购人服务的雇员（或代理人）信息，包括但不限于人员身份验证、工作技能、教育背景等信息。采购人认为必要时，供应商还应审查其为采购人提供服务的雇员（或代理人）是否无犯罪记录等 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 | 安全要求 | 保密协议 | 否 | 采购人可根据需要与供应商为其提供服务的雇员（或代理人）单独签署保密协议 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 | 安全要求 | 安全保护培训 | 否 | 如采购人要求，供应商需为采购人提供服务的雇员（或代理人）须接受安全保护培训 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 | 安全要求 | 安全风险策略 | 否 | 供应商应在设计、开发、生产、交付等环节加强安全管理，应识别安全风险，供应商需采取适当的措施保障安全并制定安全策略 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 | 安全要求 | 软件安全保护 | 否 | 供应商提供的软件开发和外包服务必须位于中国境内，如果需在境外完成，供应商需提示采购人，并提供采购人可接受的安全方案以降低可能产生的通信、控制、数据保护或其他风险 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 | 安全要求 | 漏洞扫描和渗透测试 | 否 | 采购人有权根据项目实际情况，要求乙方对提供的产品，供应商对提供的产品定期进行安全漏洞扫描和安全渗透测试或进行安全认证。供应商在发现其产品存在安全缺陷和漏洞时，有义务及时书面告知采购人同步并积极配合处置，并尽快采取适当的措施修正或减轻发现的威胁，建立应急响应机制和制定应急处置预案，不得隐瞒漏洞、不得设置后门或恶意程序 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 | 安全要求 | 网络安全审查要求 | 否 | 供应商提供的产品或服务须符合网络安全审查要求。如供应商提供产品或服务需进行网络安全审查的，则此项目合同须在产品或服务通过网络安全审查后方可生效；如未通过安全审查，供应商同意采购人可以此解除本项目合同，且不需要承担任何违约或者其他赔偿责任。如供应商提供的产品或服务（含芯片等配件）已被网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查结论的，采购人有权拒绝其响应或解除采购合同不予采购，且采购人不需要承担任何解除合同后的违约或者其他赔偿责任 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 | 安全要求 | 技术资料 | 否 | 采购人有权利根据项目的实际情况，要求供应商提供产品或服务的中文版运行维护、二次开发等技术资料 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 | 安全要求 | 其他安全要求 | 否 | （1）对于因非正版软件或硬件引发的故障，供应商只负责判断故障原因，并将故障情况反映给采购人及采购人相关负责人。 | 否 |
|  |  |  |  |  |  | （2）供应商有义务严守采购人及采购人的商业秘密、国家秘密、内部资料和信息，不以任何的形式将采购人及采购人数据资料带出工作现场。 |  |
|  |  |  |  |  |  | （3）供应商在服务过程中如果对供应商运行正常的硬件或软件因误操作造成损坏，供应商应负责修复或更换，确保采购人的正常使用并赔偿采购人的损失。 |  |
| - 四、验收要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ★ | 验收主体 | —— | —— | 否 | 采购人内部发起部门。 | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 拟邀请：采购人内部相关部门以及验收规定的其他部门组成验收小组。 |  |
|  |  |  |  |  |  | （□本项目供应商 □第三方专业机构 □专家 □服务对象 ☑相关部门） |  |
|  | ★ | 验收时间 | —— | —— | 否 | 到货验收：设备到货且收到乙方验收申请后10个工作日内双方完成到货验收。 | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 初步验收：产品完成安装调试且收到乙方验收申请后10个工作日内双方完成初步验收，其中无需安装设备在经过加电测试验证设备正常后，视为初步验收通过。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 最终验收：产品试运行期三个月后（自初步验收完成次日起计算），且收到乙方验收申请后10个工作日内双方完成最终验收。如试运行期间已安装设备运行一切正常，无需安装设备终验时间即为安装设备通过终验之时。如试运行期间已安装设备出现故障，则需在已安装设备终验时对无需安装设备再次进行加电测试，测试无问题后，则视为终验通过。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 维保验收：在7年维保服务期结束后，且收到乙方验收申请后10个工作日内采购人对当期的服务质量完成验收。 |  |
|  | ★ | 验收地点 | —— | —— | 否 | 北京、上海、深圳，具体位置以采购人通知为准 | 否 |
|  | ★ | 验收方式 | —— | —— | 否 | 分段验收 | 否 |
|  | ★ | 验收方法 | —— | —— | 否 | 采购人发起部门组织验收小组进行验收 | 否 |
|  | ★ | 验收内容 | —— | —— | 否 | 采购需求条款的每一项技术要求和商务要求，以及供应商响应、承诺的相关内容，但不得超出采购合同约定。 | 否 |
|  | ★ | 验收标准 | —— | —— | 否 | 供应商提供的产品技术指标是否符合采购需求中对应的技术要求，服务内容是否符合采购需求中对应的服务要求，并按照列入采购合同的供应商响应、承诺内容完成所有服务。 | 否 |
|  | ★ | 其他事项1 | —— | —— | 否 | 每次验收结束后，15个工作日内验收小组出具验收报告（格式详见附件），并应由供应商书面认定。供应商拒绝书面认定验收报告的，视为同意。 | 否 |
|  | ★ | 其他事项2 | —— | —— | 否 | 如验收中出现质量问题或由于验收失败而影响采购人项目的进度，采购人保留索赔的权利。 | 否 |
|  | ★ | 其他事项3 | —— | —— | 否 | 本次采购设备，如运行过程中两周内出现两次未知原因宕机，则原厂商须按采购人要求实施整机替换。 | 否 |
|  | ★ | 违约处置 | —— | —— | 否 | a）如乙方提供的【产品不满足采购需求中的“技术要求”】等导致履约异常事件，每发生一次，乙方应按照该批次货物（以供货通知为准）总金额的1‰且不低于5000元人民币的比例向甲方支付违约金。 同时甲方有权要求乙方整改或重新供货，如乙方未在甲方规定的期限内完成整改、支付的违约金累计达到该批次货物总金额的5%，则甲方有权解除合同。 b）乙方未在合同约定的期限内履行采购需求中约定【设备故障排除、设备巡检、电话技术支持、重要保障、辅助故障定位、微码升级、备品备件及其他维保服务要求】等服务内容、或服务不满足合同要求等履约异常事件，每发生一次，乙方应支付违约金，违约金以下述计算方法较高者为准。 计算方法1：如合同中明确提供了该项服务的报价、且价格不为0零，则扣除该服务异常的验收周期、该项服务的服务费作为违约金。 计算方法2：按照该批次货物（以供货通知为准）、该服务异常的验收周期应支付总金额的1‰且不低于5000元人民币的比例向甲方支付违约金。 同时甲方有权要求乙方整改，如乙方未在甲方规定的期限内完成整改或支付的违约金累计达到该批次货物总金额的5%，则甲方有权解除合同。 | 否 |
| 五、履约验收交付文档要求（文档以采购人最终要求的格式为准，履约阶段交付） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ★ | 履约验收交付文档 | —— | —— | 否 | 一、到货阶段提供： 1.《安装部署实施方案》 2.《应急处理方案》 二、初步验收提供： 1.《安装部署实施报告》 三、最终验收提供： - 《终验服务总结报告》 四、维保服务阶段提供： - 《维保启动函》 - 《维保实施方案》 - 《重点时段支持服务方案》 - 重点时段支持记录 - 《服务总结报告》 - 《微码/固件审计评估报告》 - 《服务总结报告》 | 否 |

- 付款方式

| 序号 | 付款节点 （进度） | 付款条件 | 付款比例（或金额） | 资金支付方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 到货验收 | 到货验收经采购人验收通过，出具生效的验收材料等单据，收到供应商提供的当期批次货物总金额的增值税专用发票，且付款材料经审核齐备后10个工作日内 | 货款70% | 电汇 | —— |
| 2 | 最终验收 | 最终验收经采购人验收通过，出具生效的验收材料等单据，且付款材料经审核齐备后10个工作日内 | 货款28% | 电汇 | —— |
| 3 | 尾款 | 全部维保服务结束后经采购人验收通过，出具生效的验收材料等单据，且付款材料经审核齐备后10个工作日内 | 货款2% | 电汇 | —— |

#### 附件：

1.验收清单模板

验收清单

| 采购合同基本信息 | （合同编号、合同名称） |
| --- | --- |
| 验收小组成员 | （由履约执行部门（人员）牵头组成至少3人（含）以上的验收小组。） |
| 验收内容 | （对货物类合同，应严格填写需在验收中核对的品牌、规格、型号、材质、配置、制造商名称、数量、价格、产品外观、包装、到货时间等信息；对服务类合同，应严格填写需在验收中核对的工作人员上岗人数、技术资格、专业素质、同业经验、考勤工作量、服务效果满意度等信息。对工程类合同，应严格填写需在验收中核对的工程质量、材料质量、工程量、安全情况、文明施工等信息。以上信息为参考标准，实际验收内容以合同约定为准。） |
| 验收标准 | （验收不同阶段应各自对应明确的标准，包括所有客观、量化指标。不能明确客观标准、涉及主观判断的，可以通过开展问卷调查等方式，转化为客观、量化的验收标准。） |

2.验收实施计划模板

验收实施计划

【使用说明】根据《网联清算有限公司采购合同履约工作规范（试行）》第十六条“......对于合同金额大于等于500万的采购项目，验收小组还应在每阶段验收前制定验收实施计划。”要求，此验收实施计划模版在合同签订阶段根据实际成交金额判断是否需要提供。

【编写说明】

在每次验收前均应根据履约验收方案及有关条款，制定验收实施计划。验收实施计划应列明：该次验收的阶段、时间、地点、方法、内容、标准、验收小组人员构成等。

- 采购合同信息

【编写说明】

合同名称、合同编号等内容。

- 验收阶段（期）            ，第  次验收，本次验收对应付款金额       万元。

【编写说明】

即本次验收属于履约验收方案中哪一阶段（期），不得减少验收频次。以货物类分段验收方式为例，可以填交货验收/初验/终验等。该阶段（期）第一次验收不合格的，如重新组织第二次验收，应另行出具验收实施计划。

- 验收时间

【编写说明】

在履约验收方案约定的验收时间段之内，填具体验收的时间点，即XX年XX月XX日，不得超出履约验收方案放宽验收时间。

- 验收地点

【编写说明】

与履约验收方案约定的地点一致，可以进行细化。

- 验收方法

【编写说明】

与履约验收方案约定的一致，可以进行细化。

- 验收内容

【编写说明】

验收实施计划内容既包括采购文件中的技术需求，也包括供应商响应、承诺的相关内容，但不得超出采购合同约定。

- 验收标准

【编写说明】

与履约验收方案约定的标准一致，可以进行细化。

- 验收小组成员

【编写说明】

验收小组成员由履约执行人员（部门）牵头组成，并明确主要负责人员。验收小组至少由3人（含）以上单数人员组成，相关专业人员人数不得少于验收小组人员总数的三分之二。验收小组成员不得与供应商存在利害关系。

3.验收报告模板

验收报告

验收阶段（期）                                 第   次验收

| 采购合同信息 | （合同名称、合同编号等内容） |
| --- | --- |
| 验收信息 | （验收时间、验收地点等内容） |
| 验收小组成员 | （由履约执行部门（人员）牵头组成至少3人（含）以上的验收小组。） |
| 验收内容 | （应包含采购文件中的技术需求，也包括供应商响应、承诺的相关内容，但不得超出采购合同约定。） |
| 验收标准 | （验收不同阶段应各自对应明确的标准，包括所有客观、量化指标。不能明确客观标准、涉及主观判断的，可以通过开展问卷调查等方式，转化为客观、量化的验收标准。） |
| 本次验收对应付款金额 | 万元 |
| 验收报告 | （验收过程基本陈述，对照验收清单、验收实施计划（如有）逐项核查的履约情况等。对货物类合同，应严格核对品牌、规格、型号、材质、配置、制造商名称、数量、价格、产品外观、包装、到货时间、安全标准等信息；对服务类合同，应严格核对工作人员上岗人数、技术资格、专业素质、同业经验、考勤工作量、服务效果满意度等信息。对工程类合同，应严格核对工程质量、材料质量、工程量、安全情况、文明施工等信息。以上信息为参考标准，实际验收报告内容以验收内容约定为准。） |
| 验收结果 | 合格或不合格 验收小组成员签字： |
| 供应商认定意见 | 认定意见：同意或不同意 法定代表人或其授权代表签字或加盖公章或验收专用章： （无论验收结果是否合格，供应商均应签字或盖章认定。供应商签字确认的，应要求其提供法定代表人授权书并签字认定，授权书作为本报告附件留存。如供应商拒绝认定，则视为同意，并由验收小组备注说明。） 年 月 日 |

4.验收结论模板

验收结论

验收阶段（期）：                                 第   次验收

| 采购合同信息 | （合同名称、合同编号等内容） |
| --- | --- |
| 验收信息 | （验收时间、验收地点等内容） |
| 验收报告信息 | （验收结果等内容） |
| 履约执行部门（人员）认定意见 | （履约执行部门确认验收报告，牵头形成验收结论。验收结论分为合格或不合格。履约执行部门对验收报告有异议的，应说明理由。） 验收结论：验收合格或验收不合格 部门负责人签字： 年 月 日 |
| 履约监督部门（人员）复核意见 | （履约执行部门（人员）在验收后、提请付款前，应将验收报告、验收结论交由履约监督部门（人员）复核。履约监督部门及协助部门（人员）（如有）可在此处直接出具复核意见，也可另行出具书面材料。） 签字： 年 月 日 |
| 履约执行部门分管领导审批意见 | 签字： 年 月 日 |
| 总裁签批 | （涉及单次支付金额超过1,000万元的采购验收结论需公司总裁 审批，如不涉及请删除此栏） 签字： 年 月 日 |

### 包2：国产X86芯片服务器70台

#### 1.技术要求

本技术要求共有“★”指标 92 项，“#”指标 0 项，“△”指标 83 项。

说明：技术要求按重要性分为“★”、“#”和“△”指标。“★”代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；“#”代表重要指标，“△”代表一般指标项，“#”和“△”指标可作为比较性评价指标。

本技术要求第 1 项至第 145 项为政府采购需求标准部分。

| 序号 | 重要性 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、服务器单台配置通用要求（不低于如下要求） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★ | 产品规格 | *CPU规格 | *CPU 信息 | 否 | 供应商给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | 是，投标时提供产品信息表 |
| 2 | ★ | 产品规格 | *主板规格 | *主板支持的CPU 和内存情况 | 否 | 供应商给出主板支持的 CPU 和内存的型号数量 | 是，投标时提供产品信息表 |
| 3 | △ | 产品规格 |  | *主板内存槽数量 | 是 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于 4 个 | 否 |
| 4 | △ | 产品规格 |  | *主板存储接口 | 是 | 至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种 | 否 |
| 5 | ★ | 产品规格 |  | *PCIe 插槽接口 | 否 | 符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 6 | △ | 产品规格 |  | *主板PCIe插槽数量及规格 | 是 | a) 高度大于 44.45mm 双路或以上服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 5 个； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 单路服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 4 个，可通过扩展卡进行插槽扩展 |  |
| 7 | △ | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 否 | a) 服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足 USB2.0 或 USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压 5V，采用 USB2.0 时，最大过电流应不小于 0.5A，采用 USB3.0 时，最大过电流应不小于 1A |  |
| 8 | △ | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 否 | 若支持板载网络接口应不少于 1 个1GE 网口 | 否 |
| 9 |  | 产品规格 |  | 主板OCP 插槽数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 10 | ★ | 产品规格 | *内存规格 | *内存数量 | 否 | ≥4 | 否 |
| 11 | ★ | 产品规格 |  | *内存规格 | 否 | ≥DDR4 | 否 |
| 12 | △ | 产品规格 |  | *内存通道 | 是 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 13 | △ | 产品规格 | *存储规格 | 硬盘类型 | 否 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 | 是，投标时提供产品信息表 |
| 14 | △ | 产品规格 |  | *硬磁盘实配容量 | 是 | 服务器产品至少要配备一款存储设备 | 否 |
|  |  |  |  |  |  | a) 若配备硬磁盘，服务器提供的实配硬磁盘可用容量应不小于 600GB |  |
|  |  |  |  |  |  | b) 若配备固态盘，实配固态盘单盘可用容量不小于 480GB，NVMe SSD容量不小于 960GB |  |
| 15 | △ | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | 否 | a) 若配备硬磁盘，应提供SAS 3.0或SATA 3.0 及以上接口； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 若配备固态盘，应提供至少 1 种类型固态盘接口，如 UFS、SATA、PCIe等 |  |
| 16 | ★ | 产品规格 |  | *硬盘实配数量 | 否 | a) 若配备硬磁盘，服务器提供的实配硬磁盘数量应不小于 2 块，可实现互为备份； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 若配备固态盘，实配盘数应不小于 1 块 |  |
| 17 | ★ | 产品规格 |  | *硬盘插槽数量及规格 | 否 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如 2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； | 是，投标时提供产品信息表 |
|  |  |  |  |  |  | b) 机箱高度为 88.9mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 8 块，机箱高度为 44.45mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 4 块。 |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 存储型服务器可支持硬盘数量应不少于 24 块 |  |
| 18 | △ | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | 否 | a) 机械硬盘准备时间应不大于 30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃~55℃，其它参数应符合 GB/T 12628的相关规定； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T 11654 相关规定 |  |
| 19 | △ | 产品规格 | RAID卡规格（若支持 RAID卡） | RAID 卡支持的 SAS接口数 | 是 | ≥8 | 否 |
| 20 | △ | 产品规格 | SAS 直通卡规格 (若支持SAS直通卡) | SAS 直通卡 SAS 接口数量 | 否 | ≥0 | 否 |
| 21 | △ | 产品规格 | HBA 卡规格 (若支持HBA直通卡) | HBA 卡端口数量 | 否 | ≥0 | 否 |
| 22 | ★ | 产品规格 | *网络规格 | *网口速率和数量 | 否 | 配备网口数量不少于 1 个，且网口速率不少于 1GE | 否 |
| 23 |  | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 24 | △ | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 否 | 若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥0 | 否 |
| 25 | △ | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 26 | △ | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 27 | ★ | 产品规格 | *外部接口规格 | *显示接口 | 否 | 显示接口类型应不少于 1 种，如： | 否 |
|  |  |  |  |  |  | VGA、DP、HDMI 等 |  |
| 28 | ★ | 产品规格 |  | *USB 接口 | 否 | 配备USB 接口，如USB2.0、USB3.0等 | 否 |
| 29 | △ | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 否 | 前面板预留 1 个专用USB 母座接口孔位 | 否 |
| 30 | △ |  |  | 其他接口 | 否 | a) 串口数量不少于 1 个，并可实现 GB/T 6107 或 GB/T 26803.2 的相关功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留 1 个专用USB 母座接口孔位 |  |
| 31 | ★ | 产品规格 | *电源规格 | 电源冗余模式 | 否 | 整机电源模块按 1+1 冗余或N+1 冗余配置 | 否 |
| 32 | ★ | 产品规格 |  | *电源模块数量 | 否 | ≥1 | 否 |
| 33 | ★ | 产品规格 |  | *电源功率 | 否 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 否 |
| 34 | △ | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 否 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 35 | ★ | 产品规格 | *整机规格 | *外观和结构 | 否 | a) 服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； | a-e：否。f-g：是，投标时提供产品信息表 |
|  |  |  |  |  |  | b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； |  |
|  |  |  |  |  |  | e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； |  |
|  |  |  |  |  |  | f)高密度服务器应给出CPU 个数与机柜高度； |  |
|  |  |  |  |  |  | g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确。 |  |
| 36 | ★ | 产品规格 |  | *尺寸（高×宽×深） | 否 | 供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 是，投标时提供产品信息表 |
| 37 | △ | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 否 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 | 是，投标时提供产品信息表 |
| 38 | △ | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 否 | 供应商给出CPU 个数与机柜高度 | 是，投标时提供产品信息表 |
| 39 | ★ | 产品规格 |  | *环境适应性 | 否 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 40 | △ | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 否 | 边缘应用服务器，工作环境温度宜为 0～45℃，短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃，液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃ | 否 |
| 41 | ★ | 产品规格 |  | *机械环境适应性 | 否 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定 | 否 |
| 42 | ★ | 产品规格 |  | *噪声 | 否 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值 | 是，投标时提供产品信息表 |
|  |  |  |  |  |  | 塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB |  |
| 43 |  | 产品规格 | AI 计算单元规格 | AI 计算单元 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 44 |  | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 45 | △ | 产品规格 | 机柜规格 | *机柜尺寸 | 否 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 46 |  | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 47 |  | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 48 | ★ | 功能要求 | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 否 | 支持USB、显示、管理等接口，如VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、 BMC 管理端口： | 否 |
| 49 | △ | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 否 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 50 | △ | 功能要求 |  | 扩展功能 | 否 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 | 否 |
| 51 | ★ | 功能要求 | *网络功能 | *网络功能 | 否 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 52 | ★ | 功能要求 | *CPU功能 | *计算处理 | 否 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 53 | ★ | 功能要求 |  | *密码算法实现 | 否 | CPU 芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定 | 否 |
| 54 | △ | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 否 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 否 |
| 55 | △ | 功能要求 |  | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 否 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 56 | △ | 功能要求 |  | SATA SSD单 die 故障隔离 | 否 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 57 | △ | 功能要求 | RAID卡功能（若支持 RAID卡） | RAID 卡 | 是 | RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5，存储型支持RAID 0/1/5/6/10/50/60 | 否 |
| 58 | △ | 功能要求 |  | RAID 卡BBU 单元 | 否 | RAID 卡支持电池或电容备份单元 | 否 |
| 59 | △ | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持 RW，以及光盘类型CD/DVD） | 否 | 若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、 DVD±RW 等） | 否 |
| 60 | ★ | 功能要求 | *电源功能 | *电源热插拔 | 否 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 61 | ★ | 功能要求 |  | *电源过流保护 | 否 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 62 | ★ | 功能要求 |  | *散热方式 | 否 | 支持风冷或液冷等散热方式 | 否 |
| 63 | △ | 功能要求 | *整机功能 | 其他功能 | 否 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 支持熔断保护与恢复功能 |  |
| 64 | ★ | 功能要求 | *管理系统功能 | *BMC 固件基础功能 | 否 | 1) 支持DHCP 设置网络功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 2) 支持静态IP 设置网络功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3) 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 4) 支持日志信息导出和记录删除功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 5) 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 6) 设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 7) 支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 8) 支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； |  |
|  |  |  |  |  |  | 10) 支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； |  |
|  |  |  |  |  |  | 11) 支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； |  |
|  |  |  |  |  |  | 12) 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； |  |
|  |  |  |  |  |  | 13) 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 14) 支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 15) 支持设置口令策略功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 16) 支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； |  |
|  |  |  |  |  |  | 17) 支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； |  |
|  |  |  |  |  |  | 18) 支持读取设备主板的工作环境温度功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 19) 支持读取服务器CPU 等核心器件的温度功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 20) 支持通过外部管理工具进行 BMC |  |
|  |  |  |  |  |  | 参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； |  |
|  |  |  |  |  |  | 21)应支持固件版本查询、固件升级 |  |
|  |  |  |  |  |  | 22) 支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 23) BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； |  |
|  |  |  |  |  |  | 24) 支持BMC 固件设置的恢复出厂功能； |  |
| 65 | △ | 功能要求 |  | BMC 固件增强功能 | 否 | a） 网络控制、安装提供图形访问界面网络； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b） 设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； |  |
|  |  |  |  |  |  | c） Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于 1s |  |
| 66 | ★ | 功能要求 |  | *BIOS 固件基础功能 | 否 | a） 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b） 支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | c） 支持设置界面中英文显示切换功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | d） 支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | e） 支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； |  |
|  |  |  |  |  |  | f） 支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | g） 支持安全启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | h） 支持设置口令、修改口令、验证口令功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | i） 支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | j） 支持 RAID 识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | l） 支持固件更新功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | m） 支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | n） 支持网络引导启用和关闭功能 |  |
| 67 | ★ | 功能要求 |  | *远程控制 | 否 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 68 | ★ | 功能要求 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
| 69 | △ | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 否 | 支持操作系统备份及还原功能 | 否 |
| 70 | ★ | 功能要求 |  | *操作系统功能 | 否 | a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 |  |
| 71 | ★ | 功能要求 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理 | 否 | 符合GB 18030 的有关规定 | 否 |
| 72 |  | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 73 |  | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 74 |  | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 75 | ★ | 安全要求 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | 否 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 是，提供中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心官网发布的安全可靠测评结果相关截图 |
| 76 | ★ | 安全要求 |  | *故障检测 | 否 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 77 | △ | 安全要求 | *固件安全要求 | 内存故障智能预测和自愈修复 | 否 | 支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 78 | △ | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 否 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 79 | △ | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 否 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 | 否 |
| 80 | △ | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 否 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 81 | △ | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 否 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 82 | △ | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 否 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 否 |
| 83 | △ | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 否 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性 | 否 |
| 84 | △ | 安全要求 |  | CPU 核重启隔离 | 否 | 支持CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 | 否 |
| 85 | △ | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 否 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 86 | △ | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 否 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 否 |
| 87 | △ | 安全要求 |  | 安全启动 | 否 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 88 | △ | 安全要求 | *系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 否 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 否 |
| 89 | ★ | 安全要求 |  | *弱口令字典检查 | 否 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 90 | ★ | 安全要求 |  | *白名单访问控制 | 否 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 | 否 |
| 91 | △ | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 否 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 92 | ★ | 安全要求 |  | *二次鉴别 | 否 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 93 | △ | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 否 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 94 | ★ | 安全要求 |  | *密码证书安全加密存储 | 否 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 95 | ★ | 安全要求 |  | *敏感信息安全加密传输 | 否 | 支持使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 96 | ★ | 安全要求 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 是，提供承诺书 |
| 97 | △ | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 是，提供承诺书 |
| 98 | △ | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 否 | 作为网络关键设备的服务器应符合 GB 40050 的相关规定 | 否 |
| 99 | △ | 安全要求 |  | 增强要求 | 否 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS 固件进行完整性检测、更新和恢复； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； |  |
|  |  |  |  |  |  | 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 |  |
| 100 | ★ | 安全要求 | *物理安全 | *物理安全 | 否 | 安全要求应符合GB 4943.1 的规定 | 否 |
| 101 | ★ | 安全要求 | *限用物质的限量要求 | *限用物质的限量要求 | 否 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 102 | ★ | 性能要求 | *CPU性能 | *CPU 主频 | 否 | ≥1.8GHz | 否 |
| 103 | ★ | 性能要求 |  | *单CPU 核数 | 否 | ≥4 | 否 |
| 104 | △ | 性能要求 |  | *单CPU 末级缓存容量 | 是 | ≥8MB | 否 |
| 105 | △ | 性能要求 | *内存性能 | 单内存模块容量 | 是 | ≥16GB | 否 |
| 106 | △ | 性能要求 |  | *内存速率 | 是 | ≥2666MT/s | 否 |
| 107 | △ | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 是 | 安装的硬磁盘转速不小于 7200rpm | 否 |
| 108 | ★ | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID 卡缓存容量大小 | 否 | 若配备RAID 卡且 RAID 卡有缓存容量，容量不少于 1GB | 否 |
| 109 | △ | 性能要求 | FC HBA卡性能 | FC HBA 卡速率 | 是 | 若配备FC HBA 卡，单端口最大的连接速率不少于 8Gb/s | 否 |
| 110 | △ | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | 否 | ≥10GE | 否 |
| 111 | △ | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 否 | ≥1GE | 否 |
| 112 | ★ | 性能要求 | *电源能耗 | *电源能耗 | 否 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定 | 否 |
| 113 | △ | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 是 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 114 | △ | 兼容要求 |  | *固态存储兼容性 | 是 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 115 | △ | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | 否 | FC HBA 应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 116 | △ | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | 否 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 117 | △ | 兼容要求 |  | *网卡兼容性 | 是 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 118 | ★ | 兼容要求 |  | *功能卡兼容性 | 否 | 内置或适配符合PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 119 | △ | 兼容要求 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 是 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 120 | △ | 兼容要求 | *软件兼容性 | *数据库兼容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 121 | △ | 兼容要求 |  | *中间件兼容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 122 | △ | 兼容要求 |  | *平台软件兼容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
| 123 | △ | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 是 | 兼容 2 款及以上虚拟化软件 | 否 |
| 124 | △ | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | 是 | SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于 200000h | 否 |
| 125 | △ | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | 是 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h | 否 |
| 126 | △ | 可靠性要求 |  | *风扇可靠性 | 是 | 风扇寿命应不低于 40000h | 否 |
| 127 | ★ | 可靠性要求 |  | *部件可靠性 | 否 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 128 | ★ | 包装及运输要求 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 129 | △ | 服务要求 | *服务响应 | *服务响应 | 是 | a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 建立全国技术服务体系和服务 团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |  |
| 130 | ★ | 服务要求 |  | *培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 131 | △ | 服务要求 | *服务周期 | *服务周期 | 是 | a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 产品发布日期需在随机文件中明确 |  |
| 132 | ★ | 服务要求 | *服务工具要求 | *工具要求 | 否 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 133 | △ | 服务要求 |  | 辅助工具 | 否 | 支持如下功能 | 否 |
|  |  |  |  |  |  | a) 本地的数据备份和还原功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | b) 网络的数据备份和还原功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 服务器操作系统的自动安装功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 |  |
| 134 | ★ | 服务要求 |  | *驱动安装升级指引 | 否 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 135 | △ | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 否 | 随服务器打包提供开机箱工具 | 否 |
| 136 | △ | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 否 | 供应商提供从其他CPU 架构到当前服务器CPU 架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU 架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析 C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导 | 否 |
| 137 | △ | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 否 | 供应商提供支持当前服务器CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、 IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 | 否 |
| 138 | △ | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 否 | 跨CPU 架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用 | 否 |
| 139 | ★ | 服务要求 |  | *管理软件 | 否 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 140 | △ | 服务要求 | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 是 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 141 | △ | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 否 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 否 |
| 142 | △ | 服务要求 |  | *提供上门服务 | 是 | 供应商具备提供上门服务的能力(可收费) | 否 |
| 143 | △ | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 | 供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 |
| 144 | ★ | 供保要求 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 145 | ★ | 供保要求 |  | *供应能力证明 | 否 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 是，提供承诺书 |
| 146 | ★ | 总体要求 | —— | —— | 否 | 供应商须保证，采购人在使用其提供的产品或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任 | 否 |
| 147 | ★ | 总体要求 | 供货要求 | —— | 否 | 供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人有权保留将该品牌服务器列入采购人采购供应商黑名单的权利，且采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同。 | 是，提供供应商列表和稳定供货承诺书，承诺可稳定供货，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。 |
| 148 | ★ | 总体要求 | —— | —— | 否 | 供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用。 | 否 |
| 149 | ★ | 总体要求 | —— | —— | 否 | 供应商根据采购人的物理部署要求提供设备部署所需的相关配件、线缆；其中电源线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定。 | 否 |
| 150 | ★ | 总体要求 | —— | —— | 否 | 供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置。 | 否 |
| 151 | ★ | 总体要求 | —— | —— | 否 | 供应商所采用的硬件产品需保证具有广泛的兼容性，确保与采购人网络设备、业务软件及系统软件兼容，实现互联互通；支持与主流服务器、网络、存储产品的互联互通。如果在项目实施过程中出现任何设备的兼容性问题，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，或硬件产品在初验阶段出现无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，无论是否与供应商所投货物有关，采购人均有权要求无条件免费退货，并终止合同。采购人有权要求供应商在合同签订后与采购人的设备或系统进行兼容性测试，包括但不限于网络设备、存储设备等，测试费用由供应商自行承担。 | 否 |
| 152 | ★ | 总体要求 | —— | —— | 否 | 采购人如对硬件性能有疑问，供应商须配合采购人对硬件性能进行测试。如不满足本项目技术指标，采购人有权要求更换并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担。 | 否 |
| 153 | ★ | 总体要求 | 供货要求 | —— | 否 | 投标人应提供所投产品停产计划表。 供应商所投产品使用CPU芯片的商用时间须在一年以上。 | 否 |
| 154 | ★ | 总体要求 | —— | —— | 否 | 供应商需保证所投服务器的备品备件支持期从产品终验通过次日开始不少于7年。 | 否 |
| 155 | ★ | 总体要求 | —— | —— | 否 | 供应商所投产品及配件须符合国家网络安全相关要求。 | 否 |
| 156 | ★ | 总体要求 | 供货要求 | —— | 否 | 供应商所投产品关键芯片（CPU芯片）须符合安全可靠测评要求，通过中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心的安全可靠测评。 | 是。提供测评机构网站公告截图 |
| 157 | △ | 总体要求 | 其他要求 | —— | 是 | 本次项目采购范围除设备供货外，还包括工程实施、设备集成服务、联调测试（包含不限于内实施准备、设备到货、设备上架、设备安装、系统调试、相关线缆提供及综合布线、与配套设备的联合调试和试运行技术支持等内容），供应商投标时需提供相应的服务方案。供应商应充分理解采购人的技术要求、配置要求及与现有系统兼容的要求，确保整个系统的完整性和可靠性，提供保证系统正常有效运行所需的所有设备及服务，包括但不限于采购人提出的设备要求及服务要求。 | 是。提供服务方案。 |
| 158 | ★ | 产品规格 | 网络规格 | 网口速率和数量 | 否 | a)2块10Gb双端口光纤网卡（含相应光模块），支持PXE、DPDK应用、SRIOV技术和特定五元组（源IP地址、源端口、目的IP地址、目的端口和传输层协议）分流到SRIOV VF等功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b)2块独立芯片千兆电口网卡，每块带有1个或以上千兆电口，可为主板集成或单独配备 |  |
| 159 | ★ | 产品规格 | 电源规格 | 电源模块数量 | 否 | ≥2 | 否 |
| 160 | ★ | 产品规格 | 电源规格 | 电源功率 | 否 | a)电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b)750W或以上高功率因数电源 |  |
| 161 | ★ | 产品规格 | 整机规格 | 整机高度 | 否 | 整机高度2U | 否 |
| 162 | ★ | 产品规格 | 配件规格 | 安装套件 | 否 | 1套安装套件 | 否 |
| 163 | ★ | 产品规格 | 配件规格 | 线材 | 否 | a)2根1.5至2.5米电源线，规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定; | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b)4根2至15米品牌原装LC-LC双工多模万兆OM3成品光纤或2至15米品牌原装六类非屏蔽成品网线。 |  |
| 164 | ★ | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘速率 | 否 | 若配备固态硬盘，4k随机读iops≥4万，4k随机写iops≥3万 | 否 |
| 165 | ★ | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 否 | 配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量不少于2GB，带缓存供电保护（电池或电容）。 | 否 |
| 166 | ★ | 功能要求 | 网络功能 | 网卡模块热备和冗余 | 否 | 网卡支持多bond模式 | 否 |
| 167 | ★ | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡RAID级别支持 | 否 | a）RAID模式支持RAID 0/1/10/5 b）若配置博通阵列卡需支持CC校验idel模式或支持arcconf管理工具，若配置PMC阵列卡需支持PR巡读或支持storcli管理工具，若配置其他同类阵列卡，需支持同类阵列卡相关功能或管理工具 | 否 |
| 168 | ★ | 功能要求 | 管理系统功能 | —— | 否 | 功能检测同时支持： | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 1）内存、CPU和硬件健康度检查；2）配置电源策略；3）pxe网络配置 |  |
| 169 | ★ | 功能要求 | 管理系统功能 | 远程控制 | 否 | 远程管理卡，提供独立千兆管理口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、安装操作系统、更新固件、虚拟KVM、虚拟光驱等操作。支持远程管理接口BMC（HTTPS）或Redfish，获取服务器关键信息（包括主机、CPU、内存、磁盘、阵列卡、网卡等）、执行管理任务（如开关机、重启服务器、配置BIOS设置等）。 | 否 |
| 170 | ★ | 功能要求 | 管理系统功能 | 远程管理 | 否 | 1）console多用户登录：支持同时登录多个用户； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 2）虚拟光驱使用正常：支持挂载iso安装系统； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3）syslog日志发送：支持将服务器硬件日志发送到syslog服务器上； |  |
|  |  |  |  |  |  | 4）ntp同步：支持ntp时间同步 |  |
| 二、国产X86芯片计算型服务器单台配置（不低于如下要求） |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | ★ | 采购内容 | —— | —— | 否 | 37台国产X86芯片计算型服务器（含7年维保服务） | 否 |
| 172 | ★ | 产品规格 | CPU规格 | CPU规格 | 否 | a）2颗国产X86芯片，单颗不小于24核，基础频率不小于2.4GHz，单颗线程数不小于48，单 CPU末级缓存容量不小于64MB b）CPU满足等保2.0以及可信计算3.0的相关要求 | 否 |
| 173 | ★ | 产品规格 | 主板规格 | 主板PCIe插槽数量及规格 | 否 | 支持8块或以上2.5"硬盘盘笼 | 否 |
| 174 | ★ | 产品规格 | 内存规格 | 内存数量 | 否 | ≥12；内存条总数为偶数 | 否 |
| 175 | ★ | 产品规格 | 内存规格 | 内存规格 | 否 | 单条不低于DDR5 RDIMM 16GB 4800MHz内存，整机内存总容量不低于384GB | 否 |
| 176 | ★ | 产品规格 | 存储规格 | 硬磁盘实配容量及规格 | 否 | a)系统盘：2块 SAS 15Krpm 12Gbps 128MB 2.5" 或 2块 SATA SSD。单盘可用容量≥480GB | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b)数据盘：6块 SATA SSD 960GB 2.5"，硬盘数量为偶数 |  |
| 177 | ★ | 产品规格 | 总体要求 | 规格配比 | 否 | 单台服务器CPU和内存配比需满足96核（逻辑核）：384GB同比例要求 | 否 |
| 三、国产X86芯片数据库型服务器单台配置（不低于如下要求） |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | ★ | 采购内容 | —— | —— | 否 | 33台国产X86芯片数据库型服务器（含7年维保服务） | 否 |
| 179 | ★ | 产品规格 | CPU规格 | CPU数量 | 否 | a）2颗国产X86芯片，单颗不小于16核，基础频率不小于2.5GHz，单颗线程数不小于32，单 CPU末级缓存容量不小于32MB b）CPU满足等保2.0以及可信计算3.0的相关要求 | 否 |
| 180 | ★ | 产品规格 | 主板规格 | 主板PCIe插槽数量及规格 | 否 | 支持12块或以上2.5"硬盘盘笼 | 否 |
| 181 | ★ | 产品规格 | 内存规格 | 内存数量 | 否 | ≥8；内存条总数为偶数 | 否 |
| 182 | ★ | 产品规格 | 内存规格 | 内存规格 | 否 | 单条不低于DDR5 RDIMM 16GB 4800MHz内存，整机内存总容量不低于256GB | 否 |
| 183 | ★ | 产品规格 | 存储规格 | 硬磁盘实配容量及规格 | 否 | a)系统盘：2块 SAS 15Krpm 12Gbps 128MB 2.5" 或 2块 SATA SSD。单盘可用容量≥480GB | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b)数据盘：10块 SATA SSD 960GB 2.5"，硬盘数量为偶数 |  |
| 184 | ★ | 产品规格 | 总体要求 | 规格配比 | 否 | 单台服务器CPU和内存配比需满足64核（逻辑核）：256GB同比例要求 | 否 |

#### 2.商务要求

本商务要求共有“★”指标  40  项，“#”指标 3 项，“△”指标 10 项

说明：商务要求按重要性分为“★”、“#”和“△”指标。“★”代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；“#”代表重要指标，“△”代表一般指标项。

- 服务要求

| - 序号 | 重要性 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可作为评分因素 | 服务要求标准 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一、供应商要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # | 供应商要求 | —— | —— | 是 | 供应商或产品制造商需具备一定综合实力，具备本项目标的同类型项目案例。 | 是，需提供销售合同案例证明 |
|  | # | 供应商要求 | —— | —— | 是 | 所投产品制造商具备一定范围的市场化应用历程，证明其性能稳定。 | 是，需提供全市场销售应用情况的证明材料 |
|  | # | 供应商要求 | —— | —— | 是 | 供应商完全认可采购人商务条款及合同模板所有条款，并按要求提供响应文件。 | 是，需提供商务条款及合同模版应答表 |
| - 二、服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | △ | 服务要求 | 产品交付 | 交付地点 | 否 | 交付地点为北京、上海、深圳，具体位置以采购人指定位置为准。 | 否 |
|  | △ | 服务要求 | 产品交付 | 交付时长 | 否 | 供应商应在合同签订或订单下达并收到采购人供货通知后，30个日历日内将所有货物送至采购人指定地点。 | 否 |
|  | △ | 服务要求 | 产品交付 | 交付货物 | 否 | 供应商按照采购配置清单，提供完好、全新、未使用过的硬件产品 | 否 |
|  | △ | 服务要求 | 产品交付 | 供货要求 | 否 | 供货前，应按照采购人要求，提前准备好相关供货材料和信息（包括设备型号、规格、数量、序列号等），配合采购人完成到货清点、入库、拆箱检查、到货验收，以及资产扫描和入账等工作 | 否 |
|  | △ | 服务要求 | 产品交付 | 检查货物 | 否 | 供应商负责开箱验货，检查产品到货情况 | 否 |
|  | △ | 服务要求 | 安装调试 | 安装调试时长 | 否 | 设备到货后，根据采购人项目实施计划，在接到采购人通知后30个工作日内（如遇特殊情况，以双方协商时间为准），按照采购人要求完成所有安装调试工作。 | 否 |
|  | △ | 服务要求 | 安装调试 | 复核安装调试 | 否 | 供应商在采购人相关技术人员的复核下进行安装、检测和排除故障。供应商不得在现场安装未经采购人批准的任何设备 | 否 |
|  | △ | 服务要求 | 安装调试 | 设备损坏担责 | 否 | 在供应商安装、调试过程中造成的设备损坏，一切责任由供应商承担 | 否 |
|  | △ | 服务要求 | 安装调试 | 故障处理 | 否 | 项目实施过程中，如出现技术障碍、运行故障等问题，供应商有义务和责任组织、协调相关各方对问题进行快速解决 | 否 |
|  | △ | 服务要求 | 安装调试 | 平台和软件调试 | 否 | 供应商应完成本次采购产品与配套设备（网络设备及存储设备）的联合调试。同时，还应配合数据库软件、应用服务软件等进行相关的配置和系统优化调试 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 安装调试 | 联调测试 | 否 | 供应商应完成本次采购产品与云平台、业务系统的联调测试，确保云平台，业务系统顺利上线，完成相关优化、测试、调试等相关工作 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 维保期限 | 否 | 本项目所购设备终验合格后，即进入维保服务期，从终验合格之次日起提供7年维保服务。维保服务期内存储介质不予以返还 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 维保承诺书 | 否 | 针对7年维保服务开始时间，投标时供应商需提供承诺书，承诺制造商同意设备在终验合格之次日起计算 | 是，需提供承诺书 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 续保价格 | 否 | 7年维保期后，供应商所报的每年维保服务费（不含税）不超过设备报价（不含税）的10% | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 紧急情况服务 | 否 | 供应商应保障不同场景下故障解决时效，具体情况如下： 1.在一级故障发生时，供应商承诺自报障时间起5分钟内电话响应；自采购人确认需要进行现场支持起2小时内到现场；并保证在人员到场且采购人设备运维人员允许实施故障排除操作后2小时内恢复运行，排除故障。 2.在二级故障发生时，供应商承诺自报障时间起5分钟内电话响应；自采购人确认需要进行现场支持起2小时内到现场；不涉及调用备件的情况下在人员到场且采购人设备运维人员允许实施故障排除操作后4小时内恢复运行，排除故障；有涉及备件的情况下，在备件和人员到场且采购人设备运维人员允许实施故障排除操作后4小时内恢复运行，排除故障。 3.在三级故障发生时，供应商承诺自报障时间起5分钟内电话响应；自采购人确认需要进行现场支持起2小时内到现场；不涉及调用备件的情况下在人员到场且采购人设备运维人员允许实施故障排除操作后6小时内恢复运行，排除故障；有涉及备件的情况下，在备件和人员到场且采购人设备运维人员允许实施故障排除操作后6小时内恢复运行，排除故障。 如果无法在规定的时间解决故障问题时，应采取其他可能的方式为采购人解决问题，并承担相关费用。 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 服务启动要求 | 否 | 在服务开始前供应商需要提供与合同约定的服务范围、服务周期一致的维保启动函。 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 重要保障服务 | 否 | 1、重要通讯保障期间，采购人根据需要向供应商提出重要通讯保障服务请求，供应商与采购人共同制定重要通讯保障期间的设备系统保障方案。 2、重要通讯保障期间包括政治活动、重大节假日、重大变更、“双十一”、“春节”红包等。在重点通讯保障期间，如有必要，甲方可要求供应商提供技术支持工程师到现场完成通讯保障服务及巡检服务，同时应安排7*24原厂二线技术支持在线提供保障服务。 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 技术支持服务 | 否 | 供应商应设立7*24小时的技术支持热线，保证采购人获得设备日常维护的技术支持，保证采购人关于设备的技术性问题得到及时、有效的解答。供应商保证技术支持热线电话接通时间小于30秒；当供应商需要查阅相关资料再对采购人的问题进行回复时，应确保在30分钟内回复。 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 维修服务 | 否 | 1、电话响应要求：供应商设立7*24小时的值班响应电话。当设备出现故障时，采购人可通过供应商指定的值班响应电话进行报障。 2、现场支持要求：供应商在接到采购人现场支持要求后，按照采购人要求的时间，在采购人设备运维人员允许实施故障排除操作后分析故障原因，并排除故障。 3、如需更换设备配件，供应商要按照本需求书中规定的时限内把完好的配件送达采购人设备现场，并由供应商维修人员更换。 4、如需到采购人现场处置，需遵守采购人机房管理、安全管理等要求。 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 备件服务 | 否 | 供应商须全天候的响应采购人的备件需求，及时提供备品、备件服务，保障采购人系统的稳定运行。 1、供应商在北京、上海、深圳3地均具有备件库房，在备件库里储备针对本项目专门的备品。 2、供应商须7*24小时响应采购人的备品、备件需求、备件。当采购人有备品、备件需求时，供应商要按照本需求书中规定的时限内把完好的备品、备件送达采购人设备现场。 3、如特定配件故障率较高、或在重保时段，采购人有权要求 服务商应在甲方机房内存放指定的备件。 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 存储介质要求 | 否 | 本项目内所有存储介质不予以返还。 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 服务总结报告 | 否 | 供应商须按照验收周期提交维保服务总结报告，报告内容包含： 内容1：维保期间服务标的、服务内容、故障情况总结、服务总结。 内容2（或有）软件升级服务，期间服务标的、升级内容、升级服务总结。 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 客户经理服务 | 否 | 维保期内供应商指定1名客户经理，协调相关资源，及时对采购人提供服务、保证故障的及时解决，7×24小时接听采购人电话。 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 安全服务 | 否 | 供应商应主动报告其提供产品或服务是否受中高危漏洞影响。当发现提供的产品或服务存在漏洞时，有义务及时书面报告（书面发函、电子邮件）采购人，并尽快采取适当措施修正或减轻发现的威胁，不得隐瞒漏洞、不得设置后门或恶意程序。遇到紧急高危漏洞，应及时进行报告（不限于电话、邮件或其它约定方式）并出具解决方案，保障采购人提供的产品或服务安全、稳定运行。 供应商在收到采购人反馈其提供的产品或服务存在风险信息后，应立即核查确认，及时给出临时处置建议，确认受影响后应立即启动应急预案，安排专业工程师现场进行影响情况分析，同时二线专家全程进行技术的技术支持，并技术出具事件处置报告。 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 软件支持服务 | 否 | 1.供应商每年至少提供一次设备的BIOS和BMC软件版本评估，并依据评估情况出具评估报告，向采购人通报所采用软件产品的升级情况及升级建议，提供补丁或升级软件版本的介质。 2.对于可能会对有关系统、应用或业务造成影响的缺陷、隐患等问题，供应商需尽早且主动通知采购人，并提供解决方案建议书或补丁/微码安装建议书，提供补丁或升级软件版本的介质。上述情况经过采购人评估同意后，由技术服务商负责进行安装、测试和实施，并保证期间系统正常运行，不会对采购人生产系统造成不良影响；如遇疑难问题，能够根据问题分析结果发布新的软件补丁以保障系统稳定运行会。 | 是，提供承诺说明材料 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 技术服务方案 | 否 | 供应商根据本项目需求制订科学合理、切实可行技术服务方案。 | 是，提供技术服务方案 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 应急保障方案 | 否 | 供应商应针对本项目提供应急保障方案。 | 是，提供应急保障方案 |
| - 三、安全要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ★ | 安全要求 | 安全要求 | 安全法规要求 | 否 | 根据《中华人民共和国网络安全法》，供应商向采购人提供的产品和服务必须遵守《中华人民共和国网络安全法》的相关规定。 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 | 安全要求 | 配合安全审查 | 否 | 当采购人提出要求时，供应商须配合采购人进行安全审查，包含但不限于网络安全审查、数据安全检查和供应链安全检查等 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 | 安全要求 | 雇员信息提供 | 否 | 如采购人要求，供应商需提供向采购人服务的雇员（或代理人）信息，包括但不限于人员身份验证、工作技能、教育背景等信息。采购人认为必要时，供应商还应审查其为采购人提供服务的雇员（或代理人）是否无犯罪记录等 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 | 安全要求 | 保密协议 | 否 | 采购人可根据需要与供应商为其提供服务的雇员（或代理人）单独签署保密协议 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 | 安全要求 | 安全保护培训 | 否 | 如采购人要求，供应商需为采购人提供服务的雇员（或代理人）须接受安全保护培训 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 | 安全要求 | 安全风险策略 | 否 | 供应商应在设计、开发、生产、交付等环节加强安全管理，应识别安全风险，供应商需采取适当的措施保障安全并制定安全策略 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 | 安全要求 | 软件安全保护 | 否 | 供应商提供的软件开发和外包服务必须位于中国境内，如果需在境外完成，供应商需提示采购人，并提供采购人可接受的安全方案以降低可能产生的通信、控制、数据保护或其他风险 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 | 安全要求 | 漏洞扫描和渗透测试 | 否 | 采购人有权根据项目实际情况，要求乙方对提供的产品，供应商对提供的产品定期进行安全漏洞扫描和安全渗透测试或进行安全认证。供应商在发现其产品存在安全缺陷和漏洞时，有义务及时书面告知采购人同步并积极配合处置，并尽快采取适当的措施修正或减轻发现的威胁，建立应急响应机制和制定应急处置预案，不得隐瞒漏洞、不得设置后门或恶意程序 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 | 安全要求 | 网络安全审查要求 | 否 | 供应商提供的产品或服务须符合网络安全审查要求。如供应商提供产品或服务需进行网络安全审查的，则此项目合同须在产品或服务通过网络安全审查后方可生效；如未通过安全审查，供应商同意采购人可以此解除本项目合同，且不需要承担任何违约或者其他赔偿责任。如供应商提供的产品或服务（含芯片等配件）已被网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查结论的，采购人有权拒绝其响应或解除采购合同不予采购，且采购人不需要承担任何解除合同后的违约或者其他赔偿责任 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 | 安全要求 | 技术资料 | 否 | 采购人有权利根据项目的实际情况，要求供应商提供产品或服务的中文版运行维护、二次开发等技术资料 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 | 安全要求 | 其他安全要求 | 否 | （1）对于因非正版软件或硬件引发的故障，供应商只负责判断故障原因，并将故障情况反映给采购人及采购人相关负责人。 | 否 |
|  |  |  |  |  |  | （2）供应商有义务严守采购人及采购人的商业秘密、国家秘密、内部资料和信息，不以任何的形式将采购人及采购人数据资料带出工作现场。 |  |
|  |  |  |  |  |  | （3）供应商在服务过程中如果对供应商运行正常的硬件或软件因误操作造成损坏，供应商应负责修复或更换，确保采购人的正常使用并赔偿采购人的损失。 |  |
| - 四、验收要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ★ | 验收主体 | —— | —— | 否 | 采购人内部发起部门。 | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 拟邀请：采购人内部相关部门以及验收规定的其他部门组成验收小组。 |  |
|  |  |  |  |  |  | （□本项目供应商 □第三方专业机构 □专家 □服务对象 ☑相关部门） |  |
|  | ★ | 验收时间 | —— | —— | 否 | 到货验收：设备到货且收到乙方验收申请后10个工作日内双方完成到货验收。 | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 初步验收：产品完成安装调试且收到乙方验收申请后10个工作日内双方完成初步验收，其中无需安装设备在经过加电测试验证设备正常后，视为初步验收通过。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 最终验收：产品试运行期三个月后（自初步验收完成次日起计算），且收到乙方验收申请后10个工作日内双方完成最终验收。如试运行期间已安装设备运行一切正常，无需安装设备终验时间即为安装设备通过终验之时。如试运行期间已安装设备出现故障，则需在已安装设备终验时对无需安装设备再次进行加电测试，测试无问题后，则视为终验通过。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 维保验收：在7年维保服务期结束后，且收到乙方验收申请后10个工作日内采购人对当期的服务质量完成验收。 |  |
|  | ★ | 验收地点 | —— | —— | 否 | 北京、上海、深圳，具体位置以采购人通知为准 | 否 |
|  | ★ | 验收方式 | —— | —— | 否 | 分期验收 | 否 |
|  | ★ | 验收方法 | —— | —— | 否 | 采购人发起部门组织验收小组进行验收 | 否 |
|  | ★ | 验收内容 | —— | —— | 否 | 采购需求条款的每一项技术要求和商务要求，以及供应商响应、承诺的相关内容，但不得超出采购合同约定。 | 否 |
|  | ★ | 验收标准 | —— | —— | 否 | 供应商提供的产品技术指标是否符合采购需求中对应的技术要求，服务内容是否符合采购需求中对应的服务要求，并按照列入采购合同的供应商响应、承诺内容完成所有服务。 | 否 |
|  | ★ | 其他事项1 | —— | —— | 否 | 每次验收结束后，15个工作日内验收小组出具验收报告（格式详见附件），并应由供应商书面认定。供应商拒绝书面认定验收报告的，视为同意。 | 否 |
|  | ★ | 其他事项2 | —— | —— | 否 | 如验收中出现质量问题或由于验收失败而影响采购人项目的进度，采购人保留索赔的权利。 | 否 |
|  | ★ | 其他事项3 | —— | —— | 否 | 本次采购设备，如运行过程中两周内出现两次未知原因宕机，则原厂商须按采购人要求实施整机替换。 | 否 |
|  | ★ | 违约处置 | —— | —— | 否 | a）如乙方提供的【产品不满足采购需求中的“技术要求”】等导致履约异常事件，每发生一次，乙方应按照该批次货物（以供货通知为准）总金额的1‰且不低于5000元人民币的比例向甲方支付违约金。 同时甲方有权要求乙方整改或重新供货，如乙方未在甲方规定的期限内完成整改、支付的违约金累计达到该批次货物总金额的5%，则甲方有权解除合同。 b）乙方未在合同约定的期限内履行采购需求中约定【设备故障排除、设备巡检、电话技术支持、重要保障、辅助故障定位、微码升级、备品备件及其他维保服务要求】等服务内容、或服务不满足合同要求等履约异常事件，每发生一次，乙方应支付违约金，违约金以下述计算方法较高者为准。 计算方法1：如合同中明确提供了该项服务的报价、且价格不为0零，则扣除该服务异常的验收周期、该项服务的服务费作为违约金。 计算方法2：按照该批次货物（以供货通知为准）、该服务异常的验收周期应支付总金额的1‰且不低于5000元人民币的比例向甲方支付违约金。 同时甲方有权要求乙方整改，如乙方未在甲方规定的期限内完成整改或支付的违约金累计达到该批次货物总金额的5%，则甲方有权解除合同。 | 否 |
| 五、履约验收交付文档要求（文档以采购人最终要求的格式为准，履约阶段交付） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ★ | 履约验收交付文档 | —— | —— | 否 | 一、到货阶段提供： 1.《安装部署实施方案》 2.《应急处理方案》 二、初步验收提供： 1.《安装部署实施报告》 三、最终验收提供： 1.《终验服务总结报告》 四、维保服务阶段提供： - 《维保启动函》 - 《维保实施方案》 - 《重点时段支持服务方案》 - 重点时段支持记录 - 《服务总结报告》 - 《微码/固件审计评估报告》 - 《服务总结报告》 | 否 |

- 付款方式

| 序号 | 付款节点 （进度） | 付款条件 | 付款比例（或金额） | 资金支付方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 到货验收 | 到货验收经采购人验收通过，出具生效的验收材料等单据，收到供应商提供的当期批次货物总金额的增值税专用发票，且付款材料经审核齐备后10个工作日内 | 货款70% | 电汇 | —— |
| 2 | 最终验收 | 最终验收经采购人验收通过，出具生效的验收材料等单据，且付款材料经审核齐备后10个工作日内 | 货款28% | 电汇 | —— |
| 3 | 尾款 | 全部维保服务结束后经采购人验收通过，出具生效的验收材料等单据，且付款材料经审核齐备后10个工作日内 | 货款2% | 电汇 | —— |

#### 附件：

1.验收清单模板

验收清单

| 采购合同基本信息 | （合同编号、合同名称） |
| --- | --- |
| 验收小组成员 | （由履约执行部门（人员）牵头组成至少3人（含）以上的验收小组。） |
| 验收内容 | （对货物类合同，应严格填写需在验收中核对的品牌、规格、型号、材质、配置、制造商名称、数量、价格、产品外观、包装、到货时间等信息；对服务类合同，应严格填写需在验收中核对的工作人员上岗人数、技术资格、专业素质、同业经验、考勤工作量、服务效果满意度等信息。对工程类合同，应严格填写需在验收中核对的工程质量、材料质量、工程量、安全情况、文明施工等信息。以上信息为参考标准，实际验收内容以合同约定为准。） |
| 验收标准 | （验收不同阶段应各自对应明确的标准，包括所有客观、量化指标。不能明确客观标准、涉及主观判断的，可以通过开展问卷调查等方式，转化为客观、量化的验收标准。） |

2.验收实施计划模板

验收实施计划

【使用说明】根据《网联清算有限公司采购合同履约工作规范（试行）》第十六条“......对于合同金额大于等于500万的采购项目，验收小组还应在每阶段验收前制定验收实施计划。”要求，此验收实施计划模版在合同签订阶段根据实际成交金额判断是否需要提供。

【编写说明】

在每次验收前均应根据履约验收方案及有关条款，制定验收实施计划。验收实施计划应列明：该次验收的阶段、时间、地点、方法、内容、标准、验收小组人员构成等。

- 采购合同信息

【编写说明】

合同名称、合同编号等内容。

- 验收阶段（期）            ，第  次验收，本次验收对应付款金额       万元。

【编写说明】

即本次验收属于履约验收方案中哪一阶段（期），不得减少验收频次。以货物类分段验收方式为例，可以填交货验收/初验/终验等。该阶段（期）第一次验收不合格的，如重新组织第二次验收，应另行出具验收实施计划。

- 验收时间

【编写说明】

在履约验收方案约定的验收时间段之内，填具体验收的时间点，即XX年XX月XX日，不得超出履约验收方案放宽验收时间。

- 验收地点

【编写说明】

与履约验收方案约定的地点一致，可以进行细化。

- 验收方法

【编写说明】

与履约验收方案约定的一致，可以进行细化。

- 验收内容

【编写说明】

验收实施计划内容既包括采购文件中的技术需求，也包括供应商响应、承诺的相关内容，但不得超出采购合同约定。

- 验收标准

【编写说明】

与履约验收方案约定的标准一致，可以进行细化。

- 验收小组成员

【编写说明】

验收小组成员由履约执行人员（部门）牵头组成，并明确主要负责人员。验收小组至少由3人（含）以上单数人员组成，相关专业人员人数不得少于验收小组人员总数的三分之二。验收小组成员不得与供应商存在利害关系。

3.验收报告模板

验收报告

验收阶段（期）                                 第   次验收

| 采购合同信息 | （合同名称、合同编号等内容） |
| --- | --- |
| 验收信息 | （验收时间、验收地点等内容） |
| 验收小组成员 | （由履约执行部门（人员）牵头组成至少3人（含）以上的验收小组。） |
| 验收内容 | （应包含采购文件中的技术需求，也包括供应商响应、承诺的相关内容，但不得超出采购合同约定。） |
| 验收标准 | （验收不同阶段应各自对应明确的标准，包括所有客观、量化指标。不能明确客观标准、涉及主观判断的，可以通过开展问卷调查等方式，转化为客观、量化的验收标准。） |
| 本次验收对应付款金额 | 万元 |
| 验收报告 | （验收过程基本陈述，对照验收清单、验收实施计划（如有）逐项核查的履约情况等。对货物类合同，应严格核对品牌、规格、型号、材质、配置、制造商名称、数量、价格、产品外观、包装、到货时间、安全标准等信息；对服务类合同，应严格核对工作人员上岗人数、技术资格、专业素质、同业经验、考勤工作量、服务效果满意度等信息。对工程类合同，应严格核对工程质量、材料质量、工程量、安全情况、文明施工等信息。以上信息为参考标准，实际验收报告内容以验收内容约定为准。） |
| 验收结果 | 合格或不合格 验收小组成员签字： |
| 供应商认定意见 | 认定意见：同意或不同意 法定代表人或其授权代表签字或加盖公章或验收专用章： （无论验收结果是否合格，供应商均应签字或盖章认定。供应商签字确认的，应要求其提供法定代表人授权书并签字认定，授权书作为本报告附件留存。如供应商拒绝认定，则视为同意，并由验收小组备注说明。） 年 月 日 |

4.验收结论模板

验收结论

验收阶段（期）：                                 第   次验收

| 采购合同信息 | （合同名称、合同编号等内容） |
| --- | --- |
| 验收信息 | （验收时间、验收地点等内容） |
| 验收报告信息 | （验收结果等内容） |
| 履约执行部门（人员）认定意见 | （履约执行部门确认验收报告，牵头形成验收结论。验收结论分为合格或不合格。履约执行部门对验收报告有异议的，应说明理由。） 验收结论：验收合格或验收不合格 部门负责人签字： 年 月 日 |
| 履约监督部门（人员）复核意见 | （履约执行部门（人员）在验收后、提请付款前，应将验收报告、验收结论交由履约监督部门（人员）复核。履约监督部门及协助部门（人员）（如有）可在此处直接出具复核意见，也可另行出具书面材料。） 签字： 年 月 日 |
| 履约执行部门分管领导审批意见 | 签字： 年 月 日 |
| 总裁签批 | （涉及单次支付金额超过1,000万元的采购验收结论需公司总裁 审批，如不涉及请删除此栏） 签字： 年 月 日 |

### 包3：国产ARM芯片服务器1,267台

#### 1.技术要求

本技术要求共有“★”指标  99  项，“#”指标 0 项，“△”指标 83 项

说明：技术要求按重要性分为“★”、“#”和“△”指标。“★”代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；“#”代表重要指标，“△”代表一般指标项。

本技术要求第 1 项至第 145 项为政府采购需求标准部分。

| 序号 | 重要性 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、服务器单台配置通用要求（不低于如下要求） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★ | 产品规格 | *CPU规格 | *CPU 信息 | 否 | 供应商给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | 是，投标时提供产品信息表 |
| 2 | ★ | 产品规格 | *主板规格 | *主板支持的CPU 和内存情况 | 否 | 供应商给出主板支持的 CPU 和内存的型号数量 | 是，投标时提供产品信息表 |
| 3 | △ | 产品规格 |  | *主板内存槽数量 | 是 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于 4 个 | 否 |
| 4 | △ | 产品规格 |  | *主板存储接口 | 是 | 至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种 | 否 |
| 5 | ★ | 产品规格 |  | *PCIe 插槽接口 | 否 | 符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 6 | △ | 产品规格 |  | *主板PCIe插槽数量及规格 | 是 | a) 高度大于 44.45mm 双路或以上服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 5 个； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 单路服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 4 个，可通过扩展卡进行插槽扩展 |  |
| 7 | △ | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 否 | a) 服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足 USB2.0 或 USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压 5V，采用 USB2.0 时，最大过电流应不小于 0.5A，采用 USB3.0 时，最大过电流应不小于 1A |  |
| 8 | △ | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 否 | 若支持板载网络接口应不少于 1 个1GE 网口 | 否 |
| 9 |  | 产品规格 |  | 主板OCP 插槽数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 10 | ★ | 产品规格 | *内存规格 | *内存数量 | 否 | ≥4 | 否 |
| 11 | ★ | 产品规格 |  | *内存规格 | 否 | ≥DDR4 | 否 |
| 12 | △ | 产品规格 |  | *内存通道 | 是 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 13 | △ | 产品规格 | *存储规格 | 硬盘类型 | 否 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 | 是，投标时提供产品信息表 |
| 14 | △ | 产品规格 |  | *硬磁盘实配容量 | 是 | 服务器产品至少要配备一款存储设备 | 否 |
|  |  |  |  |  |  | a) 若配备硬磁盘，服务器提供的实配硬磁盘可用容量应不小于 600GB |  |
|  |  |  |  |  |  | b) 若配备固态盘，实配固态盘单盘可用容量不小于 480GB，NVMe SSD容量不小于 960GB |  |
| 15 | △ | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | 否 | a) 若配备硬磁盘，应提供SAS 3.0或SATA 3.0 及以上接口； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 若配备固态盘，应提供至少 1 种类型固态盘接口，如 UFS、SATA、PCIe等 |  |
| 16 | ★ | 产品规格 |  | *硬盘实配数量 | 否 | a) 若配备硬磁盘，服务器提供的实配硬磁盘数量应不小于 2 块，可实现互为备份； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 若配备固态盘，实配盘数应不小于 1 块 |  |
| 17 | ★ | 产品规格 |  | *硬盘插槽数量及规格 | 否 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如 2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； | 是，投标时提供产品信息表 |
|  |  |  |  |  |  | b) 机箱高度为 88.9mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 8 块，机箱高度为 44.45mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 4 块。 |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 存储型服务器可支持硬盘数量应不少于 24 块 |  |
| 18 | △ | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | 否 | a) 机械硬盘准备时间应不大于 30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃~55℃，其它参数应符合 GB/T 12628的相关规定； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T 11654 相关规定 |  |
| 19 | △ | 产品规格 | RAID卡规格（若支持 RAID卡） | RAID 卡支持的 SAS接口数 | 是 | ≥8 | 否 |
| 20 | △ | 产品规格 | SAS 直通卡规格 (若支持SAS直通卡) | SAS 直通卡 SAS 接口数量 | 否 | ≥0 | 否 |
| 21 | △ | 产品规格 | HBA 卡规格 (若支持HBA直通卡) | HBA 卡端口数量 | 否 | ≥0 | 否 |
| 22 | ★ | 产品规格 | *网络规格 | *网口速率和数量 | 否 | 配备网口数量不少于 1 个，且网口速率不少于 1GE | 否 |
| 23 |  | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 24 | △ | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 否 | 若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥0 | 否 |
| 25 | △ | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 26 | △ | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 27 | ★ | 产品规格 | *外部接口规格 | *显示接口 | 否 | 显示接口类型应不少于 1 种，如： | 否 |
|  |  |  |  |  |  | VGA、DP、HDMI 等 |  |
| 28 | ★ | 产品规格 |  | *USB 接口 | 否 | 配备USB 接口，如USB2.0、USB3.0等 | 否 |
| 29 | △ | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 否 | 前面板预留 1 个专用USB 母座接口孔位 | 否 |
| 30 | △ |  |  | 其他接口 | 否 | a) 串口数量不少于 1 个，并可实现 GB/T 6107 或 GB/T 26803.2 的相关功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留 1 个专用USB 母座接口孔位 |  |
| 31 | ★ | 产品规格 | *电源规格 | 电源冗余模式 | 否 | 整机电源模块按 1+1 冗余或N+1 冗余配置 | 否 |
| 32 | ★ | 产品规格 |  | *电源模块数量 | 否 | ≥1 | 否 |
| 33 | ★ | 产品规格 |  | *电源功率 | 否 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 否 |
| 34 | △ | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 否 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 35 | ★ | 产品规格 | *整机规格 | *外观和结构 | 否 | a) 服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； | a-e：否。f-g：是，投标时提供产品信息表 |
|  |  |  |  |  |  | b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； |  |
|  |  |  |  |  |  | e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； |  |
|  |  |  |  |  |  | f)高密度服务器应给出CPU 个数与机柜高度； |  |
|  |  |  |  |  |  | g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确。 |  |
| 36 | ★ | 产品规格 |  | *尺寸（高×宽×深） | 否 | 供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 是，投标时提供产品信息表 |
| 37 | △ | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 否 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 | 是，投标时提供产品信息表 |
| 38 | △ | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 否 | 供应商给出CPU 个数与机柜高度 | 是，投标时提供产品信息表 |
| 39 | ★ | 产品规格 |  | *环境适应性 | 否 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 40 | △ | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 否 | 边缘应用服务器，工作环境温度宜为 0～45℃，短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃，液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃ | 否 |
| 41 | ★ | 产品规格 |  | *机械环境适应性 | 否 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定 | 否 |
| 42 | ★ | 产品规格 |  | *噪声 | 否 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值 | 是，投标时提供产品信息表 |
|  |  |  |  |  |  | 塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB |  |
| 43 |  | 产品规格 | AI 计算单元规格 | AI 计算单元 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 44 |  | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 45 | △ | 产品规格 | 机柜规格 | *机柜尺寸 | 否 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 46 |  | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 47 |  | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 48 | ★ | 功能要求 | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 否 | 支持USB、显示、管理等接口，如VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、 BMC 管理端口： | 否 |
| 49 | △ | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 否 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 50 | △ | 功能要求 |  | 扩展功能 | 否 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 | 否 |
| 51 | ★ | 功能要求 | *网络功能 | *网络功能 | 否 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 52 | ★ | 功能要求 | *CPU功能 | *计算处理 | 否 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 53 | ★ | 功能要求 |  | *密码算法实现 | 否 | CPU 芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定 | 否 |
| 54 | △ | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 否 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 否 |
| 55 | △ | 功能要求 |  | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 否 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 56 | △ | 功能要求 |  | SATA SSD单 die 故障隔离 | 否 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 57 | △ | 功能要求 | RAID卡功能（若支持 RAID卡） | RAID 卡 | 是 | RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5，存储型支持RAID 0/1/5/6/10/50/60 | 否 |
| 58 | △ | 功能要求 |  | RAID 卡BBU 单元 | 否 | RAID 卡支持电池或电容备份单元 | 否 |
| 59 | △ | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持 RW，以及光盘类型CD/DVD） | 否 | 若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、 DVD±RW 等） | 否 |
| 60 | ★ | 功能要求 | *电源功能 | *电源热插拔 | 否 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 61 | ★ | 功能要求 |  | *电源过流保护 | 否 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 62 | ★ | 功能要求 |  | *散热方式 | 否 | 支持风冷或液冷等散热方式 | 否 |
| 63 | △ | 功能要求 | *整机功能 | 其他功能 | 否 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 支持熔断保护与恢复功能 |  |
| 64 | ★ | 功能要求 | *管理系统功能 | *BMC 固件基础功能 | 否 | 1) 支持DHCP 设置网络功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 2) 支持静态IP 设置网络功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3) 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 4) 支持日志信息导出和记录删除功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 5) 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 6) 设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 7) 支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 8) 支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； |  |
|  |  |  |  |  |  | 10) 支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； |  |
|  |  |  |  |  |  | 11) 支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； |  |
|  |  |  |  |  |  | 12) 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； |  |
|  |  |  |  |  |  | 13) 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 14) 支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 15) 支持设置口令策略功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 16) 支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； |  |
|  |  |  |  |  |  | 17) 支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； |  |
|  |  |  |  |  |  | 18) 支持读取设备主板的工作环境温度功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 19) 支持读取服务器CPU 等核心器件的温度功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 20) 支持通过外部管理工具进行 BMC |  |
|  |  |  |  |  |  | 参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； |  |
|  |  |  |  |  |  | 21)应支持固件版本查询、固件升级 |  |
|  |  |  |  |  |  | 22) 支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 23) BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； |  |
|  |  |  |  |  |  | 24) 支持BMC 固件设置的恢复出厂功能； |  |
| 65 | △ | 功能要求 |  | BMC 固件增强功能 | 否 | a） 网络控制、安装提供图形访问界面网络； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b） 设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； |  |
|  |  |  |  |  |  | c） Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于 1s |  |
| 66 | ★ | 功能要求 |  | *BIOS 固件基础功能 | 否 | a） 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b） 支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | c） 支持设置界面中英文显示切换功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | d） 支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | e） 支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； |  |
|  |  |  |  |  |  | f） 支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | g） 支持安全启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | h） 支持设置口令、修改口令、验证口令功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | i） 支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | j） 支持 RAID 识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | l） 支持固件更新功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | m） 支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | n） 支持网络引导启用和关闭功能 |  |
| 67 | ★ | 功能要求 |  | *远程控制 | 否 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 68 | ★ | 功能要求 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
| 69 | △ | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 否 | 支持操作系统备份及还原功能 | 否 |
| 70 | ★ | 功能要求 |  | *操作系统功能 | 否 | a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 |  |
| 71 | ★ | 功能要求 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理 | 否 | 符合GB 18030 的有关规定 | 否 |
| 72 |  | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 73 |  | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 74 |  | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 75 | ★ | 安全要求 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | 否 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 是，提供中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心官网发布的安全可靠测评结果相关截图 |
| 76 | ★ | 安全要求 |  | *故障检测 | 否 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 77 | △ | 安全要求 | *固件安全要求 | 内存故障智能预测和自愈修复 | 否 | 支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 78 | △ | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 否 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 79 | △ | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 否 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 | 否 |
| 80 | △ | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 否 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 81 | △ | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 否 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 82 | △ | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 否 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 否 |
| 83 | △ | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 否 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性 | 否 |
| 84 | △ | 安全要求 |  | CPU 核重启隔离 | 否 | 支持CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 | 否 |
| 85 | △ | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 否 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 86 | △ | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 否 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 否 |
| 87 | △ | 安全要求 |  | 安全启动 | 否 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 88 | △ | 安全要求 | *系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 否 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 否 |
| 89 | ★ | 安全要求 |  | *弱口令字典检查 | 否 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 90 | ★ | 安全要求 |  | *白名单访问控制 | 否 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 | 否 |
| 91 | △ | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 否 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 92 | ★ | 安全要求 |  | *二次鉴别 | 否 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 93 | △ | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 否 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 94 | ★ | 安全要求 |  | *密码证书安全加密存储 | 否 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 95 | ★ | 安全要求 |  | *敏感信息安全加密传输 | 否 | 支持使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 96 | ★ | 安全要求 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 是，提供承诺书 |
| 97 | △ | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 是，提供承诺书 |
| 98 | △ | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 否 | 作为网络关键设备的服务器应符合 GB 40050 的相关规定 | 否 |
| 99 | △ | 安全要求 |  | 增强要求 | 否 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS 固件进行完整性检测、更新和恢复； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； |  |
|  |  |  |  |  |  | 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 |  |
| 100 | ★ | 安全要求 | *物理安全 | *物理安全 | 否 | 安全要求应符合GB 4943.1 的规定 | 否 |
| 101 | ★ | 安全要求 | *限用物质的限量要求 | *限用物质的限量要求 | 否 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 102 | ★ | 性能要求 | *CPU性能 | *CPU 主频 | 否 | ≥1.8GHz | 否 |
| 103 | ★ | 性能要求 |  | *单CPU 核数 | 否 | ≥4 | 否 |
| 104 | △ | 性能要求 |  | *单CPU 末级缓存容量 | 是 | ≥8MB | 否 |
| 105 | △ | 性能要求 | *内存性能 | 单内存模块容量 | 是 | ≥16GB | 否 |
| 106 | △ | 性能要求 |  | *内存速率 | 是 | ≥2666MT/s | 否 |
| 107 | △ | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 是 | 安装的硬磁盘转速不小于 7200rpm | 否 |
| 108 | ★ | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID 卡缓存容量大小 | 否 | 若配备RAID 卡且 RAID 卡有缓存容量，容量不少于 1GB | 否 |
| 109 | △ | 性能要求 | FC HBA卡性能 | FC HBA 卡速率 | 是 | 若配备FC HBA 卡，单端口最大的连接速率不少于 8Gb/s | 否 |
| 110 | △ | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | 否 | ≥10GE | 否 |
| 111 | △ | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 否 | ≥1GE | 否 |
| 112 | ★ | 性能要求 | *电源能耗 | *电源能耗 | 否 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定 | 否 |
| 113 | △ | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 是 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 114 | △ | 兼容要求 |  | *固态存储兼容性 | 是 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 115 | △ | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | 否 | FC HBA 应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 116 | △ | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | 否 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 117 | △ | 兼容要求 |  | *网卡兼容性 | 是 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 118 | ★ | 兼容要求 |  | *功能卡兼容性 | 否 | 内置或适配符合PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 119 | △ | 兼容要求 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 是 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 120 | △ | 兼容要求 | *软件兼容性 | *数据库兼容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 121 | △ | 兼容要求 |  | *中间件兼容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 122 | △ | 兼容要求 |  | *平台软件兼容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
| 123 | △ | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 是 | 兼容 2 款及以上虚拟化软件 | 否 |
| 124 | △ | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | 是 | SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于 200000h | 否 |
| 125 | △ | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | 是 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h | 否 |
| 126 | △ | 可靠性要求 |  | *风扇可靠性 | 是 | 风扇寿命应不低于 40000h | 否 |
| 127 | ★ | 可靠性要求 |  | *部件可靠性 | 否 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 128 | ★ | 包装及运输要求 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 129 | △ | 服务要求 | *服务响应 | *服务响应 | 是 | a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 建立全国技术服务体系和服务 团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |  |
| 130 | ★ | 服务要求 |  | *培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 131 | △ | 服务要求 | *服务周期 | *服务周期 | 是 | a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 产品发布日期需在随机文件中明确 |  |
| 132 | ★ | 服务要求 | *服务工具要求 | *工具要求 | 否 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 133 | △ | 服务要求 |  | 辅助工具 | 否 | 支持如下功能 | 否 |
|  |  |  |  |  |  | a) 本地的数据备份和还原功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | b) 网络的数据备份和还原功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 服务器操作系统的自动安装功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 |  |
| 134 | ★ | 服务要求 |  | *驱动安装升级指引 | 否 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 135 | △ | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 否 | 随服务器打包提供开机箱工具 | 否 |
| 136 | △ | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 否 | 供应商提供从其他CPU 架构到当前服务器CPU 架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU 架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析 C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导 | 否 |
| 137 | △ | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 否 | 供应商提供支持当前服务器CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、 IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 | 否 |
| 138 | △ | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 否 | 跨CPU 架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用 | 否 |
| 139 | ★ | 服务要求 |  | *管理软件 | 否 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 140 | △ | 服务要求 | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 是 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 141 | △ | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 否 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 否 |
| 142 | △ | 服务要求 |  | *提供上门服务 | 是 | 供应商具备提供上门服务的能力(可收费) | 否 |
| 143 | △ | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 | 供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 |
| 144 | ★ | 供保要求 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 145 | ★ | 供保要求 |  | *供应能力证明 | 否 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 是，提供承诺书 |
| 146 | ★ | 总体要求 | —— | —— | 否 | 供应商须保证，采购人在使用其提供的产品或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任 | 否 |
| 147 | ★ | 总体要求 | 供货要求 | —— | 否 | 供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人有权保留将该品牌服务器列入采购人采购供应商黑名单的权利，且采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同。 | 是，提供供应商列表和稳定供货承诺书，承诺可稳定供货，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。 |
| 148 | ★ | 总体要求 | —— | —— | 否 | 供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用。 | 否 |
| 149 | ★ | 总体要求 | —— | —— | 否 | 供应商根据采购人的物理部署要求提供设备部署所需的相关配件、线缆；其中电源线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定。 | 否 |
| 150 | ★ | 总体要求 | —— | —— | 否 | 供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置。 | 否 |
| 151 | ★ | 总体要求 | —— | —— | 否 | 供应商所采用的硬件产品需保证具有广泛的兼容性，确保与采购人网络设备、业务软件及系统软件兼容，实现互联互通；支持与主流服务器、网络、存储产品的互联互通。如果在项目实施过程中出现任何设备的兼容性问题，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，或硬件产品在初验阶段出现无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，无论是否与供应商所投货物有关，采购人均有权要求无条件免费退货，并终止合同。采购人有权要求供应商在合同签订后与采购人的设备或系统进行兼容性测试，包括但不限于网络设备、存储设备等，测试费用由供应商自行承担。 | 否 |
| 152 | ★ | 总体要求 | —— | —— | 否 | 采购人如对硬件性能有疑问，供应商须配合采购人对硬件性能进行测试。如不满足本项目技术指标，采购人有权要求更换并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担。 | 否 |
| 153 | ★ | 总体要求 | 供货要求 | —— | 否 | 投标人应提供所投产品停产计划表。 供应商所投产品使用CPU芯片的商用时间须在一年以上。 | 否 |
| 154 | ★ | 总体要求 | —— | —— | 否 | 供应商需保证所投服务器的备品备件支持期从产品终验通过次日开始不少于7年。 | 否 |
| 155 | ★ | 总体要求 | —— | —— | 否 | 供应商所投产品及配件须符合国家网络安全相关要求。 | 否 |
| 156 | ★ | 总体要求 | 供货要求 | —— | 否 | 供应商所投产品关键芯片（CPU芯片）须符合安全可靠测评要求，通过中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心的安全可靠测评。 | 是。提供测评机构网站公告截图 |
| 157 | △ | 总体要求 | 其他要求 | —— | 是 | 本次项目采购范围除设备供货外，还包括工程实施、设备集成服务、联调测试（包含不限于内实施准备、设备到货、设备上架、设备安装、系统调试、相关线缆提供及综合布线、与配套设备的联合调试和试运行技术支持等内容），供应商投标时需提供相应的服务方案。供应商应充分理解采购人的技术要求、配置要求及与现有系统兼容的要求，确保整个系统的完整性和可靠性，提供保证系统正常有效运行所需的所有设备及服务，包括但不限于采购人提出的设备要求及服务要求。 | 是。提供服务方案。 |
| 158 | ★ | 产品规格 | 网络规格 | 网口速率和数量 | 否 | a)2块10Gb双端口光纤网卡（含相应光模块），支持PXE、DPDK应用、SRIOV技术和特定五元组（源IP地址、源端口、目的IP地址、目的端口和传输层协议）分流到SRIOV VF等功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b)2块独立芯片千兆电口网卡，每块带有1个或以上千兆电口，可为主板集成或单独配备 |  |
| 159 | ★ | 产品规格 | 电源规格 | 电源模块数量 | 否 | ≥2 | 否 |
| 160 | ★ | 产品规格 | 电源规格 | 电源功率 | 否 | a)电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b)750W或以上高功率因数电源 |  |
| 161 | ★ | 产品规格 | 整机规格 | 整机高度 | 否 | 整机高度2U | 否 |
| 162 | ★ | 产品规格 | 配件规格 | 安装套件 | 否 | 1套安装套件 | 否 |
| 163 | ★ | 产品规格 | 配件规格 | 线材 | 否 | a)2根1.5至2.5米电源线，规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定; | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b)4根2至15米品牌原装LC-LC双工多模万兆OM3成品光纤或2至15米品牌原装六类非屏蔽成品网线。 |  |
| 164 | ★ | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘速率 | 否 | 若配备固态硬盘，4k随机读iops≥4万，4k随机写iops≥3万 | 否 |
| 165 | ★ | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 否 | 配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量不少于2GB，带缓存供电保护（电池或电容）。 | 否 |
| 166 | ★ | 功能要求 | 网络功能 | 网卡模块热备和冗余 | 否 | 网卡支持多bond模式 | 否 |
| 167 | ★ | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡RAID级别支持 | 否 | a）RAID模式支持RAID 0/1/10/5 b）若配置博通阵列卡需支持CC校验idel模式或支持arcconf管理工具，若配置PMC阵列卡需支持PR巡读或支持storcli管理工具，若配置其他同类阵列卡，需支持同类阵列卡相关功能或管理工具。 | 否 |
| 168 | ★ | 功能要求 | 管理系统功能 | —— | 否 | 功能检测同时支持： | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 1）内存、CPU和硬件健康度检查；2）配置电源策略；3）pxe网络配置 |  |
| 169 | ★ | 功能要求 | 管理系统功能 | 远程控制 | 否 | 远程管理卡，提供独立千兆管理口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、安装操作系统、更新固件、虚拟KVM、虚拟光驱等操作。支持远程管理接口BMC（HTTPS）或Redfish，获取服务器关键信息（包括主机、CPU、内存、磁盘、阵列卡、网卡等）、执行管理任务（如开关机、重启服务器、配置BIOS设置等）。 | 否 |
| 170 | ★ | 功能要求 | 管理系统功能 | 远程管理 | 否 | 1）console多用户登录：支持同时登录多个用户； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 2）虚拟光驱使用正常：支持挂载iso安装系统； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3）syslog日志发送：支持将服务器硬件日志发送到syslog服务器上； |  |
|  |  |  |  |  |  | 4）ntp同步：支持ntp时间同步 |  |
| 二、国产ARM芯片计算型服务器单台配置（不低于如下要求） |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | ★ | 采购内容 | —— | —— | 否 | 490台国产ARM芯片计算型服务器及（含7年维保服务） | 否 |
| 172 | ★ | 产品规格 | CPU规格 | CPU数量 | 否 | a）2颗国产ARM芯片，单颗不小于48核，基础频率不小于2.6GHz，单 CPU末级缓存容量不小于48MB b）CPU满足等保2.0以及可信计算3.0的相关要求 | 否 |
| 173 | ★ | 产品规格 | 主板规格 | 主板PCIe插槽数量及规格 | 否 | 支持8块或以上2.5"硬盘盘笼 | 否 |
| 174 | ★ | 产品规格 | 内存规格 | 内存数量 | 否 | ≥12；内存条总数为偶数 | 否 |
| 175 | ★ | 产品规格 | 内存规格 | 内存规格 | 否 | 单条不低于DDR4 RDIMM 16GB 2933MHz内存，整机内存总容量不低于384GB | 否 |
| 176 | ★ | 产品规格 | 存储规格 | 硬磁盘实配容量及规格 | 否 | a)系统盘：2块 SAS 15Krpm 12Gbps 128MB 2.5" 或 2块 SATA SSD；单盘可用容量≥480GB | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b)数据盘：6块 SATA SSD 960GB 2.5"，硬盘数量为偶数 |  |
| 177 | ★ | 产品规格 | 总体要求 | 规格配比 | 否 | 单台服务器CPU和内存配比需满足96核：384GB同比例要求 | 否 |
| 三、国产ARM芯片数据库型（配置1）服务器单台配置（不低于如下要求） |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | ★ | 采购内容 | —— | —— | 否 | 724台国产ARM芯片数据库型（配置1）服务器（含7年维保服务） | 否 |
| 179 | ★ | 产品规格 | CPU规格 | CPU数量 | 否 | a）2颗国产ARM芯片，单颗不小于32核，基础频率不小于2.6GHz，单 CPU末级缓存容量不小于32MB b）CPU满足等保2.0以及可信计算3.0的相关要求 | 否 |
| 180 | ★ | 产品规格 | 主板规格 | 主板PCIe插槽数量及规格 | 否 | 支持12块或以上2.5"硬盘盘笼 | 否 |
| 181 | ★ | 产品规格 | 内存规格 | 内存数量 | 否 | ≥8；内存条总数为偶数 | 否 |
| 182 | ★ | 产品规格 | 内存规格 | 内存规格 | 否 | 单条不低于DDR4 RDIMM 16GB 2933MHz内存，整机内存总容量不低于256GB | 否 |
| 183 | ★ | 产品规格 | 存储规格 | 硬磁盘实配容量及规格 | 否 | a)系统盘：2块 SAS 15Krpm 12Gbps 128MB 2.5" 或 2块 SATA SSD；单盘可用容量≥480GB | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b)数据盘：10块 SATA SSD 960GB 2.5"，硬盘数量为偶数 |  |
| 184 | ★ | 产品规格 | 总体要求 | 规格配比 | 否 | 单台服务器CPU和内存配比需满足64核：256GB同比例要求 | 否 |
| 四、国产ARM芯片数据库型（配置2）服务器单台配置（不低于如下要求） |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | ★ | 采购内容 | —— | —— | 否 | 53台国产ARM芯片数据库型（配置2）服务器（含7年维保服务） | 否 |
| 186 | ★ | 产品规格 | CPU规格 | CPU数量 | 否 | a）2颗国产ARM芯片，单颗不小于32核，基础频率不小于2.6GHz，单 CPU末级缓存容量不小于32MB b）CPU满足等保2.0以及可信计算3.0的相关要求 | 否 |
| 187 | ★ | 产品规格 | 主板规格 | 主板PCIe插槽数量及规格 | 否 | 支持14块或以上2.5"硬盘盘笼 | 否 |
| 188 | ★ | 产品规格 | 内存规格 | 内存数量 | 否 | ≥8；内存条总数为偶数 | 否 |
| 189 | ★ | 产品规格 | 内存规格 | 内存规格 | 否 | 单条不低于DDR4 RDIMM 16GB 2933MHz内存，整机内存总容量不低于256GB | 否 |
| 190 | ★ | 产品规格 | 存储规格 | 硬磁盘实配容量及规格 | 否 | a)系统盘：2块 SAS 15Krpm 12Gbps 128MB 2.5" 或 2块 SATA SSD；单盘可用容量≥480GB | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b)数据盘：12块 SATA SSD 960GB 2.5"，硬盘数量为偶数 |  |
| 191 | ★ | 产品规格 | 总体要求 | 规格配比 | 否 | 单台服务器CPU和内存配比需满足64核：256GB同比例要求 | 否 |

#### 2.商务要求

本商务要求共有“★”指标  40  项，“#”指标 3 项，“△”指标 10 项

说明：商务要求按重要性分为“★”、“#”和“△”指标。“★”代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；“#”代表重要指标，“△”代表一般指标项。

- 服务要求

| - 序号 | 重要性 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可作为评分因素 | 服务要求标准 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一、供应商要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # | 供应商要求 | —— | —— | 是 | 供应商或产品制造商需具备一定综合实力，具备本项目标的同类型项目案例。 | 是，需提供销售合同案例证明 |
|  | # | 供应商要求 | —— | —— | 是 | 所投产品制造商具备一定范围的市场化应用历程，证明其性能稳定。 | 是，需提供全市场销售应用情况的证明材料 |
|  | # | 供应商要求 | —— | —— | 是 | 供应商完全认可采购人商务条款及合同模板所有条款，并按要求提供响应文件。 | 是，需提供商务条款及合同模版应答表 |
| - 二、服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | △ | 服务要求 | 产品交付 | 交付地点 | 否 | 交付地点为北京、上海、深圳，具体位置以采购人指定位置为准。 | 否 |
|  | △ | 服务要求 | 产品交付 | 交付时长 | 否 | 供应商应在合同签订或订单下达并收到采购人供货通知后，30个日历日内将所有货物送至采购人指定地点。 | 否 |
|  | △ | 服务要求 | 产品交付 | 交付货物 | 否 | 供应商按照采购配置清单，提供完好、全新、未使用过的硬件产品 | 否 |
|  | △ | 服务要求 | 产品交付 | 供货要求 | 否 | 供货前，应按照采购人要求，提前准备好相关供货材料和信息（包括设备型号、规格、数量、序列号等），配合采购人完成到货清点、入库、拆箱检查、到货验收，以及资产扫描和入账等工作 | 否 |
|  | △ | 服务要求 | 产品交付 | 检查货物 | 否 | 供应商负责开箱验货，检查产品到货情况 | 否 |
|  | △ | 服务要求 | 安装调试 | 安装调试时长 | 否 | 设备到货后，根据采购人项目实施计划，在接到采购人通知后30个工作日内（如遇特殊情况，以双方协商时间为准），按照采购人要求完成所有安装调试工作。 | 否 |
|  | △ | 服务要求 | 安装调试 | 复核安装调试 | 否 | 供应商在采购人相关技术人员的复核下进行安装、检测和排除故障。供应商不得在现场安装未经采购人批准的任何设备 | 否 |
|  | △ | 服务要求 | 安装调试 | 设备损坏担责 | 否 | 在供应商安装、调试过程中造成的设备损坏，一切责任由供应商承担 | 否 |
|  | △ | 服务要求 | 安装调试 | 故障处理 | 否 | 项目实施过程中，如出现技术障碍、运行故障等问题，供应商有义务和责任组织、协调相关各方对问题进行快速解决 | 否 |
|  | △ | 服务要求 | 安装调试 | 平台和软件调试 | 否 | 供应商应完成本次采购产品与配套设备（网络设备及存储设备）的联合调试。同时，还应配合数据库软件、应用服务软件等进行相关的配置和系统优化调试 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 安装调试 | 联调测试 | 否 | 供应商应完成本次采购产品与云平台、业务系统的联调测试，确保云平台，业务系统顺利上线，完成相关优化、测试、调试等相关工作 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 维保期限 | 否 | 本项目所购设备终验合格后，即进入维保服务期，从终验合格之次日起提供7年维保服务。维保服务期内存储介质不予以返还 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 维保承诺书 | 否 | 针对7年维保服务开始时间，投标时供应商需提供承诺书，承诺制造商同意设备在终验合格之次日起计算 | 是，需提供承诺书 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 续保价格 | 否 | 7年维保期后，供应商所报的每年维保服务费（不含税）不超过设备报价（不含税）的10% | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 紧急情况服务 | 否 | 供应商应保障不同场景下故障解决时效，具体情况如下： 1.在一级故障发生时，供应商承诺自报障时间起5分钟内电话响应；自采购人确认需要进行现场支持起2小时内到现场；并保证在人员到场且采购人设备运维人员允许实施故障排除操作后2小时内恢复运行，排除故障。 2.在二级故障发生时，供应商承诺自报障时间起5分钟内电话响应；自采购人确认需要进行现场支持起2小时内到现场；不涉及调用备件的情况下在人员到场且采购人设备运维人员允许实施故障排除操作后4小时内恢复运行，排除故障；有涉及备件的情况下，在备件和人员到场且采购人设备运维人员允许实施故障排除操作后4小时内恢复运行，排除故障。 3.在三级故障发生时，供应商承诺自报障时间起5分钟内电话响应；自采购人确认需要进行现场支持起2小时内到现场；不涉及调用备件的情况下在人员到场且采购人设备运维人员允许实施故障排除操作后6小时内恢复运行，排除故障；有涉及备件的情况下，在备件和人员到场且采购人设备运维人员允许实施故障排除操作后6小时内恢复运行，排除故障。 如果无法在规定的时间解决故障问题时，应采取其他可能的方式为采购人解决问题，并承担相关费用。 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 服务启动要求 | 否 | 在服务开始前供应商需要提供与合同约定的服务范围、服务周期一致的维保启动函。 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 重要保障服务 | 否 | 1、重要通讯保障期间，采购人根据需要向供应商提出重要通讯保障服务请求，供应商与采购人共同制定重要通讯保障期间的设备系统保障方案。 2、重要通讯保障期间包括政治活动、重大节假日、重大变更、“双十一”、“春节”红包等。在重点通讯保障期间，如有必要，甲方可要求供应商提供技术支持工程师到现场完成通讯保障服务及巡检服务，同时应安排7*24原厂二线技术支持在线提供保障服务。 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 技术支持服务 | 否 | 供应商应设立7*24小时的技术支持热线，保证采购人获得设备日常维护的技术支持，保证采购人关于设备的技术性问题得到及时、有效的解答。供应商保证技术支持热线电话接通时间小于30秒；当供应商需要查阅相关资料再对采购人的问题进行回复时，应确保在30分钟内回复。 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 维修服务 | 否 | 1、电话响应要求：供应商设立7*24小时的值班响应电话。当设备出现故障时，采购人可通过供应商指定的值班响应电话进行报障。 2、现场支持要求：供应商在接到采购人现场支持要求后，按照采购人要求的时间，在采购人设备运维人员允许实施故障排除操作后分析故障原因，并排除故障。 3、如需更换设备配件，供应商要按照本需求书中规定的时限内把完好的配件送达采购人设备现场，并由供应商维修人员更换。 4、如需到采购人现场处置，需遵守采购人机房管理、安全管理等要求。 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 备件服务 | 否 | 供应商须全天候的响应采购人的备件需求，及时提供备品、备件服务，保障采购人系统的稳定运行。 1、供应商在北京、上海、深圳3地均具有备件库房，在备件库里储备针对本项目专门的备品。 2、供应商须7*24小时响应采购人的备品、备件需求、备件。当采购人有备品、备件需求时，供应商要按照本需求书中规定的时限内把完好的备品、备件送达采购人设备现场。 3、如特定配件故障率较高、或在重保时段，采购人有权要求 服务商应在甲方机房内存放指定的备件。 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 存储介质要求 | 否 | 本项目内所有存储介质不予以返还。 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 服务总结报告 | 否 | 供应商须按照验收周期提交维保服务总结报告，报告内容包含： 内容1：维保期间服务标的、服务内容、故障情况总结、服务总结。 内容2（或有）软件升级服务，期间服务标的、升级内容、升级服务总结。 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 客户经理服务 | 否 | 维保期内供应商指定1名客户经理，协调相关资源，及时对采购人提供服务、保证故障的及时解决，7×24小时接听采购人电话。 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 安全服务 | 否 | 供应商应主动报告其提供产品或服务是否受中高危漏洞影响。当发现提供的产品或服务存在漏洞时，有义务及时书面报告（书面发函、电子邮件）采购人，并尽快采取适当措施修正或减轻发现的威胁，不得隐瞒漏洞、不得设置后门或恶意程序。遇到紧急高危漏洞，应及时进行报告（不限于电话、邮件或其它约定方式）并出具解决方案，保障采购人提供的产品或服务安全、稳定运行。 供应商在收到采购人反馈其提供的产品或服务存在风险信息后，应立即核查确认，及时给出临时处置建议，确认受影响后应立即启动应急预案，安排专业工程师现场进行影响情况分析，同时二线专家全程进行技术的技术支持，并技术出具事件处置报告。 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 软件支持服务 | 否 | 1.供应商每年至少提供一次设备的BIOS和BMC软件版本评估，并依据评估情况出具评估报告，向采购人通报所采用软件产品的升级情况及升级建议，提供补丁或升级软件版本的介质。 2.对于可能会对有关系统、应用或业务造成影响的缺陷、隐患等问题，供应商需尽早且主动通知采购人，并提供解决方案建议书或补丁/微码安装建议书，提供补丁或升级软件版本的介质。上述情况经过采购人评估同意后，由技术服务商负责进行安装、测试和实施，并保证期间系统正常运行，不会对采购人生产系统造成不良影响；如遇疑难问题，能够根据问题分析结果发布新的软件补丁以保障系统稳定运行会。 | 是，提供承诺说明材料 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 技术服务方案 | 否 | 供应商根据本项目需求制订科学合理、切实可行技术服务方案。 | 是，提供技术服务方案 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 应急保障方案 | 否 | 供应商应针对本项目提供应急保障方案。 | 是，提供应急保障方案 |
| - 三、安全要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ★ | 安全要求 | 安全要求 | 安全法规要求 | 否 | 根据《中华人民共和国网络安全法》，供应商向采购人提供的产品和服务必须遵守《中华人民共和国网络安全法》的相关规定。 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 | 安全要求 | 配合安全审查 | 否 | 当采购人提出要求时，供应商须配合采购人进行安全审查，包含但不限于网络安全审查、数据安全检查和供应链安全检查等 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 | 安全要求 | 雇员信息提供 | 否 | 如采购人要求，供应商需提供向采购人服务的雇员（或代理人）信息，包括但不限于人员身份验证、工作技能、教育背景等信息。采购人认为必要时，供应商还应审查其为采购人提供服务的雇员（或代理人）是否无犯罪记录等 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 | 安全要求 | 保密协议 | 否 | 采购人可根据需要与供应商为其提供服务的雇员（或代理人）单独签署保密协议 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 | 安全要求 | 安全保护培训 | 否 | 如采购人要求，供应商需为采购人提供服务的雇员（或代理人）须接受安全保护培训 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 | 安全要求 | 安全风险策略 | 否 | 供应商应在设计、开发、生产、交付等环节加强安全管理，应识别安全风险，供应商需采取适当的措施保障安全并制定安全策略 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 | 安全要求 | 软件安全保护 | 否 | 供应商提供的软件开发和外包服务必须位于中国境内，如果需在境外完成，供应商需提示采购人，并提供采购人可接受的安全方案以降低可能产生的通信、控制、数据保护或其他风险 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 | 安全要求 | 漏洞扫描和渗透测试 | 否 | 采购人有权根据项目实际情况，要求乙方对提供的产品，供应商对提供的产品定期进行安全漏洞扫描和安全渗透测试或进行安全认证。供应商在发现其产品存在安全缺陷和漏洞时，有义务及时书面告知采购人同步并积极配合处置，并尽快采取适当的措施修正或减轻发现的威胁，建立应急响应机制和制定应急处置预案，不得隐瞒漏洞、不得设置后门或恶意程序 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 | 安全要求 | 网络安全审查要求 | 否 | 供应商提供的产品或服务须符合网络安全审查要求。如供应商提供产品或服务需进行网络安全审查的，则此项目合同须在产品或服务通过网络安全审查后方可生效；如未通过安全审查，供应商同意采购人可以此解除本项目合同，且不需要承担任何违约或者其他赔偿责任。如供应商提供的产品或服务（含芯片等配件）已被网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查结论的，采购人有权拒绝其响应或解除采购合同不予采购，且采购人不需要承担任何解除合同后的违约或者其他赔偿责任 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 | 安全要求 | 技术资料 | 否 | 采购人有权利根据项目的实际情况，要求供应商提供产品或服务的中文版运行维护、二次开发等技术资料 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 | 安全要求 | 其他安全要求 | 否 | （1）对于因非正版软件或硬件引发的故障，供应商只负责判断故障原因，并将故障情况反映给采购人及采购人相关负责人。 | 否 |
|  |  |  |  |  |  | （2）供应商有义务严守采购人及采购人的商业秘密、国家秘密、内部资料和信息，不以任何的形式将采购人及采购人数据资料带出工作现场。 |  |
|  |  |  |  |  |  | （3）供应商在服务过程中如果对供应商运行正常的硬件或软件因误操作造成损坏，供应商应负责修复或更换，确保采购人的正常使用并赔偿采购人的损失。 |  |
| - 四、验收要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ★ | 验收主体 | —— | —— | 否 | 采购人内部发起部门。 | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 拟邀请：采购人内部相关部门以及验收规定的其他部门组成验收小组。 |  |
|  |  |  |  |  |  | （□本项目供应商 □第三方专业机构 □专家 □服务对象 ☑相关部门） |  |
|  | ★ | 验收时间 | —— | —— | 否 | 到货验收：设备到货且收到乙方验收申请后10个工作日内双方完成到货验收。 | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 初步验收：产品完成安装调试且收到乙方验收申请后10个工作日内双方完成初步验收，其中无需安装设备在经过加电测试验证设备正常后，视为初步验收通过。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 最终验收：产品试运行期三个月后（自初步验收完成次日起计算），且收到乙方验收申请后10个工作日内双方完成最终验收。如试运行期间已安装设备运行一切正常，无需安装设备终验时间即为安装设备通过终验之时。如试运行期间已安装设备出现故障，则需在已安装设备终验时对无需安装设备再次进行加电测试，测试无问题后，则视为终验通过。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 维保验收：在7年维保服务期结束后，且收到乙方验收申请后10个工作日内采购人对当期的服务质量完成验收。 |  |
|  | ★ | 验收地点 | —— | —— | 否 | 北京、上海、深圳，具体位置以采购人通知为准 | 否 |
|  | ★ | 验收方式 | —— | —— | 否 | 分期验收 | 否 |
|  | ★ | 验收方法 | —— | —— | 否 | 采购人发起部门组织验收小组进行验收 | 否 |
|  | ★ | 验收内容 | —— | —— | 否 | 采购需求条款的每一项技术要求和商务要求，以及供应商响应、承诺的相关内容，但不得超出采购合同约定。 | 否 |
|  | ★ | 验收标准 | —— | —— | 否 | 供应商提供的产品技术指标是否符合采购需求中对应的技术要求，服务内容是否符合采购需求中对应的服务要求，并按照列入采购合同的供应商响应、承诺内容完成所有服务。 | 否 |
|  | ★ | 其他事项1 | —— | —— | 否 | 每次验收结束后，15个工作日内验收小组出具验收报告（格式详见附件），并应由供应商书面认定。供应商拒绝书面认定验收报告的，视为同意。 | 否 |
|  | ★ | 其他事项2 | —— | —— | 否 | 如验收中出现质量问题或由于验收失败而影响采购人项目的进度，采购人保留索赔的权利。 | 否 |
|  | ★ | 其他事项3 | —— | —— | 否 | 本次采购设备，如运行过程中两周内出现两次未知原因宕机，则原厂商须按采购人要求实施整机替换。 | 否 |
|  | ★ | 违约处置 | —— | —— | 否 | a）如乙方提供的【产品不满足采购需求中的“技术要求”】等导致履约异常事件，每发生一次，乙方应按照该批次货物（以供货通知为准）总金额的1‰且不低于5000元人民币的比例向甲方支付违约金。 同时甲方有权要求乙方整改或重新供货，如乙方未在甲方规定的期限内完成整改、支付的违约金累计达到该批次货物总金额的5%，则甲方有权解除合同。 b）乙方未在合同约定的期限内履行采购需求中约定【设备故障排除、设备巡检、电话技术支持、重要保障、辅助故障定位、微码升级、备品备件及其他维保服务要求】等服务内容、或服务不满足合同要求等履约异常事件，每发生一次，乙方应支付违约金，违约金以下述计算方法较高者为准。 计算方法1：如合同中明确提供了该项服务的报价、且价格不为0零，则扣除该服务异常的验收周期、该项服务的服务费作为违约金。 计算方法2：按照该批次货物（以供货通知为准）、该服务异常的验收周期应支付总金额的1‰且不低于5000元人民币的比例向甲方支付违约金。 同时甲方有权要求乙方整改，如乙方未在甲方规定的期限内完成整改或支付的违约金累计达到该批次货物总金额的5%，则甲方有权解除合同。 | 否 |
| 五、履约验收交付文档要求（文档以采购人最终要求的格式为准，履约阶段交付） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ★ | 履约验收交付文档 | —— | —— | 否 | 一、到货阶段提供： 1.《安装部署实施方案》 2.《应急处理方案》 二、初步验收提供： 1.《安装部署实施报告》 三、最终验收提供： - 《终验服务总结报告》 四、维保服务阶段提供： - 《维保启动函》 - 《维保实施方案》 - 《重点时段支持服务方案》 - 重点时段支持记录 - 《服务总结报告》 - 《微码/固件审计评估报告》 - 《服务总结报告》 | 否 |

- 付款方式

| 序号 | 付款节点 （进度） | 付款条件 | 付款比例（或金额） | 资金支付方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 到货验收 | 到货验收经采购人验收通过，出具生效的验收材料等单据，收到供应商提供的当期批次货物总金额的增值税专用发票，且付款材料经审核齐备后10个工作日内 | 货款70% | 电汇 | —— |
| 2 | 最终验收 | 最终验收经采购人验收通过，出具生效的验收材料等单据，且付款材料经审核齐备后10个工作日内 | 货款28% | 电汇 | —— |
| 3 | 尾款 | 全部维保服务结束后经采购人验收通过，出具生效的验收材料等单据，且付款材料经审核齐备后10个工作日内 | 货款2% | 电汇 | —— |

#### 附件：

1.验收清单模板

验收清单

| 采购合同基本信息 | （合同编号、合同名称） |
| --- | --- |
| 验收小组成员 | （由履约执行部门（人员）牵头组成至少3人（含）以上的验收小组。） |
| 验收内容 | （对货物类合同，应严格填写需在验收中核对的品牌、规格、型号、材质、配置、制造商名称、数量、价格、产品外观、包装、到货时间等信息；对服务类合同，应严格填写需在验收中核对的工作人员上岗人数、技术资格、专业素质、同业经验、考勤工作量、服务效果满意度等信息。对工程类合同，应严格填写需在验收中核对的工程质量、材料质量、工程量、安全情况、文明施工等信息。以上信息为参考标准，实际验收内容以合同约定为准。） |
| 验收标准 | （验收不同阶段应各自对应明确的标准，包括所有客观、量化指标。不能明确客观标准、涉及主观判断的，可以通过开展问卷调查等方式，转化为客观、量化的验收标准。） |

2.验收实施计划模板

验收实施计划

【使用说明】根据《网联清算有限公司采购合同履约工作规范（试行）》第十六条“......对于合同金额大于等于500万的采购项目，验收小组还应在每阶段验收前制定验收实施计划。”要求，此验收实施计划模版在合同签订阶段根据实际成交金额判断是否需要提供。

【编写说明】

在每次验收前均应根据履约验收方案及有关条款，制定验收实施计划。验收实施计划应列明：该次验收的阶段、时间、地点、方法、内容、标准、验收小组人员构成等。

- 采购合同信息

【编写说明】

合同名称、合同编号等内容。

- 验收阶段（期）            ，第  次验收，本次验收对应付款金额       万元。

【编写说明】

即本次验收属于履约验收方案中哪一阶段（期），不得减少验收频次。以货物类分段验收方式为例，可以填交货验收/初验/终验等。该阶段（期）第一次验收不合格的，如重新组织第二次验收，应另行出具验收实施计划。

- 验收时间

【编写说明】

在履约验收方案约定的验收时间段之内，填具体验收的时间点，即XX年XX月XX日，不得超出履约验收方案放宽验收时间。

- 验收地点

【编写说明】

与履约验收方案约定的地点一致，可以进行细化。

- 验收方法

【编写说明】

与履约验收方案约定的一致，可以进行细化。

- 验收内容

【编写说明】

验收实施计划内容既包括采购文件中的技术需求，也包括供应商响应、承诺的相关内容，但不得超出采购合同约定。

- 验收标准

【编写说明】

与履约验收方案约定的标准一致，可以进行细化。

- 验收小组成员

【编写说明】

验收小组成员由履约执行人员（部门）牵头组成，并明确主要负责人员。验收小组至少由3人（含）以上单数人员组成，相关专业人员人数不得少于验收小组人员总数的三分之二。验收小组成员不得与供应商存在利害关系。

3.验收报告模板

验收报告

验收阶段（期）                                 第   次验收

| 采购合同信息 | （合同名称、合同编号等内容） |
| --- | --- |
| 验收信息 | （验收时间、验收地点等内容） |
| 验收小组成员 | （由履约执行部门（人员）牵头组成至少3人（含）以上的验收小组。） |
| 验收内容 | （应包含采购文件中的技术需求，也包括供应商响应、承诺的相关内容，但不得超出采购合同约定。） |
| 验收标准 | （验收不同阶段应各自对应明确的标准，包括所有客观、量化指标。不能明确客观标准、涉及主观判断的，可以通过开展问卷调查等方式，转化为客观、量化的验收标准。） |
| 本次验收对应付款金额 | 万元 |
| 验收报告 | （验收过程基本陈述，对照验收清单、验收实施计划（如有）逐项核查的履约情况等。对货物类合同，应严格核对品牌、规格、型号、材质、配置、制造商名称、数量、价格、产品外观、包装、到货时间、安全标准等信息；对服务类合同，应严格核对工作人员上岗人数、技术资格、专业素质、同业经验、考勤工作量、服务效果满意度等信息。对工程类合同，应严格核对工程质量、材料质量、工程量、安全情况、文明施工等信息。以上信息为参考标准，实际验收报告内容以验收内容约定为准。） |
| 验收结果 | 合格或不合格 验收小组成员签字： |
| 供应商认定意见 | 认定意见：同意或不同意 法定代表人或其授权代表签字或加盖公章或验收专用章： （无论验收结果是否合格，供应商均应签字或盖章认定。供应商签字确认的，应要求其提供法定代表人授权书并签字认定，授权书作为本报告附件留存。如供应商拒绝认定，则视为同意，并由验收小组备注说明。） 年 月 日 |

4.验收结论模板

验收结论

验收阶段（期）：                                 第   次验收

| 采购合同信息 | （合同名称、合同编号等内容） |
| --- | --- |
| 验收信息 | （验收时间、验收地点等内容） |
| 验收报告信息 | （验收结果等内容） |
| 履约执行部门（人员）认定意见 | （履约执行部门确认验收报告，牵头形成验收结论。验收结论分为合格或不合格。履约执行部门对验收报告有异议的，应说明理由。） 验收结论：验收合格或验收不合格 部门负责人签字： 年 月 日 |
| 履约监督部门（人员）复核意见 | （履约执行部门（人员）在验收后、提请付款前，应将验收报告、验收结论交由履约监督部门（人员）复核。履约监督部门及协助部门（人员）（如有）可在此处直接出具复核意见，也可另行出具书面材料。） 签字： 年 月 日 |
| 履约执行部门分管领导审批意见 | 签字： 年 月 日 |
| 总裁签批 | （涉及单次支付金额超过1,000万元的采购验收结论需公司总裁 审批，如不涉及请删除此栏） 签字： 年 月 日 |

### 包4：国产ARM芯片服务器541台

#### 1.技术要求

本技术要求共有“★”指标  99  项，“#”指标 0 项，“△”指标 83 项

说明：技术要求按重要性分为“★”、“#”和“△”指标。“★”代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；“#”代表重要指标，“△”代表一般指标项。

本技术要求第 1 项至第 145 项为政府采购需求标准部分。

| 序号 | 重要性 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、服务器单台配置通用要求（不低于如下要求） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★ | 产品规格 | *CPU规格 | *CPU 信息 | 否 | 供应商给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | 是，投标时提供产品信息表 |
| 2 | ★ | 产品规格 | *主板规格 | *主板支持的CPU 和内存情况 | 否 | 供应商给出主板支持的 CPU 和内存的型号数量 | 是，投标时提供产品信息表 |
| 3 | △ | 产品规格 |  | *主板内存槽数量 | 是 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于 4 个 | 否 |
| 4 | △ | 产品规格 |  | *主板存储接口 | 是 | 至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种 | 否 |
| 5 | ★ | 产品规格 |  | *PCIe 插槽接口 | 否 | 符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 6 | △ | 产品规格 |  | *主板PCIe插槽数量及规格 | 是 | a) 高度大于 44.45mm 双路或以上服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 5 个； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 单路服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 4 个，可通过扩展卡进行插槽扩展 |  |
| 7 | △ | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 否 | a) 服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足 USB2.0 或 USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压 5V，采用 USB2.0 时，最大过电流应不小于 0.5A，采用 USB3.0 时，最大过电流应不小于 1A |  |
| 8 | △ | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 否 | 若支持板载网络接口应不少于 1 个1GE 网口 | 否 |
| 9 |  | 产品规格 |  | 主板OCP 插槽数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 10 | ★ | 产品规格 | *内存规格 | *内存数量 | 否 | ≥4 | 否 |
| 11 | ★ | 产品规格 |  | *内存规格 | 否 | ≥DDR4 | 否 |
| 12 | △ | 产品规格 |  | *内存通道 | 是 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 13 | △ | 产品规格 | *存储规格 | 硬盘类型 | 否 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 | 是，投标时提供产品信息表 |
| 14 | △ | 产品规格 |  | *硬磁盘实配容量 | 是 | 服务器产品至少要配备一款存储设备 | 否 |
|  |  |  |  |  |  | a) 若配备硬磁盘，服务器提供的实配硬磁盘可用容量应不小于 600GB |  |
|  |  |  |  |  |  | b) 若配备固态盘，实配固态盘单盘可用容量不小于 480GB，NVMe SSD容量不小于 960GB |  |
| 15 | △ | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | 否 | a) 若配备硬磁盘，应提供SAS 3.0或SATA 3.0 及以上接口； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 若配备固态盘，应提供至少 1 种类型固态盘接口，如 UFS、SATA、PCIe等 |  |
| 16 | ★ | 产品规格 |  | *硬盘实配数量 | 否 | a) 若配备硬磁盘，服务器提供的实配硬磁盘数量应不小于 2 块，可实现互为备份； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 若配备固态盘，实配盘数应不小于 1 块 |  |
| 17 | ★ | 产品规格 |  | *硬盘插槽数量及规格 | 否 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如 2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； | 是，投标时提供产品信息表 |
|  |  |  |  |  |  | b) 机箱高度为 88.9mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 8 块，机箱高度为 44.45mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 4 块。 |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 存储型服务器可支持硬盘数量应不少于 24 块 |  |
| 18 | △ | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | 否 | a) 机械硬盘准备时间应不大于 30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃~55℃，其它参数应符合 GB/T 12628的相关规定； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T 11654 相关规定 |  |
| 19 | △ | 产品规格 | RAID卡规格（若支持 RAID卡） | RAID 卡支持的 SAS接口数 | 是 | ≥8 | 否 |
| 20 | △ | 产品规格 | SAS 直通卡规格 (若支持SAS直通卡) | SAS 直通卡 SAS 接口数量 | 否 | ≥0 | 否 |
| 21 | △ | 产品规格 | HBA 卡规格 (若支持HBA直通卡) | HBA 卡端口数量 | 否 | ≥0 | 否 |
| 22 | ★ | 产品规格 | *网络规格 | *网口速率和数量 | 否 | 配备网口数量不少于 1 个，且网口速率不少于 1GE | 否 |
| 23 |  | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 24 | △ | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 否 | 若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥0 | 否 |
| 25 | △ | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 26 | △ | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 否 |
| 27 | ★ | 产品规格 | *外部接口规格 | *显示接口 | 否 | 显示接口类型应不少于 1 种，如： | 否 |
|  |  |  |  |  |  | VGA、DP、HDMI 等 |  |
| 28 | ★ | 产品规格 |  | *USB 接口 | 否 | 配备USB 接口，如USB2.0、USB3.0等 | 否 |
| 29 | △ | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 否 | 前面板预留 1 个专用USB 母座接口孔位 | 否 |
| 30 | △ |  |  | 其他接口 | 否 | a) 串口数量不少于 1 个，并可实现 GB/T 6107 或 GB/T 26803.2 的相关功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留 1 个专用USB 母座接口孔位 |  |
| 31 | ★ | 产品规格 | *电源规格 | 电源冗余模式 | 否 | 整机电源模块按 1+1 冗余或N+1 冗余配置 | 否 |
| 32 | ★ | 产品规格 |  | *电源模块数量 | 否 | ≥1 | 否 |
| 33 | ★ | 产品规格 |  | *电源功率 | 否 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 否 |
| 34 | △ | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 否 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 35 | ★ | 产品规格 | *整机规格 | *外观和结构 | 否 | a) 服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； | a-e：否。f-g：是，投标时提供产品信息表 |
|  |  |  |  |  |  | b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； |  |
|  |  |  |  |  |  | e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； |  |
|  |  |  |  |  |  | f)高密度服务器应给出CPU 个数与机柜高度； |  |
|  |  |  |  |  |  | g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确。 |  |
| 36 | ★ | 产品规格 |  | *尺寸（高×宽×深） | 否 | 供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 是，投标时提供产品信息表 |
| 37 | △ | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 否 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 | 是，投标时提供产品信息表 |
| 38 | △ | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 否 | 供应商给出CPU 个数与机柜高度 | 是，投标时提供产品信息表 |
| 39 | ★ | 产品规格 |  | *环境适应性 | 否 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 40 | △ | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 否 | 边缘应用服务器，工作环境温度宜为 0～45℃，短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃，液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃ | 否 |
| 41 | ★ | 产品规格 |  | *机械环境适应性 | 否 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定 | 否 |
| 42 | ★ | 产品规格 |  | *噪声 | 否 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值 | 是，投标时提供产品信息表 |
|  |  |  |  |  |  | 塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB |  |
| 43 |  | 产品规格 | AI 计算单元规格 | AI 计算单元 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 44 |  | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 45 | △ | 产品规格 | 机柜规格 | *机柜尺寸 | 否 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 46 |  | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 47 |  | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 48 | ★ | 功能要求 | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 否 | 支持USB、显示、管理等接口，如VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、 BMC 管理端口： | 否 |
| 49 | △ | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 否 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 50 | △ | 功能要求 |  | 扩展功能 | 否 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 | 否 |
| 51 | ★ | 功能要求 | *网络功能 | *网络功能 | 否 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 52 | ★ | 功能要求 | *CPU功能 | *计算处理 | 否 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 53 | ★ | 功能要求 |  | *密码算法实现 | 否 | CPU 芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定 | 否 |
| 54 | △ | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 否 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 否 |
| 55 | △ | 功能要求 |  | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 否 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 56 | △ | 功能要求 |  | SATA SSD单 die 故障隔离 | 否 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 57 | △ | 功能要求 | RAID卡功能（若支持 RAID卡） | RAID 卡 | 是 | RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5，存储型支持RAID 0/1/5/6/10/50/60 | 否 |
| 58 | △ | 功能要求 |  | RAID 卡BBU 单元 | 否 | RAID 卡支持电池或电容备份单元 | 否 |
| 59 | △ | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持 RW，以及光盘类型CD/DVD） | 否 | 若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、 DVD±RW 等） | 否 |
| 60 | ★ | 功能要求 | *电源功能 | *电源热插拔 | 否 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 61 | ★ | 功能要求 |  | *电源过流保护 | 否 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 62 | ★ | 功能要求 |  | *散热方式 | 否 | 支持风冷或液冷等散热方式 | 否 |
| 63 | △ | 功能要求 | *整机功能 | 其他功能 | 否 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 支持熔断保护与恢复功能 |  |
| 64 | ★ | 功能要求 | *管理系统功能 | *BMC 固件基础功能 | 否 | 1) 支持DHCP 设置网络功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 2) 支持静态IP 设置网络功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3) 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 4) 支持日志信息导出和记录删除功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 5) 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 6) 设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 7) 支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 8) 支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； |  |
|  |  |  |  |  |  | 10) 支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； |  |
|  |  |  |  |  |  | 11) 支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； |  |
|  |  |  |  |  |  | 12) 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； |  |
|  |  |  |  |  |  | 13) 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 14) 支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 15) 支持设置口令策略功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 16) 支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； |  |
|  |  |  |  |  |  | 17) 支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； |  |
|  |  |  |  |  |  | 18) 支持读取设备主板的工作环境温度功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 19) 支持读取服务器CPU 等核心器件的温度功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 20) 支持通过外部管理工具进行 BMC |  |
|  |  |  |  |  |  | 参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； |  |
|  |  |  |  |  |  | 21)应支持固件版本查询、固件升级 |  |
|  |  |  |  |  |  | 22) 支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 23) BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； |  |
|  |  |  |  |  |  | 24) 支持BMC 固件设置的恢复出厂功能； |  |
| 65 | △ | 功能要求 |  | BMC 固件增强功能 | 否 | a） 网络控制、安装提供图形访问界面网络； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b） 设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； |  |
|  |  |  |  |  |  | c） Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于 1s |  |
| 66 | ★ | 功能要求 |  | *BIOS 固件基础功能 | 否 | a） 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b） 支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | c） 支持设置界面中英文显示切换功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | d） 支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | e） 支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； |  |
|  |  |  |  |  |  | f） 支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | g） 支持安全启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | h） 支持设置口令、修改口令、验证口令功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | i） 支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | j） 支持 RAID 识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | l） 支持固件更新功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | m） 支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | n） 支持网络引导启用和关闭功能 |  |
| 67 | ★ | 功能要求 |  | *远程控制 | 否 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 68 | ★ | 功能要求 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
| 69 | △ | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 否 | 支持操作系统备份及还原功能 | 否 |
| 70 | ★ | 功能要求 |  | *操作系统功能 | 否 | a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 |  |
| 71 | ★ | 功能要求 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理 | 否 | 符合GB 18030 的有关规定 | 否 |
| 72 |  | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 73 |  | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 74 |  | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 75 | ★ | 安全要求 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | 否 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 是，提供中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心官网发布的安全可靠测评结果相关截图 |
| 76 | ★ | 安全要求 |  | *故障检测 | 否 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 77 | △ | 安全要求 | *固件安全要求 | 内存故障智能预测和自愈修复 | 否 | 支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 78 | △ | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 否 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 79 | △ | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 否 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 | 否 |
| 80 | △ | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 否 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 81 | △ | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 否 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 82 | △ | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 否 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 否 |
| 83 | △ | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 否 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性 | 否 |
| 84 | △ | 安全要求 |  | CPU 核重启隔离 | 否 | 支持CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 | 否 |
| 85 | △ | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 否 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 86 | △ | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 否 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 否 |
| 87 | △ | 安全要求 |  | 安全启动 | 否 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 88 | △ | 安全要求 | *系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 否 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 否 |
| 89 | ★ | 安全要求 |  | *弱口令字典检查 | 否 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 90 | ★ | 安全要求 |  | *白名单访问控制 | 否 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 | 否 |
| 91 | △ | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 否 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 92 | ★ | 安全要求 |  | *二次鉴别 | 否 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 93 | △ | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 否 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 94 | ★ | 安全要求 |  | *密码证书安全加密存储 | 否 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 95 | ★ | 安全要求 |  | *敏感信息安全加密传输 | 否 | 支持使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 96 | ★ | 安全要求 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 是，提供承诺书 |
| 97 | △ | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 是，提供承诺书 |
| 98 | △ | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 否 | 作为网络关键设备的服务器应符合 GB 40050 的相关规定 | 否 |
| 99 | △ | 安全要求 |  | 增强要求 | 否 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS 固件进行完整性检测、更新和恢复； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； |  |
|  |  |  |  |  |  | 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 |  |
| 100 | ★ | 安全要求 | *物理安全 | *物理安全 | 否 | 安全要求应符合GB 4943.1 的规定 | 否 |
| 101 | ★ | 安全要求 | *限用物质的限量要求 | *限用物质的限量要求 | 否 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 102 | ★ | 性能要求 | *CPU性能 | *CPU 主频 | 否 | ≥1.8GHz | 否 |
| 103 | ★ | 性能要求 |  | *单CPU 核数 | 否 | ≥4 | 否 |
| 104 | △ | 性能要求 |  | *单CPU 末级缓存容量 | 是 | ≥8MB | 否 |
| 105 | △ | 性能要求 | *内存性能 | 单内存模块容量 | 是 | ≥16GB | 否 |
| 106 | △ | 性能要求 |  | *内存速率 | 是 | ≥2666MT/s | 否 |
| 107 | △ | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 是 | 安装的硬磁盘转速不小于 7200rpm | 否 |
| 108 | ★ | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID 卡缓存容量大小 | 否 | 若配备RAID 卡且 RAID 卡有缓存容量，容量不少于 1GB | 否 |
| 109 | △ | 性能要求 | FC HBA卡性能 | FC HBA 卡速率 | 是 | 若配备FC HBA 卡，单端口最大的连接速率不少于 8Gb/s | 否 |
| 110 | △ | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | 否 | ≥10GE | 否 |
| 111 | △ | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 否 | ≥1GE | 否 |
| 112 | ★ | 性能要求 | *电源能耗 | *电源能耗 | 否 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定 | 否 |
| 113 | △ | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 是 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 114 | △ | 兼容要求 |  | *固态存储兼容性 | 是 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 115 | △ | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | 否 | FC HBA 应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 116 | △ | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | 否 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 117 | △ | 兼容要求 |  | *网卡兼容性 | 是 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 118 | ★ | 兼容要求 |  | *功能卡兼容性 | 否 | 内置或适配符合PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 119 | △ | 兼容要求 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 是 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 120 | △ | 兼容要求 | *软件兼容性 | *数据库兼容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 121 | △ | 兼容要求 |  | *中间件兼容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 122 | △ | 兼容要求 |  | *平台软件兼容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
| 123 | △ | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 是 | 兼容 2 款及以上虚拟化软件 | 否 |
| 124 | △ | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | 是 | SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于 200000h | 否 |
| 125 | △ | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | 是 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h | 否 |
| 126 | △ | 可靠性要求 |  | *风扇可靠性 | 是 | 风扇寿命应不低于 40000h | 否 |
| 127 | ★ | 可靠性要求 |  | *部件可靠性 | 否 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 128 | ★ | 包装及运输要求 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 129 | △ | 服务要求 | *服务响应 | *服务响应 | 是 | a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 建立全国技术服务体系和服务 团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |  |
| 130 | ★ | 服务要求 |  | *培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 131 | △ | 服务要求 | *服务周期 | *服务周期 | 是 | a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 产品发布日期需在随机文件中明确 |  |
| 132 | ★ | 服务要求 | *服务工具要求 | *工具要求 | 否 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 133 | △ | 服务要求 |  | 辅助工具 | 否 | 支持如下功能 | 否 |
|  |  |  |  |  |  | a) 本地的数据备份和还原功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | b) 网络的数据备份和还原功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 服务器操作系统的自动安装功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 |  |
| 134 | ★ | 服务要求 |  | *驱动安装升级指引 | 否 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 135 | △ | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 否 | 随服务器打包提供开机箱工具 | 否 |
| 136 | △ | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 否 | 供应商提供从其他CPU 架构到当前服务器CPU 架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU 架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析 C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导 | 否 |
| 137 | △ | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 否 | 供应商提供支持当前服务器CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、 IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 | 否 |
| 138 | △ | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 否 | 跨CPU 架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用 | 否 |
| 139 | ★ | 服务要求 |  | *管理软件 | 否 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 140 | △ | 服务要求 | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 是 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 141 | △ | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 否 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 否 |
| 142 | △ | 服务要求 |  | *提供上门服务 | 是 | 供应商具备提供上门服务的能力(可收费) | 否 |
| 143 | △ | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 | 供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 |
| 144 | ★ | 供保要求 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 145 | ★ | 供保要求 |  | *供应能力证明 | 否 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 是，提供承诺书 |
| 146 | ★ | 总体要求 | —— | —— | 否 | 供应商须保证，采购人在使用其提供的产品或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任 | 否 |
| 147 | ★ | 总体要求 | 供货要求 | —— | 否 | 供应商承诺并确保设备及配件可以稳定供货，提供供应商列表材料，确保供应链安全稳定。供应商需承诺，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。替换产品的技术配置指标及性能不得低于此次采购的产品（需提供设备和配件原厂商同等性能证明材料）、价格不得高于中标价格、相关服务配套内容不得低于中标时的承诺。若逾期供货或不能供货，除正常处罚外，采购人有权保留将该品牌服务器列入采购人采购供应商黑名单的权利，且采购人将按照合同相关违约规定决定是否与逾期供货或不能供货的供应商解除合同。 | 是，提供供应商列表和稳定供货承诺书，承诺可稳定供货，如在供货期间供应商对供货产品进行更新或供应链市场困难，经采购人同意后可使用替换产品供货。 |
| 148 | ★ | 总体要求 | —— | —— | 否 | 供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用。 | 否 |
| 149 | ★ | 总体要求 | —— | —— | 否 | 供应商根据采购人的物理部署要求提供设备部署所需的相关配件、线缆；其中电源线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定。 | 否 |
| 150 | ★ | 总体要求 | —— | —— | 否 | 供应商必须针对技术需求提出的技术指标，就符合要求的设备按其配置要求提供设备品牌、型号、规格、配置及价格。供应商投标时可提供与本项目技术指标和规格要求不尽完全相同、但满足或优于本项目技术指标和规格要求的设备，并说明设备的具体配置。 | 否 |
| 151 | ★ | 总体要求 | —— | —— | 否 | 供应商所采用的硬件产品需保证具有广泛的兼容性，确保与采购人网络设备、业务软件及系统软件兼容，实现互联互通；支持与主流服务器、网络、存储产品的互联互通。如果在项目实施过程中出现任何设备的兼容性问题，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，或硬件产品在初验阶段出现无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，无论是否与供应商所投货物有关，采购人均有权要求无条件免费退货，并终止合同。采购人有权要求供应商在合同签订后与采购人的设备或系统进行兼容性测试，包括但不限于网络设备、存储设备等，测试费用由供应商自行承担。 | 否 |
| 152 | ★ | 总体要求 | —— | —— | 否 | 采购人如对硬件性能有疑问，供应商须配合采购人对硬件性能进行测试。如不满足本项目技术指标，采购人有权要求更换并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担。 | 否 |
| 153 | ★ | 总体要求 | 供货要求 | —— | 否 | 投标人应提供所投产品停产计划表。 供应商所投产品使用CPU芯片的商用时间须在一年以上。 | 否 |
| 154 | ★ | 总体要求 | —— | —— | 否 | 供应商需保证所投服务器的备品备件支持期从产品终验通过次日开始不少于7年。 | 否 |
| 155 | ★ | 总体要求 | —— | —— | 否 | 供应商所投产品及配件须符合国家网络安全相关要求。 | 否 |
| 156 | ★ | 总体要求 | 供货要求 | —— | 否 | 供应商所投产品关键芯片（CPU芯片）须符合安全可靠测评要求，通过中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心的安全可靠测评。 | 是。提供测评机构网站公告截图 |
| 157 | △ | 总体要求 | 其他要求 | —— | 是 | 本次项目采购范围除设备供货外，还包括工程实施、设备集成服务、联调测试（包含不限于内实施准备、设备到货、设备上架、设备安装、系统调试、相关线缆提供及综合布线、与配套设备的联合调试和试运行技术支持等内容），供应商投标时需提供相应的服务方案。供应商应充分理解采购人的技术要求、配置要求及与现有系统兼容的要求，确保整个系统的完整性和可靠性，提供保证系统正常有效运行所需的所有设备及服务，包括但不限于采购人提出的设备要求及服务要求。 | 是。提供服务方案。 |
| 158 | ★ | 产品规格 | 网络规格 | 网口速率和数量 | 否 | a)2块10Gb双端口光纤网卡（含相应光模块），支持PXE、DPDK应用、SRIOV技术和特定五元组（源IP地址、源端口、目的IP地址、目的端口和传输层协议）分流到SRIOV VF等功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b)2块独立芯片千兆电口网卡，每块带有1个或以上千兆电口，可为主板集成或单独配备 |  |
| 159 | ★ | 产品规格 | 电源规格 | 电源模块数量 | 否 | ≥2 | 否 |
| 160 | ★ | 产品规格 | 电源规格 | 电源功率 | 否 | a)电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b)750W或以上高功率因数电源 |  |
| 161 | ★ | 产品规格 | 整机规格 | 整机高度 | 否 | 整机高度2U | 否 |
| 162 | ★ | 产品规格 | 配件规格 | 安装套件 | 否 | 1套安装套件 | 否 |
| 163 | ★ | 产品规格 | 配件规格 | 线材 | 否 | a)2根1.5至2.5米电源线，规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定; | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b)4根2至15米品牌原装LC-LC双工多模万兆OM3成品光纤或2至15米品牌原装六类非屏蔽成品网线。 |  |
| 164 | ★ | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘速率 | 否 | 若配备固态硬盘，4k随机读iops≥4万，4k随机写iops≥3万 | 否 |
| 165 | ★ | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 否 | 配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量不少于2GB，带缓存供电保护（电池或电容）。 | 否 |
| 166 | ★ | 功能要求 | 网络功能 | 网卡模块热备和冗余 | 否 | 网卡支持多bond模式 | 否 |
| 167 | ★ | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡RAID级别支持 | 否 | a）RAID模式支持RAID 0/1/10/5 b）若配置博通阵列卡需支持CC校验idel模式或支持arcconf管理工具，若配置PMC阵列卡需支持PR巡读或支持storcli管理工具，若配置其他同类阵列卡，需支持同类阵列卡相关功能或管理工具。 | 否 |
| 168 | ★ | 功能要求 | 管理系统功能 | —— | 否 | 功能检测同时支持： | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 1）内存、CPU和硬件健康度检查；2）配置电源策略；3）pxe网络配置 |  |
| 169 | ★ | 功能要求 | 管理系统功能 | 远程控制 | 否 | 远程管理卡，提供独立千兆管理口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、安装操作系统、更新固件、虚拟KVM、虚拟光驱等操作。支持远程管理接口BMC（HTTPS）或Redfish，获取服务器关键信息（包括主机、CPU、内存、磁盘、阵列卡、网卡等）、执行管理任务（如开关机、重启服务器、配置BIOS设置等）。 | 否 |
| 170 | ★ | 功能要求 | 管理系统功能 | 远程管理 | 否 | 1）console多用户登录：支持同时登录多个用户； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 2）虚拟光驱使用正常：支持挂载iso安装系统； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3）syslog日志发送：支持将服务器硬件日志发送到syslog服务器上； |  |
|  |  |  |  |  |  | 4）ntp同步：支持ntp时间同步 |  |
| 二、国产ARM芯片计算型服务器单台配置（不低于如下要求） |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | ★ | 采购内容 | —— | —— | 否 | 209台国产ARM芯片计算型服务器（含7年维保服务） | 否 |
| 172 | ★ | 产品规格 | CPU规格 | CPU数量 | 否 | a）2颗国产ARM芯片，单颗不小于48核，基础频率不小于2.6GHz，单 CPU末级缓存容量不小于48MB b）CPU满足等保2.0以及可信计算3.0的相关要求 | 否 |
| 173 | ★ | 产品规格 | 主板规格 | 主板PCIe插槽数量及规格 | 否 | 支持8块或以上2.5"硬盘盘笼 | 否 |
| 174 | ★ | 产品规格 | 内存规格 | 内存数量 | 否 | ≥12；内存条总数为偶数 | 否 |
| 175 | ★ | 产品规格 | 内存规格 | 内存规格 | 否 | 单条不低于DDR4 RDIMM 16GB 2933MHz内存，整机内存总容量不低于384GB | 否 |
| 176 | ★ | 产品规格 | 存储规格 | 硬磁盘实配容量及规格 | 否 | a)系统盘：2块 SAS 15Krpm 12Gbps 128MB 2.5" 或 2块 SATA SSD；单盘可用容量≥480GB | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b)数据盘：6块 SATA SSD 960GB 2.5"，硬盘数量为偶数 |  |
| 177 | ★ | 产品规格 | 总体要求 | 规格配比 | 否 | 单台服务器CPU和内存配比需满足96核：384GB同比例要求 | 否 |
| 三、国产ARM芯片数据库型（配置1）服务器单台配置（不低于如下要求） |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | ★ | 采购内容 | —— | —— | 否 | 310台国产ARM芯片数据库型（配置1）服务器（含7年维保服务） | 否 |
| 179 | ★ | 产品规格 | CPU规格 | CPU数量 | 否 | a）2颗国产ARM芯片，单颗不小于32核，基础频率不小于2.6GHz，单 CPU末级缓存容量不小于32MB b）CPU满足等保2.0以及可信计算3.0的相关要求 | 否 |
| 180 | ★ | 产品规格 | 主板规格 | 主板PCIe插槽数量及规格 | 否 | 支持12块或以上2.5"硬盘盘笼 | 否 |
| 181 | ★ | 产品规格 | 内存规格 | 内存数量 | 否 | ≥8；内存条总数为偶数 | 否 |
| 182 | ★ | 产品规格 | 内存规格 | 内存规格 | 否 | 单条不低于DDR4 RDIMM 16GB 2933MHz内存，整机内存总容量不低于256GB | 否 |
| 183 | ★ | 产品规格 | 存储规格 | 硬磁盘实配容量及规格 | 否 | a)系统盘：2块 SAS 15Krpm 12Gbps 128MB 2.5" 或 2块 SATA SSD；单盘可用容量≥480GB | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b)数据盘：10块 SATA SSD 960GB 2.5"，硬盘数量为偶数 |  |
| 184 | ★ | 产品规格 | 总体要求 | 规格配比 | 否 | 单台服务器CPU和内存配比需满足64核：256GB同比例要求 | 否 |
| 四、国产ARM芯片数据库型（配置2）服务器单台配置（不低于如下要求） |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | ★ | 采购内容 | —— | —— | 否 | 22台国产ARM芯片数据库型（配置2）服务器（含7年维保服务） | 否 |
| 186 | ★ | 产品规格 | CPU规格 | CPU数量 | 否 | a）2颗国产ARM芯片，单颗不小于32核，基础频率不小于2.6GHz，单 CPU末级缓存容量不小于32MB b）CPU满足等保2.0以及可信计算3.0的相关要求 | 否 |
| 187 | ★ | 产品规格 | 主板规格 | 主板PCIe插槽数量及规格 | 否 | 支持14块或以上2.5"硬盘盘笼 | 否 |
| 188 | ★ | 产品规格 | 内存规格 | 内存数量 | 否 | ≥8；内存条总数为偶数 | 否 |
| 189 | ★ | 产品规格 | 内存规格 | 内存规格 | 否 | 单条不低于DDR4 RDIMM 16GB 2933MHz内存，整机内存总容量不低于256GB | 否 |
| 190 | ★ | 产品规格 | 存储规格 | 硬磁盘实配容量及规格 | 否 | a)系统盘：2块 SAS 15Krpm 12Gbps 128MB 2.5" 或 2块 SATA SSD；单盘可用容量≥480GB | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b)数据盘：12块 SATA SSD 960GB 2.5"，硬盘数量为偶数 |  |
| 191 | ★ | 产品规格 | 总体要求 | 规格配比 | 否 | 单台服务器CPU和内存配比需满足64核：256GB同比例要求 | 否 |

#### 2.商务要求

本商务要求共有“★”指标  40  项，“#”指标 3 项，“△”指标 10 项

说明：商务要求按重要性分为“★”、“#”和“△”指标。“★”代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；“#”代表重要指标，“△”代表一般指标项。

- 服务要求

| - 序号 | 重要性 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可作为评分因素 | 服务要求标准 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一、供应商要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # | 供应商要求 | —— | —— | 是 | 供应商或产品制造商需具备一定综合实力，具备本项目标的同类型项目案例。 | 是，需提供销售合同案例证明 |
|  | # | 供应商要求 | —— | —— | 是 | 所投产品制造商具备一定范围的市场化应用历程，证明其性能稳定。 | 是，需提供全市场销售应用情况的证明材料 |
|  | # | 供应商要求 | —— | —— | 是 | 供应商完全认可采购人商务条款及合同模板所有条款，并按要求提供响应文件。 | 是，需提供商务条款及合同模版应答表 |
| - 二、服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | △ | 服务要求 | 产品交付 | 交付地点 | 否 | 交付地点为北京、上海、深圳，具体位置以采购人指定位置为准。 | 否 |
|  | △ | 服务要求 | 产品交付 | 交付时长 | 否 | 供应商应在合同签订或订单下达并收到采购人供货通知后，30个日历日内将所有货物送至采购人指定地点。 | 否 |
|  | △ | 服务要求 | 产品交付 | 交付货物 | 否 | 供应商按照采购配置清单，提供完好、全新、未使用过的硬件产品 | 否 |
|  | △ | 服务要求 | 产品交付 | 供货要求 | 否 | 供货前，应按照采购人要求，提前准备好相关供货材料和信息（包括设备型号、规格、数量、序列号等），配合采购人完成到货清点、入库、拆箱检查、到货验收，以及资产扫描和入账等工作 | 否 |
|  | △ | 服务要求 | 产品交付 | 检查货物 | 否 | 供应商负责开箱验货，检查产品到货情况 | 否 |
|  | △ | 服务要求 | 安装调试 | 安装调试时长 | 否 | 设备到货后，根据采购人项目实施计划，在接到采购人通知后30个工作日内（如遇特殊情况，以双方协商时间为准），按照采购人要求完成所有安装调试工作。 | 否 |
|  | △ | 服务要求 | 安装调试 | 复核安装调试 | 否 | 供应商在采购人相关技术人员的复核下进行安装、检测和排除故障。供应商不得在现场安装未经采购人批准的任何设备 | 否 |
|  | △ | 服务要求 | 安装调试 | 设备损坏担责 | 否 | 在供应商安装、调试过程中造成的设备损坏，一切责任由供应商承担 | 否 |
|  | △ | 服务要求 | 安装调试 | 故障处理 | 否 | 项目实施过程中，如出现技术障碍、运行故障等问题，供应商有义务和责任组织、协调相关各方对问题进行快速解决 | 否 |
|  | △ | 服务要求 | 安装调试 | 平台和软件调试 | 否 | 供应商应完成本次采购产品与配套设备（网络设备及存储设备）的联合调试。同时，还应配合数据库软件、应用服务软件等进行相关的配置和系统优化调试 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 安装调试 | 联调测试 | 否 | 供应商应完成本次采购产品与云平台、业务系统的联调测试，确保云平台，业务系统顺利上线，完成相关优化、测试、调试等相关工作 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 维保期限 | 否 | 本项目所购设备终验合格后，即进入维保服务期，从终验合格之次日起提供7年维保服务。维保服务期内存储介质不予以返还 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 维保承诺书 | 否 | 针对7年维保服务开始时间，投标时供应商需提供承诺书，承诺制造商同意设备在终验合格之次日起计算 | 是，需提供承诺书 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 续保价格 | 否 | 7年维保期后，供应商所报的每年维保服务费（不含税）不超过设备报价（不含税）的10% | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 紧急情况服务 | 否 | 供应商应保障不同场景下故障解决时效，具体情况如下： 1.在一级故障发生时，供应商承诺自报障时间起5分钟内电话响应；自采购人确认需要进行现场支持起2小时内到现场；并保证在人员到场且采购人设备运维人员允许实施故障排除操作后2小时内恢复运行，排除故障。 2.在二级故障发生时，供应商承诺自报障时间起5分钟内电话响应；自采购人确认需要进行现场支持起2小时内到现场；不涉及调用备件的情况下在人员到场且采购人设备运维人员允许实施故障排除操作后4小时内恢复运行，排除故障；有涉及备件的情况下，在备件和人员到场且采购人设备运维人员允许实施故障排除操作后4小时内恢复运行，排除故障。 3.在三级故障发生时，供应商承诺自报障时间起5分钟内电话响应；自采购人确认需要进行现场支持起2小时内到现场；不涉及调用备件的情况下在人员到场且采购人设备运维人员允许实施故障排除操作后6小时内恢复运行，排除故障；有涉及备件的情况下，在备件和人员到场且采购人设备运维人员允许实施故障排除操作后6小时内恢复运行，排除故障。 如果无法在规定的时间解决故障问题时，应采取其他可能的方式为采购人解决问题，并承担相关费用。 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 服务启动要求 | 否 | 在服务开始前供应商需要提供与合同约定的服务范围、服务周期一致的维保启动函。 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 重要保障服务 | 否 | 1、重要通讯保障期间，采购人根据需要向供应商提出重要通讯保障服务请求，供应商与采购人共同制定重要通讯保障期间的设备系统保障方案。 2、重要通讯保障期间包括政治活动、重大节假日、重大变更、“双十一”、“春节”红包等。在重点通讯保障期间，如有必要，甲方可要求供应商提供技术支持工程师到现场完成通讯保障服务及巡检服务，同时应安排7*24原厂二线技术支持在线提供保障服务。 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 技术支持服务 | 否 | 供应商应设立7*24小时的技术支持热线，保证采购人获得设备日常维护的技术支持，保证采购人关于设备的技术性问题得到及时、有效的解答。供应商保证技术支持热线电话接通时间小于30秒；当供应商需要查阅相关资料再对采购人的问题进行回复时，应确保在30分钟内回复。 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 维修服务 | 否 | 1、电话响应要求：供应商设立7*24小时的值班响应电话。当设备出现故障时，采购人可通过供应商指定的值班响应电话进行报障。 2、现场支持要求：供应商在接到采购人现场支持要求后，按照采购人要求的时间，在采购人设备运维人员允许实施故障排除操作后分析故障原因，并排除故障。 3、如需更换设备配件，供应商要按照本需求书中规定的时限内把完好的配件送达采购人设备现场，并由供应商维修人员更换。 4、如需到采购人现场处置，需遵守采购人机房管理、安全管理等要求。 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 备件服务 | 否 | 供应商须全天候的响应采购人的备件需求，及时提供备品、备件服务，保障采购人系统的稳定运行。 1、供应商在北京、上海、深圳3地均具有备件库房，在备件库里储备针对本项目专门的备品。 2、供应商须7*24小时响应采购人的备品、备件需求、备件。当采购人有备品、备件需求时，供应商要按照本需求书中规定的时限内把完好的备品、备件送达采购人设备现场。 3、如特定配件故障率较高、或在重保时段，采购人有权要求 服务商应在甲方机房内存放指定的备件。 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 存储介质要求 | 否 | 本项目内所有存储介质不予以返还。 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 服务总结报告 | 否 | 供应商须按照验收周期提交维保服务总结报告，报告内容包含： 内容1：维保期间服务标的、服务内容、故障情况总结、服务总结。 内容2（或有）软件升级服务，期间服务标的、升级内容、升级服务总结。 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 客户经理服务 | 否 | 维保期内供应商指定1名客户经理，协调相关资源，及时对采购人提供服务、保证故障的及时解决，7×24小时接听采购人电话。 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 安全服务 | 否 | 供应商应主动报告其提供产品或服务是否受中高危漏洞影响。当发现提供的产品或服务存在漏洞时，有义务及时书面报告（书面发函、电子邮件）采购人，并尽快采取适当措施修正或减轻发现的威胁，不得隐瞒漏洞、不得设置后门或恶意程序。遇到紧急高危漏洞，应及时进行报告（不限于电话、邮件或其它约定方式）并出具解决方案，保障采购人提供的产品或服务安全、稳定运行。 供应商在收到采购人反馈其提供的产品或服务存在风险信息后，应立即核查确认，及时给出临时处置建议，确认受影响后应立即启动应急预案，安排专业工程师现场进行影响情况分析，同时二线专家全程进行技术的技术支持，并技术出具事件处置报告。 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 软件支持服务 | 否 | 1.供应商每年至少提供一次设备的BIOS和BMC软件版本评估，并依据评估情况出具评估报告，向采购人通报所采用软件产品的升级情况及升级建议，提供补丁或升级软件版本的介质。 2.对于可能会对有关系统、应用或业务造成影响的缺陷、隐患等问题，供应商需尽早且主动通知采购人，并提供解决方案建议书或补丁/微码安装建议书，提供补丁或升级软件版本的介质。上述情况经过采购人评估同意后，由技术服务商负责进行安装、测试和实施，并保证期间系统正常运行，不会对采购人生产系统造成不良影响；如遇疑难问题，能够根据问题分析结果发布新的软件补丁以保障系统稳定运行会。 | 是，提供承诺说明材料 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 技术服务方案 | 否 | 供应商根据本项目需求制订科学合理、切实可行技术服务方案。 | 是，提供技术服务方案 |
|  | ★ | 服务要求 | 维保服务 | 应急保障方案 | 否 | 供应商应针对本项目提供应急保障方案。 | 是，提供应急保障方案 |
| - 三、安全要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ★ | 安全要求 | 安全要求 | 安全法规要求 | 否 | 根据《中华人民共和国网络安全法》，供应商向采购人提供的产品和服务必须遵守《中华人民共和国网络安全法》的相关规定。 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 | 安全要求 | 配合安全审查 | 否 | 当采购人提出要求时，供应商须配合采购人进行安全审查，包含但不限于网络安全审查、数据安全检查和供应链安全检查等 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 | 安全要求 | 雇员信息提供 | 否 | 如采购人要求，供应商需提供向采购人服务的雇员（或代理人）信息，包括但不限于人员身份验证、工作技能、教育背景等信息。采购人认为必要时，供应商还应审查其为采购人提供服务的雇员（或代理人）是否无犯罪记录等 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 | 安全要求 | 保密协议 | 否 | 采购人可根据需要与供应商为其提供服务的雇员（或代理人）单独签署保密协议 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 | 安全要求 | 安全保护培训 | 否 | 如采购人要求，供应商需为采购人提供服务的雇员（或代理人）须接受安全保护培训 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 | 安全要求 | 安全风险策略 | 否 | 供应商应在设计、开发、生产、交付等环节加强安全管理，应识别安全风险，供应商需采取适当的措施保障安全并制定安全策略 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 | 安全要求 | 软件安全保护 | 否 | 供应商提供的软件开发和外包服务必须位于中国境内，如果需在境外完成，供应商需提示采购人，并提供采购人可接受的安全方案以降低可能产生的通信、控制、数据保护或其他风险 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 | 安全要求 | 漏洞扫描和渗透测试 | 否 | 采购人有权根据项目实际情况，要求乙方对提供的产品，供应商对提供的产品定期进行安全漏洞扫描和安全渗透测试或进行安全认证。供应商在发现其产品存在安全缺陷和漏洞时，有义务及时书面告知采购人同步并积极配合处置，并尽快采取适当的措施修正或减轻发现的威胁，建立应急响应机制和制定应急处置预案，不得隐瞒漏洞、不得设置后门或恶意程序 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 | 安全要求 | 网络安全审查要求 | 否 | 供应商提供的产品或服务须符合网络安全审查要求。如供应商提供产品或服务需进行网络安全审查的，则此项目合同须在产品或服务通过网络安全审查后方可生效；如未通过安全审查，供应商同意采购人可以此解除本项目合同，且不需要承担任何违约或者其他赔偿责任。如供应商提供的产品或服务（含芯片等配件）已被网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查结论的，采购人有权拒绝其响应或解除采购合同不予采购，且采购人不需要承担任何解除合同后的违约或者其他赔偿责任 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 | 安全要求 | 技术资料 | 否 | 采购人有权利根据项目的实际情况，要求供应商提供产品或服务的中文版运行维护、二次开发等技术资料 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 | 安全要求 | 其他安全要求 | 否 | （1）对于因非正版软件或硬件引发的故障，供应商只负责判断故障原因，并将故障情况反映给采购人及采购人相关负责人。 | 否 |
|  |  |  |  |  |  | （2）供应商有义务严守采购人及采购人的商业秘密、国家秘密、内部资料和信息，不以任何的形式将采购人及采购人数据资料带出工作现场。 |  |
|  |  |  |  |  |  | （3）供应商在服务过程中如果对供应商运行正常的硬件或软件因误操作造成损坏，供应商应负责修复或更换，确保采购人的正常使用并赔偿采购人的损失。 |  |
| - 四、验收要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ★ | 验收主体 | —— | —— | 否 | 采购人内部发起部门。 | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 拟邀请：采购人内部相关部门以及验收规定的其他部门组成验收小组。 |  |
|  |  |  |  |  |  | （□本项目供应商 □第三方专业机构 □专家 □服务对象 ☑相关部门） |  |
|  | ★ | 验收时间 | —— | —— | 否 | 到货验收：设备到货且收到乙方验收申请后10个工作日内双方完成到货验收。 | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 初步验收：产品完成安装调试且收到乙方验收申请后10个工作日内双方完成初步验收，其中无需安装设备在经过加电测试验证设备正常后，视为初步验收通过。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 最终验收：产品试运行期三个月后（自初步验收完成次日起计算），且收到乙方验收申请后10个工作日内双方完成最终验收。如试运行期间已安装设备运行一切正常，无需安装设备终验时间即为安装设备通过终验之时。如试运行期间已安装设备出现故障，则需在已安装设备终验时对无需安装设备再次进行加电测试，测试无问题后，则视为终验通过。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 维保验收：在7年维保服务期结束后，且收到乙方验收申请后10个工作日内采购人对当期的服务质量完成验收。 |  |
|  | ★ | 验收地点 | —— | —— | 否 | 北京、上海、深圳，具体位置以采购人通知为准 | 否 |
|  | ★ | 验收方式 | —— | —— | 否 | 分期验收 | 否 |
|  | ★ | 验收方法 | —— | —— | 否 | 采购人发起部门组织验收小组进行验收 | 否 |
|  | ★ | 验收内容 | —— | —— | 否 | 采购需求条款的每一项技术要求和商务要求，以及供应商响应、承诺的相关内容，但不得超出采购合同约定。 | 否 |
|  | ★ | 验收标准 | —— | —— | 否 | 供应商提供的产品技术指标是否符合采购需求中对应的技术要求，服务内容是否符合采购需求中对应的服务要求，并按照列入采购合同的供应商响应、承诺内容完成所有服务。 | 否 |
|  | ★ | 其他事项1 | —— | —— | 否 | 每次验收结束后，15个工作日内验收小组出具验收报告（格式详见附件），并应由供应商书面认定。供应商拒绝书面认定验收报告的，视为同意。 | 否 |
|  | ★ | 其他事项2 | —— | —— | 否 | 如验收中出现质量问题或由于验收失败而影响采购人项目的进度，采购人保留索赔的权利。 | 否 |
|  | ★ | 其他事项3 | —— | —— | 否 | 本次采购设备，如运行过程中两周内出现两次未知原因宕机，则原厂商须按采购人要求实施整机替换。 | 否 |
|  | ★ | 违约处置 | —— | —— | 否 | a）如乙方提供的【产品不满足采购需求中的“技术要求”】等导致履约异常事件，每发生一次，乙方应按照该批次货物（以供货通知为准）总金额的1‰且不低于5000元人民币的比例向甲方支付违约金。 同时甲方有权要求乙方整改或重新供货，如乙方未在甲方规定的期限内完成整改、支付的违约金累计达到该批次货物总金额的5%，则甲方有权解除合同。 b）乙方未在合同约定的期限内履行采购需求中约定【设备故障排除、设备巡检、电话技术支持、重要保障、辅助故障定位、微码升级、备品备件及其他维保服务要求】等服务内容、或服务不满足合同要求等履约异常事件，每发生一次，乙方应支付违约金，违约金以下述计算方法较高者为准。 计算方法1：如合同中明确提供了该项服务的报价、且价格不为0零，则扣除该服务异常的验收周期、该项服务的服务费作为违约金。 计算方法2：按照该批次货物（以供货通知为准）、该服务异常的验收周期应支付总金额的1‰且不低于5000元人民币的比例向甲方支付违约金。 同时甲方有权要求乙方整改，如乙方未在甲方规定的期限内完成整改或支付的违约金累计达到该批次货物总金额的5%，则甲方有权解除合同。 | 否 |
| 五、履约验收交付文档要求（文档以采购人最终要求的格式为准，履约阶段交付） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ★ | 履约验收交付文档 | —— | —— | 否 | 一、到货阶段提供： 1.《安装部署实施方案》 2.《应急处理方案》 二、初步验收提供： 1.《安装部署实施报告》 三、最终验收提供： - 《终验服务总结报告》 四、维保服务阶段提供： - 《维保启动函》 - 《维保实施方案》 - 《重点时段支持服务方案》 - 重点时段支持记录 - 《服务总结报告》 - 《微码/固件审计评估报告》 - 《服务总结报告》 | 否 |

- 付款方式

| 序号 | 付款节点 （进度） | 付款条件 | 付款比例（或金额） | 资金支付方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 到货验收 | 到货验收经采购人验收通过，出具生效的验收材料等单据，收到供应商提供的当期批次货物总金额的增值税专用发票，且付款材料经审核齐备后10个工作日内 | 货款70% | 电汇 | —— |
| 2 | 最终验收 | 最终验收经采购人验收通过，出具生效的验收材料等单据，且付款材料经审核齐备后10个工作日内 | 货款28% | 电汇 | —— |
| 3 | 尾款 | 全部维保服务结束后经采购人验收通过，出具生效的验收材料等单据，且付款材料经审核齐备后10个工作日内 | 货款2% | 电汇 | —— |

#### 附件：

1.验收清单模板

验收清单

| 采购合同基本信息 | （合同编号、合同名称） |
| --- | --- |
| 验收小组成员 | （由履约执行部门（人员）牵头组成至少3人（含）以上的验收小组。） |
| 验收内容 | （对货物类合同，应严格填写需在验收中核对的品牌、规格、型号、材质、配置、制造商名称、数量、价格、产品外观、包装、到货时间等信息；对服务类合同，应严格填写需在验收中核对的工作人员上岗人数、技术资格、专业素质、同业经验、考勤工作量、服务效果满意度等信息。对工程类合同，应严格填写需在验收中核对的工程质量、材料质量、工程量、安全情况、文明施工等信息。以上信息为参考标准，实际验收内容以合同约定为准。） |
| 验收标准 | （验收不同阶段应各自对应明确的标准，包括所有客观、量化指标。不能明确客观标准、涉及主观判断的，可以通过开展问卷调查等方式，转化为客观、量化的验收标准。） |

2.验收实施计划模板

验收实施计划

【使用说明】根据《网联清算有限公司采购合同履约工作规范（试行）》第十六条“......对于合同金额大于等于500万的采购项目，验收小组还应在每阶段验收前制定验收实施计划。”要求，此验收实施计划模版在合同签订阶段根据实际成交金额判断是否需要提供。

【编写说明】

在每次验收前均应根据履约验收方案及有关条款，制定验收实施计划。验收实施计划应列明：该次验收的阶段、时间、地点、方法、内容、标准、验收小组人员构成等。

- 采购合同信息

【编写说明】

合同名称、合同编号等内容。

- 验收阶段（期）            ，第  次验收，本次验收对应付款金额       万元。

【编写说明】

即本次验收属于履约验收方案中哪一阶段（期），不得减少验收频次。以货物类分段验收方式为例，可以填交货验收/初验/终验等。该阶段（期）第一次验收不合格的，如重新组织第二次验收，应另行出具验收实施计划。

- 验收时间

【编写说明】

在履约验收方案约定的验收时间段之内，填具体验收的时间点，即XX年XX月XX日，不得超出履约验收方案放宽验收时间。

- 验收地点

【编写说明】

与履约验收方案约定的地点一致，可以进行细化。

- 验收方法

【编写说明】

与履约验收方案约定的一致，可以进行细化。

- 验收内容

【编写说明】

验收实施计划内容既包括采购文件中的技术需求，也包括供应商响应、承诺的相关内容，但不得超出采购合同约定。

- 验收标准

【编写说明】

与履约验收方案约定的标准一致，可以进行细化。

- 验收小组成员

【编写说明】

验收小组成员由履约执行人员（部门）牵头组成，并明确主要负责人员。验收小组至少由3人（含）以上单数人员组成，相关专业人员人数不得少于验收小组人员总数的三分之二。验收小组成员不得与供应商存在利害关系。

3.验收报告模板

验收报告

验收阶段（期）                                 第   次验收

| 采购合同信息 | （合同名称、合同编号等内容） |
| --- | --- |
| 验收信息 | （验收时间、验收地点等内容） |
| 验收小组成员 | （由履约执行部门（人员）牵头组成至少3人（含）以上的验收小组。） |
| 验收内容 | （应包含采购文件中的技术需求，也包括供应商响应、承诺的相关内容，但不得超出采购合同约定。） |
| 验收标准 | （验收不同阶段应各自对应明确的标准，包括所有客观、量化指标。不能明确客观标准、涉及主观判断的，可以通过开展问卷调查等方式，转化为客观、量化的验收标准。） |
| 本次验收对应付款金额 | 万元 |
| 验收报告 | （验收过程基本陈述，对照验收清单、验收实施计划（如有）逐项核查的履约情况等。对货物类合同，应严格核对品牌、规格、型号、材质、配置、制造商名称、数量、价格、产品外观、包装、到货时间、安全标准等信息；对服务类合同，应严格核对工作人员上岗人数、技术资格、专业素质、同业经验、考勤工作量、服务效果满意度等信息。对工程类合同，应严格核对工程质量、材料质量、工程量、安全情况、文明施工等信息。以上信息为参考标准，实际验收报告内容以验收内容约定为准。） |
| 验收结果 | 合格或不合格 验收小组成员签字： |
| 供应商认定意见 | 认定意见：同意或不同意 法定代表人或其授权代表签字或加盖公章或验收专用章： （无论验收结果是否合格，供应商均应签字或盖章认定。供应商签字确认的，应要求其提供法定代表人授权书并签字认定，授权书作为本报告附件留存。如供应商拒绝认定，则视为同意，并由验收小组备注说明。） 年 月 日 |

4.验收结论模板

验收结论

验收阶段（期）：                                 第   次验收

| 采购合同信息 | （合同名称、合同编号等内容） |
| --- | --- |
| 验收信息 | （验收时间、验收地点等内容） |
| 验收报告信息 | （验收结果等内容） |
| 履约执行部门（人员）认定意见 | （履约执行部门确认验收报告，牵头形成验收结论。验收结论分为合格或不合格。履约执行部门对验收报告有异议的，应说明理由。） 验收结论：验收合格或验收不合格 部门负责人签字： 年 月 日 |
| 履约监督部门（人员）复核意见 | （履约执行部门（人员）在验收后、提请付款前，应将验收报告、验收结论交由履约监督部门（人员）复核。履约监督部门及协助部门（人员）（如有）可在此处直接出具复核意见，也可另行出具书面材料。） 签字： 年 月 日 |
| 履约执行部门分管领导审批意见 | 签字： 年 月 日 |
| 总裁签批 | （涉及单次支付金额超过1,000万元的采购验收结论需公司总裁 审批，如不涉及请删除此栏） 签字： 年 月 日 |

中国人民银行采购项目采购实施计划

项目名称： 2025年服务器采购项目

采购单位：  网联清算有限公司

编制单位：  网联清算有限公司

编制时间：  2025年10月

# 一、合同订立安排

## （一）开展采购活动的时间安排

1、项目立项时间：2025年7月

2、需求形成时间：采购需求及实施计划通过审议时间2025年10月

3、采购实施时间：2025年10月

4、履约验收时间：

到货验收：设备到货且收到乙方验收申请后10个工作日内双方完成到货验收。

初步验收：产品完成安装调试且收到乙方验收申请后10个工作日内双方完成初步验收，其中无需安装设备在经过加电测试验证设备正常后，视为初步验收通过。

最终验收：产品试运行期三个月后（自初步验收完成次日起计算），且收到乙方验收申请后10个工作日内双方完成最终验收。如试运行期间已安装设备运行一切正常，无需安装设备终验时间即为安装设备通过终验之时。如试运行期间已安装设备出现故障，则需在已安装设备终验时对无需安装设备再次进行加电测试，测试无问题后，则视为终验通过。

维保验收：在7年维保服务期结束后，且收到乙方验收申请后10个工作日内采购人对当期的服务质量完成验收。

## （二）采购组织形式

☑集中采购。

## （三）委托代理安排

☑目录内委托集中采购机构

□目录外委托集中采购机构

□目录外委托代理机构

代理机构名称：

选取方式：

□自行组织采购

## （四）采购意向是否公开

☑是  意向公开网站网页链接：

http://www.cfcpn.com/jcw/sys/index/goUrl?url=modules/sys/login/detail&column=1&searchVal=cddc4c5a35594819b15aedb31b609376（意向公开网站截图附后）

□否

## （五）是否为涉密项目

□是（定密核准批准文件附后）

☑否

## （六）是否采购进口产品

□是（报财政部门核准文件附后）

☑否

## （七）采购包划分与合同分包

### 1.包1：国产X86芯片服务器166台

| 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 品目分类 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国产X86芯片计算型服务器（含7年维保服务） | A02010104 | 服务器 | 台 | 87 | 否 | 是 |
| 2 | 国产X86芯片数据库型服务器（含7年维保服务） | A02010104 | 服务器 | 台 | 79 | 否 | 是 |

### 2.包2：国产X86芯片服务器70台

| 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 品目分类 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国产X86芯片计算型服务器（含7年维保服务） | A02010104 | 服务器 | 台 | 37 | 否 | 是 |
| 2 | 国产X86芯片数据库型服务器（含7年维保服务） | A02010104 | 服务器 | 台 | 33 | 否 | 是 |

### 3.包3：国产ARM芯片服务器1,267台

| 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 品目分类 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国产ARM芯片计算型服务器（含7年维保服务） | A02010104 | 服务器 | 台 | 490 | 否 | 是 |
| 2 | 国产ARM芯片数据库型（配置1）服务器（含7年维保服务） | A02010104 | 服务器 | 台 | 724 | 否 | 是 |
| 3 | 国产ARM芯片数据库型（配置2）服务器（含7年维保服务） | A02010104 | 服务器 | 台 | 53 | 否 | 是 |

### 4.包4：国产ARM芯片服务器541台

| 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 品目分类 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国产ARM芯片计算型服务器（含7年维保服务） | A02010104 | 服务器 | 台 | 209 | 否 | 是 |
| 2 | 国产ARM芯片数据库型（配置1）服务器（含7年维保服务） | A02010104 | 服务器 | 台 | 310 | 否 | 是 |
| 3 | 国产ARM芯片数据库型（配置2）服务器（含7年维保服务） | A02010104 | 服务器 | 台 | 22 | 否 | 是 |

## （八）采购方式

1.包1

（1）采购方式

☑公开招标

□邀请招标

□竞争性谈判

□竞争性磋商

□询价

□单一来源采购

□框架协议采购

□其他采购方式：

选择采购方式的理由： 本项目经市场调研满足需求的供应商不少于3家，且需评估供应商整体综合能力，建议以公开招标的方式进行采购。

投标人针对一个包件需采用同一个品牌设备进行投标，同时投同一品牌产品的投标人针对包1、包2兼投不兼中（本项目将按照包1、包2的顺序依次评标，某品牌供应商在包1中综合得分排名第一，则优先中标包1，代理该品牌的供应商不再参与其他包的评审。如其中某个包件废标，废标包件优先级调整至最后，例如包1废标后，评标顺序自动调整为包2、包1（重新启动））。

（2）采购方式是否需要财政部门批准：

☑不需要

□需要（报财政部门核准文件附后）

2.包2

（1）采购方式

☑公开招标

□邀请招标

□竞争性谈判

□竞争性磋商

□询价

□单一来源采购

□框架协议采购

□其他采购方式：

选择采购方式的理由：本项目经市场调研满足需求的供应商不少于3家，且需评估供应商整体综合能力，建议以公开招标的方式进行采购。

投标人针对一个包件需采用同一个品牌设备进行投标，同时投同一品牌产品的投标人针对包1、包2兼投不兼中（本项目将按照包1、包2的顺序依次评标，某品牌供应商在包1中综合得分排名第一，则优先中标包1，代理该品牌的供应商不再参与其他包的评审。如其中某个包件废标，废标包件优先级调整至最后，例如包1废标后，评标顺序自动调整为包2、包1（重新启动））。

（2）采购方式是否需要财政部门批准：

☑不需要

□需要（报财政部门核准文件附后）

3.包3

（1）采购方式

☑公开招标

□邀请招标

□竞争性谈判

□竞争性磋商

□询价

□单一来源采购

□框架协议采购

□其他采购方式：

选择采购方式的理由：本项目经市场调研满足需求的供应商不少于3家，且需评估供应商整体综合能力，建议以公开招标的方式进行采购。

投标人针对一个包件需采用同一个品牌设备进行投标，同时投同一品牌产品的投标人针对包3、包4兼投不兼中（本项目将按照包3、包4的顺序依次评标，某品牌供应商在包3中综合得分排名第一，则优先中标包3，代理该品牌的供应商不再参与其他包的评审。如其中某个包件废标，废标包件优先级调整至最后，例如包3废标后，评标顺序自动调整为包4、包3（重新启动））。

（2）采购方式是否需要财政部门批准：

☑不需要

□需要（报财政部门核准文件附后）

4.包4

（1）采购方式

☑公开招标

□邀请招标

□竞争性谈判

□竞争性磋商

□询价

□单一来源采购

□框架协议采购

□其他采购方式：

选择采购方式的理由：本项目经市场调研满足需求的供应商不少于3家，且需评估供应商整体综合能力，建议以公开招标的方式进行采购。

投标人针对一个包件需采用同一个品牌设备进行投标，同时投同一品牌产品的投标人针对包3、包4兼投不兼中（本项目将按照包3、包4的顺序依次评标，某品牌供应商在包3中综合得分排名第一，则优先中标包3，代理该品牌的供应商不再参与其他包的评审。如其中某个包件废标，废标包件优先级调整至最后，例如包3废标后，评标顺序自动调整为包4、包3（重新启动））。

（2）采购方式是否需要财政部门批准：

☑不需要

□需要（报财政部门核准文件附后）

## （九）供应商资格条件

1.包1

（一）信用核查

必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，否则其投标将被拒绝。

（二）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,投标人必须在投标文件中提供下述资格证明文件，否则按无效投标处理：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；(供应商应提供书面承诺)

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；(供应商应提供书面承诺)

4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；(供应商应提供书面承诺)

5、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2.包2

（一）信用核查

必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，否则其投标将被拒绝。

（二）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,投标人必须在投标文件中提供下述资格证明文件，否则按无效投标处理：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；(供应商应提供书面承诺)

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；(供应商应提供书面承诺)

4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；(供应商应提供书面承诺)

5、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

3.包3

（一）信用核查

必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，否则其投标将被拒绝。

（二）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,投标人必须在投标文件中提供下述资格证明文件，否则按无效投标处理：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；(供应商应提供书面承诺)

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；(供应商应提供书面承诺)

4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；(供应商应提供书面承诺)

5、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

4.包4

（一）信用核查

必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，否则其投标将被拒绝。

（二）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,投标人必须在投标文件中提供下述资格证明文件，否则按无效投标处理：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；(供应商应提供书面承诺)

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；(供应商应提供书面承诺)

4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；(供应商应提供书面承诺)

5、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

## （十）竞争范围

1.包1

☑公开方式

□邀请方式，依据：

2.包2

☑公开方式

□邀请方式，依据：

3.包3

☑公开方式

□邀请方式，依据：

4.包4

☑公开方式

□邀请方式，依据：

附件一 意向公开网站截图