附件1

中国人民银行采购项目采购需求

项目名称：2026-2028年（两年）造币用白铜复合黄铜加工集中采购

采购单位：沈阳造币有限公司

编制单位：中国印钞造币集团有限公司

编制时间：2025年9月

编 制 说 明

一、采购单位可以自行组织编制采购需求，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。采购单位应在采购需求封面采购单位一栏加盖单位公章。

二、政府采购项目的采购需求应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）及《中国人民银行办公厅关于进一步加强采购需求管理的指导意见》（银办发〔2022〕70号）的要求，其他采购项目的采购需求应当参照上述文件要求编制。

三、蓝色斜体部分属于编写说明及提示内容，编制时应删除。对模板中提供的参考清单应在编制中删除，并调整相应序号保持需求书序号连续性。

四、本表原件进入采购档案。

五、采购单位可根据本单位实际情况对模板调整完善，政府采购项目调整内容应符合《政府采购需求管理办法》的规定；其他采购项目调整内容应符合本单位内部规定。

六、分支机构和执行政府采购的12家所属单位应全面落实政府采购政策，其他单位按照《关于印发〈国有金融企业集中采购管理暂行规定〉的通知》（财金〔2018〕9号），应优先采购节能环保产品，对其他政策功能不做强制要求。

声    明

本采购需求书编制人（以下简称编制人）郑重声明：

编制人没有因任何利益或其他因素影响在采购需求书中设置特定倾向性或歧视性条款，不存在任何与潜在供应商串通、接受贿赂或者获取其他不正当利益等情形。

编制人：刘巧灵

联系电话：010-88016128

2025 年 9 月

# 一、采购需求前附表

| 序号 | 类 别 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目立项 | 项目立项时间：2025年9月 |
|  |  | 项目立项相关证明文件：□无 ☑有 （如选择有应将相关证明文件附后） |
| 2 | 项目预算安排 | 项目预算：6132万元 |
|  |  | 项目资金来源：企业自筹 |
| 3 | 项目内容 | 服务名称及数量：本项目为造币用白铜复合黄铜加工，预估两年采购数量2800吨，上述数量为最高采购数量，根据采购人实际需求分批采购。 本项目采购人：沈阳造币有限公司 核心产品：造币用白铜复合黄铜加工 |
| 4 | 项目实施时间 | 加工交付期限：自下达订单之日60个日历日内开始分批加工交付。 验收时间：现场验收时间：自每批次加工交付后40个日历日内完成；理化指标复检验收时间：自每批次加工交付现场验收完成后20个日历日内完成；使用验收时间：自每批次加工交付使用完后20个日历日内完成。 采购周期：合同签订生效之日起两年或采购数量达到限额，以先到者为准。 质保期：自加工交付理化指标复检验收合格之日起两年。 |
| 5 | 项目实施地点 | 沈阳造币有限公司：沈阳市大东路138号沈阳造币有限公司仓库或采购人指定的沈阳市内地点。 |
| 6 | 项目相关单位 | 需求部门：沈阳造币有限公司物资管理部 |
|  |  | 履约验收部门：沈阳造币有限公司物资管理部 |
| 7 | 需求调查情况 | 是否开展需求调查：☑是 □否 |
|  |  | 需求调查的方式：咨询 □论证 □问卷调查 □其他 |
| 8 | 采购意向公开 | ☑项目于2025年 月 日公开采购意向 □不公开采购意向（应提供符合不公开条件的证明文件） |
| 9 | 支持中小企业 （不涉及） | 本项目（第 包）专门面向中小企业 |
|  |  | □本项目按照预算金额的 %专门面向中小企业 |
|  |  | □本项目按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号），可不专门面向中小企业（应提供符合不专门面向中小企业情形的证明文件） 对符合规定的小微企业报价给予 %的扣除，大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠为 %，用扣除后的价格参加评审。 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： □ 工程类、服务类、货物类（单个采购标的）： □货物类（多个采购标的）： 如果一个采购项目涉及多个采购标的的，应当在采购文件中逐一明确所有采购标的对应的中小企业划分标准所属行业。一般只将采购项目 |
|  |  | 中的主要货物作为标的物，配件、辅料等一般不作为标的物，也不对其生产厂商作相应要求。 主要货物; 中小企业划分标准所属行业. 货物1. 货物... |
| 10 | 政府采购计划系统填报情况 | 是否列入政府采购计划□是 否 原因： 非财政资金项目。 |
| 11 | 支持监狱企业 | 落实支持监狱企业政府采购政策 是 否 |
| 12 | 促进残疾人就业 | 落实促进残疾人就业政府采购政策 是 否 |
| 13 | 联合体、合同分包 | 接受联合体形式参加或合同分包 是 否 |

# 二、需求调查情况

## （一）是否开展需求调查：是

## （二）需求调查方式

本项目需求调查通过电话、微信、网络、现场等咨询方式。

- 需求调查对象

1.北京北冶功能材料有限公司

北京北冶功能材料有限公司（以下简称“北冶公司”）是国家高新技术企业、国家级“专精特新”小巨人企业，其前身为1960年成立的北京冶金研究所。北冶公司于2005年由原北京首钢冶金研究院改制而成,位于北京市海淀区清河小营东路1号，占地面积16万平方米，注册资本5000万元。北冶公司资产总额7.4亿元，2021年实现销售收入13.1亿元。

北冶公司专门从事电力电子、国防军工、航空航天、电力机车、汽车工业等行业所需的精密合金、高温合金、特殊不锈钢和复合材料等特种功能金属材料和高端结构材料以及制品的设计、研发、试制、生产和服务，是我国重要的特种金属功能材料的研发生产基地。北冶公司生产销售180多个牌号、2000多个规格的产品，品种有铸造母合金、锻材、热轧材、冷轧（复合）带材、冷拉棒材、冷拔丝材、晶态和非晶态铁芯、互感器、冲加工制品等。

北冶公司拥有CNAS实验室认可证书、Nadcap-MTL（材料检测实验室）证书。通过了北京市企业技术中心认定，是国家火炬计划重点高新技术企业、中关村国家自主创新示范区百家创新型企业试点单位、北京市诚信创建企业。具有完备、成熟的质量管理体系，现通过了ISO 9001质量管理体系认证、国军标质量管理体系认证、汽车行业质量管理体系认证及航空航天质量管理体系认证。

北冶公司具备完善的特种功能金属材料和高端结构材料的熔炼、热加工、复合、冷加工、热处理等关键生产装备，形成了高精度特种金属材料冷轧带材生产线、特种金属材料棒材生产线、软磁铁芯及制品生产线、铸造高温合金生产线、特种金属复合材料生产线、特种丝材中试线、非晶超微晶带材及制品生产线等7条生产线，产销规模居国内同行前列。高温合金年产能4500吨，冷带年产能6000吨。

北冶公司现有员工600余人，拥有一批由各类专业技术人才及专家组成的科研队伍和经验丰富、技艺精湛的高素质技术工人。六十多年来，共完成国家、省市、部级和首钢集团有限公司科研课题500余项，获国家、部、市级科研成果300余项，研发的多种新材料填补了国内空白，部分产品达到了国际水平。

该公司具备加工造币用白铜复合黄铜加工能力。

2.佛山市南海煌钢金属制品有限公司

佛山市南海煌钢金属制品有限公司（以下简称“煌钢公司”）成立于1995年11月，位于广东省佛山市南海区官窑镇大榄工业区内，占地面积70000平方米（本部工厂），人员200人（本部）。所处区域是国家级高新区，享受相应政策配套。煌钢公司是台湾煌杰工业集团的子公司，另在昆山、苏州、马鞍山、东莞、中山、阳江等地市设有分公司。生产以复合材料、镁合金、（超薄、超硬、超窄）特殊合金带料为主，所覆盖的行业包括电子电器、工具、汽车、家用厨具、工艺品等，年销售大约35000吨左右。

煌钢公司本部下设业务部、生产部、品保部、设备部、研发中心等9个部门。作为专业的复合材料、特殊材料生产厂家，每个工艺工序配备多台设备，形成设备机群作业，能互相替换，关键零部件长期贮存备件。辅助设备如有5台轧辊磨床。有3台独立不同配电来源的变压器，因此实现了若出现设备故障时有充分的替换能力。佛山厂区本部生产能力3.5万吨，加工厚度范围0.005-6.0mm,宽度范围1-1200mm,卷重范围0-20吨，复合材料卷料外径最大可达1.7米。

为了能更有针对性地满足复合铜带加工，复合轧机的加热系统、轧辊系、引导系统及电控进行了大幅度升级改造，对精轧机重新配备了接触式测厚仪。结合沈币公司白铜复合黄铜加工的生产特点，固化了专用设备，针对材料加工特点，完善了所有工装导位，有效提高表面质量和综合成材率。

该公司具备加工造币用白铜复合黄铜加工能力。

3.佛山通宝精密合金股份有限公司

佛山通宝精密合金股份有限公司（以下简称“通宝公司”），前身是佛山精密电工合金有限公司，成立于1993年,于2008年由国企转制为股份有限公司,注册资金1亿元。

通宝公司是一家国家重点高新技术企业，是国家功能金属复合材料创新企业，专业从事：热双金属、电接触材料、电池材料、高精度特殊金属薄带及其它不同金属组合层状复合金属等高新技术材料的生产、研发和销售。

通宝公司拥有一所由博士、研究生和高级工程师组成的新型功能材料工程技术研发中心，长期与高校、科研院所合作开展产学研项目，培养了一支年青实干而富有战斗力的技术队伍。

通宝公司获得ISO9001（华夏认证）、ISO14001（华夏认证）、ISO45001(OHSAS18001) （华夏认证）,IATF16949（世界三大权威认证机构之一--天祥认证）的质量、环境、职业健康安全管理体系认证。

通宝公司的产品最高端应用在国家的火箭航天卫星等尖端领域中，为此获得国家相关部门的鼓励和嘉奖。先后获得：国家科技发明奖、国防科工委科技进步奖、国家机械工业局“优等品”奖、国家重点新产品等荣誉，无论产销量还是质量水平均处于国内的领先地位，是国内热双金属复合材料的行业龙头企业。

通宝公司定位于中、高端市场，和国内外高端知名企业建立了广泛和稳定的战略合作关系，主要合作客户如正泰电气、世界500强企业如华为、西门子、ABB、施耐德电气、伊顿电气、宏发电声、桂林航天电子等。

企业规模：通宝公司制造基地位于三水白坭汇金工业城，占地面积66亩，现有在编员工296人，其中大专以上工程技术人员78人，白铜复合黄铜加工带材产能：750吨/月。

该公司具备加工造币用白铜复合黄铜加工能力。

4.银邦金属复合材料股份有限公司

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“银邦公司”）创立于1988年6月，坐落于无锡新吴区鸿山街道。公司占地面积30万平米，现有员工1000余人，于2012年7月在深交所挂牌上市，股票代码：300337。

银邦公司主要从事铝热传输材料、铝钢复合材料、多金属复合材料等新材料的研发、生产和销售，建有年产30万吨的铝合金复合材料和多金属复合材料生产基地，成立至今始终以做强铝热传输材料为主业，并不断在新材料领域进行研发升级。该公司生产的铝热传输材料全面应用于汽车热交换、家用电器、消费电子、轨道交通、航空航天、电站空冷等领域，并与国际一线的主机厂商建立合作共同服务于特斯拉、BMW、奔驰、中车、卡特彼勒、GM等品牌。该公司与美的、苏泊尔、飞利浦、松下等客户共同研发出新型多金属复合材料成功应用于智能生活电器，与华为成功合作研发出新型多金属复合材料广泛应用于手机中框及背板。

银邦公司已通过ISO9001:2015、IATF16949:2016、ISO14001:2015等国际质量、环境体系认证。

银邦公司于2010年成立企业技术研究院，建立了江苏省企业院士工作站、江苏省金属层状复合材料重点实验室、江苏省金属层状复合材料工程技术研究中心、江苏省企业技术中心、美的-银邦联合创新实验室等9个研发平台，实验室于2015年通过国家CNAS认证。该公司始终坚持以研发创新作为公司持续发展的源动力，下设研究院拥有一支高素质的专业研发团队，每年投入大量的人力物力进行新产品，新工艺、新技术的研发，提高技术创新能力，积极进行传统燃油汽车、新能源汽车、轨道交通、消费电子等领域的铝材料应用研发，研究开发更高性能、高质量产品，优化公司产品性能，促进产能升级，以技术提升带动发展动能，以智能制造带动生产效率。

该公司具备加工造币用白铜复合黄铜加工能力。

5.陕西延长石油材料有限责任公司

陕西延长石油材料有限责任公司（以下简称“延长公司”），成立于2006年7月，该公司位于西安市莲湖区枣园东路2号。该公司主要经营石油管材和精密带材、精密合金材料的研制、生产、销售及相关技术服务。延长公司控股陕西延长石油金石钻采设备有限公司，监管陕西精密合金股份有限公司。

陕西省黑色冶金产品质量监督检验站设在延长公司，是陕西省内唯一一家由省质量技术监督局依法授权的黑色冶金产品质量监督检验站。

延长公司本部占地面积339亩，拥有主辅设备200余台套，3.6万平方米仓储场地；其中精密合金冷轧生产线设备中美国I2S公司制造的固相复合轧机、美国琼斯兰姆森机械公司制造的二十辊可逆式冷轧机、德国佛洛林公司制造的四辊可逆式冷轧机、纵剪机组等设备均达到国内同行业先进水平。

延长公司严格按照ISO9001：2008和API SPEC Q1标准，建立了贯穿于原料采购到整个生产过程，以及检验、检测到产品的发运和售后服务全过程的完整的质量管理体系。2009年该公司被中国产品质量管理中心授予“陕西省质量诚信示范单位”。

延长公司曾是我国最早研制和生产精密合金带材的基地，以生产工艺先进，检测手段精良，生产技巧娴熟，科研、生产管理体系健全著称，在我国精密合金的发展中发挥了重要作用。自上世纪八十年代开始，为满足电子工业对冶金电子材料高精度、高性能需要，先后从国外引进了四辊冷轧机，二十辊冷轧机、光亮退火炉、高精度纵剪机，滚铣机，大型复合轧机等精密设备，精密合金冷轧带钢产品进入了八十年代国际先进水平行列。以此为依托生产和研制的精密合金，高温合金，电热合金，特殊钢、多层复合材料填补了我国多项产品空白，并在军工、航天、航空、电子、化工、轻纺、医疗等领域推广，逐步树立起了了国内精密合金带材产品生产行业龙头地位，占据了国内精密合金带材40%以上的市场份额。

该公司具备加工造币用白铜复合黄铜加工能力。

6.江苏远航精密合金科技股份有限公司

江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称“远航公司”）成立于2006年，地处陶都宜兴，该公司主要从事电池精密镍基导体材料的研发、生产和销售。该公司作为国内较早从事精密导体材料制造的企业，通过在行业内多年的经验积累，具备多种技术规格的黄铜带、箔以及下游精密结构件一体化的研发和生产能力。远航公司主要产品黄铜带、箔及精密结构件主要作为连接用组件用于锂电池等二次电池产品中；少部分作为复合材料用于金属纪念币行业。

远航公司作为行业龙头企业，先后成为了LG、松下、力神、北汽等50余家世界知名企业的长期优秀合作伙伴；产品广泛应用于奔驰、北汽、上汽、金龙、宇通等众多新能源汽车动力电池；通过客户指定统一采购商，产品间接供应华为、苹果、三星、小米等全球主流电子产品、通讯产品生产企业。

远航公司先后通过了ISO9001:2015体系质量认证,ISO14001:2015环境体系认证、索尼绿色合作伙伴认证，获得了中国名牌产品、江苏省著名商标等。

远航公司先后被评为“重合同守信用企业”、“AAA诚信企业”、“十佳科技型企业”、“十佳成长型企业”、“省高新技术企业”，20余个产品被评为“省高新技术产品”，共拥有专利近百项。注册资金7500万人民币，主要设备：真空感应熔炼炉、光亮退火炉、热轧机、高精密分切机、冷轧机。

该公司具备加工造币用白铜复合黄铜加工能力。

7.沈阳添鑫铜业有限公司

沈阳添鑫铜业有限公司（以下简称“添鑫公司”）是由沈阳市鑫鹏有色金属加工厂和香港广裕实业有限公司于2006年4月28日共同出资组建的中港合资企业，注册资本600万美元，投资总额1000万美元，坐落于沈阳-欧盟经济开发区，厂区占地面积约为50亩，建筑面积约为14000平方米。该公司主要经营项目为有色金属及稀贵金属加工、研究开发，生产的各种高精度铜及铜合金板材、排材、棒材广泛应用于IC产品引线框架、高低压变压柜、汽车散热部件、船舶、装饰等领域，设计产能1万吨。

添鑫公司产品得到了市场充分肯定，品质优越，服务周到，市场以沈阳市为中心，辐射到黑龙江、吉林、辽宁、北京、天津等省、直辖市。该公司的紫铜排、异型紫铜排通过进出口企业已远销印度、日本、欧洲等国家和地区。该公司产品通过了GB/T 19001-2008/ISO9001：2008管理体系认证。该公司拥有一批技术过硬、业务精、素质高、责任心强的员工，制定了一系列专业和规范的客户服务保障体系，提供专业化的服务和保障。

添鑫公司具有两台水平连铸进口设备、一台国产复合轧机和配套的国产退火和冷轧等设备。

该公司具备加工造币用白铜复合黄铜加工能力。

（四）需求调查结果

经市场调研，金属复合材料行业产量增速快，行业发展情况良好。近些年通过对国内主要的金属复合材料加工企业的充分调研和试制，能够进行造币用白铜复合黄铜加工的供应商较多，竞争充分，采购价格与市场同类产品价格相当。

本次采购的造币用白铜复合黄铜加工带材是专门针对普通纪念币生产需求开发的非标白铜复合黄铜加工带材，具有较高的防伪功能。经试验验证，用该白铜复合黄铜加工带材生产的普通纪念币产品质量良好。根据白铜复合黄铜加工带材的供货和造币试验情况，高品质的造币用白铜复合黄铜加工带材对供应商的设备、工艺及质量管控水平要求很高，需供应商不断提升能力，降低质量风险。

根据对潜在供应商的市场调研，参考2024年白铜复合镍带加工公开招标的中标加工费（20950元/吨，含税，不含运费），组织相关专业部门论证，经研究建议将造币用白铜复合黄铜加工费的最高限价定为20950元/吨（含税，不含运费）。

白铜复合黄铜加工由投标人负责运输，运费（含保险费）由采购人承担。运费单价由采购人综合考虑大宗物资同城运输和异地运输市场调研情况，确定最高限价如下：同城运输是指在同一城市区域内的运输，同城运费最高限价41元/吨（含税）；异地运费最高限价0.31元/吨公里（含税），异地运输距离为高德地图中走高速路线的距离。

通过对具备造币用白铜复合黄铜加工生产能力各家潜在供应商的全面调研，目前确认北京北冶功能材料有限公司、佛山市南海煌钢金属制品有限公司、佛山通宝精密合金股份有限公司、银邦金属复合材料股份有限公司、陕西延长石油材料有限责任公司、江苏远航精密合金科技股份有限公司、沈阳添鑫铜业有限公司有参与行业2026-2028年（两年）造币用白铜复合黄铜加工集中采购项目的意向。上述七家公司均具备很强的综合实力，能够按照行业造币用白铜复合黄铜加工产品技术标准提供合格的白铜复合黄铜加工带材，产品质量和交付能力可以信赖，供货能力及质量能够满足本次招标需求，竞争充分，具备公开招标条件。

# 三、需求清单

## （一）项目概况

| 序号 | 内 容 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目背景 | 本项目为2026-2028年（两年）造币用白铜复合黄铜加工集中采购，用于普通纪念币生产。预估两年采购数量2800吨，上述数量为最高采购数量，根据采购人实际需求分批采购。采购人负责安排白铜带、黄铜带H70和镍黄铜带供应商给白铜复合黄铜加工供应商发运复合加工订单所需的白铜带、黄铜带H70和镍黄铜带。 本项目采购周期两年，加工交付到沈阳市大东路138号沈阳造币有限公司仓库或采购人指定的沈阳市内地点。造币用白铜复合黄铜加工由投标人负责运输，运费（含保险费）由采购人承担。 投标人生产形成的边料，由采购人负责运回采购人仓库，采购人承担运费，中标人负责边料包装和装车。 |
| 2 | 执行依据 | 《造币用白铜复合黄铜加工》（Q/SYB/G 2203.3509-2025） |
| 3 | 项目目标 | 采购造币用白铜复合黄铜加工服务，满足普通纪念币生产需要。 采购周期：合同签订生效之日起两年或采购数量达到限额,以先到者为准。 |
| 4 | 项目内容 | 服务内容及数量：本项目采购造币用白铜复合黄铜加工，预估两年采购数量2800吨，上述数量为最高采购数量，根据采购人实际需求分批采购。 本项目采购人：沈阳造币有限公司 |
| 5 | 项目范围 | 本项目采购造币用白铜复合黄铜加工，预估两年采购数量2800吨，上述数量为最高采购数量，根据采购人实际需求分批采购。 |
| 6 | 重要性分析 | 造币用白铜复合黄铜加工是生产国家法定普通纪念币的重要原材料，也是中国印钞造币集团有限公司履职央行、服务行业不可或缺的生产资源。可靠、优质、高效的造币用白铜复合黄铜加工采购是维持行业普通纪念币正常生产经营、赢得社会认可的前提和保障。 |
| 7 | 与前期项目的关系 | / |

## （二）采购项目预（概）算

总 预 算：    两年合计6132万元（含税）

包1预算：    两年合计2628万元（含税）

包2预算：    两年合计1971万元（含税）

包3预算：    两年合计1533万元（含税）

- 采购标的汇总表

## 1.包1

| 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 | 是否核心产品 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 造币用白铜复合黄铜加工集中采购 | C10020100 | 吨 | 1200 | 否 | 是 | 无 |

## 2.包2

| 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 | 是否核心产品 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 造币用白铜复合黄铜加工集中采购 | C10020100 | 吨 | 900 | 否 | 是 | 无 |

## 3.包3

| 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 | 是否核心产品 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 造币用白铜复合黄铜加工集中采购 | C10020100 | 吨 | 700 | 否 | 是 | 无 |

## （四）技术商务要求

### 1.包1

#### （1）技术要求

技术指标按重要性分为“★”、“#”和“△”指标。“★”代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；“#”代表重要指标，“△”代表一般指标项，“#”和“△”指标可作为比较性评价指标。

本技术要求共有“★”指标 4  项，“#”指标  0  项，“△”指标  0  项

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 状态及规格 | 1.1 造币用白铜复合黄铜加工 1.1.1 状态及规格应符合表1的规定。 - 表1 状态及规格 （单位：mm） - 牌号; - 状态; - 中间H70层 - 厚度; - 公称厚度; - 厚度 偏差; - 公称宽度; - 宽度允许偏差. - BHH-FHD; - 半硬态（Y2） - HV10 140-180; - 1.13±0.08或 1.05±0.08; - 1.90或1.80; - ±0.02; - 182.5或188.5; - 0.00 - -0.50. - 不完全退火态（M） - HV5 100-115. 标记示例： （1）用白铜复合黄铜带制造的半硬状态带材标记为：带 BHH-FHD Y2 1.90×182.5/188.5； - （2）用白铜复合黄铜带制造的不完全退火状态带材标记为：带 BHH-FHD M 1.90×182.5/188.5。 1.1.2 带材内径为500 mm±10 mm。镍黄铜在外层，H70在中间，锌白铜在内层。 1.1.3 单卷带材重量控制在600kg~1500kg。 1.1.4 带材的两边裁切整齐，不允许存在目视可见的毛刺、裂边和卷边。 1.1.5 带材外形应平直，带材在长度方向上的不平度每米不大于10 mm或不大于长度的1%。 1.1.6带材侧弯不超过2 mm/m；带卷塔形度小于2 mm。 | 否 |
| 2 | ★ | 化学成分 | 2.1 造币用镍黄铜带（外层） 造币用镍黄铜的化学成分与牌号为HNi65-5镍黄铜相比，Cu元素含量提高约5%，Ni元素降低约2%，另外还添加了一种微量元素“X”。HNi65-5镍黄铜的化学成分见表2。 - 表2 HNi65-5镍黄铜化学成分 单位为重量百分比 牌号; 元素; Cu; Ni; Fe; Pb; Zn; 杂质 总和. HNi65-5; 最小值; 64.0; 5.0; —; —; 余量; ─. 最大值; 67.0; 6.5; 0.15; 0.03; 0.30. 2.2 造币用黄铜带H70（中间层） 造币用黄铜带H70的化学成分应符合表3的规定。 - 表3 黄铜带H70化学成分 单位为重量百分比 牌号; 元素; Cu; Fe; Pb; Zn; 杂质 总和. H70; 最小值; 68.5; ─; ─; 余量; ─. 最大值; 71.5; 0.1; 0.05; 0.30. 2.3 造币用白铜带（内层） ### 造币用白铜带的化学成分与牌号BZn18-18锌白铜相近但不完全相同。其中：Cu元素含量高于BZn18-18的合金元素含量约3%，Ni元素含量低于BZn18-18的合金元素含量约3%。BZn18-18锌白铜的化学成分见表4。 - 表4 BZn18-18锌白铜化学成分 单位为重量百分比 牌号; 元素; Cu; Ni; Fe; Pb; Mn; Zn; 杂质 总和. BZn18-18; 最小值; 63.5; 16.5; —; —; —; 余量; ─. 最大值; 66.5; 19.5; 0.25; 0.05; 0.5; 0.90. | 是，要求投标人对商务要求A服务要求表的附件承诺函进行确认并加盖公章作为证明。 |
| 3 | ★ | 结合强度 | 带材的结合强度采用反复弯曲的方法测试，每一批号取两只试样，纵向取样，试样尺寸为10×150mm，弯芯半径为10mm，弯曲90度，反复弯曲三次后不得出现分层或表面裂纹现象。 | 否 |
| 4 | ★ | 表面质量 | 4.1 带材表面应清洁。 4.2 不允许有分层、半分层缺陷。 4.3 不允许有气泡、夹杂、孔洞、凹坑等缺陷。 4.4 不允许有裂纹、起皮、起刺、压折等缺陷。 4.5 不允许有变色、锈蚀、明显轧痕、局部油迹等缺陷。 4.6 带材表面粗糙度Ra≤0.3 μm。 | 否 |

#### （2）商务要求

服务指标按重要性分为“★”、“#”和“△”。“★”代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝。“#”代表重要指标，“△”代表一般指标项，“#”指标和“△”指标可作为比较性评价指标。

本商务要求共有“★”指标  14 项，“#”指标 0  项，“△”指标   0  项

# A、服务要求

| 序号 | 重要性 | 内容 | 服务要求标准 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 试制带材费用结算规定 | 如中标人通过试制带材质量验证，采购人按合同价格支付中标人加工交付带材试制费用，包括黄铜带H70采购费用、镍黄铜带采购费用和白铜复合黄铜加工费用。同时中标人负责将白铜复合黄铜加工产生的废品和边废料全部返给采购人，运费由中标人承担。 如中标人未通过试制带材质量验证，采购人对试制加工交付的带材及质量验证产生的边料、废品进行退回处理，要求中标人负责进行熔化销毁处理，采购人与中标人解除合同，试制带材的各种费用由中标人承担。 | 是，要求投标人对商务要求A服务要求表的附件承诺函进行确认并加盖公章作为证明。 |
| 2 | ★ | 白铜复合黄铜加工金属损耗、成品率规定及超标的赔偿规定 | 1.白铜复合黄铜加工的金属损耗按照1%计算，如果金属损耗超过1%，中标人负责赔偿采购人超过1%金属损耗以外金属损耗的经济损失，经济损失=超过1%金属损耗以外金属损耗数量×7万元/吨。经济损失计算以双方全年签订合同的带材数量进行统计和计算； 2.白铜复合黄铜加工的成品率按照71%计算，白铜复合黄铜加工是否合格以采购人最终生产检验为准。如果中标人实际生产白铜复合黄铜加工的成品率低于71%，由中标人负责赔偿因成品率低于71%给采购人造成的经济损失，经济损失=中标人按71%成品率少加工出白铜复合黄铜加工的数量×2万元/吨。经济损失计算以双方合同周期内的带材数量进行统计和计算。 | 是，要求投标人对商务要求A服务要求表的附件承诺函进行确认并加盖公章作为证明。 |
| 3 | ★ | 加工交付地点 | 沈阳市大东路138号沈阳造币有限公司仓库或采购人指定的沈阳市内地点。 | 否 |
| 4 | ★ | 保险 | 造币用白铜复合黄铜加工运输保险费由采购人承担。 | 否 |
| 5 | ★ | 加工交付期限 | 自下达订单之日起60个日历日内开始分批加工交付。 | 否 |
| 6 | ★ | 保密要求 | 投标人投标时应承诺中标后达到《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》规定的保密条件。采购人将按国家保密相关规定对中标人保密条件开展现场符合性审查，审查通过后，采购人方与中标人履行合同。 | 是，要求投标人对商务要求A服务要求表的附件承诺函进行确认并加盖公章作为证明。 |
| 7 | ★ | 质保期 | 自加工交付理化指标复检验收合格之日起两年。 | 否 |
| 8 | ★ | 试制带材质量验证管理办法 | 合同签订后，采购人需要组织中标人试制带材质量验证，具体白铜复合黄铜加工试制带材质量验证管理办法如下： - 1 试制数量 1.1 带材质量验证阶段分为两个阶段，第一阶段为小批量试制（验证带材数量小于8吨，供应商需提供两个或两个以上批号的试制品）。 1.2 第二阶段为放量试制（验证带材数量大于8吨，小于20吨，供应商需提供不同于第一阶段两个或两个以上批号的试制品）。 1.3 配合采购人调查分析质量验证阶段出现质量问题的原因及提供详实可靠的整改方案。 1.4 要求白铜复合黄铜加工供应商负责从采购人黄铜带H70、镍黄铜带和白铜带供应商中分别选择一家供应商采购白铜复合黄铜加工试制所需的黄铜带H70、镍黄铜带和白铜带。 2 质量验证要求及判定规则 供应商试制带材在第一阶段质量验证中未出现质量问题，方可以进行第二阶段验证。第一阶段和第二阶段均未发现带材质量问题，则验证通过。 3 质量验证内容 3.1 供应商两个阶段白铜复合黄铜加工的成品率不低于71%。 3.2 供应商按照技术要求按批次提供包括化学成分、硬度、厚度、内径、宽度、结合强度、表面质量、表面粗糙度、带材不平度、侧弯及带卷塔形度等项目的检测报告。 3.3 采购人质量部门负责按照生产检验规程进行带材入厂质量检验，检验合格后方可继续质量验证工作；入厂检验未合格，停止质量验证工作。 3.4 采购人生产部门领入试制带材后，按照生产工艺规程进行坯饼制作工序全流程生产和质量检验。 3.5 质量验证过程中，发现带材存在质量问题时，应立即报告质量部门进行现场确认评估。 3.6 质量验证过程中，重点检查带材规格尺寸及表面质量，发现规格尺寸（如厚度等）超差以及夹灰、锈蚀、起皮、分层、开裂等严重质量问题时需对缺陷品进行留样，对应坯饼和带材需标识、隔离待处理，同时停止质量验证工作。 3.7 采购人物资管理部将质量验证结果通知供应商。 供应商白铜复合黄铜加工质量验证，中标人需采购黄铜带、白铜带进行加工质量验证。要求中标人从采购人黄铜带H70、镍黄铜带和白铜带供应商中分别选择黄铜带H70、镍黄铜带和白铜带供应商，采购白铜复合黄铜加工试制所需的黄铜带H70、镍黄铜带和白铜带，进行白铜复合黄铜加工试制，并负责将白铜复合黄铜加工物运到采购人仓库。 | 否 |
| 9 | ★ | 采购周期 | 合同签订生效之日起两年或采购数量达到限额，以先到者为准。 | 否 |
| 10 | ★ | 验收标准 | - 采购人按照合同约定的履约验收方案进行验收，具体履约验收方案如下： （1）验收主体 采购人（需求部门） 沈阳造币有限公司物资管理部 - 验收时间 现场验收时间：自每批次加工交付后40个日历日内完成； 理化指标复检验收时间：自每批次加工交付现场验收完成后20个日历日内完成； 使用验收时间：自每批次加工交付使用完后20个日历日内完成。 （3）验收方式 现场验收：加工交付时间的及时性和加工交付地点的准确性；品名、规格、数量、外观、包装、质检报告等客观验收。 理化指标复检验收：各项理化指标复检验收。 使用验收：使用过程中质量反馈。 （4）验收程序 ① 组批 每批带材应由同一熔炼号、状态和规格的带卷组成。 ② 检验项目 每批带材厂家需按批提供化学成分、硬 度、厚度、内径、宽度、结合强度、中间层H70黄铜厚度、表面质量、表面粗糙度、带材不平度、侧弯及带卷塔形度等项目检测报告，每批次一个报告。 厂家应对每批带材表面质量出厂前采取 全检，并提供相关证明。 每批带材入厂应进行化学成分、硬度、 厚度、内径、宽度、结合强度、中间层H70黄铜厚度、表面质量和表面粗糙度的检验；带材重量、不平度、侧弯、带卷塔形度及显微组织由厂家保证，必要时检测。 ③ 取样及判定标准 每批带材首先确认厂家质量检测报告， 采购部门签字确认合格后，将签字后厂家质量检测报告交给质量部门检查员进行入厂检验。 取样在带材头部，取样大小沿长度方向不小 于150 mm或以供货单位预留位置为准。 每批带材任选一卷取一个试样，进行化 学成分（外层镍黄铜主要进行Cu、Ni、X（特征元素）成分分析，内层锌白铜主要进行Cu、Ni成分分析，必要时进行其它成分的分析）检验。若所取的试样的化学成分合格，视该批带材为合格品，否则进行重复验证。 每批带材任选一卷，取一个试样进行中 间层H70黄铜厚度检验。若所取的试样中间层H70黄铜厚度合格，视该批带材为合格品，否则进行重复验证。 每批带材任选一卷，取一个试样进行硬 度检验。若所取的试样硬度合格，视该批带材为合格品，否则进行重复验证。 每批带材任选一卷，取两只试样进行结 合强度检验。若所取的试样结合强度合格，视该批带材为合格品，否则进行重复验证。 每批带材中任取一卷进行带材厚度、内 径、宽度、表面质量和表面粗糙度检验。若带材厚度、内径、宽度、表面质量和表面粗糙度不符合此标准的相关规定，则视该批带材为不合格。 每卷带材复验带材毛重，按实际重量验 收。 ④ 重复验证 - 化学成分、中间层H70黄铜厚度、硬度、结合强度的检测结果若有一个试样结果不合格，从该批中再取双倍试样进行复验，复验中若有一个试样不合格，则整批判废。 （5）验收内容 ——加工交付时间的及时性和加工交付地点的准确性。 ——加工交付名称、规格、数量、质保期。 ——包装符合要求，交付物无损，标识内容完整。 ——厂家质检报告或合格证。 ——理化指标检验。 ——使用效果验收。 （6）验收标准 加工交付时间：自下达订单之日起60个日历日内开始分批加工交付。 加工交付地点：沈阳市大东路138号沈阳造币有限公司仓库或采购人指定的沈阳市内地点。 现场验收：加工交付时间的及时性和加工交付地点的准确性；品名、规格、数量是否与订单要求相符，交付物是否完好，包装方式是否符合要求，厂方质检报告是否与合同约定一致。 理化指标复检验收：理化指标复检是否与合同约定一致。 使用验收：使用过程中是否有质量问题反馈。 2.每批加工交付时中标人必须提供出厂产品质量检验报告，检查合格后采购人方可接收； 3.若验收时发现交付物存在质量问题或其他缺陷的，则该交付物视为不合格产品。 4.白铜复合黄铜加工重量的称差标准为千分之二，千分之二以内以加工交付方为准，超过千分之二以需方现场称重为准。 5.白铜复合黄铜加工的金属损耗要求不超过1%，如果金属损耗超过1%，中标人负责赔偿采购人超过1%金属损耗以外金属损耗的经济损失，经济损失=超过1%金属损耗以外金属损耗数量×7万元/吨。经济损失计算以双方全年签订合同的带材数量进行统计和计算； 6.白铜复合黄铜加工的成品率要求不低于71%，白铜复合黄铜加工是否合格以采购人最终生产检验为准。如果中标人实际生产白铜复合黄铜加工的成品率低于71%，由中标人负责赔偿因成品率低于71%给采购人造成的经济损失，经济损失=中标人按71%成品率少加工出白铜复合黄铜加工的数量×2万元/吨。经济损失计算以双方合同周期内的带材数量进行统计和计算。 | 否 |
| 11 | ★ | 白铜复合黄铜加工的包装和 运输 | 1.白铜复合黄铜加工的包装均应附有标识卡，其上需注明规格、状态、重量、批号、卷号、生产日期。不允许在卷内外表面粘贴标签，可在包装件的外部粘贴标签，应保证标识的可追溯性； 2.按采购人实际需求分批次加工服务； 3.要求中标人采取汽车运输，运输时采取适当的防护和隔离措施，应防止碰伤、受潮和腐蚀，交付物在运输中出现损毁、丢失等风险由中标人承担。 | 否 |
| 12 | ★ | 售后服务标准 | 交付物在使用过程中出现质量问题或者不能达到使用要求，中标人应及时免费到采购人指定地点更换，一切费用由中标人承担。 在质量保修期内，2小时内电话响应，48小时内上门服务。 | 否 |
| 13 | ★ | 边料储存、包装和装车 | 1.中标人生产产生的白铜复合黄铜加工边料由中标人负责用木箱进行包装，并储存在封闭带监控的仓库； 2.在采购人从中标人运回白铜复合黄铜加工边料时，中标人负责装车。 | 否 |
| 14 | ★ | 边料运输 | 中标人生产产生的白铜复合黄铜加工边料归采购人所有； 采购人负责将中标人生产产生的白铜复合黄铜加工边料运回采购人仓库，并承担运费和保险费。 | 否 |

附件：承诺函模板

承诺函

沈阳造币有限公司：

我公司自愿参加造币用白铜复合黄铜加工集中采购采购项目，现针对采购项目技术要求和商务要求中标注★项并需要提供承诺函的条款郑重做出承诺，具体承诺事项如下：

1.按照本招标项目技术要求第3项“化学成分”的要求，我公司承诺同意接受采购人安排白铜带、黄铜带H70、镍黄铜带供应商给我公司发运的白铜带、黄铜带H70、镍黄铜带，按采购人签订合同时提供的白铜带、黄铜带H70、镍黄铜带技术要求进行质量检验，并按照投标报价进行造币用白铜复合黄铜加工的交付。

2.按照本招标项目商务要求A服务要求中第1项“试制带材费用结算规定”要求，我公司承诺：如我公司未通过试制带材质量验证，我公司同意接受采购人对试制不合格的带材及质量验证产生的边料、废品进行退回处理，我公司承诺对采购人退回的各种类型物资进行熔化销毁处理，接受采购人与我公司解除合同，试制带材的各种费用由我公司承担。

3.按照本招标项目商务要求A服务要求中第2项“白铜复合黄铜加工金属损耗、成品率规定及超标的赔偿规定”要求，我公司承诺：如我公司在白铜复合黄铜加工时的金属损耗超过1%，我公司负责赔偿采购人超过1%金属损耗以外金属损耗的经济损失，经济损失=超过1%金属损耗以外金属损耗数量×7万元/吨。经济损失计算以双方全年签订合同的带材数量进行统计和计算。

4.按照本招标项目商务要求A服务要求中第2项“白铜复合黄铜加工金属损耗、成品率规定及超标的赔偿规定”要求，我公司承诺：如我公司实际生产白铜复合黄铜加工的成品率低于71%，我公司负责赔偿因成品率低于71%给采购人造成的经济损失，经济损失=我公司按71%成品率少加工出白铜复合黄铜加工的数量×2万元/吨，经济损失计算以双方合同周期内的带材数量进行统计和计算。

5.按照本招标项目商务要求A服务要求中第6项“保密要求”，我公司承诺：中标后达到《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》规定的保密条件，完全接受采购人按国家保密相关规定对我公司保密条件开展现场符合性审查，同意审查通过后，采购人方与我公司履行合同。

投标人：                     （公章）

年    月    日

B、付款方式

| 序号 | 付款节点 （进度） | 付款条件 | 付款比例 （或金额） | 资金支付方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务款 | 交付物经采购人现场验收及理化指标复检验收合格后，中标人开具税率 %的增值税专用发票，采购人在收到发票后10个工作日内支付给中标人相应批次加工费。 | 支付给中标人相应批次加工费。 | 银行转账 |  |

C、报价说明

1.报价要求

| 序号 | 内容 | 报价要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价要求 | 投标人投标时需在《投标报价明细单》中报出造币用白铜复合黄铜加工费单价、同城运费单价、异地运费单价；同时需要算出本项目造币用白铜复合黄铜加工费总价及运费总价，按权重计算后作为投标报价。 投标报价=造币用白铜复合黄铜加工费总价*0.95+造币用白铜复合黄铜加工运费总价*0.05 投标报价只作为评标依据。加工费单价、同城运费单价、异地运费单价，定标后作为合同签订依据。项目预算金额作为合同价款暂定总金额。 在分项报价表中，单价为必填项，数量和总价不用填写，数量“1”由系统自动代入，总价由系统自动计算代入。单价要求必须填写投标报价明细单中“投标报价”（单价的单位为元，要求保留两位小数）。投标报价只用于评标，采购人与中标人根据《投标报价明细单》各分项明细签订合同价格。 |
| 2 | 最高限价设置 | 造币用白铜复合黄铜加工费最高限价为20950元/吨，同城运费最高限价为41元/吨、异地运费最高限价为0.31元/吨公里。以上价格均含税。 投标人的造币用白铜复合黄铜加工费报价不得高于采购人设置的最高限价，同城运费与异地运费均不得高于采购人设置的最高限价。否则，将作为废标处理。 |
| 3 | 投标、定标原则 | （1）投标人可以同时参与以上3个包件的投标，可以兼投但不能兼中。每个投标人可同时参与所有包件投标，但仅能中标1个包件。评标委员会按照包件1、包件2、包件3的顺序对各包件进行评标，根据每个包件投标人的报价情况，按照有效投标报价由低到高的顺序确定该包件的中标候选人。当投标人首次被列为第一中标候选人后，不再参与后续包件的评审。如果某一包件出现递交投标文件不足3家、开标后通过资格评审不足3家、评标时通过符合性审查不足3家等情形，该包件作废标处理。如出现包件流标时，采购人可以根据实际情况选择是否对流标包件重新进行招标。 （2）如同一包件有两家或两家以上有效投标人投标报价相同且最低，则按造币用白铜复合黄铜加工的加工费报价由低到高的顺序推荐中标候选人；如造币用白铜复合黄铜加工的加工费报价也相同，则由评标委员会现场抽签确定中标候选人顺序。 （3）3个包件的合同同时履行，如3个包件的供应商同时具备正式加工服务资格，采购人在下达每批采购订单时，按照各包件采购总量的比例关系向3个包件的供应商下达采购订单；如有供应商未完成带材试制质量验证，则在该供应商具备正式加工服务资格之前，采购人按照各包件采购总量的比例关系向具备正式加工服务资格包件的供应商下达采购订单；当具备加工服务资格的供应商无法执行当批次订单时，无法执行的订单按各包件采购总量的比例关系分配给其他具备加工服务资格的供应商。 |
| 4 | 试制验证及费用结算 | 合同签订后，采购人需要组织新供应商带材试制和质量验证。 供应商白铜复合黄铜加工质量验证，中标人需采购白铜带、黄铜带H70和镍黄铜带进行加工质量验证。要求中标人从采购人白铜带、黄铜带H70和镍黄铜带供应商中分别选择白铜带、黄铜带H70和镍黄铜带供应商，采购白铜复合黄铜加工试制所需的白铜带、黄铜带H70和镍黄铜带，进行白铜复合黄铜加工试制，并负责将白铜复合黄铜加工运到采购人仓库。 如中标人通过试制带材质量验证，采购人按合同价格支付中标人加工交付带材试制费用，包括白铜带采购费用、黄铜带H70采购费用、镍黄铜带采购费用和白铜复合黄铜加工费用。同时中标人负责将白铜复合黄铜加工产生的废品和边废料全部返给采购人，运费由中标人承担。 |

2. 分项报价表

采购编号：

项目名称：2026-2028年（两年）造币用白铜复合黄铜加工集中采购

包号：1

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2026-2028年（两年）造币用白铜复合黄铜加工集中采购 |  | 1 |  |

报价说明：

- 在分项报价表中，单价为必填项，数量和总价不用填写，数量“1”由系统自动代入，总价由系统自动计算代入。单价要求必须填写投标报价明细单中“投标报价”（单价的单位为元，要求保留两位小数）。投标报价只用于评标，采购人与中标人根据《投标报价明细单》各分项明细签订合同价格。

- 2.投标人需报出《分项报价表》及《投标报价明细单》，其中：《分项报价表》的单价必须与《投标报价明细单》的投标报价一致。

3.投标报价明细单

（1）投标报价

投标报价=造币用白铜复合黄铜加工费总价*0.95+造币用白铜复合黄铜加工运费总价*0.05=      元

（2）造币用白铜复合黄铜加工费总价（以下价格均含税）

| 报价项目 | 加工费①（元/吨） | 采购数量 ②（吨） | 加工费总价 ③=①*②（元） | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 造币用白铜复合黄铜加工 |  | 1200 |  |  |

报价说明：

1.造币用白铜复合黄铜加工费最高限价为20950元/吨(含税、不含运费）。

2.投标人投标时需报出造币用白铜复合黄铜加工费单价；同时需要算出本项目造币用白铜复合黄铜加工费总价。

（3）造币用白铜复合黄铜加工运费总价（以下价格均含税）

| 报价项目 | 运输方式 | 同城运费单价①（元/吨） | 异地运费单价②（元/吨公里） | 运输距离③（公里） | 运输数量④（吨） | 同城运费总价=①*④（元） | 异地运费总价=②*③*④（元） | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 造币用白铜复合黄铜加工运费 | ○同城 |  | —— | —— | 1200 |  | —— |  |
|  | ○异地 | —— |  |  | 1200 | —— |  |  |

报价说明：

1.造币用白铜复合黄铜加工的同城运费最高限价为41元/吨、异地运费最高限价为0.31元/吨公里。以上价格均含税。

2.投标人投标时需根据采购人要求的加工交付地点，选择同城或异地两种运输方式之一，并按不同运输方式分别报出运费单价、运输距离，算出本项目造币用白铜复合黄铜加工运费总价作为投标报价。同时报出同城运费总价、异地运费总价时，以两个总价中的最低价作为有效报价。

3.异地运输距离为高德地图中走高速路线的距离。合同执行时，如实际运输距离小于投标人报出的运输距离，以实际运输距离为准；如实际运输距离大于投标人报出的运输距离，以投标人报出的运输距离为准。

### 2.包2

#### （1）技术要求

技术指标按重要性分为“★”、“#”和“△”指标。“★”代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；“#”代表重要指标，“△”代表一般指标项，“#”和“△”指标可作为比较性评价指标。

本技术要求共有“★”指标 4  项，“#”指标  0  项，“△”指标  0  项

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 状态及规格 | 1.1 造币用白铜复合黄铜加工 1.1.1 状态及规格应符合表1的规定。 - 表1 状态及规格 （单位：mm） - 牌号; - 状态; - 中间H70层 - 厚度; - 公称厚度; - 厚度 偏差; - 公称宽度; - 宽度允许偏差. - BHH-FHD; - 半硬态（Y2） - HV10 140-180; - 1.13±0.08或 1.05±0.08; - 1.90或1.80; - ±.0.02; - 182.5或188.5; - 0.00 - -0.50. - 不完全退火态（M） - HV5 100-115. 标记示例： （1）用白铜复合黄铜带制造的半硬状态带材标记为：带 BHH-FHD Y2 1.90×182.5/188.5； - （2）用白铜复合黄铜带制造的不完全退火状态带材标记为：带 BHH-FHD M 1.90×182.5/188.5。 1.1.2 带材内径为500 mm±10 mm。镍黄铜在外层，H70在中间，锌白铜在内层。 1.1.3 单卷带材重量控制在600kg~1500kg。 1.1.4 带材的两边裁切整齐，不允许存在目视可见的毛刺、裂边和卷边。 1.1.5 带材外形应平直，带材在长度方向上的不平度每米不大于10 mm或不大于长度的1%。 1.1.6带材侧弯不超过2 mm/m；带卷塔形度小于2 mm。 | 否 |
| 2 | ★ | 化学成分 | 2.1 造币用镍黄铜带（外层） 造币用镍黄铜的化学成分与牌号为HNi65-5镍黄铜相比，Cu元素含量提高约5%，Ni元素降低约2%，另外还添加了一种微量元素“X”。HNi65-5镍黄铜的化学成分见表2。 - 表2 HNi65-5镍黄铜化学成分 单位为重量百分比 牌号; 元素; Cu; Ni; Fe; Pb; Zn; 杂质 总和. HNi65-5; 最小值; 64.0; 5.0; —; —; 余量; ─. 最大值; 67.0; 6.5; 0.15; 0.03; 0.30. 2.2 造币用黄铜带H70（中间层） 造币用黄铜带H70的化学成分应符合表3的规定。 - 表3 黄铜带H70化学成分 单位为重量百分比 牌号; 元素; Cu; Fe; Pb; Zn; 杂质 总和. H70; 最小值; 68.5; ─; ─; 余量; ─. 最大值; 71.5; 0.1; 0.05; 0.30. 2.3 造币用白铜带（内层） ### 造币用白铜带的化学成分与牌号BZn18-18锌白铜相近但不完全相同。其中：Cu元素含量高于BZn18-18的合金元素含量约3%，Ni元素含量低于BZn18-18的合金元素含量约3%。BZn18-18锌白铜的化学成分见表4。 - 表4 BZn18-18锌白铜化学成分 单位为重量百分比 牌号; 元素; Cu; Ni; Fe; Pb; Mn; Zn; 杂质 总和. BZn18-18; 最小值; 63.5; 16.5; —; —; —; 余量; ─. 最大值; 66.5; 19.5; 0.25; 0.05; 0.5; 0.90. | 是，要求投标人对商务要求A服务要求表的附件承诺函进行确认并加盖公章作为证明。 |
| 3 | ★ | 结合强度 | 带材的结合强度采用反复弯曲的方法测试，每一批号取两只试样，纵向取样，试样尺寸为10×150mm，弯芯半径为10mm，弯曲90度，反复弯曲三次后不得出现分层或表面裂纹现象。 | 否 |
| 4 | ★ | 表面质量 | 4.1 带材表面应清洁。 4.2 不允许有分层、半分层缺陷。 4.3 不允许有气泡、夹杂、孔洞、凹坑等缺陷。 4.4 不允许有裂纹、起皮、起刺、压折等缺陷。 4.5 不允许有变色、锈蚀、明显轧痕、局部油迹等缺陷。 4.6 带材表面粗糙度Ra≤0.3 μm。 | 否 |

#### （2）商务要求

服务指标按重要性分为“★”、“#”和“△”。“★”代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝。“#”代表重要指标，“△”代表一般指标项，“#”指标和“△”指标可作为比较性评价指标。

本商务要求共有“★”指标  14 项，“#”指标 0  项，“△”指标   0  项

# A、服务要求

| 序号 | 重要性 | 内容 | 服务要求标准 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 试制带材费用结算规定 | 如中标人通过试制带材质量验证，采购人按合同价格支付中标人加工交付带材试制费用，包括黄铜带H70采购费用、镍黄铜带采购费用和白铜复合黄铜加工费用。同时中标人负责将白铜复合黄铜加工产生的废品和边废料全部返给采购人，运费由中标人承担。 如中标人未通过试制带材质量验证，采购人对试制加工交付的带材及质量验证产生的边料、废品进行退回处理，要求中标人负责进行熔化销毁处理，采购人与中标人解除合同，试制带材的各种费用由中标人承担。 | 是，要求投标人对商务要求A服务要求表的附件承诺函进行确认并加盖公章作为证明。 |
| 2 | ★ | 白铜复合黄铜加工金属损耗、成品率规定及超标的赔偿规定 | 1.白铜复合黄铜加工的金属损耗按照1%计算，如果金属损耗超过1%，中标人负责赔偿采购人超过1%金属损耗以外金属损耗的经济损失，经济损失=超过1%金属损耗以外金属损耗数量×7万元/吨。经济损失计算以双方全年签订合同的带材数量进行统计和计算； 2.白铜复合黄铜加工的成品率按照71%计算，白铜复合黄铜加工是否合格以采购人最终生产检验为准。如果中标人实际生产白铜复合黄铜加工的成品率低于71%，由中标人负责赔偿因成品率低于71%给采购人造成的经济损失，经济损失=中标人按71%成品率少加工出白铜复合黄铜加工的数量×2万元/吨。经济损失计算以双方合同周期内的带材数量进行统计和计算。 | 是，要求投标人对商务要求A服务要求表的附件承诺函进行确认并加盖公章作为证明。 |
| 3 | ★ | 加工交付地点 | 沈阳市大东路138号沈阳造币有限公司仓库或采购人指定的沈阳市内地点。 | 否 |
| 4 | ★ | 保险 | 造币用白铜复合黄铜加工运输保险费由采购人承担。 | 否 |
| 5 | ★ | 加工交付期限 | 自下达订单之日起60个日历日内开始分批加工交付。 | 否 |
| 6 | ★ | 保密要求 | 投标人投标时应承诺中标后达到《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》规定的保密条件。采购人将按国家保密相关规定对中标人保密条件开展现场符合性审查，审查通过后，采购人方与中标人履行合同。 | 是，要求投标人对商务要求A服务要求表的附件承诺函进行确认并加盖公章作为证明。 |
| 7 | ★ | 质保期 | 自加工交付理化指标复检验收合格之日起两年。 | 否 |
| 8 | ★ | 试制带材质量验证管理办法 | 合同签订后，采购人需要组织中标人试制带材质量验证，具体白铜复合黄铜加工试制带材质量验证管理办法如下： - 1 试制数量 1.1 带材质量验证阶段分为两个阶段，第一阶段为小批量试制（验证带材数量小于8吨，供应商需提供两个或两个以上批号的试制品）。 1.2 第二阶段为放量试制（验证带材数量大于8吨，小于20吨，供应商需提供不同于第一阶段两个或两个以上批号的试制品）。 1.3 配合采购人调查分析质量验证阶段出现质量问题的原因及提供详实可靠的整改方案。 1.4 要求白铜复合黄铜加工供应商负责从采购人黄铜带H70、镍黄铜带和白铜带供应商中分别选择一家供应商采购白铜复合黄铜加工试制所需的黄铜带H70、镍黄铜带和白铜带。 2 质量验证要求及判定规则 供应商试制带材在第一阶段质量验证中未出现质量问题，方可以进行第二阶段验证。第一阶段和第二阶段均未发现带材质量问题，则验证通过。 3 质量验证内容 3.1 供应商两个阶段白铜复合黄铜加工的成品率不低于71%。 3.2 供应商按照技术要求按批次提供包括化学成分、硬度、厚度、内径、宽度、结合强度、表面质量、表面粗糙度、带材不平度、侧弯及带卷塔形度等项目的检测报告。 3.3 采购人质量部门负责按照生产检验规程进行带材入厂质量检验，检验合格后方可继续质量验证工作；入厂检验未合格，停止质量验证工作。 3.4 采购人生产部门领入试制带材后，按照生产工艺规程进行坯饼制作工序全流程生产和质量检验。 3.5 质量验证过程中，发现带材存在质量问题时，应立即报告质量部门进行现场确认评估。 3.6 质量验证过程中，重点检查带材规格尺寸及表面质量，发现规格尺寸（如厚度等）超差以及夹灰、锈蚀、起皮、分层、开裂等严重质量问题时需对缺陷品进行留样，对应坯饼和带材需标识、隔离待处理，同时停止质量验证工作。 3.7 采购人物资管理部将质量验证结果通知供应商。 供应商白铜复合黄铜加工质量验证，中标人需采购黄铜带、白铜带进行加工质量验证。要求中标人从采购人黄铜带H70、镍黄铜带和白铜带供应商中分别选择黄铜带H70、镍黄铜带和白铜带供应商，采购白铜复合黄铜加工试制所需的黄铜带H70、镍黄铜带和白铜带，进行白铜复合黄铜加工试制，并负责将白铜复合黄铜加工物运到采购人仓库。 | 否 |
| 9 | ★ | 采购周期 | 合同签订生效之日起两年或采购数量达到限额，以先到者为准。 | 否 |
| 10 | ★ | 验收标准 | - 采购人按照合同约定的履约验收方案进行验收，具体履约验收方案如下： （1）验收主体 采购人（需求部门） 沈阳造币有限公司物资管理部 - 验收时间 现场验收时间：自每批次加工交付后40个日历日内完成； 理化指标复检验收时间：自每批次加工交付现场验收完成后20个日历日内完成； 使用验收时间：自每批次加工交付使用完后20个日历日内完成。 （3）验收方式 现场验收：加工交付时间的及时性和加工交付地点的准确性；品名、规格、数量、外观、包装、质检报告等客观验收。 理化指标复检验收：各项理化指标复检验收。 使用验收：使用过程中质量反馈。 （4）验收程序 ① 组批 每批带材应由同一熔炼号、状态和规格的带卷组成。 ② 检验项目 每批带材厂家需按批提供化学成分、硬 度、厚度、内径、宽度、结合强度、中间层H70黄铜厚度、表面质量、表面粗糙度、带材不平度、侧弯及带卷塔形度等项目检测报告，每批次一个报告。 厂家应对每批带材表面质量出厂前采取 全检，并提供相关证明。 每批带材入厂应进行化学成分、硬度、 厚度、内径、宽度、结合强度、中间层H70黄铜厚度、表面质量和表面粗糙度的检验；带材重量、不平度、侧弯、带卷塔形度及显微组织由厂家保证，必要时检测。 ③ 取样及判定标准 每批带材首先确认厂家质量检测报告， 采购部门签字确认合格后，将签字后厂家质量检测报告交给质量部门检查员进行入厂检验。 取样在带材头部，取样大小沿长度方向不小 于150 mm或以供货单位预留位置为准。 每批带材任选一卷取一个试样，进行化 学成分（外层镍黄铜主要进行Cu、Ni、X（特征元素）成分分析，内层锌白铜主要进行Cu、Ni成分分析，必要时进行其它成分的分析）检验。若所取的试样的化学成分合格，视该批带材为合格品，否则进行重复验证。 每批带材任选一卷，取一个试样进行中 间层H70黄铜厚度检验。若所取的试样中间层H70黄铜厚度合格，视该批带材为合格品，否则进行重复验证。 每批带材任选一卷，取一个试样进行硬 度检验。若所取的试样硬度合格，视该批带材为合格品，否则进行重复验证。 每批带材任选一卷，取两只试样进行结 合强度检验。若所取的试样结合强度合格，视该批带材为合格品，否则进行重复验证。 每批带材中任取一卷进行带材厚度、内 径、宽度、表面质量和表面粗糙度检验。若带材厚度、内径、宽度、表面质量和表面粗糙度不符合此标准的相关规定，则视该批带材为不合格。 每卷带材复验带材毛重，按实际重量验 收。 ④ 重复验证 - 化学成分、中间层H70黄铜厚度、硬度、结合强度的检测结果若有一个试样结果不合格，从该批中再取双倍试样进行复验，复验中若有一个试样不合格，则整批判废。 （5）验收内容 ——加工交付时间的及时性和加工交付地点的准确性。 ——加工交付名称、规格、数量、质保期。 ——包装符合要求，交付物无损，标识内容完整。 ——厂家质检报告或合格证。 ——理化指标检验。 ——使用效果验收。 （6）验收标准 加工交付时间：自下达订单之日起60个日历日内开始分批加工交付。 加工交付地点：沈阳市大东路138号沈阳造币有限公司仓库或采购人指定的沈阳市内地点。 现场验收：加工交付时间的及时性和加工交付地点的准确性；品名、规格、数量是否与订单要求相符，交付物是否完好，包装方式是否符合要求，厂方质检报告是否与合同约定一致。 理化指标复检验收：理化指标复检是否与合同约定一致。 使用验收：使用过程中是否有质量问题反馈。 2.每批加工交付时中标人必须提供出厂产品质量检验报告，检查合格后采购人方可接收； 3.若验收时发现交付物存在质量问题或其他缺陷的，则该交付物视为不合格产品。 4.白铜复合黄铜加工重量的称差标准为千分之二，千分之二以内以加工交付方为准，超过千分之二以需方现场称重为准。 5.白铜复合黄铜加工的金属损耗要求不超过1%，如果金属损耗超过1%，中标人负责赔偿采购人超过1%金属损耗以外金属损耗的经济损失，经济损失=超过1%金属损耗以外金属损耗数量×7万元/吨。经济损失计算以双方全年签订合同的带材数量进行统计和计算。 6.白铜复合黄铜加工的成品率要求不低于71%，白铜复合黄铜加工是否合格以采购人最终生产检验为准。如果中标人实际生产白铜复合黄铜加工的成品率低于71%，由中标人负责赔偿因成品率低于71%给采购人造成的经济损失，经济损失=中标人按71%成品率少加工出白铜复合黄铜加工的数量×2万元/吨。经济损失计算以双方合同周期内的带材数量进行统计和计算。 | 否 |
| 11 | ★ | 白铜复合黄铜加工的包装和 运输 | 1.白铜复合黄铜加工的包装均应附有标识卡，其上需注明规格、状态、重量、批号、卷号、生产日期。不允许在卷内外表面粘贴标签，可在包装件的外部粘贴标签，应保证标识的可追溯性； 2.按采购人实际需求分批次加工服务； 3.要求中标人采取汽车运输，运输时采取适当的防护和隔离措施，应防止碰伤、受潮和腐蚀，交付物在运输中出现损毁、丢失等风险由中标人承担。 | 否 |
| 12 | ★ | 售后服务标准 | 交付物在使用过程中出现质量问题或者不能达到使用要求，中标人应及时免费到采购人指定地点更换，一切费用由中标人承担。 在质量保修期内，2小时内电话响应，48小时内上门服务。 | 否 |
| 13 | ★ | 边料储存、包装和装车 | 1.中标人生产产生的白铜复合黄铜加工边料由中标人负责用木箱进行包装，并储存在封闭带监控的仓库； 2.在采购人从中标人运回白铜复合黄铜加工边料时，中标人负责装车。 | 否 |
| 14 | ★ | 边料运输 | 中标人生产产生的白铜复合黄铜加工边料归采购人所有； 采购人负责将中标人生产产生的白铜复合黄铜加工边料运回采购人仓库，并承担运费和保险费。 | 否 |

附件：承诺函模板

承诺函

沈阳造币有限公司：

我公司自愿参加造币用白铜复合黄铜加工集中采购采购项目，现针对采购项目技术要求和商务要求中标注★项并需要提供承诺函的条款郑重做出承诺，具体承诺事项如下：

1.按照本招标项目技术要求第3项“化学成分”的要求，我公司承诺同意接受采购人安排白铜带、黄铜带H70、镍黄铜带供应商给我公司发运的白铜带、黄铜带H70、镍黄铜带，按采购人签订合同时提供的白铜带、黄铜带H70、镍黄铜带技术要求进行质量检验，并按照投标报价进行造币用白铜复合黄铜加工的交付。

2.按照本招标项目商务要求A服务要求中第1项“试制带材费用结算规定”要求，我公司承诺：如我公司未通过试制带材质量验证，我公司同意接受采购人对试制不合格的带材及质量验证产生的边料、废品进行退回处理，我公司承诺对采购人退回的各种类型物资进行熔化销毁处理，接受采购人与我公司解除合同，试制带材的各种费用由我公司承担。

3.按照本招标项目商务要求A服务要求中第2项“白铜复合黄铜加工金属损耗、成品率规定及超标的赔偿规定”要求，我公司承诺：如我公司在白铜复合黄铜加工时的金属损耗超过1%，我公司负责赔偿采购人超过1%金属损耗以外金属损耗的经济损失，经济损失=超过1%金属损耗以外金属损耗数量×7万元/吨。经济损失计算以双方全年签订合同的带材数量进行统计和计算。

4.按照本招标项目商务要求A服务要求中第2项“白铜复合黄铜加工金属损耗、成品率规定及超标的赔偿规定”要求，我公司承诺：如我公司实际生产白铜复合黄铜加工的成品率低于71%，我公司负责赔偿因成品率低于71%给采购人造成的经济损失，经济损失=我公司按71%成品率少加工出白铜复合黄铜加工的数量×2万元/吨，经济损失计算以双方合同周期内的带材数量进行统计和计算。

5.按照本招标项目商务要求A服务要求中第6项“保密要求”，我公司承诺：中标后达到《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》规定的保密条件，完全接受采购人按国家保密相关规定对我公司保密条件开展现场符合性审查，同意审查通过后，采购人方与我公司履行合同。

投标人：                     （公章）

年    月    日

B、付款方式

| 序号 | 付款节点 （进度） | 付款条件 | 付款比例 （或金额） | 资金支付方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务款 | 交付物经采购人现场验收及理化指标复检验收合格后，中标人开具税率 %的增值税专用发票，采购人在收到发票后10个工作日内支付给中标人相应批次加工费。 | 支付给中标人相应批次加工费。 | 银行转账 |  |

C、报价说明

1.报价要求

| 序号 | 内容 | 报价要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价要求 | 投标人投标时需在《投标报价明细单》中报出造币用白铜复合黄铜加工费单价、同城运费单价、异地运费单价；同时需要算出本项目造币用白铜复合黄铜加工费总价及运费总价，按权重计算后作为投标报价。 投标报价=造币用白铜复合黄铜加工费总价*0.95+造币用白铜复合黄铜加工运费总价*0.05 投标报价只作为评标依据。加工费单价、同城运费单价、异地运费单价，定标后作为合同签订依据。项目预算金额作为合同价款暂定总金额。 在分项报价表中，单价为必填项，数量和总价不用填写，数量“1”由系统自动代入，总价由系统自动计算代入。单价要求必须填写投标报价明细单中“投标报价”（单价的单位为元，要求保留两位小数）。投标报价只用于评标，采购人与中标人根据《投标报价明细单》各分项明细签订合同价格。 |
| 2 | 最高限价设置 | 造币用白铜复合黄铜加工费最高限价为20950元/吨，同城运费最高限价为41元/吨、异地运费最高限价为0.31元/吨公里。以上价格均含税。 投标人的造币用白铜复合黄铜加工费报价不得高于采购人设置的最高限价，同城运费与异地运费均不得高于采购人设置的最高限价。否则，将作为废标处理。 |
| 3 | 投标、定标原则 | （1）投标人可以同时参与以上3个包件的投标，可以兼投但不能兼中。每个投标人可同时参与所有包件投标，但仅能中标1个包件。评标委员会按照包件1、包件2、包件3的顺序对各包件进行评标，根据每个包件投标人的报价情况，按照有效投标报价由低到高的顺序确定该包件的中标候选人。当投标人首次被列为第一中标候选人后，不再参与后续包件的评审。如果某一包件出现递交投标文件不足3家、开标后通过资格评审不足3家、评标时通过符合性审查不足3家等情形，该包件作废标处理。如出现包件流标时，采购人可以根据实际情况选择是否对流标包件重新进行招标。 （2）如同一包件有两家或两家以上有效投标人投标报价相同且最低，则按造币用白铜复合黄铜加工的加工费报价由低到高的顺序推荐中标候选人；如造币用白铜复合黄铜加工的加工费报价也相同，则由评标委员会现场抽签确定中标候选人顺序。 （3）3个包件的合同同时履行，如3个包件的供应商同时具备正式加工服务资格，采购人在下达每批采购订单时，按照各包件采购总量的比例关系向3个包件的供应商下达采购订单；如有供应商未完成带材试制质量验证，则在该供应商具备正式加工服务资格之前，采购人按照各包件采购总量的比例关系向具备正式加工服务资格包件的供应商下达采购订单；当具备加工服务资格的供应商无法执行当批次订单时，无法执行的订单按各包件采购总量的比例关系分配给其他具备加工服务资格的供应商。 |
| 4 | 试制验证及费用结算 | 合同签订后，采购人需要组织新供应商带材试制和质量验证。 供应商白铜复合黄铜加工质量验证，中标人需采购白铜带、黄铜带H70和镍黄铜带进行加工质量验证。要求中标人从采购人白铜带、黄铜带H70和镍黄铜带供应商中分别选择白铜带、黄铜带H70和镍黄铜带供应商，采购白铜复合黄铜加工试制所需的白铜带、黄铜带H70和镍黄铜带，进行白铜复合黄铜加工试制，并负责将白铜复合黄铜加工运到采购人仓库。 如中标人通过试制带材质量验证，采购人按合同价格支付中标人加工交付带材试制费用，包括白铜带采购费用、黄铜带H70采购费用、镍黄铜带采购费用和白铜复合黄铜加工费用。同时中标人负责将白铜复合黄铜加工产生的废品和边废料全部返给采购人，运费由中标人承担。 |

2. 分项报价表

采购编号：

项目名称：2026-2028年（两年）造币用白铜复合黄铜加工集中采购

包号：2

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2026-2028年（两年）造币用白铜复合黄铜加工集中采购 |  | 1 |  |

报价说明：

- 在分项报价表中，单价为必填项，数量和总价不用填写，数量“1”由系统自动代入，总价由系统自动计算代入。单价要求必须填写投标报价明细单中“投标报价”（单价的单位为元，要求保留两位小数）。投标报价只用于评标，采购人与中标人根据《投标报价明细单》各分项明细签订合同价格。

- 2.投标人需报出《分项报价表》及《投标报价明细单》，其中：《分项报价表》的单价必须与《投标报价明细单》的投标报价一致。

3.投标报价明细单

（1）投标报价

投标报价=造币用白铜复合黄铜加工费总价*0.95+造币用白铜复合黄铜加工运费总价*0.05=      元

（2）造币用白铜复合黄铜加工费总价（以下价格均含税）

| 报价项目 | 加工费①（元/吨） | 采购数量 ②（吨） | 加工费总价 ③=①*②（元） | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 造币用白铜复合黄铜加工 |  | 900 |  |  |

报价说明：

1.造币用白铜复合黄铜加工费最高限价为20950元/吨(含税、不含运费）。

2.投标人投标时需报出造币用白铜复合黄铜加工费单价；同时需要算出本项目造币用白铜复合黄铜加工费总价。

（3）造币用白铜复合黄铜加工运费总价（以下价格均含税）

| 报价项目 | 运输方式 | 同城运费单价①（元/吨） | 异地运费单价②（元/吨公里） | 运输距离③（公里） | 运输数量④（吨） | 同城运费总价=①*④（元） | 异地运费总价=②*③*④（元） | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 造币用白铜复合黄铜加工运费 | ○同城 |  | —— | —— | 900 |  | —— |  |
|  | ○异地 | —— |  |  | 900 | —— |  |  |

报价说明：

1.造币用白铜复合黄铜加工的同城运费最高限价为41元/吨、异地运费最高限价为0.31元/吨公里。以上价格均含税。

2.投标人投标时需根据采购人要求的加工交付地点，选择同城或异地两种运输方式之一，并按不同运输方式分别报出运费单价、运输距离，算出本项目造币用白铜复合黄铜加工运费总价作为投标报价。同时报出同城运费总价、异地运费总价时，以两个总价中的最低价作为有效报价。

3.异地运输距离为高德地图中走高速路线的距离。合同执行时，如实际运输距离小于投标人报出的运输距离，以实际运输距离为准；如实际运输距离大于投标人报出的运输距离，以投标人报出的运输距离为准。

### 3.包3

#### （1）技术要求

技术指标按重要性分为“★”、“#”和“△”指标。“★”代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；“#”代表重要指标，“△”代表一般指标项，“#”和“△”指标可作为比较性评价指标。

本技术要求共有“★”指标 4  项，“#”指标  0  项，“△”指标  0  项

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 状态及规格 | 1.1 造币用白铜复合黄铜加工 1.1.1 状态及规格应符合表1的规定。 - 表1 状态及规格 （单位：mm） - 牌号; - 状态; - 中间H70层 - 厚度; - 公称厚度; - 厚度 偏差; - 公称宽度; - 宽度允许偏差. - BHH-FHD; - 半硬态（Y2） - HV10 140-180; - 1.13±0.08或 1.05±0.08; - 1.90或1.80; - ±.0.02; - 182.5或188.5; - 0.00 - -0.50. - 不完全退火态（M） - HV5 100-115. 标记示例： （1）用白铜复合黄铜带制造的半硬状态带材标记为：带 BHH-FHD Y2 1.90×182.5/188.5； - （2）用白铜复合黄铜带制造的不完全退火状态带材标记为：带 BHH-FHD M 1.90×182.5/188.5。 1.1.2 带材内径为500 mm±10 mm。镍黄铜在外层，H70在中间，锌白铜在内层。 1.1.3 单卷带材重量控制在600kg~1500kg。 1.1.4 带材的两边裁切整齐，不允许存在目视可见的毛刺、裂边和卷边。 1.1.5 带材外形应平直，带材在长度方向上的不平度每米不大于10 mm或不大于长度的1%。 1.1.6带材侧弯不超过2 mm/m；带卷塔形度小于2 mm。 | 否 |
| 2 | ★ | 化学成分 | 2.1 造币用镍黄铜带（外层） 造币用镍黄铜的化学成分与牌号为HNi65-5镍黄铜相比，Cu元素含量提高约5%，Ni元素降低约2%，另外还添加了一种微量元素“X”。HNi65-5镍黄铜的化学成分见表2。 - 表2 HNi65-5镍黄铜化学成分 单位为重量百分比 牌号; 元素; Cu; Ni; Fe; Pb; Zn; 杂质 总和. HNi65-5; 最小值; 64.0; 5.0; —; —; 余量; ─. 最大值; 67.0; 6.5; 0.15; 0.03; 0.30. 2.2 造币用黄铜带H70（中间层） 造币用黄铜带H70的化学成分应符合表3的规定。 - 表3 黄铜带H70化学成分 单位为重量百分比 牌号; 元素; Cu; Fe; Pb; Zn; 杂质 总和. H70; 最小值; 68.5; ─; ─; 余量; ─. 最大值; 71.5; 0.1; 0.05; 0.30. 2.3 造币用白铜带（内层） ### 造币用白铜带的化学成分与牌号BZn18-18锌白铜相近但不完全相同。其中：Cu元素含量高于BZn18-18的合金元素含量约3%，Ni元素含量低于BZn18-18的合金元素含量约3%。BZn18-18锌白铜的化学成分见表4。 - 表4 BZn18-18锌白铜化学成分 单位为重量百分比 牌号; 元素; Cu; Ni; Fe; Pb; Mn; Zn; 杂质 总和. BZn18-18; 最小值; 63.5; 16.5; —; —; —; 余量; ─. 最大值; 66.5; 19.5; 0.25; 0.05; 0.5; 0.90. | 是，要求投标人对商务要求A服务要求表的附件承诺函进行确认并加盖公章作为证明。 |
| 3 | ★ | 结合强度 | 带材的结合强度采用反复弯曲的方法测试，每一批号取两只试样，纵向取样，试样尺寸为10×150mm，弯芯半径为10mm，弯曲90度，反复弯曲三次后不得出现分层或表面裂纹现象。 | 否 |
| 4 | ★ | 表面质量 | 4.1 带材表面应清洁。 4.2 不允许有分层、半分层缺陷。 4.3 不允许有气泡、夹杂、孔洞、凹坑等缺陷。 4.4 不允许有裂纹、起皮、起刺、压折等缺陷。 4.5 不允许有变色、锈蚀、明显轧痕、局部油迹等缺陷。 4.6 带材表面粗糙度Ra≤0.3 μm。 | 否 |

#### （2）商务要求

服务指标按重要性分为“★”、“#”和“△”。“★”代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝。“#”代表重要指标，“△”代表一般指标项，“#”指标和“△”指标可作为比较性评价指标。

本商务要求共有“★”指标  14 项，“#”指标 0  项，“△”指标   0  项

# A、服务要求

| 序号 | 重要性 | 内容 | 服务要求标准 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 试制带材费用结算规定 | 如中标人通过试制带材质量验证，采购人按合同价格支付中标人加工交付带材试制费用，包括黄铜带H70采购费用、镍黄铜带采购费用和白铜复合黄铜加工费用。同时中标人负责将白铜复合黄铜加工产生的废品和边废料全部返给采购人，运费由中标人承担。 如中标人未通过试制带材质量验证，采购人对试制加工交付的带材及质量验证产生的边料、废品进行退回处理，要求中标人负责进行熔化销毁处理，采购人与中标人解除合同，试制带材的各种费用由中标人承担。 | 是，要求投标人对商务要求A服务要求表的附件承诺函进行确认并加盖公章作为证明。 |
| 2 | ★ | 白铜复合黄铜加工金属损耗、成品率规定及超标的赔偿规定 | 1.白铜复合黄铜加工的金属损耗按照1%计算，如果金属损耗超过1%，中标人负责赔偿采购人超过1%金属损耗以外金属损耗的经济损失，经济损失=超过1%金属损耗以外金属损耗数量×7万元/吨。经济损失计算以双方全年签订合同的带材数量进行统计和计算； 2.白铜复合黄铜加工的成品率按照71%计算，白铜复合黄铜加工是否合格以采购人最终生产检验为准。如果中标人实际生产白铜复合黄铜加工的成品率低于71%，由中标人负责赔偿因成品率低于71%给采购人造成的经济损失，经济损失=中标人按71%成品率少加工出白铜复合黄铜加工的数量×2万元/吨。经济损失计算以双方合同周期内的带材数量进行统计和计算。 | 是，要求投标人对商务要求A服务要求表的附件承诺函进行确认并加盖公章作为证明。 |
| 3 | ★ | 加工交付地点 | 沈阳市大东路138号沈阳造币有限公司仓库或采购人指定的沈阳市内地点。 | 否 |
| 4 | ★ | 保险 | 造币用白铜复合黄铜加工运输保险费由采购人承担。 | 否 |
| 5 | ★ | 加工交付期限 | 自下达订单之日起60个日历日内开始分批加工交付。 | 否 |
| 6 | ★ | 保密要求 | 投标人投标时应承诺中标后达到《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》规定的保密条件。采购人将按国家保密相关规定对中标人保密条件开展现场符合性审查，审查通过后，采购人方与中标人履行合同。 | 是，要求投标人对商务要求A服务要求表的附件承诺函进行确认并加盖公章作为证明。 |
| 7 | ★ | 质保期 | 自加工交付理化指标复检验收合格之日起两年。 | 否 |
| 8 | ★ | 试制带材质量验证管理办法 | 合同签订后，采购人需要组织中标人试制带材质量验证，具体白铜复合黄铜加工试制带材质量验证管理办法如下： - 1 试制数量 1.1 带材质量验证阶段分为两个阶段，第一阶段为小批量试制（验证带材数量小于8吨，供应商需提供两个或两个以上批号的试制品）。 1.2 第二阶段为放量试制（验证带材数量大于8吨，小于20吨，供应商需提供不同于第一阶段两个或两个以上批号的试制品）。 1.3 配合采购人调查分析质量验证阶段出现质量问题的原因及提供详实可靠的整改方案。 1.4 要求白铜复合黄铜加工供应商负责从采购人黄铜带H70、镍黄铜带和白铜带供应商中分别选择一家供应商采购白铜复合黄铜加工试制所需的黄铜带H70、镍黄铜带和白铜带。 2 质量验证要求及判定规则 供应商试制带材在第一阶段质量验证中未出现质量问题，方可以进行第二阶段验证。第一阶段和第二阶段均未发现带材质量问题，则验证通过。 3 质量验证内容 3.1 供应商两个阶段白铜复合黄铜加工的成品率不低于71%。 3.2 供应商按照技术要求按批次提供包括化学成分、硬度、厚度、内径、宽度、结合强度、表面质量、表面粗糙度、带材不平度、侧弯及带卷塔形度等项目的检测报告。 3.3 采购人质量部门负责按照生产检验规程进行带材入厂质量检验，检验合格后方可继续质量验证工作；入厂检验未合格，停止质量验证工作。 3.4 采购人生产部门领入试制带材后，按照生产工艺规程进行坯饼制作工序全流程生产和质量检验。 3.5 质量验证过程中，发现带材存在质量问题时，应立即报告质量部门进行现场确认评估。 3.6 质量验证过程中，重点检查带材规格尺寸及表面质量，发现规格尺寸（如厚度等）超差以及夹灰、锈蚀、起皮、分层、开裂等严重质量问题时需对缺陷品进行留样，对应坯饼和带材需标识、隔离待处理，同时停止质量验证工作。 3.7 采购人物资管理部将质量验证结果通知供应商。 供应商白铜复合黄铜加工质量验证，中标人需采购黄铜带、白铜带进行加工质量验证。要求中标人从采购人黄铜带H70、镍黄铜带和白铜带供应商中分别选择黄铜带H70、镍黄铜带和白铜带供应商，采购白铜复合黄铜加工试制所需的黄铜带H70、镍黄铜带和白铜带，进行白铜复合黄铜加工试制，并负责将白铜复合黄铜加工物运到采购人仓库。 | 否 |
| 9 | ★ | 采购周期 | 合同签订生效之日起两年或采购数量达到限额，以先到者为准。 | 否 |
| 10 | ★ | 验收标准 | - 采购人按照合同约定的履约验收方案进行验收，具体履约验收方案如下： （1）验收主体 采购人（需求部门） 沈阳造币有限公司物资管理部 - 验收时间 现场验收时间：自每批次加工交付后40个日历日内完成； 理化指标复检验收时间：自每批次加工交付现场验收完成后20个日历日内完成； 使用验收时间：自每批次加工交付使用完后20个日历日内完成。 （3）验收方式 现场验收：加工交付时间的及时性和加工交付地点的准确性；品名、规格、数量、外观、包装、质检报告等客观验收。 理化指标复检验收：各项理化指标复检验收。 使用验收：使用过程中质量反馈。 （4）验收程序 ① 组批 每批带材应由同一熔炼号、状态和规格的带卷组成。 ② 检验项目 每批带材厂家需按批提供化学成分、硬 度、厚度、内径、宽度、结合强度、中间层H70黄铜厚度、表面质量、表面粗糙度、带材不平度、侧弯及带卷塔形度等项目检测报告，每批次一个报告。 厂家应对每批带材表面质量出厂前采取 全检，并提供相关证明。 每批带材入厂应进行化学成分、硬度、 厚度、内径、宽度、结合强度、中间层H70黄铜厚度、表面质量和表面粗糙度的检验；带材重量、不平度、侧弯、带卷塔形度及显微组织由厂家保证，必要时检测。 ③ 取样及判定标准 每批带材首先确认厂家质量检测报告， 采购部门签字确认合格后，将签字后厂家质量检测报告交给质量部门检查员进行入厂检验。 取样在带材头部，取样大小沿长度方向不小 于150 mm或以供货单位预留位置为准。 每批带材任选一卷取一个试样，进行化 学成分（外层镍黄铜主要进行Cu、Ni、X（特征元素）成分分析，内层锌白铜主要进行Cu、Ni成分分析，必要时进行其它成分的分析）检验。若所取的试样的化学成分合格，视该批带材为合格品，否则进行重复验证。 每批带材任选一卷，取一个试样进行中 间层H70黄铜厚度检验。若所取的试样中间层H70黄铜厚度合格，视该批带材为合格品，否则进行重复验证。 每批带材任选一卷，取一个试样进行硬 度检验。若所取的试样硬度合格，视该批带材为合格品，否则进行重复验证。 每批带材任选一卷，取两只试样进行结 合强度检验。若所取的试样结合强度合格，视该批带材为合格品，否则进行重复验证。 每批带材中任取一卷进行带材厚度、内 径、宽度、表面质量和表面粗糙度检验。若带材厚度、内径、宽度、表面质量和表面粗糙度不符合此标准的相关规定，则视该批带材为不合格。 每卷带材复验带材毛重，按实际重量验 收。 ④ 重复验证 - 化学成分、中间层H70黄铜厚度、硬度、结合强度的检测结果若有一个试样结果不合格，从该批中再取双倍试样进行复验，复验中若有一个试样不合格，则整批判废。 （5）验收内容 ——加工交付时间的及时性和加工交付地点的准确性。 ——加工交付名称、规格、数量、质保期。 ——包装符合要求，交付物无损，标识内容完整。 ——厂家质检报告或合格证。 ——理化指标检验。 ——使用效果验收。 （6）验收标准 加工交付时间：自下达订单之日起60个日历日内开始分批加工交付。 加工交付地点：沈阳市大东路138号沈阳造币有限公司仓库或采购人指定的沈阳市内地点。 现场验收：加工交付时间的及时性和加工交付地点的准确性；品名、规格、数量是否与订单要求相符，交付物是否完好，包装方式是否符合要求，厂方质检报告是否与合同约定一致。 理化指标复检验收：理化指标复检是否与合同约定一致。 使用验收：使用过程中是否有质量问题反馈。 2.每批加工交付时中标人必须提供出厂产品质量检验报告，检查合格后采购人方可接收； 3.若验收时发现交付物存在质量问题或其他缺陷的，则该交付物视为不合格产品。 4.白铜复合黄铜加工重量的称差标准为千分之二，千分之二以内以加工交付方为准，超过千分之二以需方现场称重为准。 5.白铜复合黄铜加工的金属损耗要求不超过1%，如果金属损耗超过1%，中标人负责赔偿采购人超过1%金属损耗以外金属损耗的经济损失，经济损失=超过1%金属损耗以外金属损耗数量×7万元/吨。经济损失计算以双方全年签订合同的带材数量进行统计和计算； 6.白铜复合黄铜加工的成品率要求不低于71%，白铜复合黄铜加工是否合格以采购人最终生产检验为准。如果中标人实际生产白铜复合黄铜加工的成品率低于71%，由中标人负责赔偿因成品率低于71%给采购人造成的经济损失，经济损失=中标人按71%成品率少加工出白铜复合黄铜加工的数量×2万元/吨。经济损失计算以双方合同周期内的带材数量进行统计和计算。 | 否 |
| 11 | ★ | 白铜复合黄铜加工的包装和 运输 | 1.白铜复合黄铜加工的包装均应附有标识卡，其上需注明规格、状态、重量、批号、卷号、生产日期。不允许在卷内外表面粘贴标签，可在包装件的外部粘贴标签，应保证标识的可追溯性； 2.按采购人实际需求分批次加工服务； 3.要求中标人采取汽车运输，运输时采取适当的防护和隔离措施，应防止碰伤、受潮和腐蚀，交付物在运输中出现损毁、丢失等风险由中标人承担。 | 否 |
| 12 | ★ | 售后服务标准 | 交付物在使用过程中出现质量问题或者不能达到使用要求，中标人应及时免费到采购人指定地点更换，一切费用由中标人承担。 在质量保修期内，2小时内电话响应，48小时内上门服务。 | 否 |
| 13 | ★ | 边料储存、包装和装车 | 1.中标人生产产生的白铜复合黄铜加工边料由中标人负责用木箱进行包装，并储存在封闭带监控的仓库； 2.在采购人从中标人运回白铜复合黄铜加工边料时，中标人负责装车。 | 否 |
| 14 | ★ | 边料运输 | 中标人生产产生的白铜复合黄铜加工边料归采购人所有； 采购人负责将中标人生产产生的白铜复合黄铜加工边料运回采购人仓库，并承担运费和保险费。 | 否 |

附件：承诺函模板

承诺函

沈阳造币有限公司：

我公司自愿参加造币用白铜复合黄铜加工集中采购采购项目，现针对采购项目技术要求和商务要求中标注★项并需要提供承诺函的条款郑重做出承诺，具体承诺事项如下：

1.按照本招标项目技术要求第3项“化学成分”的要求，我公司承诺同意接受采购人安排白铜带、黄铜带H70、镍黄铜带供应商给我公司发运的白铜带、黄铜带H70、镍黄铜带，按采购人签订合同时提供的白铜带、黄铜带H70、镍黄铜带技术要求进行质量检验，并按照投标报价进行造币用白铜复合黄铜加工的交付。

2.按照本招标项目商务要求A服务要求中第1项“试制带材费用结算规定”要求，我公司承诺：如我公司未通过试制带材质量验证，我公司同意接受采购人对试制不合格的带材及质量验证产生的边料、废品进行退回处理，我公司承诺对采购人退回的各种类型物资进行熔化销毁处理，接受采购人与我公司解除合同，试制带材的各种费用由我公司承担。

3.按照本招标项目商务要求A服务要求中第2项“白铜复合黄铜加工金属损耗、成品率规定及超标的赔偿规定”要求，我公司承诺：如我公司在白铜复合黄铜加工时的金属损耗超过1%，我公司负责赔偿采购人超过1%金属损耗以外金属损耗的经济损失，经济损失=超过1%金属损耗以外金属损耗数量×7万元/吨。经济损失计算以双方全年签订合同的带材数量进行统计和计算。

4.按照本招标项目商务要求A服务要求中第2项“白铜复合黄铜加工金属损耗、成品率规定及超标的赔偿规定”要求，我公司承诺：如我公司实际生产白铜复合黄铜加工的成品率低于71%，我公司负责赔偿因成品率低于71%给采购人造成的经济损失，经济损失=我公司按71%成品率少加工出白铜复合黄铜加工的数量×2万元/吨，经济损失计算以双方合同周期内的带材数量进行统计和计算。

5.按照本招标项目商务要求A服务要求中第6项“保密要求”，我公司承诺：中标后达到《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》规定的保密条件，完全接受采购人按国家保密相关规定对我公司保密条件开展现场符合性审查，同意审查通过后，采购人方与我公司履行合同。

投标人：                     （公章）

年    月    日

B、付款方式

| 序号 | 付款节点 （进度） | 付款条件 | 付款比例 （或金额） | 资金支付方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务款 | 交付物经采购人现场验收及理化指标复检验收合格后，中标人开具税率 %的增值税专用发票，采购人在收到发票后10个工作日内支付给中标人相应批次加工费。 | 支付给中标人相应批次加工费。 | 银行转账 |  |

C、报价说明

1.报价要求

| 序号 | 内容 | 报价要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价要求 | 投标人投标时需在《投标报价明细单》中报出造币用白铜复合黄铜加工费单价、同城运费单价、异地运费单价；同时需要算出本项目造币用白铜复合黄铜加工费总价及运费总价，按权重计算后作为投标报价。 投标报价=造币用白铜复合黄铜加工费总价*0.95+造币用白铜复合黄铜加工运费总价*0.05 投标报价只作为评标依据。加工费单价、同城运费单价、异地运费单价，定标后作为合同签订依据。项目预算金额作为合同价款暂定总金额。 在分项报价表中，单价为必填项，数量和总价不用填写，数量“1”由系统自动代入，总价由系统自动计算代入。单价要求必须填写投标报价明细单中“投标报价”（单价的单位为元，要求保留两位小数）。投标报价只用于评标，采购人与中标人根据《投标报价明细单》各分项明细签订合同价格。 |
| 2 | 最高限价设置 | 造币用白铜复合黄铜加工费最高限价为20950元/吨，同城运费最高限价为41元/吨、异地运费最高限价为0.31元/吨公里。以上价格均含税。 投标人的造币用白铜复合黄铜加工费报价不得高于采购人设置的最高限价，同城运费与异地运费均不得高于采购人设置的最高限价。否则，将作为废标处理。 |
| 3 | 投标、定标原则 | （1）投标人可以同时参与以上3个包件的投标，可以兼投但不能兼中。每个投标人可同时参与所有包件投标，但仅能中标1个包件。评标委员会按照包件1、包件2、包件3的顺序对各包件进行评标，根据每个包件投标人的报价情况，按照有效投标报价由低到高的顺序确定该包件的中标候选人。当投标人首次被列为第一中标候选人后，不再参与后续包件的评审。如果某一包件出现递交投标文件不足3家、开标后通过资格评审不足3家、评标时通过符合性审查不足3家等情形，该包件作废标处理。如出现包件流标时，采购人可以根据实际情况选择是否对流标包件重新进行招标。 （2）如同一包件有两家或两家以上有效投标人投标报价相同且最低，则按造币用白铜复合黄铜加工的加工费报价由低到高的顺序推荐中标候选人；如造币用白铜复合黄铜加工的加工费报价也相同，则由评标委员会现场抽签确定中标候选人顺序。 （3）3个包件的合同同时履行，如3个包件的供应商同时具备正式加工服务资格，采购人在下达每批采购订单时，按照各包件采购总量的比例关系向3个包件的供应商下达采购订单；如有供应商未完成带材试制质量验证，则在该供应商具备正式加工服务资格之前，采购人按照各包件采购总量的比例关系向具备正式加工服务资格包件的供应商下达采购订单；当具备加工服务资格的供应商无法执行当批次订单时，无法执行的订单按各包件采购总量的比例关系分配给其他具备加工服务资格的供应商。 |
| 4 | 试制验证及费用结算 | 合同签订后，采购人需要组织新供应商带材试制和质量验证。 供应商白铜复合黄铜加工质量验证，中标人需采购白铜带、黄铜带H70和镍黄铜带进行加工质量验证。要求中标人从采购人白铜带、黄铜带H70和镍黄铜带供应商中分别选择白铜带、黄铜带H70和镍黄铜带供应商，采购白铜复合黄铜加工试制所需的白铜带、黄铜带H70和镍黄铜带，进行白铜复合黄铜加工试制，并负责将白铜复合黄铜加工运到采购人仓库。 如中标人通过试制带材质量验证，采购人按合同价格支付中标人加工交付带材试制费用，包括白铜带采购费用、黄铜带H70采购费用、镍黄铜带采购费用和白铜复合黄铜加工费用。同时中标人负责将白铜复合黄铜加工产生的废品和边废料全部返给采购人，运费由中标人承担。 |

2. 分项报价表

采购编号：

项目名称：2026-2028年（两年）造币用白铜复合黄铜加工集中采购

包号：3

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2026-2028年（两年）造币用白铜复合黄铜加工集中采购 |  | 1 |  |

报价说明：

- 在分项报价表中，单价为必填项，数量和总价不用填写，数量“1”由系统自动代入，总价由系统自动计算代入。单价要求必须填写投标报价明细单中“投标报价”（单价的单位为元，要求保留两位小数）。投标报价只用于评标，采购人与中标人根据《投标报价明细单》各分项明细签订合同价格。

- 2.投标人需报出《分项报价表》及《投标报价明细单》，其中：《分项报价表》的单价必须与《投标报价明细单》的投标报价一致。

3.投标报价明细单

（1）投标报价

投标报价=造币用白铜复合黄铜加工费总价*0.95+造币用白铜复合黄铜加工运费总价*0.05=      元

（2）造币用白铜复合黄铜加工费总价（以下价格均含税）

| 报价项目 | 加工费①（元/吨） | 采购数量 ②（吨） | 加工费总价 ③=①*②（元） | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 造币用白铜复合黄铜加工 |  | 700 |  |  |

报价说明：

1.造币用白铜复合黄铜加工费最高限价为20950元/吨(含税、不含运费）。

2.投标人投标时需报出造币用白铜复合黄铜加工费单价；同时需要算出本项目造币用白铜复合黄铜加工费总价。

（3）造币用白铜复合黄铜加工运费总价（以下价格均含税）

| 报价项目 | 运输方式 | 同城运费单价①（元/吨） | 异地运费单价②（元/吨公里） | 运输距离③（公里） | 运输数量④（吨） | 同城运费总价=①*④（元） | 异地运费总价=②*③*④（元） | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 造币用白铜复合黄铜加工运费 | ○同城 |  | —— | —— | 700 |  | —— |  |
|  | ○异地 | —— |  |  | 700 | —— |  |  |

报价说明：

1.造币用白铜复合黄铜加工的同城运费最高限价为41元/吨、异地运费最高限价为0.31元/吨公里。以上价格均含税。

2.投标人投标时需根据采购人要求的加工交付地点，选择同城或异地两种运输方式之一，并按不同运输方式分别报出运费单价、运输距离，算出本项目造币用白铜复合黄铜加工运费总价作为投标报价。同时报出同城运费总价、异地运费总价时，以两个总价中的最低价作为有效报价。

3.异地运输距离为高德地图中走高速路线的距离。合同执行时，如实际运输距离小于投标人报出的运输距离，以实际运输距离为准；如实际运输距离大于投标人报出的运输距离，以投标人报出的运输距离为准。