附件1

中国人民银行采购项目采购需求

项目名称：2026-2028年（两年）造币用黄铜带H70集中采购

采购单位：沈阳造币有限公司

编制单位：中国印钞造币集团有限公司

编制时间：2025年9月

编 制 说 明

一、采购单位可以自行组织编制采购需求，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。采购单位应在采购需求封面采购单位一栏加盖单位公章。

二、政府采购项目的采购需求应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）及《中国人民银行办公厅关于进一步加强采购需求管理的指导意见》（银办发〔2022〕70号）的要求，其他采购项目的采购需求应当参照上述文件要求编制。

三、蓝色斜体部分属于编写说明及提示内容，编制时应删除。对模板中提供的参考清单应在编制中删除，并调整相应序号保持需求书序号连续性。

四、本表原件进入采购档案。

五、采购单位可根据本单位实际情况对模板调整完善，政府采购项目调整内容应符合《政府采购需求管理办法》的规定；其他采购项目调整内容应符合本单位内部规定。

六、分支机构和执行政府采购的12家所属单位应全面落实政府采购政策，其他单位按照《关于印发〈国有金融企业集中采购管理暂行规定〉的通知》（财金〔2018〕9号），应优先采购节能环保产品，对其他政策功能不做强制要求。

声    明

本采购需求书编制人（以下简称编制人）郑重声明：

编制人没有因任何利益或其他因素影响在采购需求书中设置特定倾向性或歧视性条款，不存在任何与潜在供应商串通、接受贿赂或者获取其他不正当利益等情形。

编制人：刘巧灵

联系电话：010-88016128

2025年9月

- 采购需求前附表

| 序号 | 类 别 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目立项 | 项目立项时间：2025年9月 |
|  |  | 项目立项相关证明文件：□无 ☑有 （如选择有应将相关证明文件附后） |
| 2 | 项目预算安排 | 项目预算：17760万元 |
|  |  | 项目资金来源：企业自筹 |
| 3 | 项目内容 | 货物名称及数量：本项目为造币用黄铜带H70采购，预估两年黄铜带H70最高采购数量2400吨；根据采购人实际需求分批采购。 本项目采购人：沈阳造币有限公司 核心产品：造币用黄铜带H70 |
| 4 | 项目实施时间 | 交货期限：自下达订单之日起30个日历日内开始分批交货。 验收时间：现场验收时间：自每批次货物到货后15个日历日内完成；理化指标复检验收时间：自每批次货物现场验收完成后15个日历日内完成；使用验收时间：自每批次货物使用完后10个日历日内完成。 采购周期：合同签订生效之日起两年或采购数量、采购金额达到限额，采购金额的限额为预算金额,以先到者为准。 质保期：自货物理化指标复检验收合格之日起两年。 |
| 5 | 项目实施地点 | 沈阳造币有限公司指定的白铜复合黄铜加工生产厂家。 |
| 6 | 项目相关单位 | 需求部门：沈阳造币有限公司物资管理部 |
|  |  | 履约验收部门：沈阳造币有限公司物资管理部 |
| 7 | 需求调查情况 | 是否开展需求调查：☑是 □否 |
|  |  | 需求调查的方式：咨询 □论证 □问卷调查 □其他： □公开征求意见 □其他 |
| 8 | 采购意向公开 | ☑项目于2025年 月 日公开采购意向 □不公开采购意向（应提供符合不公开条件的证明文件） |
| 9 | 支持中小企业 （不涉及） | 本项目（第 包）专门面向中小企业 |
|  |  | □本项目按照预算金额的 %专门面向中小企业 |
|  |  | □本项目按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号），可不专门面向中小企业（应提供符合不专门面向中小企业情形的证明文件） 对符合规定的小微企业报价给予 %的扣除，大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠为 %，用扣除后的价格参加评审。 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： □ 工程类、服务类、货物类（单个采购标的）： □货物类（多个采购标的）： 如果一个采购项目涉及多个采购标的的，应当在采购文件中逐一明确所有采购标的对应的中小企业划分标准所属行业。一般只将采购项目中的主要货物作为标的物，配件、辅料等一般不作为标的物，也不对其生产厂商作相应要求。 主要货物; 中小企业划分标准所属行业. 货物1. 货物... |
| 10 | 政府采购计划系统填报情况 | 是否列入政府采购计划□是 否 原因： 非财政资金项目。 |
| 11 | 支持监狱企业 | 落实支持监狱企业政府采购政策 是 否 |
| 12 | 促进残疾人就业 | 落实促进残疾人就业政府采购政策 是 否 |
| 13 | 联合体、合同分包 | 接受联合体形式参加或合同分包 是 否 |

# 二、需求调查情况

## （一）是否开展需求调查：是

## （二）需求调查方式

本项目需求调查通过电话、微信、网络、现场等咨询方式。

- 需求调查对象

1.中色正锐（山东）铜业有限公司

中色正锐（山东）铜业有限公司（以下简称“正锐公司”）隶属“世界500强企业”—中国有色矿业集团有限公司，主导产品为高性能铜及铜合金板带和高精度压延铜箔，应用于航空航天、国防军工、海洋工程等重要领域。正锐公司是国家技术创新示范企业、山东省创新型企业、山东省有色金属（铜加工）示范基地。正锐公司拥有国家级企业技术中心、国家认可实验室、博士后科研工作站、山东省铜合金新材料重点实验室、山东省高精铜加工工程技术研究中心五大研发平台，承担国家级省部级项目33项，荣获省部级科技奖11项，现有发明专利43项，制修订国家行业标准13项。

正锐公司年产能4万吨，铜合金板带生产线建设理念为核心装备引进，辅助设备内购。采用国际先进的“水平连铸+高精冷轧+展开式连续退火”和“半连续铸造+热轧开坯+高精冷轧+展开式连续退火”两种生产工艺，引进了六辊精轧机、气垫式、拉弯矫直机、铜带纵剪机、薄带脱脂清洗机等国际先进的生产设备。现有研发人员153人，其中引进海外高层次人才1人，高级工37人、技师13人、高级技师9人，另外，还聘请了北京有色金属研究总院、中南大学、山东大学、江西理工大学等专家教授40余人。专业涵盖了材料工程、有色金属加工、金属晶体结构、化学工程、电气自动化、机械制造等多个学科，形成了一支整体素质高，年龄结构、知识结构合理，高级创新型人才与一线工程技术人员互为补充的创新型研究队伍。

该公司具备加工造币用黄铜带H70能力。

2.安徽众源新材料股份有限公司

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源公司”）成立于2005年4月，是一家专业生产铜板带材的高新技术企业。公司生产基地分别位于安徽省芜湖经济技术开发区和安徽省南陵县经济开发区，占地面积213亩，具备年产10万吨高精度铜带材的生产能力。是中国有色金属加工行业铜板带材专业制造商、中国铜板带材十强企业。公司下辖三家全资子公司：安徽永杰铜业有限公司、芜湖众源进出口有限公司、安徽杰冠商贸有限公司。

众源公司建有现代化综合生产厂房3座，拥有国内先进技术水平的短流程铜带加工生产线以及从德国进口的多台检测设备，为公司生产能力和产品质量的提升提供保障。

众源公司通过ISO9001质量管理体系、ISO18001环境管理体系以及GB/T 28001职业健康安全管理体系认证。2016年12月，公司铜及铜合金带材产品被评为安徽省名牌产品。成立至今，共获得授权专利65项，其中发明专利13项，实用新型专利52项，另有9项发明专利已经公告，进入实审阶段。

众源公司及全资子公司安徽永杰铜业有限公司均为短流程水平连铸生产工艺，共有水平连铸设备25套，其中潜流式水平连铸设备22套，主要用于生产紫铜带材；分体式水平连铸设备3套主要用于生产黄铜、白铜等合金铜带材。

该公司具备加工造币用黄铜带H70能力。

3.宁波兴业盛泰集团有限公司

宁波兴业盛泰集团有限公司（以下简称“兴业公司”）位于宁波市杭州湾新区，占地面积28万平方米，建筑面积15.7万平方米，民营上市公司，是一家专业研究、生产高精度铜及铜合金板带的现代化集团公司。兴业公司一直致力于高精度铜板带的专业化研究、生产、销售，其“三环”品牌曾荣获“中国名牌”称号（即现在所获“中国有色金属工业卓越品牌”），是中国领域仅有的三大“中国名牌”之一，2018年被认定为“国家企业技术中心”，兴业公司是宁波杭州湾新区国家级高性能金属新材料基地的核心企业，2017年被中国有色金属加工工业协会评为中国铜板带十强企业第一名，是中国有色金属加工工业协会的副理事长单位、中国有色金属学会理事单位、上海有色金属学会副会长单位。2015年“超大规模集成电路引线框架用铜带的产业化”列入国家火炬计划专项。

兴业公司主要生产高精度锌黄铜带H70、集成电路引线框架铜带、高精度锡青铜带、高精度紫铜板带、高精度黄铜板带、高精度高铜铜带、高精度铜锡锌铜带等8大系列70多个牌号产品，是目前国内铜板带品种系列最全的生产企业之一。

兴业公司拥有水平连铸生产线12条，半连续铸造生产线11条，形成年25万吨的供坯能力，拥有热轧、粗轧、中精轧多条生产线，具备年产16万吨铜加工生产能力。

该公司具备加工造币用黄铜带H70能力。

4.中铝洛阳铜加工有限公司

中铝洛阳铜加工有限公司（以下简称“洛铜公司”）是由中国铝业公司、洛阳市国资委于2005年共同出资组建的公司，公司占地面积135万㎡，生产性建筑面积31万㎡。拥有铜熔铸、铜加工、铝镁加工和成套冶金设备制造四大系统和一个产品研发中心，国家认定企业技术中心之一，是我国现阶段最具有影响力的综合性铜加工企业，在产销规模、生产工艺、产品品种、产品质量、技术装备、人员素质、销售收入、实现利税等方面处于国内铜加工行业的领先地位，并在国际铜加工业具有一定的影响力。

洛铜公司的主要产品有各种铜及铜合金板、带、箔、管、棒、型、线材、铝、镁板带材和铝合金板带材以及其他深加工产品。其中，高精度薄带、IC引线框架材料、异型铜带、内螺纹管、电缆带、变压器带和无氧铜材等产品全部按国际标准组织生产，质量已达到当今世界先进水平。公司检测中心是国家认可的“进出口有色金属认可实验室”、“中国有色金属工业重金属加工材质检站”。

洛铜公司有43项产品荣获国、部、省优质产品奖，其中热交换器用铜及铜合金无缝管荣获中国有色金属工业协会2003年度有色金属产品实物质量认定金杯奖，铜加工产品及铝合金板带材于2006年通过中国船级社工厂认可，铜及铜合金板带产品获得“中国名牌产品”荣誉称号。

该公司具备加工造币用黄铜带H70能力。

5.沈阳添鑫铜业有限公司

沈阳添鑫铜业有限公司（以下简称“添鑫公司”）是由沈阳市鑫鹏有色金属加工厂和香港广裕实业有限公司于2006年4月28日共同出资组建的中港合资企业，注册资本600万美元，投资总额1000万美元，坐落于沈阳-欧盟经济开发区，厂区占地面积约为50亩，建筑面积约为18000平方米。添鑫公司主要经营项目为有色金属及稀贵金属加工、研究开发，生产的各种高精度铜及铜合金板材、排材、棒材广泛应用于IC产品引线框架、高低压变压柜、汽车散热部件、船舶、装饰等领域，设计产能1万吨。

添鑫公司产品市场以沈阳市为中心，辐射到黑龙江、吉林、辽宁、北京、天津等省、直辖市，其中紫铜排、异型紫铜排已销往印度、日本、欧洲等国家和地区。添鑫公司通过了ISO9001质量管理体系管理体系认证。

添鑫公司拥有一批技术过硬、业务精、素质高、责任心强的员工，制定了一系列专业和规范的客户服务保障体系，提供专业化的服务和保障。具有水平连铸进口设备和配套的国产退火和冷轧设备，采用水平连铸方式生产铜带材。

## 该公司具备加工造币用黄铜带H70能力。

6.上海五星铜业股份有限公司

上海五星铜业股份有限公司（以下简称“五星公司”）位于上海市松江新浜工业园，占地面积150亩，员工679人，2016年3月份在新三板挂牌上市。旗下两家全资子公司为上海兴星工贸有限公司和安徽金池新材料有限公司。

五星公司主营业务为铜基合金板带材的研发、生产、销售和服务，主导系列产品包括高精度黄铜板带、新型多元合金材料和高精度紫铜板带。公司采用半连铸热轧及水平连铸两种供坯方式。2024年公司营业收入42.6亿元，利润总额659.03万元。

五星公司拥有专业的技术研发团队，技质研发副总为中国有色金属工业协会专家委员会委员，技质研发团队班底多人毕业于中南大学。公司还与北京有色金属研究总院、中南大学和上海大学建立了战略合作关系，打造产学研究深度融合的技术开发创新体系。

## 该公司具备加工造币用黄铜带H70能力。

## （四）需求调查结果

经试验验证，用造币用黄铜带H70生产的普通纪念币产品质量良好。根据黄铜带H70的供货和造币试验情况，高品质造币用黄铜带H70对供应商的设备、工艺及质量管控水平要求较高，需供应商不断提升能力，降低质量风险。

本项目为造币用黄铜带H70采购，造币用黄铜带H70采购包含原料费、金属损耗、加工费和运费。其中：原料费是黄铜带H70的金属原料费用，按铜带材加工市场规则，由供需双方在采购订单日上午共同锁价。按照加工带材成品数量及金属损耗进行结算。根据铜带加工市场惯例及前期试验带材采购情况，结合中国有色金属加工工业协会提供的《市场情况说明》，在黄铜带H70加工中，原料的金属损耗为5%。本次造币用黄铜带H70最高采购总量为2400吨。本次造币用黄铜带H70采购的金属损耗最高限值设定为5%。

经调研，加工费构成一般包含人工成本、能源成本及设备设施折旧费用、利润等，铜加工行业正处于转型升级关键期，短期面临成本压力，但长期收益于新能源和高端制造。造币用黄铜带H70为市场通用品牌，根据今年小批量带材采购和对潜在供应商的市场调研情况，建议造币用黄铜带H70加工费最高限价定为8600元/吨。本项目采购主要关注供应商带材加工能力和加工成本，运费由采购人承担。运费单价的最高限价由采购人综合考虑大宗物资同城运输和异地运输市场调研情况确定。加工费包含包装费和装车费，带材到货后由采购人指定收货的白铜复合黄铜加工厂家负责免费卸车。造币用黄铜带H70采购不要求边废料回收。

黄铜带H70由中标人负责运输，运费（含保险费等）由采购人承担。运费单价由采购人综合考虑大宗物资同城运输和异地运输市场调研情况，确定最高限价如下：同城运输是指在同一城市区域内的运输，同城运费最高限价41元/吨（含税）；异地运费最高限价0.31元/吨公里（含税），异地运输距离为高德地图中走高速路线的距离。如黄铜带H70中标人同时也是造币用白铜复合黄铜加工项目的中标人，并且中标人使用自产黄铜带H70进行白铜复合黄铜加工，不计运费。

通过对具备造币用黄铜带H70生产能力各家潜在供应商的全面调研，目前确认中色正锐（山东）铜业有限公司、安徽众源新材料股份有限公司、宁波兴业盛泰集团有限公司、中铝洛阳铜加工有限公司、上海五星铜业股份有限公司、沈阳添鑫铜业有限公司有参与行2026-2028年（两年）造币用黄铜带H70集中采购项目的意向，产品供货能力及质量能够满足本次招标需求，竞争充分，具备公开招标条件。

# 三、需求清单

## （一）项目概况

| 序号 | 内 容 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目背景 | 本项目为2026-2028年（两年）造币用黄铜带H70集中采购。 黄铜带H70采购用于普通纪念币白铜复合黄铜加工生产。预估两年采购黄铜带H70数量2400吨，为最高采购数量，根据采购人实际需求分批采购。本项目采购周期两年，送货到沈阳造币有限公司指定的白铜复合黄铜加工厂家。黄铜带H70由中标人负责运输，运费（含保险费等）由采购人承担。若本项目中标人同时也是造币用白铜复合黄铜加工项目的中标人，并且中标人使用自产黄铜带H70进行白铜复合黄铜加工，中标人自行承担自用黄铜带H70运费（含保险费）。 |
| 2 | 执行依据 | 《造币用黄铜带H70》（沈币企业标准） |
| 3 | 项目目标 | 采购造币用黄铜带H70满足普通纪念币白铜复合黄铜加工生产需要。 采购周期：合同签订生效之日起采购周期两年或采购数量、采购金额达到限额，采购金额的限额为预算金额,以先到者为准。 |
| 4 | 项目内容 | 货物名称及数量：本项目为造币用黄铜带H70采购，预估两年黄铜带H70最高采购数量2400吨；根据采购人实际需求分批采购。 本项目采购人：沈阳造币有限公司 |
| 5 | 项目范围 | 本项目为造币用黄铜带H70集中采购，预估两年黄铜带H70最高采购数量2400吨；根据采购人实际需求分批采购。 |
| 6 | 重要性分析 | 造币用黄铜带H70是生产国家法定普通纪念币的重要原材料之一，是中国印钞造币集团有限公司履职央行、服务行业不可或缺的生产资源。可靠、优质、高效的造币用黄铜带H70采购是维持行业普通纪念币正常生产经营、赢得社会认可的前提和保障。 |
| 7 | 与前期项目的关系 | / |

## （二）采购项目预（概）算

总 预 算：    两年合计17760万元（含税）

包1预算：    两年合计7770万元（含税）

包2预算：    两年合计5550万元（含税）

包3预算：    两年合计4440万元（含税）

- 采购标的汇总表

## 1.包1

| 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 | 是否核心产品 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 造币用黄铜带H70集中采购 | A07010519 | 吨 | 1050 | 否 | 是 | 无 |  |

- 包2

| 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 | 是否核心产品 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 造币用黄铜带H70集中采购 | A07010519 | 吨 | 750 | 否 | 是 | 无 |  |

- 包3

| 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 | 是否核心产品 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 造币用黄铜带H70集中采购 | A07010519 | 吨 | 600 | 否 | 是 | 无 |  |

## （四）技术商务要求

### 1.包1

#### （1）技术要求

技术指标按重要性分为“★”、“#”和“△”指标。“★”代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；“#”代表重要指标，“△”代表一般指标项，“#”和“△”指标可作为比较性评价指标。

本技术要求共有“★”指标   4  项，“#”指标  0  项，“△”指标  0  项

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 黄铜带H70状态及规格 | - 1.1 状态及规格应符合表1的规定。 表1 状态及规格 （单位：mm） 名称; 状态; 公称厚度; 厚度允许偏差; 公称宽度; 宽度允许偏差. 黄铜带H70; 完全退火态（M） HB 65-85; 5.10; ±0.03; 202或208; +1.00 0.00. 1.2 带材卷的内径为500mm±30mm。 1.3 单卷带材规格公称重量800kg、1200kg或1600kg，允许偏差±50kg。 1.4 带材的两边裁切整齐，不允许存在目视可见的毛刺、裂边和卷边。 1.5 带材外形应平直，带材在长度方向上的不平度每米不大于10mm或不大于长度的1%。 1.6 带材侧弯不超过2mm/m；带卷塔形度小于2mm。 | 否 |
| 2 | ★ | 黄铜带H70化学成分 | H70黄铜的化学成分应符合表2的规定。 表2 H70黄铜化学成分 单位为重量百分比 牌号; 元素; Cu; Fe; Pb; Zn; 杂质 总和. H70; 最小值; 68.5; ─; ─; 余量; ─. 最大值; 71.5; 0.1; 0.05; 0.30. | 否 |
| 3 | ★ | 黄铜带H70抗拉强度 | - 带材抗拉强度≥200MPa。 | 否 |
| 4 | ★ | 黄铜带H70表面 质量 | 4.1 带材表面应清洁。 4.2 不允许有分层、半分层缺陷。 4.3 不允许有气泡、夹杂、孔洞、凹坑等缺陷。 4.4 不允许有裂纹、起皮、起刺、压折、绿锈、锈蚀等缺陷。 4.5 不允许有明显变色、轧痕、局部油迹等缺陷。 4.6 带材表面粗糙度Ra≤0.4μm。 | 否 |

#### （2）商务要求

服务指标按重要性分为“★”、“#”和“△”。“★”代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝。“#”代表重要指标，“△”代表一般指标项，“#”指标和“△”指标可作为比较性评价指标。

本商务要求共有“★”指标  11 项，“#”指标 0 项，“△”指标   0  项

# A、服务要求

| 序号 | 重要性 | 内容 | 服务要求标准 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 试制带材的履约保证金及试制带材费用结算规定 | 合同签订后，中标人需要进行试制带材质量验证， 中标人需提供履约保证金20万元。 如中标人通过试制带材质量验证，采购人按合同价格支付中标人到货带材试制费用，包括黄铜带H70费用、镍黄铜带费用、白铜带费用和白铜复合黄铜加工费用。同时中标人负责将白铜复合黄铜加工产生的废品和边废料全部返给采购人。 如中标人未通过试制带材质量验证，采购人不付任何费用，并扣除履约保证金。采购人对试制到货的带材及质量验证产生的边料、废品进行退货处理，要求中标人负责进行熔化销毁处理，采购人与供应商解除合同，试制带材的各种费用由中标人承担。 | 是，要求投标人对商务要求A服务要求表的附件承诺函进行确认并加盖公章作为证明。 |
| 2 | ★ | 执行订单的履约保证金的规定 | 对所有中标人收取履约保证金100万元，由中标人以银行保函形式提供，在首次供货前收取。如中标人前两个订单（每个订单约24吨）供货无质量问题，履约保证金全额退回，如中标人前两次订单供货出现以下质量问题，扣除全额履约保证金。问题如下： （1）有分层、半分层缺陷。 （2）有气泡、夹杂、孔洞、凹坑等缺陷。 （3）有裂纹、起皮、起刺、压折、绿锈、锈蚀等缺陷。 （4）有明显变色等缺陷。 | 是，要求投标人对商务要求A服务要求表的附件承诺函进行确认并加盖公章作为证明。 |
| 3 | ★ | 交货地点 | 沈阳造币有限公司指定的白铜复合黄铜复合带加工厂家。 | 否 |
| 4 | ★ | 保险 | 造币用黄铜带H70运输保险费由采购人承担。 | 否 |
| 5 | ★ | 交货期限 | 自下达订单之日起30个日历日内开始分批交货。 | 否 |
| 6 | ★ | 试制带材质量验证管理办法 | 黄铜带H70试制带材质量验证管理办法如下： - 试制数量 1.1 带材质量验证阶段分为两个阶段，第一阶段为小批量试制：验证带材总量（包括黄铜带H70、镍黄铜带、白铜带）小于等于10吨，其中供应商提供的黄铜带H70要求为两个或两个以上炉号的试制品）。 1.2 第二阶段为放量试制：验证带材总量（包括黄铜带H70、镍黄铜带、白铜带）大于10吨，小于20吨，其中供应商提供的黄铜带H70要求为不同于第一阶段的两个或两个以上炉号的试制品。 1.3 配合黄铜带H70使用企业调查分析质量验证阶段出现质量问题的原因及提供详实可靠的整改方案。 1.4 要求黄铜带H70供应商负责从采购人镍黄铜带和白铜带供应商中分别选择一家供应商采购与黄铜带H70复合数量相匹配的镍黄铜带和白铜带。 1.5 要求黄铜带H70供应商负责从采购人白铜复合黄铜加工供应商中选择一家进行白铜复合黄铜加工。 2. 质量验证要求及判定规则 供应商试制带材在第一阶段质量验证中未出现质量问题，方可以进行第二阶段验证。第一阶段和第二阶段均未发现带材质量问题，则验证通过。 3 质量验证内容 3.1 供应商带材运至复合加工厂家后，复合厂家根据《造币用黄铜带H70技术要求》对每一卷铜带进行化学成分和性能测试，对每一卷铜带进行厚度、毛刺、表面质量检查，检验合格后方可投入使用，并将不符合要求的黄铜带退回给生产厂家,同时判定质量验证是否通过。 3.2 供应商带材入厂检验合格后，复合加工厂家按照生产工艺规程进行生产加工至成品(复合带成品综合成品率不低于71%)，加工过程中重点检验表面缺陷，如起皮、气泡、分层。发现表面缺陷后及时对缺陷进行分析，判断是否为原料带材（原料铜带材）质量问题,同时判定质量验证是否通过。 3.3 复合供应商负责根据上述第1、2条的要求进行试制带材的质量验证，并给沈币公司造币技术研发中心和物资管理部提供验证情况说明，并要求盖章。 3.4 带材加工至成品后，按照白铜复合黄铜复合带的标准要求，对每一卷复合带带材取样测试性能，性能合格后，成品带材逐卷进行检验、包装、入库，作出特别标识以便发至沈币公司进行后续加工验证。 如中标人通过试制带材质量验证，则该供应商具备正式供货资格，采购人方可批量下达采购订单。 中标人负责将试制的黄铜带H70和镍黄铜带和采购的白铜带发给白铜复合黄铜加工供应商进行白铜复合黄铜加工，并负责将白铜复合黄铜复合带运到采购人仓库。 | 否 |
| 7 | ★ | 黄铜带H70质保期 | 自货物理化指标复检验收合格之日起两年。 | 否 |
| 8 | ★ | 采购周期 | 合同签订生效之日起两年或采购数量、采购金额达到限额，采购金额限额为预算金额，以先到者为准。 | 否 |
| 9 | ★ | 黄铜带H70验收标准 | - 采购人按照合同约定的履约验收方案进行验收，具体履约验收方案如下： （1）验收主体 采购人（需求部门） 沈阳造币有限公司物资管理部 采购人（需求部门）拟邀请（□本项目供应商 □第三方专业机构 □专家 □服务对象 ☑白铜复合黄铜加工供应商） # （2）验收方式 现场验收：交货时间的及时性和交货地点的准确性；品名、规格、数量、外观、包装、质检报告等客观验收。 理化指标复检验收：各项理化指标复检验收。 使用验收：使用过程中质量反馈。 - 验收时间 现场验收时间：自每批次货物到货后15个日历日内完成； 理化指标复检验收时间：自每批次货物现场验收完成后15个日历日内完成； 使用验收时间：自每批次货物使用完后10个日历日内完成。 # （4）验收程序 1.组批 每批带材应由同一熔炼号、状态和规格的带卷组成。 2.检验项目 ——每批带材厂家需按批提供化学成分、硬度、厚度、内径、宽度、抗拉强度、表面质量、表面粗糙度、带材不平度、侧弯及带卷塔形度等项目检测报告，每批次一个报告。 ——每批带材入白铜复合黄铜加工厂家应进行化学成分、硬度、厚度、内径、宽度、表面质量的检验；带材重量、抗拉强度、不平度、侧弯及带卷塔形度由厂家保证，必要时检测。 3.取样及判定标准 ——白铜复合黄铜加工厂家每批带材首先确认黄铜带H70质量检测报告，确认合格后方可接收并进行检测。 ——在带材头部取样，取样大小延长度方向不小于150mm或以供货单位预留位置为准。 ——每批带材任选一卷取一个试样，进行化学成分（主要进行Cu、Ni、Fe、Pb、P、Sb、Bi成分分析，必要时进行其他成分的分析）检验。若所取的试样的化学成分合格，视该批带材为合格品；若所取的试样化学成分不合格，进行重复验证。 ——每批带材任选一卷，取一个试样进行硬度检验。若所取的试样硬度合格，视该批带材为合格品；否则进行重复验证。 ——每批带材中任取一卷进行带材厚度、内径、宽度、表面质量和表面粗糙度检验，若不符合此标准的相关规定，则视该批带材为不合格。 ——根据产品报告确认带材抗拉强度、不平度、侧弯及带卷塔形度指标。 ——每卷带材复验带材毛重，按实际重量验收。 4.重复验证 ——检测结果若有一个试样结果不合格，从该批中再取双倍试样进行复验，复验中若有一个试样不合格，则判定该批带材不合格。 # （5）验收内容 1.交货时间的及时性和交货地点的准确性。 2.交货名称、规格、数量。 3.包装符合要求，货物无损，标识内容完整。 4.厂家质检报告或合格证。 5.理化指标检验。 6.使用效果验收。 # （6）验收标准 交货时间：自下达订单之日起30个日历日内开始分批交货。 交货地点：沈阳造币有限公司指定的白铜复合黄铜加工厂家。 现场验收：交货时间的及时性和交货地点的准确性；品名、规格、数量是否与订单要求相符，货物是否完好，包装方式是否符合要求，厂方质检报告是否与合同约定一致。 理化指标复检验收：理化指标复检是否与合同约定一致。 使用验收：使用过程中是否有质量问题反馈。 2.每批送货时中标人必须提供出厂产品质量检验报告，检查合格后采购人方可收货； 3.若验收时发现货物存在质量问题或其他缺陷的，则该货物视为不合格产品，中标人应当负责将该货物运回并调换或者退货，并承担调换或者退货所产生的费用； 4.黄铜带H70重量的称差标准为千分之二，千分之二以内以发货方为准，超过千分之二以采购人现场称重为准； 5.中标人必须严格执行合同到货数量要求，黄铜带H70实际到货总数量不允许超过采购人下达订单的采购总数量。 | 否 |
| 10 | ★ | 黄铜带H70包装和 运输 | 1.黄铜带H70的包装均应附有标识卡，其上需注明规格、状态、重量、批号、卷号、生产日期。不允许在卷内外表面粘贴标签，可在包装件的外部粘贴标签，应保证标识的可追溯性； 2.中标人按采购人实际需求分批次供货，每批供货量30吨以上； 3.中标人运输时采取适当的防护和隔离措施，应防止碰伤、受潮和腐蚀，货物在运输中出现损毁、丢失等风险由中标人承担。 | 否 |
| 11 | ★ | 黄铜带H70售后服务标准 | 黄铜带H70在使用过程中如出现质量问题或者不能达到使用要求，中标人应及时免费到采购人指定地点更换，在质量保修期内，2小时内电话响应，48小时内上门服务。一切费用由中标人承担。 | 否 |

附件：承诺函

承诺函

沈阳造币有限公司：

我公司自愿参加造币用黄铜带H70集中采购项目，现针对采购项目技术要求和商务要求中标注★项并需要提供承诺函的条款郑重做出承诺，具体承诺事项如下：

1.按照本招标项目商务要求A服务要求中第1项“试制带材的履约保证金及试制带材费用结算规定”要求，我公司承诺：合同签订后，我公司将按照采购人要求提供履约保证金20万元，并开展带材试制。如我公司未通过试制带材质量验证，我公司同意采购人不支付任何费用并扣除履约保证金20万元，并接受采购人对试制不合格的带材及质量验证产生的边料、废品进行退货处理，我公司承诺对采购人退货的各种类型物资进行熔化销毁处理，接受采购人与我公司解除合同，试制带材的各种费用由我公司承担。

2.按照本招标项目商务要求A服务要求中第2项“执行订单的履约保证金的规定”要求，我公司承诺签订合同后在首次供货前以银行保函形式给采购人提供履约保证金100万元。如我公司前两个订单（每个订单约24吨）出现以下质量问题，同意采购人扣除我公司全额履约保证金。质量问题如下：

（1）有分层、半分层缺陷。

（2）有气泡、夹杂、孔洞、凹坑等缺陷。

（3）有裂纹、起皮、起刺、压折、绿锈、锈蚀等缺陷。

（4）有明显变色等缺陷。

投标人：                     （公章）

年    月    日

- 付款方式

| 序号 | 付款节点 （进度） | 付款条件 | 付款比例 （或金额） | 资金支付方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 订单款 | - 采购人每次下达采购订单后，按照到货批次分期付款。中标人按要求发货到采购人指定白铜复合黄铜加工厂家，经过白铜复合黄铜加工厂家现场验收及理化指标复检验收并开具接收函后，中标人开具全额增值税专用发票，采购人收到发票及接收函后，10个工作日内支付造币用黄铜带H70采购款。 | 到货批次黄铜带H70总价。 | 银行转账 |  |

C、报价说明

1.报价要求

| 序号 | 内容 | 报价要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价要求 | 投标人投标时需在《投标报价明细单》中分别报出造币用黄铜带H70采购的金属损耗、加工费单价、同城运费单价、异地运费单价，其中加工费包含包装费和装车费，黄铜带H70到货后由采购人指定收货的白铜复合黄铜加工厂家负责免费卸车。同时需要算出本项目造币用黄铜带H70采购总价及运费总价，按权重计算后作为投标报价。 投标报价=造币用黄铜带H70采购总价*0.95+造币用黄铜带H70运费总价*0.05 投标报价只作为评标依据。金属损耗、加工费单价、同城运费单价、异地运费单价，定标后作为合同签订依据，项目预算金额作为合同价款暂定总金额。 在分项报价表中，规格型号、品牌、产地、制造商名称、单价为必填项，不允许填写“无”；数量和总价不用填写，数量“1”由系统自动代入，总价由系统自动计算代入。单价要求必须填写投标报价明细单中“投标报价”（单价的单位为元，要求保留两位小数）。 |
| 2 | 最高限价设置 | 造币用黄铜带H70金属损耗最高限值为5%，加工费折算最高限价为8600元/吨，同城运费最高限价为41元/吨、异地运费最高限价为0.31元/吨公里。以上价格均含税。 投标人的造币用黄铜带H70金属损耗不得高于采购人设置的最高限值，加工费报价不得高于采购人设置的最高限价，同城运费与异地运费均不得高于采购人设置的最高限价。否则，将作为废标处理。 |
| 3 | 投标、定标原则 | （1）投标人可以同时参与以上3个包件的投标，可以兼投但不能兼中。每个投标人可同时参与所有包件投标，但仅能中标1个包件。评标委员会按照包件1、包件2、包件3的顺序对各包件进行评标，根据每个包件投标人的报价情况，按照有效投标报价由低到高的顺序确定该包件的中标候选人。当投标人首次被列为第一中标候选人后，不再参与后续包件的评审。如果某一包件出现递交投标文件不足3家、开标后通过资格评审不足3家、评标时通过符合性审查不足3家等情形，该包件作废标处理。如出现包件流标时，采购人可以根据实际情况选择是否对流标包件重新进行招标。 （2）如同一包件有两家或两家以上有效投标人投标报价相同且最低，则对报价相同且最低的投标人按造币用黄铜带H70采购加工费报价由低到高的顺序推荐中标候选人；如造币用黄铜带H70加工费报价也相同，则由评标委员会现场抽签确定中标候选人顺序。 （3）3个包件的合同同时履行，如3个包件的供应商同时具备正式供货资格，采购人在下达每批采购订单时，按照各包件采购总量的比例关系向3个包件的供应商下达采购订单；如有供应商未完成带材试制质量验证，则在该供应商具备正式加工服务资格之前，采购人按照各包件采购总量的比例关系向具备正式供货资格包件的供应商下达采购订单；当具备供货资格的供应商无法执行当批次订单时，无法执行的订单按各包件采购总量的比例关系分配给其他具备供货资格的供应商。 |
| 4 | 试制验证及费用结算 | 合同签订后，试制和质量验证分为两个阶段。如供应商通过试制带材质量验证，则该供应商具备正式供货资格，采购人方可批量下达采购订单。 由于中标人试制的黄铜带H70需进行白铜复合黄铜加工，因此要求中标人采购原材料进行黄铜带H70试制，同时要求中标人从招标人的镍黄铜带、白铜带和白铜复合黄铜加工供应商中分别选择镍黄铜带、白铜带和白铜复合黄铜加工供应商，并采购与黄铜带H70复合数量相匹配的镍黄铜带、白铜带。中标人负责将试制的黄铜带H70、采购的镍黄铜带和白铜带发给白铜复合黄铜加工供应商进行白铜复合黄铜加工，并负责将白铜复合黄铜复合带运到采购人仓库。 如中标人通过试制带材质量验证，采购人按合同价格支付中标人到货带材试制费用，包括黄铜带H70费用、镍黄铜带、白铜带和白铜复合黄铜加工费用。同时中标人负责将白铜复合黄铜加工产生的废品和边废料全部返给采购人。 如中标人未通过试制带材质量验证，采购人不付任何费用，扣除履约保证金。采购人对试制到货的带材及质量验证产生的边料、废品进行退货处理，要求中标人负责进行熔化销毁处理，采购人与供应商解除合同，试制带材的各种费用由中标人承担。 |

2.分项报价表

采购编号：

项目名称：2026-2028年（两年）造币用黄铜带H70集中采购

包号：1

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2026-2028年（两年）造币用黄铜带H70集中采购 | 5.1×202 5.1×208 |  |  |  |  | 1 |  |

投标人签章：（加盖公章）

日期：

报价说明：

1.在分项报价表中，规格型号、品牌、产地、制造商名称、单价为必填项，不允许填写“无”；数量和总价不用填写，数量“1”由系统自动代入，总价由系统自动计算代入。单价要求必须填写投标报价明细单中“投标报价”（单价的单位为元，要求保留两位小数）。

2.投标人需报出《分项报价表》及《投标报价明细单》，其中：《分项报价表》的单价必须与《投标报价明细单》的投标报价一致。

3.投标报价明细单

（1）投标报价

投标报价=造币用黄铜带H70采购总价*0.95+造币用黄铜带H70运费总价*0.05=      元

（2）造币用黄铜带H70采购总价（以下价格均含税）

| 报价项目 | 原料价 ①（元/吨） | 金属损耗②（%） | 加工费③（元/吨） | 黄铜带H70合计单价④=①*（1+②）+③（元/吨） | 采购数量 ⑤（吨） | 黄铜带H70采购总价 =④*⑤（元） | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 造币用黄铜带H70集中采购 | 61213 |  |  |  | 1050 |  |  |

报价说明：

1.造币用黄铜带H70金属损耗最高限值为5%；造币用黄铜带H70加工费最高限价为8600元/吨。投标人投标时需分别报出造币用黄铜带H70采购的金属损耗、加工费单价；同时需要算出本项目造币用黄铜带H70采购总价。

2.采购人指定投标人在投标报价时造币用黄铜带H70的原料价为61213元/吨。履行合同时，实际金属原料价格、造币用黄铜带H70原料价格执行采购人具体订单签约当日锁定的长江有色金属现货市场上午各相应1#金属均价，按黄铜带H70对应合金化学成分比例进行计算。

3.本分项报价表中的金属损耗、黄铜带H70加工费、黄铜带H70合计单价和黄铜带H70采购合计总价均不包含运费。

（3）造币用黄铜带H70运费总价（以下价格均含税）

| 报价项目 | 运输方式 | 同城运费单价①（元/吨） | 异地运费单价②（元/吨公里） | 运输距离③（公里） | 运输数量④（吨） | 运费总价=①*④+②*③*④（元） | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 造币用黄铜带H70运费 | 同城 |  | —— | —— | 50 |  |  |
|  | 异地 | —— |  | 1000 | 1000 |  |  |

报价说明：

1.造币用黄铜带H70的同城运费最高限价为41元/吨、异地运费最高限价为0.31元/吨公里,以上价格均含税。

2.投标人投标时需根据采购人预设的运输方式、运输距离及其对应的运输数量，分别报出同城运费单价、异地运费单价，算出本项目造币用黄铜带H70运费总价。

3.同城与异地运输的运输数量、异地运输距离，均依据市场调研潜在供应商情况进行预设。

4.合同执行时，异地运输距离以高德地图中走高速路线的实际距离计算。

2.包2

#### （1）技术要求

技术指标按重要性分为“★”、“#”和“△”指标。“★”代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；“#”代表重要指标，“△”代表一般指标项，“#”和“△”指标可作为比较性评价指标。

本技术要求共有“★”指标   4  项，“#”指标  0  项，“△”指标  0  项

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 黄铜带H70状态及规格 | - 1.1 状态及规格应符合表1的规定。 表1 状态及规格 （单位：mm） 名称; 状态; 公称厚度; 厚度允许偏差; 公称宽度; 宽度允许偏差. 黄铜带H70; 完全退火态（M） HB 65-85; 5.10; ±0.03; 202或208; +1.00 0.00. 1.2 带材卷的内径为500mm±30mm。 1.3 单卷带材规格公称重量800kg、1200kg或1600kg，允许偏差±50kg。 1.4 带材的两边裁切整齐，不允许存在目视可见的毛刺、裂边和卷边。 1.5 带材外形应平直，带材在长度方向上的不平度每米不大于10mm或不大于长度的1%。 1.6 带材侧弯不超过2mm/m；带卷塔形度小于2mm。 | 否 |
| 2 | ★ | 黄铜带H70化学成分 | H70黄铜的化学成分应符合表2的规定。 表2 H70黄铜化学成分 单位为重量百分比 牌号; 元素; Cu; Fe; Pb; Zn; 杂质 总和. H70; 最小值; 68.5; ─; ─; 余量; ─. 最大值; 71.5; 0.1; 0.05; 0.30. | 否 |
| 3 | ★ | 黄铜带H70抗拉强度 | - 带材抗拉强度≥200MPa。 | 否 |
| 4 | ★ | 黄铜带H70表面 质量 | 4.1 带材表面应清洁。 4.2 不允许有分层、半分层缺陷。 4.3 不允许有气泡、夹杂、孔洞、凹坑等缺陷。 4.4 不允许有裂纹、起皮、起刺、压折、绿锈、锈蚀等缺陷。 4.5 不允许有明显变色、轧痕、局部油迹等缺陷。 4.6 带材表面粗糙度Ra≤0.4μm。 | 否 |

#### （2）商务要求

服务指标按重要性分为“★”、“#”和“△”。“★”代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝。“#”代表重要指标，“△”代表一般指标项，“#”指标和“△”指标可作为比较性评价指标。

本商务要求共有“★”指标  11 项，“#”指标 0 项，“△”指标   0  项

# A、服务要求

| 序号 | 重要性 | 内容 | 服务要求标准 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 试制带材的履约保证金及试制带材费用结算规定 | 合同签订后，中标人需要进行试制带材质量验证， 中标人需提供履约保证金20万元。 如中标人通过试制带材质量验证，采购人按合同价格支付中标人到货带材试制费用，包括黄铜带H70费用、镍黄铜带费用、白铜带费用和白铜复合黄铜加工费用。同时中标人负责将白铜复合黄铜加工产生的废品和边废料全部返给采购人。 如中标人未通过试制带材质量验证，采购人不付任何费用，并扣除履约保证金。采购人对试制到货的带材及质量验证产生的边料、废品进行退货处理，要求中标人负责进行熔化销毁处理，采购人与供应商解除合同，试制带材的各种费用由中标人承担。 | 是，要求投标人对商务要求A服务要求表的附件承诺函进行确认并加盖公章作为证明。 |
| 2 | ★ | 执行订单的履约保证金的规定 | 对所有中标人收取履约保证金100万元，由中标人以银行保函形式提供，在首次供货前收取。如中标人前两个订单（每个订单约24吨）供货无质量问题，履约保证金全额退回，如中标人前两次订单供货出现以下质量问题，扣除全额履约保证金。问题如下： （1）有分层、半分层缺陷。 （2）有气泡、夹杂、孔洞、凹坑等缺陷。 （3）有裂纹、起皮、起刺、压折、绿锈、锈蚀等缺陷。 （4）有明显变色等缺陷。 | 是，要求投标人对商务要求A服务要求表的附件承诺函进行确认并加盖公章作为证明。 |
| 3 | ★ | 交货地点 | 沈阳造币有限公司指定的白铜复合黄铜复合带加工厂家。 | 否 |
| 4 | ★ | 保险 | 造币用黄铜带H70运输保险费由采购人承担。 | 否 |
| 5 | ★ | 交货期限 | 自下达订单之日起30个日历日内开始分批交货。 | 否 |
| 6 | ★ | 试制带材质量验证管理办法 | 黄铜带H70试制带材质量验证管理办法如下： - 试制数量 1.1 带材质量验证阶段分为两个阶段，第一阶段为小批量试制：验证带材总量（包括黄铜带H70、镍黄铜带、白铜带）小于等于10吨，其中供应商提供的黄铜带H70要求为两个或两个以上炉号的试制品）。 1.2 第二阶段为放量试制：验证带材总量（包括黄铜带H70、镍黄铜带、白铜带）大于10吨，小于20吨，其中供应商提供的黄铜带H70要求为不同于第一阶段的两个或两个以上炉号的试制品。 1.3 配合黄铜带H70使用企业调查分析质量验证阶段出现质量问题的原因及提供详实可靠的整改方案。 1.4 要求黄铜带H70供应商负责从采购人镍黄铜带和白铜带供应商中分别选择一家供应商采购与黄铜带H70复合数量相匹配的镍黄铜带和白铜带。 1.5 要求黄铜带H70供应商负责从采购人白铜复合黄铜加工供应商中选择一家进行白铜复合黄铜加工。 2. 质量验证要求及判定规则 供应商试制带材在第一阶段质量验证中未出现质量问题，方可以进行第二阶段验证。第一阶段和第二阶段均未发现带材质量问题，则验证通过。 3 质量验证内容 3.1 供应商带材运至复合加工厂家后，复合厂家根据《造币用黄铜带H70技术要求》对每一卷铜带进行化学成分和性能测试，对每一卷铜带进行厚度、毛刺、表面质量检查，检验合格后方可投入使用，并将不符合要求的黄铜带退回给生产厂家,同时判定质量验证是否通过。 3.2 供应商带材入厂检验合格后，复合加工厂家按照生产工艺规程进行生产加工至成品(复合带成品综合成品率不低于71%)，加工过程中重点检验表面缺陷，如起皮、气泡、分层。发现表面缺陷后及时对缺陷进行分析，判断是否为原料带材（原料铜带材）质量问题,同时判定质量验证是否通过。 3.3 复合供应商负责根据上述第1、2条的要求进行试制带材的质量验证，并给沈币公司造币技术研发中心和物资管理部提供验证情况说明，并要求盖章。 3.4 带材加工至成品后，按照白铜复合黄铜复合带的标准要求，对每一卷复合带带材取样测试性能，性能合格后，成品带材逐卷进行检验、包装、入库，作出特别标识以便发至沈币公司进行后续加工验证。 如中标人通过试制带材质量验证，则该供应商具备正式供货资格，采购人方可批量下达采购订单。 中标人负责将试制的黄铜带H70和镍黄铜带和采购的白铜带发给白铜复合黄铜加工供应商进行白铜复合黄铜加工，并负责将白铜复合黄铜复合带运到采购人仓库。 | 否 |
| 7 | ★ | 黄铜带H70质保期 | 自货物理化指标复检验收合格之日起两年。 | 否 |
| 8 | ★ | 采购周期 | 合同签订生效之日起两年或采购数量、采购金额达到限额，采购金额限额为预算金额，以先到者为准。 | 否 |
| 9 | ★ | 黄铜带H70验收标准 | - 采购人按照合同约定的履约验收方案进行验收，具体履约验收方案如下： （1）验收主体 采购人（需求部门） 沈阳造币有限公司物资管理部 采购人（需求部门）拟邀请（□本项目供应商 □第三方专业机构 □专家 □服务对象 ☑白铜复合黄铜加工供应商） # （2）验收方式 现场验收：交货时间的及时性和交货地点的准确性；品名、规格、数量、外观、包装、质检报告等客观验收。 理化指标复检验收：各项理化指标复检验收。 使用验收：使用过程中质量反馈。 - 验收时间 现场验收时间：自每批次货物到货后15个日历日内完成； 理化指标复检验收时间：自每批次货物现场验收完成后15个日历日内完成； 使用验收时间：自每批次货物使用完后10个日历日内完成。 # （4）验收程序 1.组批 每批带材应由同一熔炼号、状态和规格的带卷组成。 2.检验项目 ——每批带材厂家需按批提供化学成分、硬度、厚度、内径、宽度、抗拉强度、表面质量、表面粗糙度、带材不平度、侧弯及带卷塔形度等项目检测报告，每批次一个报告。 ——每批带材入白铜复合黄铜加工厂家应进行化学成分、硬度、厚度、内径、宽度、表面质量的检验；带材重量、抗拉强度、不平度、侧弯及带卷塔形度由厂家保证，必要时检测。 3.取样及判定标准 ——白铜复合黄铜加工厂家每批带材首先确认黄铜带H70质量检测报告，确认合格后方可接收并进行检测。 ——在带材头部取样，取样大小延长度方向不小于150mm或以供货单位预留位置为准。 ——每批带材任选一卷取一个试样，进行化学成分（主要进行Cu、Ni、Fe、Pb、P、Sb、Bi成分分析，必要时进行其他成分的分析）检验。若所取的试样的化学成分合格，视该批带材为合格品；若所取的试样化学成分不合格，进行重复验证。 ——每批带材任选一卷，取一个试样进行硬度检验。若所取的试样硬度合格，视该批带材为合格品；否则进行重复验证。 ——每批带材中任取一卷进行带材厚度、内径、宽度、表面质量和表面粗糙度检验，若不符合此标准的相关规定，则视该批带材为不合格。 ——根据产品报告确认带材抗拉强度、不平度、侧弯及带卷塔形度指标。 ——每卷带材复验带材毛重，按实际重量验收。 4.重复验证 ——检测结果若有一个试样结果不合格，从该批中再取双倍试样进行复验，复验中若有一个试样不合格，则判定该批带材不合格。 # （5）验收内容 1.交货时间的及时性和交货地点的准确性。 2.交货名称、规格、数量。 3.包装符合要求，货物无损，标识内容完整。 4.厂家质检报告或合格证。 5.理化指标检验。 6.使用效果验收。 # （6）验收标准 交货时间：自下达订单之日起30个日历日内开始分批交货。 交货地点：沈阳造币有限公司指定的白铜复合黄铜加工厂家。 现场验收：交货时间的及时性和交货地点的准确性；品名、规格、数量是否与订单要求相符，货物是否完好，包装方式是否符合要求，厂方质检报告是否与合同约定一致。 理化指标复检验收：理化指标复检是否与合同约定一致。 使用验收：使用过程中是否有质量问题反馈。 2.每批送货时中标人必须提供出厂产品质量检验报告，检查合格后采购人方可收货； 3.若验收时发现货物存在质量问题或其他缺陷的，则该货物视为不合格产品，中标人应当负责将该货物运回并调换或者退货，并承担调换或者退货所产生的费用； 4.黄铜带H70重量的称差标准为千分之二，千分之二以内以发货方为准，超过千分之二以采购人现场称重为准； 5.中标人必须严格执行合同到货数量要求，黄铜带H70实际到货总数量不允许超过采购人下达订单的采购总数量。 | 否 |
| 10 | ★ | 黄铜带H70包装和 运输 | 1.黄铜带H70的包装均应附有标识卡，其上需注明规格、状态、重量、批号、卷号、生产日期。不允许在卷内外表面粘贴标签，可在包装件的外部粘贴标签，应保证标识的可追溯性； 2.中标人按采购人实际需求分批次供货，每批供货量30吨以上； 3.中标人运输时采取适当的防护和隔离措施，应防止碰伤、受潮和腐蚀，货物在运输中出现损毁、丢失等风险由中标人承担。 | 否 |
| 11 | ★ | 黄铜带H70售后服务标准 | 黄铜带H70在使用过程中如出现质量问题或者不能达到使用要求，中标人应及时免费到采购人指定地点更换，在质量保修期内，2小时内电话响应，48小时内上门服务。一切费用由中标人承担。 | 否 |

附件：承诺函

承诺函

沈阳造币有限公司：

我公司自愿参加造币用黄铜带H70集中采购项目，现针对采购项目技术要求和商务要求中标注★项并需要提供承诺函的条款郑重做出承诺，具体承诺事项如下：

1.按照本招标项目商务要求A服务要求中第1项“试制带材的履约保证金及试制带材费用结算规定”要求，我公司承诺：合同签订后，我公司将按照采购人要求提供履约保证金20万元，并开展带材试制。如我公司未通过试制带材质量验证，我公司同意采购人不支付任何费用并扣除履约保证金20万元，并接受采购人对试制不合格的带材及质量验证产生的边料、废品进行退货处理，我公司承诺对采购人退货的各种类型物资进行熔化销毁处理，接受采购人与我公司解除合同，试制带材的各种费用由我公司承担。

2.按照本招标项目商务要求A服务要求中第2项“执行订单的履约保证金的规定”要求，我公司承诺签订合同后在首次供货前以银行保函形式给采购人提供履约保证金100万元。如我公司前两个订单（每个订单约24吨）出现以下质量问题，同意采购人扣除我公司全额履约保证金。质量问题如下：

（1）有分层、半分层缺陷。

（2）有气泡、夹杂、孔洞、凹坑等缺陷。

（3）有裂纹、起皮、起刺、压折、绿锈、锈蚀等缺陷。

（4）有明显变色等缺陷。

投标人：                     （公章）

年    月    日

- 付款方式

| 序号 | 付款节点 （进度） | 付款条件 | 付款比例 （或金额） | 资金支付方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 订单款 | - 采购人每次下达采购订单后，按照到货批次分期付款。中标人按要求发货到采购人指定白铜复合黄铜加工厂家，经过白铜复合黄铜加工厂家现场验收及理化指标复检验收并开具接收函后，中标人开具全额增值税专用发票，采购人收到发票及接收函后，10个工作日内支付造币用黄铜带H70采购款。 | 到货批次黄铜带H70总价。 | 银行转账 |  |

C、报价说明

1.报价要求

| 序号 | 内容 | 报价要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价要求 | 投标人投标时需在《投标报价明细单》中分别报出造币用黄铜带H70采购的金属损耗、加工费单价、同城运费单价、异地运费单价，其中加工费包含包装费和装车费，黄铜带H70到货后由采购人指定收货的白铜复合黄铜加工厂家负责免费卸车。同时需要算出本项目造币用黄铜带H70采购总价及运费总价，按权重计算后作为投标报价。 投标报价=造币用黄铜带H70采购总价*0.95+造币用黄铜带H70运费总价*0.05 投标报价只作为评标依据。金属损耗、加工费单价、同城运费单价、异地运费单价，定标后作为合同签订依据，项目预算金额作为合同价款暂定总金额。 在分项报价表中，规格型号、品牌、产地、制造商名称、单价为必填项，不允许填写“无”；数量和总价不用填写，数量“1”由系统自动代入，总价由系统自动计算代入。单价要求必须填写投标报价明细单中“投标报价”（单价的单位为元，要求保留两位小数）。 |
| 2 | 最高限价设置 | 造币用黄铜带H70金属损耗最高限值为5%，加工费折算最高限价为8600元/吨，同城运费最高限价为41元/吨、异地运费最高限价为0.31元/吨公里。以上价格均含税。 投标人的造币用黄铜带H70金属损耗不得高于采购人设置的最高限值，加工费报价不得高于采购人设置的最高限价，同城运费与异地运费均不得高于采购人设置的最高限价。否则，将作为废标处理。 |
| 3 | 投标、定标原则 | （1）投标人可以同时参与以上3个包件的投标，可以兼投但不能兼中。每个投标人可同时参与所有包件投标，但仅能中标1个包件。评标委员会按照包件1、包件2、包件3的顺序对各包件进行评标，根据每个包件投标人的报价情况，按照有效投标报价由低到高的顺序确定该包件的中标候选人。当投标人首次被列为第一中标候选人后，不再参与后续包件的评审。如果某一包件出现递交投标文件不足3家、开标后通过资格评审不足3家、评标时通过符合性审查不足3家等情形，该包件作废标处理。如出现包件流标时，采购人可以根据实际情况选择是否对流标包件重新进行招标。 （2）如同一包件有两家或两家以上有效投标人投标报价相同且最低，则对报价相同且最低的投标人按造币用黄铜带H70采购加工费报价由低到高的顺序推荐中标候选人；如造币用黄铜带H70加工费报价也相同，则由评标委员会现场抽签确定中标候选人顺序。 （3）3个包件的合同同时履行，如3个包件的供应商同时具备正式供货资格，采购人在下达每批采购订单时，按照各包件采购总量的比例关系向3个包件的供应商下达采购订单；如有供应商未完成带材试制质量验证，则在该供应商具备正式加工服务资格之前，采购人按照各包件采购总量的比例关系向具备正式供货资格包件的供应商下达采购订单；当具备供货资格的供应商无法执行当批次订单时，无法执行的订单按各包件采购总量的比例关系分配给其他具备供货资格的供应商。 |
| 4 | 试制验证及费用结算 | 合同签订后，试制和质量验证分为两个阶段。如供应商通过试制带材质量验证，则该供应商具备正式供货资格，采购人方可批量下达采购订单。 由于中标人试制的黄铜带H70需进行白铜复合黄铜加工，因此要求中标人采购原材料进行黄铜带H70试制，同时要求中标人从招标人的镍黄铜带、白铜带和白铜复合黄铜加工供应商中分别选择镍黄铜带、白铜带和白铜复合黄铜加工供应商，并采购与黄铜带H70复合数量相匹配的镍黄铜带、白铜带。中标人负责将试制的黄铜带H70、采购的镍黄铜带和白铜带发给白铜复合黄铜加工供应商进行白铜复合黄铜加工，并负责将白铜复合黄铜复合带运到采购人仓库。 如中标人通过试制带材质量验证，采购人按合同价格支付中标人到货带材试制费用，包括黄铜带H70费用、镍黄铜带、白铜带和白铜复合黄铜加工费用。同时中标人负责将白铜复合黄铜加工产生的废品和边废料全部返给采购人。 如中标人未通过试制带材质量验证，采购人不付任何费用，扣除履约保证金。采购人对试制到货的带材及质量验证产生的边料、废品进行退货处理，要求中标人负责进行熔化销毁处理，采购人与供应商解除合同，试制带材的各种费用由中标人承担。 |

2.分项报价表

采购编号：

项目名称：2026-2028年（两年）造币用黄铜带H70集中采购

包号：2

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2026-2028年（两年）造币用黄铜带H70集中采购 | 5.1×202 5.1×208 |  |  |  |  | 1 |  |

投标人签章：（加盖公章）

日期：

报价说明：

1.在分项报价表中，规格型号、品牌、产地、制造商名称、单价为必填项，不允许填写“无”；数量和总价不用填写，数量“1”由系统自动代入，总价由系统自动计算代入。单价要求必须填写投标报价明细单中“投标报价”（单价的单位为元，要求保留两位小数）。

2.投标人需报出《分项报价表》及《投标报价明细单》，其中：《分项报价表》的单价必须与《投标报价明细单》的投标报价一致。

3.投标报价明细单

（1）投标报价

投标报价=造币用黄铜带H70采购总价*0.95+造币用黄铜带H70运费总价*0.05=      元

（2）造币用黄铜带H70采购总价（以下价格均含税）

| 报价项目 | 原料价 ①（元/吨） | 金属损耗②（%） | 加工费③（元/吨） | 黄铜带H70合计单价④=①*（1+②）+③（元/吨） | 采购数量 ⑤（吨） | 黄铜带H70采购总价 =④*⑤（元） | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 造币用黄铜带H70集中采购 | 61213 |  |  |  | 750 |  |  |

报价说明：

1.造币用黄铜带H70金属损耗最高限值为5%；造币用黄铜带H70加工费最高限价为8600元/吨。投标人投标时需分别报出造币用黄铜带H70采购的金属损耗、加工费单价；同时需要算出本项目造币用黄铜带H70采购总价。

2.采购人指定投标人在投标报价时造币用黄铜带H70的原料价为61213元/吨。履行合同时，实际金属原料价格、造币用黄铜带H70原料价格执行采购人具体订单签约当日锁定的长江有色金属现货市场上午各相应1#金属均价，按黄铜带H70对应合金化学成分比例进行计算。

3.本分项报价表中的金属损耗、黄铜带H70加工费、黄铜带H70合计单价和黄铜带H70采购合计总价均不包含运费。

（3）造币用黄铜带H70运费总价（以下价格均含税）

| 报价项目 | 运输方式 | 同城运费单价①（元/吨） | 异地运费单价②（元/吨公里） | 运输距离③（公里） | 运输数量④（吨） | 运费总价=①*④+②*③*④（元） | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 造币用黄铜带H70运费 | 同城 |  | —— | —— | 50 |  |  |
|  | 异地 | —— |  | 1000 | 700 |  |  |

报价说明：

1.造币用黄铜带H70的同城运费最高限价为41元/吨、异地运费最高限价为0.31元/吨公里,以上价格均含税。

2.投标人投标时需根据采购人预设的运输方式、运输距离及其对应的运输数量，分别报出同城运费单价、异地运费单价，算出本项目造币用黄铜带H70运费总价。

3.同城与异地运输的运输数量、异地运输距离，均依据市场调研潜在供应商情况进行预设。

4.合同执行时，异地运输距离以高德地图中走高速路线的实际距离计算。

3.包3

#### （1）技术要求

技术指标按重要性分为“★”、“#”和“△”指标。“★”代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；“#”代表重要指标，“△”代表一般指标项，“#”和“△”指标可作为比较性评价指标。

本技术要求共有“★”指标   4  项，“#”指标  0  项，“△”指标  0  项

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 黄铜带H70状态及规格 | - 1.1 状态及规格应符合表1的规定。 表1 状态及规格 （单位：mm） 名称; 状态; 公称厚度; 厚度允许偏差; 公称宽度; 宽度允许偏差. 黄铜带H70; 完全退火态（M） HB 65-85; 5.10; ±0.03; 202或208; +1.00 0.00. 1.2 带材卷的内径为500mm±30mm。 1.3 单卷带材规格公称重量800kg、1200kg或1600kg，允许偏差±50kg。 1.4 带材的两边裁切整齐，不允许存在目视可见的毛刺、裂边和卷边。 1.5 带材外形应平直，带材在长度方向上的不平度每米不大于10mm或不大于长度的1%。 1.6 带材侧弯不超过2mm/m；带卷塔形度小于2mm。 | 否 |
| 2 | ★ | 黄铜带H70化学成分 | H70黄铜的化学成分应符合表2的规定。 表2 H70黄铜化学成分 单位为重量百分比 牌号; 元素; Cu; Fe; Pb; Zn; 杂质 总和. H70; 最小值; 68.5; ─; ─; 余量; ─. 最大值; 71.5; 0.1; 0.05; 0.30. | 否 |
| 3 | ★ | 黄铜带H70抗拉强度 | - 带材抗拉强度≥200MPa。 | 否 |
| 4 | ★ | 黄铜带H70表面 质量 | 4.1 带材表面应清洁。 4.2 不允许有分层、半分层缺陷。 4.3 不允许有气泡、夹杂、孔洞、凹坑等缺陷。 4.4 不允许有裂纹、起皮、起刺、压折、绿锈、锈蚀等缺陷。 4.5 不允许有明显变色、轧痕、局部油迹等缺陷。 4.6 带材表面粗糙度Ra≤0.4μm。 | 否 |

#### （2）商务要求

服务指标按重要性分为“★”、“#”和“△”。“★”代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝。“#”代表重要指标，“△”代表一般指标项，“#”指标和“△”指标可作为比较性评价指标。

本商务要求共有“★”指标  11 项，“#”指标 0 项，“△”指标   0  项

# A、服务要求

| 序号 | 重要性 | 内容 | 服务要求标准 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 试制带材的履约保证金及试制带材费用结算规定 | 合同签订后，中标人需要进行试制带材质量验证， 中标人需提供履约保证金20万元。 如中标人通过试制带材质量验证，采购人按合同价格支付中标人到货带材试制费用，包括黄铜带H70费用、镍黄铜带费用、白铜带费用和白铜复合黄铜加工费用。同时中标人负责将白铜复合黄铜加工产生的废品和边废料全部返给采购人。 如中标人未通过试制带材质量验证，采购人不付任何费用，并扣除履约保证金。采购人对试制到货的带材及质量验证产生的边料、废品进行退货处理，要求中标人负责进行熔化销毁处理，采购人与供应商解除合同，试制带材的各种费用由中标人承担。 | 是，要求投标人对商务要求A服务要求表的附件承诺函进行确认并加盖公章作为证明。 |
| 2 | ★ | 执行订单的履约保证金的规定 | 对所有中标人收取履约保证金100万元，由中标人以银行保函形式提供，在首次供货前收取。如中标人前两个订单（每个订单约24吨）供货无质量问题，履约保证金全额退回，如中标人前两次订单供货出现以下质量问题，扣除全额履约保证金。问题如下： （1）有分层、半分层缺陷。 （2）有气泡、夹杂、孔洞、凹坑等缺陷。 （3）有裂纹、起皮、起刺、压折、绿锈、锈蚀等缺陷。 （4）有明显变色等缺陷。 | 是，要求投标人对商务要求A服务要求表的附件承诺函进行确认并加盖公章作为证明。 |
| 3 | ★ | 交货地点 | 沈阳造币有限公司指定的白铜复合黄铜复合带加工厂家。 | 否 |
| 4 | ★ | 保险 | 造币用黄铜带H70运输保险费由采购人承担。 | 否 |
| 5 | ★ | 交货期限 | 自下达订单之日起30个日历日内开始分批交货。 | 否 |
| 6 | ★ | 试制带材质量验证管理办法 | 黄铜带H70试制带材质量验证管理办法如下： - 试制数量 1.1 带材质量验证阶段分为两个阶段，第一阶段为小批量试制：验证带材总量（包括黄铜带H70、镍黄铜带、白铜带）小于等于10吨，其中供应商提供的黄铜带H70要求为两个或两个以上炉号的试制品）。 1.2 第二阶段为放量试制：验证带材总量（包括黄铜带H70、镍黄铜带、白铜带）大于10吨，小于20吨，其中供应商提供的黄铜带H70要求为不同于第一阶段的两个或两个以上炉号的试制品。 1.3 配合黄铜带H70使用企业调查分析质量验证阶段出现质量问题的原因及提供详实可靠的整改方案。 1.4 要求黄铜带H70供应商负责从采购人镍黄铜带和白铜带供应商中分别选择一家供应商采购与黄铜带H70复合数量相匹配的镍黄铜带和白铜带。 1.5 要求黄铜带H70供应商负责从采购人白铜复合黄铜加工供应商中选择一家进行白铜复合黄铜加工。 2. 质量验证要求及判定规则 供应商试制带材在第一阶段质量验证中未出现质量问题，方可以进行第二阶段验证。第一阶段和第二阶段均未发现带材质量问题，则验证通过。 3 质量验证内容 3.1 供应商带材运至复合加工厂家后，复合厂家根据《造币用黄铜带H70技术要求》对每一卷铜带进行化学成分和性能测试，对每一卷铜带进行厚度、毛刺、表面质量检查，检验合格后方可投入使用，并将不符合要求的黄铜带退回给生产厂家,同时判定质量验证是否通过。 3.2 供应商带材入厂检验合格后，复合加工厂家按照生产工艺规程进行生产加工至成品(复合带成品综合成品率不低于71%)，加工过程中重点检验表面缺陷，如起皮、气泡、分层。发现表面缺陷后及时对缺陷进行分析，判断是否为原料带材（原料铜带材）质量问题,同时判定质量验证是否通过。 3.3 复合供应商负责根据上述第1、2条的要求进行试制带材的质量验证，并给沈币公司造币技术研发中心和物资管理部提供验证情况说明，并要求盖章。 3.4 带材加工至成品后，按照白铜复合黄铜复合带的标准要求，对每一卷复合带带材取样测试性能，性能合格后，成品带材逐卷进行检验、包装、入库，作出特别标识以便发至沈币公司进行后续加工验证。 如中标人通过试制带材质量验证，则该供应商具备正式供货资格，采购人方可批量下达采购订单。 中标人负责将试制的黄铜带H70和镍黄铜带和采购的白铜带发给白铜复合黄铜加工供应商进行白铜复合黄铜加工，并负责将白铜复合黄铜复合带运到采购人仓库。 | 否 |
| 7 | ★ | 黄铜带H70质保期 | 自货物理化指标复检验收合格之日起两年。 | 否 |
| 8 | ★ | 采购周期 | 合同签订生效之日起两年或采购数量、采购金额达到限额，采购金额限额为预算金额，以先到者为准。 | 否 |
| 9 | ★ | 黄铜带H70验收标准 | - 采购人按照合同约定的履约验收方案进行验收，具体履约验收方案如下： （1）验收主体 采购人（需求部门） 沈阳造币有限公司物资管理部 采购人（需求部门）拟邀请（□本项目供应商 □第三方专业机构 □专家 □服务对象 ☑白铜复合黄铜加工供应商） # （2）验收方式 现场验收：交货时间的及时性和交货地点的准确性；品名、规格、数量、外观、包装、质检报告等客观验收。 理化指标复检验收：各项理化指标复检验收。 使用验收：使用过程中质量反馈。 - 验收时间 现场验收时间：自每批次货物到货后15个日历日内完成； 理化指标复检验收时间：自每批次货物现场验收完成后15个日历日内完成； 使用验收时间：自每批次货物使用完后10个日历日内完成。 # （4）验收程序 1.组批 每批带材应由同一熔炼号、状态和规格的带卷组成。 2.检验项目 ——每批带材厂家需按批提供化学成分、硬度、厚度、内径、宽度、抗拉强度、表面质量、表面粗糙度、带材不平度、侧弯及带卷塔形度等项目检测报告，每批次一个报告。 ——每批带材入白铜复合黄铜加工厂家应进行化学成分、硬度、厚度、内径、宽度、表面质量的检验；带材重量、抗拉强度、不平度、侧弯及带卷塔形度由厂家保证，必要时检测。 3.取样及判定标准 ——白铜复合黄铜加工厂家每批带材首先确认黄铜带H70质量检测报告，确认合格后方可接收并进行检测。 ——在带材头部取样，取样大小延长度方向不小于150mm或以供货单位预留位置为准。 ——每批带材任选一卷取一个试样，进行化学成分（主要进行Cu、Ni、Fe、Pb、P、Sb、Bi成分分析，必要时进行其他成分的分析）检验。若所取的试样的化学成分合格，视该批带材为合格品；若所取的试样化学成分不合格，进行重复验证。 ——每批带材任选一卷，取一个试样进行硬度检验。若所取的试样硬度合格，视该批带材为合格品；否则进行重复验证。 ——每批带材中任取一卷进行带材厚度、内径、宽度、表面质量和表面粗糙度检验，若不符合此标准的相关规定，则视该批带材为不合格。 ——根据产品报告确认带材抗拉强度、不平度、侧弯及带卷塔形度指标。 ——每卷带材复验带材毛重，按实际重量验收。 4.重复验证 ——检测结果若有一个试样结果不合格，从该批中再取双倍试样进行复验，复验中若有一个试样不合格，则判定该批带材不合格。 # （5）验收内容 1.交货时间的及时性和交货地点的准确性。 2.交货名称、规格、数量。 3.包装符合要求，货物无损，标识内容完整。 4.厂家质检报告或合格证。 5.理化指标检验。 6.使用效果验收。 # （6）验收标准 交货时间：自下达订单之日起30个日历日内开始分批交货。 交货地点：沈阳造币有限公司指定的白铜复合黄铜加工厂家。 现场验收：交货时间的及时性和交货地点的准确性；品名、规格、数量是否与订单要求相符，货物是否完好，包装方式是否符合要求，厂方质检报告是否与合同约定一致。 理化指标复检验收：理化指标复检是否与合同约定一致。 使用验收：使用过程中是否有质量问题反馈。 2.每批送货时中标人必须提供出厂产品质量检验报告，检查合格后采购人方可收货； 3.若验收时发现货物存在质量问题或其他缺陷的，则该货物视为不合格产品，中标人应当负责将该货物运回并调换或者退货，并承担调换或者退货所产生的费用； 4.黄铜带H70重量的称差标准为千分之二，千分之二以内以发货方为准，超过千分之二以采购人现场称重为准； 5.中标人必须严格执行合同到货数量要求，黄铜带H70实际到货总数量不允许超过采购人下达订单的采购总数量。 | 否 |
| 10 | ★ | 黄铜带H70包装和 运输 | 1.黄铜带H70的包装均应附有标识卡，其上需注明规格、状态、重量、批号、卷号、生产日期。不允许在卷内外表面粘贴标签，可在包装件的外部粘贴标签，应保证标识的可追溯性； 2.中标人按采购人实际需求分批次供货，每批供货量30吨以上； 3.中标人运输时采取适当的防护和隔离措施，应防止碰伤、受潮和腐蚀，货物在运输中出现损毁、丢失等风险由中标人承担。 | 否 |
| 11 | ★ | 黄铜带H70售后服务标准 | 黄铜带H70在使用过程中如出现质量问题或者不能达到使用要求，中标人应及时免费到采购人指定地点更换，在质量保修期内，2小时内电话响应，48小时内上门服务。一切费用由中标人承担。 | 否 |

附件：承诺函

承诺函

沈阳造币有限公司：

我公司自愿参加造币用黄铜带H70集中采购项目，现针对采购项目技术要求和商务要求中标注★项并需要提供承诺函的条款郑重做出承诺，具体承诺事项如下：

1.按照本招标项目商务要求A服务要求中第1项“试制带材的履约保证金及试制带材费用结算规定”要求，我公司承诺：合同签订后，我公司将按照采购人要求提供履约保证金20万元，并开展带材试制。如我公司未通过试制带材质量验证，我公司同意采购人不支付任何费用并扣除履约保证金20万元，并接受采购人对试制不合格的带材及质量验证产生的边料、废品进行退货处理，我公司承诺对采购人退货的各种类型物资进行熔化销毁处理，接受采购人与我公司解除合同，试制带材的各种费用由我公司承担。

2.按照本招标项目商务要求A服务要求中第2项“执行订单的履约保证金的规定”要求，我公司承诺签订合同后在首次供货前以银行保函形式给采购人提供履约保证金100万元。如我公司前两个订单（每个订单约24吨）出现以下质量问题，同意采购人扣除我公司全额履约保证金。质量问题如下：

（1）有分层、半分层缺陷。

（2）有气泡、夹杂、孔洞、凹坑等缺陷。

（3）有裂纹、起皮、起刺、压折、绿锈、锈蚀等缺陷。

（4）有明显变色等缺陷。

投标人：                     （公章）

年    月    日

- 付款方式

| 序号 | 付款节点 （进度） | 付款条件 | 付款比例 （或金额） | 资金支付方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 订单款 | - 采购人每次下达采购订单后，按照到货批次分期付款。中标人按要求发货到采购人指定白铜复合黄铜加工厂家，经过白铜复合黄铜加工厂家现场验收及理化指标复检验收并开具接收函后，中标人开具全额增值税专用发票，采购人收到发票及接收函后，10个工作日内支付造币用黄铜带H70采购款。 | 到货批次黄铜带H70总价。 | 银行转账 |  |

C、报价说明

1.报价要求

| 序号 | 内容 | 报价要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价要求 | 投标人投标时需在《投标报价明细单》中分别报出造币用黄铜带H70采购的金属损耗、加工费单价、同城运费单价、异地运费单价，其中加工费包含包装费和装车费，黄铜带H70到货后由采购人指定收货的白铜复合黄铜加工厂家负责免费卸车。同时需要算出本项目造币用黄铜带H70采购总价及运费总价，按权重计算后作为投标报价。 投标报价=造币用黄铜带H70采购总价*0.95+造币用黄铜带H70运费总价*0.05 投标报价只作为评标依据。金属损耗、加工费单价、同城运费单价、异地运费单价，定标后作为合同签订依据，项目预算金额作为合同价款暂定总金额。 在分项报价表中，规格型号、品牌、产地、制造商名称、单价为必填项，不允许填写“无”；数量和总价不用填写，数量“1”由系统自动代入，总价由系统自动计算代入。单价要求必须填写投标报价明细单中“投标报价”（单价的单位为元，要求保留两位小数）。 |
| 2 | 最高限价设置 | 造币用黄铜带H70金属损耗最高限值为5%，加工费折算最高限价为8600元/吨，同城运费最高限价为41元/吨、异地运费最高限价为0.31元/吨公里。以上价格均含税。 投标人的造币用黄铜带H70金属损耗不得高于采购人设置的最高限值，加工费报价不得高于采购人设置的最高限价，同城运费与异地运费均不得高于采购人设置的最高限价。否则，将作为废标处理。 |
| 3 | 投标、定标原则 | （1）投标人可以同时参与以上3个包件的投标，可以兼投但不能兼中。每个投标人可同时参与所有包件投标，但仅能中标1个包件。评标委员会按照包件1、包件2、包件3的顺序对各包件进行评标，根据每个包件投标人的报价情况，按照有效投标报价由低到高的顺序确定该包件的中标候选人。当投标人首次被列为第一中标候选人后，不再参与后续包件的评审。如果某一包件出现递交投标文件不足3家、开标后通过资格评审不足3家、评标时通过符合性审查不足3家等情形，该包件作废标处理。如出现包件流标时，采购人可以根据实际情况选择是否对流标包件重新进行招标。 （2）如同一包件有两家或两家以上有效投标人投标报价相同且最低，则对报价相同且最低的投标人按造币用黄铜带H70采购加工费报价由低到高的顺序推荐中标候选人；如造币用黄铜带H70加工费报价也相同，则由评标委员会现场抽签确定中标候选人顺序。 （3）3个包件的合同同时履行，如3个包件的供应商同时具备正式供货资格，采购人在下达每批采购订单时，按照各包件采购总量的比例关系向3个包件的供应商下达采购订单；如有供应商未完成带材试制质量验证，则在该供应商具备正式加工服务资格之前，采购人按照各包件采购总量的比例关系向具备正式供货资格包件的供应商下达采购订单；当具备供货资格的供应商无法执行当批次订单时，无法执行的订单按各包件采购总量的比例关系分配给其他具备供货资格的供应商。 |
| 4 | 试制验证及费用结算 | 合同签订后，试制和质量验证分为两个阶段。如供应商通过试制带材质量验证，则该供应商具备正式供货资格，采购人方可批量下达采购订单。 由于中标人试制的黄铜带H70需进行白铜复合黄铜加工，因此要求中标人采购原材料进行黄铜带H70试制，同时要求中标人从招标人的镍黄铜带、白铜带和白铜复合黄铜加工供应商中分别选择镍黄铜带、白铜带和白铜复合黄铜加工供应商，并采购与黄铜带H70复合数量相匹配的镍黄铜带、白铜带。中标人负责将试制的黄铜带H70、采购的镍黄铜带和白铜带发给白铜复合黄铜加工供应商进行白铜复合黄铜加工，并负责将白铜复合黄铜复合带运到采购人仓库。 如中标人通过试制带材质量验证，采购人按合同价格支付中标人到货带材试制费用，包括黄铜带H70费用、镍黄铜带、白铜带和白铜复合黄铜加工费用。同时中标人负责将白铜复合黄铜加工产生的废品和边废料全部返给采购人。 如中标人未通过试制带材质量验证，采购人不付任何费用，扣除履约保证金。采购人对试制到货的带材及质量验证产生的边料、废品进行退货处理，要求中标人负责进行熔化销毁处理，采购人与供应商解除合同，试制带材的各种费用由中标人承担。 |

2.分项报价表

采购编号：

项目名称：2026-2028年（两年）造币用黄铜带H70集中采购

包号：3

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2026-2028年（两年）造币用黄铜带H70集中采购 | 5.1×202 5.1×208 |  |  |  |  | 1 |  |

投标人签章：（加盖公章）

日期：

报价说明：

1.在分项报价表中，规格型号、品牌、产地、制造商名称、单价为必填项，不允许填写“无”；数量和总价不用填写，数量“1”由系统自动代入，总价由系统自动计算代入。单价要求必须填写投标报价明细单中“投标报价”（单价的单位为元，要求保留两位小数）。

2.投标人需报出《分项报价表》及《投标报价明细单》，其中：《分项报价表》的单价必须与《投标报价明细单》的投标报价一致。

3.投标报价明细单

（1）投标报价

投标报价=造币用黄铜带H70采购总价*0.95+造币用黄铜带H70运费总价*0.05=      元

（2）造币用黄铜带H70采购总价（以下价格均含税）

| 报价项目 | 原料价 ①（元/吨） | 金属损耗②（%） | 加工费③（元/吨） | 黄铜带H70合计单价④=①*（1+②）+③（元/吨） | 采购数量 ⑤（吨） | 黄铜带H70采购总价 =④*⑤（元） | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 造币用黄铜带H70集中采购 | 61213 |  |  |  | 600 |  |  |

报价说明：

1.造币用黄铜带H70金属损耗最高限值为5%；造币用黄铜带H70加工费最高限价为8600元/吨。投标人投标时需分别报出造币用黄铜带H70采购的金属损耗、加工费单价；同时需要算出本项目造币用黄铜带H70采购总价。

2.采购人指定投标人在投标报价时造币用黄铜带H70的原料价为61213元/吨。履行合同时，实际金属原料价格、造币用黄铜带H70原料价格执行采购人具体订单签约当日锁定的长江有色金属现货市场上午各相应1#金属均价，按黄铜带H70对应合金化学成分比例进行计算。

3.本分项报价表中的金属损耗、黄铜带H70加工费、黄铜带H70合计单价和黄铜带H70采购合计总价均不包含运费。

（3）造币用黄铜带H70运费总价（以下价格均含税）

| 报价项目 | 运输方式 | 同城运费单价①（元/吨） | 异地运费单价②（元/吨公里） | 运输距离③（公里） | 运输数量④（吨） | 运费总价=①*④+②*③*④（元） | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 造币用黄铜带H70运费 | 同城 |  | —— | —— | 50 |  |  |
|  | 异地 | —— |  | 1000 | 550 |  |  |

报价说明：

1.造币用黄铜带H70的同城运费最高限价为41元/吨、异地运费最高限价为0.31元/吨公里,以上价格均含税。

2.投标人投标时需根据采购人预设的运输方式、运输距离及其对应的运输数量，分别报出同城运费单价、异地运费单价，算出本项目造币用黄铜带H70运费总价。

3.同城与异地运输的运输数量、异地运输距离，均依据市场调研潜在供应商情况进行预设。

4.合同执行时，异地运输距离以高德地图中走高速路线的实际距离计算。