附件1

中国人民银行采购项目采购需求

项目名称：2026-2028年（两年）造币用低碳钢带集中采购

采购单位：南京造币有限公司

编制单位：中国印钞造币集团有限公司

编制时间：2025年9月

编 制 说 明

一、采购单位可以自行组织编制采购需求，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。采购单位应在采购需求封面采购单位一栏加盖单位公章。

二、政府采购项目的采购需求应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）及《中国人民银行办公厅关于进一步加强采购需求管理的指导意见》（银办发〔2022〕70号）的要求，其他采购项目的采购需求应当参照上述文件要求编制。

三、蓝色斜体部分属于编写说明及提示内容，编制时应删除。对模板中提供的参考清单应在编制中删除，并调整相应序号保持需求书序号连续性。

四、本表原件进入采购档案。

五、采购单位可根据本单位实际情况对模板调整完善，政府采购项目调整内容应符合《政府采购需求管理办法》的规定；其他采购项目调整内容应符合本单位内部规定。

六、分支机构和执行政府采购的12家所属单位应全面落实政府采购政策，其他单位按照《关于印发〈国有金融企业集中采购管理暂行规定〉的通知》（财金〔2018〕9号），应优先采购节能环保产品，对其他政策功能不做强制要求。

声    明

本采购需求书编制人（以下简称编制人）郑重声明：

编制人没有因任何利益或其他因素影响在采购需求书中设置特定倾向性或歧视性条款，不存在任何与潜在供应商串通、接受贿赂或者获取其他不正当利益等情形。

编制人：刘巧灵

联系电话：010-88016128

2025 年 9 月

# 一、采购需求前附表

| 序号 | 类 别 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目立项 | 项目立项时间：2025年9月 |
|  |  | 项目立项相关证明文件：□无 有 |
| 2 | 项目预算安排 | 项目预算：7800万元 |
|  |  | 项目资金来源：企业自筹 |
| 3 | 项目内容 | 货物名称及数量：本项目采购造币用低碳钢带，预估两年合计采购数量约12000吨；上述数量为最高采购数量，根据采购人实际需求分批采购。 本项目采购人：南京造币有限公司 核心产品：造币用低碳钢带 |
|  | 项目实施时间 | 交货期限：每批次订单下达之日45个日历日内交货。 验收时间：现场验收时间：自每批次货物到货后10个日历日内完成；理化指标复检验收时间：自每批次货物现场验收完成后20个日历日内完成；使用验收时间：自每批次货物使用完后20个日历日内完成。 采购周期：合同签订生效之日起两年（或采购数量达到限额，以先到者为准）。 质保期：自货物理化指标复检验收合格之日起1年。 |
| 5 | 项目实施地点 | 根据生产计划，货物需要运输至以下两个地点： 南京造币有限公司：南京市天印大道919号南京造币有限公司仓库； 上海造币有限公司：上海市普陀区光复西路17号（普陀厂区）、上海市嘉定区曹安公路3513号（嘉定厂区）。 |
| 6 | 项目相关单位 | 需求部门：南京造币有限公司物资管理部 |
|  |  | 履约验收部门：南京造币有限公司物资管理部 |
| 7 | 需求调查情况 | 是否开展需求调查：是 □否 |
|  |  | 需求调查的方式：咨询 论证 □问卷调查 □其他 |
| 8 | 采购意向公开 | 项目于 年 月 日公开采购意向 |
|  |  | □不公开采购意向（应提供符合不公开条件的证明文件） |
| 9 | 支持中小企业 （不涉及） | □本项目（第 包）专门面向中小企业 |
|  |  | □本项目按照预算金额的 %专门面向中小企业 |
|  |  | □本项目按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号），可不专门面向中小企业（应提供符合不专门面向中小企业情形的证明文件） 对符合规定的小微企业报价给予 %的扣除，大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠为 %，用扣除后的价格参加评审。 |
|  |  | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： □ 工程类、服务类、货物类（单个采购标的）： □货物类（多个采购标的）： 如果一个采购项目涉及多个采购标的的，应当在采购文件中逐一明确所有采购标的对应的中小企业划分标准所属行业。一般只将采购项目中的主要货物作为标的物，配件、辅料等一般不作为标的物，也不对其生产厂商作相应要求。 主要货物; 中小企业划分标准所属行业. 货物1. 货物... |
| 10 | 政府采购计划系统填报情况 | 是否列入政府采购计划□是 否 原因： 非财政资金项目。 |
| 11 | 支持监狱企业 | 落实支持监狱企业政府采购政策 是 否 |
| 12 | 促进残疾人就业 | 落实促进残疾人就业政府采购政策 是 否 |
| 13 | 联合体、合同分包 | 接受联合体形式参加或合同分包 是 否 |

# 二、需求调查情况

## （一）是否开展需求调查：是

- 需求调查方式

本项目需求调查通过电话、微信、网络、现场等咨询方式。

## （三）需求调查对象

1.宝山钢铁股份有限公司

公司简介：宝钢股份总部位于上海市宝山区，是《财富》世界500强中国宝武钢铁集团有限公司的核心企业，是全球碳钢品种最为齐全的钢铁企业之一。宝钢股份是中国市场主要钢材供应商，也是中国最大、最现代化的钢铁联合企业，年产钢能力2000万吨左右。

合作意向：积极响应我方的采购需求，推荐其下属全资公司上海宝钢钢材贸易有限公司参加投标。

经营资质：具备冷轧生产经营资质。

2.鞍钢股份有限公司

公司简介：鞍钢股份总部位于辽宁鞍山市，是国内最大的钢铁生产和销售企业之一，被誉为“中国钢铁工业的摇篮”、“共和国钢铁工业的长子”。鞍钢股份已形成从采矿、选矿、炼铁、炼钢到轧钢综合配套，以及焦化、耐火、动力、运输、冶金机械、建设、技术研发、设计、自动化、综合利用等辅助单位组成的大型钢铁企业集团。能够生产700多个品种、25000多个规格的钢铁产品。形成年产铁1600万吨，钢1600万吨，钢材1500万吨的综合生产能力。其冷轧厂成立于1960年，是我国第一家冷轧薄板厂。目前，冷轧厂年生产能力已达到550万吨，该厂生产的K08AI汽车板荣获国际金杯奖。

合作意向：积极响应我方的采购需求

经营资质：具备冷轧生产经营资质

3.包头钢铁（集团）有限责任公司

公司简介：公司位于内蒙古包头市，是新中国成立后最早建成的钢铁工业基地之一，1959年建成投产。包钢拥有“包钢股份”和“包钢稀土”两个上市公司，是中国主要钢轨生产基地之一、无缝钢管生产基地之一、华东地区最大的板材生产基地等。公司与本特勒投资（中国）有限公司、奇瑞、上汽、吉利、长城、陕汽等多家公司开展合作。

合作意向：积极响应我方的采购需求

经营资质：具备冷轧生产经营资质

4.首钢京唐钢铁联合有限责任公司

公司简介：公司位于河北唐山曹妃甸，2005年10月22日挂牌成立，是响应首钢整体搬迁规划建设的一个现代化大型钢铁企业。其中冷系产品可生产汽车板、家电板、镀锡板、专用板、彩涂板等精品薄板。投产以来，产品市场占有率不断提高。产品质量累计获得冶金产品实物质量“金杯奖”22项次。

合作意向：积极响应我方的采购需求

经营资质：具备冷轧生产经营资质。

5.湖南华菱涟源钢铁有限公司

公司简介：公司位于湖南省娄底市，1958年建成投产，是世界500强企业湖南钢铁集团有限公司旗下核心骨干企业之一，是国有大中型企业。其涟钢冷轧板厂产品以汽车、家电及特殊用钢为主，产品已供应比亚迪、上汽通用五菱、吉利汽车、美的集团、格力电器等行业标杆企业。

合作意向：积极响应我方的采购需求，推荐其指定代理商武汉纵骋物资有限公司参加投标（投标价格仍由厂家确定）。

经营资质：具备冷轧生产经营资质

## （四）需求调查结果

通过对具备造币用低碳钢带生产能力各家潜在供应商的全面调研，目前确认宝山钢铁股份有限公司、鞍钢股份有限公司、包头钢铁（集团）有限责任公司、首钢京唐钢铁联合有限责任公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司五家公司有参与行业2026-2028年（两年）造币用低碳钢带集中采购项目的意向，产品供货能力及质量能够满足本次招标需求，竞争充分，具备公开招标条件。

造币用低碳钢带化学成分与江苏市场DC04钢相近但不完全相同，技术要求和价格高于DC04钢带，但价格波动趋势相近。2025年上半年DC04钢带市场走低，但于下半年开始回升。考虑造币用低碳钢带的特殊性，设定本项目低碳钢带采购最高限价6500元/吨。各钢铁公司依据其网站发布的综合价格体系在整个年度的波动趋势、成本、集团定价方针，给出造币钢的战略优惠报价，执行年度采购单价，不随钢带市场价格波动。

价格调研情况（含13%增值税、含运费）：

| 品类 | 鞍钢股份 | 湖南华菱 | 首钢京唐 | 包头钢铁 | 宝山钢铁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 962T品低碳钢带 | 5500元/吨 | 8000元/吨 | 6500元/吨 | 4700元/吨 | 7800元/吨 |

- 需求清单

## （一）项目概况

| 序号 | 内 容 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目背景 | 本项目为造币用低碳钢带2026-2028年度（两年）采购，主要用于流通硬币生产。预估两年采购数量约12000吨，上述数量为最高采购数量，根据需方实际需求分批采购。 项目采购周期两年，送货到南京造币有限公司指定地点，包括：南京造币有限公司：南京市天印大道919号南京造币有限公司仓库；上海造币有限公司：上海市普陀区光复西路17号（普陀厂区）、上海市嘉定区曹安公路3513号（嘉定厂区）。低碳钢带由投标人负责运输，运费由投标人承担，送货到以上地点之一，每个地点的供货数量不确定，投标人应综合考虑该风险。 |
| 2 | 执行依据 | 《2019年版第五套人民币5角硬币造币专用钢带》/Q/CBPM/J 235—2023 |
| 3 | 项目目标 | 采购造币用低碳钢带，满足生产需要。 采购周期：合同签订生效之日起两年（或采购数量达到限额，以先到者为准）。 |
| 4 | 项目内容 | 货物名称及数量：本项目采购造币用低碳钢带，预估两年合计采购数量约12000吨；上述数量为最高采购数量，根据采购人实际需求分批采购。 本项目采购人：南京造币有限公司 核心产品：造币用低碳钢带 |
| 5 | 项目范围 | 本项目采购造币用低碳钢带，合同签订生效之日起两年，预估两年合计采购数量约12000吨；上述数量为最高采购数量，根据采购人实际需求分批采购。 |
| 6 | 重要性分析 | 造币用低碳钢带是生产国家法定流通硬币的重要原材料，是中国印钞造币集团有限公司履职央行、服务行业不可或缺的生产资源。可靠、优质、高效的造币用低碳钢带采购是维持流通币正常生产经营、赢得社会认可的前提和保障。 |
| 7 | 与前期项目的关系 | / |

## （二）采购项目预（概）算

总 预 算：   两年合计 7800万元（含税）

包1预算：   两年合计4680万元（含税）

包2预算：   两年合计 3120万元（含税）

## （三）采购标的汇总表

## 1.包1

| 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 | 是否核心产品 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 造币用低碳钢带 | A07010430 | 吨 | 7200 | 否 | 是 | 6500元/吨 |

## 2.包2

| 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 | 是否核心产品 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 造币用低碳钢带 | A07010430 | 吨 | 4800 | 否 | 是 | 6500元/吨 |

## （四）技术商务要求

## 1.包1

#### （1）技术要求

技术指标按重要性分为“★”、“#”和“△”指标。“★”代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；“#”代表重要指标，“△”代表一般指标项，“#”和“△”指标可作为比较性评价指标。

本技术要求共有“★”指标  6  项，“#”指标  0  项，“△”指标  0  项

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 化学成分 | 低碳钢带的化学成分如下:（单位为百分比） 元素; 含量. C; 0.004～0.012. Si; ≤0.03. Mn; ≤0.20. P; ≤0.030. S; ≤0.030. Al; ≤0.050. Cu; ≤0.15. Ni; ≤0.10. Cr; ≤0.10. As; ≤0.05. Sn; ≤0.05. Fe; 余量. | 是，要求投标人对商务要求A服务要求表的附件承诺函进行确认并加盖公章作为证明。 |
| 2 | ★ | 几何参数 | 低碳钢带的厚度、宽度、横截面厚差、侧弯（单位：毫米）； 产品名称; 厚度; 宽度; 镰刀弯; 截面厚差. 962T钢带; 1.41±0.03; 323.0; 每米小于等于1; 不大于0.03. 963T钢带; 1.46±0.02; 314.0 ±0.5. 注：具体参数以实际要求为准。 | 否 |
| 3 | ★ | 钢带硬度 | 钢带为冷轧、不退火态，钢带成卷交货，表面不涂油，钢带表面硬度为80 HRB～95 HRB。 | 否 |
| 4 | ★ | 表面质量 | 钢带表面应光滑，其表面粗糙度Ra≤0.7μm。钢带表面应无明显的气泡、起皮、夹杂、孔洞、凹坑、裂纹、锈蚀、擦伤、轧痕和焊缝等缺陷。 | 否 |
| 5 | ★ | 钢带外形 | 钢带应成卷交货，钢卷的内径为Φ480 mm～Φ520 mm或Φ600 mm～Φ620 mm。 | 否 |
| 6 | ★ | 钢带卷重量 | 钢带每卷重量为1500 kg～2500 kg。 | 否 |

#### （2）商务要求

服务指标按重要性分为“★”、“#”和“△”。“★”代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝。“#”代表重要指标，“△”代表一般指标项，“#”指标和“△”指标可作为比较性评价指标。

本商务要求共有“★”指标  10 项，“#”指标  0 项，“△”指标   0   项

A、服务要求

| 序号 | 重要性 | 内容 | 服务要求标准 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 试制带材费用结算规定 | 中标人须通过带材试制和质量验证，方可具备正式供货资格，采购人方可批量下达采购订单；采购人对试制合格的带材按合同价格进行结算。 如中标人未通过带材试制和质量验证，采购人对试制不合格的带材及质量验证产生的边料、废品进行退货处理，要求中标人进行熔化销毁，采购人与中标人解除合同，试制带材的各种费用由中标人承担。 | 是。中标人要求提供承诺函并加盖公章作为证明。承诺函可参考采购人提供的承诺函模板（见商务要求A服务要求表的附件）编写。 |
| 2 | ★ | 低碳钢带交货地点 | 南京造币有限公司指定地点，包括：南京造币有限公司：南京市天印大道919号南京造币有限公司仓库；上海造币有限公司：上海市普陀区光复西路17号（普陀厂区）、上海市嘉定区曹安公路3513号（嘉定厂区）。 | 否 |
| 3 | ★ | 保险 | 低碳钢带运输保险费由中标人承担。 | 否 |
| 4 | ★ | 试制带材质量验证管理办法 | 采购人需要组织中标人开展带材试制和质量验证，具体低碳钢带试制带材质量验证管理办法如下： 1.试制数量 1.1 带材质量验证阶段分为两个阶段，第一阶段为小批量试制（验证带材数量小于10吨）。 1.2 第二阶段为放量试制（验证带材数量大于10吨，小于20吨，供应商需提供不同于第一阶段的炉号的试制品）。 1.3 配合采购人调查分析质量验证阶段出现质量问题的原因及提供详实可靠的整改方案。 2. 质量验证要求及判定规则 试制带材在第一阶段质量验证中未出现质量问题，方可以进行第二阶段验证。第一阶段和第二阶段均未发现带材质量问题，则验证通过。 3. 质量验证内容 3.1 按照技术要求按批次提供包括重量、化学成分、硬度、厚度、内径、宽度、表面质量、表面粗糙度、带材不平度、侧弯及带卷塔形度等项目的检测报告。 3.2 采购人质量部门负责按照生产检验规程进行带材入厂质量检验，检验合格后方可继续质量验证工作；入厂检验未合格，停止质量验证工作。 3.3 采购人生产部门领入试制带材后，按照生产工艺规程进行坯饼制作工序全流程生产和质量检。验。 3.4 质量验证过程中，发现带材存在质量问题时，应立即报告质量部门进行现场确认评估。 3.5 质量验证过程中，重点检查带材规格尺寸及表面质量，发现规格尺寸（如厚度等）超差以及夹灰、锈蚀、起皮、分层、开裂等严重质量问题时需对缺陷品进行留样，对应坯饼和带材需标识、隔离待处理，同时停止质量验证工作。 3.6 采购人物资管理部将质量验证结果通知中标人。 | 否 |
| 5 | ★ | 交货期限 | 每批次订单下达之日起45个日历日内交货。 | 否 |
| 6 | ★ | 低碳钢带质保期 | 自货物理化指标复检验收合格之日起1年。 | 否 |
| 7 | ★ | 低碳钢带验收标准 | 履约验收方案 （1）验收主体 需求部门：南京造币有限公司 需求部门拟邀请（□本项目供应商 □第三方专业机构 □专家 □服务对象 ） （2）验收时间 现场验收时间：自每批次货物到货后10个日历日内完成； 理化指标复检验收时间：自每批次货物现场验收完成后20个日历日内完成； 使用验收时间：自每批次货物使用完后20个日历日内完成。 （3）验收方式 现场验收：交货时间的及时性和交货地点的准确性；品名、规格、数量、外观、包装、保质（有效）期、质检报告等客观验收。 理化指标复检：各项理化指标复检验收。 使用验收：使用过程中质量反馈。 （4）验收程序 每批（按炉号组批）钢带首先确认厂家质量检验报告，合格后方可进行入厂检验。 按照钢带检验规程，以使用后的情况进行最终判定。 （5）验收内容 ①交货时间的及时性和交货地点的准确性。 ②交货名称、规格、数量、保质期。 ③包装符合要求，货物无损，标识内容完整。 ④厂家质检报告或合格证。 ⑤理化指标检验。 ⑥使用效果验收。 6.验收标准 交货时间：订单下达之日45个日历日内。 初步验收：品名、规格、数量是否与订单要求相符，货物是否完好，包装方式是否符合要求，保质（有效）期是否在规定期限内，厂方质检报告是否与合同约定一致。 最终验收：理化指标复检是否与合同约定一致。 使用效果验收：使用过程中是否有质量问题反馈。 | 否 |
| 8 | ★ | 采购周期 | 合同签订生效之日起两年（或采购数量达到限额，以先到者为准）。 | 否 |
| 9 | ★ | 低碳钢带包装和运输 | 1.包装方式按造币钢包装的要求执行。 2.产品剪切打包后，每捆包需粘贴标签（标签内容包括：原合同号、钢卷号及分包号、炉号、钢种、规格、毛重、净重、加工单位、加工日期等）。 3.按实际需求分批次供货。货物运输（包括装卸）、包装由供方负责，费用由供方承担（运输方式原则上为公路运输，如遇特殊情况，经甲方认可后，可采用其他运输方式）。 | 否 |
| 10 | ★ | 低碳钢带服务标准/ 售后服务要求 | 在质量保修期内，如货物在使用过程中如出现质量问题或者不能达使用要求，供方应及时免费到需求方指定地点更换，一切费用由供方承担。如供方拒绝承担，则需求方有权在返还质量保证金时予以扣除。在质量保修期内，2小时内电话响应，48小时内上门服务。 | 否 |

附件：承诺函模板

承诺函

南京造币有限公司：

我公司自愿参加造币用低碳钢带集中采购采购项目，现针对采购项目技术要求和商务要求中标注★项并需要提供承诺函的条款郑重做出承诺，具体承诺事项如下：

1.按照本招标项目技术要求第1项“造币用低碳钢带化学成分”的要求，我公司承诺实际供货时以签订合同时采购人提供的造币用低碳钢带化学成分为准，并按照投标报价进行造币用低碳钢带的供货。

2.按照本招标项目商务要求A服务要求中第1项“试制带材费用结算规定”要求，我公司承诺：合同签订后，如我公司未通过带材试制和质量验证，我公司完全接受采购人对试制不合格的带材及质量验证产生的边料、废品进行退货处理，我公司负责对退货的各种类型物资进行熔化销毁，接受采购人与我公司解除合同，试制带材的各种费用由我公司承担。

投标人：                     （公章）

年    月    日

B、付款方式

| 序号 | 付款节点 （进度） | 付款条件 | 付款比例 （或金额） | 资金支付方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 预付款 | - 采购人每次下达采购订单后，10个工作日内支付中标人30%的订单货款。 | 30% | 银行转账 |  |
| 2 | - 余款 | - 中标人完成该批订单加工后，采购人于10个工作日内支付70%订单余款，中标人收到余款后5个工作日内发货，并给采购人开具该批订单等额的13%增值税专用发票。 | 70% | 银行转账 |  |

C、报价说明

| 序号 | 内容 | 报价要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价要求 | 投标人投标时需报出造币用低碳钢带采购单价；同时需要算出本项目造币用低碳钢带采购总金额，作为投标报价。投标报价包含供货、运输、仓储、装卸、验收、税费等一切费用。 投标报价＝造币用低碳钢带采购总价 |
| 2 | 采购带材每年采购定价规则 | 为实现招标人、供应商共担市场价格波动风险，确保公平合理，特制定如下定价规则： 将2年采购周期分割为4个半年。 第一个半年，按投标中标价执行采购单价，签订采购合同，合同期6个月。 后面每个半年，根据定价机制确定的价格执行采购单价（不高于最高限价），签订采购合同，合同期6个月。采购单价定价机制如下： ——选取与造币用低碳钢带主要化学成分、规格最相似的DC04冷轧板卷为参照，通过上海钢联旗下“我的钢铁网”信息平台，实时跟踪江苏市场DC04冷轧板卷价格行情。 ——以上一个半年合同签订前三个月的江苏市场DC04冷轧板卷月平均价格，设定为参数A；以上一个半年合同执行期内各个月江苏市场DC04冷轧板卷平均价格（至下一个半年合同签订前），设定为参数B；[（B-A）/A]*100%设定为参数C。 ——当参数C在±3%之内时，下一个半年采购单价与上一个半年采购单价保持一致；当参数C超出±3%之时，采购单价可以调整，调整公式为：下一个半年采购单价=上一个半年采购单价×（1+C）。 |
| 3 | 最高限价设置 | 本项目造币用低碳钢带招标人采购价格设置最高限价，最高限价为6500元/吨（含税、含运费）。投标人的投标报价不能高于招标人设置的最高限价，否则，将作为废标处理。 |
| 4 | 投标、定标原则 | （1）投标人可以同时参与以上两个包件的投标，可以兼投但不能兼中。每个投标人可同时参与所有包件投标，但仅能中标1个包件。评标委员会按照包件1、包件2的顺序对各包件进行评标，根据每个包件投标人的报价情况，按照有效投标报价由低到高的顺序确定该包件的中标候选人。当投标人首次被列为第一中标候选人后，不再参与后续包件的评审。如果某一包件出现递交投标文件不足3家、开标后通过资格评审不足3家、评标时通过符合性审查不足3家等情形，该包件作废标处理。如出现包件流标时，采购人可以根据实际情况选择是否对流标包件重新进行招标。 （2）如同一包件有两家或两家以上有效投标人投标报价相同且最低，则对报价相同且最低的投标人按造币用低碳钢带采购单价由低到高的顺序推荐中标候选人；如造币用低碳钢带采购单价也相同，则参考是否有以往同类业绩、业绩量及履约情况确定中标候选人顺序，如仍一致则由评标委员会现场抽签确定中标候选人顺序。 （3）2个包件的合同同时履行，如2个包件的供应商同时具备正式供货资格，采购人在下达批次采购订单时，按照中标价格由低到高顺序依次执行；当具备供货资格的供应商无法执行当批次订单时，无法执行的订单将分配给具备供货资格的供应商。两个包件之间的采购份额不得相互转让。 |
| 5 | 试制验证及费用结算 | 合同签订后，采购人需要组织中标人带材试制和质量验证，具体见低碳钢带试制带材质量验证管理办法。如中标人通过带材试制和质量验证，则该中标人具备正式供货资格，采购人方可批量下达采购订单；采购人对试制合格的带材按合同价格进行结算。如中标人未通过带材试制和质量验证，采购人对试制不合格的带材及质量验证产生的边料、废品进行退货处理，要求中标人进行熔化销毁，采购人与中标人解除合同，试制带材的各种费用由中标人承担。 |

4.分项报价表

单位：人民币元

| 分项名称 | 数量 | 单价（元/吨，含税、含运费）n=///、） | 总价 | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 造币用低碳钢带采购 | 7200吨 |  |  |  |

投标报价＝造币用低碳钢带采购总价＝        元

投标人：                     （公章）

法定代表人或授权代表         （签章）

年    月    日

## 2.包2

#### （1）技术要求

技术指标按重要性分为“★”、“#”和“△”指标。“★”代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；“#”代表重要指标，“△”代表一般指标项，“#”和“△”指标可作为比较性评价指标。

本技术要求共有“★”指标  6  项，“#”指标  0  项，“△”指标  0  项

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 化学成分 | 低碳钢带的化学成分如下:（单位为百分比） 元素; 含量. C; 0.004～0.012. Si; ≤0.03. Mn; ≤0.20. P; ≤0.030. S; ≤0.030. Al; ≤0.050. Cu; ≤0.15. Ni; ≤0.10. Cr; ≤0.10. As; ≤0.05. Sn; ≤0.05. Fe; 余量. | 是，要求投标人对商务要求A服务要求表的附件承诺函进行确认并加盖公章作为证明。 |
| 2 | ★ | 几何参数 | 低碳钢带的厚度、宽度、横截面厚差、侧弯（单位：毫米）； 产品名称; 厚度; 宽度; 镰刀弯; 截面厚差. 962T钢带; 1.41±0.03; 323.0; 每米小于等于1; 不大于0.03. 963T钢带; 1.46±0.02; 314.0 ±0.5. 注：具体参数以实际要求为准。 | 否 |
| 3 | ★ | 钢带硬度 | 钢带为冷轧、不退火态，钢带成卷交货，表面不涂油，钢带表面硬度为80 HRB～95 HRB。 | 否 |
| 4 | ★ | 表面质量 | 钢带表面应光滑，其表面粗糙度Ra≤0.7μm。钢带表面应无明显的气泡、起皮、夹杂、孔洞、凹坑、裂纹、锈蚀、擦伤、轧痕和焊缝等缺陷。 | 否 |
| 5 | ★ | 钢带外形 | 钢带应成卷交货，钢卷的内径为Φ480 mm～Φ520 mm或Φ600 mm～Φ620 mm。 | 否 |
| 6 | ★ | 钢带卷重量 | 钢带每卷重量为1500 kg～2500 kg。 | 否 |

#### （2）商务要求

服务指标按重要性分为“★”、“#”和“△”。“★”代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝。“#”代表重要指标，“△”代表一般指标项，“#”指标和“△”指标可作为比较性评价指标。

本商务要求共有“★”指标  10 项，“#”指标  0 项，“△”指标   0   项

A、服务要求

| 序号 | 重要性 | 内容 | 服务要求标准 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 试制带材费用结算规定 | 中标人须通过带材试制和质量验证，方可具备正式供货资格，采购人方可批量下达采购订单；采购人对试制合格的带材按合同价格进行结算。 如中标人未通过带材试制和质量验证，采购人对试制不合格的带材及质量验证产生的边料、废品进行退货处理，要求中标人进行熔化销毁，采购人与中标人解除合同，试制带材的各种费用由中标人承担。 | 是。中标人要求提供承诺函并加盖公章作为证明。承诺函可参考采购人提供的承诺函模板（见商务要求A服务要求表的附件）编写。 |
| 2 | ★ | 低碳钢带交货地点 | 南京造币有限公司指定地点，包括：南京造币有限公司：南京市天印大道919号南京造币有限公司仓库；上海造币有限公司：上海市普陀区光复西路17号（普陀厂区）、上海市嘉定区曹安公路3513号（嘉定厂区）。 | 否 |
| 3 | ★ | 保险 | 低碳钢带运输保险费由中标人承担。 | 否 |
| 4 | ★ | 试制带材质量验证管理办法 | 采购人需要组织中标人开展带材试制和质量验证，具体低碳钢带试制带材质量验证管理办法如下： 1.试制数量 1.1 带材质量验证阶段分为两个阶段，第一阶段为小批量试制（验证带材数量小于10吨）。 1.2 第二阶段为放量试制（验证带材数量大于10吨，小于20吨，供应商需提供不同于第一阶段的炉号的试制品）。 1.3 配合采购人调查分析质量验证阶段出现质量问题的原因及提供详实可靠的整改方案。 2. 质量验证要求及判定规则 试制带材在第一阶段质量验证中未出现质量问题，方可以进行第二阶段验证。第一阶段和第二阶段均未发现带材质量问题，则验证通过。 3. 质量验证内容 3.1 按照技术要求按批次提供包括重量、化学成分、硬度、厚度、内径、宽度、表面质量、表面粗糙度、带材不平度、侧弯及带卷塔形度等项目的检测报告。 3.2 采购人质量部门负责按照生产检验规程进行带材入厂质量检验，检验合格后方可继续质量验证工作；入厂检验未合格，停止质量验证工作。 3.3 采购人生产部门领入试制带材后，按照生产工艺规程进行坯饼制作工序全流程生产和质量检。验。 3.4 质量验证过程中，发现带材存在质量问题时，应立即报告质量部门进行现场确认评估。 3.5 质量验证过程中，重点检查带材规格尺寸及表面质量，发现规格尺寸（如厚度等）超差以及夹灰、锈蚀、起皮、分层、开裂等严重质量问题时需对缺陷品进行留样，对应坯饼和带材需标识、隔离待处理，同时停止质量验证工作。 3.6 采购人物资管理部将质量验证结果通知中标人。 | 否 |
| 5 | ★ | 交货期限 | 每批次订单下达之日起45个日历日内交货。 | 否 |
| 6 | ★ | 低碳钢带质保期 | 自货物理化指标复检验收合格之日起1年。 | 否 |
| 7 | ★ | 低碳钢带验收标准 | 履约验收方案 （1）验收主体 需求部门：南京造币有限公司 需求部门拟邀请（□本项目供应商 □第三方专业机构 □专家 □服务对象 ） （2）验收时间 现场验收时间：自每批次货物到货后10个日历日内完成； 理化指标复检验收时间：自每批次货物现场验收完成后20个日历日内完成； 使用验收时间：自每批次货物使用完后20个日历日内完成。 （3）验收方式 现场验收：交货时间的及时性和交货地点的准确性；品名、规格、数量、外观、包装、保质（有效）期、质检报告等客观验收。 理化指标复检：各项理化指标复检验收。 使用验收：使用过程中质量反馈。 （4）验收程序 每批（按炉号组批）钢带首先确认厂家质量检验报告，合格后方可进行入厂检验。 按照钢带检验规程，以使用后的情况进行最终判定。 （5）验收内容 ①交货时间的及时性和交货地点的准确性。 ②交货名称、规格、数量、保质期。 ③包装符合要求，货物无损，标识内容完整。 ④厂家质检报告或合格证。 ⑤理化指标检验。 ⑥使用效果验收。 6.验收标准 交货时间：订单下达之日45个日历日内。 初步验收：品名、规格、数量是否与订单要求相符，货物是否完好，包装方式是否符合要求，保质（有效）期是否在规定期限内，厂方质检报告是否与合同约定一致。 最终验收：理化指标复检是否与合同约定一致。 使用效果验收：使用过程中是否有质量问题反馈。 | 否 |
| 8 | ★ | 采购周期 | 合同签订生效之日起两年（或采购数量达到限额，以先到者为准）。 | 否 |
| 9 | ★ | 低碳钢带包装和运输 | 1.包装方式按造币钢包装的要求执行。 2.产品剪切打包后，每捆包需粘贴标签（标签内容包括：原合同号、钢卷号及分包号、炉号、钢种、规格、毛重、净重、加工单位、加工日期等）。 3.按实际需求分批次供货。货物运输（包括装卸）、包装由供方负责，费用由供方承担（运输方式原则上为公路运输，如遇特殊情况，经甲方认可后，可采用其他运输方式）。 | 否 |
| 10 | ★ | 低碳钢带服务标准/ 售后服务要求 | 在质量保修期内，如货物在使用过程中如出现质量问题或者不能达使用要求，供方应及时免费到需求方指定地点更换，一切费用由供方承担。如供方拒绝承担，则需求方有权在返还质量保证金时予以扣除。在质量保修期内，2小时内电话响应，48小时内上门服务。 | 否 |

附件：承诺函模板

承诺函

南京造币有限公司：

我公司自愿参加造币用低碳钢带集中采购采购项目，现针对采购项目技术要求和商务要求中标注★项并需要提供承诺函的条款郑重做出承诺，具体承诺事项如下：

1.按照本招标项目技术要求第1项“造币用低碳钢带化学成分”的要求，我公司承诺实际供货时以签订合同时采购人提供的造币用低碳钢带化学成分为准，并按照投标报价进行造币用低碳钢带的供货。

2.按照本招标项目商务要求A服务要求中第1项“试制带材费用结算规定”要求，我公司承诺：合同签订后，如我公司未通过带材试制和质量验证，我公司完全接受采购人对试制不合格的带材及质量验证产生的边料、废品进行退货处理，我公司负责对退货的各种类型物资进行熔化销毁，接受采购人与我公司解除合同，试制带材的各种费用由我公司承担。

投标人：                     （公章）

年    月    日

B、付款方式

| 序号 | 付款节点 （进度） | 付款条件 | 付款比例 （或金额） | 资金支付方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 预付款 | - 采购人每次下达采购订单后，10个工作日内支付中标人30%的订单货款。 | 30% | 银行转账 |  |
| 2 | - 余款 | - 中标人完成该批订单加工后，采购人于10个工作日内支付70%订单余款，中标人收到余款后5个工作日内发货，并给采购人开具该批订单等额的13%增值税专用发票。 | 70% | 银行转账 |  |

C、报价说明

| 序号 | 内容 | 报价要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价要求 | 投标人投标时需报出造币用低碳钢带采购单价；同时需要算出本项目造币用低碳钢带采购总金额，作为投标报价。投标报价包含供货、运输、仓储、装卸、验收、税费等一切费用。 投标报价＝造币用低碳钢带采购总价 |
| 2 | 采购带材每年采购定价规则 | 为实现招标人、供应商共担市场价格波动风险，确保公平合理，特制定如下定价规则： 将2年采购周期分割为4个半年。 第一个半年，按投标中标价执行采购单价，签订采购合同，合同期6个月。 后面每个半年，根据定价机制确定的价格执行采购单价（不高于最高限价），签订采购合同，合同期6个月。采购单价定价机制如下： ——选取与造币用低碳钢带主要化学成分、规格最相似的DC04冷轧板卷为参照，通过上海钢联旗下“我的钢铁网”信息平台，实时跟踪江苏市场DC04冷轧板卷价格行情。 ——以上一个半年合同签订前三个月的江苏市场DC04冷轧板卷月平均价格，设定为参数A；以上一个半年合同执行期内各个月江苏市场DC04冷轧板卷平均价格（至下一个半年合同签订前），设定为参数B；[（B-A）/A]*100%设定为参数C。 ——当参数C在±3%之内时，下一个半年采购单价与上一个半年采购单价保持一致；当参数C超出±3%之时，采购单价可以调整，调整公式为：下一个半年采购单价=上一个半年采购单价×（1+C）。 |
| 3 | 最高限价设置 | 本项目造币用低碳钢带招标人采购价格设置最高限价，最高限价为6500元/吨（含税、含运费）。投标人的投标报价不能高于招标人设置的最高限价，否则，将作为废标处理。 |
| 4 | 投标、定标原则 | （1）投标人可以同时参与以上两个包件的投标，可以兼投但不能兼中。每个投标人可同时参与所有包件投标，但仅能中标1个包件。评标委员会按照包件1、包件2的顺序对各包件进行评标，根据每个包件投标人的报价情况，按照有效投标报价由低到高的顺序确定该包件的中标候选人。当投标人首次被列为第一中标候选人后，不再参与后续包件的评审。如果某一包件出现递交投标文件不足3家、开标后通过资格评审不足3家、评标时通过符合性审查不足3家等情形，该包件作废标处理。如出现包件流标时，采购人可以根据实际情况选择是否对流标包件重新进行招标。 （2）如同一包件有两家或两家以上有效投标人投标报价相同且最低，则对报价相同且最低的投标人按造币用低碳钢带采购单价由低到高的顺序推荐中标候选人；如造币用低碳钢带采购单价也相同，则参考是否有以往同类业绩、业绩量及履约情况确定中标候选人顺序，如仍一致则由评标委员会现场抽签确定中标候选人顺序。 （3）2个包件的合同同时履行，如2个包件的供应商同时具备正式供货资格，采购人在下达批次采购订单时，按照中标价格由低到高顺序依次执行；当具备供货资格的供应商无法执行当批次订单时，无法执行的订单将分配给具备供货资格的供应商。两个包件之间的采购份额不得相互转让。 |
| 5 | 试制验证及费用结算 | 合同签订后，采购人需要组织中标人带材试制和质量验证，具体见低碳钢带试制带材质量验证管理办法。如中标人通过带材试制和质量验证，则该中标人具备正式供货资格，采购人方可批量下达采购订单；采购人对试制合格的带材按合同价格进行结算。如中标人未通过带材试制和质量验证，采购人对试制不合格的带材及质量验证产生的边料、废品进行退货处理，要求中标人进行熔化销毁，采购人与中标人解除合同，试制带材的各种费用由中标人承担。 |

4.分项报价表

单位：人民币元

| 分项名称 | 数量 | 单价（元/吨，含税、含运费）n=///、） | 总价 | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 造币用低碳钢带采购 | 4800吨 |  |  |  |

投标报价＝造币用低碳钢带采购总价＝        元

投标人：                     （公章）

法定代表人或授权代表         （签章）

#### 年    月    日