附件1

中国人民银行采购项目采购需求

项目名称： 2025年度计算资源（第二批）采购项目（包2）二次采购项目

采购单位： 中国人民银行征信中心

编制单位： 中国人民银行征信中心

编制时间： 2025年11月

# 一、采购项目概要

本项目为政府采购项目，采购标的类型为货物，拟采用公开招标采购方式。

# 二、供应商资格条件

2.1必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，否则其投标将被拒绝。以开标后采购人或者采购代理机构资格审查时的查验结果为准。

2.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，投标人必须在投标文件中提供下述资格证明文件，否则按无效投标处理：

（1）法人或者其他组织的营业执照副本复印件或同类型证明文件，自然人的身份证明文件复印件；

（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；(投标人应提供书面承诺)

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；(投标人应提供书面承诺)

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；(投标人应提供书面承诺)

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

（以上均为《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条之规定）。

2.3近三年（从2022年12月1日至今）投标人不得存在下述行为，否则其投标将被拒绝：

（1）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的行为；(投标人应提供书面承诺)

（2）与招标人、其他投标人恶意串通的行为；(投标人应提供书面承诺)

（3）向招标人行贿或者提供其他不正当利益的行为；(投标人应提供书面承诺)

（4）在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的行为。(投标人应提供书面承诺)

2.4投标人须出具网络安全审查承诺函并加盖投标人公章，原件须封装在投标文件正本中递交。网络安全审查承诺函内容包括但不限于：承诺配合网络安全审查；承诺自2022年至2025年未发生过未通过网络安全审查的情形；承诺不利用提供产品和服务的便利条件非法获取用户数据、非法控制和操纵用户设备，无正当理由不中断产品供应或必要的技术支持服务等。

2.5本项目不接受联合体投标。(投标人应提供书面承诺)

2.6投标人不得以任何形式将本项目转包和分包。(投标人应提供书面承诺)

# 三、需求清单

## （一）项目概况

| 序号 | 内 容 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目背景 | 为满足信息化项目建设需要 |
| 2 | 执行依据 | 中心签报、会议纪要、项目任务书 |
| 3 | 项目目标 | 采购满足技术指标的硬件设备 |
| 4 | 项目内容 | 服务器、硬盘、内存条 |
| 5 | 项目范围 | -- |
| 6 | 重要性分析 | -- |
| 7 | 与前期项目的关系 | -- |

## （二）采购项目预（概）算

总 预 算：    4088万元

- 采购标的汇总表

| 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 | 是否核心产品 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器类型二 | A02010104 | 台 | 160 | 否 | 是 | 4088万元 |
| 2 | 3.84TB SAS SSD硬盘 | A02010700 | 块 | 160 | 否 | 否 |  |
| 3 | 2.4TB SAS HDD 硬盘 | A02010700 | 块 | 120 | 否 | 否 |  |
| 4 | 32GB内存条 | A02010700 | 块 | 320 | 否 | 否 |  |

## （四）技术商务要求

“★”代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；“#”代表重要指标，“△”代表一般指标项，“#”和“△”指标为比较性评价指标。

#### （1）技术要求

本技术要求共有“★”指标 125项，“#”指标7项，“△”指标6项。

- 服务器类型二

| 序号 | 重要性 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★ | 产品规格 | *CPU规格 | *CPU 信息 | 否 | 实配2路ARM架构的CPU； 供应商给出 CPU 信息，包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | 否 |
|  | ★ | 产品规格 | *主板规格 | *主板支持的 CPU 和内存情况 | 否 | 支持2路ARM架构的CPU；支持DDR4及以上规格内存。 | 否 |
|  | ★ | 产品规格 |  | *主板内存槽数量 | 是 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于 24 个 | 否 |
|  | ★ | 产品规格 |  | *主板存储接口 | 是 | 支持SATA、SAS、U.2存储接口。 | 否 |
|  | ★ | 产品规格 |  | *PCIe 插槽接口 | 否 | 符合PCIe4.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容。 | 否 |
|  | ★ | 产品规格 |  | *主板 PCIe插槽数量及规格 | 是 | 服务器PCIe插槽或接口≥6个。 | 否 |
|  | - | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
|  | - | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
|  | - | 产品规格 |  | 主板 OCP 插槽数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
|  | ★ | 产品规格 | *内存规格 | *内存数量 | 否 | ≥16 | 否 |
|  | ★ | 产品规格 |  | *内存规格 | 否 | ≥DDR4 | 否 |
|  | ★ | 产品规格 |  | *内存通道 | 是 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确; | 否 |
|  | ★ | 产品规格 | *存储规格 | 硬盘类型 | 否 | 2.5英寸SAS SSD | 否 |
|  | ★ | 产品规格 |  | *硬磁盘实配容量 | 是 | 单盘容量≥3.84TB | 否 |
|  | ★ | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | 否 | SAS 3.0 | 否 |
|  | ★ | 产品规格 |  | *硬盘实配数量 | 否 | ≥14块 | 否 |
|  | ★ | 产品规格 |  | *硬盘插槽数量及规格 | 否 | 实配2.5英寸SAS 3.0接口的热拔插硬盘插槽≥24。 | 否 |
|  | - | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | 否 | 不涉及 | 否 |
|  | - | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID 卡支持的 SAS接口数 | 是 | 不涉及 | 否 |
|  | - | 产品规格 | SAS 直通卡规格(若支持 SAS直通卡) | SAS 直通卡 SAS 接口数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
|  | - | 产品规格 | HBA 卡规格(若支持 HBA直通卡) | HBA 卡端口数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
|  | ★ | 产品规格 | *网络规格 | *网口速率和数量 | 否 | 10GE网口数量≥6个。 | 否 |
|  | - | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
|  | ★ | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 否 | 10GE独立网卡≥3块，单个独立网卡网口数量=2，配置多模10GE模块 | 否 |
|  | ★ | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 否 | 支持SFP+等 | 否 |
|  | - | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 否 | 不涉及 | 否 |
|  | ★ | 产品规格 | *外部接口规格 | *显示接口 | 否 | 支持VGA等 | 否 |
|  | ★ | 产品规格 |  | *USB 接口 | 否 | USB接口≥2个 | 否 |
|  | - | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 否 | 不涉及 | 否 |
|  | - |  |  | 其他接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
|  | ★ | 产品规格 | *电源规格 | 电源冗余模式 | 否 | 整机电源模块按 1+1 冗余或 N+1 冗余配置 | 否 |
|  | ★ | 产品规格 |  | *电源模块数量 | 否 | ≥2 | 否 |
|  | ★ | 产品规格 |  | *电源功率 | 否 | 电源模块电压为交流220V，功率应有一定冗余，满足CPU满载时的需求。 | 否 |
|  | ★ | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 否 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
|  | ★ | 产品规格 | *整机规格 | *外观和结构 | 否 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；f) 高密度服务器应给出 CPU 个数与机柜高度；g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 否 |
|  | ★ | 产品规格 |  | *尺寸（高×宽×深） | 否 | 高：2个19英寸标准机柜单元高度 宽：19英寸 深：不超过19英寸标准机柜的深度 | 否 |
|  | △ | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 否 | 导轨支持19英寸标准机柜。 | 否 |
|  | - | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 否 | 不涉及 | 否 |
|  | ★ | 产品规格 |  | *环境适应性 | 否 | 气候环境适应性应符合 GB/T9813.3 的有关规定，工作温度 10~35℃ , 贮存运输温度-40～55℃ ; 工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃) ; 大气压86～106kPa | 否 |
|  | - | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 否 | 不涉及 | 否 |
|  | ★ | 产品规格 |  | *机械环境适应性 | 否 | 机械环境适应性应符合 GB/T9813.3 的有关规定 | 否 |
|  | ★ | 产品规格 |  | *噪声 | 否 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB | 否 |
|  | - | 产品规格 | A I 计算单元规格 | A I 计算单元 | 否 | 不涉及 | 否 |
|  | - | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 否 | 不涉及 | 否 |
|  | ★ | 产品规格 | 机柜规格 | *机柜尺寸 | 否 | 供应商中标后给出长度、高度和深度 | 否 |
|  | - | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 否 | 不涉及 | 否 |
|  | - | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | 否 | 不涉及 | 否 |
|  | ★ | 功能要求 | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 否 | 支持 USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC 管理端口 | 否 |
|  | △ | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 否 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
|  | - | 功能要求 |  | 扩展功能 | 否 | 不涉及 | 否 |
|  | ★ | 功能要求 | *网络功能 | *网络功能 | 否 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
|  | ★ | 功能要求 | *CPU功能 | *计算处理 | 否 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
|  | ★ | 功能要求 |  | *密码算法实现 | 否 | CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T37092 或 GM/T 0028 的相关规定 | 否 |
|  | ★ | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 否 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 否 |
|  | ★ | 功能要求 |  | SATA SSDNAND 健康状态上报 | 否 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
|  | ★ | 功能要求 |  | SATA SSD单die故障隔离 | 否 | 支持 SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
|  | ★ | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID 卡RAID 级别支持 | 是 | RAID模式支持0/1/5/6/10/50/60。同时支持直通模式。 | 否 |
|  | ★ | 功能要求 |  | RAID 卡BBU 单元 | 否 | RAID 卡支持电池或电容备份单元 | 否 |
|  | - | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持 RW，以及光盘类型CD/DVD） | 否 | 不涉及 | 否 |
|  | ★ | 功能要求 | *电源功能 | *电源热插拔 | 否 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
|  | ★ | 功能要求 |  | *电源过流保护 | 否 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
|  | ★ | 功能要求 | *整机功能 | *散热方式 | 否 | 支持风冷或液冷等散热方式 | 否 |
|  | ★ | 功能要求 |  | 其他功能 | 否 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； b) 支持熔断保护与恢复功能 | 否 |
|  | ★ | 功能要求 | *管理系统功能 | *BMC 固件基础功能 | 否 | 1) 支持 DHCP 设置网络功能；2)支持静态 IP 设置网络功能；3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；4)支持日志信息导出和记录删除功能；5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；6)设备的 BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能；8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等；12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；15)支持设置口令策略功能；16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能；20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理；21)应支持固件版本查询、固件升级22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能 | 否 |
|  | ★ | 功能要求 |  | BMC 固件增强功能 | 否 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； b）设备的 BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于 1s | 否 |
|  | ★ | 功能要求 |  | *BIOS 固件基础功能 | 否 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；c）支持设置界面中英文显示切换功能；d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；g）支持安全启动功能；h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；j）支持 RAID 识别和启动功能；k）支持串口重定向功能；l）支持固件更新功能；m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能；n）支持网络引导启用和关闭功能 | 否 |
|  | ★ | 功能要求 |  | *远程控制 | 否 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
|  | ★ | 功能要求 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
|  | △ | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 否 | 支持操作系统备份及还原功能 | 否 |
|  | △ | 功能要求 |  | *操作系统功能 | 否 | a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 否 |
|  | ★ | 功能要求 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理 | 否 | 符合 GB 18030 的有关规定 | 否 |
|  | - | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 否 | 不涉及 | 否 |
|  | - | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 否 | 不涉及 | 否 |
|  | - | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 否 | 不涉及 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | 否 | CPU和操作系统等关键部件应当通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心的安全可靠测评。 截止开标前应可在中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心公告的安全可靠测评结果中查到该品牌及型号的CPU和操作系统等关键部件。 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 | *固件安全要求 | *故障检测 | 否 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
|  | △ | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 否 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 否 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
|  | △ | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 否 | 支持 PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的 PCIe 链路 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 否 | 支持内存故障隔离，在内存产生 CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 否 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 否 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 否 |
|  | - | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 否 | 不涉及 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 |  | CPU 核重启隔离 | 否 | 支持 CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由 BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 否 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
|  | - | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 否 | 不涉及 | 否 |
|  | - | 安全要求 |  | 安全启动 | 否 | 不涉及 | 否 |
|  | - | 安全要求 | *系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 否 | 不涉及 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 |  | *弱口令字典检查 | 否 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 |  | *白名单访问控制 | 否 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 否 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 |  | *二次鉴别 | 否 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
|  | - | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 否 | 不涉及 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 |  | *密码证书安全加密存储 | 否 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 |  | *敏感信息安全加密传输 | 否 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 是，提供相关承诺书并加盖投标人公章。 |
|  | ★ | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 是，提供相关承诺书并加盖投标人公章。 |
|  | - | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 否 | 不涉及 | 否 |
|  | - | 安全要求 |  | 增强要求 | 否 | 不涉及 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 | *物理安全 | *物理安全 | 否 | 安全要求应符合 GB 4943.1 的规定 | 否 |
|  | ★ | 安全要求 | *限用物质的限量要求 | *限用物质的限量要求 | 否 | 限用物质的限量应符合 GB/T 26572的要求 | 否 |
|  | ★ | 性能要求 | *CPU性能 | *CPU 主频 | 否 | ≥2.6GHz | 否 |
|  | ★ | 性能要求 |  | *单 CPU 核数 | 否 | ≥64 | 否 |
|  | ★ | 性能要求 |  | *单 CPU 末级缓存容量 | 是 | ≥64MB | 否 |
|  | ★ | 性能要求 | *内存性能 | 单内存模块容量 | 是 | ≥64GB | 否 |
|  | ★ | 性能要求 |  | *内存速率 | 是 | ≥2933MT/s | 否 |
|  | - | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 是 | 不涉及 | 否 |
|  | ★ | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID 卡缓存容量大小 | 否 | ≥4GB | 否 |
|  | - | 性能要求 | FC HBA卡性能 | FC HBA 卡速率 | 是 | 不涉及 | 否 |
|  | ★ | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | 否 | ≥10GE | 否 |
|  | - | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 否 | 不涉及 | 否 |
|  | ★ | 性能要求 | *电源能耗 | *电源能耗 | 否 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定 | 否 |
|  | ★ | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 是 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
|  | ★ | 兼容要求 |  | *固态存储兼容性 | 是 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
|  | - | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | 否 | 不涉及 | 否 |
|  | ★ | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | 否 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
|  | ★ | 兼容要求 |  | *网卡兼容性 | 是 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
|  | ★ | 兼容要求 |  | *功能卡兼容性 | 否 | 内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
|  | ★ | 兼容要求 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 是 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
|  | # | 兼容要求 | *软件兼容性 | *数据库兼容 | 是 | 兼容 3 个厂商的数据库产品，如OceanBase、GaussDB、TDSQL、PolarDB、达梦、人大金仓等，在3个的基础上，每多一种加1.5分，最多加4.5分。 | 是，提供兼容性报告或数据库制造商官网截图并加盖投标人公章 |
|  | ★ | 兼容要求 |  | *中间件兼容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
|  | ★ | 兼容要求 |  | *平台软件兼容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
|  | ★ | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 是 | 兼容 2 款及以上虚拟化软件 | 否 |
|  | - | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | 是 | 不涉及 | 否 |
|  | ★ | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | 是 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h | 否 |
|  | ★ | 可靠性要求 |  | *风扇可靠性 | 是 | 风扇寿命应不低于 40000h | 否 |
|  | ★ | 可靠性要求 |  | *部件可靠性 | 否 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
|  | ★ | 包装及运输要求 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合 GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | *服务响应 | *服务响应 | 是 | a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b) 2 个工作日内解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 |  | *培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | *服务周期 | *服务周期 | 是 | a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年；b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；c) 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户；d) 产品发布日期需在随机文件中明确 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | *服务工具要求 | *工具要求 | 否 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
|  | - | 服务要求 |  | 辅助工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 |  | *驱动安装升级指引 | 否 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
|  | - | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
|  | - | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
|  | - | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
|  | - | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 否 | 不涉及 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 |  | *管理软件 | 否 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 是 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
|  | - | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 否 | 不涉及 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 |  | *提供上门服务 | 是 | 供应商具备提供上门服务的能力(可收费) | 否 |
|  | - | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 | 不涉及 | 否 |
|  | ★ | 供保要求 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
|  | ★ | 供保要求 |  | *供应能力证明 | 否 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 是，提供供应链稳定承诺书并加盖投标人公章 |
|  | ★ | 产品规格 | RAID卡规格 | RAID卡数量 | 否 | ≥2 | 否 |
|  | ★ | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡速率 | 否 | ≥12Gbps | 否 |
|  | ★ | 功能要求 | RAID卡功能 | RAID卡操作系统配置支持 | 否 | 支持操作系统层配置RAID，包括但不限于创建，删除和修改。 | 否 |
|  | ★ | 功能要求 | RAID卡功能 | RAID卡一致性配置支持 | 否 | 支持配置CC（一致性Consistency Check），包括且不限于暂停，恢复和自定义时间。 | 否 |
|  | ★ | 兼容要求 | *软件兼容性 | 操作系统兼容性 | 否 | 兼容麒麟V10及以上版本、统信V20及以上版本等Linux内核操作系统。 | 否 |
|  | ★ | 产品规格 | CPU功耗 | 单CPU热设计功耗 | 否 | ≦180W | 否 |
|  | # | 产品规格 | *CPU规格 | 单CPU末端缓存容量 | 是 | ≥CPU核数*1MB。 | 否 |
|  | # | 其他要求 | 监控功能要求 | 监控功能要求 | 是 | 提供开放API接口，支持与现有监控平台（Zabbix或Prometheus）数据标准化采集、监控模板导入等功能对接。 | 否 |
|  | # | 其他要求 | 管理软件 | 批量维护工具 | 是 | 支持批量修改常用硬件配置、固件升级、密码修改、生命周期管理等，并提供可视化界面。 | 否 |
|  | # | 其他要求 | 管理软件 | 批量维护工具 | 是 | 提供批量维护工具支持统一管理多个不同制造商的服务器。 | 否 |
|  | # | 服务要求 | 服务周期 | 核心组件服务周期 | 是 | 设备停产后继续提供核心组件（包括CPU、主板、电源、内存）质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于8年。 | 否 |
|  | # | 服务要求 | 服务响应 | 周转设备服务 | 是 | 提供周转设备服务，即自故障发生起8小时内故障无法解决的情况下，提供周转设备供招标人使用（故障解决后归还周转设备，存储介质除外）。 | 否 |

- 3.84TB SAS SSD硬盘

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★ | 硬件规格 | 接口类型：SAS | 否 |
|  | ★ |  | 裸容量:3.84TB | 否 |
|  | ★ |  | 硬盘类型：SSD | 否 |
|  | ★ |  | 尺寸为2.5英寸 | 否 |
|  | ★ |  | 支持热拔插 | 否 |
|  | ★ | 其他要求 | 兼容服务器类型二，且与服务器类型二配备的硬盘同品牌。 | 否 |

- 2.4TB SAS HDD 硬盘

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★ | 硬件规格 | 接口类型：SAS | 否 |
|  | ★ |  | 裸容量为：2.4TB | 否 |
|  | ★ |  | 尺寸为：2.5英寸 | 否 |
|  | ★ |  | 硬盘类型：HDD | 否 |
|  | ★ |  | 支持热拔插 | 否 |
|  | ★ | 性能要求 | 最大数据传输速率≥12Gbps | 否 |
|  | ★ |  | 转速≥10krpm | 否 |
|  | ★ | 兼容性要求 | 兼容中科可控 H620-G30服务器 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 货物终验通过后，其质量保障服务到2027年2月15日。 | 否 |

- 32GB内存条

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★ | 硬件规格 | 内存规格：DDR4 | 否 |
|  | ★ |  | 内存模块类型：RDIMM | 否 |
|  | ★ |  | 单条内存容量：32GB | 否 |
|  | ★ | 功能规格 | 错误更正功能：ECC | 否 |
|  | ★ | 性能要求 | 内存速率≥2933MT/s | 否 |
|  | ★ | 兼容性要求 | 兼容中科可控H620-G30服务器 | 否 |
|  | ★ | 服务要求 | 货物终验通过后，其质量保障服务到2027年2月15日。 | 否 |

#### （2）商务要求

本商务要求共有“★”指标33项，“#”指标5项，“△”指标1项。

- 货物交付与到货验收要求

| 序号 | 重要性 | 内容 | 服务要求标准 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★ | 到货时间和地点要求 | 到货时间：中标人应在收到招标人通知后的60个日历日内，根据招标人要求完成到货；具体时间以招标人通知为准；招标人有权根据实际情况对到货安排进行调整。 到货地点：上海和天津两地的招标人指定场所。 中标人应按合同中规定的到货时间和地点完成所有货物的到货。 | 否 |
|  | ★ | 硬件设备包装及运输要求 | 标志、包装、运输和贮存，应符合以下标准的相关规定：包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。 | 否 |
|  | ★ |  | 中标人应提供硬件设备送达合同规定的项目现场所需要的原厂包装，以防硬件设备在运输中损坏。 中标人应以醒目的中文印刷字体在各包装箱上标明通用规范的运输标记或标志，包括但不限于项目名称、货物名称及数量等相关信息。 中标人应对包装箱内每件辅件进行标签，标明“备件”或“工具”及具体名称。 | 否 |
|  | ★ |  | 中标人负责所有硬件设备的仓储及运输，所需的包装费、运费、保险费、商检费、搬运费等费用应包含在投标总价中。 | 否 |
|  | ★ | 硬件设备交付要求 | 中标人提供的设备（包括零部件）应是交付前六个月内生产且未被使用过的全新设备。 | 否 |
|  | ★ |  | 中标人所交付的货物除招标要求的硬件设备外，还应包括货物单及其它应当随箱的技术资料，如操作手册、维修指南等。 | 否 |
|  | ★ |  | 中标人必须提供中标产品的完整MIB库文件，并向招标人提供完整的MIB库OID说明文档，文档内应详细描述包括MIB库中OID以及映射关系的说明。 | 否 |
|  | ★ | 货物到货验收要求 | 货物到货后，由招标人依合同文件要求对所供全部设备的型号、规格、数量、外形、包装、资料、文件组织到货验收。 若验收过程中发现问题，由中标人负责免费解决，招标人保留退货及索赔权利。对于外形或部件损坏的硬件设备，中标人必须免费更换新的产品，不接受货物维修。 货物验收合格后，由招标人开具到货验收的《合同验收单》，双方签字盖章。 | 否 |
|  | ★ | 硬件设备到货验收标准 | 到货验收合格必须至少满足以下要求： 1.货物开箱后,目测产品外形无损伤； 2.交付货物的型号、数量以及相关配件与合同文件一致； 3.设备加电后能正常开机，每个部件运行正常无告警。 4.中标人向招标人提交了制造商出具的包含以下内容的承诺书（要求加盖制造商公章）： 制造商承诺，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 | 否 |

- 安装实施与初步验收要求

| 序号 | 重要性 | 内容 | 服务要求标准 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★ | 安装实施整体要求 | 1.中标人应会同原厂商按照招标人要求完成网络布线以及设备上架、网络接入调试、与上层软件联调测试等硬件安装调试工作，确保本项目所采购的硬件设备以及构建于其上的软件系统能够正常运行。 2.安装实施过程中所需的通信线缆、电缆、接头、配件等一应辅助材料由中标人提供，招标人不再支付任何费用。 3.安装实施过程中所需的工具由中标人自行准备，招标人不再支付任何费用。 | 否 |
|  | ★ | 网络布线要求 | 1.中标人应在合同签订后15个日历日内完成现场勘察和布线方案制定，其中布线方案须通过招标人评审；并在货物到货前完成线缆到货及标签准备等工作。 2.中标人不仅要按照招标人认可的布线方案提供待安装硬件设备与现有网络交换机互联所需的全部线缆，还需按照实际所用线缆长度（以现场勘查结果为准）的20%准备冗余量额外提供给招标人备用。 3.线缆应选用主流厂商的优质成品线缆，其中双绞线规格为六类低烟无卤双绞线，双绞线线缆颜色由招标人指定；万兆光纤和40G光纤跳线规格不得低于OM4低烟无卤标准，40G光纤接口类型为MPO-MPO。 | 否 |
|  | ★ | 安装调试要求 | 1.自到货验收合格日起，90个日历日内完成设备上架、网络接入调试、与上层软件联调测试等工作。 2.安装调试过程中，中标人应配合招标人完成对货物的功能测试、性能测试、漏洞扫描等工作。 3.安装调试过程中若发现货物不满足招标文件中列明的技术要求，由中标人负责免费解决；如货物出现故障，中标人必须免费更换新的产品，不接受设备维修。 4.当出现以下情形时，招标人有权退货并保留索赔的权利。 a)货物更换2次（含2次）以上,仍不能完全满足招标文件中列明的技术要求； b）未能在规定时间内完成安装调试且超出规定时间30个日历日。 | 否 |
|  | ★ | 实施团队要求 | 中标人应指定1名项目经理负责安装实施期间的整体管理工作，包括：根据招标人的要求制定详细的项目实施计划，组织项目实施、对工作进度及工作质量进行监督、协调解决问题，并向招标人提交工作报告等。 项目经理应具有5年以上信息化项目管理工作经验。 投标人应将项目经理姓名、联系方式、过往信息化项目经历等以简历的形式体现在投标文件中，并将项目经理2025年任意一个月由投标人或其分公司或委托公司（需提供委托协议）缴纳的社保缴纳证明等体现在投标文件中。 | 是，提供项目经理简历，简历中需包含项目经理姓名、联系方式、过往信息化项目经历、社保缴纳证明，并加盖投标人公章。 |
|  | # |  | 项目经理具有由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发的计算机技术与软件专业技术资格（信息系统项目管理师专业）证书。 | 是，提供项目经理有效期内的证书复印件并加盖投标人公章。 |
|  | ★ |  | 中标人应成立专门团队负责从设备安装位置到网络交换机之间的线缆铺设、线缆连接、连接测试、线缆整理、标签张贴等网络布线工作。 布线团队成员不得少于3人，且每人均应具有3年以上标准数据中心网络布线工作经验。 投标人应将布线团队人员名单体现在投标文件中，团队人员过往项目经验以个人简历的形式体现在投标文件中。 | 是，投标人提供布线团队人员简历，简历中需包含姓名、过往项目经验，并加盖投标人公章。 |
|  | ★ |  | 中标人应成立专门团队负责硬件设备的安装、入网、调试、调优等工作。 安装调试团队成员不得少于5人（其中应包括服务器类型二制造商的原厂工程师至少1人），具备3年以上相关项目工作经验。 投标人应将安装调试团队人员名单体现在投标文件中，团队人员过往项目经验以个人简历的形式体现在投标文件中。 | 是，投标人提供安装调试团队人员简历，简历中需包含姓名、过往项目经验，并加盖投标人公章。 |
|  | ★ | 初步验收要求 | 安装调试完成后由招标人组织初步验收，中标人应配合招标人做好验收方案、验收报告等资料的准备工作。 若验收过程中发现问题，由中标人负责免费解决，招标人保留退货及索赔权利。 验收合格后，由招标人开具初步验收的《合同验收单》，双方签字盖章。 | 否 |
|  | ★ | 初步验收标准 | 初步验收合格必须至少满足以下要求： 1.完成网络布线和货物的安装调试，能够正常运行，满足招标文件中列明的技术要求。 2.构建于本项目所采购的设备之上的软件系统能够正常运行。 3.按照合同文件要求提供了培训服务。 | 否 |

- 试运行与最终验收要求

| 序号 | 重要性 | 内容 | 服务要求标准 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★ | 试运行要求 | 货物通过初步验收后，进入3个月的连续试运行。如果货物在试运行期间出现故障或者达不到技术要求，则应在修复之后由招标人、中标人及制造商等共同确定再一次连续试运行开始日期。 若连续2次试运行均存在问题且无法修复，则视为产品不合格，招标人有权退货并保留要求赔偿的权利。 整个试运行含问题整改时间不得超过7个月，否则视为产品不合格，招标人有权退货并保留要求赔偿的权利。 | 否 |
|  | ★ | 最终验收要求 | 试运行通过后由招标人组织最终验收。 若验收过程中发现问题，由中标人负责免费解决，招标人保留退货及索赔权利。 验收合格后，由招标人开具最终验收的《合同验收单》，双方签字盖章。 | 否 |
|  | ★ | 最终验收标准 | 最终验收合格必须至少满足以下要求： 1.已按合同要求提供了全部货物和资料； 2.设备在试运行期间表现满足招标文件中列明的技术要求； 3.中标人和制造商按合同要求提供了技术支持服务，且试运行期间出现的问题已被解决； 4.中标人向招标人提交了加盖原厂商公章的《原厂足期维保承诺函》原件（样式详见附件1）。 | 否 |
|  | # | 技术 文档 要求 | 中标人所提交的技术文档必须是正式出版和装订的(可以为电子版)，电子文档交付格式要求：WORD、EXCEL、POWERPOINT、VISIO、MS PROJECT等原始电子文档形式，对于关键性的电子文档，同时提交PDF文件，其费用应包括在该品目的基本报价中。为了培训的目的，招标人有权复制这些资料而不受限制和另付费用。所有技术文档以实际需求为准，包括但不限于如下内容： 1.安装指南：中标人应向招标人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便招标人能掌握操作方法和维护方法。有关产品正确安装与详细配置（包括安装方法、安装步骤及各种配置参数等）资料要以易理解的方式（包括详细说明及图示）形成中文文档，交于招标人。 2.技术文件：产品说明书、产品操作手册（包括开关机、密码修改操作指南等）、产品维护手册（包括故障诊断指南）等。 3.系统配置说明书：中标人应提供系统配置说明书，包括配置图和配件/模块清单。配置图要说明设备型号，标出全部端口和连接标准及连接部件产品的型号。 | 否 |

- 技术支持服务要求

| 序号 | 重要性 | 内容 | 服务要求标准 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★ | 服务周期 | - 32GB内存条与2.4TB SAS HDD 硬盘的质量保障服务（含换件和维修）期自最终验收合格的《合同验收单》中验收日期之日起开始到2027年2月15日结束。 （2）服务器类型二与3.84TB SAS SSD硬盘质量保障服务（含换件和维修）期为5年，质量保障期自最终验收合格的《合同验收单》中验收日期之日起开始计算。 （3）质量保障期内的服务要求详见下文，相关服务的报价都应计入投标总价中，未单独报价的则被视为免费服务或已含在其他报价项中。 | 是，投标人提供原厂服务承诺并加盖投标人公章。 |
|  | ★ | 试运行期及质量保障期内的技术支持及售后服务 | 试运行期及质量保障期内的技术支持和售后服务的提供商在本节中简称为“技术服务提供商”。本次采购硬件设备的技术服务提供商必须为设备制造商。 从试运行期开始直至质量保障期结束后，技术服务提供商应遵守以下服务要求。 | 否 |
|  | ★ |  | 试运行期及质量保障期内的技术支持与售后服务内容应包括但不限于下述内容：技术咨询服务、维护服务、版本升级服务、巡检服务、补丁安装、性能调优、故障修复和故障修复所需的备件更换（含备件本身）、电话支持服务、电子邮件支持服务等。 1.技术咨询服务：提供产品终身的技术咨询服务，包括新产品新技术通报，软硬件技术咨询，系统改进意见，提供技术方案，项目长远规划，研究解决技术难题等。 2.维护服务：技术服务提供商应协助招标人完成日常系统及应用的维护工作，保证系统的正常运行。 3.版本升级服务：技术服务提供商应配合招标人分析软硬件运行状态，提出修正性的软件版本升级的建议，提供软件升级报告及升级方案，并在质量保障期内提供软件版本升级服务。 4.巡检服务：技术服务提供商定期派合格工程师到招标人现场对设备进行巡检，全面检查设备的软、硬件运行情况，记录设备的错误，排除故障隐患，进行设备保养工作。在质量保障期内，巡检频率为1次/季度。每次巡检，技术服务提供商须分析设备运行情况，提供系统日常运行维护建议并形成巡检报告提交给招标人，报告须经招标人签字确认。 5.补丁安装：技术服务提供商应为用户的软件版本以及硬件固件更新信息提供通知及安装服务，对软硬件的新发现的缺陷或漏洞、新发布的修复更新和面临的风险隐患进行及时的通知，防止因未及时修复缺陷或漏洞从而造成招标人整体系统运行风险隐患，甚至导致信息安全事件的发生。补丁安装须提供以下信息：漏洞描述、修复目标、修复计划、影响分析、准备工作、修复步骤、修复测试结果。 6.性能调优：性能调优指当招标人软硬件设备出现运行不能达到预期目标时，技术服务提供商应为招标人提供性能优化服务直至软硬件设备运行达到较佳水平。性能调优服务包括为招标人建立性能基线、分析软硬件历史正常运行数据、对软硬件配置提出优化建议等。 7.故障修复： ①故障修复指当招标人的设备出现故障（如服务中断、数据丢失、设备不能正常工作等）时，技术服务提供商须为招标人提供硬件设备修复、备件更换及系统软件故障排除的服务。 ②技术服务提供商应为招标人提供7*24的故障修复服务。当软硬件发生故障时，技术服务提供商应在接到招标人申请后1小时内作出实质性反应，并派出工程师在2小时内到达现场。如需进行硬件更换，技术服务提供商应在接到招标人申请后1小时内作出实质性反应，并在4小时内将需要更换的备件送达现场。 ③技术服务提供商应以书面形式告知招标人故障申请的方式、申请的流程，以及申请过程中需要招标人准备的设备信息（如产品序列号等）。 ④当软硬件设备发生故障时，技术服务提供商需在6小时内修复故障，如6小时内未能修复故障，则须在此6小时内提出解决此类问题的紧急预案方案，以恢复系统的正常运行。 ⑤当软硬件设备发生故障时，技术服务提供商须启动公司的多层技术资源支持，帮助招标人排查问题，直到问题最终获得妥善处理。对于招标人系统的重要问题，至少每天汇报一次问题解决情况，须协助招标人进行问题定位，就解决问题所需要相关系统信息的收集方法，指导招标人的技术人员。 ⑥技术服务提供商须帮助招标人进行问题根源的分析和诊断，提出解决问题的建议方案。 ⑦在故障修复过程中，如需更换故障部件，必须提供制造商生产的同型号全新部件或者制造商生产的兼容型号的全新部件，每次更换硬件部件时应出示该部件为制造商生产证明，如技术服务提供商采用不符合要求的部件替换故障部件，招标人有权要求服务提供商更换，给招标人造成损失的，招标人有权要求给予损失赔偿。 ⑧从硬件设备到货之日起，所有硬件设备中的一切存储介质（如磁盘、固态盘等一切记录用户信息的产品）出现损坏，在进行维修时，应及时更换损坏的存储介质外，损坏的存储介质归招标人所有，设备厂商及投标人不得回收，所需费用应包含在投标总价中，磁介质更换时不收取额外费用。 8.电话支持服务：技术服务提供商应为招标人提供7*24的电话支持服务，受理故障报修，解答招标人技术人员的技术咨询问题。技术服务提供商须以书面形式告知招标人有效的支持服务联系电话，以及提供支持服务过程中需要招标人准备的设备信息（如产品序列号等）。服务支持联系电话除指定一个固定电话号码外，须另提供一个手机号码。如电话号码有变动，技术服务提供商须提前以书面形式通知招标人。电话支持服务内容包含设备的所有硬件、软件和配置问题。 9.电子邮件支持服务：技术服务提供商应为招标人提供7*24的电子邮件支持服务，以书面形式告知招标人有效的支持服务电子邮箱，以及提供支持服务过程中需要招标人准备的信息（如产品序列号等），如电子邮箱有变动须提前书面通知招标人。电子邮件支持服务内容包含设备的所有硬件、软件和配置问题。 | 否 |
|  | # |  | 如果本项目所采购设备与其它软硬件设备无法共同正常稳定运行，技术服务提供商应积极配合其它软硬件设备的提供商分析解决问题，并根据招标人要求提供免费的现场服务。 | 否 |
|  | # | 服务方案要求 | 投标人需结合采购需求各项要求，就自身如何满足及实现本次采购需求进行全面具体的描述和分析，制定全面、可靠、可行的服务方案。 | 是，投标人提供服务方案并加盖投标人公章。 |
|  | ★ | 维修服务的质量保障 | 如果由于维修服务失误或产品故障造成招标人损失，除承担赔偿外，中标人还要提供处理办法。 | 否 |
|  | ★ | 备品备件要求 | 备品、备件要求： 1.投标人应根据招标要求、投标方案、设备需求及服务需求等制定备品、备件及消耗品供应方案，并详细列出名称、类型、性能、数量、提供地点、放置地点、服务条款等内容。质保期内的备品备件更换均不另外收费。 2.质量保障期内的备品备件包括： ①满足系统建设、运行、维护、管理及系统升级扩展的备品、备件； ②对部分或整体出现故障的硬件设备，除应达到采购需求书中规定的设备保修和售后服务方面通用条款的要求外，应通过备品及备件设备及时恢复。故障设备未修复期间，应及时补充备品及备件存放地处的库存量。 | 否 |

- 其他要求

| 序号 | 重要性 | 内容 | 服务要求标准 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★ | 承诺书要求 | （1）投标人中标后提供的需求清单（四）技术商务要求中所要求的所有承诺。 （2）在评标结束后中标通知书下发前，中标候选人必须回应招标人对于其能否满足上述承诺和对于所投货物及服务是否满足招标文件要求的疑问，并提供相关证明材料（仅要求提供招标文件里要求产品或服务具备的证书、功能、性能证明等材料）。中标候选人在接到招标人通知2个自然日内（自通知之日起至第三日17点前）提交证明材料，逾期未提供者，视为自动放弃中标资格。 | 否 |
|  | ★ | 项目配合要求 | 对中标人及相关设备制造商的配合要求包括： 1.在工程实施过程中，服从招标人的统一管理，严格执行中国人民银行征信中心的相关管理制度和标准规范。 2.完成招标人提出的与本项目有关的其他任务。 | 否 |
|  | ★ | 保密要求 | 中标人和制造商均应严守招标人的机密，不经招标人批准不得以任何的形式将招标人资料及信息带出工作现场及透露给第三方。 | 否 |
|  | ★ |  | 中标人和制造商应与招标人签订保密协议，在招标人规定的保密期内不发生失泄密。如果参与人员在规定的保密期内发生失泄密行为，中标人及制造商应承担全部责任。 | 否 |
|  | ★ | 法律限制性规定 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股或管理关系的不同单位，不得参加同一包件的投标或者未划分包件的同一招标项目的投标。 投标人在投标文件中提供“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商”名单。 评审环节将根据名单对所有投标人进行符合性审查，如存在上述情况的两家及以上投标人，将同时按投标无效处理。 备注： 1、单位负责人，是指单位法定代表人或法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。法定代表人，是指由法律或者法人组织章程规定，代表法人对外行使民事权利、履行民事义务的负责人。 2、控股股东，是指其出资额占有限责任公司指标总额百分之五十以上或其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或持有股份比例虽不足百分之五十，但依其出资额或持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。 3、管理关系，是指不具有出资持股关系的其它单位之间存在的管理与被管理关系，如上下级的事业单位和团体组织。 4、本条所规定的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，而不包括间接的控股或管理关系。 | 是， 投标人在投标文件中提供“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商”名单。 |
|  | # | 产品绿色环保性能 | 投标人所投服务器类型二属于“环境标志产品政府采购品目清单”范围。 | 是，提供投标产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书复印件并加盖投标人公章。 |
|  | ★ | 到货验收付款条件 | 到货验收通过，双方出具货物到货验收合格的《合同验收单》，且甲方收到乙方提供的与本阶段付款金额等值的正式发票以及乙方加盖单位公章的《付款申请》后。 | 否 |
|  | ★ | 初步验收付款条件 | 初步验收通过，双方出具初步验收合格的《合同验收单》，且甲方收到乙方提供的与本阶段付款金额等值的正式发票以及乙方加盖单位公章的《付款申请》后。 | 否 |
|  | ★ | 最终验收付款条件 | 最终验收通过，双方出具最终验收合格的《合同验收单》，且甲方收到乙方提供的与本阶段付款金额等值的正式发票以及乙方加盖单位公章的《付款申请》后。 | 否 |
|  | △ | 案例要求 | 提供2024年1月1日至本次投标截止日前（以合同签字日期为准）与本次投标服务器类型二同品牌同型号服务器制造商成功案例(仅要求提供所投产品案例)。 | 是，提供案例相关证明材料并加盖投标人公章。 |

- 付款方式

| 序号 | 付款节点（进度） | 付款条件 | 付款比例（或金额） | 资金支付方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备到货后 | 详见商务要求 | 30% | 汇款 | 不允许出现负偏离，否则投标无效 |
|  | 设备通过初步验收后 | 详见商务要求 | 40% | 汇款 | 不允许出现负偏离，否则投标无效 |
|  | 设备通过最终验收后 | 详见商务要求 | 30% | 汇款 | 不允许出现负偏离，否则投标无效 |

## 附件1

原厂足期维保承诺函 致中国人民银行征信中心： 我司承诺为本合同（合同编号、合同名称）中 等产品（硬件）/软件，自 年 月 日起免费提供 年硬件质量保障期售后服务、免费提供 年软件质量保障期售后服务。具体明细详见清单： 序号; 类别; 品牌; 软/硬件名称; 型号; 序列号; 数量; 质保期起始时间; 质保期截止时间. …… 注：原则上应按照上述要求出具《原厂足期维保承诺函》，并按照承诺函提供售后服务。 （盖章）原厂XXX公司 落款日期