中国银联2025年第一批网络设备采购项目采购需求

## 一、项目基本信息

本项目为非政府采购项目，采购标的类型为货物，拟采用公开招标方式采购，供应商资格条件（适用于所有包件）如下：

（一）信用核查

必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，否则其投标将被拒绝。

（二）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,投标人必须在投标文件中提供下述资格证明文件，否则按无效投标处理：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；(供应商应提供书面承诺)

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；(供应商应提供书面承诺)

4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；(供应商应提供书面承诺)

5、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

（以上均为《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条之规定）；

二、技术要求

技术、商务要求按重要性分为“★”、“#”和“△”指标。“★”代表最“★”代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；“#”代表重要指标，“△”代表一般指标项。“#”和“△”指标可作为比较性评价指标。

## 包一

### 1.技术要求

本技术要求品目一共有“★”指标18项，“#”指标23项，“△”指标0项；品目二共有“★”指标37项，“#”指标22项，“△”指标0项；品目三共有“★”指标36项，“#”指标22项，“△”指标2项；品目四共有“★”指标30项，“#”指标29项，“△”指标0项；品目五、品目六、品目七（SDN网络共有“★”指标38项，“#”指标51项，“△”指标0项；SDN控制器共有“★”指标6项，“#”指标10项，“△”指标0项；Spine交换机共有“★”指标29项，“#”指标29项，“△”指标0项；Leaf交换机共有“★”指标36项，“#”指标22项，“△”指标0项；管理交换机共有“★”指标18项，“#”指标23项，“△”指标0项）；

###### 品目一：低性能交换机（台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 设备高度要求 | 是 | ≤1 RU 标准机架式网络设备 | 否 |
| 2 | ★ | 设备端口配置 | 否 | 48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+ | 否 |
| 3 | # | 内存要求 | 是 | ≥ 2G | 否 |
| 4 | # | 风扇进出风结构要求 | 是 | 端口侧进风 | 否 |
| 5 | ★ | 设备端口处理性能 | 否 | 配置的全部端口支持全线速2层、3层转发 | 否 |
| 6 | ★ | 设备交换容量 | 否 | ≥598Gbps | 否 |
| 7 | # | 数据包转发能力 | 是 | ≥252Mpps | 否 |
| 8 | # | 端口转发延迟 | 是 | 端口时延<10us | 否 |
| 9 | # | MAC地址表 | 是 | ≥128K | 否 |
| 10 | ★ | 缓存buffer要求 | 否 | 缓存≥8M | 否 |
| 11 | # | 路由条目数 | 是 | 路由表≥64K | 否 |
| 12 | # | 端口特性要求 | 是 | 实配单机和板卡支持端口在二层和三层模式中灵活切换，二层模式下可归属到任意VLAN,三层模式下可直接配置IP地址 | 否 |
| 13 | ★ | 二层特性要求 | 否 | 支持4K VLAN;支持QinQ、Mux VLAN、Super VLAN;支持STP/RSTP/MSTP； | 否 |
| 14 | ★ | 三层特性要求 | 否 | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议 | 否 |
| 15 | # | 组播功能要求 | 是 | 支持组播协议，支持PIM-SSM，支持IGMP V3 | 否 |
| 16 | ★ | 虚拟化特性要求 | 否 | 支持堆叠技术，最大支持不低于4台设备堆叠 | 否 |
| 17 | # | IPv6要求 | 是 | 支持IPv6和IPv4双栈部署 | 否 |
| 18 | ★ | QoS要求 | 否 | 至少具备8个队列；支持SP, DWRR，SP+DWRR调度方式；支持双向端口限速，限速粒度1K；提供广播风暴抑制功能；双向流限速 | 否 |
| 19 | # | 安全功能要求 | 是 | 支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器； 支持DHCP Option 82; 支持DHCPv4 Server、Relay和snooping 支持802.1X认证 支持MFF/IPSG/DAI 支持BPDU guard | 否 |
| 20 | # | 环路检测及保护要求 | 是 | 支持BPDU保护、Root保护、环路保护 | 否 |
| 21 | # | 链路状态检测要求 | 是 | 支持单向链路检测(DLDP),有效的防止网络中单通故障的发生 | 否 |
| 22 | # | 电源及风扇 | 是 | 支持并配置1+1冗余电源以及风扇框1+1冗余 | 否 |
| 23 | # | 热插拔要求 | 是 | 支持电源、风扇热插拔 | 否 |
| 24 | # | 链路高可用要求 | 是 | 端口支持以太网端口捆绑技术（IEEE 802.3ad） | 否 |
| 25 | ★ | 网关协议 | 否 | 支持VRRP、VRRP负载分担 | 否 |
| 26 | ★ | 管理协议要求 | 否 | 支持SNMP V1/V2/V3 | 否 |
| 27 | # | 带外管理端口要求 | 是 | ≥1个带外网管理接口 | 否 |
| 28 | # | 登陆方式 | 是 | 支持telnet和SSHV2登陆方式，支持通过命令行方式进行配置和管理。 | 否 |
| 29 | ★ | 监控项目要求 | 否 | 支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态 支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等) 支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等） | 否 |
| 30 | ★ | 认证及审计要求 | 否 | 支持以RADIUS或TACACS方式的进行AAA认证并对命令进行认证、审计和授权 | 否 |
| 31 | # | 网管性能及容量监控要求 | 是 | 支持端口流量等性能监控，并对设备指标中所涉及的性能指标提供监控方法； | 否 |
| 32 | # | 链路关键路径 | 是 | 支持并提供通过Rping或NQA等方式提供对远端指定路径的监控，所采购的网络整机设备如不能使用Rping实现统一的链路连通性探测， 则中标人需提供与银联现有网管平台兼容的链路连通性管理解决方案。 | 否 |
| 33 | # | 时钟同步要求 | 是 | 支持NTP时间同步 | 否 |
| 34 | ★ | 流量镜像要求 | 否 | 支持多个物理端口的流量镜像到一个端口； 支持流镜像； 支持远程端口镜像（RSPAN） | 否 |
| 35 | # | 配置自动备份 | 是 | 提供设备配置自动备份的方法（命令行交互方式或者其他方式），定期自动备份到外部服务器 | 否 |
| 36 | # | 系统故障检测要求 | 是 | 系统自检测发现端口、芯片、板卡、矩阵的丢包等影响数据转发的问题时，具备自我屏蔽、隔离功能 | 否 |
| 37 | ★ | License | 否 | 以上星号条款所要求配置的端口、功能及网管要求的应包含涉及的相应License | 否 |
| 38 | ★ | 核心芯片要求 | 否 | CPU核心处理器为国内自主研发设计 | 否 |
| 39 | ★ | 序列号展示 | 否 | 可以通过命令行展示设备整机序列号，且该序列号和机框标记序列号一致 | 否 |
| 40 | ★ | 入网许可要求 | 否 | 有效期内的工信部入网许可 | 是。 提供入网许可证明材料 |
| 41 | ★ | 单台配件要求 | 否 | 每台配置冗余电源及风扇 每台配置单模10G SFP+光模块1块 每台配置电口模块2块 每台配置5米超六类28规6A屏蔽成品铜缆跳线30根（28AWG） 每台配置10米超六类28规6A屏蔽成品铜缆跳线10根（28AWG） 每台配置30米超六类28规6A屏蔽成品铜缆跳线1根（28AWG） 每台配置50米超六类28规6A屏蔽成品铜缆跳线1根（28AWG） 及配套设备、线缆标签 | 否 |

###### 品目二：中性能交换机 （台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 设备高度要求 | 是 | ≤1 RU 标准机架式网络设备 | 否 |
| 2 | # | 设备架构要求 | 是 | 数据中心交换机产品，知名品牌，支持SDN架构； | 否 |
| 3 | ★ | 设备端口配置 | 否 | 支持并配置 10G/25G接口≥48，6个100GE QSFP28端口（每个100G QSFP28端口支持向下兼容40GE） | 否 |
| 4 | ★ | 端口特性要求 | 否 | 100G端口支持在两芯多模光纤上传输100G/40G信号 | 否 |
| 5 | # | 内存要求 | 是 | ≥ 4G | 否 |
| 6 | # | 风扇进出风结构要求 | 是 | 端口侧进风 | 否 |
| 7 | ★ | 设备端口处理性能 | 否 | 配置的全部端口支持全线速2层、3层转发 | 否 |
| 8 | ★ | 设备交换容量 | 否 | 交换容量≥2Tbps | 否 |
| 9 | # | 端口转发延迟 | 是 | 端口时延<4us | 否 |
| 10 | # | MAC地址表 | 是 | ≥96K | 否 |
| 11 | ★ | 缓存buffer要求 | 否 | 整机交换芯片片内缓存≥20Mbytes | 否 |
| 12 | # | 路由条目数 | 是 | ≥256K | 否 |
| 13 | ★ | 组网架构 | 否 | 采用Fabric组网架构，骨干层和接入层之间通过多条40G/100G线路三层路由互连，两层之间数据报文VXLAN封装，采用基于硬件的VXLAN技术，实现无性能损失的网络虚拟化 | 否 |
| 14 | ★ | 控制器集中控制 | 否 | Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制，由控制器向所有交换机设备推送网络策略，实现策略的自动化部署 | 否 |
| 15 | ★ | 控制器要求 | 否 | SDN控制器全部故障的情况下，不影响网络的转发。Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制 | 否 |
| 16 | ★ | SDN整合 | 否 | 支持与银联云资源管理平台整合，基于网络策略推送模型，支持和openstack整合，并提供对openstack的驱动和兼容接口。支持多租户模型，在单个租户网络内支持多个VRF实例 | 否 |
| 17 | ★ | 应用分组要求 | 否 | 支持基于应用的分组及策略下发，实现应用间的安全隔离及业务可视化 | 否 |
| 18 | # | 路由域划分 | 是 | 支持基于不同功能网络的多路由安全域划分，实现不同功能网络的流量区分和控制 | 否 |
| 19 | ★ | Qos要求 | 否 | 支持基于网络分组的多级Qos队列，实现不同网络之间的流量控制； | 否 |
| 20 | ★ | 分布式网关要求 | 否 | Fabric内所有的Leaf交换机均可以成为网关，支持VLAN/VXLAN桥接和路由 | 否 |
| 21 | # | 端口特性要求 | 是 | 实配单机和板卡支持端口在二层和三层模式中灵活切换，二层模式下可归属到任意VLAN,三层模式下可直接配置IP地址。支持配置路由子接口 | 否 |
| 22 | ★ | 工作模式转换要求 | 否 | 支持在SDN环境和普通IP交换机工作模式的转换，既能用于工作于SDN Leaf交换机又能工作于三层IP交换网络 | 否 |
| 23 | ★ | 二层特性要求 | 否 | 支持IEEE 802.1q，IEEE 802.1p，IEEE 802.1w(RSTP)，802.1s(MSTP)，IEEE 802.3ad(LACP) | 否 |
| 24 | ★ | 三层特性要求 | 否 | 支持静态路由、BGPv4、OSPF V2 、RIPv2、IS-IS，支持BGP的EVPN扩展 | 否 |
| 25 | # | 组播功能要求 | 是 | 支持组播协议，支持PIM-SSM，支持IGMP V3 | 否 |
| 26 | ★ | 虚拟化特性要求 | 否 | 支持设备通过100G端口堆叠功能。支持VXLAN及VXLAN的L2/L3 Gateway，且所有端口vxlan gateway 线速转发； 支持VNI 数量不小于4K； 支持VXLAN EVPN，支持SDN功能； 支持Vpc/M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现； | 否 |
| 27 | # | IPv6 | 是 | 支持IPv6和IPv4双栈部署，支持SDN网络下的Underlay和Overlay IPv6部署 | 否 |
| 28 | ★ | QoS要求 | 否 | 每端口支持≥8队列；支持端口的流量限制； 持CAR、Remark等动作； 支持SP、DRR、SP+DRR等队列调度方式 支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制； | 否 |
| 29 | # | 安全功能要求 | 是 | 具备交换机控制层面的保护机制；支持基于硬件的第二层、第三层（IPv4和IPv6）和第四层的ACL； 支持VRF，且VRF规格不小于1K； | 否 |
| 30 | # | 环路检测及保护要求 | 是 | 支持BPDU保护、Root保护、环路保护 | 否 |
| 31 | # | 链路状态检测要求 | 是 | 支持单向链路检测(DLDP),有效的防止网络中单通故障的发生 | 否 |
| 32 | ★ | 软件不间断升级 | 否 | 支持ISSU不间断升级 | 否 |
| 33 | ★ | 电源及风扇 | 否 | 单机实配1+1冗余电源（任一电源故障，不影响整机运行） 单机实配冗余风扇，风扇模块可独立插拔 | 否 |
| 34 | # | 热插拔要求 | 是 | 支持电源、风扇热插拔 | 否 |
| 35 | # | 链路高可用要求 | 是 | 端口支持以太网端口捆绑技术（IEEE 802.3ad） | 否 |
| 36 | ★ | 网关协议 | 否 | 支持VRRP、VRRP负载分担 | 否 |
| 37 | ★ | 管理协议要求 | 否 | 支持SNMP V1/V2/V3 | 否 |
| 38 | # | 带外管理端口要求 | 是 | ≥1个带外网管理接口 | 否 |
| 39 | # | 登陆方式 | 是 | 支持telnet和SSHV2登陆方式，支持通过命令行方式进行配置和管理。 | 否 |
| 40 | ★ | 监控项目要求 | 否 | 支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态 支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等) 支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等） | 否 |
| 41 | ★ | 认证及审计要求 | 否 | 支持以RADIUS或TACACS方式的进行AAA认证并对命令进行认证、审计和授权 | 否 |
| 42 | # | 网管性能及容量监控要求 | 是 | 支持端口流量等性能监控，并对设备指标中所涉及的性能指标提供监控方法； | 否 |
| 43 | # | 链路关键路径 | 是 | 支持并提供通过Rping或NQA等方式提供对远端指定路径的监控，所采购的网络整机设备如不能使用Rping实现统一的链路连通性探测， 则中标人需提供与银联现有网管平台兼容的链路连通性管理解决方案。 | 否 |
| 44 | # | 时钟同步要求 | 是 | 支持NTP时间同步 | 否 |
| 45 | ★ | 流量镜像要求 | 否 | 支持N对1（N>1）的端口镜像；支持本地端口镜像（SPAN），增强远程端口镜像（ERSPAN），支持跨网段的端口镜像； | 否 |
| 46 | ★ | 流量统计要求 | 否 | 支持网络流量分析功能，支持NetStream/Netflow； | 否 |
| 47 | # | 配置自动备份 | 是 | 提供设备配置自动备份的方法（命令行交互方式或者其他方式），定期自动备份到外部服务器 | 否 |
| 48 | ★ | 系统故障检测要求 | 否 | 系统自检测发现端口、芯片、板卡、矩阵的丢包等影响数据转发的问题时，具备自我屏蔽、隔离功能 | 否 |
| 49 | ★ | License | 否 | 以上星号条款所要求配置的端口、功能、网管及SDN VxLAN功能应包含涉及的相应License | 否 |
| 50 | ★ | 入网许可要求 | 否 | 有效期内的工信部入网许可 | 是。 提供入网许可证明材料 |
| 51 | ★ | 核心芯片要求 | 否 | CPU核心处理器为国内自主研发设计 | 否 |
| 52 | ★ | Overlay技术支持 | 否 | 所有实际配置端口支持硬件vxlan routing、gateway、bridge且线速转发 | 否 |
| 53 | ★ | 序列号展示 | 否 | 可以通过命令行展示设备整机序列号，且该序列号和机框标记序列号一致 | 否 |
| 54 | ★ | 单台配件要求 | 否 | 冗余电源及风扇，含SDN License 每台配置10G多模(850nm,0.3km,LC)模块48块 每台配置40G BIDI模块6块 每台配置3米OM4万兆LC-LC多模光纤跳线10根 每台配置5米OM4万兆LC-LC多模光纤跳线48根 每台配置15米OM4万兆LC-LC多模光纤跳线4根 | 否 |
| 55 | ★ | 网络兼容性要求 | 否 | 本次采购设备用于银联核心生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联生产网络现有的网络架构。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函) |
| 56 | ★ | 网管平台的兼容性要求 | 否 | 本次采购设备用于银联核心生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联生产网络现有的网络架构的网络设备必须能够支持标准的SNMP协议，以便实现招标人现有网络管理平台的统一监控。 | 否 |
| 57 | ★ | 认证系统的兼容性要求 | 否 | 采购的网络设备需满足目前招标人网络系统采用用户帐户统一管理系统。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供认证方案及认证方案可行性承诺函) |
| 58 | ★ | SDN网络兼容性要求 | 否 | 本次采购设备用于银联的核心生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联生产网络现有的云平台，云网监控平台，能被SDN控制器直接管理。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案或承担现有相关IT基础设备的迁移资源及成本（包括不限于系统、网络、安全设备及相关实施成本）。兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函) |
| 59 | ★ | 配套要求 | 否 | 按照SDN网络整体要求（参考品目五），免费提供SDN配套设施以满足本品目交换机在上海北京两个站点进行服务器接入部署的需求。 | 否 |

###### 品目三：高性能交换机（台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 设备高度要求 | 是 | ≤1 RU 标准机架式网络设备 | 否 |
| 2 | # | 设备架构要求 | 是 | 数据中心交换机产品，知名品牌，支持SDN架构； | 否 |
| 3 | ★ | 设备端口配置 | 否 | 支持并配置 1G/10G/25G接口≥48，6个100GE QSFP28端口（每个100G QSFP28端口支持向下兼容40GE） | 否 |
| 4 | ★ | 端口特性要求 | 否 | 100G端口支持在两芯多模光纤上传输100G/40G信号 | 否 |
| 5 | # | 内存要求 | 是 | ≥ 4G | 否 |
| 6 | # | 风扇进出风结构要求 | 是 | 端口侧进风 | 否 |
| 7 | ★ | 设备端口处理性能 | 否 | 配置的全部端口支持全线速2层、3层转发 | 否 |
| 8 | ★ | 设备交换容量 | 否 | 交换容量≥2Tbps | 否 |
| 9 | # | 端口转发延迟 | 是 | 端口时延<4us | 否 |
| 10 | # | MAC地址表 | 是 | ≥96K | 否 |
| 11 | ★ | 缓存buffer要求 | 否 | 整机交换芯片片内缓存≥20Mbytes | 否 |
| 12 | # | 路由条目数 | 是 | ≥256K | 否 |
| 13 | ★ | 组网架构 | 否 | 采用Fabric组网架构，骨干层和接入层之间通过多条40G/100G线路三层路由互连，两层之间数据报文VXLAN封装，采用基于硬件的VXLAN技术，实现无性能损失的网络虚拟化 | 否 |
| 14 | ★ | 控制器集中控制 | 否 | Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制，由控制器向所有交换机设备推送网络策略，实现策略的自动化部署 | 否 |
| 15 | ★ | 控制器要求 | 否 | SDN控制器全部故障的情况下，不影响网络的转发。Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制 | 否 |
| 16 | ★ | SDN整合 | 否 | 支持与银联云资源管理平台整合，基于网络策略推送模型，支持和openstack整合，并提供对openstack的驱动和兼容接口。支持多租户模型，在单个租户网络内支持多个VRF实例 | 否 |
| 17 | ★ | 应用分组要求 | 否 | 支持基于应用的分组及策略下发，实现应用间的安全隔离及业务可视化 | 否 |
| 18 | # | 路由域划分 | 是 | 支持基于不同功能网络的多路由安全域划分，实现不同功能网络的流量区分和控制 | 否 |
| 19 | ★ | Qos要求 | 否 | 支持基于网络分组的多级Qos队列，实现不同网络之间的流量控制； | 否 |
| 20 | ★ | 分布式网关要求 | 否 | Fabric内所有的Leaf交换机均可以成为网关，支持VLAN/VXLAN桥接和路由 | 否 |
| 21 | # | 端口特性要求 | 是 | 实配单机和板卡支持端口在二层和三层模式中灵活切换，二层模式下可归属到任意VLAN,三层模式下可直接配置IP地址。支持配置路由子接口 | 否 |
| 22 | ★ | 工作模式转换要求 | 否 | 支持在SDN环境和普通IP交换机工作模式的转换，既能用于工作于SDN Leaf交换机又能工作于三层IP交换网络 | 否 |
| 23 | ★ | 二层特性要求 | 否 | 支持IEEE 802.1q，IEEE 802.1p，IEEE 802.1w(RSTP)，802.1s(MSTP)，IEEE 802.3ad(LACP) | 否 |
| 24 | ★ | 三层特性要求 | 否 | 支持静态路由、BGPv4、OSPF V2 、RIPv2、IS-IS，支持BGP的EVPN扩展 | 否 |
| 25 | # | 组播功能要求 | 是 | 支持组播协议，支持PIM-SSM，支持IGMP V3 | 否 |
| 26 | ★ | 虚拟化特性要求 | 否 | 支持设备通过100G端口堆叠功能。支持VXLAN及VXLAN的L2/L3 Gateway，且所有端口vxlan gateway 线速转发； 支持VNI 数量不小于4K； 支持VXLAN EVPN，支持SDN功能； 支持Vpc/M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现； | 否 |
| 27 | # | IPv6 | 是 | 支持IPv6和IPv4双栈部署，支持SDN网络下的Underlay和Overlay IPv6部署 | 否 |
| 28 | ★ | QoS要求 | 否 | 每端口支持≥8队列；支持端口的流量限制； 持CAR、Remark等动作； 支持SP、DRR、SP+DRR等队列调度方式 支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制； | 否 |
| 29 | # | 安全功能要求 | 是 | 具备交换机控制层面的保护机制；支持基于硬件的第二层、第三层（IPv4和IPv6）和第四层的ACL； 支持VRF，且VRF规格不小于1K； | 否 |
| 30 | # | 环路检测及保护要求 | 是 | 支持BPDU保护、Root保护、环路保护 | 否 |
| 31 | # | 链路状态检测要求 | 是 | 支持单向链路检测(DLDP),有效的防止网络中单通故障的发生 | 否 |
| 32 | ★ | 软件不间断升级 | 否 | 支持ISSU不间断升级 | 否 |
| 33 | ★ | 电源及风扇 | 否 | 单机实配1+1冗余电源（任一电源故障，不影响整机运行） 单机实配冗余风扇，风扇模块可独立插拔 | 否 |
| 34 | # | 热插拔要求 | 是 | 支持电源、风扇热插拔 | 否 |
| 35 | # | 链路高可用要求 | 是 | 端口支持以太网端口捆绑技术（IEEE 802.3ad） | 否 |
| 36 | ★ | 网关协议 | 否 | 支持VRRP、VRRP负载分担 | 否 |
| 37 | ★ | 管理协议要求 | 否 | 支持SNMP V1/V2/V3 | 否 |
| 38 | # | 带外管理端口要求 | 是 | ≥1个带外网管理接口 | 否 |
| 39 | # | 登陆方式 | 是 | 支持telnet和SSHV2登陆方式，支持通过命令行方式进行配置和管理。 | 否 |
| 40 | ★ | 监控项目要求 | 否 | 支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态 支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等) 支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等） | 否 |
| 41 | ★ | 认证及审计要求 | 否 | 支持以RADIUS或TACACS方式的进行AAA认证并对命令进行认证、审计和授权 | 否 |
| 42 | # | 网管性能及容量监控要求 | 是 | 支持端口流量等性能监控，并对设备指标中所涉及的性能指标提供监控方法； | 否 |
| 43 | # | 链路关键路径 | 是 | 支持并提供通过Rping或NQA等方式提供对远端指定路径的监控，所采购的网络整机设备如不能使用Rping实现统一的链路连通性探测， 则中标人需提供与银联现有网管平台兼容的链路连通性管理解决方案。 | 否 |
| 44 | # | 时钟同步要求 | 否 | 支持NTP时间同步 | 否 |
| 45 | ★ | 流量镜像要求 | 否 | 支持N对1（N>1）的端口镜像；支持本地端口镜像（SPAN），增强远程端口镜像（ERSPAN），支持跨网段的端口镜像； | 否 |
| 46 | ★ | 流量统计要求 | 否 | 支持网络流量分析功能，支持NetStream/Netflow； | 否 |
| 47 | # | 配置自动备份 | 是 | 提供设备配置自动备份的方法（命令行交互方式或者其他方式），定期自动备份到外部服务器 | 否 |
| 48 | ★ | 系统故障检测要求 | 否 | 系统自检测发现端口、芯片、板卡、矩阵的丢包等影响数据转发的问题时，具备自我屏蔽、隔离功能 | 否 |
| 49 | ★ | License | 否 | 以上星号条款所要求配置的端口、功能、网管及SDN VxLAN功能应包含涉及的相应License | 否 |
| 50 | ★ | 入网许可要求 | 否 | 有效期内的工信部入网许可 | 是。 提供入网许可证明材料 |
| 51 | ★ | 核心芯片要求 | 否 | CPU核心处理器为国内自主研发设计 | 否 |
| 52 | ★ | Overlay技术支持 | 否 | 所有实际配置端口支持硬件vxlan routing、gateway、bridge且线速转发 | 否 |
| 53 | ★ | 序列号展示 | 否 | 可以通过命令行展示设备整机序列号，且该序列号和机框标记序列号一致 | 否 |
| 54 | ★ | 单台配件要求 | 否 | 冗余电源及风扇，含SDN License； 每台配置6块100G 多模模块及配套MPO上联线； 每台配置多模25G SFP28光模块48块； 每台配置3米OM4万兆LC-LC多模光纤跳线10根 每台配置5米OM4万兆LC-LC多模光纤跳线48根 每台配置20米OM4 MPO接口多模光纤跳线2根 每台配置30米OM4 MPO接口多模光纤跳线2根 | 否 |
| 55 | ★ | 网络兼容性要求 | 否 | 本次采购设备用于银联核心生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联生产网络现有的网络架构。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函) |
| 56 | ★ | 网管平台的兼容性要求 | 否 | 本次采购设备用于银联核心生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联生产网络现有的网络架构的网络设备必须能够支持标准的SNMP协议，以便实现采购人现有网络管理平台的统一监控。 | 否 |
| 57 | ★ | 认证系统的兼容性要求 | 否 | 采购的网络设备需满足目前采购人网络系统采用用户帐户统一管理系统。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供认证方案及认证方案可行性承诺函) |
| 58 | ★ | SDN网络兼容性要求 | 否 | 本次采购设备用于银联的核心生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联生产网络现有的云平台，云网监控平台，能被SDN控制器直接管理。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案或承担现有相关IT基础设备的迁移资源及成本（包括不限于系统、网络、安全设备及相关实施成本）。兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函) |

###### 品目四：汇聚交换机（台）

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备架构要求 | # | 是 | 设备架构要求：数据中心交换机产品，知名品牌，支持SDN架构，模块化核心交换机产品 | 否 |
| 2 | 设备板卡要求 | ★ | 否 | 设备板卡要求：业务板卡槽位（不含引擎槽位）≥4 | 否 |
|  |  |  | 否 | 设备板卡要求：支持独立的交换矩阵，且N+1冗余 | 否 |
| 3 | 设备端口配置 | ★ | 否 | 设备端口配置：每槽位支持>=36端口的40G/100GE QSFP+板卡 | 否 |
| 4 | 端口特性要求 | ★ | 否 | 端口特性要求：支持40G Bidi端口支持在两芯多模光纤上传输40G信号以实现未来从10G到40G的平滑升级； | 否 |
|  |  |  | 否 | 端口特性要求：支持40G eSR端口支持拆分4个10G端口的功能； | 否 |
| 5 | 设备扩展性要求 | # | 是 | 设备扩展性要求：支持48端口GE/10GE电、光接口板 | 否 |
|  |  |  | 是 | 设备扩展性要求：支持高密40GE、100GE接口板 | 否 |
| 6 | 风扇进出风结构要求 | # | 是 | 风扇进出风结构要求：严格前后风道，线卡前面板开孔进风 | 否 |
| 7 | 设备端口处理性能 | ★ | 否 | 设备端口处理性能：配置的全部端口支持全线速2层、3层转发 | 否 |
| 8 | 设备交换容量 | ★ | 否 | 设备交换容量：交换容量≥100Tbps | 否 |
|  |  |  | 否 | 设备交换容量：单板内、单板间交换均支持VOQ虚拟输出队列控制，避免HOLB头阻塞 | 否 |
|  |  |  | 否 | 设备交换容量：Clos架构、信元交换：要求单条流可以负载分担到多块交换网，提高交换网利用效率 | 否 |
| 9 | 每插槽带宽容量 | # | 是 | 每插槽带宽容量：吞吐量≥5Tbps(单向)10T（双向） | 否 |
| 10 | 数据包转发能力 | ★ | 否 | 数据包转发能力：包转发率≥115200 Mpps | 否 |
| 11 | MAC地址表 | # | 是 | MAC地址表：MAC地址≥256K | 否 |
| 12 | 缓存buffer要求 | # | 是 | 缓存buffer要求：实配每板卡的片内缓存≥60MB | 否 |
| 13 | 路由条目数 | # | 是 | 路由条目数：支持FIB≥2M | 否 |
| 14 | 端口特性要求 | # | 是 | 端口特性要求：实配单机和板卡支持端口在二层和三层模式中灵活切换，二层模式下可归属到任意VLAN,三层模式下可直接配置IP地址 | 否 |
| 15 | 工作模式转换要求 | ★ | 否 | 工作模式转换要求：支持在SDN环境和普通IP交换机工作模式的转换，既能用于工作于SDN 模式交换机又能工作于三层IP交换网络 | 否 |
| 16 | 二层特性要求 | ★ | 否 | 二层特性要求：支持802.1Q，QinQ、SuperVLAN、MuxVLAN | 否 |
|  |  |  | 否 | 二层特性要求：支持STP/RSTP/MSTP/VBST，可与PVST对接； | 否 |
| 17 | 三层特性要求 | ★ | 否 | 三层特性要求：支持RIP V1、V2, OSPF, IS-IS，BGP，支持RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+ | 否 |
|  |  |  | 否 | 三层特性要求：支持IPv4/IPv6隧道技术 | 否 |
|  |  |  | 否 | 三层特性要求：支持路由协议多实例、策略路由 | 否 |
|  |  |  | 否 | 三层特性要求：支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由 | 否 |
| 18 | 组播功能要求 | # | 是 | 组播功能要求：支持IGMP Snooping V1,V2,V3 | 否 |
|  |  |  | 是 | 组播功能要求：支持IGMP Proxy | 否 |
|  |  |  | 是 | 组播功能要求：支持PIM-SM,PIM-SSM,双向PIM，MLDv1/v2 | 否 |
| 19 | 虚拟化特性要求 | ★ | 否 | 虚拟化特性要求：支持一虚多技术，至少可以虚拟成8个逻辑交换机 | 否 |
|  |  |  | 否 | 虚拟化特性要求：支持N:1虚拟化后再进行1：N虚拟化 | 否 |
|  |  |  | 否 | 虚拟化特性要求：支持Vxlan协议，且支持BGP EVPN协议。实配板卡支持VXLAN及VXLAN的L2/L3 Gateway，且所有端口vxlan gateway 线速转发； | 否 |
|  |  |  | 否 | 虚拟化特性要求：支持纵向虚拟化，管理维护简便，下联交换机支持本地转发； | 否 |
|  |  |  | 否 | 虚拟化特性要求：支持跨数据中心二层互联技术； | 否 |
|  |  |  | 否 | 虚拟化特性要求：支持虚拟感知技术，虚拟机网络策略自动部署和迁移； | 否 |
|  |  |  | 否 | 虚拟化特性要求：支持FCoE、PFC/ETS/DCBX技术； | 否 |
|  |  |  | 否 | 虚拟化特性要求：支持M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现； | 否 |
|  |  |  | 否 | 虚拟化特性要求：实配板卡支持VNI 数量不小于4K； | 否 |
|  |  |  | 否 | 虚拟化特性要求：支持VXLAN EVPN，适配板卡支持SDN功能； | 否 |
|  |  |  | 否 | 虚拟化特性要求：实配板卡支持TRILL、FCoE，VxLAN 功能，平均每端口缓存>=100ms。 | 否 |
| 20 | IPv6 | # | 是 | IPv6：支持IPv6和IPv4双栈部署，支持SDN网络下的Underlay和Overlay IPv6部署 | 否 |
| 21 | QoS要求 | ★ | 否 | QoS要求：每端口支持≥8队列； | 否 |
|  |  |  | 否 | QoS要求：支持端口的流量限制； | 否 |
|  |  |  | 否 | QoS要求：持CAR、Remark等动作； | 否 |
|  |  |  | 否 | QoS要求：支持PQ、WFQ、PQ+WFQ等队列调度方式； | 否 |
|  |  |  | 否 | QoS要求：支持二层到四层的ACL | 否 |
|  |  |  | 否 | QoS要求：支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制； | 否 |
| 22 | MPLS VPN功能要求 | # | 是 | MPLS VPN功能要求：支持三种跨域MPLS VPN方式（OptionA、OptionB、OptionC） | 否 |
|  |  |  | 是 | MPLS VPN功能要求：支持MPLS TE | 否 |
|  |  |  | 是 | MPLS VPN功能要求：支持VPLS、VLL | 否 |
| 23 | 安全功能要求 | # | 是 | 安全功能要求：实配单机支持控制平面保护，在广播风暴和大量ARP扫描等非正常状态下，控制平面CPU利用率不会到100%，从而保障在特殊情况远程控制的可操作性； | 否 |
|  |  |  | 是 | 安全功能要求：支持VRF，单板VRF规格不小于4K； | 否 |
|  |  |  | 是 | 安全功能要求：支持单播、组播和广播风暴控制 | 否 |
|  |  |  | 是 | 安全功能要求：支持DHCPv4 Server、Relay和snooping | 否 |
|  |  |  | 是 | 安全功能要求：支持802.1X认证 | 否 |
|  |  |  | 是 | 安全功能要求：支持IP/ARP/ICMP 安全 | 否 |
|  |  |  | 是 | 安全功能要求：支持IPSG/MFF/DAI | 否 |
| 24 | 环路检测及保护要求 | # | 是 | 环路检测及保护要求：支持BPDU保护、Root保护、环路保护 | 否 |
|  |  |  | 是 | 环路检测及保护要求：支持ERPS以太环保护协议（G.8032） | 否 |
| 25 | 链路状态检测要求 | ★ | 否 | 链路状态检测要求：支持单向链路检测(DLDP),有效的防止网络中单通故障的发生 | 否 |
| 26 | 组网架构 | ★ | 否 | 组网架构：采用Fabric组网架构，骨干层和接入层之间通过多条40G/100G线路三层路由互连，两层之间数据报文VXLAN封装，采用基于硬件的VXLAN技术，实现无性能损失的网络虚拟化 | 否 |
| 27 | 控制器要求 | ★ | 否 | 控制器要求：SDN控制器全部故障的情况下，不影响网络的转发 | 否 |
|  |  |  | 否 | 控制器要求：Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制 | 否 |
| 28 | SDN整合 | # | 是 | SDN整合：支持与银联云资源管理平台整合，基于网络策略推送模型，支持和openstack整合，并提供对openstack的驱动和兼容接口 | 否 |
|  |  |  | 是 | SDN整合：支持多租户模型，在单个租户网络内支持多个VRF实例 | 否 |
| 29 | 应用分组要求 | ★ | 否 | 应用分组要求：支持基于应用的分组及策略下发，实现应用间的安全隔离及业务可视化 | 否 |
| 30 | Qos要求 | ★ | 否 | Qos要求：支持基于网络分组的多级Qos队列，实现不同网络之间的流量控制； | 否 |
| 31 | 分布式网关要求 | # | 是 | 分布式网关要求：Fabric内所有的Leaf交换机均可以成为网关，支持VLAN/VXLAN桥接和路由 | 否 |
| 32 | 软件不间断升级 | ★ | 否 | 软件不间断升级：支持ISSU，满足版本升级过程中业务无中断 | 否 |
| 33 | 电源及风扇 | ★ | 否 | 电源及风扇：支持并配置N+1冗余电源； | 否 |
|  |  |  | 否 | 电源及风扇：支持并配置冗余风扇，要求风扇框个数>=2,任意风扇框故障或者不在位不能造成业务中断 | 否 |
| 34 | 引擎冗余要求 | ★ | 否 | 引擎冗余要求：支持并配置引擎冗余 | 否 |
|  |  |  | 否 | 引擎冗余要求：主控引擎与交换网板硬件分离,主控板故障或者更换不影响整机转发性能 | 否 |
|  |  |  | 否 | 引擎冗余要求：配置交换网板满足所有线卡线速转发，且支持N+1冗余； | 否 |
| 35 | 热插拔要求 | # | 是 | 热插拔要求：支持引擎、板卡、电源、风扇热插拔 | 否 |
| 36 | 链路高可用要求 | # | 是 | 链路高可用要求：端口支持以太网端口捆绑技术（IEEE 802.3ad） | 否 |
| 37 | 网关协议 | # | 是 | 网关协议：支持VRRP | 否 |
| 38 | 管理协议要求 | ★ | 否 | 管理协议要求：支持SNMP V1/V2/V3 | 否 |
| 39 | 带外管理端口要求 | # | 是 | 带外管理端口要求：≥1个带外网管理接口，支持独立的监控板 | 否 |
| 40 | 登陆方式 | # | 是 | 登陆方式：支持telnet和SSHV2登陆方式，支持通过命令行方式进行配置和管理。 | 否 |
| 41 | 监控项目要求 | ★ | 否 | 监控项目要求：支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态 | 否 |
|  |  |  | 否 | 监控项目要求：支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等) | 否 |
|  |  |  | 否 | 监控项目要求：支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等） | 否 |
| 42 | 认证及审计要求 | ★ | 否 | 认证及审计要求：支持以RADIUS或TACACS方式的进行AAA认证并对命令进行认证、审计和授权 | 否 |
| 43 | 网管性能及容量监控要求 | # | 是 | 网管性能及容量监控要求：支持端口流量等性能监控，并对设备指标中所涉及的性能指标提供监控方法； | 否 |
| 44 | 链路关键路径 | # | 是 | 链路关键路径：支持并提供通过Rping或NQA等方式提供对远端指定路径的监控，所采购的网络整机设备如不能使用Rping实现统一的链路连通性探测， 则中标人需提供与银联现有网管平台兼容的链路连通性管理解决方案。 | 否 |
| 45 | 时钟同步要求 | # | 是 | 时钟同步要求：支持NTP时间同步 | 否 |
| 46 | 可编程管理要求 | # | 是 | 可编程管理要求：支持和自动化管理运维工具Puppet对接，实现网络业务编排和自动化运维管理 | 否 |
| 47 | 流量镜像要求 | ★ | 否 | 流量镜像要求：支持N:1镜像、流镜像、远程端口镜像 | 否 |
| 48 | 流量统计要求 | # | 是 | 流量统计要求：支持网络流量分析功能，支持支持Netstream、sFlow； | 否 |
| 49 | 配置自动备份 | # | 是 | 配置自动备份：提供设备配置自动备份的方法（命令行交互方式或者其他方式），定期自动备份到外部服务器 | 否 |
| 50 | 系统故障检测要求 | # | 是 | 系统故障检测要求：系统自检测发现端口、芯片、板卡、矩阵的丢包等影响数据转发的问题时，具备自我屏蔽、隔离功能 | 否 |
| 51 | License | ★ | 否 | License：以上星号条款所要求配置的端口、功能、网管及SDN VxLAN功能应包含涉及的相应License | 否 |
| 52 | 入网许可要求 | # | 是 | 入网许可要求：有效期内的工信部入网许可 | 是。 提供入网许可证明材料 |
| 53 | 核心芯片要求 | ★ | 否 | CPU核心处理器为国内自主研发设计 | 否 |
| 54 | Overlay技术支持 | # | 是 | Overlay技术支持：所有实际配置端口支持硬件vxlan routing、gateway、bridge且线速转发 | 否 |
| 55 | 单台配件要求 | ★ | 否 | 每台配置冗余热插拔引擎、电源、交换网板，含SDN License； 每台配置4块36口40G/100G板卡； 每台配置144块100G 多模模块及配套线缆； | 否 |
| 56 | 网络兼容性要求 | ★ | 否 | 网络兼容性要求：本次采购设备用于银联核心生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联生产网络现有的网络架构。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函) |
| 57 | 网管平台的兼容性要求 | ★ | 否 | 新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联生产网络现有的网络架构的网络设备必须能够支持标准的SNMP协议，以便实现招标人现有网络管理平台的统一监控。 | 否 |
| 58 | 认证系统的兼容性要求 | ★ | 否 | 认证系统的兼容性要求：采购的网络设备需满足目前招标人网络系统采用用户帐户统一管理系统。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供认证方案及认证方案可行性承诺函) |
| 59 | SDN网络兼容性要求 | ★ | 否 | 本次采购设备用于银联的核心生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联生产网络现有的云平台，云网监控平台，能被SDN控制器直接管理。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案或承担现有相关IT基础设备的迁移资源及成本（包括不限于系统、网络、安全设备及相关实施成本）。兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函) |

###### 品目五：Fabric网络1（套）

①每套Fabric设备包括：

| 设备类型 | 数量 | 配件要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| SDN控制器 | 1套 | SDN控制器及配套软硬件、License 每套包含（3台以上SDN控制控制器服务器及配套软件、license） | 无 |
| Spine交换机 | 2台 | 每台配置冗余热插拔引擎、电源、交换网板，含SDN License； 每台配置2块36口40G/100G板卡； 每台配置36块100G 多模模块及配套线缆； 每台配置36块100G 单模2km模块及配套线缆； 以上端口不存在复用端口，要求全部同时能够支持 | 无 |
| leaf交换机 | 8台 | 每台配置冗余电源及风扇，含SDN License； 每台配置6块100G 多模模块及配套MPO上联线； 每台配置多模25G SFP28光模块48块； 每台配置3米OM4万兆LC-LC多模光纤跳线10根 每台配置5米OM4万兆LC-LC多模光纤跳线48根 每台配置20米OM4 MPO接口多模光纤跳线2根 每台配置30米OM4 MPO接口多模光纤跳线2根 | 无 |
| 管理交换机 | 5台 | 每台配置冗余电源及风扇 每台配置单模10G SFP+光模块1块 每台配置电口模块2块 每台配置5米超六类28规6A屏蔽成品铜缆跳线30根（28AWG） 每台配置10米超六类28规6A屏蔽成品铜缆跳线10根（28AWG） 每台配置30米超六类28规6A屏蔽成品铜缆跳线1根（28AWG） 每台配置50米超六类28规6A屏蔽成品铜缆跳线1根（28AWG） 及配套设备、线缆标签 | 无 |

②SDN网络整体要求

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SDN架构 | ★ | 否 | 应用策略模型架构：与银联云平台实现整合，采用基于应用的网络策略模型驱动网络配置实现网络映射自动化，支持面向业务的可视性。 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 控制器集中控制：Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制，由控制器向所有交换机设备统一推送应用策略，实现网络策略的集中自动化部署。控制器下线时，现有和新建数据流的转发不受影响，并保持ARP和广播抑制功能。 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | SDN协议：采用基于硬件的VXLAN技术，实现无性能损失的网络虚拟化； | 否 |
|  |  | # | 是 | 开放的可编程性：提供开放的可编程接口，通过控制器作为集中控制部件，统一实现对网络中的全部对象Object组件，包括底层网络对象（端口、链路等）和逻辑组件（租户、策略等）的操作，以支持和自动化部署、云管理平台的整合。 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 网络部署架构：采用Spine/Leaf网络拓扑架构，骨干互联采用40G/100G，实现高性能互联，Spine和Leaf之间必须采用三层路由方式互联 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 扩展性要求：Spine之间应做到完全独立无互联，支持平滑横向扩展，每台Spine均应支持所有业务流量并做到负载均衡 | 否 |
|  |  | # | 是 | 外部设备互联：要求对外设备通过统一Leaf或Spine实现接入，不得出现网络结构需要跨接Spine和Leaf的情况 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 多Border组网：支持同一个Fabric多个Border Leaf出口，在一套Border故障情况业务不中断。 | 否 |
|  |  | # | 是 | 架构要求：SDN网络架构下所要求的功能因在同一个部署模式下全部满足 | 否 |
| 2 | 整体架构容量及扩展性 | ★ | 否 | 支持的Spine数量≥6，Spine节点相互之间仅通过路由方式互联，支持Spine节点平滑扩容，所有Spine节点均应能独立工作并支持SDN网络中所有Vxlan的数据转发 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 支持的Leaf数量≥140 | 否 |
|  |  | # | 是 | 支持的租户数量≥3000 | 否 |
|  |  | # | 是 | 支持的安全域数量≥3000 | 否 |
|  |  | # | 是 | 支持的端节点分组数量（应用组）≥15000 | 否 |
|  |  | # | 是 | 支持的端节点数量（包括物理和虚拟）≥180000 | 否 |
|  |  | # | 是 | 支持的广播域数量≥15000 | 否 |
|  |  | # | 是 | 应用策略组数量和规则数量≥1000个策略组 | 否 |
|  |  | # | 是 | 支持的外部出口(L3路由）≥400 | 否 |
|  |  | # | 是 | 单个租户Tenant支持的安全域数量≥8 | 否 |
|  |  | # | 是 | 单个租户支持的应用组数量≥4000 | 否 |
|  |  | # | 是 | 单个安全域支持L3接口数量≥400 | 否 |
|  |  | # | 是 | 单个安全域支持的的L3接口支持的端口≥400个SVI接口，32个路由接口 | 否 |
|  |  | # | 是 | 单个安全域支持的外部路由数量≥40000 IPv4 | 否 |
|  |  | # | 是 | 单个leaf交换机支持的动态路由peer数量：BGP≥300，OSPF≥200 | 否 |
|  |  | # | 是 | 单个Leaf节点支持镜像端口数量≥2 | 否 |
|  |  | # | 是 | 单个spine节点支持端口镜像数量≥6 （单块板块） | 否 |
| 3 | 功能性要求 | ★ | 否 | IP协议：Fabric需同时支持IPv4和IPv6 | 否 |
|  |  | # | 是 | IP协议：能够同时支持Underlay和Overlay的IPv6 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | SDN协议：支持基于网络策略的SDN协议 Opflex、Openflow或netconf、OVSDB等协议； | 否 |
|  |  | ★ | 否 | ARP洪泛抑制：支持在整体架构内抑制ARP洪泛 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 未知单播洪泛抑制：支持在整体架构内抑制未知单播洪泛 | 否 |
|  |  | # | 是 | 支持LLDP协议：设备支持LLDP协议，以实现设备的自动发现 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 分布式网关：Fabric内所有的接入交换机均可以成为网关，支持VLAN/VXLAN桥接和路由 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 支持物理服务器（非虚拟化方式）的灵活接入：Fabric的接入交换机均可以同时连接虚拟化和非虚拟化方式的服务器接入，且共用一致的分布式网关 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 无性能瓶颈的VXLAN支持：Fabric需使用基于硬件封装的VXLAN作为传输方式，并且将物理资源架构抽象为灵活的逻辑拓扑，且没有任何性能的损失 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 多租户支持：Fabric支持多租户模式，不同租户可以实现隔离，可以应用不同的策略 | 否 |
|  |  | # | 是 | 与现有架构的连接支持：支持通过L2或L3模式与现有网络架构连接 | 否 |
|  |  | # | 是 | 支持多种协议的接入：支持VLAN/VXLAN封装数据包的接入，并实现一致化处理 | 否 |
|  |  | # | 是 | 对外连接的支持：整体架构支持通过L2或L3实现对外连接 | 否 |
|  |  | # | 是 | 对外L3连接的路由协议支持：支持静态、OSPF、eBGP、iBGP等 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 集成功能要求：对于SDN项目实施过程中需要与现有平台、设备进行集成中涉及到需要厂商对所提供的控制器、接口、脚本提供额外支持的，厂商应按照用户要求提供必要的技术支持以及配合的开发接口。 | 否 |
| 4 | 安全性支持 | # | 是 | 支持多租户安全隔离：整体架构内嵌多租户支持，实现安全隔离 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 支持单个租户内通过安全域VRF实现隔离：整体架构内嵌单个租户内支持多个安全域VRF支持，实现单个租户内部业务区间的安全隔离 | 否 |
|  |  | # | 是 | 针对物理和虚拟化应用统一的安全策略：针对部署在物理机或虚拟机上的应用，采用统一的安全策略模型和管理模式 | 否 |
|  |  | # | 是 | 防环监测：自主构造环路监测包，实时监测接入设备可能形成的SDN之外的环路，有效防御端接系统差错或人为误连造成的环路 | 否 |
| 5 | 可编程支持 | # | 是 | 与云管理平台集成需求：Fabric必须提供统一的北向可编程接口，通过开放标准的Restful API进行可编程管理。并且能够和业界成熟的云管理平台进行对接，供应商应根据云资源管理平台开发方的要求，双方合作实现云资源管理平台与SDN 网络的集成 | 否 |
|  |  | # | 是 | 接口开放：提供完善的北向Restful可编程接口,供云管理平台以及其他第三方平台整合调用 | 否 |
|  |  | # | 是 | 编程方式：支持多种方式的编程模式，包括：Restful、python等 | 否 |
| 6 | 高可用需求 | ★ | 否 | Spine节点高可用：任意一台Spine节点故障不影响业务 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 服务器连接高可用：支持服务器的网卡双上联到不同的Leaf交换机，实现链路双活，Leaf交换机不得采用堆叠组网，要求两台控制平面相互独立 | 否 |
|  |  | # | 是 | 链路高可用：Spine-Leaf之间的链路支持ECMP多链路负载均衡 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 控制器高可用：控制器可以组成集群，当一个控制器失效时，任意一台其它控制器都可以接管所有控制及策略下发权限 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 整体架构高可用：控制器不介入数据流转发平面，当控制器集群完全失效时，不影响现有数据中心的流量转发 | 否 |
|  |  | # | 是 | 整体架构扩展高可用：在架构进行纵向或横向扩展时，不中断现有的服务 | 否 |
| 7 | 链路负载分担和服务质量保证 | ★ | 否 | 负载分担：支持基于ECMP的负载分担 | 否 |
| 8 | 与Openstack集成需求 | ★ | 否 | Openstack集成及驱动需求：目前银联云资源管理平台规划使用openstack W版及R版，本次投标的厂商应提供满足基于W版和R版的neutron driver，实现云管理平台对网络设备的配置管理，并满足包含下列功能接口需求。对于下列功能点以外新增的需求，厂商应承诺配合银联在后续的neutron driver版本中进行整合。厂商应承诺对driver具有维护职责，并提供技术支持。 | 是。 提供技术支持承诺函 |
|  |  | # | 是 | 开发接口要求：1、支持通过接口形式定义、创建和删除租户2、支持通过接口形式定义、创建、删除、修改安全区域（路由域）；3、支持通过接口形式定义、创建、删除、修改应用组；4、支持通过接口形式定义、创建、删除、修改应用节点5、支持接口创建和删除网络IP/掩码/网关等参数；6、支持通过接口形式创建、删除、修改应用节点之间、应用组之间、租户之间的安全策略，安全策略支持多规则（允许/禁止），并可以提供不同网络协议、端口/范围以及网络访问方向；7、支持通过接口形式获取租户内的网络通信及流量；8、支持通过接口形式获取underlay和overlay网络的运行状态；9、支持通过接口形式定义不同应用等级的优先级； | 否 |
|  |  | # | 是 | 基于硬件VXLAN报文传输加速：业务接入交换机为VTEP设备，流量Offload 到物理VTEP网络，由硬件完成VXLAN的封装解封装 | 否 |
| 9 | 维护和管理要求 | # | 是 | 针对物理和虚拟化服务器接入统一管理：通过单一控制器为所有物理和虚拟工作负载提供配置，管理和运维手段 | 否 |
|  |  | # | 是 | 统一的性能监控：整体架构提供统一的可视化监控能力，包括Overlay和Underlay | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 私有云解决方案的融合：支持与多种私有云解决方案的融合，包括 OpenStack等，可以在私有云管理平台上直接调度和部署网络 | 是。 案例证明（提供同型号设备部署案例，如合同或者订单）或兼容性方案（写明组网方案及标准配置基线） |
|  |  | ★ | 否 | 集中调度、管理和监控：控制器作为整体架构（包括物理设备、虚拟化网络）的统一控制点，实现对整体网络资源（Underlay和Overlay）的调度和管理，并提供集中的监控能力 | 否 |
|  |  | # | 是 | 配置快照和回滚功能：提供对配置信息的快照和回滚功能 | 否 |
|  |  | # | 是 | 配置信息导出、导入功能：提供对配置信息的导出和导入功能，提供不同格式的导出 | 否 |
|  |  | # | 是 | 接口开放：提供完善的北向Restful可编程接口,供第三方管理平台整合调用，或提供对应的对接实现方案 | 否 |
|  |  | # | 是 | 虚拟机跟踪工具：通过输入虚拟机的IP地址，控制器即可显示虚拟机目前所在的宿主机，及其所连接的交换机的端口 | 否 |
|  |  | # | 是 | 提供基于Fabric网络流量计数的排错工具：控制器支持统一收集Fabric网络上VTEP间的流量统计信息，实现底层链路丢包的监控或提供相应解决方案 | 否 |
|  |  | # | 是 | 提供overlay网络连通性测试工具：在控制器和交换机上提供underlay和overlay网络统一的网络连通性测试工具和命令 | 否 |
|  |  | # | 是 | 提供整合的网络故障排查工具：控制器提供业务主机/VM间连接故障排查工具，通过输入应用节点IP地址，即可分析之间的路径、策略和丢包状态。 | 否 |
| 10 | 网管监控要求 | ★ | 否 | Fabric网络性能监控：A、 支持Fabric中网络设备上引擎、线卡的CPU、内存使用率监控B、 支持Fabric中端口流量、带宽利用率、错包等使用情况的监控或提供相应解决方案C、 Fabric中其他影响系统运行的性能指标监控，包括但不限于overlay资源:路由域/广播域/应用组的资源使用，underlay资源：MAC地址、IP地址、VLAN、策略表项等资源的使用情况或提供相应解决方案 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | Fabric网络状态监控：支持对设备主备状态、板块状态、电源状态、温度状态、风扇状态、NTP状态、系统启动时间、端口状态等信息的监控 | 否 |
|  |  | # | 是 | 连通性监控：支持通过下列监控方法（方法不限），实现Overlay、Underlay两个层面连通性的自动化、持续化的秒级探测，异常时定位出故障点。A、 基于Rping或实现类似功能B、 基于指定路径的连通性自动探测告警C、 基于仿真业务数据流的网络路径探测及连通性检查 | 否 |
|  |  | # | 是 | Syslog日志监控：A、 支持Syslog日志告警B、 支持配置4个以上syslog服务器C、 支持标准syslog消息格式D、 syslog告警根据系统影响性分级E、 提供所有网络端口down告警日志清单及格式F、 提供所有网络设备硬件故障（机箱、板卡、芯片等）日志清单及格式G、 提供影响性与告警级别不匹配的日志告警清单 | 否 |
|  |  | # | 是 | SNMPTrap监控：A、 支持发送snmptrap告警B、 支持配置4个以上SNMPTrap服务器C、 提供完整的MIB文件D、 提供所有网络设备硬件故障（机箱、板卡、芯片等）SNMPTrap信息清单及格式E、 提供MIB文件对应的各种SNMPTRAP告警类型的级别对应关系F、 支持各种硬件故障场景下的SNMPTRAP告警，包括但不限于设备重启、端口down、板块故障等 | 否 |
|  |  | # | 是 | 流量管理：Fabric网络支持与外部流量管理平台集成，从流量报文统计、分析的角度实现对Fabric中网络流量的精细化管理。A、 支持Netflow或sFLOW等流量统计管理技术B、 支持网络端口镜像（SPAN）C、 支持对指定网络端口、应用或IP、通信对的流量按需捕获输出D、 支持指定流量在Fabric网络中Spine、leaf各节点的识别及按需捕获输出E、 支持与外部流量管理系统集成，通过API接口按需获取流量并获取租户、虚机、位置信息等 | 否 |
|  |  | # | 是 | 云监控镜像要求：1）SDN镜像部分的功能：switch（包括access switch和spine switch）需要支持按需、细粒度的镜像功能：2）Fabric拓扑信息的获取功能：由于需要关联overlay和underlay的流量和转发路径做端到端的流量分析，因此需要获取物理主机连接的leaf交换机以及overlay的映射信息。 | 否 |
|  |  | # | 是 | 原厂管理平台（控制器）集中监控及可视化：Fabric网络支持整合一体化的监控信息，呈现Fabric网络性能、日志、连通性等各方面运行状态，直观展现Underlay与Overlay之间的相互映射关系及其运行健康情况，并实时向外部Syslog、SNMPTrap服务器发送异常告警信息。 1.支持建立基于应用的网络关联视图，可直观监控应用的网络状态，实时呈现对应的Underlay网络、Overlay网络运行状态 2.支持对Fabric中的网络设备、线路状态监控并支持分级定位故障点C、 支持基于应用视角的可视化监控，并可支持分层级逐级监控 | 否 |
|  |  | # | 是 | 控制器监控：对Fabric网络控制器服务器的监控，支持系统监控平台，实现对各种服务器指标的监控，包括但不限于：A、 CPU使用率B、 MEM使用率C、 进程监控D、 文件系统监控E、 软硬件报错F、 服务器系统日志监控 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 如未能支持上述监控方案，需要提供相应的监控管理解决措施。 | 否 |
| 11 | 认证及审计要求 | ★ | 否 | 认证及审计要求： 1.SDN控制器平台在账号管理上应能支持外部账号数据库，能和生产上现有的账号平台通过通用的标准协议（如LDAP或TACACS或RADIUS）实现集成，支持集中认证方式。2.SDN控制器平台应具有授权管理功能，能实现对不同账号组和设备组的授权管理。 3.SDN控制器平台应具有审计功能，能对账号登录及其在平台上的所有操作进行审计，包括平台配置的修改和对网络设备的操作，均应进行日志记录。记录的信息应包括操作的时间、账号、目标设备、操作内容、结果等，并能实时或准实时将相关日志通过Syslog-ng协议发送到管理平台。 4、采购的网络设备需满足目前采购人网络系统采用用户帐户统一管理系统。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供认证方案及认证方案可行性承诺函) |
|  |  | # | 是 | 配置变更的审计audit：提供详细的SDN网络配置变更的审计Audit信息记录，包括Fabric层级和组租户Tenant层级 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 安全审计要求：记录用户的使用纪录，包括终端上下线时间，SDN中每一个管理对象的配置变更涉及的变更者、变更时间和变更内容等 | 否 |
| 12 | 兼容性要求 | ★ | 否 | 网络互联兼容性：新的SDN网络应支持与现有网络其他品牌网络设备的互联互通，包括二层互联、三层静态路由和OSPF动态路由等互联，对于负载均衡和防火墙接入，接入交换机应能支持Vxlan分布式网关的实现二层、三层的统一接入。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明（提供同型号设备部署案例，如合同或者订单）或兼容性方案（写明组网方案及标准配置基线） |
|  |  | ★ | 否 | 新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联生产网络现有的网络架构的网络设备必须能够支持标准的SNMP协议，以便实现采购人现有网络管理平台的统一监控。 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 审计日志系统兼容性：采购的SDN控制器应支持按固定格式将相关审计日志上送到采购人生产网络中现有的安全信息与事件管理平台。 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 认证系统的兼容性要求：采购的网络设备需满足目前采购人网络系统采用的统一用户管理系统。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供认证方案及认证方案可行性承诺函) |
| 13 | 其他要求 | ★ | 否 | 压力测试要求：对本次Spine与所有Leaf之间的骨干40G/100G互联线路，供应商应安排第三方对骨干线路进行压力测试，并提供满足40G/100G带宽标准的测试报告； | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 配套资源：对于本项目内如涉及到额外的硬件设备投入，相应配套资源由厂商提供，并提供一套相应的配套硬件及软件；需要提供与银联云资源管理平台的整合方案，如涉及到软件、服务、维保均应包含在项目内； | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 生命周期要求：本次提供的设备硬件及软件必须保证至少五年的生命周期，并在生命周期内提供充足的备件及技术支持 | 否 |

SDN控制器技术指标

（本次要求提供的控制器应包含硬件设备、相应软件以及本次采购配套的相应License）

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件设备要求 | ★ | 否 | 架构要求：硬件设备性能在满足本次配置要求的基础上，对于后续网络的扩展能够支持横向扩容升级无需对现有设备进行替换 | 否 |
|  |  | # | 是 | CPU：CPU ≥2颗Intel Xeon Gold 6230 20核或鲲鹏、海光同规格及以上处理器 | 否 |
|  |  | # | 是 | 内存：≥8*32GB | 否 |
|  |  | # | 是 | 硬盘：本次每台硬件设备配置8*1200G SAS HD硬盘（10K RPM） | 否 |
|  |  | # | 是 | 网卡：2*4GE+2*2 10GE光口 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 电源：支持并且配置冗余电源 | 否 |
| 2 | 高可靠 | ★ | 否 | 集群要求：要求SDN控制器支持基于cluster的冗余，cluster数量≥3，本次配置的硬件设备集群数量≥3 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 控制器冗余：SDN控制器全部故障的情况下，不影响网络的转发 | 否 |
| 3 | 策略模型 | ★ | 否 | 策略模型：要求SDN控制器支持基于网络策略推送模型，支持包括Opflex、Openflow或netconf、OVSDB等协议的策略推送协议。 | 否 |
|  |  | # | 是 | 策略模型：通过感知数据转发平面的数据流变化，自动变更策略的部署和控制 | 否 |
|  |  | # | 是 | 策略模型：能够提供对北向接口的可编程策略模型 | 否 |
| 4 | 虚拟化整合 | ★ | 否 | 虚拟化整合：控制器支持和openstack整合，并提供对openstack的兼容接口 | 否 |
|  |  | # | 是 | 虚拟化整合：SDN控制器支持多租户模型，在单个租户网络内支持多个VRF实例 | 否 |
|  |  | # | 是 | 虚拟化整合：openstack标准tenant模型之外， SDN控制器策略编程模型必须支持租户提供多种匹配机制 | 否 |
| 5 | 全集中管理和配置 | # | 是 | 全集中管理和配置：SDN控制器实现对全网所有设备的硬件和软件的统一管理。 | 否 |
|  |  | # | 是 | 全集中管理和配置：支持ACL，QoS等传统控制策略到SDN策略的自动匹配，同时提供北向接口的可编程数据 | 否 |

Spine交换机技术指标

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备架构要求 | # | 是 | 设备架构要求：数据中心交换机产品，知名品牌，支持SDN架构，模块化核心交换机产品 | 否 |
| 2 | 设备板卡要求 | ★ | 否 | 设备板卡要求：业务板卡槽位（不含引擎槽位）≥4 | 否 |
|  |  |  | 否 | 设备板卡要求：支持独立的交换矩阵，且N+1冗余 | 否 |
| 3 | 设备端口配置 | ★ | 否 | 设备端口配置：每槽位支持>=36端口的40G/100GE QSFP+板卡 | 否 |
| 4 | 端口特性要求 | ★ | 否 | 端口特性要求：支持40G Bidi端口支持在两芯多模光纤上传输40G信号以实现未来从10G到40G的平滑升级； | 否 |
|  |  |  | 否 | 端口特性要求：支持40G eSR端口支持拆分4个10G端口的功能； | 否 |
| 5 | 设备扩展性要求 | # | 是 | 设备扩展性要求：支持48端口GE/10GE电、光接口板 | 否 |
|  |  |  | 是 | 设备扩展性要求：支持高密40GE、100GE接口板 | 否 |
| 6 | 风扇进出风结构要求 | # | 是 | 风扇进出风结构要求：严格前后风道，线卡前面板开孔进风 | 否 |
| 7 | 设备端口处理性能 | ★ | 否 | 设备端口处理性能：配置的全部端口支持全线速2层、3层转发 | 否 |
| 8 | 设备交换容量 | ★ | 否 | 设备交换容量：交换容量≥100Tbps | 否 |
|  |  |  | 否 | 设备交换容量：单板内、单板间交换均支持VOQ虚拟输出队列控制，避免HOLB头阻塞 | 否 |
|  |  |  | 否 | 设备交换容量：Clos架构、信元交换：要求单条流可以负载分担到多块交换网，提高交换网利用效率 | 否 |
| 9 | 每插槽带宽容量 | # | 是 | 每插槽带宽容量：吞吐量≥5Tbps(单向)10T（双向） | 否 |
| 10 | 数据包转发能力 | ★ | 否 | 数据包转发能力：包转发率≥115200 Mpps | 否 |
| 11 | MAC地址表 | # | 是 | MAC地址表：MAC地址≥256K | 否 |
| 12 | 缓存buffer要求 | # | 是 | 缓存buffer要求：实配每板卡的片内缓存≥60MB | 否 |
| 13 | 路由条目数 | # | 是 | 路由条目数：支持FIB≥2M | 否 |
| 14 | 端口特性要求 | # | 是 | 端口特性要求：实配单机和板卡支持端口在二层和三层模式中灵活切换，二层模式下可归属到任意VLAN,三层模式下可直接配置IP地址 | 否 |
| 15 | 工作模式转换要求 | ★ | 否 | 工作模式转换要求：支持在SDN环境和普通IP交换机工作模式的转换，既能用于工作于SDN 模式交换机又能工作于三层IP交换网络 | 否 |
| 16 | 二层特性要求 | ★ | 否 | 二层特性要求：支持802.1Q，QinQ、SuperVLAN、MuxVLAN | 否 |
|  |  |  | 否 | 二层特性要求：支持STP/RSTP/MSTP/VBST，可与PVST对接； | 否 |
| 17 | 三层特性要求 | ★ | 否 | 三层特性要求：支持RIP V1、V2, OSPF, IS-IS，BGP，支持RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+ | 否 |
|  |  |  | 否 | 三层特性要求：支持IPv4/IPv6隧道技术 | 否 |
|  |  |  | 否 | 三层特性要求：支持路由协议多实例、策略路由 | 否 |
|  |  |  | 否 | 三层特性要求：支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由 | 否 |
| 18 | 组播功能要求 | # | 是 | 组播功能要求：支持IGMP Snooping V1,V2,V3 | 否 |
|  |  |  | 是 | 组播功能要求：支持IGMP Proxy | 否 |
|  |  |  | 是 | 组播功能要求：支持PIM-SM,PIM-SSM,双向PIM，MLDv1/v2 | 否 |
| 19 | 虚拟化特性要求 | ★ | 否 | 虚拟化特性要求：支持一虚多技术，至少可以虚拟成8个逻辑交换机 | 否 |
|  |  |  | 否 | 虚拟化特性要求：支持N:1虚拟化后再进行1：N虚拟化 | 否 |
|  |  |  | 否 | 虚拟化特性要求：支持Vxlan协议，且支持BGP EVPN协议。实配板卡支持VXLAN及VXLAN的L2/L3 Gateway，且所有端口vxlan gateway 线速转发； | 否 |
|  |  |  | 否 | 虚拟化特性要求：支持纵向虚拟化，管理维护简便，下联交换机支持本地转发； | 否 |
|  |  |  | 否 | 虚拟化特性要求：支持跨数据中心二层互联技术； | 否 |
|  |  |  | 否 | 虚拟化特性要求：支持虚拟感知技术，虚拟机网络策略自动部署和迁移； | 否 |
|  |  |  | 否 | 虚拟化特性要求：支持FCoE、PFC/ETS/DCBX技术； | 否 |
|  |  |  | 否 | 虚拟化特性要求：支持M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现； | 否 |
|  |  |  | 否 | 虚拟化特性要求：实配板卡支持VNI 数量不小于4K； | 否 |
|  |  |  | 否 | 虚拟化特性要求：支持VXLAN EVPN，适配板卡支持SDN功能； | 否 |
|  |  |  | 否 | 虚拟化特性要求：实配板卡支持TRILL、FCoE，VxLAN 功能，平均每端口缓存>=100ms。 | 否 |
| 20 | IPv6 | # | 是 | IPv6：支持IPv6和IPv4双栈部署，支持SDN网络下的Underlay和Overlay IPv6部署 | 否 |
| 21 | QoS要求 | ★ | 否 | QoS要求：每端口支持≥8队列； | 否 |
|  |  |  | 否 | QoS要求：支持端口的流量限制； | 否 |
|  |  |  | 否 | QoS要求：持CAR、Remark等动作； | 否 |
|  |  |  | 否 | QoS要求：支持PQ、WFQ、PQ+WFQ等队列调度方式； | 否 |
|  |  |  | 否 | QoS要求：支持二层到四层的ACL | 否 |
|  |  |  | 否 | QoS要求：支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制； | 否 |
| 22 | MPLS VPN功能要求 | # | 是 | MPLS VPN功能要求：支持三种跨域MPLS VPN方式（OptionA、OptionB、OptionC） | 否 |
|  |  |  | 是 | MPLS VPN功能要求：支持MPLS TE | 否 |
|  |  |  | 是 | MPLS VPN功能要求：支持VPLS、VLL | 否 |
| 23 | 安全功能要求 | # | 是 | 安全功能要求：实配单机支持控制平面保护，在广播风暴和大量ARP扫描等非正常状态下，控制平面CPU利用率不会到100%，从而保障在特殊情况远程控制的可操作性； | 否 |
|  |  |  | 是 | 安全功能要求：支持VRF，单板VRF规格不小于4K； | 否 |
|  |  |  | 是 | 安全功能要求：支持单播、组播和广播风暴控制 | 否 |
|  |  |  | 是 | 安全功能要求：支持DHCPv4 Server、Relay和snooping | 否 |
|  |  |  | 是 | 安全功能要求：支持802.1X认证 | 否 |
|  |  |  | 是 | 安全功能要求：支持IP/ARP/ICMP 安全 | 否 |
|  |  |  | 是 | 安全功能要求：支持IPSG/MFF/DAI | 否 |
| 24 | 环路检测及保护要求 | # | 是 | 环路检测及保护要求：支持BPDU保护、Root保护、环路保护 | 否 |
|  |  |  | 是 | 环路检测及保护要求：支持ERPS以太环保护协议（G.8032） | 否 |
| 25 | 链路状态检测要求 | ★ | 否 | 链路状态检测要求：支持单向链路检测(DLDP),有效的防止网络中单通故障的发生 | 否 |
| 26 | 组网架构 | ★ | 否 | 组网架构：采用Fabric组网架构，骨干层和接入层之间通过多条40G/100G线路三层路由互连，两层之间数据报文VXLAN封装，采用基于硬件的VXLAN技术，实现无性能损失的网络虚拟化 | 否 |
| 27 | 控制器要求 | ★ | 否 | 控制器要求：SDN控制器全部故障的情况下，不影响网络的转发 | 否 |
|  |  |  | 否 | 控制器要求：Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制 | 否 |
| 28 | SDN整合 | # | 是 | SDN整合：支持与银联云资源管理平台整合，基于网络策略推送模型，支持和openstack整合，并提供对openstack的驱动和兼容接口 | 否 |
|  |  |  | 是 | SDN整合：支持多租户模型，在单个租户网络内支持多个VRF实例 | 否 |
| 29 | 应用分组要求 | ★ | 否 | 应用分组要求：支持基于应用的分组及策略下发，实现应用间的安全隔离及业务可视化 | 否 |
| 30 | Qos要求 | ★ | 否 | Qos要求：支持基于网络分组的多级Qos队列，实现不同网络之间的流量控制； | 否 |
| 31 | 分布式网关要求 | # | 是 | 分布式网关要求：Fabric内所有的Leaf交换机均可以成为网关，支持VLAN/VXLAN桥接和路由 | 否 |
| 32 | 软件不间断升级 | ★ | 否 | 软件不间断升级：支持ISSU，满足版本升级过程中业务无中断 | 否 |
| 33 | 电源及风扇 | ★ | 否 | 电源及风扇：支持并配置N+1冗余电源； | 否 |
|  |  |  | 否 | 电源及风扇：支持并配置冗余风扇，要求风扇框个数>=2,任意风扇框故障或者不在位不能造成业务中断 | 否 |
| 34 | 引擎冗余要求 | ★ | 否 | 引擎冗余要求：支持并配置引擎冗余 | 否 |
|  |  |  | 否 | 引擎冗余要求：主控引擎与交换网板硬件分离,主控板故障或者更换不影响整机转发性能 | 否 |
|  |  |  | 否 | 引擎冗余要求：配置交换网板满足所有线卡线速转发，且支持N+1冗余； | 否 |
| 35 | 热插拔要求 | # | 是 | 热插拔要求：支持引擎、板卡、电源、风扇热插拔 | 否 |
| 36 | 链路高可用要求 | # | 是 | 链路高可用要求：端口支持以太网端口捆绑技术（IEEE 802.3ad） | 否 |
| 37 | 网关协议 | # | 是 | 网关协议：支持VRRP | 否 |
| 38 | 管理协议要求 | ★ | 否 | 管理协议要求：支持SNMP V1/V2/V3 | 否 |
| 39 | 带外管理端口要求 | # | 是 | 带外管理端口要求：≥1个带外网管理接口，支持独立的监控板 | 否 |
| 40 | 登陆方式 | # | 是 | 登陆方式：支持telnet和SSHV2登陆方式，支持通过命令行方式进行配置和管理。 | 否 |
| 41 | 监控项目要求 | ★ | 否 | 监控项目要求：支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态 | 否 |
|  |  |  | 否 | 监控项目要求：支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等) | 否 |
|  |  |  | 否 | 监控项目要求：支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等） | 否 |
| 42 | 认证及审计要求 | ★ | 否 | 认证及审计要求：支持以RADIUS或TACACS方式的进行AAA认证并对命令进行认证、审计和授权 | 否 |
| 43 | 网管性能及容量监控要求 | # | 是 | 网管性能及容量监控要求：支持端口流量等性能监控，并对设备指标中所涉及的性能指标提供监控方法； | 否 |
| 44 | 链路关键路径 | # | 是 | 链路关键路径：支持并提供通过Rping或NQA等方式提供对远端指定路径的监控，所采购的网络整机设备如不能使用Rping实现统一的链路连通性探测， 则中标人需提供与银联现有网管平台兼容的链路连通性管理解决方案。 | 否 |
| 45 | 时钟同步要求 | # | 是 | 时钟同步要求：支持NTP时间同步 | 否 |
| 46 | 可编程管理要求 | # | 是 | 可编程管理要求：支持和自动化管理运维工具Puppet对接，实现网络业务编排和自动化运维管理 | 否 |
| 47 | 流量镜像要求 | ★ | 否 | 流量镜像要求：支持N:1镜像、流镜像、远程端口镜像 | 否 |
| 48 | 流量统计要求 | # | 是 | 流量统计要求：支持网络流量分析功能，支持支持Netstream、sFlow； | 否 |
| 49 | 配置自动备份 | # | 是 | 配置自动备份：提供设备配置自动备份的方法（命令行交互方式或者其他方式），定期自动备份到外部服务器 | 否 |
| 50 | 系统故障检测要求 | # | 是 | 系统故障检测要求：系统自检测发现端口、芯片、板卡、矩阵的丢包等影响数据转发的问题时，具备自我屏蔽、隔离功能 | 否 |
| 51 | License | ★ | 否 | License：以上星号条款所要求配置的端口、功能、网管及SDN VxLAN功能应包含涉及的相应License | 否 |
| 52 | 入网许可要求 | # | 是 | 入网许可要求：有效期内的工信部入网许可 | 是。 提供入网许可证明材料 |
| 53 | 核心芯片要求 | ★ | 否 | CPU核心处理器为国内自主研发设计 | 否 |
| 54 | Overlay技术支持 | # | 是 | Overlay技术支持：所有实际配置端口支持硬件vxlan routing、gateway、bridge且线速转发 | 否 |
| 55 | 网络兼容性要求 | ★ | 否 | 网络兼容性要求：本次采购设备用于银联核心生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联生产网络现有的网络架构。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函) |
| 56 | 网管平台的兼容性要求 | ★ | 否 | 新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联生产网络现有的网络架构的网络设备必须能够支持标准的SNMP协议，以便实现采购人现有网络管理平台的统一监控。 | 否 |
| 57 | 认证系统的兼容性要求 | ★ | 否 | 认证系统的兼容性要求：采购的网络设备需满足目前采购人网络系统采用用户帐户统一管理系统。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供认证方案及认证方案可行性承诺函) |
| 58 | SDN网络兼容性要求 | ★ | 否 | 本次采购设备用于银联的核心生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联生产网络现有的云平台，云网监控平台，能被SDN控制器直接管理。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案或承担现有相关IT基础设备的迁移资源及成本（包括不限于系统、网络、安全设备及相关实施成本）。兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函) |

Leaf交换机技术指标

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 设备高度要求 | 是 | ≤1 RU 标准机架式网络设备 | 否 |
| 2 | # | 设备架构要求 | 是 | 数据中心交换机产品，知名品牌，支持SDN架构； | 否 |
| 3 | ★ | 设备端口配置 | 否 | 支持并配置 1G/10G/25G接口≥48，6个100GE QSFP28端口（每个100G QSFP28端口支持向下兼容40GE） | 否 |
| 4 | ★ | 端口特性要求 | 否 | 100G端口支持在两芯多模光纤上传输100G/40G信号 | 否 |
| 5 | # | 内存要求 | 是 | ≥ 4G | 否 |
| 6 | # | 风扇进出风结构要求 | 是 | 端口侧进风 | 否 |
| 7 | ★ | 设备端口处理性能 | 否 | 配置的全部端口支持全线速2层、3层转发 | 否 |
| 8 | ★ | 设备交换容量 | 否 | 交换容量≥2Tbps | 否 |
| 9 | # | 端口转发延迟 | 是 | 端口时延<4us | 否 |
| 10 | # | MAC地址表 | 是 | ≥96K | 否 |
| 11 | ★ | 缓存buffer要求 | 否 | 整机交换芯片片内缓存≥20Mbytes | 否 |
| 12 | # | 路由条目数 | 是 | ≥256K | 否 |
| 13 | ★ | 组网架构 | 否 | 采用Fabric组网架构，骨干层和接入层之间通过多条40G/100G线路三层路由互连，两层之间数据报文VXLAN封装，采用基于硬件的VXLAN技术，实现无性能损失的网络虚拟化 | 否 |
| 14 | ★ | 控制器集中控制 | 否 | Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制，由控制器向所有交换机设备推送网络策略，实现策略的自动化部署 | 否 |
| 15 | ★ | 控制器要求 | 否 | SDN控制器全部故障的情况下，不影响网络的转发。Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制 | 否 |
| 16 | ★ | SDN整合 | 否 | 支持与银联云资源管理平台整合，基于网络策略推送模型，支持和openstack整合，并提供对openstack的驱动和兼容接口。支持多租户模型，在单个租户网络内支持多个VRF实例 | 否 |
| 17 | ★ | 应用分组要求 | 否 | 支持基于应用的分组及策略下发，实现应用间的安全隔离及业务可视化 | 否 |
| 18 | # | 路由域划分 | 是 | 支持基于不同功能网络的多路由安全域划分，实现不同功能网络的流量区分和控制 | 否 |
| 19 | ★ | Qos要求 | 否 | 支持基于网络分组的多级Qos队列，实现不同网络之间的流量控制； | 否 |
| 20 | ★ | 分布式网关要求 | 否 | Fabric内所有的Leaf交换机均可以成为网关，支持VLAN/VXLAN桥接和路由 | 否 |
| 21 | # | 端口特性要求 | 是 | 实配单机和板卡支持端口在二层和三层模式中灵活切换，二层模式下可归属到任意VLAN,三层模式下可直接配置IP地址。支持配置路由子接口 | 否 |
| 22 | ★ | 工作模式转换要求 | 否 | 支持在SDN环境和普通IP交换机工作模式的转换，既能用于工作于SDN Leaf交换机又能工作于三层IP交换网络 | 否 |
| 23 | ★ | 二层特性要求 | 否 | 支持IEEE 802.1q，IEEE 802.1p，IEEE 802.1w(RSTP)，802.1s(MSTP)，IEEE 802.3ad(LACP) | 否 |
| 24 | ★ | 三层特性要求 | 否 | 支持静态路由、BGPv4、OSPF V2 、RIPv2、IS-IS，支持BGP的EVPN扩展 | 否 |
| 25 | # | 组播功能要求 | 是 | 支持组播协议，支持PIM-SSM，支持IGMP V3 | 否 |
| 26 | ★ | 虚拟化特性要求 | 否 | 支持设备通过100G端口堆叠功能。支持VXLAN及VXLAN的L2/L3 Gateway，且所有端口vxlan gateway 线速转发； 支持VNI 数量不小于4K； 支持VXLAN EVPN，支持SDN功能； 支持Vpc/M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现； | 否 |
| 27 | # | IPv6 | 是 | 支持IPv6和IPv4双栈部署，支持SDN网络下的Underlay和Overlay IPv6部署 | 否 |
| 28 | ★ | QoS要求 | 否 | 每端口支持≥8队列；支持端口的流量限制； 持CAR、Remark等动作； 支持SP、DRR、SP+DRR等队列调度方式 支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制； | 否 |
| 29 | # | 安全功能要求 | 是 | 具备交换机控制层面的保护机制；支持基于硬件的第二层、第三层（IPv4和IPv6）和第四层的ACL； 支持VRF，且VRF规格不小于1K； | 否 |
| 30 | # | 环路检测及保护要求 | 是 | 支持BPDU保护、Root保护、环路保护 | 否 |
| 31 | # | 链路状态检测要求 | 是 | 支持单向链路检测(DLDP),有效的防止网络中单通故障的发生 | 否 |
| 32 | ★ | 软件不间断升级 | 否 | 支持ISSU不间断升级 | 否 |
| 33 | ★ | 电源及风扇 | 否 | 单机实配1+1冗余电源（任一电源故障，不影响整机运行） 单机实配冗余风扇，风扇模块可独立插拔 | 否 |
| 34 | # | 热插拔要求 | 是 | 支持电源、风扇热插拔 | 否 |
| 35 | # | 链路高可用要求 | 是 | 端口支持以太网端口捆绑技术（IEEE 802.3ad） | 否 |
| 36 | ★ | 网关协议 | 否 | 支持VRRP、VRRP负载分担 | 否 |
| 37 | ★ | 管理协议要求 | 否 | 支持SNMP V1/V2/V3 | 否 |
| 38 | # | 带外管理端口要求 | 是 | ≥1个带外网管理接口 | 否 |
| 39 | # | 登陆方式 | 是 | 支持telnet和SSHV2登陆方式，支持通过命令行方式进行配置和管理。 | 否 |
| 40 | ★ | 监控项目要求 | 否 | 支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态 支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等) 支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等） | 否 |
| 41 | ★ | 认证及审计要求 | 否 | 支持以RADIUS或TACACS方式的进行AAA认证并对命令进行认证、审计和授权 | 否 |
| 42 | # | 网管性能及容量监控要求 | 是 | 支持端口流量等性能监控，并对设备指标中所涉及的性能指标提供监控方法； | 否 |
| 43 | # | 链路关键路径 | 是 | 支持并提供通过Rping或NQA等方式提供对远端指定路径的监控，所采购的网络整机设备如不能使用Rping实现统一的链路连通性探测， 则中标人需提供与银联现有网管平台兼容的链路连通性管理解决方案。 | 否 |
| 44 | # | 时钟同步要求 | 是 | 支持NTP时间同步 | 否 |
| 45 | ★ | 流量镜像要求 | 否 | 支持N对1（N>1）的端口镜像；支持本地端口镜像（SPAN），增强远程端口镜像（ERSPAN），支持跨网段的端口镜像； | 否 |
| 46 | ★ | 流量统计要求 | 否 | 支持网络流量分析功能，支持NetStream/Netflow； | 否 |
| 47 | # | 配置自动备份 | 是 | 提供设备配置自动备份的方法（命令行交互方式或者其他方式），定期自动备份到外部服务器 | 否 |
| 48 | ★ | 系统故障检测要求 | 否 | 系统自检测发现端口、芯片、板卡、矩阵的丢包等影响数据转发的问题时，具备自我屏蔽、隔离功能 | 否 |
| 49 | ★ | License | 否 | 以上星号条款所要求配置的端口、功能、网管及SDN VxLAN功能应包含涉及的相应License | 否 |
| 50 | ★ | 入网许可要求 | 否 | 有效期内的工信部入网许可 | 是。 提供入网许可证明材料 |
| 51 | ★ | 核心芯片要求 | 否 | CPU核心处理器为国内自主研发设计 | 否 |
| 52 | ★ | Overlay技术支持 | 否 | 所有实际配置端口支持硬件vxlan routing、gateway、bridge且线速转发 | 否 |
| 53 | ★ | 序列号展示 | 否 | 可以通过命令行展示设备整机序列号，且该序列号和机框标记序列号一致 | 否 |
| 54 | ★ | 单台配件要求 | 否 | 冗余电源及风扇，含SDN License； 每台配置6块100G 多模模块及配套MPO上联线； 每台配置多模25G SFP28光模块48块； 每台配置3米OM4万兆LC-LC多模光纤跳线10根 每台配置5米OM4万兆LC-LC多模光纤跳线48根 每台配置20米OM4 MPO接口多模光纤跳线2根 每台配置30米OM4 MPO接口多模光纤跳线2根 | 否 |
| 55 | ★ | 网络兼容性要求 | 否 | 本次采购设备用于银联核心生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联生产网络现有的网络架构。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函) |
| 56 | ★ | 网管平台的兼容性要求 | 否 | 新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联生产网络现有的网络架构的网络设备必须能够支持标准的SNMP协议，以便实现采购人现有网络管理平台的统一监控。 | 否 |
| 57 | ★ | 认证系统的兼容性要求 | 否 | 采购的网络设备需满足目前采购人网络系统采用用户帐户统一管理系统。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供认证方案及认证方案可行性承诺函) |
| 58 | ★ | SDN网络兼容性要求 | 否 | 本次采购设备用于银联的核心生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联生产网络现有的云平台，云网监控平台，能被SDN控制器直接管理。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案或承担现有相关IT基础设备的迁移资源及成本（包括不限于系统、网络、安全设备及相关实施成本）。兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函) |

管理交换机技术指标

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 设备高度要求 | 是 | ≤1 RU 标准机架式网络设备 | 否 |
| 2 | ★ | 设备端口配置 | 否 | 48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+ | 否 |
| 3 | # | 内存要求 | 是 | ≥ 2G | 否 |
| 4 | # | 风扇进出风结构要求 | 是 | 端口侧进风 | 否 |
| 5 | ★ | 设备端口处理性能 | 否 | 配置的全部端口支持全线速2层、3层转发 | 否 |
| 6 | ★ | 设备交换容量 | 否 | ≥598Gbps | 否 |
| 7 | # | 数据包转发能力 | 是 | ≥252Mpps | 否 |
| 8 | # | 端口转发延迟 | 是 | 端口时延<10us | 否 |
| 9 | # | MAC地址表 | 是 | ≥128K | 否 |
| 10 | ★ | 缓存buffer要求 | 否 | 缓存≥8M | 否 |
| 11 | # | 路由条目数 | 是 | 路由表≥64K | 否 |
| 12 | # | 端口特性要求 | 是 | 实配单机和板卡支持端口在二层和三层模式中灵活切换，二层模式下可归属到任意VLAN,三层模式下可直接配置IP地址 | 否 |
| 13 | ★ | 二层特性要求 | 否 | 支持4K VLAN;支持QinQ、Mux VLAN、Super VLAN;支持STP/RSTP/MSTP； | 否 |
| 14 | ★ | 三层特性要求 | 否 | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议 | 否 |
| 15 | # | 组播功能要求 | 是 | 支持组播协议，支持PIM-SSM，支持IGMP V3 | 否 |
| 16 | ★ | 虚拟化特性要求 | 否 | 支持堆叠技术，最大支持不低于4台设备堆叠 | 否 |
| 17 | # | IPv6要求 | 是 | 支持IPv6和IPv4双栈部署 | 否 |
| 18 | ★ | QoS要求 | 否 | 至少具备8个队列；支持SP, DWRR，SP+DWRR调度方式；支持双向端口限速，限速粒度1K；提供广播风暴抑制功能；双向流限速 | 否 |
| 19 | # | 安全功能要求 | 是 | 支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器； 支持DHCP Option 82; 支持DHCPv4 Server、Relay和snooping 支持802.1X认证 支持MFF/IPSG/DAI 支持BPDU guard | 否 |
| 20 | # | 环路检测及保护要求 | 是 | 支持BPDU保护、Root保护、环路保护 | 否 |
| 21 | # | 链路状态检测要求 | 是 | 支持单向链路检测(DLDP),有效的防止网络中单通故障的发生 | 否 |
| 22 | # | 电源及风扇 | 是 | 支持并配置1+1冗余电源以及风扇框1+1冗余 | 否 |
| 23 | # | 热插拔要求 | 是 | 支持电源、风扇热插拔 | 否 |
| 24 | # | 链路高可用要求 | 是 | 端口支持以太网端口捆绑技术（IEEE 802.3ad） | 否 |
| 25 | ★ | 网关协议 | 否 | 支持VRRP、VRRP负载分担 | 否 |
| 26 | ★ | 管理协议要求 | 否 | 支持SNMP V1/V2/V3 | 否 |
| 27 | # | 带外管理端口要求 | 是 | ≥1个带外网管理接口 | 否 |
| 28 | # | 登陆方式 | 是 | 支持telnet和SSHV2登陆方式，支持通过命令行方式进行配置和管理。 | 否 |
| 29 | ★ | 监控项目要求 | 否 | 支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态 支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等) 支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等） | 否 |
| 30 | ★ | 认证及审计要求 | 否 | 支持以RADIUS或TACACS方式的进行AAA认证并对命令进行认证、审计和授权 | 否 |
| 31 | # | 网管性能及容量监控要求 | 是 | 支持端口流量等性能监控，并对设备指标中所涉及的性能指标提供监控方法； | 否 |
| 32 | # | 链路关键路径 | 是 | 支持并提供通过Rping或NQA等方式提供对远端指定路径的监控，所采购的网络整机设备如不能使用Rping实现统一的链路连通性探测， 则中标人需提供与银联现有网管平台兼容的链路连通性管理解决方案。 | 否 |
| 33 | # | 时钟同步要求 | 是 | 支持NTP时间同步 | 否 |
| 34 | ★ | 流量镜像要求 | 否 | 支持多个物理端口的流量镜像到一个端口； 支持流镜像； 支持远程端口镜像（RSPAN） | 否 |
| 35 | # | 配置自动备份 | 是 | 提供设备配置自动备份的方法（命令行交互方式或者其他方式），定期自动备份到外部服务器 | 否 |
| 36 | # | 系统故障检测要求 | 是 | 系统自检测发现端口、芯片、板卡、矩阵的丢包等影响数据转发的问题时，具备自我屏蔽、隔离功能 | 否 |
| 37 | ★ | License | 否 | 以上星号条款所要求配置的端口、功能及网管要求的应包含涉及的相应License | 否 |
| 38 | ★ | 核心芯片要求 | 否 | CPU核心处理器为国内自主研发设计 | 否 |
| 39 | ★ | 序列号展示 | 否 | 可以通过命令行展示设备整机序列号，且该序列号和机框标记序列号一致 | 否 |
| 40 | ★ | 入网许可要求 | 否 | 有效期内的工信部入网许可 | 是。 提供入网许可证明材料 |
| 41 | ★ | 单台配件要求 | 否 | 每台配置冗余电源及风扇 每台配置单模10G SFP+光模块1块 每台配置电口模块2块 每台配置5米超六类28规6A屏蔽成品铜缆跳线30根（28AWG） 每台配置10米超六类28规6A屏蔽成品铜缆跳线10根（28AWG） 每台配置30米超六类28规6A屏蔽成品铜缆跳线1根（28AWG） 每台配置50米超六类28规6A屏蔽成品铜缆跳线1根（28AWG） 及配套设备、线缆标签 | 否 |

###### 品目六：Fabric网络2（套）

①每套Fabric设备包括：

| 设备类型 | 数量 | 配件要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| SDN控制器 | 1套 | SDN控制器及配套软硬件、License 每套包含（3台以上SDN控制控制器服务器及配套软件、license） | 无 |
| Spine交换机 | 2台 | 每台配置冗余热插拔引擎、电源、交换网板，含SDN License； 每台配置4块36口40G/100G板卡； 每台配置72块100G 多模模块及配套线缆； 每台配置72块40G多模BIDI模块及配套线缆； | 无 |
| leaf交换机 | 8台 | 每台配置冗余电源及风扇，含SDN License； 每台配置6块100G 多模模块及配套MPO上联线； 每台配置多模25G SFP28光模块48块； 每台配置3米OM4万兆LC-LC多模光纤跳线10根 每台配置5米OM4万兆LC-LC多模光纤跳线48根 每台配置20米OM4 MPO接口多模光纤跳线2根 每台配置30米OM4 MPO接口多模光纤跳线2根 | 无 |
| 管理交换机 | 5台 | 每台配置冗余电源及风扇 每台配置单模10G SFP+光模块1块 每台配置电口模块2块 每台配置5米超六类28规6A屏蔽成品铜缆跳线30根（28AWG） 每台配置10米超六类28规6A屏蔽成品铜缆跳线10根（28AWG） 每台配置30米超六类28规6A屏蔽成品铜缆跳线1根（28AWG） 每台配置50米超六类28规6A屏蔽成品铜缆跳线1根（28AWG） 及配套设备、线缆标签 | 无 |

②SDN网络整体要求

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SDN架构 | ★ | 否 | 应用策略模型架构：与银联云平台实现整合，采用基于应用的网络策略模型驱动网络配置实现网络映射自动化，支持面向业务的可视性。 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 控制器集中控制：Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制，由控制器向所有交换机设备统一推送应用策略，实现网络策略的集中自动化部署。控制器下线时，现有和新建数据流的转发不受影响，并保持ARP和广播抑制功能。 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | SDN协议：采用基于硬件的VXLAN技术，实现无性能损失的网络虚拟化； | 否 |
|  |  | # | 是 | 开放的可编程性：提供开放的可编程接口，通过控制器作为集中控制部件，统一实现对网络中的全部对象Object组件，包括底层网络对象（端口、链路等）和逻辑组件（租户、策略等）的操作，以支持和自动化部署、云管理平台的整合。 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 网络部署架构：采用Spine/Leaf网络拓扑架构，骨干互联采用40G/100G，实现高性能互联，Spine和Leaf之间必须采用三层路由方式互联 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 扩展性要求：Spine之间应做到完全独立无互联，支持平滑横向扩展，每台Spine均应支持所有业务流量并做到负载均衡 | 否 |
|  |  | # | 是 | 外部设备互联：要求对外设备通过统一Leaf或Spine实现接入，不得出现网络结构需要跨接Spine和Leaf的情况 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 多Border组网：支持同一个Fabric多个Border Leaf出口，在一套Border故障情况业务不中断。 | 否 |
|  |  | # | 是 | 架构要求：SDN网络架构下所要求的功能因在同一个部署模式下全部满足 | 否 |
| 2 | 整体架构容量及扩展性 | ★ | 否 | 支持的Spine数量≥6，Spine节点相互之间仅通过路由方式互联，支持Spine节点平滑扩容，所有Spine节点均应能独立工作并支持SDN网络中所有Vxlan的数据转发 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 支持的Leaf数量≥140 | 否 |
|  |  | # | 是 | 支持的租户数量≥3000 | 否 |
|  |  | # | 是 | 支持的安全域数量≥3000 | 否 |
|  |  | # | 是 | 支持的端节点分组数量（应用组）≥15000 | 否 |
|  |  | # | 是 | 支持的端节点数量（包括物理和虚拟）≥180000 | 否 |
|  |  | # | 是 | 支持的广播域数量≥15000 | 否 |
|  |  | # | 是 | 应用策略组数量和规则数量≥1000个策略组 | 否 |
|  |  | # | 是 | 支持的外部出口(L3路由）≥400 | 否 |
|  |  | # | 是 | 单个租户Tenant支持的安全域数量≥8 | 否 |
|  |  | # | 是 | 单个租户支持的应用组数量≥4000 | 否 |
|  |  | # | 是 | 单个安全域支持L3接口数量≥400 | 否 |
|  |  | # | 是 | 单个安全域支持的的L3接口支持的端口≥400个SVI接口，32个路由接口 | 否 |
|  |  | # | 是 | 单个安全域支持的外部路由数量≥40000 IPv4 | 否 |
|  |  | # | 是 | 单个leaf交换机支持的动态路由peer数量：BGP≥300，OSPF≥200 | 否 |
|  |  | # | 是 | 单个Leaf节点支持镜像端口数量≥2 | 否 |
|  |  | # | 是 | 单个spine节点支持端口镜像数量≥6 （单块板块） | 否 |
| 3 | 功能性要求 | ★ | 否 | IP协议：Fabric需同时支持IPv4和IPv6 | 否 |
|  |  | # | 是 | IP协议：能够同时支持Underlay和Overlay的IPv6 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | SDN协议：支持基于网络策略的SDN协议 Opflex、Openflow或netconf、OVSDB等协议； | 否 |
|  |  | ★ | 否 | ARP洪泛抑制：支持在整体架构内抑制ARP洪泛 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 未知单播洪泛抑制：支持在整体架构内抑制未知单播洪泛 | 否 |
|  |  | # | 是 | 支持LLDP协议：设备支持LLDP协议，以实现设备的自动发现 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 分布式网关：Fabric内所有的接入交换机均可以成为网关，支持VLAN/VXLAN桥接和路由 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 支持物理服务器（非虚拟化方式）的灵活接入：Fabric的接入交换机均可以同时连接虚拟化和非虚拟化方式的服务器接入，且共用一致的分布式网关 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 无性能瓶颈的VXLAN支持：Fabric需使用基于硬件封装的VXLAN作为传输方式，并且将物理资源架构抽象为灵活的逻辑拓扑，且没有任何性能的损失 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 多租户支持：Fabric支持多租户模式，不同租户可以实现隔离，可以应用不同的策略 | 否 |
|  |  | # | 是 | 与现有架构的连接支持：支持通过L2或L3模式与现有网络架构连接 | 否 |
|  |  | # | 是 | 支持多种协议的接入：支持VLAN/VXLAN封装数据包的接入，并实现一致化处理 | 否 |
|  |  | # | 是 | 对外连接的支持：整体架构支持通过L2或L3实现对外连接 | 否 |
|  |  | # | 是 | 对外L3连接的路由协议支持：支持静态、OSPF、eBGP、iBGP等 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 集成功能要求：对于SDN项目实施过程中需要与现有平台、设备进行集成中涉及到需要厂商对所提供的控制器、接口、脚本提供额外支持的，厂商应按照用户要求提供必要的技术支持以及配合的开发接口。 | 否 |
| 4 | 安全性支持 | # | 是 | 支持多租户安全隔离：整体架构内嵌多租户支持，实现安全隔离 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 支持单个租户内通过安全域VRF实现隔离：整体架构内嵌单个租户内支持多个安全域VRF支持，实现单个租户内部业务区间的安全隔离 | 否 |
|  |  | # | 是 | 针对物理和虚拟化应用统一的安全策略：针对部署在物理机或虚拟机上的应用，采用统一的安全策略模型和管理模式 | 否 |
|  |  | # | 是 | 防环监测：自主构造环路监测包，实时监测接入设备可能形成的SDN之外的环路，有效防御端接系统差错或人为误连造成的环路 | 否 |
| 5 | 可编程支持 | # | 是 | 与云管理平台集成需求：Fabric必须提供统一的北向可编程接口，通过开放标准的Restful API进行可编程管理。并且能够和业界成熟的云管理平台进行对接，供应商应根据云资源管理平台开发方的要求，双方合作实现云资源管理平台与SDN 网络的集成 | 否 |
|  |  | # | 是 | 接口开放：提供完善的北向Restful可编程接口,供云管理平台以及其他第三方平台整合调用 | 否 |
|  |  | # | 是 | 编程方式：支持多种方式的编程模式，包括：Restful、python等 | 否 |
| 6 | 高可用需求 | ★ | 否 | Spine节点高可用：任意一台Spine节点故障不影响业务 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 服务器连接高可用：支持服务器的网卡双上联到不同的Leaf交换机，实现链路双活，Leaf交换机不得采用堆叠组网，要求两台控制平面相互独立 | 否 |
|  |  | # | 是 | 链路高可用：Spine-Leaf之间的链路支持ECMP多链路负载均衡 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 控制器高可用：控制器可以组成集群，当一个控制器失效时，任意一台其它控制器都可以接管所有控制及策略下发权限 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 整体架构高可用：控制器不介入数据流转发平面，当控制器集群完全失效时，不影响现有数据中心的流量转发 | 否 |
|  |  | # | 是 | 整体架构扩展高可用：在架构进行纵向或横向扩展时，不中断现有的服务 | 否 |
| 7 | 链路负载分担和服务质量保证 | ★ | 否 | 负载分担：支持基于ECMP的负载分担 | 否 |
| 8 | 与Openstack集成需求 | ★ | 否 | Openstack集成及驱动需求：目前银联云资源管理平台规划使用openstack W版及R版，本次投标的厂商应提供满足基于W版和R版的neutron driver，实现云管理平台对网络设备的配置管理，并满足包含下列功能接口需求。对于下列功能点以外新增的需求，厂商应承诺配合银联在后续的neutron driver版本中进行整合。厂商应承诺对driver具有维护职责，并提供技术支持。 | 是。 提供技术支持承诺函 |
|  |  | # | 是 | 开发接口要求：1、支持通过接口形式定义、创建和删除租户2、支持通过接口形式定义、创建、删除、修改安全区域（路由域）；3、支持通过接口形式定义、创建、删除、修改应用组；4、支持通过接口形式定义、创建、删除、修改应用节点5、支持接口创建和删除网络IP/掩码/网关等参数；6、支持通过接口形式创建、删除、修改应用节点之间、应用组之间、租户之间的安全策略，安全策略支持多规则（允许/禁止），并可以提供不同网络协议、端口/范围以及网络访问方向；7、支持通过接口形式获取租户内的网络通信及流量；8、支持通过接口形式获取underlay和overlay网络的运行状态；9、支持通过接口形式定义不同应用等级的优先级； | 否 |
|  |  | # | 是 | 基于硬件VXLAN报文传输加速：业务接入交换机为VTEP设备，流量Offload 到物理VTEP网络，由硬件完成VXLAN的封装解封装 | 否 |
| 9 | 维护和管理要求 | # | 是 | 针对物理和虚拟化服务器接入统一管理：通过单一控制器为所有物理和虚拟工作负载提供配置，管理和运维手段 | 否 |
|  |  | # | 是 | 统一的性能监控：整体架构提供统一的可视化监控能力，包括Overlay和Underlay | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 私有云解决方案的融合：支持与多种私有云解决方案的融合，包括 OpenStack等，可以在私有云管理平台上直接调度和部署网络 | 是。 案例证明（提供同型号设备部署案例，如合同或者订单）或兼容性方案（写明组网方案及标准配置基线） |
|  |  | ★ | 否 | 集中调度、管理和监控：控制器作为整体架构（包括物理设备、虚拟化网络）的统一控制点，实现对整体网络资源（Underlay和Overlay）的调度和管理，并提供集中的监控能力 | 否 |
|  |  | # | 是 | 配置快照和回滚功能：提供对配置信息的快照和回滚功能 | 否 |
|  |  | # | 是 | 配置信息导出、导入功能：提供对配置信息的导出和导入功能，提供不同格式的导出 | 否 |
|  |  | # | 是 | 接口开放：提供完善的北向Restful可编程接口,供第三方管理平台整合调用，或提供对应的对接实现方案 | 否 |
|  |  | # | 是 | 虚拟机跟踪工具：通过输入虚拟机的IP地址，控制器即可显示虚拟机目前所在的宿主机，及其所连接的交换机的端口 | 否 |
|  |  | # | 是 | 提供基于Fabric网络流量计数的排错工具：控制器支持统一收集Fabric网络上VTEP间的流量统计信息，实现底层链路丢包的监控或提供相应解决方案 | 否 |
|  |  | # | 是 | 提供overlay网络连通性测试工具：在控制器和交换机上提供underlay和overlay网络统一的网络连通性测试工具和命令 | 否 |
|  |  | # | 是 | 提供整合的网络故障排查工具：控制器提供业务主机/VM间连接故障排查工具，通过输入应用节点IP地址，即可分析之间的路径、策略和丢包状态。 | 否 |
| 10 | 网管监控要求 | ★ | 否 | Fabric网络性能监控：A、 支持Fabric中网络设备上引擎、线卡的CPU、内存使用率监控B、 支持Fabric中端口流量、带宽利用率、错包等使用情况的监控或提供相应解决方案C、 Fabric中其他影响系统运行的性能指标监控，包括但不限于overlay资源:路由域/广播域/应用组的资源使用，underlay资源：MAC地址、IP地址、VLAN、策略表项等资源的使用情况或提供相应解决方案 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | Fabric网络状态监控：支持对设备主备状态、板块状态、电源状态、温度状态、风扇状态、NTP状态、系统启动时间、端口状态等信息的监控 | 否 |
|  |  | # | 是 | 连通性监控：支持通过下列监控方法（方法不限），实现Overlay、Underlay两个层面连通性的自动化、持续化的秒级探测，异常时定位出故障点。A、 基于Rping或实现类似功能B、 基于指定路径的连通性自动探测告警C、 基于仿真业务数据流的网络路径探测及连通性检查 | 否 |
|  |  | # | 是 | Syslog日志监控：A、 支持Syslog日志告警B、 支持配置4个以上syslog服务器C、 支持标准syslog消息格式D、 syslog告警根据系统影响性分级E、 提供所有网络端口down告警日志清单及格式F、 提供所有网络设备硬件故障（机箱、板卡、芯片等）日志清单及格式G、 提供影响性与告警级别不匹配的日志告警清单 | 否 |
|  |  | # | 是 | SNMPTrap监控：A、 支持发送snmptrap告警B、 支持配置4个以上SNMPTrap服务器C、 提供完整的MIB文件D、 提供所有网络设备硬件故障（机箱、板卡、芯片等）SNMPTrap信息清单及格式E、 提供MIB文件对应的各种SNMPTRAP告警类型的级别对应关系F、 支持各种硬件故障场景下的SNMPTRAP告警，包括但不限于设备重启、端口down、板块故障等 | 否 |
|  |  | # | 是 | 流量管理：Fabric网络支持与外部流量管理平台集成，从流量报文统计、分析的角度实现对Fabric中网络流量的精细化管理。A、 支持Netflow或sFLOW等流量统计管理技术B、 支持网络端口镜像（SPAN）C、 支持对指定网络端口、应用或IP、通信对的流量按需捕获输出D、 支持指定流量在Fabric网络中Spine、leaf各节点的识别及按需捕获输出E、 支持与外部流量管理系统集成，通过API接口按需获取流量并获取租户、虚机、位置信息等 | 否 |
|  |  | # | 是 | 云监控镜像要求：1）SDN镜像部分的功能：switch（包括access switch和spine switch）需要支持按需、细粒度的镜像功能：2）Fabric拓扑信息的获取功能：由于需要关联overlay和underlay的流量和转发路径做端到端的流量分析，因此需要获取物理主机连接的leaf交换机以及overlay的映射信息。 | 否 |
|  |  | # | 是 | 原厂管理平台（控制器）集中监控及可视化：Fabric网络支持整合一体化的监控信息，呈现Fabric网络性能、日志、连通性等各方面运行状态，直观展现Underlay与Overlay之间的相互映射关系及其运行健康情况，并实时向外部Syslog、SNMPTrap服务器发送异常告警信息。 1.支持建立基于应用的网络关联视图，可直观监控应用的网络状态，实时呈现对应的Underlay网络、Overlay网络运行状态 2.支持对Fabric中的网络设备、线路状态监控并支持分级定位故障点C、 支持基于应用视角的可视化监控，并可支持分层级逐级监控 | 否 |
|  |  | # | 是 | 控制器监控：对Fabric网络控制器服务器的监控，支持系统监控平台，实现对各种服务器指标的监控，包括但不限于：A、 CPU使用率B、 MEM使用率C、 进程监控D、 文件系统监控E、 软硬件报错F、 服务器系统日志监控 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 如未能支持上述监控方案，需要提供相应的监控管理解决措施。 | 否 |
| 11 | 认证及审计要求 | ★ | 否 | 认证及审计要求： 1.SDN控制器平台在账号管理上应能支持外部账号数据库，能和生产上现有的账号平台通过通用的标准协议（如LDAP或TACACS或RADIUS）实现集成，支持集中认证方式。2.SDN控制器平台应具有授权管理功能，能实现对不同账号组和设备组的授权管理。 3.SDN控制器平台应具有审计功能，能对账号登录及其在平台上的所有操作进行审计，包括平台配置的修改和对网络设备的操作，均应进行日志记录。记录的信息应包括操作的时间、账号、目标设备、操作内容、结果等，并能实时或准实时将相关日志通过Syslog-ng协议发送到管理平台。 4、采购的网络设备需满足目前采购人网络系统采用用户帐户统一管理系统。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供认证方案及认证方案可行性承诺函) |
|  |  | # | 是 | 配置变更的审计audit：提供详细的SDN网络配置变更的审计Audit信息记录，包括Fabric层级和组租户Tenant层级 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 安全审计要求：记录用户的使用纪录，包括终端上下线时间，SDN中每一个管理对象的配置变更涉及的变更者、变更时间和变更内容等 | 否 |
| 12 | 兼容性要求 | ★ | 否 | 网络互联兼容性：新的SDN网络应支持与现有网络其他品牌网络设备的互联互通，包括二层互联、三层静态路由和OSPF动态路由等互联，对于负载均衡和防火墙接入，接入交换机应能支持Vxlan分布式网关的实现二层、三层的统一接入。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明（提供同型号设备部署案例，如合同或者订单）或兼容性方案（写明组网方案及标准配置基线） |
|  |  | ★ | 否 | 新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联生产网络现有的网络架构的网络设备必须能够支持标准的SNMP协议，以便实现采购人现有网络管理平台的统一监控。 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 审计日志系统兼容性：采购的SDN控制器应支持按固定格式将相关审计日志上送到采购人生产网络中现有的安全信息与事件管理平台。 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 认证系统的兼容性要求：采购的网络设备需满足目前采购人网络系统采用的统一用户管理系统。 | 否 |
| 13 | 其他要求 | ★ | 否 | 压力测试要求：对本次Spine与所有Leaf之间的骨干40G/100G互联线路，供应商应安排第三方对骨干线路进行压力测试，并提供满足40G/100G带宽标准的测试报告； | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 配套资源：对于本项目内如涉及到额外的硬件设备投入，相应配套资源由厂商提供，并提供一套相应的配套硬件及软件；需要提供与银联云资源管理平台的整合方案，如涉及到软件、服务、维保均应包含在项目内； | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 生命周期要求：本次提供的设备硬件及软件必须保证至少五年的生命周期，并在生命周期内提供充足的备件及技术支持 | 否 |

SDN控制器技术指标

（本次要求提供的控制器应包含硬件设备、相应软件以及本次采购配套的相应License）

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件设备要求 | ★ | 否 | 架构要求：硬件设备性能在满足本次配置要求的基础上，对于后续网络的扩展能够支持横向扩容升级无需对现有设备进行替换 | 否 |
|  |  | # | 是 | CPU：CPU ≥2颗Intel Xeon Gold 6230 20核或鲲鹏、海光同规格及以上处理器 | 否 |
|  |  | # | 是 | 内存：≥8*32GB | 否 |
|  |  | # | 是 | 硬盘：本次每台硬件设备配置8*1200G SAS HD硬盘（10K RPM） | 否 |
|  |  | # | 是 | 网卡：2*4GE+2*2 10GE光口 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 电源：支持并且配置冗余电源 | 否 |
| 2 | 高可靠 | ★ | 否 | 集群要求：要求SDN控制器支持基于cluster的冗余，cluster数量≥3，本次配置的硬件设备集群数量≥3 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 控制器冗余：SDN控制器全部故障的情况下，不影响网络的转发 | 否 |
| 3 | 策略模型 | ★ | 否 | 策略模型：要求SDN控制器支持基于网络策略推送模型，支持包括Opflex、Openflow或netconf、OVSDB等协议的策略推送协议。 | 否 |
|  |  | # | 是 | 策略模型：通过感知数据转发平面的数据流变化，自动变更策略的部署和控制 | 否 |
|  |  | # | 是 | 策略模型：能够提供对北向接口的可编程策略模型 | 否 |
| 4 | 虚拟化整合 | ★ | 否 | 虚拟化整合：控制器支持和openstack整合，并提供对openstack的兼容接口 | 否 |
|  |  | # | 是 | 虚拟化整合：SDN控制器支持多租户模型，在单个租户网络内支持多个VRF实例 | 否 |
|  |  | # | 是 | 虚拟化整合：openstack标准tenant模型之外， SDN控制器策略编程模型必须支持租户提供多种匹配机制 | 否 |
| 5 | 全集中管理和配置 | # | 是 | 全集中管理和配置：SDN控制器实现对全网所有设备的硬件和软件的统一管理。 | 否 |
|  |  | # | 是 | 全集中管理和配置：支持ACL，QoS等传统控制策略到SDN策略的自动匹配，同时提供北向接口的可编程数据 | 否 |

Spine交换机技术指标

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备架构要求 | # | 是 | 设备架构要求：数据中心交换机产品，知名品牌，支持SDN架构，模块化核心交换机产品 | 否 |
| 2 | 设备板卡要求 | ★ | 否 | 设备板卡要求：业务板卡槽位（不含引擎槽位）≥4 | 否 |
|  |  |  | 否 | 设备板卡要求：支持独立的交换矩阵，且N+1冗余 | 否 |
| 3 | 设备端口配置 | ★ | 否 | 设备端口配置：每槽位支持>=36端口的40G/100GE QSFP+板卡 | 否 |
| 4 | 端口特性要求 | ★ | 否 | 端口特性要求：支持40G Bidi端口支持在两芯多模光纤上传输40G信号以实现未来从10G到40G的平滑升级； | 否 |
|  |  |  | 否 | 端口特性要求：支持40G eSR端口支持拆分4个10G端口的功能； | 否 |
| 5 | 设备扩展性要求 | # | 是 | 设备扩展性要求：支持48端口GE/10GE电、光接口板 | 否 |
|  |  |  | 是 | 设备扩展性要求：支持高密40GE、100GE接口板 | 否 |
| 6 | 风扇进出风结构要求 | # | 是 | 风扇进出风结构要求：严格前后风道，线卡前面板开孔进风 | 否 |
| 7 | 设备端口处理性能 | ★ | 否 | 设备端口处理性能：配置的全部端口支持全线速2层、3层转发 | 否 |
| 8 | 设备交换容量 | ★ | 否 | 设备交换容量：交换容量≥100Tbps | 否 |
|  |  |  | 否 | 设备交换容量：单板内、单板间交换均支持VOQ虚拟输出队列控制，避免HOLB头阻塞 | 否 |
|  |  |  | 否 | 设备交换容量：Clos架构、信元交换：要求单条流可以负载分担到多块交换网，提高交换网利用效率 | 否 |
| 9 | 每插槽带宽容量 | # | 是 | 每插槽带宽容量：吞吐量≥5Tbps(单向)10T（双向） | 否 |
| 10 | 数据包转发能力 | ★ | 否 | 数据包转发能力：包转发率≥115200 Mpps | 否 |
| 11 | MAC地址表 | # | 是 | MAC地址表：MAC地址≥256K | 否 |
| 12 | 缓存buffer要求 | # | 是 | 缓存buffer要求：实配每板卡的片内缓存≥60MB | 否 |
| 13 | 路由条目数 | # | 是 | 路由条目数：支持FIB≥2M | 否 |
| 14 | 端口特性要求 | # | 是 | 端口特性要求：实配单机和板卡支持端口在二层和三层模式中灵活切换，二层模式下可归属到任意VLAN,三层模式下可直接配置IP地址 | 否 |
| 15 | 工作模式转换要求 | ★ | 否 | 工作模式转换要求：支持在SDN环境和普通IP交换机工作模式的转换，既能用于工作于SDN 模式交换机又能工作于三层IP交换网络 | 否 |
| 16 | 二层特性要求 | ★ | 否 | 二层特性要求：支持802.1Q，QinQ、SuperVLAN、MuxVLAN | 否 |
|  |  |  | 否 | 二层特性要求：支持STP/RSTP/MSTP/VBST，可与PVST对接； | 否 |
| 17 | 三层特性要求 | ★ | 否 | 三层特性要求：支持RIP V1、V2, OSPF, IS-IS，BGP，支持RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+ | 否 |
|  |  |  | 否 | 三层特性要求：支持IPv4/IPv6隧道技术 | 否 |
|  |  |  | 否 | 三层特性要求：支持路由协议多实例、策略路由 | 否 |
|  |  |  | 否 | 三层特性要求：支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由 | 否 |
| 18 | 组播功能要求 | # | 是 | 组播功能要求：支持IGMP Snooping V1,V2,V3 | 否 |
|  |  |  | 是 | 组播功能要求：支持IGMP Proxy | 否 |
|  |  |  | 是 | 组播功能要求：支持PIM-SM,PIM-SSM,双向PIM，MLDv1/v2 | 否 |
| 19 | 虚拟化特性要求 | ★ | 否 | 虚拟化特性要求：支持一虚多技术，至少可以虚拟成8个逻辑交换机 | 否 |
|  |  |  | 否 | 虚拟化特性要求：支持N:1虚拟化后再进行1：N虚拟化 | 否 |
|  |  |  | 否 | 虚拟化特性要求：支持Vxlan协议，且支持BGP EVPN协议。实配板卡支持VXLAN及VXLAN的L2/L3 Gateway，且所有端口vxlan gateway 线速转发； | 否 |
|  |  |  | 否 | 虚拟化特性要求：支持纵向虚拟化，管理维护简便，下联交换机支持本地转发； | 否 |
|  |  |  | 否 | 虚拟化特性要求：支持跨数据中心二层互联技术； | 否 |
|  |  |  | 否 | 虚拟化特性要求：支持虚拟感知技术，虚拟机网络策略自动部署和迁移； | 否 |
|  |  |  | 否 | 虚拟化特性要求：支持FCoE、PFC/ETS/DCBX技术； | 否 |
|  |  |  | 否 | 虚拟化特性要求：支持M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现； | 否 |
|  |  |  | 否 | 虚拟化特性要求：实配板卡支持VNI 数量不小于4K； | 否 |
|  |  |  | 否 | 虚拟化特性要求：支持VXLAN EVPN，适配板卡支持SDN功能； | 否 |
|  |  |  | 否 | 虚拟化特性要求：实配板卡支持TRILL、FCoE，VxLAN 功能，平均每端口缓存>=100ms。 | 否 |
| 20 | IPv6 | # | 是 | IPv6：支持IPv6和IPv4双栈部署，支持SDN网络下的Underlay和Overlay IPv6部署 | 否 |
| 21 | QoS要求 | ★ | 否 | QoS要求：每端口支持≥8队列； | 否 |
|  |  |  | 否 | QoS要求：支持端口的流量限制； | 否 |
|  |  |  | 否 | QoS要求：持CAR、Remark等动作； | 否 |
|  |  |  | 否 | QoS要求：支持PQ、WFQ、PQ+WFQ等队列调度方式； | 否 |
|  |  |  | 否 | QoS要求：支持二层到四层的ACL | 否 |
|  |  |  | 否 | QoS要求：支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制； | 否 |
| 22 | MPLS VPN功能要求 | # | 是 | MPLS VPN功能要求：支持三种跨域MPLS VPN方式（OptionA、OptionB、OptionC） | 否 |
|  |  |  | 是 | MPLS VPN功能要求：支持MPLS TE | 否 |
|  |  |  | 是 | MPLS VPN功能要求：支持VPLS、VLL | 否 |
| 23 | 安全功能要求 | # | 是 | 安全功能要求：实配单机支持控制平面保护，在广播风暴和大量ARP扫描等非正常状态下，控制平面CPU利用率不会到100%，从而保障在特殊情况远程控制的可操作性； | 否 |
|  |  |  | 是 | 安全功能要求：支持VRF，单板VRF规格不小于4K； | 否 |
|  |  |  | 是 | 安全功能要求：支持单播、组播和广播风暴控制 | 否 |
|  |  |  | 是 | 安全功能要求：支持DHCPv4 Server、Relay和snooping | 否 |
|  |  |  | 是 | 安全功能要求：支持802.1X认证 | 否 |
|  |  |  | 是 | 安全功能要求：支持IP/ARP/ICMP 安全 | 否 |
|  |  |  | 是 | 安全功能要求：支持IPSG/MFF/DAI | 否 |
| 24 | 环路检测及保护要求 | # | 是 | 环路检测及保护要求：支持BPDU保护、Root保护、环路保护 | 否 |
|  |  |  | 是 | 环路检测及保护要求：支持ERPS以太环保护协议（G.8032） | 否 |
| 25 | 链路状态检测要求 | ★ | 否 | 链路状态检测要求：支持单向链路检测(DLDP),有效的防止网络中单通故障的发生 | 否 |
| 26 | 组网架构 | ★ | 否 | 组网架构：采用Fabric组网架构，骨干层和接入层之间通过多条40G/100G线路三层路由互连，两层之间数据报文VXLAN封装，采用基于硬件的VXLAN技术，实现无性能损失的网络虚拟化 | 否 |
| 27 | 控制器要求 | ★ | 否 | 控制器要求：SDN控制器全部故障的情况下，不影响网络的转发 | 否 |
|  |  |  | 否 | 控制器要求：Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制 | 否 |
| 28 | SDN整合 | # | 是 | SDN整合：支持与银联云资源管理平台整合，基于网络策略推送模型，支持和openstack整合，并提供对openstack的驱动和兼容接口 | 否 |
|  |  |  | 是 | SDN整合：支持多租户模型，在单个租户网络内支持多个VRF实例 | 否 |
| 29 | 应用分组要求 | ★ | 否 | 应用分组要求：支持基于应用的分组及策略下发，实现应用间的安全隔离及业务可视化 | 否 |
| 30 | Qos要求 | ★ | 否 | Qos要求：支持基于网络分组的多级Qos队列，实现不同网络之间的流量控制； | 否 |
| 31 | 分布式网关要求 | # | 是 | 分布式网关要求：Fabric内所有的Leaf交换机均可以成为网关，支持VLAN/VXLAN桥接和路由 | 否 |
| 32 | 软件不间断升级 | ★ | 否 | 软件不间断升级：支持ISSU，满足版本升级过程中业务无中断 | 否 |
| 33 | 电源及风扇 | ★ | 否 | 电源及风扇：支持并配置N+1冗余电源； | 否 |
|  |  |  | 否 | 电源及风扇：支持并配置冗余风扇，要求风扇框个数>=2,任意风扇框故障或者不在位不能造成业务中断 | 否 |
| 34 | 引擎冗余要求 | ★ | 否 | 引擎冗余要求：支持并配置引擎冗余 | 否 |
|  |  |  | 否 | 引擎冗余要求：主控引擎与交换网板硬件分离,主控板故障或者更换不影响整机转发性能 | 否 |
|  |  |  | 否 | 引擎冗余要求：配置交换网板满足所有线卡线速转发，且支持N+1冗余； | 否 |
| 35 | 热插拔要求 | # | 是 | 热插拔要求：支持引擎、板卡、电源、风扇热插拔 | 否 |
| 36 | 链路高可用要求 | # | 是 | 链路高可用要求：端口支持以太网端口捆绑技术（IEEE 802.3ad） | 否 |
| 37 | 网关协议 | # | 是 | 网关协议：支持VRRP | 否 |
| 38 | 管理协议要求 | ★ | 否 | 管理协议要求：支持SNMP V1/V2/V3 | 否 |
| 39 | 带外管理端口要求 | # | 是 | 带外管理端口要求：≥1个带外网管理接口，支持独立的监控板 | 否 |
| 40 | 登陆方式 | # | 是 | 登陆方式：支持telnet和SSHV2登陆方式，支持通过命令行方式进行配置和管理。 | 否 |
| 41 | 监控项目要求 | ★ | 否 | 监控项目要求：支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态 | 否 |
|  |  |  | 否 | 监控项目要求：支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等) | 否 |
|  |  |  | 否 | 监控项目要求：支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等） | 否 |
| 42 | 认证及审计要求 | ★ | 否 | 认证及审计要求：支持以RADIUS或TACACS方式的进行AAA认证并对命令进行认证、审计和授权 | 否 |
| 43 | 网管性能及容量监控要求 | # | 是 | 网管性能及容量监控要求：支持端口流量等性能监控，并对设备指标中所涉及的性能指标提供监控方法； | 否 |
| 44 | 链路关键路径 | # | 是 | 链路关键路径：支持并提供通过Rping或NQA等方式提供对远端指定路径的监控，所采购的网络整机设备如不能使用Rping实现统一的链路连通性探测， 则中标人需提供与银联现有网管平台兼容的链路连通性管理解决方案。 | 否 |
| 45 | 时钟同步要求 | # | 是 | 时钟同步要求：支持NTP时间同步 | 否 |
| 46 | 可编程管理要求 | # | 是 | 可编程管理要求：支持和自动化管理运维工具Puppet对接，实现网络业务编排和自动化运维管理 | 否 |
| 47 | 流量镜像要求 | ★ | 否 | 流量镜像要求：支持N:1镜像、流镜像、远程端口镜像 | 否 |
| 48 | 流量统计要求 | # | 是 | 流量统计要求：支持网络流量分析功能，支持支持Netstream、sFlow； | 否 |
| 49 | 配置自动备份 | # | 是 | 配置自动备份：提供设备配置自动备份的方法（命令行交互方式或者其他方式），定期自动备份到外部服务器 | 否 |
| 50 | 系统故障检测要求 | # | 是 | 系统故障检测要求：系统自检测发现端口、芯片、板卡、矩阵的丢包等影响数据转发的问题时，具备自我屏蔽、隔离功能 | 否 |
| 51 | License | ★ | 否 | License：以上星号条款所要求配置的端口、功能、网管及SDN VxLAN功能应包含涉及的相应License | 否 |
| 52 | 入网许可要求 | # | 是 | 入网许可要求：有效期内的工信部入网许可 | 是。 提供入网许可证明材料 |
| 53 | 核心芯片要求 | ★ | 否 | CPU核心处理器为国内自主研发设计 | 否 |
| 54 | Overlay技术支持 | # | 是 | Overlay技术支持：所有实际配置端口支持硬件vxlan routing、gateway、bridge且线速转发 | 否 |
| 55 | 网络兼容性要求 | ★ | 否 | 网络兼容性要求：本次采购设备用于银联核心生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联生产网络现有的网络架构。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函) |
| 56 | 网管平台的兼容性要求 | ★ | 否 | 网管平台的兼容性要求：本次采购设备用于银联核心生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联生产网络现有的网络架构的网络设备必须能够支持标准的SNMP协议，以便实现采购人现有网络管理平台的统一监控。 | 否 |
| 57 | 认证系统的兼容性要求 | ★ | 否 | 认证系统的兼容性要求：采购的网络设备需满足目前采购人网络系统采用用户帐户统一管理系统。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供认证方案及认证方案可行性承诺函) |
| 58 | SDN网络兼容性要求 | ★ | 否 | 本次采购设备用于银联的核心生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联生产网络现有的云平台，云网监控平台，能被SDN控制器直接管理。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案或承担现有相关IT基础设备的迁移资源及成本（包括不限于系统、网络、安全设备及相关实施成本）。兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函) |

Leaf交换机技术指标

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 设备高度要求 | 是 | ≤1 RU 标准机架式网络设备 | 否 |
| 2 | # | 设备架构要求 | 是 | 数据中心交换机产品，知名品牌，支持SDN架构； | 否 |
| 3 | ★ | 设备端口配置 | 否 | 支持并配置 1G/10G/25G接口≥48，6个100GE QSFP28端口（每个100G QSFP28端口支持向下兼容40GE） | 否 |
| 4 | ★ | 端口特性要求 | 否 | 100G端口支持在两芯多模光纤上传输100G/40G信号 | 否 |
| 5 | # | 内存要求 | 是 | ≥ 4G | 否 |
| 6 | # | 风扇进出风结构要求 | 是 | 端口侧进风 | 否 |
| 7 | ★ | 设备端口处理性能 | 否 | 配置的全部端口支持全线速2层、3层转发 | 否 |
| 8 | ★ | 设备交换容量 | 否 | 交换容量≥2Tbps | 否 |
| 9 | # | 端口转发延迟 | 是 | 端口时延<4us | 否 |
| 10 | # | MAC地址表 | 是 | ≥96K | 否 |
| 11 | ★ | 缓存buffer要求 | 否 | 整机交换芯片片内缓存≥20Mbytes | 否 |
| 12 | # | 路由条目数 | 是 | ≥256K | 否 |
| 13 | ★ | 组网架构 | 否 | 采用Fabric组网架构，骨干层和接入层之间通过多条40G/100G线路三层路由互连，两层之间数据报文VXLAN封装，采用基于硬件的VXLAN技术，实现无性能损失的网络虚拟化 | 否 |
| 14 | ★ | 控制器集中控制 | 否 | Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制，由控制器向所有交换机设备推送网络策略，实现策略的自动化部署 | 否 |
| 15 | ★ | 控制器要求 | 否 | SDN控制器全部故障的情况下，不影响网络的转发。Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制 | 否 |
| 16 | ★ | SDN整合 | 否 | 支持与银联云资源管理平台整合，基于网络策略推送模型，支持和openstack整合，并提供对openstack的驱动和兼容接口。支持多租户模型，在单个租户网络内支持多个VRF实例 | 否 |
| 17 | ★ | 应用分组要求 | 否 | 支持基于应用的分组及策略下发，实现应用间的安全隔离及业务可视化 | 否 |
| 18 | # | 路由域划分 | 是 | 支持基于不同功能网络的多路由安全域划分，实现不同功能网络的流量区分和控制 | 否 |
| 19 | ★ | Qos要求 | 否 | 支持基于网络分组的多级Qos队列，实现不同网络之间的流量控制； | 否 |
| 20 | ★ | 分布式网关要求 | 否 | Fabric内所有的Leaf交换机均可以成为网关，支持VLAN/VXLAN桥接和路由 | 否 |
| 21 | # | 端口特性要求 | 是 | 实配单机和板卡支持端口在二层和三层模式中灵活切换，二层模式下可归属到任意VLAN,三层模式下可直接配置IP地址。支持配置路由子接口 | 否 |
| 22 | ★ | 工作模式转换要求 | 否 | 支持在SDN环境和普通IP交换机工作模式的转换，既能用于工作于SDN Leaf交换机又能工作于三层IP交换网络 | 否 |
| 23 | ★ | 二层特性要求 | 否 | 支持IEEE 802.1q，IEEE 802.1p，IEEE 802.1w(RSTP)，802.1s(MSTP)，IEEE 802.3ad(LACP) | 否 |
| 24 | ★ | 三层特性要求 | 否 | 支持静态路由、BGPv4、OSPF V2 、RIPv2、IS-IS，支持BGP的EVPN扩展 | 否 |
| 25 | # | 组播功能要求 | 是 | 支持组播协议，支持PIM-SSM，支持IGMP V3 | 否 |
| 26 | ★ | 虚拟化特性要求 | 否 | 支持设备通过100G端口堆叠功能。支持VXLAN及VXLAN的L2/L3 Gateway，且所有端口vxlan gateway 线速转发； 支持VNI 数量不小于4K； 支持VXLAN EVPN，支持SDN功能； 支持Vpc/M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现； | 否 |
| 27 | # | IPv6 | 是 | 支持IPv6和IPv4双栈部署，支持SDN网络下的Underlay和Overlay IPv6部署 | 否 |
| 28 | ★ | QoS要求 | 否 | 每端口支持≥8队列；支持端口的流量限制； 持CAR、Remark等动作； 支持SP、DRR、SP+DRR等队列调度方式 支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制； | 否 |
| 29 | # | 安全功能要求 | 是 | 具备交换机控制层面的保护机制；支持基于硬件的第二层、第三层（IPv4和IPv6）和第四层的ACL； 支持VRF，且VRF规格不小于1K； | 否 |
| 30 | # | 环路检测及保护要求 | 是 | 支持BPDU保护、Root保护、环路保护 | 否 |
| 31 | # | 链路状态检测要求 | 是 | 支持单向链路检测(DLDP),有效的防止网络中单通故障的发生 | 否 |
| 32 | ★ | 软件不间断升级 | 否 | 支持ISSU不间断升级 | 否 |
| 33 | ★ | 电源及风扇 | 否 | 单机实配1+1冗余电源（任一电源故障，不影响整机运行） 单机实配冗余风扇，风扇模块可独立插拔 | 否 |
| 34 | # | 热插拔要求 | 是 | 支持电源、风扇热插拔 | 否 |
| 35 | # | 链路高可用要求 | 是 | 端口支持以太网端口捆绑技术（IEEE 802.3ad） | 否 |
| 36 | ★ | 网关协议 | 否 | 支持VRRP、VRRP负载分担 | 否 |
| 37 | ★ | 管理协议要求 | 否 | 支持SNMP V1/V2/V3 | 否 |
| 38 | # | 带外管理端口要求 | 是 | ≥1个带外网管理接口 | 否 |
| 39 | # | 登陆方式 | 是 | 支持telnet和SSHV2登陆方式，支持通过命令行方式进行配置和管理。 | 否 |
| 40 | ★ | 监控项目要求 | 否 | 支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态 支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等) 支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等） | 否 |
| 41 | ★ | 认证及审计要求 | 否 | 支持以RADIUS或TACACS方式的进行AAA认证并对命令进行认证、审计和授权 | 否 |
| 42 | # | 网管性能及容量监控要求 | 是 | 支持端口流量等性能监控，并对设备指标中所涉及的性能指标提供监控方法； | 否 |
| 43 | # | 链路关键路径 | 是 | 支持并提供通过Rping或NQA等方式提供对远端指定路径的监控，所采购的网络整机设备如不能使用Rping实现统一的链路连通性探测， 则中标人需提供与银联现有网管平台兼容的链路连通性管理解决方案。 | 否 |
| 44 | # | 时钟同步要求 | 是 | 支持NTP时间同步 | 否 |
| 45 | ★ | 流量镜像要求 | 否 | 支持N对1（N>1）的端口镜像；支持本地端口镜像（SPAN），增强远程端口镜像（ERSPAN），支持跨网段的端口镜像； | 否 |
| 46 | ★ | 流量统计要求 | 否 | 支持网络流量分析功能，支持NetStream/Netflow； | 否 |
| 47 | # | 配置自动备份 | 是 | 提供设备配置自动备份的方法（命令行交互方式或者其他方式），定期自动备份到外部服务器 | 否 |
| 48 | ★ | 系统故障检测要求 | 否 | 系统自检测发现端口、芯片、板卡、矩阵的丢包等影响数据转发的问题时，具备自我屏蔽、隔离功能 | 否 |
| 49 | ★ | License | 否 | 以上星号条款所要求配置的端口、功能、网管及SDN VxLAN功能应包含涉及的相应License | 否 |
| 50 | ★ | 入网许可要求 | 否 | 有效期内的工信部入网许可 | 是。 提供入网许可证明材料 |
| 51 | ★ | 核心芯片要求 | 否 | CPU核心处理器为国内自主研发设计 | 否 |
| 52 | ★ | Overlay技术支持 | 否 | 所有实际配置端口支持硬件vxlan routing、gateway、bridge且线速转发 | 否 |
| 53 | ★ | 序列号展示 | 否 | 可以通过命令行展示设备整机序列号，且该序列号和机框标记序列号一致 | 否 |
| 54 | ★ | 单台配件要求 | 否 | 冗余电源及风扇，含SDN License； 每台配置6块100G 多模模块及配套MPO上联线； 每台配置多模25G SFP28光模块48块； 每台配置3米OM4万兆LC-LC多模光纤跳线10根 每台配置5米OM4万兆LC-LC多模光纤跳线48根 每台配置20米OM4 MPO接口多模光纤跳线2根 每台配置30米OM4 MPO接口多模光纤跳线2根 | 否 |
| 55 | ★ | 网络兼容性要求 | 否 | 本次采购设备用于银联核心生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联生产网络现有的网络架构。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函) |
| 56 | ★ | 网管平台的兼容性要求 | 否 | 新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联生产网络现有的网络架构的网络设备必须能够支持标准的SNMP协议，以便实现采购人现有网络管理平台的统一监控。 | 否 |
| 57 | ★ | 认证系统的兼容性要求 | 否 | 采购的网络设备需满足目前采购人网络系统采用用户帐户统一管理系统。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供认证方案及认证方案可行性承诺函) |
| 58 | ★ | SDN网络兼容性要求 | 否 | 本次采购设备用于银联的核心生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联生产网络现有的云平台，云网监控平台，能被SDN控制器直接管理。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案或承担现有相关IT基础设备的迁移资源及成本（包括不限于系统、网络、安全设备及相关实施成本）。兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函) |

管理交换机技术指标

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 设备高度要求 | 是 | ≤1 RU 标准机架式网络设备 | 否 |
| 2 | ★ | 设备端口配置 | 否 | 48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+ | 否 |
| 3 | # | 内存要求 | 是 | ≥ 2G | 否 |
| 4 | # | 风扇进出风结构要求 | 是 | 端口侧进风 | 否 |
| 5 | ★ | 设备端口处理性能 | 否 | 配置的全部端口支持全线速2层、3层转发 | 否 |
| 6 | ★ | 设备交换容量 | 否 | ≥598Gbps | 否 |
| 7 | # | 数据包转发能力 | 是 | ≥252Mpps | 否 |
| 8 | # | 端口转发延迟 | 是 | 端口时延<10us | 否 |
| 9 | # | MAC地址表 | 是 | ≥128K | 否 |
| 10 | ★ | 缓存buffer要求 | 否 | 缓存≥8M | 否 |
| 11 | # | 路由条目数 | 是 | 路由表≥64K | 否 |
| 12 | # | 端口特性要求 | 是 | 实配单机和板卡支持端口在二层和三层模式中灵活切换，二层模式下可归属到任意VLAN,三层模式下可直接配置IP地址 | 否 |
| 13 | ★ | 二层特性要求 | 否 | 支持4K VLAN;支持QinQ、Mux VLAN、Super VLAN;支持STP/RSTP/MSTP； | 否 |
| 14 | ★ | 三层特性要求 | 否 | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议 | 否 |
| 15 | # | 组播功能要求 | 是 | 支持组播协议，支持PIM-SSM，支持IGMP V3 | 否 |
| 16 | ★ | 虚拟化特性要求 | 否 | 支持堆叠技术，最大支持不低于4台设备堆叠 | 否 |
| 17 | # | IPv6要求 | 是 | 支持IPv6和IPv4双栈部署 | 否 |
| 18 | ★ | QoS要求 | 否 | 至少具备8个队列；支持SP, DWRR，SP+DWRR调度方式；支持双向端口限速，限速粒度1K；提供广播风暴抑制功能；双向流限速 | 否 |
| 19 | # | 安全功能要求 | 是 | 支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器； 支持DHCP Option 82; 支持DHCPv4 Server、Relay和snooping 支持802.1X认证 支持MFF/IPSG/DAI 支持BPDU guard | 否 |
| 20 | # | 环路检测及保护要求 | 是 | 支持BPDU保护、Root保护、环路保护 | 否 |
| 21 | # | 链路状态检测要求 | 是 | 支持单向链路检测(DLDP),有效的防止网络中单通故障的发生 | 否 |
| 22 | # | 电源及风扇 | 是 | 支持并配置1+1冗余电源以及风扇框1+1冗余 | 否 |
| 23 | # | 热插拔要求 | 是 | 支持电源、风扇热插拔 | 否 |
| 24 | # | 链路高可用要求 | 是 | 端口支持以太网端口捆绑技术（IEEE 802.3ad） | 否 |
| 25 | ★ | 网关协议 | 否 | 支持VRRP、VRRP负载分担 | 否 |
| 26 | ★ | 管理协议要求 | 否 | 支持SNMP V1/V2/V3 | 否 |
| 27 | # | 带外管理端口要求 | 是 | ≥1个带外网管理接口 | 否 |
| 28 | # | 登陆方式 | 是 | 支持telnet和SSHV2登陆方式，支持通过命令行方式进行配置和管理。 | 否 |
| 29 | ★ | 监控项目要求 | 否 | 支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态 支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等) 支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等） | 否 |
| 30 | ★ | 认证及审计要求 | 否 | 支持以RADIUS或TACACS方式的进行AAA认证并对命令进行认证、审计和授权 | 否 |
| 31 | # | 网管性能及容量监控要求 | 是 | 支持端口流量等性能监控，并对设备指标中所涉及的性能指标提供监控方法； | 否 |
| 32 | # | 链路关键路径 | 是 | 支持并提供通过Rping或NQA等方式提供对远端指定路径的监控，所采购的网络整机设备如不能使用Rping实现统一的链路连通性探测， 则中标人需提供与银联现有网管平台兼容的链路连通性管理解决方案。 | 否 |
| 33 | # | 时钟同步要求 | 是 | 支持NTP时间同步 | 否 |
| 34 | ★ | 流量镜像要求 | 否 | 支持多个物理端口的流量镜像到一个端口； 支持流镜像； 支持远程端口镜像（RSPAN） | 否 |
| 35 | # | 配置自动备份 | 是 | 提供设备配置自动备份的方法（命令行交互方式或者其他方式），定期自动备份到外部服务器 | 否 |
| 36 | # | 系统故障检测要求 | 是 | 系统自检测发现端口、芯片、板卡、矩阵的丢包等影响数据转发的问题时，具备自我屏蔽、隔离功能 | 否 |
| 37 | ★ | License | 否 | 以上星号条款所要求配置的端口、功能及网管要求的应包含涉及的相应License | 否 |
| 38 | ★ | 核心芯片要求 | 否 | CPU核心处理器为国内自主研发设计 | 否 |
| 39 | ★ | 序列号展示 | 否 | 可以通过命令行展示设备整机序列号，且该序列号和机框标记序列号一致 | 否 |
| 40 | ★ | 入网许可要求 | 否 | 有效期内的工信部入网许可 | 是。 提供入网许可证明材料 |
| 41 | ★ | 单台配件要求 | 否 | 每台配置冗余电源及风扇 每台配置单模10G SFP+光模块1块 每台配置电口模块2块 每台配置5米超六类28规6A屏蔽成品铜缆跳线30根（28AWG） 每台配置10米超六类28规6A屏蔽成品铜缆跳线10根（28AWG） 每台配置30米超六类28规6A屏蔽成品铜缆跳线1根（28AWG） 每台配置50米超六类28规6A屏蔽成品铜缆跳线1根（28AWG） 及配套设备、线缆标签 | 否 |

##### 品目七：Fabric网络3（套）

①每套Fabric设备包括：

| 设备类型 | 数量 | 配件要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| SDN控制器 | 1套 | SDN控制器及配套软硬件、License 每套包含（3台以上SDN控制控制器服务器及配套软件、license） | 无 |
| Spine交换机 | 2台 | 每台配置冗余热插拔引擎、电源、交换网板，含SDN License； 每台配置4块36口40G/100G板卡； 每台配置144块100G 多模模块及配套线缆； | 无 |
| leaf交换机 | 8台 | 每台配置冗余电源及风扇，含SDN License； 每台配置6块100G 多模模块及配套MPO上联线； 每台配置多模25G SFP28光模块48块； 每台配置3米OM4万兆LC-LC多模光纤跳线10根 每台配置5米OM4万兆LC-LC多模光纤跳线48根 每台配置20米OM4 MPO接口多模光纤跳线2根 每台配置30米OM4 MPO接口多模光纤跳线2根 | 无 |
| 管理交换机 | 5台 | 每台配置冗余电源及风扇 每台配置单模10G SFP+光模块1块 每台配置电口模块2块 每台配置5米超六类28规6A屏蔽成品铜缆跳线30根（28AWG） 每台配置10米超六类28规6A屏蔽成品铜缆跳线10根（28AWG） 每台配置30米超六类28规6A屏蔽成品铜缆跳线1根（28AWG） 每台配置50米超六类28规6A屏蔽成品铜缆跳线1根（28AWG） 及配套设备、线缆标签 | 无 |

②SDN网络整体要求

本技术要求共有“★”指标38项，“#”指标51项，“△”指标0项

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SDN架构 | ★ | 否 | 应用策略模型架构：与银联云平台实现整合，采用基于应用的网络策略模型驱动网络配置实现网络映射自动化，支持面向业务的可视性。 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 控制器集中控制：Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制，由控制器向所有交换机设备统一推送应用策略，实现网络策略的集中自动化部署。控制器下线时，现有和新建数据流的转发不受影响，并保持ARP和广播抑制功能。 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | SDN协议：采用基于硬件的VXLAN技术，实现无性能损失的网络虚拟化； | 否 |
|  |  | # | 是 | 开放的可编程性：提供开放的可编程接口，通过控制器作为集中控制部件，统一实现对网络中的全部对象Object组件，包括底层网络对象（端口、链路等）和逻辑组件（租户、策略等）的操作，以支持和自动化部署、云管理平台的整合。 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 网络部署架构：采用Spine/Leaf网络拓扑架构，骨干互联采用40G/100G，实现高性能互联，Spine和Leaf之间必须采用三层路由方式互联 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 扩展性要求：Spine之间应做到完全独立无互联，支持平滑横向扩展，每台Spine均应支持所有业务流量并做到负载均衡 | 否 |
|  |  | # | 是 | 外部设备互联：要求对外设备通过统一Leaf或Spine实现接入，不得出现网络结构需要跨接Spine和Leaf的情况 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 多Border组网：支持同一个Fabric多个Border Leaf出口，在一套Border故障情况业务不中断。 | 否 |
|  |  | # | 是 | 架构要求：SDN网络架构下所要求的功能因在同一个部署模式下全部满足 | 否 |
| 2 | 整体架构容量及扩展性 | ★ | 否 | 支持的Spine数量≥6，Spine节点相互之间仅通过路由方式互联，支持Spine节点平滑扩容，所有Spine节点均应能独立工作并支持SDN网络中所有Vxlan的数据转发 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 支持的Leaf数量≥140 | 否 |
|  |  | # | 是 | 支持的租户数量≥3000 | 否 |
|  |  | # | 是 | 支持的安全域数量≥3000 | 否 |
|  |  | # | 是 | 支持的端节点分组数量（应用组）≥15000 | 否 |
|  |  | # | 是 | 支持的端节点数量（包括物理和虚拟）≥180000 | 否 |
|  |  | # | 是 | 支持的广播域数量≥15000 | 否 |
|  |  | # | 是 | 应用策略组数量和规则数量≥1000个策略组 | 否 |
|  |  | # | 是 | 支持的外部出口(L3路由）≥400 | 否 |
|  |  | # | 是 | 单个租户Tenant支持的安全域数量≥8 | 否 |
|  |  | # | 是 | 单个租户支持的应用组数量≥4000 | 否 |
|  |  | # | 是 | 单个安全域支持L3接口数量≥400 | 否 |
|  |  | # | 是 | 单个安全域支持的的L3接口支持的端口≥400个SVI接口，32个路由接口 | 否 |
|  |  | # | 是 | 单个安全域支持的外部路由数量≥40000 IPv4 | 否 |
|  |  | # | 是 | 单个leaf交换机支持的动态路由peer数量：BGP≥300，OSPF≥200 | 否 |
|  |  | # | 是 | 单个Leaf节点支持镜像端口数量≥2 | 否 |
|  |  | # | 是 | 单个spine节点支持端口镜像数量≥6 （单块板块） | 否 |
| 3 | 功能性要求 | ★ | 否 | IP协议：Fabric需同时支持IPv4和IPv6 | 否 |
|  |  | # | 是 | IP协议：能够同时支持Underlay和Overlay的IPv6 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | SDN协议：支持基于网络策略的SDN协议 Opflex、Openflow或netconf、OVSDB等协议； | 否 |
|  |  | ★ | 否 | ARP洪泛抑制：支持在整体架构内抑制ARP洪泛 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 未知单播洪泛抑制：支持在整体架构内抑制未知单播洪泛 | 否 |
|  |  | # | 是 | 支持LLDP协议：设备支持LLDP协议，以实现设备的自动发现 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 分布式网关：Fabric内所有的接入交换机均可以成为网关，支持VLAN/VXLAN桥接和路由 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 支持物理服务器（非虚拟化方式）的灵活接入：Fabric的接入交换机均可以同时连接虚拟化和非虚拟化方式的服务器接入，且共用一致的分布式网关 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 无性能瓶颈的VXLAN支持：Fabric需使用基于硬件封装的VXLAN作为传输方式，并且将物理资源架构抽象为灵活的逻辑拓扑，且没有任何性能的损失 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 多租户支持：Fabric支持多租户模式，不同租户可以实现隔离，可以应用不同的策略 | 否 |
|  |  | # | 是 | 与现有架构的连接支持：支持通过L2或L3模式与现有网络架构连接 | 否 |
|  |  | # | 是 | 支持多种协议的接入：支持VLAN/VXLAN封装数据包的接入，并实现一致化处理 | 否 |
|  |  | # | 是 | 对外连接的支持：整体架构支持通过L2或L3实现对外连接 | 否 |
|  |  | # | 是 | 对外L3连接的路由协议支持：支持静态、OSPF、eBGP、iBGP等 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 集成功能要求：对于SDN项目实施过程中需要与现有平台、设备进行集成中涉及到需要厂商对所提供的控制器、接口、脚本提供额外支持的，厂商应按照用户要求提供必要的技术支持以及配合的开发接口。 | 否 |
| 4 | 安全性支持 | # | 是 | 支持多租户安全隔离：整体架构内嵌多租户支持，实现安全隔离 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 支持单个租户内通过安全域VRF实现隔离：整体架构内嵌单个租户内支持多个安全域VRF支持，实现单个租户内部业务区间的安全隔离 | 否 |
|  |  | # | 是 | 针对物理和虚拟化应用统一的安全策略：针对部署在物理机或虚拟机上的应用，采用统一的安全策略模型和管理模式 | 否 |
|  |  | # | 是 | 防环监测：自主构造环路监测包，实时监测接入设备可能形成的SDN之外的环路，有效防御端接系统差错或人为误连造成的环路 | 否 |
| 5 | 可编程支持 | # | 是 | 与云管理平台集成需求：Fabric必须提供统一的北向可编程接口，通过开放标准的Restful API进行可编程管理。并且能够和业界成熟的云管理平台进行对接，供应商应根据云资源管理平台开发方的要求，双方合作实现云资源管理平台与SDN 网络的集成 | 否 |
|  |  | # | 是 | 接口开放：提供完善的北向Restful可编程接口,供云管理平台以及其他第三方平台整合调用 | 否 |
|  |  | # | 是 | 编程方式：支持多种方式的编程模式，包括：Restful、python等 | 否 |
| 6 | 高可用需求 | ★ | 否 | Spine节点高可用：任意一台Spine节点故障不影响业务 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 服务器连接高可用：支持服务器的网卡双上联到不同的Leaf交换机，实现链路双活，Leaf交换机不得采用堆叠组网，要求两台控制平面相互独立 | 否 |
|  |  | # | 是 | 链路高可用：Spine-Leaf之间的链路支持ECMP多链路负载均衡 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 控制器高可用：控制器可以组成集群，当一个控制器失效时，任意一台其它控制器都可以接管所有控制及策略下发权限 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 整体架构高可用：控制器不介入数据流转发平面，当控制器集群完全失效时，不影响现有数据中心的流量转发 | 否 |
|  |  | # | 是 | 整体架构扩展高可用：在架构进行纵向或横向扩展时，不中断现有的服务 | 否 |
| 7 | 链路负载分担和服务质量保证 | ★ | 否 | 负载分担：支持基于ECMP的负载分担 | 否 |
| 8 | 与Openstack集成需求 | ★ | 否 | Openstack集成及驱动需求：目前银联云资源管理平台规划使用openstack W版及R版，本次投标的厂商应提供满足基于W版和R版的neutron driver，实现云管理平台对网络设备的配置管理，并满足包含下列功能接口需求。对于下列功能点以外新增的需求，厂商应承诺配合银联在后续的neutron driver版本中进行整合。厂商应承诺对driver具有维护职责，并提供技术支持。 | 是。 提供技术支持承诺函 |
|  |  | # | 是 | 开发接口要求：1、支持通过接口形式定义、创建和删除租户2、支持通过接口形式定义、创建、删除、修改安全区域（路由域）；3、支持通过接口形式定义、创建、删除、修改应用组；4、支持通过接口形式定义、创建、删除、修改应用节点5、支持接口创建和删除网络IP/掩码/网关等参数；6、支持通过接口形式创建、删除、修改应用节点之间、应用组之间、租户之间的安全策略，安全策略支持多规则（允许/禁止），并可以提供不同网络协议、端口/范围以及网络访问方向；7、支持通过接口形式获取租户内的网络通信及流量；8、支持通过接口形式获取underlay和overlay网络的运行状态；9、支持通过接口形式定义不同应用等级的优先级； | 否 |
|  |  | # | 是 | 基于硬件VXLAN报文传输加速：业务接入交换机为VTEP设备，流量Offload 到物理VTEP网络，由硬件完成VXLAN的封装解封装 | 否 |
| 9 | 维护和管理要求 | # | 是 | 针对物理和虚拟化服务器接入统一管理：通过单一控制器为所有物理和虚拟工作负载提供配置，管理和运维手段 | 否 |
|  |  | # | 是 | 统一的性能监控：整体架构提供统一的可视化监控能力，包括Overlay和Underlay | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 私有云解决方案的融合：支持与多种私有云解决方案的融合，包括 OpenStack等，可以在私有云管理平台上直接调度和部署网络 | 是。 案例证明（提供同型号设备部署案例，如合同或者订单）或兼容性方案（写明组网方案及标准配置基线） |
|  |  | ★ | 否 | 集中调度、管理和监控：控制器作为整体架构（包括物理设备、虚拟化网络）的统一控制点，实现对整体网络资源（Underlay和Overlay）的调度和管理，并提供集中的监控能力 | 否 |
|  |  | # | 是 | 配置快照和回滚功能：提供对配置信息的快照和回滚功能 | 否 |
|  |  | # | 是 | 配置信息导出、导入功能：提供对配置信息的导出和导入功能，提供不同格式的导出 | 否 |
|  |  | # | 是 | 接口开放：提供完善的北向Restful可编程接口,供第三方管理平台整合调用，或提供对应的对接实现方案 | 否 |
|  |  | # | 是 | 虚拟机跟踪工具：通过输入虚拟机的IP地址，控制器即可显示虚拟机目前所在的宿主机，及其所连接的交换机的端口 | 否 |
|  |  | # | 是 | 提供基于Fabric网络流量计数的排错工具：控制器支持统一收集Fabric网络上VTEP间的流量统计信息，实现底层链路丢包的监控或提供相应解决方案 | 否 |
|  |  | # | 是 | 提供overlay网络连通性测试工具：在控制器和交换机上提供underlay和overlay网络统一的网络连通性测试工具和命令 | 否 |
|  |  | # | 是 | 提供整合的网络故障排查工具：控制器提供业务主机/VM间连接故障排查工具，通过输入应用节点IP地址，即可分析之间的路径、策略和丢包状态。 | 否 |
| 10 | 网管监控要求 | ★ | 否 | Fabric网络性能监控：A、 支持Fabric中网络设备上引擎、线卡的CPU、内存使用率监控B、 支持Fabric中端口流量、带宽利用率、错包等使用情况的监控或提供相应解决方案C、 Fabric中其他影响系统运行的性能指标监控，包括但不限于overlay资源:路由域/广播域/应用组的资源使用，underlay资源：MAC地址、IP地址、VLAN、策略表项等资源的使用情况或提供相应解决方案 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | Fabric网络状态监控：支持对设备主备状态、板块状态、电源状态、温度状态、风扇状态、NTP状态、系统启动时间、端口状态等信息的监控 | 否 |
|  |  | # | 是 | 连通性监控：支持通过下列监控方法（方法不限），实现Overlay、Underlay两个层面连通性的自动化、持续化的秒级探测，异常时定位出故障点。A、 基于Rping或实现类似功能B、 基于指定路径的连通性自动探测告警C、 基于仿真业务数据流的网络路径探测及连通性检查 | 否 |
|  |  | # | 是 | Syslog日志监控：A、 支持Syslog日志告警B、 支持配置4个以上syslog服务器C、 支持标准syslog消息格式D、 syslog告警根据系统影响性分级E、 提供所有网络端口down告警日志清单及格式F、 提供所有网络设备硬件故障（机箱、板卡、芯片等）日志清单及格式G、 提供影响性与告警级别不匹配的日志告警清单 | 否 |
|  |  | # | 是 | SNMPTrap监控：A、 支持发送snmptrap告警B、 支持配置4个以上SNMPTrap服务器C、 提供完整的MIB文件D、 提供所有网络设备硬件故障（机箱、板卡、芯片等）SNMPTrap信息清单及格式E、 提供MIB文件对应的各种SNMPTRAP告警类型的级别对应关系F、 支持各种硬件故障场景下的SNMPTRAP告警，包括但不限于设备重启、端口down、板块故障等 | 否 |
|  |  | # | 是 | 流量管理：Fabric网络支持与外部流量管理平台集成，从流量报文统计、分析的角度实现对Fabric中网络流量的精细化管理。A、 支持Netflow或sFLOW等流量统计管理技术B、 支持网络端口镜像（SPAN）C、 支持对指定网络端口、应用或IP、通信对的流量按需捕获输出D、 支持指定流量在Fabric网络中Spine、leaf各节点的识别及按需捕获输出E、 支持与外部流量管理系统集成，通过API接口按需获取流量并获取租户、虚机、位置信息等 | 否 |
|  |  | # | 是 | 云监控镜像要求：1）SDN镜像部分的功能：switch（包括access switch和spine switch）需要支持按需、细粒度的镜像功能：2）Fabric拓扑信息的获取功能：由于需要关联overlay和underlay的流量和转发路径做端到端的流量分析，因此需要获取物理主机连接的leaf交换机以及overlay的映射信息。 | 否 |
|  |  | # | 是 | 原厂管理平台（控制器）集中监控及可视化：Fabric网络支持整合一体化的监控信息，呈现Fabric网络性能、日志、连通性等各方面运行状态，直观展现Underlay与Overlay之间的相互映射关系及其运行健康情况，并实时向外部Syslog、SNMPTrap服务器发送异常告警信息。 1.支持建立基于应用的网络关联视图，可直观监控应用的网络状态，实时呈现对应的Underlay网络、Overlay网络运行状态 2.支持对Fabric中的网络设备、线路状态监控并支持分级定位故障点C、 支持基于应用视角的可视化监控，并可支持分层级逐级监控 | 否 |
|  |  | # | 是 | 控制器监控：对Fabric网络控制器服务器的监控，支持系统监控平台，实现对各种服务器指标的监控，包括但不限于：A、 CPU使用率B、 MEM使用率C、 进程监控D、 文件系统监控E、 软硬件报错F、 服务器系统日志监控 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 如未能支持上述监控方案，需要提供相应的监控管理解决措施。 | 否 |
| 11 | 认证及审计要求 | ★ | 否 | 认证及审计要求： 1.SDN控制器平台在账号管理上应能支持外部账号数据库，能和生产上现有的账号平台通过通用的标准协议（如LDAP或TACACS或RADIUS）实现集成，支持集中认证方式。2.SDN控制器平台应具有授权管理功能，能实现对不同账号组和设备组的授权管理。 3.SDN控制器平台应具有审计功能，能对账号登录及其在平台上的所有操作进行审计，包括平台配置的修改和对网络设备的操作，均应进行日志记录。记录的信息应包括操作的时间、账号、目标设备、操作内容、结果等，并能实时或准实时将相关日志通过Syslog-ng协议发送到管理平台。 4、采购的网络设备需满足目前招标人网络系统采用用户帐户统一管理系统。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供认证方案及认证方案可行性承诺函) |
|  |  | # | 是 | 配置变更的审计audit：提供详细的SDN网络配置变更的审计Audit信息记录，包括Fabric层级和组租户Tenant层级 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 安全审计要求：记录用户的使用纪录，包括终端上下线时间，SDN中每一个管理对象的配置变更涉及的变更者、变更时间和变更内容等 | 否 |
| 12 | 兼容性要求 | ★ | 否 | 网络互联兼容性：新的SDN网络应支持与现有网络其他品牌网络设备的互联互通，包括二层互联、三层静态路由和OSPF动态路由等互联，对于负载均衡和防火墙接入，接入交换机应能支持Vxlan分布式网关的实现二层、三层的统一接入。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明（提供同型号设备部署案例，如合同或者订单）或兼容性方案（写明组网方案及标准配置基线） |
|  |  | ★ | 否 | 新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联生产网络现有的网络架构的网络设备必须能够支持标准的SNMP协议，以便实现招标人现有网络管理平台的统一监控。 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 审计日志系统兼容性：采购的SDN控制器应支持按固定格式将相关审计日志上送到招标人生产网络中现有的安全信息与事件管理平台。 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 认证系统的兼容性要求：采购的网络设备需满足目前招标人网络系统采用的统一用户管理系统。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供认证方案及认证方案可行性承诺函) |
| 13 | 其他要求 | ★ | 否 | 压力测试要求：对本次Spine与所有Leaf之间的骨干40G/100G互联线路，供应商应安排第三方对骨干线路进行压力测试，并提供满足40G/100G带宽标准的测试报告； | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 配套资源：对于本项目内如涉及到额外的硬件设备投入，相应配套资源由厂商提供，并提供一套相应的配套硬件及软件；需要提供与银联云资源管理平台的整合方案，如涉及到软件、服务、维保均应包含在项目内； | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 生命周期要求：本次提供的设备硬件及软件必须保证至少五年的生命周期，并在生命周期内提供充足的备件及技术支持 | 否 |

SDN控制器技术指标

（本次要求提供的控制器应包含硬件设备、相应软件以及本次采购配套的相应License）

本技术要求共有“★”指标6项，“#”指标10项，“△”指标0项

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件设备要求 | ★ | 否 | 架构要求：硬件设备性能在满足本次配置要求的基础上，对于后续网络的扩展能够支持横向扩容升级无需对现有设备进行替换 | 否 |
|  |  | # | 是 | CPU：CPU ≥2颗Intel Xeon Gold 6230 20核或鲲鹏、海光同规格及以上处理器 | 否 |
|  |  | # | 是 | 内存：≥8*32GB | 否 |
|  |  | # | 是 | 硬盘：本次每台硬件设备配置8*1200G SAS HD硬盘（10K RPM） | 否 |
|  |  | # | 是 | 网卡：2*4GE+2*2 10GE光口 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 电源：支持并且配置冗余电源 | 否 |
| 2 | 高可靠 | ★ | 否 | 集群要求：要求SDN控制器支持基于cluster的冗余，cluster数量≥3，本次配置的硬件设备集群数量≥3 | 否 |
|  |  | ★ | 否 | 控制器冗余：SDN控制器全部故障的情况下，不影响网络的转发 | 否 |
| 3 | 策略模型 | ★ | 否 | 策略模型：要求SDN控制器支持基于网络策略推送模型，支持包括Opflex、Openflow或netconf、OVSDB等协议的策略推送协议。 | 否 |
|  |  | # | 是 | 策略模型：通过感知数据转发平面的数据流变化，自动变更策略的部署和控制 | 否 |
|  |  | # | 是 | 策略模型：能够提供对北向接口的可编程策略模型 | 否 |
| 4 | 虚拟化整合 | ★ | 否 | 虚拟化整合：控制器支持和openstack整合，并提供对openstack的兼容接口 | 否 |
|  |  | # | 是 | 虚拟化整合：SDN控制器支持多租户模型，在单个租户网络内支持多个VRF实例 | 否 |
|  |  | # | 是 | 虚拟化整合：openstack标准tenant模型之外， SDN控制器策略编程模型必须支持租户提供多种匹配机制 | 否 |
| 5 | 全集中管理和配置 | # | 是 | 全集中管理和配置：SDN控制器实现对全网所有设备的硬件和软件的统一管理。 | 否 |
|  |  | # | 是 | 全集中管理和配置：支持ACL，QoS等传统控制策略到SDN策略的自动匹配，同时提供北向接口的可编程数据 | 否 |

Spine交换机技术指标

本技术要求共有“★”指标30项，“#”指标29项，“△”指标0项

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备架构要求 | # | 是 | 设备架构要求：数据中心交换机产品，知名品牌，支持SDN架构，模块化核心交换机产品 | 否 |
| 2 | 设备板卡要求 | ★ | 否 | 设备板卡要求：业务板卡槽位（不含引擎槽位）≥4 | 否 |
|  |  |  | 否 | 设备板卡要求：支持独立的交换矩阵，且N+1冗余 | 否 |
| 3 | 设备端口配置 | ★ | 否 | 设备端口配置：每槽位支持>=36端口的40G/100GE QSFP+板卡 | 否 |
| 4 | 端口特性要求 | ★ | 否 | 端口特性要求：支持40G Bidi端口支持在两芯多模光纤上传输40G信号以实现未来从10G到40G的平滑升级； | 否 |
|  |  |  | 否 | 端口特性要求：支持40G eSR端口支持拆分4个10G端口的功能； | 否 |
| 5 | 设备扩展性要求 | # | 是 | 设备扩展性要求：支持48端口GE/10GE电、光接口板 | 否 |
|  |  |  | 是 | 设备扩展性要求：支持高密40GE、100GE接口板 | 否 |
| 6 | 风扇进出风结构要求 | # | 是 | 风扇进出风结构要求：严格前后风道，线卡前面板开孔进风 | 否 |
| 7 | 设备端口处理性能 | ★ | 否 | 设备端口处理性能：配置的全部端口支持全线速2层、3层转发 | 否 |
| 8 | 设备交换容量 | ★ | 否 | 设备交换容量：交换容量≥100Tbps | 否 |
|  |  |  | 否 | 设备交换容量：单板内、单板间交换均支持VOQ虚拟输出队列控制，避免HOLB头阻塞 | 否 |
|  |  |  | 否 | 设备交换容量：Clos架构、信元交换：要求单条流可以负载分担到多块交换网，提高交换网利用效率 | 否 |
| 9 | 每插槽带宽容量 | # | 是 | 每插槽带宽容量：吞吐量≥5Tbps(单向)10T（双向） | 否 |
| 10 | 数据包转发能力 | ★ | 否 | 数据包转发能力：包转发率≥115200 Mpps | 否 |
| 11 | MAC地址表 | # | 是 | MAC地址表：MAC地址≥256K | 否 |
| 12 | 缓存buffer要求 | # | 是 | 缓存buffer要求：实配每板卡的片内缓存≥60MB | 否 |
| 13 | 路由条目数 | # | 是 | 路由条目数：支持FIB≥2M | 否 |
| 14 | 端口特性要求 | # | 是 | 端口特性要求：实配单机和板卡支持端口在二层和三层模式中灵活切换，二层模式下可归属到任意VLAN,三层模式下可直接配置IP地址 | 否 |
| 15 | 工作模式转换要求 | ★ | 否 | 工作模式转换要求：支持在SDN环境和普通IP交换机工作模式的转换，既能用于工作于SDN 模式交换机又能工作于三层IP交换网络 | 否 |
| 16 | 二层特性要求 | ★ | 否 | 二层特性要求：支持802.1Q，QinQ、SuperVLAN、MuxVLAN | 否 |
|  |  |  | 否 | 二层特性要求：支持STP/RSTP/MSTP/VBST，可与PVST对接； | 否 |
| 17 | 三层特性要求 | ★ | 否 | 三层特性要求：支持RIP V1、V2, OSPF, IS-IS，BGP，支持RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+ | 否 |
|  |  |  | 否 | 三层特性要求：支持IPv4/IPv6隧道技术 | 否 |
|  |  |  | 否 | 三层特性要求：支持路由协议多实例、策略路由 | 否 |
|  |  |  | 否 | 三层特性要求：支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由 | 否 |
| 18 | 组播功能要求 | # | 是 | 组播功能要求：支持IGMP Snooping V1,V2,V3 | 否 |
|  |  |  | 是 | 组播功能要求：支持IGMP Proxy | 否 |
|  |  |  | 是 | 组播功能要求：支持PIM-SM,PIM-SSM,双向PIM，MLDv1/v2 | 否 |
| 19 | 虚拟化特性要求 | ★ | 否 | 虚拟化特性要求：支持一虚多技术，至少可以虚拟成8个逻辑交换机 | 否 |
|  |  |  | 否 | 虚拟化特性要求：支持N:1虚拟化后再进行1：N虚拟化 | 否 |
|  |  |  | 否 | 虚拟化特性要求：支持Vxlan协议，且支持BGP EVPN协议。实配板卡支持VXLAN及VXLAN的L2/L3 Gateway，且所有端口vxlan gateway 线速转发； | 否 |
|  |  |  | 否 | 虚拟化特性要求：支持纵向虚拟化，管理维护简便，下联交换机支持本地转发； | 否 |
|  |  |  | 否 | 虚拟化特性要求：支持跨数据中心二层互联技术； | 否 |
|  |  |  | 否 | 虚拟化特性要求：支持虚拟感知技术，虚拟机网络策略自动部署和迁移； | 否 |
|  |  |  | 否 | 虚拟化特性要求：支持FCoE、PFC/ETS/DCBX技术； | 否 |
|  |  |  | 否 | 虚拟化特性要求：支持M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现； | 否 |
|  |  |  | 否 | 虚拟化特性要求：实配板卡支持VNI 数量不小于4K； | 否 |
|  |  |  | 否 | 虚拟化特性要求：支持VXLAN EVPN，适配板卡支持SDN功能； | 否 |
|  |  |  | 否 | 虚拟化特性要求：实配板卡支持TRILL、FCoE，VxLAN 功能，平均每端口缓存>=100ms。 | 否 |
| 20 | IPv6 | # | 是 | IPv6：支持IPv6和IPv4双栈部署，支持SDN网络下的Underlay和Overlay IPv6部署 | 否 |
| 21 | QoS要求 | ★ | 否 | QoS要求：每端口支持≥8队列； | 否 |
|  |  |  | 否 | QoS要求：支持端口的流量限制； | 否 |
|  |  |  | 否 | QoS要求：持CAR、Remark等动作； | 否 |
|  |  |  | 否 | QoS要求：支持PQ、WFQ、PQ+WFQ等队列调度方式； | 否 |
|  |  |  | 否 | QoS要求：支持二层到四层的ACL | 否 |
|  |  |  | 否 | QoS要求：支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制； | 否 |
| 22 | MPLS VPN功能要求 | # | 是 | MPLS VPN功能要求：支持三种跨域MPLS VPN方式（OptionA、OptionB、OptionC） | 否 |
|  |  |  | 是 | MPLS VPN功能要求：支持MPLS TE | 否 |
|  |  |  | 是 | MPLS VPN功能要求：支持VPLS、VLL | 否 |
| 23 | 安全功能要求 | # | 是 | 安全功能要求：实配单机支持控制平面保护，在广播风暴和大量ARP扫描等非正常状态下，控制平面CPU利用率不会到100%，从而保障在特殊情况远程控制的可操作性； | 否 |
|  |  |  | 是 | 安全功能要求：支持VRF，单板VRF规格不小于4K； | 否 |
|  |  |  | 是 | 安全功能要求：支持单播、组播和广播风暴控制 | 否 |
|  |  |  | 是 | 安全功能要求：支持DHCPv4 Server、Relay和snooping | 否 |
|  |  |  | 是 | 安全功能要求：支持802.1X认证 | 否 |
|  |  |  | 是 | 安全功能要求：支持IP/ARP/ICMP 安全 | 否 |
|  |  |  | 是 | 安全功能要求：支持IPSG/MFF/DAI | 否 |
| 24 | 环路检测及保护要求 | # | 是 | 环路检测及保护要求：支持BPDU保护、Root保护、环路保护 | 否 |
|  |  |  | 是 | 环路检测及保护要求：支持ERPS以太环保护协议（G.8032） | 否 |
| 25 | 链路状态检测要求 | ★ | 否 | 链路状态检测要求：支持单向链路检测(DLDP),有效的防止网络中单通故障的发生 | 否 |
| 26 | 组网架构 | ★ | 否 | 组网架构：采用Fabric组网架构，骨干层和接入层之间通过多条40G/100G线路三层路由互连，两层之间数据报文VXLAN封装，采用基于硬件的VXLAN技术，实现无性能损失的网络虚拟化 | 否 |
| 27 | 控制器要求 | ★ | 否 | 控制器要求：SDN控制器全部故障的情况下，不影响网络的转发 | 否 |
|  |  |  | 否 | 控制器要求：Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制 | 否 |
| 28 | SDN整合 | # | 是 | SDN整合：支持与银联云资源管理平台整合，基于网络策略推送模型，支持和openstack整合，并提供对openstack的驱动和兼容接口 | 否 |
|  |  |  | 是 | SDN整合：支持多租户模型，在单个租户网络内支持多个VRF实例 | 否 |
| 29 | 应用分组要求 | ★ | 否 | 应用分组要求：支持基于应用的分组及策略下发，实现应用间的安全隔离及业务可视化 | 否 |
| 30 | Qos要求 | ★ | 否 | Qos要求：支持基于网络分组的多级Qos队列，实现不同网络之间的流量控制； | 否 |
| 31 | 分布式网关要求 | # | 是 | 分布式网关要求：Fabric内所有的Leaf交换机均可以成为网关，支持VLAN/VXLAN桥接和路由 | 否 |
| 32 | 软件不间断升级 | ★ | 否 | 软件不间断升级：支持ISSU，满足版本升级过程中业务无中断 | 否 |
| 33 | 电源及风扇 | ★ | 否 | 电源及风扇：支持并配置N+1冗余电源； | 否 |
|  |  |  | 否 | 电源及风扇：支持并配置冗余风扇，要求风扇框个数>=2,任意风扇框故障或者不在位不能造成业务中断 | 否 |
| 34 | 引擎冗余要求 | ★ | 否 | 引擎冗余要求：支持并配置引擎冗余 | 否 |
|  |  |  | 否 | 引擎冗余要求：主控引擎与交换网板硬件分离,主控板故障或者更换不影响整机转发性能 | 否 |
|  |  |  | 否 | 引擎冗余要求：配置交换网板满足所有线卡线速转发，且支持N+1冗余； | 否 |
| 35 | 热插拔要求 | # | 是 | 热插拔要求：支持引擎、板卡、电源、风扇热插拔 | 否 |
| 36 | 链路高可用要求 | # | 是 | 链路高可用要求：端口支持以太网端口捆绑技术（IEEE 802.3ad） | 否 |
| 37 | 网关协议 | # | 是 | 网关协议：支持VRRP | 否 |
| 38 | 管理协议要求 | ★ | 否 | 管理协议要求：支持SNMP V1/V2/V3 | 否 |
| 39 | 带外管理端口要求 | # | 是 | 带外管理端口要求：≥1个带外网管理接口，支持独立的监控板 | 否 |
| 40 | 登陆方式 | # | 是 | 登陆方式：支持telnet和SSHV2登陆方式，支持通过命令行方式进行配置和管理。 | 否 |
| 41 | 监控项目要求 | ★ | 否 | 监控项目要求：支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态 | 否 |
|  |  |  | 否 | 监控项目要求：支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等) | 否 |
|  |  |  | 否 | 监控项目要求：支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等） | 否 |
| 42 | 认证及审计要求 | ★ | 否 | 认证及审计要求：支持以RADIUS或TACACS方式的进行AAA认证并对命令进行认证、审计和授权 | 否 |
| 43 | 网管性能及容量监控要求 | # | 是 | 网管性能及容量监控要求：支持端口流量等性能监控，并对设备指标中所涉及的性能指标提供监控方法； | 否 |
| 44 | 链路关键路径 | # | 是 | 链路关键路径：支持并提供通过Rping或NQA等方式提供对远端指定路径的监控，所采购的网络整机设备如不能使用Rping实现统一的链路连通性探测， 则中标人需提供与银联现有网管平台兼容的链路连通性管理解决方案。 | 否 |
| 45 | 时钟同步要求 | # | 是 | 时钟同步要求：支持NTP时间同步 | 否 |
| 46 | 可编程管理要求 | # | 是 | 可编程管理要求：支持和自动化管理运维工具Puppet对接，实现网络业务编排和自动化运维管理 | 否 |
| 47 | 流量镜像要求 | ★ | 否 | 流量镜像要求：支持N:1镜像、流镜像、远程端口镜像 | 否 |
| 48 | 流量统计要求 | # | 是 | 流量统计要求：支持网络流量分析功能，支持支持Netstream、sFlow； | 否 |
| 49 | 配置自动备份 | # | 是 | 配置自动备份：提供设备配置自动备份的方法（命令行交互方式或者其他方式），定期自动备份到外部服务器 | 否 |
| 50 | 系统故障检测要求 | # | 是 | 系统故障检测要求：系统自检测发现端口、芯片、板卡、矩阵的丢包等影响数据转发的问题时，具备自我屏蔽、隔离功能 | 否 |
| 51 | License | ★ | 否 | License：以上星号条款所要求配置的端口、功能、网管及SDN VxLAN功能应包含涉及的相应License | 否 |
| 52 | 入网许可要求 | # | 是 | 入网许可要求：有效期内的工信部入网许可 | 是。 提供入网许可证明材料 |
| 53 | 核心芯片要求 | ★ | 否 | CPU核心处理器为国内自主研发设计 | 否 |
| 54 | Overlay技术支持 | # | 是 | Overlay技术支持：所有实际配置端口支持硬件vxlan routing、gateway、bridge且线速转发 | 否 |
| 55 | 网络兼容性要求 | ★ | 否 | 网络兼容性要求：本次采购设备用于银联核心生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联生产网络现有的网络架构。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函) |
| 56 | 网管平台的兼容性要求 | ★ | 否 | 新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联生产网络现有的网络架构的网络设备必须能够支持标准的SNMP协议，以便实现招标人现有网络管理平台的统一监控。 | 否 |
| 57 | 认证系统的兼容性要求 | ★ | 否 | 认证系统的兼容性要求：采购的网络设备需满足目前招标人网络系统采用用户帐户统一管理系统。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供认证方案及认证方案可行性承诺函) |
| 58 | SDN网络兼容性要求 | ★ | 否 | 本次采购设备用于银联的核心生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联生产网络现有的云平台，云网监控平台，能被SDN控制器直接管理。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案或承担现有相关IT基础设备的迁移资源及成本（包括不限于系统、网络、安全设备及相关实施成本）。兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函) |

Leaf交换机技术指标

本技术要求共有“★”指标38项，“#”指标23项，“△”指标0项

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 设备高度要求 | 是 | ≤1 RU 标准机架式网络设备 | 否 |
| 2 | # | 设备架构要求 | 是 | 数据中心交换机产品，知名品牌，支持SDN架构； | 否 |
| 3 | ★ | 设备端口配置 | 否 | 支持并配置 1G/10G/25G接口≥48，6个100GE QSFP28端口（每个100G QSFP28端口支持向下兼容40GE） | 否 |
| 4 | ★ | 端口特性要求 | 否 | 100G端口支持在两芯多模光纤上传输100G/40G信号 | 否 |
| 5 | # | 内存要求 | 是 | ≥ 4G | 否 |
| 6 | # | 风扇进出风结构要求 | 是 | 端口侧进风 | 否 |
| 7 | ★ | 设备端口处理性能 | 否 | 配置的全部端口支持全线速2层、3层转发 | 否 |
| 8 | ★ | 设备交换容量 | 否 | 交换容量≥2Tbps | 否 |
| 9 | # | 端口转发延迟 | 是 | 端口时延<4us | 否 |
| 10 | # | MAC地址表 | 是 | ≥96K | 否 |
| 11 | ★ | 缓存buffer要求 | 否 | 整机交换芯片片内缓存≥20Mbytes | 否 |
| 12 | # | 路由条目数 | 是 | ≥256K | 否 |
| 13 | ★ | 组网架构 | 否 | 采用Fabric组网架构，骨干层和接入层之间通过多条40G/100G线路三层路由互连，两层之间数据报文VXLAN封装，采用基于硬件的VXLAN技术，实现无性能损失的网络虚拟化 | 否 |
| 14 | ★ | 控制器集中控制 | 否 | Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制，由控制器向所有交换机设备推送网络策略，实现策略的自动化部署 | 否 |
| 15 | ★ | 控制器要求 | 否 | SDN控制器全部故障的情况下，不影响网络的转发。Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制 | 否 |
| 16 | ★ | SDN整合 | 否 | 支持与银联云资源管理平台整合，基于网络策略推送模型，支持和openstack整合，并提供对openstack的驱动和兼容接口。支持多租户模型，在单个租户网络内支持多个VRF实例 | 否 |
| 17 | ★ | 应用分组要求 | 否 | 支持基于应用的分组及策略下发，实现应用间的安全隔离及业务可视化 | 否 |
| 18 | # | 路由域划分 | 是 | 支持基于不同功能网络的多路由安全域划分，实现不同功能网络的流量区分和控制 | 否 |
| 19 | ★ | Qos要求 | 否 | 支持基于网络分组的多级Qos队列，实现不同网络之间的流量控制； | 否 |
| 20 | ★ | 分布式网关要求 | 否 | Fabric内所有的Leaf交换机均可以成为网关，支持VLAN/VXLAN桥接和路由 | 否 |
| 21 | # | 端口特性要求 | 是 | 实配单机和板卡支持端口在二层和三层模式中灵活切换，二层模式下可归属到任意VLAN,三层模式下可直接配置IP地址。支持配置路由子接口 | 否 |
| 22 | ★ | 工作模式转换要求 | 否 | 支持在SDN环境和普通IP交换机工作模式的转换，既能用于工作于SDN Leaf交换机又能工作于三层IP交换网络 | 否 |
| 23 | ★ | 二层特性要求 | 否 | 支持IEEE 802.1q，IEEE 802.1p，IEEE 802.1w(RSTP)，802.1s(MSTP)，IEEE 802.3ad(LACP) | 否 |
| 24 | ★ | 三层特性要求 | 否 | 支持静态路由、BGPv4、OSPF V2 、RIPv2、IS-IS，支持BGP的EVPN扩展 | 否 |
| 25 | # | 组播功能要求 | 是 | 支持组播协议，支持PIM-SSM，支持IGMP V3 | 否 |
| 26 | ★ | 虚拟化特性要求 | 否 | 支持设备通过100G端口堆叠功能。支持VXLAN及VXLAN的L2/L3 Gateway，且所有端口vxlan gateway 线速转发； 支持VNI 数量不小于4K； 支持VXLAN EVPN，支持SDN功能； 支持Vpc/M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现； | 否 |
| 27 | # | IPv6 | 是 | 支持IPv6和IPv4双栈部署，支持SDN网络下的Underlay和Overlay IPv6部署 | 否 |
| 28 | ★ | QoS要求 | 否 | 每端口支持≥8队列；支持端口的流量限制； 持CAR、Remark等动作； 支持SP、DRR、SP+DRR等队列调度方式 支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制； | 否 |
| 29 | # | 安全功能要求 | 是 | 具备交换机控制层面的保护机制；支持基于硬件的第二层、第三层（IPv4和IPv6）和第四层的ACL； 支持VRF，且VRF规格不小于1K； | 否 |
| 30 | # | 环路检测及保护要求 | 是 | 支持BPDU保护、Root保护、环路保护 | 否 |
| 31 | # | 链路状态检测要求 | 是 | 支持单向链路检测(DLDP),有效的防止网络中单通故障的发生 | 否 |
| 32 | ★ | 软件不间断升级 | 否 | 支持ISSU不间断升级 | 否 |
| 33 | ★ | 电源及风扇 | 否 | 单机实配1+1冗余电源（任一电源故障，不影响整机运行） 单机实配冗余风扇，风扇模块可独立插拔 | 否 |
| 34 | # | 热插拔要求 | 是 | 支持电源、风扇热插拔 | 否 |
| 35 | # | 链路高可用要求 | 是 | 端口支持以太网端口捆绑技术（IEEE 802.3ad） | 否 |
| 36 | ★ | 网关协议 | 否 | 支持VRRP、VRRP负载分担 | 否 |
| 37 | ★ | 管理协议要求 | 否 | 支持SNMP V1/V2/V3 | 否 |
| 38 | # | 带外管理端口要求 | 是 | ≥1个带外网管理接口 | 否 |
| 39 | # | 登陆方式 | 是 | 支持telnet和SSHV2登陆方式，支持通过命令行方式进行配置和管理。 | 否 |
| 40 | ★ | 监控项目要求 | 否 | 支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态 支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等) 支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等） | 否 |
| 41 | ★ | 认证及审计要求 | 否 | 支持以RADIUS或TACACS方式的进行AAA认证并对命令进行认证、审计和授权 | 否 |
| 42 | # | 网管性能及容量监控要求 | 是 | 支持端口流量等性能监控，并对设备指标中所涉及的性能指标提供监控方法； | 否 |
| 43 | # | 链路关键路径 | 是 | 支持并提供通过Rping或NQA等方式提供对远端指定路径的监控，所采购的网络整机设备如不能使用Rping实现统一的链路连通性探测， 则中标人需提供与银联现有网管平台兼容的链路连通性管理解决方案。 | 否 |
| 44 | # | 时钟同步要求 | 是 | 支持NTP时间同步 | 否 |
| 45 | ★ | 流量镜像要求 | 否 | 支持N对1（N>1）的端口镜像；支持本地端口镜像（SPAN），增强远程端口镜像（ERSPAN），支持跨网段的端口镜像； | 否 |
| 46 | ★ | 流量统计要求 | 否 | 支持网络流量分析功能，支持NetStream/Netflow； | 否 |
| 47 | # | 配置自动备份 | 是 | 提供设备配置自动备份的方法（命令行交互方式或者其他方式），定期自动备份到外部服务器 | 否 |
| 48 | ★ | 系统故障检测要求 | 否 | 系统自检测发现端口、芯片、板卡、矩阵的丢包等影响数据转发的问题时，具备自我屏蔽、隔离功能 | 否 |
| 49 | ★ | License | 否 | 以上星号条款所要求配置的端口、功能、网管及SDN VxLAN功能应包含涉及的相应License | 否 |
| 50 | ★ | 入网许可要求 | 否 | 有效期内的工信部入网许可 | 是。 提供入网许可证明材料 |
| 51 | ★ | 核心芯片要求 | 否 | CPU核心处理器为国内自主研发设计 | 否 |
| 52 | ★ | Overlay技术支持 | 否 | 所有实际配置端口支持硬件vxlan routing、gateway、bridge且线速转发 | 否 |
| 53 | ★ | 序列号展示 | 否 | 可以通过命令行展示设备整机序列号，且该序列号和机框标记序列号一致 | 否 |
| 54 | ★ | 单台配件要求 | 否 | 冗余电源及风扇，含SDN License； 每台配置6块100G 多模模块及配套MPO上联线； 每台配置多模25G SFP28光模块48块； 每台配置3米OM4万兆LC-LC多模光纤跳线10根 每台配置5米OM4万兆LC-LC多模光纤跳线48根 每台配置20米OM4 MPO接口多模光纤跳线2根 每台配置30米OM4 MPO接口多模光纤跳线2根 | 否 |
| 55 | ★ | 网络兼容性要求 | 否 | 本次采购设备用于银联核心生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联生产网络现有的网络架构。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函) |
| 56 | ★ | 网管平台的兼容性要求 | 否 | 新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联生产网络现有的网络架构的网络设备必须能够支持标准的SNMP协议，以便实现招标人现有网络管理平台的统一监控。 | 否 |
| 57 | ★ | 认证系统的兼容性要求 | 否 | 采购的网络设备需满足目前招标人网络系统采用用户帐户统一管理系统。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供认证方案及认证方案可行性承诺函) |
| 58 | ★ | SDN网络兼容性要求 | 否 | 本次采购设备用于银联的核心生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联生产网络现有的云平台，云网监控平台，能被SDN控制器直接管理。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案或承担现有相关IT基础设备的迁移资源及成本（包括不限于系统、网络、安全设备及相关实施成本）。兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函) |

管理交换机技术指标

本技术要求共有“★”指标 20 项，“#”指标 24 项，“△”指标 0 项

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 设备高度要求 | 是 | ≤1 RU 标准机架式网络设备 | 否 |
| 2 | ★ | 设备端口配置 | 否 | 48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+ | 否 |
| 3 | # | 内存要求 | 是 | ≥ 2G | 否 |
| 4 | # | 风扇进出风结构要求 | 是 | 端口侧进风 | 否 |
| 5 | ★ | 设备端口处理性能 | 否 | 配置的全部端口支持全线速2层、3层转发 | 否 |
| 6 | ★ | 设备交换容量 | 否 | ≥598Gbps | 否 |
| 7 | # | 数据包转发能力 | 是 | ≥252Mpps | 否 |
| 8 | # | 端口转发延迟 | 是 | 端口时延<10us | 否 |
| 9 | # | MAC地址表 | 是 | ≥128K | 否 |
| 10 | ★ | 缓存buffer要求 | 否 | 缓存≥8M | 否 |
| 11 | # | 路由条目数 | 是 | 路由表≥64K | 否 |
| 12 | # | 端口特性要求 | 是 | 实配单机和板卡支持端口在二层和三层模式中灵活切换，二层模式下可归属到任意VLAN,三层模式下可直接配置IP地址 | 否 |
| 13 | ★ | 二层特性要求 | 否 | 支持4K VLAN;支持QinQ、Mux VLAN、Super VLAN;支持STP/RSTP/MSTP； | 否 |
| 14 | ★ | 三层特性要求 | 否 | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议 | 否 |
| 15 | # | 组播功能要求 | 是 | 支持组播协议，支持PIM-SSM，支持IGMP V3 | 否 |
| 16 | ★ | 虚拟化特性要求 | 否 | 支持堆叠技术，最大支持不低于4台设备堆叠 | 否 |
| 17 | # | IPv6要求 | 是 | 支持IPv6和IPv4双栈部署 | 否 |
| 18 | ★ | QoS要求 | 否 | 至少具备8个队列；支持SP, DWRR，SP+DWRR调度方式；支持双向端口限速，限速粒度1K；提供广播风暴抑制功能；双向流限速 | 否 |
| 19 | # | 安全功能要求 | 是 | 支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器； 支持DHCP Option 82; 支持DHCPv4 Server、Relay和snooping 支持802.1X认证 支持MFF/IPSG/DAI 支持BPDU guard | 否 |
| 20 | # | 环路检测及保护要求 | 是 | 支持BPDU保护、Root保护、环路保护 | 否 |
| 21 | # | 链路状态检测要求 | 是 | 支持单向链路检测(DLDP),有效的防止网络中单通故障的发生 | 否 |
| 22 | # | 电源及风扇 | 是 | 支持并配置1+1冗余电源以及风扇框1+1冗余 | 否 |
| 23 | # | 热插拔要求 | 是 | 支持电源、风扇热插拔 | 否 |
| 24 | # | 链路高可用要求 | 是 | 端口支持以太网端口捆绑技术（IEEE 802.3ad） | 否 |
| 25 | ★ | 网关协议 | 否 | 支持VRRP、VRRP负载分担 | 否 |
| 26 | ★ | 管理协议要求 | 否 | 支持SNMP V1/V2/V3 | 否 |
| 27 | # | 带外管理端口要求 | 是 | ≥1个带外网管理接口 | 否 |
| 28 | # | 登陆方式 | 是 | 支持telnet和SSHV2登陆方式，支持通过命令行方式进行配置和管理。 | 否 |
| 29 | ★ | 监控项目要求 | 否 | 支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态 支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等) 支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等） | 否 |
| 30 | ★ | 认证及审计要求 | 否 | 支持以RADIUS或TACACS方式的进行AAA认证并对命令进行认证、审计和授权 | 否 |
| 31 | # | 网管性能及容量监控要求 | 是 | 支持端口流量等性能监控，并对设备指标中所涉及的性能指标提供监控方法； | 否 |
| 32 | # | 链路关键路径 | 是 | 支持并提供通过Rping或NQA等方式提供对远端指定路径的监控，所采购的网络整机设备如不能使用Rping实现统一的链路连通性探测， 则中标人需提供与银联现有网管平台兼容的链路连通性管理解决方案。 | 否 |
| 33 | # | 时钟同步要求 | 是 | 支持NTP时间同步 | 否 |
| 34 | ★ | 流量镜像要求 | 否 | 支持多个物理端口的流量镜像到一个端口； 支持流镜像； 支持远程端口镜像（RSPAN） | 否 |
| 35 | # | 配置自动备份 | 是 | 提供设备配置自动备份的方法（命令行交互方式或者其他方式），定期自动备份到外部服务器 | 否 |
| 36 | # | 系统故障检测要求 | 是 | 系统自检测发现端口、芯片、板卡、矩阵的丢包等影响数据转发的问题时，具备自我屏蔽、隔离功能 | 否 |
| 37 | ★ | License | 否 | 以上星号条款所要求配置的端口、功能及网管要求的应包含涉及的相应License | 否 |
| 38 | ★ | 核心芯片要求 | 否 | CPU核心处理器为国内自主研发设计 | 否 |
| 39 | ★ | 序列号展示 | 否 | 可以通过命令行展示设备整机序列号，且该序列号和机框标记序列号一致 | 否 |
| 40 | ★ | 入网许可要求 | 否 | 有效期内的工信部入网许可 | 是。 提供入网许可证明材料 |
| 41 | ★ | 单台配件要求 | 否 | 每台配置冗余电源及风扇 每台配置单模10G SFP+光模块1块 每台配置电口模块2块 每台配置5米超六类28规6A屏蔽成品铜缆跳线30根（28AWG） 每台配置10米超六类28规6A屏蔽成品铜缆跳线10根（28AWG） 每台配置30米超六类28规6A屏蔽成品铜缆跳线1根（28AWG） 每台配置50米超六类28规6A屏蔽成品铜缆跳线1根（28AWG） 及配套设备、线缆标签 | 否 |

### 2.商务要求

##### A、服务要求

本商务要求共有“★”指标13项，“#”指标8项，“△”指标0项

| 序号 | 重要性 | 内容 | 是否可以作为评分因素 | 服务要求标准 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 安装调试要求 | 否 | 提供设备的原厂安装、调试和验收等服务。安装调试通过后，进入三个月试运行期。 | 否 |
| 2 | # | 培训要求 | 是 | 根据采购人要求，免费提供相关的技术培训。 | 否 |
| 3 | # | 技术文档 | 是 | 随货物一并交付技术文档，包含安装指南、产品配置手册、产品使用说明书等。 | 否 |
| 4 | ★ | 维保要求 | 否 | 维保时间：提供原厂[5]年7*24*4维保服务,维保期自投产验收合格之次日起计算。 | 否 |
| 5 | ★ | 维保要求 | 否 | 维保范围：设备整机内所包涵的板卡、模块、软件、license；软、硬件产品的安装及升级；提供软件产品的原厂安装介质及后续补丁和修正软件的安装介质。故障部件更换、日常维护和使用管理、配置，免费提供故障修复所需工具。维修过程中使用的工具、设备和存储介质符合采购人的安全标准。磁性介质硬盘采购人消磁后由服务商带离采购人现场。对于非磁性介质硬盘，服务商应提供硬盘不返还服务。在维修结束后，及时清理或归还所有涉及采购人信息的资料和设备。 | 否 |
| 6 | ★ | 维保要求 | 否 | 服务热线：须拥有国内专有的技术支持中心和和完善的服务体系，为本项目提供7×24小时实时在线技术支持。 原厂需具备7×24小时热线支持电话，并能得到原厂专家团队的支持，同时拥有并提供相关软硬件实验室的后台直接支持。 供应商须在采购人认为必要时，能够直接联系原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，获得他们的技术支持。 | 否 |
| 7 | # | 维保要求 | 是 | 服务团队人员配置：原厂针对本项目有明确的服务团队，在国内专职从事本服务的售后服务工程师[上海、北京]分别具有至少5名，其中[上海、北京]分别具有至少3人以上获得原厂认证（提供人员姓名和身份证复印件、技术认证证书复印件）。除售后服务工程师外，服务团队成员还应包括二线支持工程师以及实验室研发人员（提供人员姓名、在职证明和联系方式等）。 [原厂和供应商]指定1名客户经理，协调其内部人员、软硬件等资源，及时对采购人提供服务、保证故障的及时解决，7×24小时接听采购人电话。如客户服务经理或现场服务人员发生变更，须至少提前两周书面通知。 [原厂和供应商]在[上海、北京]分别至少2名负责工程师，提供属地现场技术支持和服务。工程师必须对采购人的系统架构和部署有一定的了解。如供应商提供的服务人员态度和能力不符合采购人要求，在采购人提出改进要求3个工作日内，客户经理需要现场监督改进。3个工作日如果没有明显改进，客户经理的上级领导需要现场监督改进。依次类推，直到服务总经理（或同级别经理）现场监督改进，直到完全改进。 | 是。由投标人提供原厂认证人员姓名和身份证复印件、简历；二线支持工程师人员姓名、在职证明和联系方式等复印件。 |
| 8 | ★ | 维保要求 | 否 | 问题诊断和支持：须提供问题诊断和技术支持服务，包括设备硬件、软件类的问题确认及解决，并最终形成问题解决报告。在采购人认为必要时，直接升级到原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，必要时原厂专家团队及实验室团队需进行现场支持，成立包括原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员在内的问题解决团队全程参与问题分析（提供人员姓名、联系方式、原厂Case号等），每周给出至少一次进展情况更新，直至问题解决，并提供采购人认可的根本原因定位分析和最终解决方案。原厂产品软件服务专家应具有丰富的开发及运维支撑能力，以及多年实施支持的经验，能依据对整体环境和需求的了解不断帮助采购人提高生产率、降低成本、减少风险，能根据需求提供定制化的增值服务，包括最佳实践分享、技能培养以及问题诊断方法辅导等，从而实现帮助采购人最大化体现业务价值。供应商无法在规定时间内解决故障问题时，应协调原厂或采取其他可能的方式为采购人解决问题，并承担相关费用。 | 否 |
| 9 | ★ | 维保要求 | 否 | 事件分析处理和应急响应：提供属地现场技术支持和服务的工程师须7×24小时接听采购人电话，接到支持需求必须在30分钟内做出回应。当远程电话支持无法解决故障时，根据采购人要求，2小时内赶到现场进行现场应急响应，对于故障恢复场景，4小时之内排除故障恢复生产。双方另有约定的，以约定时效为准。供应商需建立完善的事件进展沟通机制，确保所有关键事件的进展情况能够及时、准确地向采购人通报。对于重大或具有复杂协调难度的故障及其衍生问题，供应商应主动采取措施，成立专项工作小组并制定详细的协商解决机制。在必要时，供应商应积极与原厂商或其他相关方进行有效对接，利用所有可用渠道和技术手段以确保问题得到高效解决，并需承担因故障处理所产生的一切费用。 针对影响系统正常对外服务的BUG，要求在24小时内提供方案并修复。不影响系统正常对外服务的BUG，要求在5个工作日内提供修复方案。对于可能会对有关系统、应用或业务造成影响的设备软硬件问题，如软硬件的缺陷、隐患等，需在3个工作日之内通知采购人，并经过采购人评估同意后，负责进行测试和实施，并保证期间系统正常运行，不会对采购人生产系统造成不良影响。保证：（1）软件升级完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等要求；（2）在交付前，原厂须在自有环境对软件升级验证通过，确保正确安装、正常运转及符合升级预期；（3）软件升级程序安装完毕后，如发现该软件功能存在瑕疵，应按照原被保设备维保要求进行无偿更新，并为由于软件升级的缺陷而发生的采购人系统或设备故障承担违约责任。如遇疑难问题，能够根据问题分析结果发布新的软件补丁以保障系统稳定运行。 对于生产环境使用的设备发生问题并无法短时间内定位软硬件故障原因的情况，尤其涉及到设备高可用或对处理性能有影响，应协调资源，通过备件先行的方式优先对设备进行替换恢复生产环境稳定，可以在测试环境或实验室环境对故障现象进行复现，但不得在生产环境通过反复测试验证来定位故障原因。如果原厂高级专家工程师仍无法解决问题，须进行升级支持，必要时需联合部件供应商联合研判，确保最终解决问题。 | 否 |
| 10 | ★ | 维保要求 | 否 | 方案咨询：[原厂和供应商]应提供维保设备全面、完善的监控方案，并在维保期内持续优化监控措施。若因监控方案存在缺陷，致使设备故障未能及时报警或未能准确识别软硬件缺陷，进而对采购人业务造成影响的，由供应商承担违约责任。在采购人使用的硬件、软件产品出现兼容性问题时，需积极配合，与有关硬件、软件厂商接洽，及时定位问题原因、寻求解决方案。采购人系统在相关环境上进行研发测试过程中，遇到技术难题时，应能提供技术咨询服务，包括远程电话支持和现场研讨支持。 | 否 |
| 11 | ★ | 维保要求 | 否 | 现场备件：[原厂]根据采购人要求在现场提供相关备品备件，配合采购人的要求完成相应操作，并在规定时间内提交报告。 | 否 |
| 12 | ★ | 维保要求 | 否 | 配件更换和整机替换：[原厂]支持备件先行服务，为合同清单中的设备及模块提供相应维保等级的硬件保修服务，在维保期内提供充足相同型号的备品备件，确保清单内设备在出现硬件故障时，及时将替换设备发送至指定现场。对于7*24*4等级服务每周7天每天24小时受理备品备件服务，在收到备件请求后4小时内将备件送达采购人现场。对于7×8×NCD等级服务每周7天每天8小时受理备品备件服务，在收到采购人备件请求后的下一个自然日内送达。对于7×8×NBD等级服务每周7天每天8小时受理备品备件服务，在收到采购人备件请求后的下一个工作日内送达。对于5×11×NBD等级服务每周5天（工作日）每天11小时受理备品备件服务，在收到采购人备件请求后的下一个工作日内送达。对于5×8×NBD等级服务每周5天（工作日）每天8小时受理备品备件服务，在收到采购人备件请求后的下一个工作日内送达。如确认为某一型号产品的缺陷且短期内无法解决，在不损失采购人利益的前提下，需对设备进行升级替换。 | 否 |
| 13 | # | 维保要求 | 是 | 设备移机：原厂根据采购人实际需求提供每年不超过1次/台的硬件设备的物理搬迁服务（包括设备搬迁、安装及调试），设备搬迁完成后需保证设备正常运行。搬迁机型应涵盖所有承保机型。在搬迁过程中，必须提供相当于搬迁设备同样配置的备件或备机在采购人本地，以备不时之需，保障设备移机前后的正常运行。搬迁过程中如设备有任何损坏，其造成的损失在得到采购人认可的前提下，全部由服务商负责赔偿。 | 否 |
| 14 | ★ | 维保要求 | 否 | 重要时期现场值守服务和变更演练支持：[原厂]遇有重大节假日（春节、劳动节、国庆节等）、当业务系统发生重大事项（如重要变更、重要演练、重大活动、系统迁移调整部署、系统升级）等情况时，根据采购人需要，需提供现场人员支持服务及现场备件服务（整机可用，含license，无需二次替换）。对于遇到特殊事项情况人员无法正常出入机房所在区域时，需按照采购人要求提供现场驻守保障服务，确保生产业务的连续性。 | 否 |
| 15 | # | 维保要求 | 是 | 巡检：[原厂]节假日（春节、五一、十一）、国家重大活动前及根据采购人需求对采购人系统进行全面巡检、分析系统运行状况、查看系统日志、进行预防性检测，以及防患于未然，同时帮助排除故障和进行性能优化，提供系统管理改进建议、巡检后一周内向采购人提交巡检报告初稿。如遇节假日及国家重大活动时间重叠的情况，可合并实施巡检。 | 否 |
| 16 | ★ | 维保要求 | 否 | 版本升级和补丁服务：[原厂和供应商]应在维保期内持续进行软硬件缺陷跟踪，发现可能影响采购人运行的缺陷要及时书面通告，提供软硬件版本升级、软硬件补丁升级、Bug修复、设备驱动更新等服务。若引发故障的软硬件缺陷（BUG）已发布超过6个月，但供应商未能及时告知且造成采购人业务系统受影响的，由供应商承担违约责任。如对软硬件有新的改进、增加新的功能或者为适应新的标准所形成的最新版本，均应及时通知并提供介质。积极配合系统补丁升级、调研、测试的实施工作。 对于产品过期EOL(End of life)，[原厂]需至少提前1年书面通知采购人。对于产品服务到期EOS（End of service），需提前6个月书面通知采购人，同时维保期内需继续提供服务及支持。对于部分设备软件EOS(End of service)的情况，服务商应协助采购人判断可能的软件或硬件问题，不得以要求先升级版本为理由不进行故障分析。 [原厂和供应商]维保期内如因国家政策环境的变更引发的系统变更需求和原有系统的错误修正，应及时提供免费支持和满足。 | 否 |
| 17 | # | 维保要求 | 是 | 版本评估：根据采购人要求开展版本评估工作，需根据采购人实际运行设备情况给出合适版本推荐，并提供版本评估报告、测试报告、升级方案等。为保证采购人系统的可靠性、性能、技术的先进性，适时向采购人提出软件升级、改造或更新换代的技术建议书，并最小化采购人投资。 | 否 |
| 18 | ★ | 保密要求 | 否 | 服务人员进场必须遵守采购人的安全管理及保密要求，现场服务人员在未取得采购人授权时，不允许以任何形式存储、传播采购人保密信息，保密信息包括但不限于商业、营销、技术资料、运营数据及其他性质资料。服务人员在进行设备维修或保养时，应采取必要的安全措施，防止保密信息泄露或丢失。 | 否 |
| 19 | ★ | 交付要求 | 否 | - 设备整机与配件自合同签订后可根据实际需要分批供货，每批次货物的交付、安装、调试和验收均适用合同相关约定。供应商在收到采购人供货通知的20个工作日内，完成该批次设备供货。 - (2)拟配送及安装部署地点:[上海、北京、黄山]范围内采购人指定地点，具体地址以供货通知为准。 | 否 |
| 20 | # | 其他要求 | 是 | 投标人应提供案例业绩，证明具有规模化供应能力。 | 是。投标人需提供案例证明文件（仅限于合同、框架协议及对应订单或结算单据）。 |
| 21 | # | 其他要求 | 是 | 供应商需提供所投产品的原厂商针对本项目授权书； | 是。 提供授权书原件，加盖原厂商公章 |
|  |  |  | 是 | 所投产品的原厂商针对本项目服务承诺函 | 是。 提供服务承诺函原件：写明服务支持内容，包括但不限于远程支持、软硬件更新替换、现场问题处理等，加盖原厂商公章 |

- B、付款方式

| 序号 | 付款节点 （进度） | 付款条件 | 付款比例 （或金额） | 资金支付方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预付款 | 合同签订后，采购人向供应商发出发货通知，采购人收到供应商原厂下单证明和等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向供应商支付本合同总价的30% | 30% | 转账 | 如分批次供货，则分批支付款项 |
| 2 | 进度款 | 投产验收合格，且采购人收到双方项目负责人签署的投产验收合格报告和供应商出具的等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向供应商支付本合同总价的60% | 60% | 转账 | 如分批次供货，则分批支付款项 |
| 3 | 尾款 | 供应商全部义务（包括质量保证期内的保修义务）履行完毕后，采购人在收到双方项目负责人签署的验收合格报告和等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向供应商支付本合同总价的10% | 10% | 转账 |  |

## 包二

### 1.技术要求

本技术要求品目一、品目三共有“★”指标35项，“#”指标23项，“△”指标0项；品目二、品目四共有“★”指标22项，“#”指标23项，“△”指标0项；品目五共有“★”指标39项，“#”指标9项，“△”指标0项；品目六共有“★”指标38项，“#”指标9项，“△”指标0项；品目七共有“★”指标21项，“#”指标11项，“△”指标0项；品目八共有“★”指标30项，“#”指标9项，“△”指标0项；品目九共有“★”指标35项，“#”指标9项，“△”指标0项；品目十共有“★”指标36项，“#”指标18项，“△”指标0项；品目十一共有“★”指标21项，“#”指标7项，“△”指标0项；品目十二共有“★”指标29项，“#”指标3项，“△”指标0项；品目十三共有“★”指标27项，“#”指标3项，“△”指标0项；品目十四、品目十六共有“★”指标25项，“#”指标22项，“△”指标0项；品目十五共有“★”指标26项，“#”指标22项，“△”指标0项；品目十七、品目二十共有“★”指标25项，“#”指标22项，“△”指标0项；品目十八、品目十九共有“★”指标26项，“#”指标22项，“△”指标0项；品目二十一共有“★”指标27项，“#”指标12项，“△”指标0项；

##### 品目一：25G接入交换机1（台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 设备高度要求 | 是 | ≤1 RU 标准机架式网络设备 | 否 |
| 2 | # | 设备架构要求 | 是 | 数据中心交换机产品，知名品牌，支持SDN架构； | 否 |
| 3 | ★ | 设备端口配置 | 否 | 支持并配置 1G/10G/25G接口≥48，6个100GE QSFP28端口（每个100G QSFP28端口支持向下兼容40GE） | 否 |
| 4 | ★ | 端口特性要求 | 否 | 100G端口支持在两芯多模光纤上传输100G/40G信号 | 否 |
| 5 | # | 内存要求 | 是 | ≥ 4G | 否 |
| 6 | # | 风扇进出风结构要求 | 是 | 端口侧进风 | 否 |
| 7 | ★ | 设备端口处理性能 | 否 | 配置的全部端口支持全线速2层、3层转发 | 否 |
| 8 | ★ | 设备交换容量 | 否 | 交换容量≥2Tbps | 否 |
| 9 | # | 端口转发延迟 | 是 | 端口时延<4us | 否 |
| 10 | # | MAC地址表 | 是 | ≥96K | 否 |
| 11 | ★ | 缓存buffer要求 | 否 | 整机交换芯片片内缓存≥20Mbytes | 否 |
| 12 | # | 路由条目数 | 是 | ≥256K | 否 |
| 13 | ★ | 组网架构 | 否 | 采用Fabric组网架构，骨干层和接入层之间通过多条40G/100G线路三层路由互连，两层之间数据报文VXLAN封装，采用基于硬件的VXLAN技术，实现无性能损失的网络虚拟化 | 否 |
| 14 | ★ | 控制器集中控制 | 否 | Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制，由控制器向所有交换机设备推送网络策略，实现策略的自动化部署 | 否 |
| 15 | ★ | 控制器要求 | 否 | SDN控制器全部故障的情况下，不影响网络的转发。Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制 | 否 |
| 16 | ★ | SDN整合 | 否 | 支持与银联云资源管理平台整合，基于网络策略推送模型，支持和openstack整合，并提供对openstack的驱动和兼容接口。支持多租户模型，在单个租户网络内支持多个VRF实例 | 否 |
| 17 | ★ | 应用分组要求 | 否 | 支持基于应用的分组及策略下发，实现应用间的安全隔离及业务可视化 | 否 |
| 18 | # | 路由域划分 | 是 | 支持基于不同功能网络的多路由安全域划分，实现不同功能网络的流量区分和控制 | 否 |
| 19 | ★ | Qos要求 | 否 | 支持基于网络分组的多级Qos队列，实现不同网络之间的流量控制； | 否 |
| 20 | ★ | 分布式网关要求 | 否 | Fabric内所有的Leaf交换机均可以成为网关，支持VLAN/VXLAN桥接和路由 | 否 |
| 21 | # | 端口特性要求 | 是 | 实配单机和板卡支持端口在二层和三层模式中灵活切换，二层模式下可归属到任意VLAN,三层模式下可直接配置IP地址。支持配置路由子接口 | 否 |
| 22 | ★ | 工作模式转换要求 | 否 | 支持在SDN环境和普通IP交换机工作模式的转换，既能用于工作于SDN Leaf交换机又能工作于三层IP交换网络 | 否 |
| 23 | ★ | 二层特性要求 | 否 | 支持IEEE 802.1q，IEEE 802.1p，IEEE 802.1w(RSTP)，802.1s(MSTP)，IEEE 802.3ad(LACP) | 否 |
| 24 | ★ | 三层特性要求 | 否 | 支持静态路由、BGPv4、OSPF V2 、RIPv2、IS-IS，支持BGP的EVPN扩展 | 否 |
| 25 | # | 组播功能要求 | 是 | 支持组播协议，支持PIM-SSM，支持IGMP V3 | 否 |
| 26 | ★ | 虚拟化特性要求 | 否 | 支持设备通过100G端口堆叠功能。支持VXLAN及VXLAN的L2/L3 Gateway，且所有端口vxlan gateway 线速转发； 支持VNI 数量不小于4K； 支持VXLAN EVPN，支持SDN功能； 支持Vpc/M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现； | 否 |
| 27 | # | IPv6 | 是 | 支持IPv6和IPv4双栈部署，支持SDN网络下的Underlay和Overlay IPv6部署 | 否 |
| 28 | ★ | QoS要求 | 否 | 每端口支持≥8队列；支持端口的流量限制； 持CAR、Remark等动作； 支持SP、DRR、SP+DRR等队列调度方式 支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制； | 否 |
| 29 | # | 安全功能要求 | 是 | 具备交换机控制层面的保护机制；支持基于硬件的第二层、第三层（IPv4和IPv6）和第四层的ACL； 支持VRF，且VRF规格不小于1K； | 否 |
| 30 | # | 环路检测及保护要求 | 是 | 支持BPDU保护、Root保护、环路保护 | 否 |
| 31 | # | 链路状态检测要求 | 是 | 支持单向链路检测(DLDP),有效的防止网络中单通故障的发生 | 否 |
| 32 | # | 软件不间断升级 | 是 | 支持ISSU不间断升级 | 否 |
| 33 | ★ | 电源及风扇 | 否 | 单机实配1+1冗余电源（任一电源故障，不影响整机运行） 单机实配冗余风扇，风扇模块可独立插拔 | 否 |
| 34 | # | 热插拔要求 | 是 | 支持电源、风扇热插拔 | 否 |
| 35 | # | 链路高可用要求 | 是 | 端口支持以太网端口捆绑技术（IEEE 802.3ad） | 否 |
| 36 | ★ | 网关协议 | 否 | 支持VRRP、VRRP负载分担 | 否 |
| 37 | ★ | 管理协议要求 | 否 | 支持SNMP V1/V2/V3 | 否 |
| 38 | # | 带外管理端口要求 | 是 | ≥1个带外网管理接口 | 否 |
| 39 | # | 登陆方式 | 是 | 支持telnet和SSHV2登陆方式，支持通过命令行方式进行配置和管理。 | 否 |
| 40 | ★ | 监控项目要求 | 否 | 支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态 支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等) 支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等） | 否 |
| 41 | ★ | 认证及审计要求 | 否 | 支持以RADIUS或TACACS方式的进行AAA认证并对命令进行认证、审计和授权 | 否 |
| 42 | # | 网管性能及容量监控要求 | 是 | 支持端口流量等性能监控，并对设备指标中所涉及的性能指标提供监控方法； | 否 |
| 43 | # | 链路关键路径 | 是 | 支持并提供通过Rping或NQA等方式提供对远端指定路径的监控，所采购的网络整机设备如不能使用Rping实现统一的链路连通性探测， 则中标人需提供与银联现有网管平台兼容的链路连通性管理解决方案。 | 否 |
| 44 | # | 时钟同步要求 | 是 | 支持NTP时间同步 | 否 |
| 45 | ★ | 流量镜像要求 | 否 | 支持N对1（N>1）的端口镜像；支持本地端口镜像（SPAN），增强远程端口镜像（ERSPAN），支持跨网段的端口镜像； | 否 |
| 46 | ★ | 流量统计要求 | 否 | 支持网络流量分析功能，支持NetStream/Netflow； | 否 |
| 47 | # | 配置自动备份 | 是 | 提供设备配置自动备份的方法（命令行交互方式或者其他方式），定期自动备份到外部服务器 | 否 |
| 48 | ★ | 系统故障检测要求 | 否 | 系统自检测发现端口、芯片、板卡、矩阵的丢包等影响数据转发的问题时，具备自我屏蔽、隔离功能 | 否 |
| 49 | ★ | License | 否 | 以上星号条款所要求配置的端口、功能、网管及SDN VxLAN功能应包含涉及的相应License | 否 |
| 50 | ★ | 入网许可要求 | 否 | 有效期内的工信部入网许可 | 是。 提供入网许可证复印件 |
| 51 | ★ | 核心芯片要求 | 否 | CPU核心处理器为国内自主研发设计 | 否 |
| 52 | ★ | Overlay技术支持 | 否 | 所有实际配置端口支持硬件vxlan routing、gateway、bridge且线速转发 | 否 |
| 53 | ★ | 序列号展示 | 否 | 可以通过命令行展示设备整机序列号，且该序列号和机框标记序列号一致 | 否 |
| 54 | ★ | 单台配件要求 | 否 | 冗余电源及风扇； 每台设备配置1块36端口的100GE QSFP+板卡并满配100GE MPO多模模块； 每台设备端口配置48条25GAOC线缆； 每台设备配置6块100G MPO多模模块及配套MPO线缆。 线缆长度以实际工勘为准。 | 否 |
| 55 | ★ | 网络兼容性要求 | 否 | 本次采购设备用于银联云行业区生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容现有网络（华三设备）架构。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 兼容性案例或兼容性方案 |
| 56 | ★ | 网管平台的兼容性要求 | 否 | 网络设备必须能够支持标准的SNMP协议，以便实现招标人现有网络管理平台的统一监控。 | 否 |
| 57 | ★ | 认证系统的兼容性要求 | 否 | 采购的网络设备需满足目前招标人网络系统采用用户帐户统一管理系统。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明或兼容性方案 |
| 58 | ★ | 平台兼容性要求 | 否 | 兼容TCE云平台，需在不增加其他系统资源情况下被TCE云平台直接纳管。 | 是。 兼容相关证明或同类型场景（TCE云平台）的投产使用的证明材料 |

##### 品目二：1G接入交换机1（台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 设备高度要求 | 是 | ≤1 RU 标准机架式网络设备 | 否 |
| 2 | ★ | 设备端口配置 | 否 | 48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+端口 | 否 |
| 3 | # | 内存要求 | 是 | ≥ 2G | 否 |
| 4 | # | 风扇进出风结构要求 | 是 | 端口侧进风 | 否 |
| 5 | ★ | 设备端口处理性能 | 否 | 配置的全部端口支持全线速2层、3层转发 | 否 |
| 6 | ★ | 设备交换容量 | 否 | ≥598Gbps | 否 |
| 7 | # | 数据包转发能力 | 是 | ≥252Mpps | 否 |
| 8 | # | 端口转发延迟 | 是 | 端口时延<10us | 否 |
| 9 | # | MAC地址表 | 是 | ≥128K | 否 |
| 10 | ★ | 缓存buffer要求 | 否 | 缓存≥8M | 否 |
| 11 | # | 路由条目数 | 是 | 路由表≥64K | 否 |
| 12 | # | 端口特性要求 | 是 | 实配单机和板卡支持端口在二层和三层模式中灵活切换，二层模式下可归属到任意VLAN,三层模式下可直接配置IP地址 | 否 |
| 13 | ★ | 二层特性要求 | 否 | 支持4K VLAN;支持QinQ、Mux VLAN、Super VLAN;支持STP/RSTP/MSTP； | 否 |
| 14 | ★ | 三层特性要求 | 否 | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议 | 否 |
| 15 | # | 组播功能要求 | 是 | 支持组播协议，支持PIM-SSM，支持IGMP V3 | 否 |
| 16 | ★ | 虚拟化特性要求 | 否 | 支持堆叠技术，最大支持不低于4台设备堆叠 | 否 |
| 17 | # | IPv6要求 | 是 | 支持IPv6和IPv4双栈部署 | 否 |
| 18 | ★ | QoS要求 | 否 | 至少具备8个队列；支持SP, DWRR，SP+DWRR调度方式；支持双向端口限速，限速粒度1K；提供广播风暴抑制功能；双向流限速 | 否 |
| 19 | # | 安全功能要求 | 是 | 支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器； 支持DHCP Option 82; 支持DHCPv4 Server、Relay和snooping 支持802.1X认证 支持MFF/IPSG/DAI 支持BPDU guard | 否 |
| 20 | # | 环路检测及保护要求 | 是 | 支持BPDU保护、Root保护、环路保护 | 否 |
| 21 | # | 链路状态检测要求 | 是 | 支持单向链路检测(DLDP),有效的防止网络中单通故障的发生 | 否 |
| 22 | # | 电源及风扇 | 是 | 支持并配置1+1冗余电源以及风扇框1+1冗余 | 否 |
| 23 | # | 热插拔要求 | 是 | 支持电源、风扇热插拔 | 否 |
| 24 | # | 链路高可用要求 | 是 | 端口支持以太网端口捆绑技术（IEEE 802.3ad） | 否 |
| 25 | ★ | 网关协议 | 否 | 支持VRRP、VRRP负载分担 | 否 |
| 26 | ★ | 管理协议要求 | 否 | 支持SNMP V1/V2/V3 | 否 |
| 27 | # | 带外管理端口要求 | 是 | ≥1个带外网管理接口 | 否 |
| 28 | # | 登陆方式 | 是 | 支持telnet和SSHV2登陆方式，支持通过命令行方式进行配置和管理。 | 否 |
| 29 | ★ | 监控项目要求 | 否 | 支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态 支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等) 支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等） | 否 |
| 30 | ★ | 认证及审计要求 | 否 | 支持以RADIUS或TACACS方式的进行AAA认证并对命令进行认证、审计和授权 | 否 |
| 31 | # | 网管性能及容量监控要求 | 是 | 支持端口流量等性能监控，并对设备指标中所涉及的性能指标提供监控方法； | 否 |
| 32 | # | 链路关键路径 | 是 | 支持并提供通过Rping或NQA等方式提供对远端指定路径的监控，所采购的网络整机设备如不能使用Rping实现统一的链路连通性探测， 则中标人需提供与银联现有网管平台兼容的链路连通性管理解决方案。 | 否 |
| 33 | # | 时钟同步要求 | 是 | 支持NTP时间同步 | 否 |
| 34 | ★ | 流量镜像要求 | 否 | 支持多个物理端口的流量镜像到一个端口； 支持流镜像； 支持远程端口镜像（RSPAN） | 否 |
| 35 | # | 配置自动备份 | 是 | 提供设备配置自动备份的方法（命令行交互方式或者其他方式），定期自动备份到外部服务器 | 否 |
| 36 | # | 系统故障检测要求 | 是 | 系统自检测发现端口、芯片、板卡、矩阵的丢包等影响数据转发的问题时，具备自我屏蔽、隔离功能 | 否 |
| 37 | ★ | License | 否 | 以上星号条款所要求配置的端口、功能及网管要求的应包含涉及的相应License | 否 |
| 38 | ★ | 核心芯片要求 | 否 | CPU核心处理器为国内自主研发设计 | 否 |
| 39 | ★ | 序列号展示 | 否 | 可以通过命令行展示设备整机序列号，且该序列号和机框标记序列号一致 | 否 |
| 40 | ★ | 入网许可要求 | 否 | 有效期内的工信部入网许可 | 是。 提供入网许可证复印件 |
| 41 | ★ | 单台配件要求 | 否 | 每台配置冗余电源及风扇 每台设备端口配置4块10G多模模块及配套线缆、48根超六类28规6A屏蔽成品铜缆跳线； 长度以实际工勘为准。 | 否 |
| 42 | ★ | 网络兼容性要求 | 否 | 本次采购设备用于银联云行业区生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容现有网络（华三设备）架构。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 兼容性案例或兼容性方案 |
| 43 | ★ | 网管平台的兼容性要求 | 否 | 网络设备必须能够支持标准的SNMP协议，以便实现招标人现有网络管理平台的统一监控。 | 否 |
| 44 | ★ | 认证系统的兼容性要求 | 否 | 采购的网络设备需满足目前招标人网络系统采用用户帐户统一管理系统。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明或兼容性方案 |
| 45 | ★ | 平台兼容性要求 | 否 | 兼容TCE云平台，需在不增加其他系统资源情况下被TCE云平台直接纳管。 | 是。 兼容相关证明或同类型场景（TCE云平台）的投产使用的证明材料 |

##### 品目三：25G接入交换机2（台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 设备高度要求 | 是 | ≤1 RU 标准机架式网络设备 | 否 |
| 2 | # | 设备架构要求 | 是 | 数据中心交换机产品，知名品牌，支持SDN架构； | 否 |
| 3 | ★ | 设备端口配置 | 否 | 支持并配置 1G/10G/25G接口≥48，6个100GE QSFP28端口（每个100G QSFP28端口支持向下兼容40GE） | 否 |
| 4 | ★ | 端口特性要求 | 否 | 100G端口支持在两芯多模光纤上传输100G/40G信号 | 否 |
| 5 | # | 内存要求 | 是 | ≥ 4G | 否 |
| 6 | # | 风扇进出风结构要求 | 是 | 端口侧进风 | 否 |
| 7 | ★ | 设备端口处理性能 | 否 | 配置的全部端口支持全线速2层、3层转发 | 否 |
| 8 | ★ | 设备交换容量 | 否 | 交换容量≥2Tbps | 否 |
| 9 | # | 端口转发延迟 | 是 | 端口时延<4us | 否 |
| 10 | # | MAC地址表 | 是 | ≥96K | 否 |
| 11 | ★ | 缓存buffer要求 | 否 | 整机交换芯片片内缓存≥20Mbytes | 否 |
| 12 | # | 路由条目数 | 是 | ≥256K | 否 |
| 13 | ★ | 组网架构 | 否 | 采用Fabric组网架构，骨干层和接入层之间通过多条40G/100G线路三层路由互连，两层之间数据报文VXLAN封装，采用基于硬件的VXLAN技术，实现无性能损失的网络虚拟化 | 否 |
| 14 | ★ | 控制器集中控制 | 否 | Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制，由控制器向所有交换机设备推送网络策略，实现策略的自动化部署 | 否 |
| 15 | ★ | 控制器要求 | 否 | SDN控制器全部故障的情况下，不影响网络的转发。Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制 | 否 |
| 16 | ★ | SDN整合 | 否 | 支持与银联云资源管理平台整合，基于网络策略推送模型，支持和openstack整合，并提供对openstack的驱动和兼容接口。支持多租户模型，在单个租户网络内支持多个VRF实例 | 否 |
| 17 | ★ | 应用分组要求 | 否 | 支持基于应用的分组及策略下发，实现应用间的安全隔离及业务可视化 | 否 |
| 18 | # | 路由域划分 | 是 | 支持基于不同功能网络的多路由安全域划分，实现不同功能网络的流量区分和控制 | 否 |
| 19 | ★ | Qos要求 | 否 | 支持基于网络分组的多级Qos队列，实现不同网络之间的流量控制； | 否 |
| 20 | ★ | 分布式网关要求 | 否 | Fabric内所有的Leaf交换机均可以成为网关，支持VLAN/VXLAN桥接和路由 | 否 |
| 21 | # | 端口特性要求 | 是 | 实配单机和板卡支持端口在二层和三层模式中灵活切换，二层模式下可归属到任意VLAN,三层模式下可直接配置IP地址。支持配置路由子接口 | 否 |
| 22 | ★ | 工作模式转换要求 | 否 | 支持在SDN环境和普通IP交换机工作模式的转换，既能用于工作于SDN Leaf交换机又能工作于三层IP交换网络 | 否 |
| 23 | ★ | 二层特性要求 | 否 | 支持IEEE 802.1q，IEEE 802.1p，IEEE 802.1w(RSTP)，802.1s(MSTP)，IEEE 802.3ad(LACP) | 否 |
| 24 | ★ | 三层特性要求 | 否 | 支持静态路由、BGPv4、OSPF V2 、RIPv2、IS-IS，支持BGP的EVPN扩展 | 否 |
| 25 | # | 组播功能要求 | 是 | 支持组播协议，支持PIM-SSM，支持IGMP V3 | 否 |
| 26 | ★ | 虚拟化特性要求 | 否 | 支持设备通过100G端口堆叠功能。支持VXLAN及VXLAN的L2/L3 Gateway，且所有端口vxlan gateway 线速转发； 支持VNI 数量不小于4K； 支持VXLAN EVPN，支持SDN功能； 支持Vpc/M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现； | 否 |
| 27 | # | IPv6 | 是 | 支持IPv6和IPv4双栈部署，支持SDN网络下的Underlay和Overlay IPv6部署 | 否 |
| 28 | ★ | QoS要求 | 否 | 每端口支持≥8队列；支持端口的流量限制； 持CAR、Remark等动作； 支持SP、DRR、SP+DRR等队列调度方式 支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制； | 否 |
| 29 | # | 安全功能要求 | 是 | 具备交换机控制层面的保护机制；支持基于硬件的第二层、第三层（IPv4和IPv6）和第四层的ACL； 支持VRF，且VRF规格不小于1K； | 否 |
| 30 | # | 环路检测及保护要求 | 是 | 支持BPDU保护、Root保护、环路保护 | 否 |
| 31 | # | 链路状态检测要求 | 是 | 支持单向链路检测(DLDP),有效的防止网络中单通故障的发生 | 否 |
| 32 | # | 软件不间断升级 | 是 | 支持ISSU不间断升级 | 否 |
| 33 | ★ | 电源及风扇 | 否 | 单机实配1+1冗余电源（任一电源故障，不影响整机运行） 单机实配冗余风扇，风扇模块可独立插拔 | 否 |
| 34 | # | 热插拔要求 | 是 | 支持电源、风扇热插拔 | 否 |
| 35 | # | 链路高可用要求 | 是 | 端口支持以太网端口捆绑技术（IEEE 802.3ad） | 否 |
| 36 | ★ | 网关协议 | 否 | 支持VRRP、VRRP负载分担 | 否 |
| 37 | ★ | 管理协议要求 | 否 | 支持SNMP V1/V2/V3 | 否 |
| 38 | # | 带外管理端口要求 | 是 | ≥1个带外网管理接口 | 否 |
| 39 | # | 登陆方式 | 是 | 支持telnet和SSHV2登陆方式，支持通过命令行方式进行配置和管理。 | 否 |
| 40 | ★ | 监控项目要求 | 否 | 支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态 支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等) 支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等） | 否 |
| 41 | ★ | 认证及审计要求 | 否 | 支持以RADIUS或TACACS方式的进行AAA认证并对命令进行认证、审计和授权 | 否 |
| 42 | # | 网管性能及容量监控要求 | 是 | 支持端口流量等性能监控，并对设备指标中所涉及的性能指标提供监控方法； | 否 |
| 43 | # | 链路关键路径 | 是 | 支持并提供通过Rping或NQA等方式提供对远端指定路径的监控，所采购的网络整机设备如不能使用Rping实现统一的链路连通性探测， 则中标人需提供与银联现有网管平台兼容的链路连通性管理解决方案。 | 否 |
| 44 | # | 时钟同步要求 | 是 | 支持NTP时间同步 | 否 |
| 45 | ★ | 流量镜像要求 | 否 | 支持N对1（N>1）的端口镜像；支持本地端口镜像（SPAN），增强远程端口镜像（ERSPAN），支持跨网段的端口镜像； | 否 |
| 46 | ★ | 流量统计要求 | 否 | 支持网络流量分析功能，支持NetStream/Netflow； | 否 |
| 47 | # | 配置自动备份 | 是 | 提供设备配置自动备份的方法（命令行交互方式或者其他方式），定期自动备份到外部服务器 | 否 |
| 48 | ★ | 系统故障检测要求 | 否 | 系统自检测发现端口、芯片、板卡、矩阵的丢包等影响数据转发的问题时，具备自我屏蔽、隔离功能 | 否 |
| 49 | ★ | License | 否 | 以上星号条款所要求配置的端口、功能、网管及SDN VxLAN功能应包含涉及的相应License | 否 |
| 50 | ★ | 入网许可要求 | 否 | 有效期内的工信部入网许可 | 是。 提供入网许可证复印件 |
| 51 | ★ | 核心芯片要求 | 否 | CPU核心处理器为国内自主研发设计 | 否 |
| 52 | ★ | Overlay技术支持 | 否 | 所有实际配置端口支持硬件vxlan routing、gateway、bridge且线速转发 | 否 |
| 53 | ★ | 序列号展示 | 否 | 可以通过命令行展示设备整机序列号，且该序列号和机框标记序列号一致 | 否 |
| 54 | ★ | 单台配件要求 | 否 | 冗余电源及风扇； 每台设备配置48条25GAOC线缆； 每台设备配置10块100G MPO多模模块及配套MPO线缆。 线缆长度以实际工勘为准。 | 否 |
| 55 | ★ | 网络兼容性要求 | 否 | 本次采购设备用于CFCA专属云网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容现有网络（华三设备）架构。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加用户其他系统资源，不影响用户系统正常运行。 | 是。 兼容性案例或兼容性方案 |
| 56 | ★ | 网管平台的兼容性要求 | 否 | 网络设备必须能够支持标准的SNMP协议，以便实现招标人现有网络管理平台的统一监控。 | 否 |
| 57 | ★ | 认证系统的兼容性要求 | 否 | 采购的网络设备需满足目前招标人网络系统采用用户帐户统一管理系统。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加用户其他系统资源，不影响用户系统正常运行。 | 是。 案例证明或兼容性方案 |
| 58 | ★ | 平台兼容性要求 | 否 | 兼容TCE云平台，需在不增加其他系统资源情况下被TCE云平台直接纳管。 | 是。 兼容相关证明或同类型场景（TCE云平台）的投产使用的证明材料 |

##### 品目四：1G接入交换机2（台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 设备高度要求 | 是 | ≤1 RU 标准机架式网络设备 | 否 |
| 2 | ★ | 设备端口配置 | 否 | 48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+端口 | 否 |
| 3 | # | 内存要求 | 是 | ≥ 2G | 否 |
| 4 | # | 风扇进出风结构要求 | 是 | 端口侧进风 | 否 |
| 5 | ★ | 设备端口处理性能 | 否 | 配置的全部端口支持全线速2层、3层转发 | 否 |
| 6 | ★ | 设备交换容量 | 否 | ≥598Gbps | 否 |
| 7 | # | 数据包转发能力 | 是 | ≥252Mpps | 否 |
| 8 | # | 端口转发延迟 | 是 | 端口时延<10us | 否 |
| 9 | # | MAC地址表 | 是 | ≥128K | 否 |
| 10 | ★ | 缓存buffer要求 | 否 | 缓存≥8M | 否 |
| 11 | # | 路由条目数 | 是 | 路由表≥64K | 否 |
| 12 | # | 端口特性要求 | 是 | 实配单机和板卡支持端口在二层和三层模式中灵活切换，二层模式下可归属到任意VLAN,三层模式下可直接配置IP地址 | 否 |
| 13 | ★ | 二层特性要求 | 否 | 支持4K VLAN;支持QinQ、Mux VLAN、Super VLAN;支持STP/RSTP/MSTP； | 否 |
| 14 | ★ | 三层特性要求 | 否 | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议 | 否 |
| 15 | # | 组播功能要求 | 是 | 支持组播协议，支持PIM-SSM，支持IGMP V3 | 否 |
| 16 | ★ | 虚拟化特性要求 | 否 | 支持堆叠技术，最大支持不低于4台设备堆叠 | 否 |
| 17 | # | IPv6要求 | 是 | 支持IPv6和IPv4双栈部署 | 否 |
| 18 | ★ | QoS要求 | 否 | 至少具备8个队列；支持SP, DWRR，SP+DWRR调度方式；支持双向端口限速，限速粒度1K；提供广播风暴抑制功能；双向流限速 | 否 |
| 19 | # | 安全功能要求 | 是 | 支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器； 支持DHCP Option 82; 支持DHCPv4 Server、Relay和snooping 支持802.1X认证 支持MFF/IPSG/DAI 支持BPDU guard | 否 |
| 20 | # | 环路检测及保护要求 | 是 | 支持BPDU保护、Root保护、环路保护 | 否 |
| 21 | # | 链路状态检测要求 | 是 | 支持单向链路检测(DLDP),有效的防止网络中单通故障的发生 | 否 |
| 22 | # | 电源及风扇 | 是 | 支持并配置1+1冗余电源以及风扇框1+1冗余 | 否 |
| 23 | # | 热插拔要求 | 是 | 支持电源、风扇热插拔 | 否 |
| 24 | # | 链路高可用要求 | 是 | 端口支持以太网端口捆绑技术（IEEE 802.3ad） | 否 |
| 25 | ★ | 网关协议 | 否 | 支持VRRP、VRRP负载分担 | 否 |
| 26 | ★ | 管理协议要求 | 否 | 支持SNMP V1/V2/V3 | 否 |
| 27 | # | 带外管理端口要求 | 是 | ≥1个带外网管理接口 | 否 |
| 28 | # | 登陆方式 | 是 | 支持telnet和SSHV2登陆方式，支持通过命令行方式进行配置和管理。 | 否 |
| 29 | ★ | 监控项目要求 | 否 | 支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态 支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等) 支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等） | 否 |
| 30 | ★ | 认证及审计要求 | 否 | 支持以RADIUS或TACACS方式的进行AAA认证并对命令进行认证、审计和授权 | 否 |
| 31 | # | 网管性能及容量监控要求 | 是 | 支持端口流量等性能监控，并对设备指标中所涉及的性能指标提供监控方法； | 否 |
| 32 | # | 链路关键路径 | 是 | 支持并提供通过Rping或NQA等方式提供对远端指定路径的监控，所采购的网络整机设备如不能使用Rping实现统一的链路连通性探测， 则中标人需提供与银联现有网管平台兼容的链路连通性管理解决方案。 | 否 |
| 33 | # | 时钟同步要求 | 是 | 支持NTP时间同步 | 否 |
| 34 | ★ | 流量镜像要求 | 否 | 支持多个物理端口的流量镜像到一个端口； 支持流镜像； 支持远程端口镜像（RSPAN） | 否 |
| 35 | # | 配置自动备份 | 是 | 提供设备配置自动备份的方法（命令行交互方式或者其他方式），定期自动备份到外部服务器 | 否 |
| 36 | # | 系统故障检测要求 | 是 | 系统自检测发现端口、芯片、板卡、矩阵的丢包等影响数据转发的问题时，具备自我屏蔽、隔离功能 | 否 |
| 37 | ★ | License | 否 | 以上星号条款所要求配置的端口、功能及网管要求的应包含涉及的相应License | 否 |
| 38 | ★ | 核心芯片要求 | 否 | CPU核心处理器为国内自主研发设计 | 否 |
| 39 | ★ | 序列号展示 | 否 | 可以通过命令行展示设备整机序列号，且该序列号和机框标记序列号一致 | 否 |
| 40 | ★ | 入网许可要求 | 否 | 有效期内的工信部入网许可 | 是。 提供入网许可证复印件 |
| 41 | ★ | 单台配件要求 | 否 | 每台配置冗余电源及风扇 每台设备配置4块10G多模模块及配套线缆、48根超六类28规6A屏蔽成品铜缆跳线； 长度以实际工勘为准。 | 否 |
| 42 | ★ | 网络兼容性要求 | 否 | 本次采购设备用于CFCA专属云网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容现有网络（华三设备）架构。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加用户其他系统资源，不影响用户系统正常运行。 | 是。 兼容性案例或兼容性方案 |
| 43 | ★ | 网管平台的兼容性要求 | 否 | 本次采购设备用于CFCA专属云网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容CFCA专属云网络现有的网络架构的网络设备必须能够支持标准的SNMP协议，以便实现招标人现有网络管理平台的统一监控。 | 否 |
| 44 | ★ | 认证系统的兼容性要求 | 否 | 采购的网络设备需满足目前招标人网络系统采用用户帐户统一管理系统。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加用户其他系统资源，不影响用户系统正常运行。 | 是。 案例证明或兼容性方案 |
| 45 | ★ | 平台兼容性要求 | 否 | 采购的网络设备用于实现CFCA专属云管理平台的统一管理，兼容CFCA专属云平台（TCE），需在不增加其他系统资源情况下被银联云平台直接纳管。 | 是。 兼容相关证明或同类型场景（TCE云平台）的投产使用的证明材料 |

##### 品目五：发卡交换机（台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 设备高度要求 | 否 | 设备高度≤1U | 否 |
| 2 | # | 设备架构要求 | 是 | 数据中心交换机产品，知名品牌，模块化核心交换机产品，支持SDN架构； | 否 |
| 3 | ★ | 设备端口配置 | 否 | 整机支持10GE光口≥48，100GE端口≥8。设备配置10块10G多模模块，8块40G LC多模模块。 | 否 |
| 4 | # | 风扇进出风结构要求 | 是 | 支持前后、后前风道 | 否 |
| 5 | ★ | 设备端口处理性能 | 否 | 配置的全部端口支持全线速2层、3层转发 | 否 |
| 6 | ★ | 设备交换容量 | 否 | 设备交换容量≥4.8Tbps | 否 |
| 7 | ★ | 数据包转发能力 | 否 | 数据包转发能力≥2000Mpps | 否 |
| 8 | ★ | 端口时延 | 否 | 万兆口＜3us，100G口＜1us | 否 |
| 9 | ★ | ARP表项 | 否 | 支持智能表项技术，整机ARP地址表可调 整机最大ARP地址表≥94K | 否 |
| 10 | ★ | 路由条目数 | 否 | 支持智能表项技术，整机路由地址表可调 整机最大路由地址表≥768K | 否 |
| 11 | ★ | MAC地址表 | 否 | 支持智能表项技术，整机MAC地址表可调 整机最大MAC地址表≥704K | 否 |
| 12 | ★ | 链路聚合要求 | 否 | 支持10GE接口链路聚合或40GE接口链路聚合，支持端口聚合，最大聚合端口数≥32 | 否 |
| 13 | # | 二层特性要求 | 是 | 支持STP/RSTP/MSTP协议；支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094支持QINQ及灵活QINQ | 否 |
|  |  |  |  | 支持PVST，支持跨厂商生成树互通 | 是。提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构（如工信部、泰尔实验室、威尔克实验室）出具的认证报告 |
| 14 | # | 三层特性要求 | 是 | 支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、BGP等动态路由协议，支持RIPng、OSPF V3、IS-IS V6、BGP+ FOR IPV6、IPV6策略路由，支持VRRP，支持等价路由 | 否 |
| 15 | ★ | IPv6 | 否 | 支持IPv6/IPv4双栈工作 | 否 |
| 16 | # | 组播功能要求 | 是 | 支持PIM-DM、PIM-SM、IGMP、IGMP Snooping等组播协议；支持MLD，MLD Snooping、IPV6 PIM-DM、IPV6 PIM-SM 等IPv6组播协议 | 否 |
| 17 | ★ | 虚拟化特性要求 | 否 | 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，统一的路由表项；支持通过标准以太端口进行堆叠，可实现链式堆叠和环形堆叠等多种连接方式；单堆叠组堆叠台数≥4台； | 否 |
| 18 | ★ | MPLS VPN | 否 | 支持MPLS、MCE, MPLS VPN、MPLS TE | 否 |
| 19 | ★ | TAP功能要求 | 否 | 支持基于端口、流量N:M复制 | 否 |
|  |  |  |  | 支持GRE隧道剥离封装，支持同源同宿 | 否 |
|  |  |  |  | 支持报文截断 | 否 |
|  |  |  |  | 支持源端口标识 | 否 |
|  |  |  |  | 支持增加时间戳及以太网头 | 否 |
|  |  |  |  | 识别指定报文，修改mac地址或IP地址后复制转发 | 否 |
|  |  |  |  | 支持 TAP 基于普通 IPv4 报文五元组流分类功能； | 否 |
|  |  |  |  | 支持 TAP 基于普通 IPv6 报文五元组流分类功能； | 否 |
|  |  |  |  | 支持 TAP 匹配 VXLAN 内层 IPv4 报文五元组流分类功能； | 否 |
|  |  |  |  | 支持 TAP 匹配 VXLAN 内层 IPv6 报文五元组流分类功能； | 否 |
|  |  |  |  | 支持 TAP 基于 hash 的聚合口报文分担功能； | 否 |
|  |  |  |  | 支持 TAP 基于 VXLAN 隧道剥离功能； | 否 |
|  |  |  |  | 支持 TAP 基于报文头部修改功能； | 否 |
|  |  |  |  | 支持 TAP 基于七元组功能； | 否 |
|  |  |  |  | 支持 TAP 基于内层 IP 地址进行 hash 分担功能； | 否 |
| 20 | ★ | 可靠性要求 | 否 | 支持BFD FOR VRRP功能 | 否 |
|  |  |  |  | 硬件BFD, 最小检测间隔3ms | 否 |
| 21 | ★ | 无损 | 否 | 支持无损网络要求 RDMA（远程直接数据存取）功能，包括 PFC、 ETS、 DCBX； | 否 |
|  |  |  |  | 支持 RoCEv2， 支持 RoCE 网络 KPI 质量可视，包括收/发 PFC 反压数、 PFC 死锁监控数、 PFC 死锁恢复数、 ECN 报文等的监控和可视化呈现； | 否 |
| 22 | ★ | 安全功能要求 | 否 | 支持IP+MAC+PORT的绑定 | 否 |
|  |  |  |  | 支持MOD：丢包镜像 | 否 |
|  |  |  |  | 支持全端口256bits MACsec加密 | 否 |
|  |  |  |  | 支持可信计算，支持基于硬件信任根的安全启动，从可信硬件锚开始，逐级校验加载的软件代码，防止交换机的主控、线卡、交换网板在启动阶段被入侵； | 否 |
| 23 | # | 软件不间断升级 | 是 | 支持ISSU，支持零配置（DHCP auto-config） | 否 |
| 24 | ★ | 电源及风扇 | 否 | 支持并配置2个模块化电源 支持并配置5个模块化风扇 | 否 |
| 25 | ★ | 热插拔要求 | 否 | 电源、风扇均支持热插拔 | 否 |
| 26 | ★ | 管理协议要求 | 否 | 支持SNMP V1/V2/V3 | 否 |
| 27 | ★ | 带外管理端口要求 | 否 | 支持带外网管，支持USB接口及带外管理接口 | 否 |
| 28 | ★ | 登陆方式 | 否 | 支持SSHV2登陆方式，支持通过命令行方式进行配置和管理。 | 否 |
| 29 | # | 监控项目要求 | 是 | 支持微分段，微分段支持 65535 个组，支持 131060 个成员； | 是。提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构（如工信部、泰尔实验室、威尔克实验室）出具的认证报告 |
| 30 | # | 监控项目要求 | 是 | 支持 SLICE 切片功能； | 是。提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构（如工信部、泰尔实验室、威尔克实验室）出具的认证报告 |
| 31 | ★ | 监控项目要求 | 否 | 支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态 支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等) 支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等），支持设备告警温度灵活配置 | 否 |
| 32 | ★ | 认证及审计要求 | 否 | 支持以RADIUS或TACACS方式的进行AAA认证并对命令进行认证、审计和授权 | 否 |
| 33 | ★ | 网管性能及容量监控要求 | 否 | 支持端口流量等性能监控，并对设备指标中所涉及的性能指标提供监控方法； | 否 |
| 34 | ★ | 时钟同步要求 | 否 | 支持NTP时间同步 | 否 |
|  |  |  |  | PTP支持4种profile：1588v2\802.1AS\ST2059-2\AES67-2015 | 否 |
| 35 | ★ | 流量镜像要求 | 否 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； 同时支持4组多对一的端口镜像 | 否 |
| 36 | # | 流量统计要求 | 是 | 支持NetStream或类似的流量采集功能 | 否 |
| 37 | ★ | License | 否 | 所投网络设备应包含SDN控制器、分析器功能涉及的相应License | 否 |
| 38 | ★ | 组网架构 | 否 | 采用Fabric组网架构，spine和leaf之间通过多条40G/100G线路三层路由互连，两层之间数据报文VXLAN封装，采用基于硬件的VXLAN技术，实现无性能损失的网络虚拟化 | 否 |
| 39 | ★ | 控制器集中控制 | 否 | Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制，由控制器向所有交换机设备推送网络策略，实现策略的自动化部署 | 否 |
| 40 | ★ | 控制器要求 | 否 | SDN控制器全部故障的情况下，不影响网络的转发。Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制 | 否 |
| 41 | ★ | 分析器要求 | 否 | 要求支持telemetry遥测技术，实现秒级的网络、应用、设备指标上送，构建全面的健康度评估体系 | 否 |
| 42 | ★ | SDN Overlay技术支持 | 否 | 提供可定义能力，支持netconf 、python、OPENFLOW 1.3标准；支持普通模式和Openflow 模式切换；支持多控制器及SDN controller集群特性，集群数≥32台；支持多表流水线；支持Group table；支持Meter | 否 |
| 43 | ★ | 数据中心特性 | 否 | 支持VXLAN GW；支持OpenFlow或Netconf的VXLAN集中式控制平面 | 否 |
| 44 | ★ | 核心芯片要求 | 否 | CPU核心处理器为国内自主研发设计 | 否 |
| 45 | ★ | 网络兼容性要求 | 否 | 本次采购设备用于银联数据网络扩容，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联数据现有网络（华三设备）架构，如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函) |
| 46 | ★ | 网管平台的兼容性要求 | 否 | 本次采购设备用于银联数据生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联数据网络现有Zabbix监控管理平台，实现统一监控。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函) |
| 47 | ★ | SDN网络兼容性要求 | 否 | 本次采购设备用于银联数据的生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联数据网络现有的平台，能被华三SDN控制器直接管理 。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案或承担现有相关IT基础设备的迁移资源及成本（包括不限于系统、网络、安全设备及相关实施成本）。兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函) |
| 48 | ★ | 入网许可要求 | 否 | 有效期内的工信部入网许可 | 是。提供入网许可证明材料 |

##### 品目六：外围交换机（台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 设备高度要求 | 否 | 设备高度≤1U | 否 |
| 2 | # | 设备架构要求 | 是 | 数据中心交换机产品，知名品牌，模块化核心交换机产品，支持SDN架构； | 否 |
| 3 | ★ | 设备端口配置 | 否 | 整机支持10GE光口≥48，100GE端口≥8。设备配置10块10G多模模块，8块40G LC多模模块。 | 否 |
| 4 | # | 风扇进出风结构要求 | 是 | 支持前后、后前风道 | 否 |
| 5 | ★ | 设备端口处理性能 | 否 | 配置的全部端口支持全线速2层、3层转发 | 否 |
| 6 | ★ | 设备交换容量 | 否 | 设备交换容量≥4.8Tbps | 否 |
| 7 | ★ | 数据包转发能力 | 否 | 数据包转发能力≥2000Mpps | 否 |
| 8 | ★ | 端口时延 | 否 | 万兆口＜3us，100G口＜1us | 否 |
| 9 | ★ | ARP表项 | 否 | 支持智能表项技术，整机ARP地址表可调 整机最大ARP地址表≥94K | 否 |
| 10 | ★ | 路由条目数 | 否 | 支持智能表项技术，整机路由地址表可调 整机最大路由地址表≥768K | 否 |
| 11 | ★ | MAC地址表 | 否 | 支持智能表项技术，整机MAC地址表可调 整机最大MAC地址表≥704K | 否 |
| 12 | ★ | 链路聚合要求 | 否 | 支持10GE接口链路聚合或40GE接口链路聚合，支持端口聚合，最大聚合端口数≥32 | 否 |
| 13 | # | 二层特性要求 | 是 | 支持STP/RSTP/MSTP协议；支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094支持QINQ及灵活QINQ | 否 |
|  |  |  |  | 支持PVST，支持跨厂商生成树互通 | 是。提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构（如工信部、泰尔实验室、威尔克实验室）出具的认证报告 |
| 14 | # | 三层特性要求 | 是 | 支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、BGP等动态路由协议，支持RIPng、OSPF V3、IS-IS V6、BGP+ FOR IPV6、IPV6策略路由，支持VRRP，支持等价路由 | 否 |
| 15 | ★ | IPv6 | 否 | 支持IPv6/IPv4双栈工作 | 否 |
| 16 | # | 组播功能要求 | 是 | 支持PIM-DM、PIM-SM、IGMP、IGMP Snooping等组播协议；支持MLD，MLD Snooping、IPV6 PIM-DM、IPV6 PIM-SM 等IPv6组播协议 | 否 |
| 17 | ★ | 虚拟化特性要求 | 否 | 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，统一的路由表项；支持通过标准以太端口进行堆叠，可实现链式堆叠和环形堆叠等多种连接方式；单堆叠组堆叠台数≥4台； | 否 |
| 18 | ★ | MPLS VPN | 否 | 支持MPLS、MCE, MPLS VPN、MPLS TE | 否 |
| 19 | ★ | TAP功能要求 | 否 | 支持基于端口、流量N:M复制 | 否 |
|  |  |  |  | 支持GRE隧道剥离封装，支持同源同宿 | 否 |
|  |  |  |  | 支持报文截断 | 否 |
|  |  |  |  | 支持源端口标识 | 否 |
|  |  |  |  | 支持增加时间戳及以太网头 | 否 |
|  |  |  |  | 识别指定报文，修改mac地址或IP地址后复制转发 | 否 |
|  |  |  |  | 支持 TAP 基于普通 IPv4 报文五元组流分类功能； | 否 |
|  |  |  |  | 支持 TAP 基于普通 IPv6 报文五元组流分类功能； | 否 |
|  |  |  |  | 支持 TAP 匹配 VXLAN 内层 IPv4 报文五元组流分类功能； | 否 |
|  |  |  |  | 支持 TAP 匹配 VXLAN 内层 IPv6 报文五元组流分类功能； | 否 |
|  |  |  |  | 支持 TAP 基于 hash 的聚合口报文分担功能； | 否 |
|  |  |  |  | 支持 TAP 基于 VXLAN 隧道剥离功能； | 否 |
|  |  |  |  | 支持 TAP 基于报文头部修改功能； | 否 |
|  |  |  |  | 支持 TAP 基于七元组功能； | 否 |
|  |  |  |  | 支持 TAP 基于内层 IP 地址进行 hash 分担功能； | 否 |
| 20 | ★ | 可靠性要求 | 否 | 支持BFD FOR VRRP功能 | 否 |
|  |  |  |  | 硬件BFD, 最小检测间隔3ms | 否 |
| 21 | ★ | 无损 | 否 | 支持无损网络要求 RDMA（远程直接数据存取）功能，包括 PFC、 ETS、 DCBX； | 否 |
|  |  |  |  | 支持 RoCEv2， 支持 RoCE 网络 KPI 质量可视，包括收/发 PFC 反压帧数、 PFC 死锁监控数、 PFC 死锁恢复数、 ECN 报文等的监控和可视化呈现； | 否 |
| 22 | ★ | 安全功能要求 | 否 | 支持IP+MAC+PORT的绑定 | 否 |
|  |  |  |  | 支持MOD：丢包镜像 | 否 |
|  |  |  |  | 支持全端口256bits MACsec加密 | 否 |
|  |  |  |  | 支持可信计算，支持基于硬件信任根的安全启动，从可信硬件锚开始，逐级校验加载的软件代码，防止交换机的主控、线卡、交换网板在启动阶段被入侵； | 否 |
| 23 | # | 软件不间断升级 | 是 | 支持ISSU，支持零配置（DHCP auto-config） | 否 |
| 24 | ★ | 电源及风扇 | 否 | 支持并配置2个模块化电源 支持并配置5个模块化风扇 | 否 |
| 25 | ★ | 热插拔要求 | 否 | 电源、风扇均支持热插拔 | 否 |
| 26 | ★ | 管理协议要求 | 否 | 支持SNMP V1/V2/V3 | 否 |
| 27 | ★ | 带外管理端口要求 | 否 | 支持带外网管，支持USB接口及带外管理接口 | 否 |
| 28 | ★ | 登陆方式 | 否 | 支持SSHV2登陆方式，支持通过命令行方式进行配置和管理。 | 否 |
| 29 | # | 监控项目要求 | 是 | 支持微分段，微分段支持 65535 个组，支持 131060 个成员； | 是。提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构（如工信部、泰尔实验室、威尔克实验室）出具的认证报告 |
| 30 | # | 监控项目要求 | 是 | 支持 SLICE 切片功能； | 是。提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构（如工信部、泰尔实验室、威尔克实验室）出具的认证报告 |
| 31 | ★ | 监控项目要求 | 否 | 支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态 支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等) 支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等），支持设备告警温度灵活配置 | 否 |
| 32 | ★ | 认证及审计要求 | 否 | 支持以RADIUS或TACACS方式的进行AAA认证并对命令进行认证、审计和授权 | 否 |
| 33 | ★ | 网管性能及容量监控要求 | 否 | 支持端口流量等性能监控，并对设备指标中所涉及的性能指标提供监控方法； | 否 |
| 34 | ★ | 时钟同步要求 | 否 | 支持NTP时间同步 | 否 |
|  |  |  |  | PTP支持4种profile：1588v2\802.1AS\ST2059-2\AES67-2015 | 否 |
| 35 | ★ | 流量镜像要求 | 否 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； 同时支持4组多对一的端口镜像 | 否 |
| 36 | # | 流量统计要求 | 是 | 支持NetStream或类似的流量采集功能 | 否 |
| 37 | ★ | License | 否 | 所投网络设备应包含SDN控制器功能涉及的相应License | 否 |
| 38 | ★ | 组网架构 | 否 | 采用Fabric组网架构，spine和leaf之间通过多条40G/100G线路三层路由互连，两层之间数据报文VXLAN封装，采用基于硬件的VXLAN技术，实现无性能损失的网络虚拟化 | 否 |
| 39 | ★ | 控制器集中控制 | 否 | Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制，由控制器向所有交换机设备推送网络策略，实现策略的自动化部署 | 否 |
| 40 | ★ | 控制器要求 | 否 | SDN控制器全部故障的情况下，不影响网络的转发。Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制 | 否 |
| 41 | ★ | SDN Overlay技术支持 | 否 | 提供可定义能力，支持netconf 、python、OPENFLOW 1.3标准；支持普通模式和Openflow 模式切换；支持多控制器及SDN controller集群特性，集群数≥32台；支持多表流水线；支持Group table；支持Meter | 否 |
| 42 | ★ | 数据中心特性 | 否 | 支持VXLAN GW；支持OpenFlow或Netconf的VXLAN集中式控制平面 | 否 |
| 43 | ★ | 核心芯片要求 | 否 | CPU核心处理器为国内自主研发设计 | 否 |
| 44 | ★ | 网络兼容性要求 | 否 | 本次采购设备用于银联数据网络扩容，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联数据现有网络（华三设备）架构，如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函) |
| 45 | ★ | 网管平台的兼容性要求 | 否 | 本次采购设备用于银联数据生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联数据网络现有Zabbix监控管理平台，实现统一监控。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函) |
| 46 | ★ | SDN网络兼容性要求 | 否 | 本次采购设备用于银联数据的生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联数据网络现有的平台，能被华三SDN控制器直接管理 。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案或承担现有相关IT基础设备的迁移资源及成本（包括不限于系统、网络、安全设备及相关实施成本）。兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函) |
| 47 | ★ | 入网许可要求 | 否 | 有效期内的工信部入网许可 | 是。提供入网许可证明材料 |

##### 品目七：管理备份交换机（台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 设备高度要求 | 否 | 设备高度≤1U | 否 |
| 2 | ★ | 设备端口配置 | 否 | 整机配置10GE光口≥48，2个40GE QSFP+端口，4个100GE QSFP28端口（每个100G QSFP28端口支持向下兼容40GE）。设备端口配置4块10G多模模块。 | 否 |
| 3 | # | 端口特性要求 | 是 | 100G端口支持在两芯多模光纤上传输100G/40G信号 | 否 |
| 4 | # | 风扇进出风结构要求 | 是 | 前/后通风，风道可调 | 否 |
| 5 | ★ | 设备端口处理性能 | 否 | 配置的全部端口支持全线速2层、3层转发 | 否 |
| 6 | ★ | 设备交换容量 | 否 | ≥4.8Tbps | 否 |
| 7 | ★ | 数据包转发能力 | 否 | ≥2000Mpps | 否 |
| 8 | ★ | MAC地址表 | 否 | ≥260K | 否 |
| 9 | ★ | 路由条目数 | 否 | IPv4 FIB ≥ 131K，IPv6 FIB ≥ 98K | 否 |
| 10 | ★ | ARP地址表 | 否 | ≥94K | 否 |
| 11 | ★ | 链路聚合要求 | 否 | 端口支持以太网端口捆绑技术（IEEE 802.3ad） | 否 |
| 12 | # | 二层特性要求 | 是 | 最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094 支持ERPS以太环保护协议（G.8032） 支持STP、RSTP、MSTP 支持RRPP 支持QINQ及灵活QINQ | 否 |
|  |  |  |  | 支持PVST，支持跨厂商生成树互通 | 是。提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构（如工信部、泰尔实验室、威尔克实验室）出具的认证报告 |
| 13 | # | 三层特性要求 | 是 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 | 否 |
| 14 | # | IPv6 | 是 | 支持IPv6/IPv4双栈工作 | 否 |
| 15 | # | 组播功能要求 | 是 | 支持IGMP v1/v2/v3 支持IGMP Snooping v1/v2/v3 支持MLD Snooping 支持组播VLAN 支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM | 否 |
| 16 | ★ | 虚拟化特性要求 | 否 | 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由 支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 | 否 |
| 17 | ★ | TAP | 否 | 支持基于端口、流量N:M复制,M或N≥48 | 否 |
|  |  |  |  | 支持GRE隧道剥离封装，支持同源同宿，支持报文截断 | 否 |
|  |  |  |  | 支持源端口标识 | 否 |
|  |  |  |  | 支持增加时间戳及以太网头 | 否 |
| 18 | # | 安全功能要求 | 是 | 支持IP/ARP/ICMP安全 | 否 |
|  |  |  |  | 支持风暴抑制，包括广播抑制、单播抑制和组播抑制 | 否 |
|  |  |  |  | 支持DAI 防攻击，ARP 防攻击，DDOS防攻击 | 否 |
| 19 | ★ | 电源及风扇 | 否 | 支持并配置1+1冗余电源；≥4模块化风扇 | 否 |
| 20 | # | 热插拔要求 | 是 | 支持电源、风扇热插拔 | 否 |
| 21 | ★ | 时延要求 | 否 | 10G/40G/100G 端口时延均小于 1.1us | 否 |
| 22 | ★ | 管理协议要求 | 否 | 支持SNMP V1/V2/V3，RMON、SSH | 否 |
| 23 | # | 带外管理端口要求 | 是 | ≥2个带外网管理接口 | 否 |
| 24 | # | 登陆方式 | 是 | 支持telnet和SSHV2登陆方式，支持通过命令行方式进行配置和管理 | 否 |
| 25 | ★ | 监控项目要求 | 否 | 支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态 支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等) 支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等），支持设备告警温度灵活配置 | 否 |
| 26 | ★ | 认证及审计要求 | 否 | 支持以RADIUS或TACACS方式的进行AAA认证并对命令进行认证、审计和授权 | 否 |
| 27 | ★ | 时钟同步要求 | 否 | 支持PTP时钟同步 | 否 |
|  |  |  |  | PTP支持4种profile：1588v2\802.1AS\ST2059-2\AES67-2015 | 否 |
| 28 | # | 流量镜像要求 | 是 | 支持本地端口镜像和远程端口镜；支持流镜像 | 否 |
| 29 | ★ | 入网许可要求 | 否 | 提供有效期内的工信部入网许可 | 是。提供入网许可证明材料 |
| 30 | ★ | 核心芯片要求 | 否 | CPU核心处理器为国内自主研发设计 | 否 |
| 31 | ★ | 网络兼容性要求 | 否 | 本次采购设备用于银联数据网络扩容，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联数据现有网络（华三设备）架构，如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函) |
| 32 | ★ | 网管平台的兼容性要求 | 否 | 本次采购设备用于银联数据网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联数据网络现有Zabbix监控管理平台，实现统一监控。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函) |

##### 品目八：区域核心交换机1（台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 设备高度要求 | 否 | 设备高度≤1U | 否 |
| 2 | # | 设备架构要求 | 是 | 数据中心交换机产品，知名品牌，模块化核心交换机产品，支持SDN架构； | 否 |
| 3 | ★ | 设备端口配置 | 否 | 整机支持固定接口32*100G或16*100G+4*400G(支持400G端口)。 | 否 |
| 4 | # | 风扇进出风结构要求 | 是 | 支持前后、后前风道 | 否 |
| 5 | ★ | 设备交换容量 | 否 | 设备交换容量≥8Tbps | 否 |
| 6 | ★ | 数据包转发能力 | 否 | 数据包转发能力≥≥2400Mpps | 否 |
| 7 | ★ | 路由条目数 | 否 | 支持智能表项技术，整机路由地址表可调 整机最大路由地址表≥768K | 否 |
| 8 | ★ | ARP表项 | 否 | 支持智能表项技术，整机ARP地址表可调 整机最大ARP地址表≥94K | 否 |
| 9 | ★ | MAC地址表 | 否 | 支持智能表项技术，整机MAC地址表可调 整机最大MAC地址表≥704K | 否 |
| 10 | # | 二层特性要求 | 是 | 支持STP/RSTP/MSTP协议；支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094支持QINQ及灵活QINQ；支持端口聚合； | 否 |
|  |  |  |  | 支持PVST，支持跨厂商生成树互通 | 是。提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构（如工信部、泰尔实验室、威尔克实验室）出具的认证报告 |
| 11 | # | 三层特性要求 | 是 | 支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、BGP等动态路由协议，支持RIPng、OSPF V3、IS-IS V6、BGP+ FOR IPV6、IPV6策略路由，支持VRRP，支持等价路由 | 否 |
| 12 | ★ | IPv6 | 否 | 支持IPv6/IPv4双栈工作 | 否 |
| 13 | # | 组播功能要求 | 是 | 支持PIM-DM、PIM-SM、IGMP、IGMP Snooping等组播协议；支持MLD，MLD Snooping、IPV6 PIM-DM、IPV6 PIM-SM 等IPv6组播协议 | 否 |
| 14 | ★ | 虚拟化特性要求 | 否 | 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，统一的路由表项；支持通过标准以太端口进行堆叠，可实现链式堆叠和环形堆叠等多种连接方式；单堆叠组堆叠台数≥4台； | 否 |
| 15 | ★ | MPLS VPN | 否 | 支持MPLS、MCE, MPLS VPN、MPLS TE | 否 |
| 16 | ★ | TAP功能要求 | 否 | 支持基于端口、流量N:M复制 | 否 |
|  |  |  |  | 支持GRE隧道剥离封装，支持同源同宿 | 否 |
|  |  |  |  | 支持报文截断 | 否 |
|  |  |  |  | 支持源端口标识 | 否 |
|  |  |  |  | 支持增加时间戳及以太网头 | 否 |
|  |  |  |  | 识别指定报文，修改mac地址或IP地址后复制转发 | 否 |
|  |  |  |  | 支持 TAP 基于普通 IPv4 报文五元组流分类功能； | 否 |
|  |  |  |  | 支持 TAP 基于普通 IPv6 报文五元组流分类功能； | 否 |
|  |  |  |  | 支持 TAP 匹配 VXLAN 内层 IPv4 报文五元组流分类功能； | 否 |
|  |  |  |  | 支持 TAP 匹配 VXLAN 内层 IPv6 报文五元组流分类功能； | 否 |
|  |  |  |  | 支持 TAP 基于 hash 的聚合口报文分担功能； | 否 |
|  |  |  |  | 支持 TAP 基于 VXLAN 隧道剥离功能； | 否 |
|  |  |  |  | 支持 TAP 基于报文头部修改功能； | 否 |
|  |  |  |  | 支持 TAP 基于七元组功能； | 否 |
|  |  |  |  | 支持 TAP 基于内层 IP 地址进行 hash 分担功能； | 否 |
| 17 | ★ | 可靠性要求 | 否 | 支持BFD FOR VRRP功能 | 否 |
|  |  |  |  | 硬件BFD, 最小检测间隔3ms | 否 |
| 18 | ★ | 无损 | 否 | 支持无损网络要求 RDMA（远程直接数据存取）功能，包括 PFC、 ETS、 DCBX； | 否 |
|  |  |  |  | 支持 RoCEv2， 支持 RoCE 网络 KPI 质量可视，包括收/发 PFC 反压帧数、 PFC 死锁监控数、 PFC 死锁恢复数、 ECN 报文等的监控和可视化呈现； | 否 |
| 19 | ★ | 安全功能要求 | 否 | 支持IP+MAC+PORT的绑定 | 否 |
|  |  |  |  | 支持MOD：丢包镜像 | 否 |
|  |  |  |  | 支持全端口256bits MACsec加密 | 否 |
|  |  |  |  | 支持可信计算，支持基于硬件信任根的安全启动，从可信硬件锚开始，逐级校验加载的软件代码，防止交换机的主控、线卡、交换网板在启动阶段被入侵； | 否 |
| 20 | # | 软件不间断升级 | 是 | 支持ISSU，支持零配置（DHCP auto-config） | 否 |
| 21 | ★ | 电源及风扇 | 否 | 支持并配置2个模块化电源 支持并配置5个模块化风扇 | 否 |
| 22 | ★ | 热插拔要求 | 否 | 电源、风扇均支持热插拔 | 否 |
| 23 | ★ | 管理协议要求 | 否 | 支持SNMP V1/V2/V3 | 否 |
| 24 | ★ | 带外管理端口要求 | 否 | 支持带外网管，支持USB接口及带外管理接口 | 否 |
| 25 | ★ | 登陆方式 | 否 | 支持SSHV2登陆方式，支持通过命令行方式进行配置和管理。 | 否 |
| 26 | # | 监控项目要求 | 是 | 支持微分段，微分段支持 65535 个组，支持 131060 个成员； | 是。提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构（如工信部、泰尔实验室、威尔克实验室）出具的认证报告 |
| 27 | # | 监控项目要求 | 是 | 支持 SLICE 切片功能； | 是。提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构（如工信部、泰尔实验室、威尔克实验室）出具的认证报告 |
| 28 | ★ | 监控项目要求 | 否 | 支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态 支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等) 支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等），支持设备告警温度灵活配置 | 否 |
| 29 | ★ | 认证及审计要求 | 否 | 支持以RADIUS或TACACS方式的进行AAA认证并对命令进行认证、审计和授权 | 否 |
| 30 | ★ | 网管性能及容量监控要求 | 否 | 支持端口流量等性能监控，并对设备指标中所涉及的性能指标提供监控方法； | 否 |
| 31 | ★ | 时钟同步要求 | 否 | 支持NTP时间同步 | 否 |
|  |  |  |  | PTP支持4种profile：1588v2\802.1AS\ST2059-2\AES67-2015 | 否 |
| 32 | ★ | 流量镜像要求 | 否 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； 同时支持4组多对一的端口镜像 | 否 |
| 33 | # | 流量统计要求 | 是 | 支持NetStream或类似的流量采集功能 | 否 |
| 34 | ★ | SDN Overlay技术支持 | 否 | 提供可定义能力，支持netconf 、python、OPENFLOW 1.3标准；支持普通模式和Openflow 模式切换；支持多控制器及SDN controller集群特性，集群数≥32台；支持多表流水线；支持Group table；支持Meter | 否 |
| 35 | ★ | 数据中心特性 | 否 | 支持VXLAN GW；支持OpenFlow或Netconf的VXLAN集中式控制平面 | 否 |
| 36 | ★ | 核心芯片要求 | 否 | CPU核心处理器为国内自主研发设计 | 否 |
| 37 | ★ | 网络兼容性要求 | 否 | 本次采购设备用于银联数据网络扩容，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联数据现有网络（华三设备）架构，如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函) |
| 38 | ★ | 网管平台的兼容性要求 | 否 | 本次采购设备用于银联数据生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联数据网络现有Zabbix监控管理平台，实现统一监控。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函) |
| 39 | ★ | 入网许可要求 | 否 | 有效期内的工信部入网许可 | 是。提供入网许可证明材料 |

##### 品目九：区域核心交换机2（台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 设备高度要求 | 否 | 设备高度≤1U | 否 |
| 2 | # | 设备架构要求 | 是 | 数据中心交换机产品，知名品牌，模块化核心交换机产品，支持SDN架构； | 否 |
| 3 | ★ | 设备端口配置 | 否 | 整机支持固定接口32*100G或16*100G+4*400G(支持400G端口)。设备配置32块40G LC多模模块。 | 否 |
| 4 | # | 风扇进出风结构要求 | 是 | 支持前后、后前风道 | 否 |
| 5 | ★ | 设备交换容量 | 否 | 设备交换容量≥8Tbps | 否 |
| 6 | ★ | 数据包转发能力 | 否 | 数据包转发能力≥≥2400Mpps | 否 |
| 7 | ★ | 路由条目数 | 否 | 支持智能表项技术，整机路由地址表可调 整机最大路由地址表≥768K | 否 |
| 8 | ★ | ARP表项 | 否 | 支持智能表项技术，整机ARP地址表可调 整机最大ARP地址表≥94K | 否 |
| 9 | ★ | MAC地址表 | 否 | 支持智能表项技术，整机MAC地址表可调 整机最大MAC地址表≥704K | 否 |
| 10 | # | 二层特性要求 | 是 | 支持STP/RSTP/MSTP协议；支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094支持QINQ及灵活QINQ；支持端口聚合； | 否 |
|  |  |  |  | 支持PVST，支持跨厂商生成树互通 | 是。提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构（如工信部、泰尔实验室、威尔克实验室）出具的认证报告 |
| 11 | # | 三层特性要求 | 是 | 支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、BGP等动态路由协议，支持RIPng、OSPF V3、IS-IS V6、BGP+ FOR IPV6、IPV6策略路由，支持VRRP，支持等价路由 | 否 |
| 12 | ★ | IPv6 | 否 | 支持IPv6/IPv4双栈工作 | 否 |
| 13 | # | 组播功能要求 | 是 | 支持PIM-DM、PIM-SM、IGMP、IGMP Snooping等组播协议；支持MLD，MLD Snooping、IPV6 PIM-DM、IPV6 PIM-SM 等IPv6组播协议 | 否 |
| 14 | ★ | 虚拟化特性要求 | 否 | 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，统一的路由表项；支持通过标准以太端口进行堆叠，可实现链式堆叠和环形堆叠等多种连接方式；单堆叠组堆叠台数≥4台； | 否 |
| 15 | ★ | MPLS VPN | 否 | 支持MPLS、MCE, MPLS VPN、MPLS TE | 否 |
| 16 | ★ | TAP功能要求 | 否 | 支持基于端口、流量N:M复制 | 否 |
|  |  |  |  | 支持GRE隧道剥离封装，支持同源同宿 | 否 |
|  |  |  |  | 支持报文截断 | 否 |
|  |  |  |  | 支持源端口标识 | 否 |
|  |  |  |  | 支持增加时间戳及以太网头 | 否 |
|  |  |  |  | 识别指定报文，修改mac地址或IP地址后复制转发 | 否 |
|  |  |  |  | 支持 TAP 基于普通 IPv4 报文五元组流分类功能； | 否 |
|  |  |  |  | 支持 TAP 基于普通 IPv6 报文五元组流分类功能； | 否 |
|  |  |  |  | 支持 TAP 匹配 VXLAN 内层 IPv4 报文五元组流分类功能； | 否 |
|  |  |  |  | 支持 TAP 匹配 VXLAN 内层 IPv6 报文五元组流分类功能； | 否 |
|  |  |  |  | 支持 TAP 基于 hash 的聚合口报文分担功能； | 否 |
|  |  |  |  | 支持 TAP 基于 VXLAN 隧道剥离功能； | 否 |
|  |  |  |  | 支持 TAP 基于报文头部修改功能； | 否 |
|  |  |  |  | 支持 TAP 基于七元组功能； | 否 |
|  |  |  |  | 支持 TAP 基于内层 IP 地址进行 hash 分担功能； | 否 |
| 17 | ★ | 可靠性要求 | 否 | 支持BFD FOR VRRP功能 | 否 |
|  |  |  |  | 硬件BFD, 最小检测间隔3ms | 否 |
| 18 | ★ | 无损 | 否 | 支持无损网络要求 RDMA（远程直接数据存取）功能，包括 PFC、 ETS、 DCBX； | 否 |
|  |  |  |  | 支持 RoCEv2， 支持 RoCE 网络 KPI 质量可视，包括收/发 PFC 反压帧数、 PFC 死锁监控数、 PFC 死锁恢复数、 ECN 报文等的监控和可视化呈现； | 否 |
| 19 | ★ | 安全功能要求 | 否 | 支持IP+MAC+PORT的绑定 | 否 |
|  |  |  |  | 支持MOD：丢包镜像 | 否 |
|  |  |  |  | 支持全端口256bits MACsec加密 | 否 |
|  |  |  |  | 支持可信计算，支持基于硬件信任根的安全启动，从可信硬件锚开始，逐级校验加载的软件代码，防止交换机的主控、线卡、交换网板在启动阶段被入侵； | 否 |
| 20 | # | 软件不间断升级 | 是 | 支持ISSU，支持零配置（DHCP auto-config） | 否 |
| 21 | ★ | 电源及风扇 | 否 | 支持并配置2个模块化电源 支持并配置5个模块化风扇 | 否 |
| 22 | ★ | 热插拔要求 | 否 | 电源、风扇均支持热插拔 | 否 |
| 23 | ★ | 管理协议要求 | 否 | 支持SNMP V1/V2/V3 | 否 |
| 24 | ★ | 带外管理端口要求 | 否 | 支持带外网管，支持USB接口及带外管理接口 | 否 |
| 25 | ★ | 登陆方式 | 否 | 支持SSHV2登陆方式，支持通过命令行方式进行配置和管理。 | 否 |
| 26 | # | 监控项目要求 | 是 | 支持微分段，微分段支持 65535 个组，支持 131060 个成员； | 是。提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构（如工信部、泰尔实验室、威尔克实验室）出具的认证报告 |
| 27 | # | 监控项目要求 | 是 | 支持 SLICE 切片功能； | 是。提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构（如工信部、泰尔实验室、威尔克实验室）出具的认证报告 |
| 28 | ★ | 监控项目要求 | 否 | 支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态 支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等) 支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等），支持设备告警温度灵活配置 | 否 |
| 29 | ★ | 认证及审计要求 | 否 | 支持以RADIUS或TACACS方式的进行AAA认证并对命令进行认证、审计和授权 | 否 |
| 30 | ★ | 网管性能及容量监控要求 | 否 | 支持端口流量等性能监控，并对设备指标中所涉及的性能指标提供监控方法； | 否 |
| 31 | ★ | 时钟同步要求 | 否 | 支持NTP时间同步 | 否 |
|  |  |  |  | PTP支持4种profile：1588v2\802.1AS\ST2059-2\AES67-2015 | 否 |
| 32 | ★ | 流量镜像要求 | 否 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； 同时支持4组多对一的端口镜像 | 否 |
| 33 | # | 流量统计要求 | 是 | 支持NetStream或类似的流量采集功能 | 否 |
| 34 | ★ | License | 否 | 所投网络设备应包含SDN控制器功能涉及的相应License | 否 |
| 35 | ★ | 组网架构 | 否 | 采用Fabric组网架构，spine和leaf之间通过多条40G/100G线路三层路由互连，两层之间数据报文VXLAN封装，采用基于硬件的VXLAN技术，实现无性能损失的网络虚拟化 | 否 |
| 36 | ★ | 控制器集中控制 | 否 | Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制，由控制器向所有交换机设备推送网络策略，实现策略的自动化部署 | 否 |
| 37 | ★ | 控制器要求 | 否 | SDN控制器全部故障的情况下，不影响网络的转发。Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制 | 否 |
| 38 | ★ | SDN Overlay技术支持 | 否 | 提供可定义能力，支持netconf 、python、OPENFLOW 1.3标准；支持普通模式和Openflow 模式切换；支持多控制器及SDN controller集群特性，集群数≥32台；支持多表流水线；支持Group table；支持Meter | 否 |
| 39 | ★ | 数据中心特性 | 否 | 支持VXLAN GW；支持OpenFlow或Netconf的VXLAN集中式控制平面 | 否 |
| 40 | ★ | 核心芯片要求 | 否 | CPU核心处理器为国内自主研发设计 | 否 |
| 41 | ★ | 网络兼容性要求 | 否 | 本次采购设备用于银联数据网络扩容，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联数据现有网络（华三设备）架构，如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函) |
| 42 | ★ | 网管平台的兼容性要求 | 否 | 本次采购设备用于银联数据生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联数据网络现有Zabbix监控管理平台，实现统一监控。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函) |
| 43 | ★ | SDN网络兼容性要求 | 否 | 本次采购设备用于银联数据的生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联数据网络现有的平台，能被华三SDN控制器直接管理 。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案或承担现有相关IT基础设备的迁移资源及成本（包括不限于系统、网络、安全设备及相关实施成本）。兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函) |
| 44 | ★ | 入网许可要求 | 否 | 有效期内的工信部入网许可 | 是。提供入网许可证明材料 |

##### 品目十：区域汇聚交换机（台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 设备高度要求 | 否 | ≤1RU，标准机架式网络设备 | 否 |
| 2 | # | 设备架构要求 | 是 | 数据中心交换机产品，知名品牌，支持SDN架构； | 否 |
| 3 | ★ | 设备端口配置 | 否 | 支持并配置 25G SFP28口≥48，8个100GE QSFP28端口；（每个100G QSFP28端参数口支持向下兼容40GE） | 否 |
| 4 | ★ | 端口特性要求 | 否 | 100G端口支持在两芯多模光纤上传输100G/40G信号； | 否 |
| 5 | ★ | 设备配置要求 | 否 | 每台配置8块多模LC接口40G模块； 每台配置多模25G SFP28光模块10块； 每台配置多模10G光模块10块； 每台配置4块10G单模10km模块； 每台配置4块10G单模40km模块。 | 否 |
| 6 | # | 风扇进出风结构要求 | 是 | 支持前后、后前风道 | 否 |
| 7 | ★ | 设备端口处理性能 | 否 | 配置的全部端口支持全线速2层、3层转发 | 否 |
| 8 | ★ | 设备交换容量 | 否 | 交换容量≥8Tbps | 否 |
| 9 | ★ | 数据包转发能力 | 否 | 包转发率≥2400Mpps | 否 |
| 10 | # | 端口转发延迟 | 是 | 25G/100G口＜1us | 是。提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构（如工信部、泰尔实验室、威尔克实验室）出具的认证报告 |
| 11 | ★ | 路由条目数 | 否 | ≥768K | 否 |
| 12 | ★ | ARP表项 | 否 | ≥94K | 否 |
| 13 | ★ | MAC地址表 | 否 | ≥704K | 否 |
| 14 | ★ | 组网架构 | 否 | 采用Fabric组网架构，spine和leaf之间通过多条40G/100G线路三层路由互连，两层之间数据报文VXLAN封装，采用基于硬件的VXLAN技术，实现无性能损失的网络虚拟化 | 否 |
| 15 | ★ | 控制器集中控制 | 否 | Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制，由控制器向所有交换机设备推送网络策略，实现策略的自动化部署 | 否 |
| 16 | ★ | 控制器要求 | 否 | SDN控制器全部故障的情况下，不影响网络的转发 Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制 | 否 |
| 17 | ★ | 应用分组要求 | 否 | 支持基于应用的分组及策略下发，实现应用间的安全隔离及业务可视化 | 否 |
| 18 | # | 路由域划分 | 是 | 支持基于不同功能网络的多路由安全域划分，实现不同功能网络的流量区分和控制 | 否 |
| 19 | ★ | 分布式网关要求 | 否 | Fabric内所有的Leaf交换机均可以成为网关，支持VLAN/VXLAN桥接和路由 | 否 |
| 20 | # | 端口特性要求 | 是 | 实配单机和板卡支持端口在二层和三层模式中灵活切换，二层模式下可归属到任意VLAN,三层模式下可直接配置IP地址 支持配置路由子接口 | 否 |
| 21 | ★ | 工作模式转换要求 | 否 | 支持在SDN环境和普通IP交换机工作模式的转换，既能用于工作于SDN Leaf交换机又能工作于三层IP交换网络 | 否 |
| 22 | ★ | 二层特性要求 | 否 | 支持IEEE 802.1q，IEEE 802.1p，IEEE 802.1w(RSTP)，802.1s(MSTP)，IEEE 802.3ad(LACP) | 否 |
|  |  |  |  | 支持PVST，支持跨厂商生成树互通 | 否 |
| 23 | ★ | 三层特性要求 | 否 | 支持静态路由、BGPv4、OSPF V2 、RIPv2、IS-IS，支持BGP的EVPN扩展 | 否 |
| 24 | # | 组播功能要求 | 是 | 支持组播协议，支持PIM-SSM，支持IGMP V3 | 否 |
| 25 | ★ | 虚拟化特性要求 | 否 | 支持设备通过100G端口堆叠功能 支持VXLAN及VXLAN的L2/L3 Gateway，且所有端口vxlan gateway 线速转发； 支持VNI 数量不小于4K； 支持VXLAN EVPN，支持SDN功能； 支持Vpc/M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现； | 否 |
| 26 | # | IPv6 | 是 | 支持IPv6和IPv4双栈部署，支持SDN网络下的Underlay和Overlay IPv6部署 | 否 |
| 27 | ★ | QoS要求 | 否 | 每端口支持≥8队列； 支持端口的流量限制； 持CAR、Remark等动作； 支持SP、DRR、SP+DRR等队列调度方式 支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制； | 否 |
| 28 | # | 安全功能要求 | 是 | 具备交换机控制层面的保护机制； 支持基于硬件的第二层、第三层（IPv4和IPv6）和第四层的ACL； 支持VRF，且VRF规格不小于1K； | 否 |
| 29 | # | 环路检测及保护要求 | 是 | 支持BPDU保护、Root保护、环路保护 | 否 |
| 30 | # | 链路状态检测要求 | 是 | 支持单向链路检测(DLDP),有效的防止网络中单通故障的发生 | 否 |
| 31 | ★ | 软件不间断升级 | 否 | 支持ISSU不间断升级 | 否 |
| 32 | ★ | 电源及风扇 | 否 | 支持并配置2个模块化电源 支持并配置5个模块化风扇 | 否 |
| 33 | # | 热插拔要求 | 是 | 支持电源、风扇热插拔 | 否 |
| 34 | # | 链路高可用要求 | 是 | 端口支持以太网端口捆绑技术（IEEE 802.3ad） | 否 |
| 35 | ★ | 网关协议 | 否 | 支持VRRP、VRRP负载分担 | 否 |
| 36 | ★ | 管理协议要求 | 否 | 支持SNMP V1/V2/V3 | 否 |
| 37 | # | 带外管理端口要求 | 是 | ≥1个带外网管理接口 | 否 |
| 38 | # | 登陆方式 | 是 | 支持telnet和SSHV2登陆方式，支持通过命令行方式进行配置和管理。 | 否 |
| 39 | ★ | 监控项目要求 | 否 | 支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态 支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等) 支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等） | 否 |
| 40 | ★ | 认证及审计要求 | 否 | 支持以RADIUS或TACACS方式的进行AAA认证并对命令进行认证、审计和授权 | 否 |
| 41 | # | 网管性能及容量监控要求 | 是 | 支持端口流量等性能监控，并对设备指标中所涉及的性能指标提供监控方法； | 否 |
| 42 | # | 链路关键路径 | 是 | 支持并提供通过Rping或NQA等方式提供对远端指定路径的监控，所采购的网络整机设备如不能使用Rping实现统一的链路连通性探测， 则中标人需提供与银联现有网管平台兼容的链路连通性管理解决方案。 | 否 |
| 43 | # | 时钟同步要求 | 是 | 支持NTP时间同步 | 否 |
| 44 | ★ | 流量镜像要求 | 否 | 支持N对1（N>1）的端口镜像； 支持本地端口镜像（SPAN），增强远程端口镜像（ERSPAN），支持跨网段的端口镜像； | 否 |
| 45 | ★ | 流量统计要求 | 否 | 支持网络流量分析功能，支持NetStream/Netflow； | 否 |
| 46 | # | 配置自动备份 | 是 | 提供设备配置自动备份的方法（命令行交互方式或者其他方式），定期自动备份到外部服务器 | 否 |
| 47 | ★ | 系统故障检测要求 | 否 | 系统自检测发现端口、芯片、板卡、矩阵的丢包等影响数据转发的问题时，具备自我屏蔽、隔离功能 | 否 |
| 48 | ★ | License | 否 | 所投网络设备应包含SDN控制器、分析器功能涉及的相应License | 否 |
| 49 | ★ | 入网许可要求 | 否 | 有效期内的工信部入网许可 | 是。提供入网许可证明材料 |
| 50 | ★ | 核心芯片要求 | 否 | CPU核心处理器为国内自主研发设计 | 否 |
| 51 | ★ | Overlay技术支持 | 否 | 所有实际配置端口支持硬件vxlan routing、gateway、bridge且线速转发 | 否 |
| 52 | ★ | 网络兼容性要求 | 否 | 本次采购设备用于银联数据网络扩容，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联数据现有网络（华三设备）架构，如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函) |
| 53 | ★ | 网管平台的兼容性要求 | 否 | 本次采购设备用于银联数据生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联数据网络现有Zabbix监控管理平台，实现统一监控。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函) |
| 54 | ★ | SDN网络兼容性要求 | 否 | 本次采购设备用于银联数据的生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联数据网络现有的平台，能被华三SDN控制器直接管理 。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案或承担现有相关IT基础设备的迁移资源及成本（包括不限于系统、网络、安全设备及相关实施成本）。兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函) |

##### 品目十一：专线路由器（台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 设备高度要求 | 否 | 设备高度≤4U | 否 |
| 2 | ★ | 设备端口配置 | 否 | 整机固定接口配置25GE光≥4，10GE光≥16，GE电≥16，设备配置8个万兆多模光模块，8个千兆多模光模块，8个千兆电口模块 | 否 |
| 3 | ★ | 子卡槽位要求 | 否 | 业务插槽≥6个（主控、风扇、电源、其他扣卡等槽位不及入业务槽位之内） | 否 |
|  |  |  |  | 可扩展支持25GE/10GE/GE/E1/POS接口 | 否 |
| 4 | ★ | 产品架构要求 | 否 | 支持主控1+1冗余，主控切换时不影响业务转发 | 否 |
|  |  |  |  | 控制、转发物理分离，支持独立的转发引擎 | 否 |
|  |  |  |  | 主机接口与扩展插槽接口同面出线，便于维护 | 否 |
| 5 | ★ | 电源 | 否 | 电源数量≥4 | 否 |
| 6 | ★ | 风扇进出风结构要求 | 否 | 后出风设计 | 否 |
| 7 | ★ | 设备交换容量 | 否 | ≥670Gbps | 否 |
| 8 | ★ | 数据包转发能力 | 否 | ≥360Mpps | 否 |
| 9 | # | 基础功能要求 | 是 | 支持静态路由，路由策略，RIP，OSPF，IS-IS，BGP，RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+ | 否 |
|  |  |  |  | 支持IPv6 ND，IPv6 PMTU，IPv6 FIB，IPv6 ACL | 否 |
|  |  |  |  | 支持IPsec VPN，GRE VPN，L2TP VPN | 否 |
| 10 | ★ | 组播 | 否 | 支持IGMP V1/V2/V3，PIM SM，PIM DM，MSDP，MBGP，IPv6 PIM，MLD | 否 |
| 11 | ★ | 虚拟化特性要求 | 否 | 支持虚拟化特性，将物理上两台设备虚拟化成一台逻辑设备 | 否 |
| 12 | ★ | SRV6要求 | 否 | 支持OSPFv3 for SRv6功能 | 否 |
|  |  |  |  | 支持ISIS for SRv6功能 | 否 |
|  |  |  |  | 支持SRv6 Policy功能 | 否 |
|  |  |  |  | 支持EVPN L3VPN over SRv6功能 | 否 |
| 13 | # | MPLS | 是 | 支持LDP，MPLS TE，MPLS VPN；支持基本的MPLS 和 TE功能 ，支持RSVP-TE（RSVP流量工程扩展协议）；支持静态建立LSP隧道 | 否 |
| 14 | # | iFIT | 是 | 支持随流检测技术 | 是。提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构（如工信部、泰尔实验室、威尔克实验室）出具的认证报告 |
| 15 | ★ | FlexE | 否 | 支持10Mbps小颗粒FlexE切片 | 否 |
| 16 | # | Web cache技术 | 是 | 支持Web cache技术，将用户通过HTTP协议访问过的指定地址服务器的Web页面内容，缓存在本地，在缓存文件的老化时间内用户访问相同内容时，直接从本地响应 | 是。提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构（如工信部、泰尔实验室、威尔克实验室）出具的认证报告 |
| 17 | # | 安全功能要求 | 是 | 支持PORTAL、802.1x、MAC认证 | 否 |
|  |  |  |  | 支持Local认证、RBAC、Radius、Tacacs+ |  |
| 18 | ★ | 管理协议要求 | 否 | 支持SNMP V1/V2/V3，RMON、SSH | 否 |
| 19 | # | 登陆方式 | 是 | 支持telnet和SSHV2登陆方式，支持通过命令行方式进行配置和管理 | 否 |
| 20 | ★ | 监控项目要求 | 否 | 支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态 支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等) 支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等），支持设备告警温度灵活配置 | 否 |
| 21 | # | 网络流量监管要求 | 是 | 支持sflow流量统计分析功能 | 否 |
| 22 | ★ | 网络流量监管要求 | 否 | 支持NetStream功能 | 否 |
| 23 | ★ | 网络流量监管要求 | 否 | 支持Telemetry（GRPC）可视化 | 否 |
| 24 | ★ | 时钟同步要求 | 否 | 支持NTP时钟同步 | 否 |
| 25 | ★ | 入网许可要求 | 否 | 提供有效期内的工信部入网许可 | 是。提供入网许可证明材料 |
| 26 | ★ | 核心芯片要求 | 否 | CPU核心处理器为国内自主研发设计 | 否 |
| 27 | ★ | 网管平台的兼容性要求 | 否 | 本次采购设备用于银联数据网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联数据网络现有Zabbix监控管理平台，实现统一监控。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函) |
| 28 | ★ | 网络兼容性要求 | 否 | 本次采购设备用于银联数据网络扩容，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联数据现有网络（华三设备）架构，如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函) |

##### 品目十二：云接入交换机1（台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 设备高度要求 | 否 | 设备高度≤1U | 否 |
| 2 | # | 设备架构要求 | 是 | 数据中心交换机产品，知名品牌，模块化核心交换机产品，支持SDN架构； | 否 |
| 3 | ★ | 设备端口配置 | 否 | 整机支持25GE SFP28≥48个，25G端口支持自适应成10G；100GE QSFP28≥8个,100G端口支持自适应成40G; 每台设备配置10米25GE AOC线缆65条，10块100GBase-SR4多模模块 | 否 |
| 4 | # | 风扇进出风结构要求 | 是 | 支持前后、后前风道 | 否 |
| 5 | ★ | 设备端口处理性能 | 否 | 配置的全部端口支持全线速2层、3层转发 | 否 |
| 6 | ★ | 设备交换容量 | 否 | 设备交换容量≥4.8Tbps | 否 |
| 7 | ★ | 数据包转发能力 | 否 | 数据包转发能力≥2000Mpps | 否 |
| 8 | ★ | ARP表项 | 否 | 支持智能表项技术，整机ARP地址表可调 整机最大ARP地址表≥94K | 否 |
| 9 | ★ | 路由条目数 | 否 | 支持智能表项技术，整机路由地址表可调 整机最大路由地址表≥320K | 否 |
| 10 | ★ | 链路聚合要求 | 否 | 支持25GE接口链路聚合或100GE接口链路聚合，支持端口聚合，最大聚合端口数≥32 | 否 |
| 11 | ★ | 二层特性要求 | 否 | 支持基于端口的VLAN，802.1q Vlan封装， Vlan数≥4094 支持远程端口镜像（RSPAN），流量控制/802.3x | 否 |
|  |  |  |  | 支持STP/RSTP/MSTP协议，符合IEEE802.1D、IEEE802.1W、IEEE802.1S标准 | 否 |
| 12 | ★ | 三层特性要求 | 否 | 支持静态路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS，支持策略路由 支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6等IPv6动态路由协议 | 否 |
| 13 | ★ | IPv6 | 否 | 支持IPv6/IPv4双栈工作 | 否 |
| 14 | ★ | 组播功能要求 | 否 | 支持PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、MSDP、MBGP 、IGMP Snooping v2/v3、IGMPv1/v2/v3等协议 支持MLD Snooping | 否 |
| 15 | ★ | 虚拟化特性要求 | 否 | 支持将N台物料设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合 | 否 |
| 16 | ★ | QoS要求 | 否 | 支持SP、WRR、WFQ、SP+WRR、SP+WFQ等多种队列调度 | 否 |
| 17 | ★ | 安全功能要求 | 否 | 支持AAA、Radius和TACACS认证 支持IP地址、VLAN ID、MAC地址和端口等多种组合绑定 支持DHCP Snooping 支持广播风暴抑制 | 否 |
| 18 | ★ | 电源及风扇 | 否 | 双电源、5风扇模块 | 否 |
| 19 | ★ | 热插拔要求 | 否 | 电源、风扇均支持热插拔 | 否 |
| 20 | ★ | 管理协议要求 | 否 | 支持SNMP V1/V2/V3 | 否 |
| 21 | ★ | 带外管理端口要求 | 否 | 支持带外网管 | 否 |
| 22 | ★ | 登陆方式 | 否 | 支持SSHV2登陆方式，支持通过命令行方式进行配置和管理。 | 否 |
| 23 | ★ | 认证及审计要求 | 否 | 支持以RADIUS或TACACS方式的进行AAA认证并对命令进行认证 | 否 |
| 24 | ★ | 时钟同步要求 | 否 | 支持NTP时间同步 | 否 |
| 25 | ★ | 流量镜像要求 | 否 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； | 否 |
| 26 | ★ | 数据中心特性 | 否 | 支持OpenFlow，支持Ansible自动化配置 支持Meter | 否 |
| 27 | ★ | 核心芯片要求 | 否 | CPU核心处理器为国内自主研发设计 | 否 |
| 28 | ★ | 网络兼容性要求 | 否 | 需兼容银联数据生态云平台架构（TCE） | 是。提供兼容相关证明或同类型场景（TCE云平台）的投产使用的证明材料 |
| 29 | ★ | 网络兼容性要求 | 否 | 本次采购设备用于银联数据生态云（TCE）网络扩容，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容现有网络（华三设备）架构。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函) |
| 30 | # | 网管平台的兼容性要求 | 是 | 本次采购设备用于银联数据生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联数据网络现有Zabbix监控管理平台，实现统一监控。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函) |
| 31 | ★ | 部署案例要求 | 否 | 有生产部署案例，并稳定运行半年以上；在TCE生产环境有生产部署案例，并稳定运行半年以上。 | 是。提供相关生产部署案例的证明材料，如合同复印件。 |
| 32 | ★ | 入网许可要求 | 否 | 有效期内的工信部入网许可，入网时间不少于3年 | 是。提供入网许可证明材料及入网时间证明 |

##### 品目十三：云接入交换机2（台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 设备高度要求 | 否 | 设备高度≤1U | 否 |
| 2 | # | 设备架构要求 | 是 | 数据中心交换机产品，知名品牌，模块化核心交换机产品； | 否 |
| 3 | ★ | 设备端口配置 | 否 | 整机支持48个GE端口，4个万兆SFP+端口，每台设备配置4块 SFP+万兆多模模块(850nm,300m,LC) | 否 |
| 4 | # | 风扇进出风结构要求 | 是 | 支持前后、后前风道 | 否 |
| 5 | ★ | 设备端口处理性能 | 否 | 配置的全部端口支持全线速2层、3层转发 | 否 |
| 6 | ★ | 设备交换容量 | 否 | 设备交换容量≥1.28Tbps | 否 |
| 7 | ★ | 数据包转发能力 | 否 | 数据包转发能力≥252Mpps | 否 |
| 8 | ★ | ARP表项 | 否 | 整机最大ARP地址表≥24K | 否 |
| 9 | ★ | 路由条目数 | 否 | 支持智能表项技术，整机路由地址表可调 整机最大路由地址表≥80K | 否 |
| 10 | ★ | 链路聚合要求 | 否 | 支持1GE接口链路聚合，支持端口聚合，最大聚合端口数≥8 | 否 |
| 11 | ★ | 二层特性要求 | 否 | 支持基于端口的VLAN， Vlan数≥4094 支持本地镜像和远程端口镜ERSPAN | 否 |
|  |  |  |  | 支持STP/RSTP/MSTP协议，符合IEEE802.1D、IEEE802.1W、IEEE802.1S标准 | 否 |
| 12 | ★ | 三层特性要求 | 否 | 支持静态路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS，支持策略路由 支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6等IPv6动态路由协议 | 否 |
| 13 | ★ | IPv6 | 否 | 支持IPv6/IPv4双栈工作 | 否 |
| 14 | ★ | 组播功能要求 | 否 | 支持IGMP v1/v2/v3 | 否 |
| 15 | ★ | 虚拟化特性要求 | 否 | 支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组；支持LACP | 否 |
| 16 | ★ | 安全功能要求 | 否 | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； 支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器； 支持IGMP Snooping v1/v2/v3 | 否 |
| 17 | ★ | 电源及风扇 | 否 | 双电源、双风扇模块 | 否 |
| 18 | ★ | 热插拔要求 | 否 | 电源、风扇均支持热插拔 | 否 |
| 19 | ★ | 管理协议要求 | 否 | 支持SNMP V1/V2/V3 | 否 |
| 20 | ★ | 带外管理端口要求 | 否 | 支持带外网管，支持USB接口及带外管理接口 | 否 |
| 21 | ★ | 登陆方式 | 否 | 支持SSHV2登陆方式，支持通过命令行方式进行配置和管理。 | 否 |
| 22 | ★ | 认证及审计要求 | 否 | 支持以RADIUS或TACACS方式的进行AAA认证并对命令进行认证、审计和授权 | 否 |
| 23 | ★ | 时钟同步要求 | 否 | 支持NTP时间同步 | 否 |
| 24 | ★ | 流量镜像要求 | 否 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； 同时支持4组多对一的端口镜像 | 否 |
| 25 | ★ | 核心芯片要求 | 否 | CPU核心处理器为国内自主研发设计 | 否 |
| 26 | ★ | 网络兼容性要求 | 否 | 需兼容银联数据生态云平台架构（TCE） | 是。提供兼容相关证明或同类型场景（TCE云平台）的投产使用的证明材料 |
| 27 | ★ | 网络兼容性要求 | 否 | 本次采购设备用于银联数据生态云（TCE）网络扩容，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容现有网络（华三设备）架构。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函) |
| 28 | # | 网管平台的兼容性要求 | 是 | 本次采购设备用于银联数据生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联数据网络现有Zabbix监控管理平台，实现统一监控。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函) |
| 29 | ★ | 部署案例要求 | 否 | 有生产部署案例，并稳定运行半年以上；在TCE生产环境有生产部署案例，并稳定运行半年以上。 | 是。提供相关生产部署案例的证明材料，如合同复印件。 |
| 30 | ★ | 入网许可要求 | 否 | 有效期内的工信部入网许可，入网时间不少于3年 | 是。提供入网许可证明材料及入网时间证明 |

##### 品目十四：万兆交换机1（台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 设备高度要求 | 是 | ≤1 RU 标准机架式网络设备 | 否 |
| 2 | # | 设备架构要求 | 是 | 数据中心交换机产品，知名品牌 | 否 |
| 3 | ★ | 设备端口配置 | 否 | 1、配置至少48个万兆光口（配置48个万兆多模LC光模块）； 2、配置至少6个100G光口（至少配置6个100G光口 LC-LC光模块） | 否 |
| 4 | ★ | 端口特性要求 | 否 | 实配单机和板卡支持端口在二层和三层模式中灵活切换，二层模式下可归属到任意VLAN,三层模式下可直接配置IP地址 | 否 |
| 5 | # | 内存要求 | 是 | ≥ 4G | 否 |
| 6 | # | 风扇进出风结构要求 | 是 | 端口侧进风 | 否 |
| 7 | ★ | 设备端口处理性能 | 否 | 配置的全部端口支持全线速转发 | 否 |
| 8 | ★ | 设备交换容量 | 否 | 支持交换容量≥4.8Tbps；支持包转发率≥2000Mpps | 否 |
| 9 | # | 端口转发延迟 | 是 | 端口时延<6us | 否 |
| 10 | # | MAC地址表 | 是 | ≥256K | 否 |
| 11 | ★ | 缓存buffer要求 | 否 | ≥32M | 否 |
| 12 | # | 路由条目数 | 是 | ≥256K | 否 |
| 13 | ★ | 组网架构 | 否 | 骨干层和接入层之间通过多条40G/100G线路二层互连 | 否 |
| 14 | # | 路由域划分 | 是 | 支持基于不同功能网络的多路由安全域划分，实现不同功能网络的流量区分和控制 | 否 |
| 15 | ★ | Qos要求 | 否 | 每端口支持≥8队列；支持端口的流量限制； 持CAR、Remark等动作； 支持SP、DRR、SP+DRR等队列调度方式 支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制； | 否 |
| 16 | ★ | 分布式网关要求 | 否 | SDN环境下支持分布式网关 | 否 |
| 17 | # | 端口特性要求 | 是 | 实配单机和板卡支持端口在二层和三层模式中灵活切换，二层模式下可归属到任意VLAN,三层模式下可直接配置IP地址。支持配置路由子接口 | 否 |
| 18 | ★ | 工作模式转换要求 | 否 | 支持在SDN环境和普通IP交换机工作模式的转换，既能用于工作于SDN Leaf交换机又能工作于三层IP交换网络 | 否 |
| 19 | ★ | 二层特性要求 | 否 | 支持IEEE 802.1q，IEEE 802.1p，IEEE 802.1w(RSTP)，802.1s(MSTP)，IEEE 802.3ad(LACP) | 否 |
| 20 | ★ | 三层特性要求 | 否 | 1、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF； 2、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3 | 否 |
| 21 | # | 组播功能要求 | 是 | 支持组播协议，支持PIM-SSM，支持IGMP V3 | 否 |
| 22 | ★ | 虚拟化特性要求 | 否 | 1、支持VRRP、VRRP负载分担、BFD for VRRP； 2、支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备； 3、支持跨设备链路聚合技术 | 否 |
| 23 | # | IPv6 | 是 | 支持IPv6与IPv4双栈 | 否 |
| 24 | # | 安全功能要求 | 是 | 支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器； 支持DHCP Option 82; 支持DHCPv4 Server、Relay和snooping 支持802.1X认证 支持MFF/IPSG/DAI 支持BPDU guard | 否 |
| 25 | # | 环路检测及保护要求 | 是 | 支持BPDU保护、Root保护、环路保护 | 否 |
| 26 | # | 链路状态检测要求 | 是 | 支持单向链路检测(DLDP),有效的防止网络中单通故障的发生 | 否 |
| 27 | ★ | 电源及风扇 | 否 | 单机实配1+1冗余电源（任一电源故障，不影响整机运行），电源模块可独立插拔 单机实配冗余风扇，风扇模块可独立插拔 | 否 |
| 28 | # | 热插拔要求 | 是 | 支持电源、风扇、模块热插拔 | 否 |
| 29 | # | 链路高可用要求 | 是 | 端口支持以太网端口捆绑技术（IEEE 802.3ad） | 否 |
| 30 | ★ | 网关协议 | 否 | 支持VRRP、VRRP负载分担 | 否 |
| 31 | ★ | 管理协议要求 | 否 | 支持SNMP V1/V2/V3 | 否 |
| 32 | # | 带外管理端口要求 | 是 | ≥1个带外网管理接口 | 否 |
| 33 | # | 登陆方式 | 是 | 支持telnet和SSHV2登陆方式，支持通过命令行方式进行配置和管理。 | 否 |
| 34 | ★ | 监控项目要求 | 否 | 支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态 支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等) 支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等） | 否 |
| 35 | ★ | 认证及审计要求 | 否 | 支持以RADIUS或TACACS方式的进行AAA认证并对命令进行认证、审计和授权 | 否 |
| 36 | # | 网管性能及容量监控要求 | 是 | 支持端口流量等性能监控，并对设备指标中所涉及的性能指标提供监控方法； | 否 |
| 37 | # | 链路关键路径 | 是 | 支持并提供通过NQA等方式提供对远端指定路径的监控 | 否 |
| 38 | # | 时钟同步要求 | 是 | 支持NTP时间同步 | 否 |
| 39 | ★ | 流量镜像要求 | 否 | 支持N对1（N>1）的端口镜像；支持本地端口镜像（SPAN），增强远程端口镜像（ERSPAN），支持跨网段的端口镜像 | 否 |
| 40 | ★ | 流量统计要求 | 否 | 支持网络流量分析功能，支持NetStream/Netflow | 否 |
| 41 | # | 配置自动备份 | 是 | 提供设备配置自动备份的方法（命令行交互方式或者其他方式），定期自动备份到外部服务器 | 否 |
| 42 | ★ | License | 否 | 以上星号条款所要求配置的端口、功能、网管功能应包含涉及的相应License | 否 |
| 43 | ★ | 入网许可要求 | 否 | 有效期内的工信部入网许可 | 是。提供入网许可证明材料 |
| 44 | ★ | 核心芯片要求 | 否 | CPU核心处理器为国内自主研发设计 | 否 |
| 45 | ★ | Overlay技术支持 | 否 | 所有实际配置端口支持vxlan routing、gateway、bridge | 否 |
| 46 | ★ | 序列号展示 | 否 | 可以通过命令行展示设备整机序列号，且该序列号和机框标记序列号一致 | 否 |
| 47 | ★ | 单台配件要求 | 否 | 1、配置至少48个万兆光口（配置48个多模LC光模块）； 2、增配4个光转电模块，4个千兆单模模块，4个万兆单模模块，2个千兆多模模块（光模块均为LC类型）； 3、至少配置6个100G光口 LC-LC光模块； 4、冗余电源及风扇 | 否 |

##### 品目十五：万兆交换机2（台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 设备高度要求 | 是 | ≤1 RU 标准机架式网络设备 | 否 |
| 2 | # | 设备架构要求 | 是 | 数据中心交换机产品，知名品牌 | 否 |
| 3 | ★ | 设备端口配置 | 否 | 1、配置至少48个万兆光口（配置48个万兆多模LC光模块）； 2、配置至少6个100G光口（至少配置6个100G光口 LC-LC光模块） | 否 |
| 4 | ★ | 端口特性要求 | 否 | 实配单机和板卡支持端口在二层和三层模式中灵活切换，二层模式下可归属到任意VLAN,三层模式下可直接配置IP地址 | 否 |
| 5 | # | 内存要求 | 是 | ≥ 4G | 否 |
| 6 | # | 风扇进出风结构要求 | 是 | 端口侧进风 | 否 |
| 7 | ★ | 设备端口处理性能 | 否 | 配置的全部端口支持全线速转发 | 否 |
| 8 | ★ | 设备交换容量 | 否 | 支持交换容量≥4.8Tbps；支持包转发率≥2000Mpps | 否 |
| 9 | # | 端口转发延迟 | 是 | 端口时延<6us | 否 |
| 10 | # | MAC地址表 | 是 | ≥256K | 否 |
| 11 | ★ | 缓存buffer要求 | 否 | ≥32M | 否 |
| 12 | # | 路由条目数 | 是 | ≥256K | 否 |
| 13 | ★ | 组网架构 | 否 | 骨干层和接入层之间通过多条40G/100G线路二层互连 | 否 |
| 14 | # | 路由域划分 | 是 | 支持基于不同功能网络的多路由安全域划分，实现不同功能网络的流量区分和控制 | 否 |
| 15 | ★ | Qos要求 | 否 | 每端口支持≥8队列；支持端口的流量限制； 持CAR、Remark等动作； 支持SP、DRR、SP+DRR等队列调度方式 支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制； | 否 |
| 16 | ★ | 分布式网关要求 | 否 | SDN环境下支持分布式网关 | 否 |
| 17 | # | 端口特性要求 | 是 | 实配单机和板卡支持端口在二层和三层模式中灵活切换，二层模式下可归属到任意VLAN,三层模式下可直接配置IP地址。支持配置路由子接口 | 否 |
| 18 | ★ | 工作模式转换要求 | 否 | 支持在SDN环境和普通IP交换机工作模式的转换，既能用于工作于SDN Leaf交换机又能工作于三层IP交换网络 | 否 |
| 19 | ★ | 二层特性要求 | 否 | 支持IEEE 802.1q，IEEE 802.1p，IEEE 802.1w(RSTP)，802.1s(MSTP)，IEEE 802.3ad(LACP) | 否 |
| 20 | ★ | 三层特性要求 | 否 | 1、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF； 2、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3 | 否 |
| 21 | # | 组播功能要求 | 是 | 支持组播协议，支持PIM-SSM，支持IGMP V3 | 否 |
| 22 | ★ | 虚拟化特性要求 | 否 | 1、支持VRRP、VRRP负载分担、BFD for VRRP； 2、支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备； 3、支持跨设备链路聚合技术 | 否 |
| 23 | # | IPv6 | 是 | 支持IPv6与IPv4双栈 | 否 |
| 24 | # | 安全功能要求 | 是 | 支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器； 支持DHCP Option 82; 支持DHCPv4 Server、Relay和snooping 支持802.1X认证 支持MFF/IPSG/DAI 支持BPDU guard | 否 |
| 25 | # | 环路检测及保护要求 | 是 | 支持BPDU保护、Root保护、环路保护 | 否 |
| 26 | # | 链路状态检测要求 | 是 | 支持单向链路检测(DLDP),有效的防止网络中单通故障的发生 | 否 |
| 27 | ★ | 电源及风扇 | 否 | 单机实配1+1冗余电源（任一电源故障，不影响整机运行），电源模块可独立插拔 单机实配冗余风扇，风扇模块可独立插拔 | 否 |
| 28 | # | 热插拔要求 | 是 | 支持电源、风扇、模块热插拔 | 否 |
| 29 | # | 链路高可用要求 | 是 | 端口支持以太网端口捆绑技术（IEEE 802.3ad） | 否 |
| 30 | ★ | 网关协议 |  | 支持VRRP、VRRP负载分担 | 否 |
| 31 | ★ | 管理协议要求 |  | 支持SNMP V1/V2/V3 | 否 |
| 32 | # | 带外管理端口要求 | 是 | ≥1个带外网管理接口 | 否 |
| 33 | # | 登陆方式 | 是 | 支持telnet和SSHV2登陆方式，支持通过命令行方式进行配置和管理。 | 否 |
| 34 | ★ | 监控项目要求 | 否 | 支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态 支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等) 支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等） | 否 |
| 35 | ★ | 认证及审计要求 | 否 | 支持以RADIUS或TACACS方式的进行AAA认证并对命令进行认证、审计和授权 | 否 |
| 36 | # | 网管性能及容量监控要求 | 是 | 支持端口流量等性能监控，并对设备指标中所涉及的性能指标提供监控方法； | 否 |
| 37 | # | 链路关键路径 | 是 | 支持并提供通过NQA等方式提供对远端指定路径的监控 | 否 |
| 38 | # | 时钟同步要求 | 是 | 支持NTP时间同步 | 否 |
| 39 | ★ | 流量镜像要求 | 否 | 支持N对1（N>1）的端口镜像；支持本地端口镜像（SPAN），增强远程端口镜像（ERSPAN），支持跨网段的端口镜像 | 否 |
| 40 | ★ | 流量统计要求 | 否 | 支持网络流量分析功能，支持NetStream/Netflow | 否 |
| 41 | # | 配置自动备份 | 是 | 提供设备配置自动备份的方法（命令行交互方式或者其他方式），定期自动备份到外部服务器 | 否 |
| 42 | ★ | License | 否 | 以上星号条款所要求配置的端口、功能、网管功能应包含涉及的相应License | 否 |
| 43 | ★ | 入网许可要求 | 否 | 有效期内的工信部入网许可 | 是。提供入网许可证明材料 |
| 44 | ★ | 核心芯片要求 | 否 | CPU核心处理器为国内自主研发设计 | 否 |
| 45 | ★ | Overlay技术支持 | 否 | 所有实际配置端口支持vxlan routing、gateway、bridge | 否 |
| 46 | ★ | 序列号展示 | 否 | 可以通过命令行展示设备整机序列号，且该序列号和机框标记序列号一致 | 否 |
| 47 | ★ | 单台配件要求 | 否 | 1、配置至少48个万兆光口（配置48个多模LC光模块）； 2、增配4个光转电模块，4个千兆单模模块，4个万兆单模模块，2个千兆多模模块（光模块均为LC类型）； 3、至少配置6个100G光口 LC-LC光模块； 4、冗余电源及风扇 | 否 |
| 48 | ★ | SDN 网络兼容性要求 | 否 | 本次采购设备用于CFCA办公网网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼CFCA办公网络现有的SDN环境，能被华三SDN控制器直接管理。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案或承担现有相关 IT基础设备的迁移资源及成本(包括不限于系统、网络、安全设备及相关实施成本)。兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函) |

##### 品目十六：核心交换机（台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 设备高度要求 | 是 | 高度≤10U、灵活插卡式交换机、业务板槽位数≥4 | 否 |
| 2 | # | 设备架构要求 | 是 | 数据中心交换机产品，知名品牌，支持冗余主控，并配置两个主控板，实配独立交换网板数量≥6，正交CLOS架构 | 否 |
| 3 | ★ | 设备端口配置 | 否 | 实配100GE光接口≥12个，40G-MPO光接口≥16个，10GE光接口≥48个 | 否 |
| 4 | ★ | 端口特性要求 | 否 | 实配单机和板卡支持端口在二层和三层模式中灵活切换，二层模式下可归属到任意VLAN,三层模式下可直接配置IP地址 | 否 |
| 5 | # | 内存要求 | 是 | ≥ 8G | 否 |
| 6 | # | 风扇进出风结构要求 | 是 | 前后风道设计 | 否 |
| 7 | ★ | 设备端口处理性能 | 否 | 配置的全部端口支持全线速转发 | 否 |
| 8 | ★ | 设备交换容量 | 否 | 交换容量≥350Tbps，包转发率≥230000Mpps | 否 |
| 9 | # | 端口转发延迟 | 是 | 端口时延<4us | 否 |
| 10 | # | MAC地址表 | 是 | ≥655K | 否 |
| 11 | ★ | 端口缓存buffer要求 |  | ≥31.5MB | 否 |
| 12 | # | 路由条目数 | 是 | ≥1500K | 否 |
| 13 | ★ | 组网架构 | 否 | 骨干层和接入层之间通过多条10G/40G/100G线路二层或三层互连 | 否 |
| 14 | # | 路由域划分 | 是 | 支持基于不同功能网络的多路由安全域划分，实现不同功能网络的流量区分和控制 | 否 |
| 15 | ★ | Qos要求 | 否 | 每端口支持≥8队列；支持端口的流量限制； 持CAR、Remark等动作； 支持SP、DRR、SP+DRR等队列调度方式 支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制； | 否 |
| 16 | ★ | 分布式网关要求 | 否 | SDN环境下支持分布式网关 | 否 |
| 17 | # | 端口特性要求 | 是 | 实配单机和板卡支持端口在二层和三层模式中灵活切换，二层模式下可归属到任意VLAN,三层模式下可直接配置IP地址。支持配置路由子接口 | 否 |
| 18 | ★ | 工作模式转换要求 | 否 | 支持在SDN环境和普通IP交换机工作模式的转换，既能用于工作于SDN spine交换机又能工作于三层IP交换网络 | 否 |
| 19 | ★ | 二层特性要求 | 否 | 支持IEEE 802.1q，IEEE 802.1p，IEEE 802.1w(RSTP)，802.1s(MSTP)，IEEE 802.3ad(LACP) | 否 |
| 20 | ★ | 三层特性要求 | 否 | 1、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF； 2、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3 | 否 |
| 21 | # | 组播功能要求 | 是 | 支持组播协议，支持PIM-SSM，支持IGMP V3 | 否 |
| 22 | ★ | 虚拟化特性要求 | 否 | 1、支持VRRP、VRRP负载分担、BFD for VRRP； 2、支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备； 3、支持跨设备链路聚合技术。 | 否 |
| 23 | # | IPv6 | 是 | 支持IPv6于IPv4双栈 | 否 |
| 24 | # | 安全功能要求 | 是 | 支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器； 支持DHCP Option 82; 支持DHCPv4 Server、Relay和snooping 支持802.1X认证 支持MFF/IPSG/DAI 支持BPDU guard | 否 |
| 25 | # | 环路检测及保护要求 | 是 | 支持BPDU保护、Root保护、环路保护 | 否 |
| 26 | # | 链路状态检测要求 | 是 | 支持单向链路检测(DLDP),有效的防止网络中单通故障的发生 | 否 |
| 27 | ★ | 电源及风扇 | 否 | 单机实配1+N冗余电源（任一电源故障，不影响整机运行），电源模块可独立插拔 单机实配冗余风扇，风扇模块可独立插拔 | 否 |
| 28 | # | 热插拔要求 | 是 | 支持电源、风扇、模块热插拔 | 否 |
| 29 | # | 链路高可用要求 | 是 | 端口支持以太网端口捆绑技术（IEEE 802.3ad） | 否 |
| 30 | ★ | 网关协议 | 否 | 支持VRRP、VRRP负载分担 | 否 |
| 31 | ★ | 管理协议要求 | 否 | 支持SNMP V1/V2C/V3 | 否 |
| 32 | # | 带外管理端口要求 | 是 | ≥1个带外网管理接口 | 否 |
| 33 | # | 登陆方式 | 是 | 支持telnet和SSHV2登陆方式，支持通过命令行方式进行配置和管理。 | 否 |
| 34 | ★ | 监控项目要求 | 否 | 支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态 支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等) 支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等） | 否 |
| 35 | ★ | 认证及审计要求 | 否 | 支持以RADIUS或TACACS方式的进行AAA认证并对命令进行认证、审计和授权 | 否 |
| 36 | # | 网管性能及容量监控要求 | 是 | 支持端口流量等性能监控，并对设备指标中所涉及的性能指标提供监控方法； | 否 |
| 37 | # | 链路关键路径 | 是 | 支持并提供通过NQA等方式提供对远端指定路径的监控 | 否 |
| 38 | # | 时钟同步要求 | 是 | 支持NTP时间同步 | 否 |
| 39 | ★ | 流量镜像要求 | 否 | 支持N对1（N>1）的端口镜像；支持本地端口镜像（SPAN），增强远程端口镜像（ERSPAN），支持跨网段的端口镜像； | 否 |
| 40 | ★ | 流量统计要求 | 否 | 支持网络流量分析功能，支持NetStream/Netflow； | 否 |
| 41 | # | 配置自动备份 | 是 | 提供设备配置自动备份的方法（命令行交互方式或者其他方式），定期自动备份到外部服务器 | 否 |
| 42 | ★ | License | 否 | 以上星号条款所要求配置的端口、功能、网管功能应包含涉及的相应License | 否 |
| 43 | ★ | 入网许可要求 | 否 | 有效期内的工信部入网许可 | 是 提供入网许可证明材料 |
| 44 | ★ | 核心芯片要求 | 否 | CPU核心处理器为国内自主研发设计 | 否 |
| 45 | ★ | Overlay技术支持 | 否 | 所有实际配置端口支持vxlan routing、gateway、bridge | 否 |
| 46 | ★ | 序列号展示 | 否 | 可以通过命令行展示设备整机序列号，且该序列号和机框标记序列号一致 | 否 |
| 47 | ★ | 单台配件要求 | 否 | 冗余电源及风扇，实配100GE光接口≥12个，40GE光接口≥16个，10GE光接口≥48个，所有接口满配多模LC光模块（40G配置MPO模块），额外配15个光转电模块，额外15个千兆多模，额外配置4个万兆单模模块；所有多模模块波长850nm，单模模块波长1310nm。 | 否 |

##### 品目十七：千兆交换机1（台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 设备高度要求 | 是 | ≤1 RU 标准机架式网络设备 | 否 |
| 2 | # | 设备架构要求 | 是 | 数据中心交换机产品，知名品牌 | 否 |
| 3 | ★ | 设备端口配置 | 否 | 1、配置至少48个10/100/1000BASE-T电口； 2、配置至少4个1/10GE SFP+光口（配置LC光模块） | 否 |
| 4 | ★ | 端口特性要求 | 否 | 配置的全部端口支持端口在二层和三层模式中灵活切换，二层模式下可归属到任意VLAN,三层模式下可直接配置IP地址 | 否 |
| 5 | # | 内存要求 | 是 | ≥ 2G | 否 |
| 6 | # | 风扇进出风结构要求 | 是 | 端口侧进风 | 否 |
| 7 | ★ | 设备端口处理性能 | 否 | 配置的全部端口支持全线速转发 | 否 |
| 8 | ★ | 设备交换容量 | 否 | 交换容量≥400Gbps；包转发率≥150Mpps； | 否 |
| 9 | # | 端口转发延迟 | 是 | 端口时延<13us | 否 |
| 10 | # | MAC地址表 | 是 | ≥128K | 否 |
| 11 | ★ | 缓存buffer要求 |  | 缓存≥4M | 否 |
| 12 | # | 路由条目数 | 是 | 路由表≥64K | 否 |
| 13 | ★ | 组网架构 | 否 | 骨干层和接入层之间通过多条10G线路二层互连 | 否 |
| 14 | # | 路由域划分 | 是 | 支持基于不同功能网络的多路由安全域划分，实现不同功能网络的流量区分和控制 | 否 |
| 15 | ★ | Qos要求 | 否 | 每端口支持≥8队列；支持端口的流量限制； 持CAR、Remark等动作； 支持SP、DRR、SP+DRR等队列调度方式 支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制； | 否 |
| 16 | ★ | 分布式网关要求 | 否 | SDN环境下支持分布式网关 | 否 |
| 17 | # | 端口特性要求 | 是 | 支持端口在二层和三层模式中灵活切换，二层模式下可归属到任意VLAN,三层模式下可直接配置IP地址。 | 否 |
| 18 | ★ | 工作模式转换要求 | 否 | 支持在SDN环境和普通IP交换机工作模式的转换 | 否 |
| 19 | ★ | 二层特性要求 | 否 | 支持4K VLAN;支持QinQ、Mux VLAN、Super VLAN;支持STP/RSTP/MSTP； | 否 |
| 20 | ★ | 三层特性要求 | 否 | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议 | 否 |
| 21 | # | 组播功能要求 | 是 | 支持组播协议，支持PIM-SSM，支持IGMP V3 | 否 |
| 22 | ★ | 虚拟化特性要求 | 否 | 1、支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备； 2、支持跨设备链路聚合技术。 | 否 |
| 23 | # | IPv6 | 是 | 支持IPv6与IPv4双栈 | 否 |
| 24 | # | 安全功能要求 | 是 | 支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器； 支持DHCP Option 82; 支持DHCPv4 Server、Relay和snooping 支持802.1X认证 支持MFF/IPSG/DAI 支持BPDU guard | 否 |
| 25 | # | 环路检测及保护要求 | 是 | 支持BPDU保护、Root保护、环路保护 | 否 |
| 26 | # | 链路状态检测要求 | 是 | 支持单向链路检测(DLDP),有效的防止网络中单通故障的发生 | 否 |
| 27 | ★ | 电源及风扇 | 否 | 单机实配1+1冗余电源（任一电源故障，不影响整机运行），电源模块可独立插拔 单机实配冗余风扇，风扇模块可独立插拔 | 否 |
| 28 | # | 热插拔要求 | 是 | 支持电源、风扇、模块热插拔 | 否 |
| 29 | # | 链路高可用要求 | 是 | 端口支持以太网端口捆绑技术（IEEE 802.3ad） | 否 |
| 30 | ★ | 网关协议 | 否 | 支持VRRP、VRRP负载分担 | 否 |
| 31 | ★ | 管理协议要求 | 否 | 支持SNMP V1/V2C/V3 | 否 |
| 32 | # | 带外管理端口要求 | 是 | ≥1个带外网管理接口 | 否 |
| 33 | # | 登陆方式 | 是 | 支持telnet和SSHV2登陆方式，支持通过命令行方式进行配置和管理。 | 否 |
| 34 | ★ | 监控项目要求 | 否 | 支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态 支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等) 支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等） | 否 |
| 35 | ★ | 认证及审计要求 | 否 | 支持以RADIUS或TACACS方式的进行AAA认证并对命令进行认证、审计和授权 | 否 |
| 36 | # | 网管性能及容量监控要求 | 是 | 支持端口流量等性能监控，并对设备指标中所涉及的性能指标提供监控方法； | 否 |
| 37 | # | 链路关键路径 | 是 | 支持并提供通过NQA等方式提供对远端指定路径的监控 | 否 |
| 38 | # | 时钟同步要求 | 是 | 支持NTP时间同步 | 否 |
| 39 | ★ | 流量镜像要求 | 否 | 支持N对1（N>1）的端口镜像；支持本地端口镜像（SPAN），增强远程端口镜像（ERSPAN），支持跨网段的端口镜像； | 否 |
| 40 | ★ | 流量统计要求 | 否 | 支持网络流量分析功能，支持NetStream/Netflow； | 否 |
| 41 | # | 配置自动备份 | 是 | 提供设备配置自动备份的方法（命令行交互方式或者其他方式），定期自动备份到外部服务器 | 否 |
| 42 | ★ | License | 否 | 以上星号条款所要求配置的端口、功能、网管功能应包含涉及的相应License | 否 |
| 43 | ★ | 入网许可要求 | 否 | 有效期内的工信部入网许可 | 是。提供入网许可证明材料 |
| 44 | ★ | 核心芯片要求 | 否 | CPU核心处理器为国内自主研发设计 | 否 |
| 45 | ★ | Overlay技术支持 | 否 | 所有实际配置端口支持vxlan routing、gateway、bridge | 否 |
| 46 | ★ | 序列号展示 | 否 | 可以通过命令行展示设备整机序列号，且该序列号和机框标记序列号一致 | 否 |
| 47 | ★ | 单台配件要求 | 否 | - 配置4个10GE SFP+ LC光模块； - 冗余电源及风扇。 | 否 |

##### 品目十八：千兆交换机2（台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 设备高度要求 | 是 | ≤1 RU 标准机架式网络设备 | 否 |
| 2 | # | 设备架构要求 | 是 | 数据中心交换机产品，知名品牌 | 否 |
| 3 | ★ | 设备端口配置 | 否 | 1、配置至少48个10/100/1000BASE-T电口； 2、配置至少4个1/10GE SFP+光口（配置LC光模块） | 否 |
| 4 | ★ | 端口特性要求 | 否 | 配置的全部端口支持端口在二层和三层模式中灵活切换，二层模式下可归属到任意VLAN,三层模式下可直接配置IP地址 | 否 |
| 5 | # | 内存要求 | 是 | ≥ 2G | 否 |
| 6 | # | 风扇进出风结构要求 | 是 | 端口侧进风 | 否 |
| 7 | ★ | 设备端口处理性能 | 否 | 配置的全部端口支持全线速转发 | 否 |
| 8 | ★ | 设备交换容量 | 否 | 交换容量≥400Gbps；包转发率≥150Mpps； | 否 |
| 9 | # | 端口转发延迟 | 是 | 端口时延<13us | 否 |
| 10 | # | MAC地址表 | 是 | ≥128K | 否 |
| 11 | ★ | 缓存buffer要求 | 否 | 缓存≥4M | 否 |
| 12 | # | 路由条目数 | 是 | 路由表≥64K | 否 |
| 13 | ★ | 组网架构 | 否 | 骨干层和接入层之间通过多条10G线路二层互连 | 否 |
| 14 | # | 路由域划分 | 是 | 支持基于不同功能网络的多路由安全域划分，实现不同功能网络的流量区分和控制 | 否 |
| 15 | ★ | Qos要求 | 否 | 每端口支持≥8队列；支持端口的流量限制； 持CAR、Remark等动作； 支持SP、DRR、SP+DRR等队列调度方式 支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制； | 否 |
| 16 | ★ | 分布式网关要求 | 否 | SDN环境下支持分布式网关 | 否 |
| 17 | # | 端口特性要求 | 是 | 支持端口在二层和三层模式中灵活切换，二层模式下可归属到任意VLAN,三层模式下可直接配置IP地址。 | 否 |
| 18 | ★ | 工作模式转换要求 | 否 | 支持在SDN环境和普通IP交换机工作模式的转换 | 否 |
| 19 | ★ | 二层特性要求 | 否 | 支持4K VLAN;支持QinQ、Mux VLAN、Super VLAN;支持STP/RSTP/MSTP； | 否 |
| 20 | ★ | 三层特性要求 | 否 | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议 | 否 |
| 21 | # | 组播功能要求 | 是 | 支持组播协议，支持PIM-SSM，支持IGMP V3 | 否 |
| 22 | ★ | 虚拟化特性要求 | 否 | 1、支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备； 2、支持跨设备链路聚合技术。 | 否 |
| 23 | # | IPv6 | 是 | 支持IPv6与IPv4双栈 | 否 |
| 24 | # | 安全功能要求 | 是 | 支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器； 支持DHCP Option 82; 支持DHCPv4 Server、Relay和snooping 支持802.1X认证 支持MFF/IPSG/DAI 支持BPDU guard | 否 |
| 25 | # | 环路检测及保护要求 | 是 | 支持BPDU保护、Root保护、环路保护 | 否 |
| 26 | # | 链路状态检测要求 | 是 | 支持单向链路检测(DLDP),有效的防止网络中单通故障的发生 | 否 |
| 27 | ★ | 电源及风扇 | 否 | 单机实配1+1冗余电源（任一电源故障，不影响整机运行），电源模块可独立插拔 单机实配冗余风扇，风扇模块可独立插拔 | 否 |
| 28 | # | 热插拔要求 | 是 | 支持电源、风扇、模块热插拔 | 否 |
| 29 | # | 链路高可用要求 | 是 | 端口支持以太网端口捆绑技术（IEEE 802.3ad） | 否 |
| 30 | ★ | 网关协议 | 否 | 支持VRRP、VRRP负载分担 | 否 |
| 31 | ★ | 管理协议要求 | 否 | 支持SNMP V1/V2C/V3 | 否 |
| 32 | # | 带外管理端口要求 | 是 | ≥1个带外网管理接口 | 否 |
| 33 | # | 登陆方式 | 是 | 支持telnet和SSHV2登陆方式，支持通过命令行方式进行配置和管理。 | 否 |
| 34 | ★ | 监控项目要求 | 否 | 支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态 支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等) 支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等） | 否 |
| 35 | ★ | 认证及审计要求 | 否 | 支持以RADIUS或TACACS方式的进行AAA认证并对命令进行认证、审计和授权 | 否 |
| 36 | # | 网管性能及容量监控要求 | 是 | 支持端口流量等性能监控，并对设备指标中所涉及的性能指标提供监控方法； | 否 |
| 37 | # | 链路关键路径 | 是 | 支持并提供通过NQA等方式提供对远端指定路径的监控 | 否 |
| 38 | # | 时钟同步要求 | 是 | 支持NTP时间同步 | 否 |
| 39 | ★ | 流量镜像要求 | 否 | 支持N对1（N>1）的端口镜像；支持本地端口镜像（SPAN），增强远程端口镜像（ERSPAN），支持跨网段的端口镜像； | 否 |
| 40 | ★ | 流量统计要求 | 否 | 支持网络流量分析功能，支持NetStream/Netflow； | 否 |
| 41 | # | 配置自动备份 | 是 | 提供设备配置自动备份的方法（命令行交互方式或者其他方式），定期自动备份到外部服务器 | 否 |
| 42 | ★ | License | 否 | 以上星号条款所要求配置的端口、功能、网管功能应包含涉及的相应License | 否 |
| 43 | ★ | 入网许可要求 | 否 | 有效期内的工信部入网许可 | 是。提供入网许可证明材料 |
| 44 | ★ | 核心芯片要求 | 否 | CPU核心处理器为国内自主研发设计 | 否 |
| 45 | ★ | Overlay技术支持 | 否 | 所有实际配置端口支持vxlan routing、gateway、bridge | 否 |
| 46 | ★ | 序列号展示 | 否 | 可以通过命令行展示设备整机序列号，且该序列号和机框标记序列号一致 | 否 |
| 47 | ★ | 单台配件要求 | 否 | - 配置4个10GE SFP+ LC光模块； - 冗余电源及风扇。 | 否 |
| 48 | ★ | SDN 网络兼容性要求 | 否 | 本次采购设备用于CFCA办公网网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼CFCA办公网络现有的SDN环境，能被华三SDN控制器直接管理。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案或承担现有相关 IT基础设备的迁移资源及成本(包括不限于系统、网络、安全设备及相关实施成本)。兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函) |

##### 品目十九：千兆交换机3（台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 设备高度要求 | 是 | ≤1 RU 标准机架式网络设备 | 否 |
| 2 | # | 设备架构要求 | 是 | 数据中心交换机产品，知名品牌 | 否 |
| 3 | ★ | 设备端口配置 | 否 | 1、配置至少48个10/100/1000BASE-T电口，支持POE供电； 2、配置至少4个1/10GE SFP+光口（配置LC光模块） | 否 |
| 4 | ★ | 端口特性要求 | 否 | 配置的全部端口支持端口在二层和三层模式中灵活切换，二层模式下可归属到任意VLAN,三层模式下可直接配置IP地址 | 否 |
| 5 | # | 内存要求 | 是 | ≥ 2G | 否 |
| 6 | # | 风扇进出风结构要求 | 是 | 端口侧进风 | 否 |
| 7 | ★ | 设备端口处理性能 | 否 | 配置的全部端口支持全线速转发 | 否 |
| 8 | ★ | 设备交换容量 | 否 | 交换容量≥400Gbps；包转发率≥150Mpps； | 否 |
| 9 | # | 端口转发延迟 | 是 | 端口时延<13us | 否 |
| 10 | # | MAC地址表 | 是 | ≥128K | 否 |
| 11 | ★ | 缓存buffer要求 | 否 | 缓存≥4M | 否 |
| 12 | # | 路由条目数 | 是 | 路由表≥64K | 否 |
| 13 | ★ | 组网架构 | 否 | 骨干层和接入层之间通过多条10G线路二层互连 | 否 |
| 14 | # | 路由域划分 | 是 | 支持基于不同功能网络的多路由安全域划分，实现不同功能网络的流量区分和控制 | 否 |
| 15 | ★ | Qos要求 | 否 | 每端口支持≥8队列；支持端口的流量限制； 持CAR、Remark等动作； 支持SP、DRR、SP+DRR等队列调度方式 支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制； | 否 |
| 16 | ★ | 分布式网关要求 | 否 | SDN环境下支持分布式网关 | 否 |
| 17 | # | 端口特性要求 | 是 | 支持端口在二层和三层模式中灵活切换，二层模式下可归属到任意VLAN,三层模式下可直接配置IP地址。 | 否 |
| 18 | ★ | 工作模式转换要求 | 否 | 支持在SDN环境和普通IP交换机工作模式的转换 | 否 |
| 19 | ★ | 二层特性要求 | 否 | 支持4K VLAN;支持QinQ、Mux VLAN、Super VLAN;支持STP/RSTP/MSTP； | 否 |
| 20 | ★ | 三层特性要求 | 否 | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议 | 否 |
| 21 | # | 组播功能要求 | 是 | 支持组播协议，支持PIM-SSM，支持IGMP V3 | 否 |
| 22 | ★ | 虚拟化特性要求 | 否 | 1、支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备； 2、支持跨设备链路聚合技术。 | 否 |
| 23 | # | IPv6 | 是 | 支持IPv6与IPv4双栈 | 否 |
| 24 | # | 安全功能要求 | 是 | 支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器； 支持DHCP Option 82; 支持DHCPv4 Server、Relay和snooping 支持802.1X认证 支持MFF/IPSG/DAI 支持BPDU guard | 否 |
| 25 | # | 环路检测及保护要求 | 是 | 支持BPDU保护、Root保护、环路保护 | 否 |
| 26 | # | 链路状态检测要求 | 是 | 支持单向链路检测(DLDP),有效的防止网络中单通故障的发生 | 否 |
| 27 | ★ | 电源及风扇 | 否 | 单机实配1+1冗余电源（任一电源故障，不影响整机运行），电源模块可独立插拔 单机实配冗余风扇，风扇模块可独立插拔 | 否 |
| 28 | # | 热插拔要求 | 是 | 支持电源、风扇、模块热插拔 | 否 |
| 29 | # | 链路高可用要求 | 是 | 端口支持以太网端口捆绑技术（IEEE 802.3ad） | 否 |
| 30 | ★ | 网关协议 | 否 | 支持VRRP、VRRP负载分担 | 否 |
| 31 | ★ | 管理协议要求 | 否 | 支持SNMP V1/V2C/V3 | 否 |
| 32 | # | 带外管理端口要求 | 是 | ≥1个带外网管理接口 | 否 |
| 33 | # | 登陆方式 | 是 | 支持telnet和SSHV2登陆方式，支持通过命令行方式进行配置和管理。 | 否 |
| 34 | ★ | 监控项目要求 | 否 | 支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态 支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等) 支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等） | 否 |
| 35 | ★ | 认证及审计要求 | 否 | 支持以RADIUS或TACACS方式的进行AAA认证并对命令进行认证、审计和授权 | 否 |
| 36 | # | 网管性能及容量监控要求 | 是 | 支持端口流量等性能监控，并对设备指标中所涉及的性能指标提供监控方法； | 否 |
| 37 | # | 链路关键路径 | 是 | 支持并提供通过NQA等方式提供对远端指定路径的监控 | 否 |
| 38 | # | 时钟同步要求 | 是 | 支持NTP时间同步 | 否 |
| 39 | ★ | 流量镜像要求 | 否 | 支持N对1（N>1）的端口镜像；支持本地端口镜像（SPAN），增强远程端口镜像（ERSPAN），支持跨网段的端口镜像； | 否 |
| 40 | ★ | 流量统计要求 | 否 | 支持网络流量分析功能，支持NetStream/Netflow； | 否 |
| 41 | # | 配置自动备份 | 是 | 提供设备配置自动备份的方法（命令行交互方式或者其他方式），定期自动备份到外部服务器 | 否 |
| 42 | ★ | License | 否 | 以上星号条款所要求配置的端口、功能、网管功能应包含涉及的相应License | 否 |
| 43 | ★ | 入网许可要求 | 否 | 有效期内的工信部入网许可 | 是。提供入网许可证明材料 |
| 44 | ★ | 核心芯片要求 | 否 | CPU核心处理器为国内自主研发设计 | 否 |
| 45 | ★ | Overlay技术支持 | 否 | 所有实际配置端口支持vxlan routing、gateway、bridge | 否 |
| 46 | ★ | 序列号展示 | 否 | 可以通过命令行展示设备整机序列号，且该序列号和机框标记序列号一致 | 否 |
| 47 | ★ | 单台配件要求 | 否 | - 配置4个10GE SFP+ LC光模块； - 冗余电源及风扇。 | 否 |
| 48 | ★ | SDN 网络兼容性要求 | 否 | 本次采购设备用于CFCA办公网网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼CFCA办公网络现有的SDN环境，能被华三SDN控制器直接管理。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案或承担现有相关 IT基础设备的迁移资源及成本(包括不限于系统、网络、安全设备及相关实施成本)。兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供组网方案及组网方案可行性承诺函) |

##### 品目二十：千兆交换机4（台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 设备高度要求 | 是 | ≤1 RU 标准机架式网络设备 | 否 |
| 2 | # | 设备架构要求 | 是 | 数据中心交换机产品，知名品牌 | 否 |
| 3 | ★ | 设备端口配置 | 否 | 1、配置至少48个10/100/1000BASE-T电口； 2、配置至少4个1/10GE SFP+光口（配置LC光模块） | 否 |
| 4 | ★ | 端口特性要求 | 否 | 配置的全部端口支持端口在二层和三层模式中灵活切换，二层模式下可归属到任意VLAN,三层模式下可直接配置IP地址 | 否 |
| 5 | # | 内存要求 | 是 | ≥ 2G | 否 |
| 6 | # | 风扇进出风结构要求 | 是 | 端口侧进风 | 否 |
| 7 | ★ | 设备端口处理性能 | 否 | 配置的全部端口支持全线速转发 | 否 |
| 8 | ★ | 设备交换容量 | 否 | 交换容量≥400Gbps；包转发率≥150Mpps； | 否 |
| 9 | # | 端口转发延迟 | 是 | 端口时延<13us | 否 |
| 10 | # | MAC地址表 | 是 | ≥128K | 否 |
| 11 | ★ | 缓存buffer要求 | 否 | 缓存≥4M | 否 |
| 12 | # | 路由条目数 | 是 | 路由表≥64K | 否 |
| 13 | ★ | 组网架构 | 否 | 骨干层和接入层之间通过多条10G线路二层互连 | 否 |
| 14 | # | 路由域划分 | 是 | 支持基于不同功能网络的多路由安全域划分，实现不同功能网络的流量区分和控制 | 否 |
| 15 | ★ | Qos要求 | 否 | 每端口支持≥8队列；支持端口的流量限制； 持CAR、Remark等动作； 支持SP、DRR、SP+DRR等队列调度方式 支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制； | 否 |
| 16 | ★ | 分布式网关要求 | 否 | SDN环境下支持分布式网关 | 否 |
| 17 | # | 端口特性要求 | 是 | 支持端口在二层和三层模式中灵活切换，二层模式下可归属到任意VLAN,三层模式下可直接配置IP地址。 | 否 |
| 18 | ★ | 工作模式转换要求 | 否 | 支持在SDN环境和普通IP交换机工作模式的转换 | 否 |
| 19 | ★ | 二层特性要求 | 否 | 支持4K VLAN;支持QinQ、Mux VLAN、Super VLAN;支持STP/RSTP/MSTP； | 否 |
| 20 | ★ | 三层特性要求 | 否 | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议 | 否 |
| 21 | # | 组播功能要求 | 是 | 支持组播协议，支持PIM-SSM，支持IGMP V3 | 否 |
| 22 | ★ | 虚拟化特性要求 | 否 | 1、支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备； 2、支持跨设备链路聚合技术。 | 否 |
| 23 | # | IPv6 | 是 | 支持IPv6与IPv4双栈 | 否 |
| 24 | # | 安全功能要求 | 是 | 支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器； 支持DHCP Option 82; 支持DHCPv4 Server、Relay和snooping 支持802.1X认证 支持MFF/IPSG/DAI 支持BPDU guard | 否 |
| 25 | # | 环路检测及保护要求 | 是 | 支持BPDU保护、Root保护、环路保护 | 否 |
| 26 | # | 链路状态检测要求 | 是 | 支持单向链路检测(DLDP),有效的防止网络中单通故障的发生 | 否 |
| 27 | ★ | 电源及风扇 | 否 | 单机实配1+1冗余电源（任一电源故障，不影响整机运行） 单机实配冗余风扇，风扇模块可独立插拔 | 否 |
| 28 | # | 热插拔要求 | 是 | 支持电源、风扇、模块热插拔 | 否 |
| 29 | # | 链路高可用要求 | 是 | 端口支持以太网端口捆绑技术（IEEE 802.3ad） | 否 |
| 30 | ★ | 网关协议 | 否 | 支持VRRP、VRRP负载分担 | 否 |
| 31 | ★ | 管理协议要求 | 否 | 支持SNMP V1/V2C/V3 | 否 |
| 32 | # | 带外管理端口要求 | 是 | ≥1个带外网管理接口 | 否 |
| 33 | # | 登陆方式 | 是 | 支持telnet和SSHV2登陆方式，支持通过命令行方式进行配置和管理。 | 否 |
| 34 | ★ | 监控项目要求 | 否 | 支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态 支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等) 支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等） | 否 |
| 35 | ★ | 认证及审计要求 | 否 | 支持以RADIUS或TACACS方式的进行AAA认证并对命令进行认证、审计和授权 | 否 |
| 36 | # | 网管性能及容量监控要求 | 是 | 支持端口流量等性能监控，并对设备指标中所涉及的性能指标提供监控方法； | 否 |
| 37 | # | 链路关键路径 | 是 | 支持并提供通过NQA等方式提供对远端指定路径的监控 | 否 |
| 38 | # | 时钟同步要求 | 是 | 支持NTP时间同步 | 否 |
| 39 | ★ | 流量镜像要求 | 否 | 支持N对1（N>1）的端口镜像；支持本地端口镜像（SPAN），增强远程端口镜像（ERSPAN），支持跨网段的端口镜像； | 否 |
| 40 | ★ | 流量统计要求 | 否 | 支持网络流量分析功能，支持NetStream/Netflow； | 否 |
| 41 | # | 配置自动备份 | 是 | 提供设备配置自动备份的方法（命令行交互方式或者其他方式），定期自动备份到外部服务器 | 否 |
| 42 | ★ | License | 否 | 以上星号条款所要求配置的端口、功能、网管功能应包含涉及的相应License | 否 |
| 43 | ★ | 入网许可要求 | 否 | 有效期内的工信部入网许可 | 是。提供入网许可证明材料 |
| 44 | ★ | 核心芯片要求 | 否 | CPU核心处理器为国内自主研发设计 | 否 |
| 45 | ★ | Overlay技术支持 | 否 | 所有实际配置端口支持vxlan routing、gateway、bridge | 否 |
| 46 | ★ | 序列号展示 | 否 | 可以通过命令行展示设备整机序列号，且该序列号和机框标记序列号一致 | 否 |
| 47 | ★ | 单台配件要求 | 否 | - 配置4个10GE SFP+ LC光模块； - 冗余电源及风扇。 | 否 |

##### 品目二十一：路由器（台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 设备高度要求 | 否 | ≤6RU | 否 |
| 2 | ★ | 机箱和模块 | 否 | 模块化机箱路由器，业务插槽数≥6槽 | 否 |
| 3 | # | 设备体系架构 | 是 | 系统基于分离式体系架构：主控与交换网板槽位分离 | 否 |
| 4 | ★ | 处理器要求 | 否 | 多核处理器 | 否 |
| 5 | ★ | 内存要求 | 否 | 控制平台配置内存DRAM≥8GB； | 否 |
| 6 | ★ | 功能或功能板卡配置 | 否 | 配置或内置提供基于硬件Netflow/Netstream功能或者业务板卡 | 否 |
|  |  |  | 否 | 配置或内置提供基于硬件NAT功能或者业务板卡 | 否 |
|  |  |  | 否 | 配置或内置提供基于硬件GRE功能或者业务板卡 | 否 |
| 7 | ★ | 设备接口要求 | 否 | 1、配置至少16个万兆光接口（配置16个万兆多模光模块） | 否 |
|  |  |  | 否 | 2、配置至少10个千兆光接口（配置4个多模千兆模块、6个单模千兆模块） | 否 |
|  |  |  | 否 | 3、配置至少8个千兆电接口 | 否 |
| 8 | # | 端口功能要求 | 是 | 硬件IPv6支持：本项目所有实配端口均需硬件化支持IPv6单播和组播流量的转发 | 否 |
| 9 | ★ | SRv6隧道数要求 | 否 | 整机SRv6 Policy隧道数≥8K | 否 |
| 10 | ★ | 槽位带宽要求 | 否 | 单槽位最大支持200G线速转发能力 | 否 |
| 11 | ★ | 设备处理性能 | 否 | 包转发能力≥10000 Mpps， | 否 |
| 12 | ★ |  | 否 | 交换容量≥100Tbps， | 否 |
| 13 | # | 扩展性要求 | 是 | 业务插槽数≥6槽 | 否 |
| 14 | ★ | 路由条目要求 | 否 | IPv4路由表容量≥10M | 否 |
|  |  |  | 否 | IPv6路由表容量≥5M | 否 |
|  |  |  | 否 | IPv4转发表容量（FIB）≥4M | 否 |
|  |  |  | 否 | IPv6转发表容量（FIB）≥2M | 否 |
| 15 | # | bfd会话要求 | 是 | bfd会话数量≥4K | 否 |
| 16 | ★ | IP协议与演进 | 否 | 同时支持IPv4和IPv6 | 否 |
|  |  |  | 否 | 支持EVPN IPV4 L3VPN over SRv6 Policy，支持EVPN IPV6 L3VPN over SRv6 Policy，支持EVPN VPWS over SRv6 Policy，支持EVPN VPLS over SRv6 Policy ； | 否 |
|  |  |  | 否 | 支持ISIS for SRv6 | 否 |
|  |  |  | 否 | 支持SRv6 TE policy，支持通过BGP协议创建Policy，支持基于color，DSCP方式引流入SRv6 Policy，SRv6 Policy支持流量统计 | 否 |
|  |  |  | 否 | 支持IPv6 TI-LFA FRR for SRv6 | 否 |
|  |  |  |  | 支持SRv6 Policy逃生到SRv6 BE | 否 |
|  |  |  | 否 | 支持SRv6 OAM | 否 |
|  |  |  | 否 | 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、OSPFV3、BGP、BGPv6、ISIS、IS-ISv6 等路由协议 | 否 |
| 17 | ★ | BFD功能 | 否 | 支持BFD功能，包括BFD for 静态路由/OSPF/ISIS/LDP/BGP/RSVP/PIM/IP-TRUNK/Eth-TRUNK/VRRP/IPv6,支持多跳BFD功能 | 否 |
|  |  |  | 否 | 支持硬件BFD，3ms发包频率，10ms故障检测能力 | 否 |
| 18 | # | 链路检测功能 | 是 | 提供IP/LDP/VPN/TE 快速重路由/Hot-Standby，IGP、BGP 以及组播路由快速收敛，虚拟路由冗余协议（VRRP，Virtual Router Redundancy Protocol），快速环网保护协议（Rapid Ring Protection Protocol），TRUNK 链路分担备份，BFD 链路快速检测，MPLS/Ethernet OAM，路由协议/ 端口/VLAN Damping 等技术，保证整网稳定性，可以提供端到端200ms 保护倒换，业务无中断。 | 否 |
| 19 | ★ | QOS服务要求 | 否 | 支持多种QoS功能（业务流标记、LLQ优先队列，拥塞避免、拥塞管理、限速等）和三级嵌套的层次化H-QoS | 否 |
|  |  |  | 否 | 单个QoS配置策略中支持配置≥2个独立的LLQ/PQ硬件队列，且两个队列的优先级别不同 | 否 |
| 20 | ★ | NAT功能要求 | 否 | 配置或内置提供基于硬件实现的NAT功能或者业务板卡 | 否 |
| 21 | ★ | IPv6+功能要求 | 否 | 支持ISIS for SRv6、 | 否 |
|  |  |  | 否 | 支持动态下发EVPN IPv4 L3VPN over SRv6 TE policy功能，实现SRv6承载L3VPN业务场景。 | 否 |
|  |  |  | 否 | 支持SRv6-Policy基于时延/带宽/丢包率等调优能力。 | 否 |
|  |  |  | 否 | 支持TI-LFA FRR for SRv6，倒换时间均≤50ms。 | 否 |
|  |  |  | 否 | 支持SRv6 Policy故障逃生到SRv6 BE的功能，支持SRv6 TE policy的ping/tracert功能，以实现设备基本运维能力 | 否 |
|  |  |  | 否 | 对SRv6进行非等值算路，自动或者手动设置权重，实现多条路径负载分担。 | 否 |
|  |  |  | 否 | 支持Telemetry协议,可实现从设备秒级采集数据 | 否 |
|  |  |  | 否 | 具备SRv6 Ready能力 | 否 |
|  |  |  | 否 | 具备IPv6+能力 | 否 |
| 22 | # | VPN功能要求 | 是 | 配置或内置提供基于硬件实现的IPSec VPN硬件加密功能或业务板卡板卡 | 否 |
|  |  |  | 是 | 硬件支持IPSec VPN加密能力 | 否 |
|  |  |  | 是 | 支持基于IPsec的动态路由，提高VPN隧道高效性 | 否 |
|  |  |  | 是 | 支持基于IP的L3 VPN包括L2TP、IPSEC等 | 否 |
| 23 | ★ | 电源及风扇要求 | 否 | 单机实配1+N冗余电源（任一电源故障，不影响整机运行），电源模块不占用业务槽位 | 否 |
|  |  |  | 否 | 单机实配冗余风扇，风扇模块可独立插拔 | 否 |
| 24 | ★ | 热插拔要求 | 否 | 所有组件可热拔插 | 否 |
| 25 | ★ | 设备主控引擎要求 | 否 | 冗余主控引擎 | 否 |
|  |  |  | 否 | 主备引擎要求分布在不同槽位 | 否 |
| 26 | # | 冗余网关协议要求 | 否 | 支持VRRP | 否 |
| 27 | # | 管理端口要求 | 是 | 支持Console、telnet、SSHv2等登陆方式； | 否 |
| 28 | # | 登陆方式 | 是 | 支持独立管理接口 | 否 |
| 29 | ★ | 网管设备监控要求 | 否 | 支持SNMPv1、v2、v3，通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、板卡状态、主备工作状态、电源/风扇状态、设备温度等设备运行状态和各项性能指标 | 否 |
|  |  |  | 否 | 支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错） | 否 |
|  |  |  | 否 | 支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错） | 否 |
| 30 | # | 配置自动备份 | 是 | 提供设备配置自动备份的方法（命令行交互方式或者其他方式），定期自动备份到外部服务器 | 否 |
| 31 | # | 链路关键路径 | 是 | 支持并提供通过Rping或NQA等方式提供对远端指定路径的监控，所采购的网络整机设备如不能使用Rping实现统一的链路连通性探测， 则中标人需提供与采购人现有网管平台兼容的链路连通性管理解决方案。 | 否 |
| 32 | ★ | 认证及审计要求 | 否 | 支持以RADIUS或TACACS方式的进行AAA认证并对命令进行审计 | 否 |
| 33 | # | 时钟同步要求 | 否 | 支持NTP时间同步 | 否 |
| 34 | ★ | 自动化管理 | 否 | 支持基于事件的自动化配置管理功能 | 否 |
| 35 | ★ | 流量分析采集和数据输出要求 | 否 | 实配基于硬件实现的Netflow或Netstream流量采集功能， | 否 |
| 36 | ★ | License | 否 | 以上星号条款所要求配置的端口和功能的应包含涉及的相应License，招标人停止购买设备维保后，不能因license过期而导致设备运行异常 | 否 |
| 37 | ★ | 核心芯片要求 | 否 | CPU核心处理器为国内自主研发设计 | 否 |
| 38 | ★ | 网络兼容性要求 | 否 | 本次采购设备用于CFCA核心生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容CFCA现有的各网络架构 | 否 |
| 39 | ★ | 网管平台的兼容性要求 | 否 | 本次采购设备用于CFCA核心骨干网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容CFCA现有的网络架构的网络设备必须能够支持标准的SNMP协议，以便实现招标人现有网络管理平台的统一监控。 | 否 |

### 2.商务要求

##### A、服务要求

##### （1）适用于包2品目一、品目二

本商务要求共有“★”指标13项，“#”指标8项，“△”指标0项

| 序号 | 重要性 | 内容 | 是否可以作为评分因素 | 服务要求标准 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 安装调试要求 | 否 | 提供设备的原厂安装、调试和验收等服务。安装调试通过后，进入三个月试运行期。 | 否 |
| 2 | # | 培训要求 | 是 | 根据采购人要求，免费提供相关的技术培训。 | 否 |
| 3 | # | 技术文档 | 是 | 随货物一并交付技术文档，包含安装指南、产品配置手册、产品使用说明书等。 | 否 |
| 4 | ★ | 维保要求 | 否 | 维保时间：提供原厂[5]年7*24*4维保服务,维保期自投产验收合格之次日起计算。 | 否 |
| 5 | ★ | 维保要求 | 否 | 维保范围：设备整机内所包涵的板卡、模块、软件、license；软、硬件产品的安装及升级；提供软件产品的原厂安装介质及后续补丁和修正软件的安装介质。故障部件更换、日常维护和使用管理、配置，免费提供故障修复所需工具。维修过程中使用的工具、设备和存储介质符合采购人的安全标准。磁性介质硬盘采购人消磁后由服务商带离采购人现场。对于非磁性介质硬盘，服务商应提供硬盘不返还服务。在维修结束后，及时清理或归还所有涉及采购人信息的资料和设备。 | 否 |
| 6 | ★ | 维保要求 | 否 | 服务热线：须拥有国内专有的技术支持中心和和完善的服务体系，为本项目提供7×24小时实时在线技术支持。 原厂需具备7×24小时热线支持电话，并能得到原厂专家团队的支持，同时拥有并提供相关软硬件实验室的后台直接支持。 供应商须在采购人认为必要时，能够直接联系原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，获得他们的技术支持。 | 否 |
| 7 | # | 维保要求 | 是 | 服务团队人员配置：原厂针对本项目有明确的服务团队，在国内专职从事本服务的售后服务工程师[上海、北京]分别具有至少5名，其中[上海、北京]分别具有至少3人以上获得原厂认证（提供人员姓名和身份证复印件、技术认证证书复印件）。除售后服务工程师外，服务团队成员还应包括二线支持工程师以及实验室研发人员（提供人员姓名、在职证明和联系方式等）。 [原厂和供应商]指定1名客户经理，协调其内部人员、软硬件等资源，及时对采购人提供服务、保证故障的及时解决，7×24小时接听采购人电话。如客户服务经理或现场服务人员发生变更，须至少提前两周书面通知。 [原厂和供应商]在[上海、北京]分别至少2名负责工程师，提供属地现场技术支持和服务。工程师必须对采购人的系统架构和部署有一定的了解。如供应商提供的服务人员态度和能力不符合采购人要求，在采购人提出改进要求3个工作日内，客户经理需要现场监督改进。3个工作日如果没有明显改进，客户经理的上级领导需要现场监督改进。依次类推，直到服务总经理（或同级别经理）现场监督改进，直到完全改进。 | 是。由投标人提供原厂认证人员姓名和身份证复印件、简历；二线支持工程师人员姓名、在职证明和联系方式等复印件。 |
| 8 | ★ | 维保要求 | 否 | 问题诊断和支持：须提供问题诊断和技术支持服务，包括设备硬件、软件类的问题确认及解决，并最终形成问题解决报告。在采购人认为必要时，直接升级到原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，必要时原厂专家团队及实验室团队需进行现场支持，成立包括原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员在内的问题解决团队全程参与问题分析（提供人员姓名、联系方式、原厂Case号等），每周给出至少一次进展情况更新，直至问题解决，并提供采购人认可的根本原因定位分析和最终解决方案。原厂产品软件服务专家应具有丰富的开发及运维支撑能力，以及多年实施支持的经验，能依据对整体环境和需求的了解不断帮助采购人提高生产率、降低成本、减少风险，能根据需求提供定制化的增值服务，包括最佳实践分享、技能培养以及问题诊断方法辅导等，从而实现帮助采购人最大化体现业务价值。供应商无法在规定时间内解决故障问题时，应协调原厂或采取其他可能的方式为采购人解决问题，并承担相关费用。 | 否 |
| 9 | ★ | 维保要求 | 否 | 事件分析处理和应急响应：提供属地现场技术支持和服务的工程师须7×24小时接听采购人电话，接到支持需求必须在30分钟内做出回应。当远程电话支持无法解决故障时，根据采购人要求，2小时内赶到现场进行现场应急响应，对于故障恢复场景，4小时之内排除故障恢复生产。双方另有约定的，以约定时效为准。供应商需建立完善的事件进展沟通机制，确保所有关键事件的进展情况能够及时、准确地向采购人通报。对于重大或具有复杂协调难度的故障及其衍生问题，供应商应主动采取措施，成立专项工作小组并制定详细的协商解决机制。在必要时，供应商应积极与原厂商或其他相关方进行有效对接，利用所有可用渠道和技术手段以确保问题得到高效解决，并需承担因故障处理所产生的一切费用。 针对影响系统正常对外服务的BUG，要求在24小时内提供方案并修复。不影响系统正常对外服务的BUG，要求在5个工作日内提供修复方案。对于可能会对有关系统、应用或业务造成影响的设备软硬件问题，如软硬件的缺陷、隐患等，需在3个工作日之内通知采购人，并经过采购人评估同意后，负责进行测试和实施，并保证期间系统正常运行，不会对采购人生产系统造成不良影响。保证：（1）软件升级完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等要求；（2）在交付前，原厂须在自有环境对软件升级验证通过，确保正确安装、正常运转及符合升级预期；（3）软件升级程序安装完毕后，如发现该软件功能存在瑕疵，应按照原被保设备维保要求进行无偿更新，并为由于软件升级的缺陷而发生的采购人系统或设备故障承担违约责任。如遇疑难问题，能够根据问题分析结果发布新的软件补丁以保障系统稳定运行。 对于生产环境使用的设备发生问题并无法短时间内定位软硬件故障原因的情况，尤其涉及到设备高可用或对处理性能有影响，应协调资源，通过备件先行的方式优先对设备进行替换恢复生产环境稳定，可以在测试环境或实验室环境对故障现象进行复现，但不得在生产环境通过反复测试验证来定位故障原因。如果原厂高级专家工程师仍无法解决问题，须进行升级支持，必要时需联合部件供应商联合研判，确保最终解决问题。 | 否 |
| 10 | ★ | 维保要求 | 否 | 方案咨询：[原厂和供应商]应提供维保设备全面、完善的监控方案，并在维保期内持续优化监控措施。若因监控方案存在缺陷，致使设备故障未能及时报警或未能准确识别软硬件缺陷，进而对采购人业务造成影响的，由供应商承担违约责任。在采购人使用的硬件、软件产品出现兼容性问题时，需积极配合，与有关硬件、软件厂商接洽，及时定位问题原因、寻求解决方案。采购人系统在相关环境上进行研发测试过程中，遇到技术难题时，应能提供技术咨询服务，包括远程电话支持和现场研讨支持。 | 否 |
| 11 | ★ | 维保要求 | 否 | 现场备件：[原厂]根据采购人要求在现场提供相关备品备件，配合采购人的要求完成相应操作，并在规定时间内提交报告。 | 否 |
| 12 | ★ | 维保要求 | 否 | 配件更换和整机替换：[原厂]支持备件先行服务，为合同清单中的设备及模块提供相应维保等级的硬件保修服务，在维保期内提供充足相同型号的备品备件，确保清单内设备在出现硬件故障时，及时将替换设备发送至指定现场。对于7*24*4等级服务每周7天每天24小时受理备品备件服务，在收到备件请求后4小时内将备件送达采购人现场。对于7×8×NCD等级服务每周7天每天8小时受理备品备件服务，在收到采购人备件请求后的下一个自然日内送达。对于7×8×NBD等级服务每周7天每天8小时受理备品备件服务，在收到采购人备件请求后的下一个工作日内送达。对于5×11×NBD等级服务每周5天（工作日）每天11小时受理备品备件服务，在收到采购人备件请求后的下一个工作日内送达。对于5×8×NBD等级服务每周5天（工作日）每天8小时受理备品备件服务，在收到采购人备件请求后的下一个工作日内送达。如确认为某一型号产品的缺陷且短期内无法解决，在不损失采购人利益的前提下，需对设备进行升级替换。 | 否 |
| 13 | # | 维保要求 | 是 | 设备移机：原厂根据采购人实际需求提供每年不超过1次/台的硬件设备的物理搬迁服务（包括设备搬迁、安装及调试），设备搬迁完成后需保证设备正常运行。搬迁机型应涵盖所有承保机型。在搬迁过程中，必须提供相当于搬迁设备同样配置的备件或备机在用户本地，以备不时之需，保障设备移机前后的正常运行。搬迁过程中如设备有任何损坏，其造成的损失在得到采购人认可的前提下，全部由服务商负责赔偿。 | 否 |
| 14 | ★ | 维保要求 | 否 | 重要时期现场值守服务和变更演练支持：[原厂]遇有重大节假日（春节、劳动节、国庆节等）、当业务系统发生重大事项（如重要变更、重要演练、重大活动、系统迁移调整部署、系统升级）等情况时，根据采购人需要，需提供现场人员支持服务及现场备件服务（整机可用，含license，无需二次替换）。对于遇到特殊事项情况人员无法正常出入机房所在区域时，需按照采购人要求提供现场驻守保障服务，确保生产业务的连续性。 | 否 |
| 15 | # | 维保要求 | 是 | 巡检：[原厂]节假日（春节、五一、十一）、国家重大活动前及根据采购人需求对采购人系统进行全面巡检、分析系统运行状况、查看系统日志、进行预防性检测，以及防患于未然，同时帮助排除故障和进行性能优化，提供系统管理改进建议、巡检后一周内向采购人提交巡检报告初稿。如遇节假日及国家重大活动时间重叠的情况，可合并实施巡检。 | 否 |
| 16 | ★ | 维保要求 | 否 | 版本升级和补丁服务：[原厂和供应商]应在维保期内持续进行软硬件缺陷跟踪，发现可能影响采购人运行的缺陷要及时书面通告，提供软硬件版本升级、软硬件补丁升级、Bug修复、设备驱动更新等服务。若引发故障的软硬件缺陷（BUG）已发布超过6个月，但供应商未能及时告知且造成采购人业务系统受影响的，由供应商承担违约责任。如对软硬件有新的改进、增加新的功能或者为适应新的标准所形成的最新版本，均应及时通知并提供介质。积极配合系统补丁升级、调研、测试的实施工作。 对于产品过期EOL(End of life)，[原厂]需至少提前1年书面通知采购人。对于产品服务到期EOS（End of service），需提前6个月书面通知采购人，同时维保期内需继续提供服务及支持。对于部分设备软件EOS(End of service)的情况，服务商应协助采购人判断可能的软件或硬件问题，不得以要求先升级版本为理由不进行故障分析。 [原厂和供应商]维保期内如因国家政策环境的变更引发的系统变更需求和原有系统的错误修正，应及时提供免费支持和满足。 | 否 |
| 17 | # | 维保要求 | 是 | 版本评估：根据采购人要求开展版本评估工作，需根据采购人实际运行设备情况给出合适版本推荐，并提供版本评估报告、测试报告、升级方案等。为保证采购人系统的可靠性、性能、技术的先进性，适时向采购人提出软件升级、改造或更新换代的技术建议书，并最小化采购人投资。 | 否 |
| 18 | ★ | 保密要求 | 否 | 服务人员进场必须遵守采购人的安全管理及保密要求，现场服务人员在未取得采购人授权时，不允许以任何形式存储、传播采购人保密信息，保密信息包括但不限于商业、营销、技术资料、运营数据及其他性质资料。服务人员在进行设备维修或保养时，应采取必要的安全措施，防止保密信息泄露或丢失。 | 否 |
| 19 | ★ | 交付要求 | 否 | - 设备整机与配件自合同签订后可根据实际需要分批供货，每批次货物的交付、安装、调试和验收均适用合同相关约定。供应商在收到采购人供货通知的20个工作日内，完成该批次设备供货。 - (2)拟配送及安装部署地点:[上海、北京、黄山]范围内采购人指定地点，具体地址以供货通知为准。 | 否 |
| 20 | # | 其他要求 | 是 | 投标人应提供案例业绩，证明具有规模化供应能力。 | 是。投标人需提供案例证明文件（仅限于合同、框架协议及对应订单或结算单据）。 |
| 21 | # | 其他要求 | 是 | 供应商需提供所投产品的原厂商针对本项目授权书； | 是。 提供授权书原件，加盖原厂商公章 |
|  |  |  | 是 | 所投产品的原厂商针对本项目服务承诺函 | 是。 提供服务承诺函原件：写明服务支持内容，包括但不限于远程支持、软硬件更新替换、现场问题处理等，加盖原厂商公章 |

##### （2）适用于包2品目三，品目四

本商务要求共有“★”指标13项，“#”指标8项，“△”指标0项

| 序号 | 重要性 | 内容 | 是否可以作为评分因素 | 服务要求标准 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 安装调试要求 | 否 | 提供设备的原厂安装、调试和验收等服务。按照采购人机房内布线建设要求，结合现场工堪情况提供配套线缆并完成机房内的线缆布放及施工。安装调试通过后，进入三个月试运行期。 | 否 |
| 2 | # | 培训要求 | 是 | 根据采购人要求，免费提供相关的技术培训。 | 否 |
| 3 | # | 技术文档 | 是 | 随货物一并交付技术文档，包含安装指南、产品配置手册、产品使用说明书等。 | 否 |
| 4 | ★ | 维保要求 | 否 | 维保时间：提供原厂[5]年7*24*4维保服务,维保期自投产验收合格之次日起计算。 | 否 |
| 5 | ★ | 维保要求 | 否 | 维保范围：设备整机内所包涵的板卡、模块、软件、license；软、硬件产品的安装及升级；提供软件产品的原厂安装介质及后续补丁和修正软件的安装介质。故障部件更换、日常维护和使用管理、配置，免费提供故障修复所需工具。维修过程中使用的工具、设备和存储介质符合采购人的安全标准。磁性介质硬盘采购人消磁后由服务商带离采购人现场。对于非磁性介质硬盘，服务商应提供硬盘不返还服务。在维修结束后，及时清理或归还所有涉及采购人信息的资料和设备。 | 否 |
| 6 | ★ | 维保要求 | 否 | 服务热线：须拥有国内专有的技术支持中心和和完善的服务体系，为本项目提供7×24小时实时在线技术支持。 原厂需具备7×24小时热线支持电话，并能得到原厂专家团队的支持，同时拥有并提供相关软硬件实验室的后台直接支持。 供应商须在采购人认为必要时，能够直接联系原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，获得他们的技术支持。 | 否 |
| 7 | # | 维保要求 | 是 | 服务团队人员配置：原厂针对本项目有明确的服务团队，在国内专职从事本服务的售后服务工程师[上海、北京]分别具有至少5名，其中[上海、北京]分别具有至少3人以上获得原厂认证（提供人员姓名和身份证复印件、技术认证证书复印件）。除售后服务工程师外，服务团队成员还应包括二线支持工程师以及实验室研发人员（提供人员姓名、在职证明和联系方式等）。 [原厂和供应商]指定1名客户经理，协调其内部人员、软硬件等资源，及时对采购人提供服务、保证故障的及时解决，7×24小时接听采购人电话。如客户服务经理或现场服务人员发生变更，须至少提前两周书面通知。 [原厂和供应商]在[上海、北京]分别至少2名负责工程师，提供属地现场技术支持和服务。工程师必须对采购人的系统架构和部署有一定的了解。如乙方供应商提供的服务人员态度和能力不符合采购人要求，在采购人提出改进要求3个工作日内，客户经理需要现场监督改进。3个工作日如果没有明显改进，客户经理的上级领导需要现场监督改进。依次类推，直到服务总经理（或同级别经理）现场监督改进，直到完全改进。 | 是。由投标人提供原厂认证人员姓名和身份证复印件、技术认证证书复印件；二线支持工程师人员姓名、在职证明和联系方式等复印件。 |
| 8 | ★ | 维保要求 | 否 | 问题诊断和支持：须提供问题诊断和技术支持服务，包括设备硬件、软件类的问题确认及解决，并最终形成问题解决报告。在采购人认为必要时，直接升级到原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，必要时原厂专家团队及实验室团队需进行现场支持，成立包括原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员在内的问题解决团队全程参与问题分析（提供人员姓名、联系方式、原厂Case号等），每周给出至少一次进展情况更新，直至问题解决，并提供采购人认可的根本原因定位分析和最终解决方案。原厂产品软件服务专家应具有丰富的开发及运维支撑能力，以及多年实施支持的经验，能依据对整体环境和需求的了解不断帮助采购人提高生产率、降低成本、减少风险，能根据需求提供定制化的增值服务，包括最佳实践分享、技能培养以及问题诊断方法辅导等，从而实现帮助采购人最大化体现业务价值。供应商无法在规定时间内解决故障问题时，应协调原厂或采取其他可能的方式为采购人解决问题，并承担相关费用。 | 否 |
| 9 | ★ | 维保要求 | 否 | 事件分析处理和应急响应：提供属地现场技术支持和服务的工程师须7×24小时接听采购人电话，接到支持需求必须在30分钟内做出回应。当远程电话支持无法解决故障时，根据采购人要求，2小时内赶到现场进行现场应急响应，对于故障恢复场景，8小时之内排除故障恢复生产。双方另有约定的，以约定时效为准。供应商乙方需建立完善的事件进展沟通机制，确保所有关键事件的进展情况能够及时、准确地向采购人通报。对于重大或具有复杂协调难度的故障及其衍生问题，供应商乙方应主动采取措施，成立专项工作小组并制定详细的协商解决机制。在必要时，供应商乙方应积极与原厂商或其他相关方进行有效对接，利用所有可用渠道和技术手段以确保问题得到高效解决，并需承担因故障处理所产生的一切费用。 针对影响系统正常对外服务的BUG，要求在24小时内提供方案并修复。不影响系统正常对外服务的BUG，要求在5个工作日内提供修复方案。对于可能会对有关系统、应用或业务造成影响的设备软硬件问题，如软硬件的缺陷、隐患等，需在3个工作日之内通知采购人，并经过采购人评估同意后，负责进行测试和实施，并保证期间系统正常运行，不会对采购人生产系统造成不良影响。保证：（1）软件升级完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等要求；（2）在交付前，原厂须在自有环境对软件升级验证通过，确保正确安装、正常运转及符合升级预期；（3）软件升级程序安装完毕后，如发现该软件功能存在瑕疵，应按照原被保设备维保要求进行无偿更新，并为由于软件升级的缺陷而发生的采购人系统或设备故障承担违约责任。如遇疑难问题，能够根据问题分析结果发布新的软件补丁以保障系统稳定运行。 对于生产环境使用的设备发生问题并无法短时间内定位软硬件故障原因的情况，尤其涉及到设备高可用或对处理性能有影响，应协调资源，通过备件先行的方式优先对设备进行替换恢复生产环境稳定，可以在测试环境或实验室环境对故障现象进行复现，但不得在生产环境通过反复测试验证来定位故障原因。如果原厂高级专家工程师仍无法解决问题，须进行升级支持，必要时需联合部件供应商联合研判，确保最终解决问题。 | 否 |
| 10 | ★ | 维保要求 | 否 | 方案咨询：[原厂和供应商]应提供维保设备全面、完善的监控方案，并在维保期内持续优化监控措施。若因监控方案存在缺陷，致使设备故障未能及时报警或未能准确识别软硬件缺陷，进而对采购人业务造成影响的，由乙方承担违约责任。在采购人使用的硬件、软件产品出现兼容性问题时，需积极配合，与有关硬件、软件厂商接洽，及时定位问题原因、寻求解决方案。采购人系统在相关环境上进行研发测试过程中，遇到技术难题时，应能提供技术咨询服务，包括远程电话支持和现场研讨支持。 | 否 |
| 11 | ★ | 维保要求 | 否 | 现场备件：[原厂]根据采购人要求在现场提供相关备品备件，配合采购人的要求完成相应操作，并在规定时间内提交报告。 | 否 |
| 12 | ★ | 维保要求 | 否 | 配件更换和整机替换：[原厂]支持备件先行服务，为合同清单中的设备及模块提供相应维保等级的硬件保修服务，在维保期内提供充足相同型号的备品备件，确保清单内设备在出现硬件故障时，及时将替换设备发送至指定现场。对于7*24*4等级服务每周7天每天24小时受理备品备件服务，在收到备件请求后4小时内将备件送达采购人现场。对于7×8×NCD等级服务每周7天每天8小时受理备品备件服务，在收到采购人备件请求后的下一个自然日内送达。对于7×8×NBD等级服务每周7天每天8小时受理备品备件服务，在收到采购人备件请求后的下一个工作日内送达。对于5×11×NBD等级服务每周5天（工作日）每天11小时受理备品备件服务，在收到采购人备件请求后的下一个工作日内送达。对于5×8×NBD等级服务每周5天（工作日）每天8小时受理备品备件服务，在收到采购人备件请求后的下一个工作日内送达。如确认为某一型号产品的缺陷且短期内无法解决，在不损失采购人利益的前提下，需对设备进行升级替换。 | 否 |
| 13 | # | 维保要求 | 是 | 设备移机：原厂根据采购人实际需求提供每年不超过1次/台的硬件设备的物理搬迁服务（包括设备搬迁、安装及调试），设备搬迁完成后需保证设备正常运行。搬迁机型应涵盖所有承保机型。在搬迁过程中，必须提供相当于搬迁设备同样配置的备件或备机在采购人本地，以备不时之需，保障设备移机前后的正常运行。搬迁过程中如设备有任何损坏，其造成的损失在得到采购人认可的前提下，全部由服务商负责赔偿。 | 否 |
| 14 | ★ | 维保要求 | 否 | 重要时期现场值守服务和变更演练支持：[原厂]遇有重大节假日（春节、劳动节、国庆节等）、当业务系统发生重大事项（如重要变更、重要演练、重大活动、系统迁移调整部署、系统升级）等情况时，根据采购人需要，需提供现场人员支持服务及现场备件服务（整机可用，含license，无需二次替换）。对于遇到特殊事项情况人员无法正常出入机房所在区域时，需按照采购人要求提供现场驻守保障服务，确保生产业务的连续性。 | 否 |
| 15 | # | 维保要求 | 是 | 巡检：[原厂]节假日（春节、五一、十一）、国家重大活动前及根据采购人需求对采购人系统进行全面巡检、分析系统运行状况、查看系统日志、进行预防性检测，以及防患于未然，同时帮助排除故障和进行性能优化，提供系统管理改进建议、巡检后一周内向采购人提交巡检报告初稿。如遇节假日及国家重大活动时间重叠的情况，可合并实施巡检。 | 否 |
| 16 | ★ | 维保要求 | 否 | 版本升级和补丁服务：[原厂和供应商]应在维保期内持续进行软硬件缺陷跟踪，发现可能影响采购人运行的缺陷要及时书面通告，提供软硬件版本升级、软硬件补丁升级、Bug修复、设备驱动更新等服务。若引发故障的软硬件缺陷（BUG）已发布超过6个月，但乙方未能及时告知且造成采购人业务系统受影响的，由乙方承担违约责任。如对软硬件有新的改进、增加新的功能或者为适应新的标准所形成的最新版本，均应及时通知并提供介质。积极配合系统补丁升级、调研、测试的实施工作。 对于产品过期EOL(End of life)，[原厂]需至少提前1年书面通知采购人。对于产品服务到期EOS（End of service），需提前6个月书面通知采购人，同时维保期内需继续提供服务及支持。对于部分设备软件EOS(End of service)的情况，服务商应协助采购人判断可能的软件或硬件问题，不得以要求先升级版本为理由不进行故障分析。 [原厂和供应商]维保期内如因国家政策环境的变更引发的系统变更需求和原有系统的错误修正，应及时提供免费支持和满足。 | 否 |
| 17 | # | 维保要求 | 是 | 版本评估：根据采购人要求开展版本评估工作，需根据采购人实际运行设备情况给出合适版本推荐，并提供版本评估报告、测试报告、升级方案等。为保证采购人系统的可靠性、性能、技术的先进性，适时向采购人提出软件升级、改造或更新换代的技术建议书，并最小化采购人投资。 | 否 |
| 18 | ★ | 保密要求 | 否 | 服务人员进场必须遵守采购人的安全管理及保密要求，现场服务人员在未取得采购人授权时，不允许以任何形式存储、传播采购人保密信息，保密信息包括但不限于商业、营销、技术资料、运营数据及其他性质资料。服务人员在进行设备维修或保养时，应采取必要的安全措施，防止保密信息泄露或丢失。 | 否 |
| 19 | ★ | 交付要求 | 否 | - 设备整机与配件自合同签订后可根据实际需要分批供货，每批次货物的交付、安装、调试和验收均适用合同相关约定。供应商在收到采购人供货通知的20个工作日内，完成该批次设备供货。 (2)本次采购内容归属权为采购人，在项目验收完成后，实物及维保转移至采购人，进入维保期。 - (3)拟配送及安装部署地点:[上海、北京、黄山]范围内采购人指定地点，具体地址以供货通知为准。 | 否 |
| 20 | # | 其他要求 | 是 | 投标人应提供案例业绩，证明具有规模化供应能力。 | 是。投标人需提供案例证明文件（仅限于合同、框架协议及对应订单或结算单据）。 |
| 21 | # | 其他要求 | 是 | 供应商需提供所投产品的原厂商针对本项目授权书； | 是。 提供授权书原件，加盖原厂商公章 |
|  |  |  | 是 | 所投产品的原厂商针对本项目服务承诺函 | 是。 提供服务承诺函原件：写明服务支持内容，包括但不限于远程支持、软硬件更新替换、现场问题处理等，加盖原厂商公章 |

- （3）适用于包2品目五至品目十一

本商务要求共有“★”指标21项，“#”指标20项，“△”指标0项

| 序号 | 重要性 | 内容 | 是否可以作为评分因素 | 服务要求标准 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 原厂服务内容 | 否 | 每年4次定期巡检，对维保范围内的软硬件进行健康检查；针对运行状态、配置、架构等方面给出书面的、全方位的健康检查报告及优化、加固建议。 | 否 |
| 2 | ★ | 供应商服务内容 | 否 | 配合原厂完成每年4次定期巡检，对维保范围内的软硬件进行健康检查；针对运行状态、配置、架构等方面给出书面的、全方位的健康检查报告及优化、加固建议。 | 否 |
| 3 | ★ | 原厂服务内容 | 否 | 每年4次软件版本评估，对维保范围内的网络设备所运行的软件版本进行系统评估，给出书面的、全方位的评估报告。 | 否 |
| 4 | # | 供应商服务内容 | 是 | 配合原厂完成每年4次软件版本评估，对维保范围内的网络设备所运行的软件版本进行系统评估，给出书面的、全方位的评估报告。 | 否 |
| 5 | ★ | 原厂服务内容 | 否 | 每年2次网络设备安全加固评估，参照网络设备安全加固标准，对维保范围内的网络设备配置进行评估检查；负责网络设备安全加固标准的修订。 | 否 |
| 6 | # | 供应商服务内容 | 是 | 配合原厂完成每年2次网络设备安全加固评估，参照网络设备安全加固标准，对维保范围内的网络设备配置进行评估检查；负责网络设备安全加固标准的修订。 | 否 |
| 7 | ★ | 原厂服务内容 | 否 | 根据采购人需要提供不定期维护服务，包括但不限于以下内容： 设备上线前测试、配置支持 设备上线支持 硬件维修 备件支持 软件升级 参数配置 重大项目现场支持 重大节日、突发事件前健康巡检 7*24现场支持与紧急救援 | 否 |
| 8 | # | 供应商服务内容 | 是 | 根据采购人需要配合原厂提供不定期维护服务，包括但不限于以下内容： 设备上线前测试、配置支持 设备上线支持 硬件维修 备件支持 软件升级 参数配置 重大项目现场支持 重大节日、突发事件前健康巡检 7*24现场支持与紧急救援 | 否 |
| 9 | ★ | 原厂服务内容 | 否 | 包括但不限于以下内容： 7*24热线电话服务 EMAIL技术支持服务 网络技术故障处理培训 预防维护服务 故障库建立 协助建立运行维护规范 | 否 |
| 10 | # | 供应商服务内容 | 是 | 配合原厂完成但不限于以下内容： 7*24热线电话服务 EMAIL技术支持服务 网络技术故障处理培训 预防维护服务 故障库建立 协助建立运行维护规范 | 否 |
| 11 | ★ | 原厂服务内容 | 否 | 提供设备的安装、调试和验收等服务。 | 否 |
| 12 | # | 供应商服务内容 | 是 | 配合原厂提供设备的安装、调试和验收等服务。 | 否 |
| 13 | # | 原厂服务内容 | 是 | 对于重复发生问题，必须安排技术支持人员或研发人员进行现场支持，提供对问题诊断所需要收集相关命令并尽可能一次采集需要的所有信息，不得反复多次以收集信息不全或其它理由拖延故障问题定位的时间 | 否 |
| 14 | # | 原厂服务内容 | 是 | 对于部分设备软件EOS(End of service)的情况，服务商应协助采购人判断可能的软件或硬件问题，不得以要求先升级版本为理由不进行故障分析 | 否 |
| 15 | # | 原厂服务内容 | 是 | 针对本次合同内的设备在使用或服务过程中宣告产品EOL(End of life)，需至少提前2年通知采购人 | 否 |
| 16 | # | 原厂服务内容 | 是 | 培训服务：根据采购人要求，根据银联数据现网网络架构，搭建模拟实验环境，每年至少提供1次免费的相关技术培训 | 否 |
| 17 | # | 原厂服务内容 | 是 | 故障案例分享：根据采购人要求，每年至少提供4次业内相关故障案例分享 | 否 |
| 18 | ★ | 安全合规要求 | 否 | 禁止利用自身产品漏洞，或利用为采购人提供服务所掌握到的信息，对采购人发起攻击，一经发现，视为违约，情节严重的，采购人将酌情上报相关监管部门，并按照合同要求进行处罚 | 否 |
| 19 | # | 安全合规要求 | 是 | 应遵守采购人制定的相关维护规程和安全管理制度。 | 否 |
| 20 | ★ | 原厂服务团队要求 | 否 | 指定1名高级服务经理，协调内部人员、软硬件等资源，及时对采购人提供服务、保证故障的及时解决，7*24小时接听采购人电话；相关人员需提供人员姓名和身份证复印件、认证证书等材料 | 是。提供人员清单、人员姓名和身份证复印件、简历（5年工作经验）等材料 |
| 21 | # | 原厂服务团队要求 | 是 | 在国内专职从事服务的售后服务工程师不少于10人，在上海至少3人具备厂商中高级技术认证的服务支持力量。有4小时之内排除故障恢复生产的能力；除售后服务工程师外，服务团队成员还应包括二线支持工程师以及高级实验室研发人员；相关人员需提供人员姓名和身份证复印件、认证证书等材料 | 否 |
| 22 | ★ | 原厂服务团队要求 | 否 | 指定至少1名负责工程师，按照采购人要求提供现场技术支持及服务，包括但不限于现场的重大变更、演练及重大问题的分析等。7*24小时接听采购人电话，当远程电话支持无法解决故障时，根据采购人要求，2小时内赶到现场进行故障排除；4小时之内排除故障恢复生产；8小时内提供故障原因分析和解决报告；工程师必须对采购人的系统架构和部署有一定的了解； | 否 |
| 23 | # | 原厂服务团队要求 | 是 | 服务改进：如提供的服务人员态度和能力不符合采购人要求，在采购人提出改进要求3个工作日内，客户经理需要7*24现场监督改进。3个工作日如果没有明显改进，客户经理的上级领导需要7*24现场监督改进。依次类推，直到服务总经理（或同级别经理）7*24现场监督改进，直到完全改进 | 否 |
| 24 | ★ | 原厂服务内容 | 否 | 对于遇到特殊时期，为保证生产业务的连续性，厂商应根据采购人需要，提前将重要设备的备品备件送至现场 | 否 |
| 25 | ★ | 原厂服务内容 | 否 | 对于遇到特殊事件情况人员无法正常出入机房所在区域时，厂商需按照采购人要求提供现场驻守保障服务，确认生产业务的连续性 | 否 |
| 26 | ★ | 供应商服务团队要求 | 否 | 指定1人作为客户服务经理，负责维保期内对采购人的协调支持工作，包括但不限于内部人员、软硬件等资源协调，建立与采购人间的沟通机制，按采购人要求建立维护服务手册，按季度提供维护服务报告，回顾更新维护机制及文档，提高服务质量 | 否 |
| 27 | # | 供应商服务团队要求 | 是 | 在上海必须拥有10名或以上有原厂网络高级技术认证的正式员工，且需为采购人在上海成立一个至少有三名原厂网络高级技术认证的路由交换工程师、一名原厂网络高级技术认证的的安全工程师和一名客户经理组成的项目组，项目组成员的变更需征得采购人的同意； | 否 |
| 28 | # | 供应商服务团队要求 | 是 | 服务改进：如提供服务人员的态度与能力不符合要求，采购人提出改进要求，3个工作日内没有明显改进，客户经理5×8在现场监督改进，3个工作日仍然没有明显改进，客户经理的上级领导5×8在现场监督改进，依此类推，直到服务总经理（或同级别经理）5×8在现场监督，直到完全改进 | 否 |
| 29 | ★ | 供应商服务内容 | 否 | 供应商对原厂商履行的保修服务的情况承担全部责任，同时供应商应确保原厂商与供应商共同承担连带责任 | 是。提供服务承诺函原件：写明服务支持内容，包括但不限于远程支持、软硬件更新替换、现场问题处理等 |
| 30 | # | 原厂服务团队要求 | 是 | 需保证任何时间至少有一名工程师可以2小时内到现场提供服务，在接到紧急报修电话后，负责处理故障的工程师要以最快速度到达采购人现场提供技术支持服务，紧急救援服务最迟需在2小时内到达现场 | 否 |
| 31 | # | 供应商服务团队要求 | 是 | 需保证任何时间至少有一名工程师可以2小时内到现场提供服务，在接到紧急报修电话后，负责处理故障的工程师要以最快速度到达采购人现场提供技术支持服务，紧急救援服务最迟需在2小时内到达现场 | 否 |
| 32 | ★ | 原厂服务团队要求 | 否 | 在故障解决后需出具故障报告，且保证故障报告提交的及时性，故障处理结束后的72小时内出具报告。 | 否 |
| 33 | # | 供应商服务团队要求 | 是 | 配合原厂在故障解决后需出具故障报告，且保证故障报告提交的及时性，故障处理结束后的72小时内出具报告。 | 否 |
| 34 | ★ | 原厂服务支持能力要求 | 否 | 在中华人民共和国境内有过同品牌或同系列产品的维保经验，并在两年内未出现过因为维护过失而产生的重大生产事故 | 否 |
| 35 | ★ | 供应商服务支持能力要求 | 否 | 在中华人民共和国境内有过同品牌或同系列产品的维保经验，并在两年内未出现过因为维护过失而产生的重大生产事故 | 否 |
| 36 | ★ | 供应商服务内容 | 否 | 对于涉及合同内原厂提供维保和服务内容，须依照采购人要求购买相应等级的原厂服务，供应商必须以“银联数椐服务有限公司”名称向原厂下单，且原厂官网可查，交付标的服务时，必须同时提供原厂服务下单证明函 | 否 |
| 37 | ★ | 供货要求 | 否 | 供货地点如下： 上海收货地址1 地址：上海市浦东新区日阪路91号 邮编：200131 上海收货地址2 地址：上海市浦东新区华京路6号 邮编：200131 上海收货地址3 地址：上海市浦东新区顾唐路1699号 邮编：201201 上海收货地址4 地址：上海市松江区洞薛路168号 邮编：201619 北京收货地址1 地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园22号楼 邮编：100193 合肥收货地址1 地址：安徽省合肥市蜀山区荷叶地街道祁门路30号 邮编：230022 | 否 |
| 38 | ★ | 供货要求 | 否 | 自合同签订后，供应商在收到采购人供货通知的20个工作日内，完成该批次设备供货。 | 否 |
| 39 | # | 其他要求 | 是 | 投标人应提供案例业绩，证明具有规模化供应能力。 | 是。投标人需提供案例证明文件（仅限于合同、框架协议及对应订单或结算单据）。 |
| 40 | ★ | 维保服务及维保期要求 | 否 | 品目五、品目六、品目九、品目十、品目十一：提供原厂5年7×24×4小时服务，对于 7×24×4 服务每周 7 天每天 24 小时受理备品备件服务，在收到备件请求后在 4 小时将备件送达采购人现场。 品目七、品目八：提供原厂3年7×24×4小时服务，对于 7×24×4 服务每周 7 天每天 24 小时受理备品备件服务，在收到备件请求后在 4 小时将备件送达采购人现场。 | 否 |
| 41 | # | 其他要求 | 是 | 供应商需提供所投产品的原厂商针对本项目授权书； | 是。 提供授权书原件，加盖原厂商公章 |
|  |  |  | 是 | 所投产品的原厂商针对本项目服务承诺函 | 是。 提供服务承诺函原件：写明服务支持内容，包括但不限于远程支持、软硬件更新替换、现场问题处理等，加盖原厂商公章 |

- （4）适用于包2品目十二、品目十三

本商务要求共有“★”指标 20 项，“#”指标 17项，“△”指标  0 项

| 序号 | 重要性 | 内容 | 是否可以作为评分因素 | 服务要求标准 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 原厂服务内容 | 否 | 每年4次定期巡检，对维保范围内的软硬件进行健康检查；针对运行状态、配置、架构等方面给出书面的、全方位的健康检查报告及优化、加固建议。 | 否 |
| 2 | ★ | 供应商服务内容 | 否 | 配合原厂完成每年4次定期巡检，对维保范围内的软硬件进行健康检查；针对运行状态、配置、架构等方面给出书面的、全方位的健康检查报告及优化、加固建议。 | 否 |
| 3 | ★ | 原厂服务内容 | 否 | 每年4次软件版本评估，对维保范围内的网络设备所运行的软件版本进行系统评估，给出书面的、全方位的评估报告。 | 否 |
| 4 | # | 供应商服务内容 | 是 | 配合原厂完成每年4次软件版本评估，对维保范围内的网络设备所运行的软件版本进行系统评估，给出书面的、全方位的评估报告。 | 否 |
| 5 | ★ | 原厂服务内容 | 否 | 每年2次网络设备安全加固评估，参照网络设备安全加固标准，对维保范围内的网络设备配置进行评估检查；负责网络设备安全加固标准的修订。 | 否 |
| 6 | # | 供应商服务内容 | 是 | 配合原厂完成每年2次网络设备安全加固评估，参照网络设备安全加固标准，对维保范围内的网络设备配置进行评估检查；负责网络设备安全加固标准的修订。 | 否 |
| 7 | ★ | 原厂服务内容 | 否 | 根据采购人需要提供不定期维护服务，包括但不限于以下内容： 设备上线前测试、配置支持 设备上线支持 硬件维修 备件支持 软件升级 参数配置 重大项目现场支持 重大节日、突发事件前健康巡检 7*24现场支持与紧急救援 | 否 |
| 8 | # | 供应商服务内容 | 是 | 根据采购人需要配合原厂提供不定期维护服务，包括但不限于以下内容： 设备上线前测试、配置支持 设备上线支持 硬件维修 备件支持 软件升级 参数配置 重大项目现场支持 重大节日、突发事件前健康巡检 7*24现场支持与紧急救援 | 否 |
| 9 | ★ | 原厂服务内容 | 否 | 包括但不限于以下内容： 7*24热线电话服务 EMAIL技术支持服务 网络技术故障处理培训 预防维护服务 故障库建立 协助建立运行维护规范 | 否 |
| 10 | # | 供应商服务内容 | 是 | 配合原厂完成但不限于以下内容： 7*24热线电话服务 EMAIL技术支持服务 网络技术故障处理培训 预防维护服务 故障库建立 协助建立运行维护规范 | 否 |
| 11 | # | 原厂服务内容 | 是 | 对于重复发生问题，必须安排技术支持人员或研发人员进行现场支持，提供对问题诊断所需要收集相关命令并尽可能一次采集需要的所有信息，不得反复多次以收集信息不全或其它理由拖延故障问题定位的时间 | 否 |
| 12 | # | 原厂服务内容 | 是 | 对于部分设备软件EOS(End of service)的情况，服务商应协助采购人判断可能的软件或硬件问题，不得以要求先升级版本为理由不进行故障分析 | 否 |
| 13 | # | 原厂服务内容 | 是 | 针对本次合同内的设备在使用或服务过程中宣告产品EOL(End of life)，需至少提前2年通知采购人 | 否 |
| 14 | ★ | 安全合规要求 | 否 | 禁止利用自身产品漏洞，或利用为采购人提供服务所掌握到的信息，对采购人发起攻击，一经发现，视为违约，情节严重的，采购人将酌情上报相关监管部门，并按照合同要求进行处罚 | 否 |
| 15 | # | 安全合规要求 | 是 | 应遵守采购人制定的相关维护规程和安全管理制度。 | 否 |
| 16 | ★ | 原厂服务团队要求 | 否 | 指定1名高级服务经理，协调内部人员、软硬件等资源，及时对采购人提供服务、保证故障的及时解决，7*24小时接听采购人电话；相关人员需提供人员姓名和身份证复印件、认证证书等材料 | 是。提供人员清单、人员姓名和身份证复印件、简历（5年工作经验）等材料 |
| 17 | # | 原厂服务团队要求 | 是 | 在国内专职从事服务的售后服务工程师不少于10人，在上海至少3人具备厂商中高级技术认证的服务支持力量。有4小时之内排除故障恢复生产的能力；除售后服务工程师外，服务团队成员还应包括二线支持工程师以及高级实验室研发人员；相关人员需提供人员姓名和身份证复印件、认证证书等材料 | 否 |
| 18 | ★ | 原厂服务团队要求 | 否 | 指定至少1名负责工程师，按照采购人要求提供现场技术支持及服务，包括但不限于现场的重大变更、演练及重大问题的分析等。7*24小时接听买方电话，当远程电话支持无法解决故障时，根据采购人要求，2小时内赶到现场进行故障排除；4小时之内排除故障恢复生产；8小时内提供故障原因分析和解决报告；工程师必须对采购人的系统架构和部署有一定的了解；如工程师的技术水平达不到采购人的要求，则更换工程师直至采购人满意 | 否 |
| 19 | # | 原厂服务团队要求 | 是 | 服务改进：如提供的服务人员态度和能力不符合采购人要求，在采购人提出改进要求3个工作日内，客户经理需要7*24现场监督改进。3个工作日如果没有明显改进，客户经理的上级领导需要7*24现场监督改进。依次类推，直到服务总经理（或同级别经理）7*24现场监督改进，直到完全改进 | 否 |
| 20 | ★ | 原厂服务内容 | 否 | 对于遇到特殊时期，为保证生产业务的连续性，厂商应根据采购人需要，提前将重要设备的备品备件送至现场 | 否 |
| 21 | ★ | 原厂服务内容 | 否 | 对于遇到特殊事件情况人员无法正常出入机房所在区域时，厂商需按照采购人要求提供现场驻守保障服务，确认生产业务的连续性 | 否 |
| 22 | ★ | 供应商服务团队要求 | 否 | 指定1人作为客户服务经理，负责维保期内对采购人的协调支持工作，包括但不限于内部人员、软硬件等资源协调，建立与采购人间的沟通机制，按采购人要求建立维护服务手册，按季度提供维护服务报告，回顾更新维护机制及文档，提高服务质量 | 否 |
| 23 | # | 供应商服务团队要求 | 是 | 在上海必须拥有10名或以上有原厂网络高级技术认证的正式员工，且需为采购人在上海成立一个至少有三名原厂网络高级技术认证的路由交换工程师、一名原厂网络高级技术认证的的安全工程师和一名客户经理组成的项目组，项目组成员的变更需征得采购人的同意； | 否 |
| 24 | # | 供应商服务团队要求 | 是 | 服务改进：如提供服务人员的态度与能力不符合要求，采购人提出改进要求，3个工作日内没有明显改进，客户经理5×8在现场监督改进，3个工作日仍然没有明显改进，客户经理的上级领导5×8在现场监督改进，依此类推，直到服务总经理（或同级别经理）5×8在现场监督，直到完全改进 | 否 |
| 25 | ★ | 供应商服务内容 | 否 | 供应商对原厂商履行的保修服务的情况承担全部责任，同时供应商应确保原厂商与供应商共同承担连带责任 | 是。提供服务承诺函原件：写明服务支持内容，包括但不限于远程支持、软硬件更新替换、现场问题处理等 |
| 26 | # | 原厂服务团队要求 | 是 | 需保证任何时间至少有一名工程师可以2小时内到现场提供服务，在接到紧急报修电话后，负责处理故障的工程师要以最快速度到达采购人现场提供技术支持服务，紧急救援服务最迟需在2小时内到达现场 | 否 |
| 27 | # | 供应商服务团队要求 | 是 | 需保证任何时间至少有一名工程师可以2小时内到现场提供服务，在接到紧急报修电话后，负责处理故障的工程师要以最快速度到达采购人现场提供技术支持服务，紧急救援服务最迟需在2小时内到达现场 | 否 |
| 28 | ★ | 原厂服务团队要求 | 否 | 在故障解决后需出具故障报告，且保证故障报告提交的及时性，故障处理结束后的72小时内出具报告。 | 否 |
| 29 | # | 供应商服务团队要求 | 是 | 配合原厂在故障解决后需出具故障报告，且保证故障报告提交的及时性，故障处理结束后的72小时内出具报告。 | 否 |
| 30 | ★ | 原厂服务支持能力要求 | 否 | 在中华人民共和国境内有过同品牌或同系列产品的维保经验，并在两年内未出现过因为维护过失而产生的重大生产事故 | 否 |
| 31 | ★ | 供应商服务支持能力要求 | 否 | 在中华人民共和国境内有过同品牌或同系列产品的维保经验，并在两年内未出现过因为维护过失而产生的重大生产事故 | 否 |
| 32 | ★ | 供应商服务内容 | 否 | 对于涉及合同内原厂提供维保和服务内容，须依照采购人要求购买相应等级的原厂服务，供应商必须以“银联数椐服务有限公司”名称向原厂下单，且原厂官网可查，交付标的服务时，必须同时提供原厂服务下单证明函 | 否 |
| 33 | ★ | 供货要求 | 否 | 供货地点如下： 上海收货地址1 地址：上海市浦东新区华京路6号 邮编：200131 上海收货地址2 地址：上海市松江区洞薛路168号 邮编：201619 | 否 |
| 34 | ★ | 供货要求 | 否 | 自合同签订后，可以分批交付据实结算，供应商在收到采购人供货通知的20个工作日内，完成该批次设备供货。 | 否 |
| 35 | # | 其他要求 | 是 | 投标人应提供案例业绩，证明具有规模化供应能力。 | 是。投标人需提供案例证明文件（仅限于合同、框架协议及对应订单或结算单据）。 |
| 36 | ★ | 维保服务及维保期要求 | 否 | 提供原厂5年7×24×4小时服务，对于 7×24×4 服务每周 7 天每天 24 小时受理备品备件服务，在收到备件请求后在 4 小时将备件送达用户现场。 | 否 |
| 37 | # | 其他要求 | 是 | 供应商需提供所投产品的原厂商针对本项目授权书； | 是。 提供授权书原件，加盖原厂商公章 |
|  |  |  | 是 | 所投产品的原厂商针对本项目服务承诺函 | 是。 提供服务承诺函原件：写明服务支持内容，包括但不限于远程支持、软硬件更新替换、现场问题处理等，加盖原厂商公章 |

- （5）适用于包2品目十四至品目二十一

本商务要求共有“★”指标11项，“#”指标13项，“△”指标1项

| 序号 | 重要性 | 内容 | 是否可以作为评分因素 | 服务要求标准 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 原厂服务内容 | 否 | 五年维保期，维保期间提供7×24服务，维保期从投产验收合格之日起5年。 | 否 |
| 2 | ★ | 原厂服务内容 | 否 | 对于生产环境使用的设备发生问题并无法短时间内定位软硬件故障原因的，尤其涉及到设备高可用或对处理性能有影响，应协调资源，通过备件先行的方式优先对设备进行替换恢复生产环境稳定，可以在测试环境或实验室环境对故障现象进行复现，但不得在生产环境通过反复测试验证来定位故障原因 | 否 |
| 3 | # | 原厂服务内容 | 是 | 对于重复发生问题，必须安排技术支持人员或研发人员进行现场支持，提供对问题诊断所需要收集相关命令并尽可能一次采集需要的所有信息，不得反复多次以收集信息不全或其它理由拖延故障问题定位的时间 | 否 |
| 4 | # | 原厂服务内容 | 是 | 对于部分设备软件EOS(End of service)的情况，服务商应协助采购人判断可能的软件或硬件问题，不得以要求先升级版本为理由不进行故障分析 | 否 |
| 5 | # | 原厂服务内容 | 是 | 按需提供合同内设备风险预警服务，适时向采购人提出系统升级、改造或更新换代的技术建议书 | 否 |
| 6 | # | 原厂服务内容 | 是 | 按需组织相应实施团队，针对本项目所要求的实现需求，提供在规划、测试、试运行及上线的原厂现场支持服务，保障新平台从试运行到试运行结束期间的稳定运行 | 否 |
| 7 | # | 原厂服务内容 | 是 | 指定1名高级服务经理，协调厂商内部人员、软硬件等资源，及时对采购人提供服务、保证故障的及时解决，7*24小时接听采购人电话。 | 是。提供人员清单、人员姓名和身份证复印件、简历（5年工作经验）等材料 |
| 8 | # | 原厂服务内容 | 是 | 培训服务：根据采购人要求，免费提供相关的技术培训 | 否 |
| 9 | ★ | 原厂服务内容 | 否 | 对于设备发生问题并且无法短时间内定位软硬件故障原因的，应服务商应利用自身备件库存向采购人提供备件，并根据采购人要求安排故障设备替换 | 否 |
| 10 | ★ | 原厂服务内容 | 否 | 为合同清单中的设备及模块提供相应维保等级的硬件维保服务，在维保期内提供充足相同型号的备品备件，确保清单内设备在出现硬件故障时，根据采购人要求，厂商应及时将替换设备发送至采购人指定的北京现场，对于7*24*4服务每周7天每天24小时受理备品备件服务，在收到备件请求后在4小时将备件送达采购人现场 | 否 |
| 11 | # | 原厂服务内容 | 是 | 免费提供相关软件的维护、版本升级、微码升级、补丁程序及技术支持等服务，保证设备软硬件系统正常运行。如对软件有新的改进、增加新的功能或者为适应新的标准所形成的最新版本，应及时通知并免费提供介质 | 否 |
| 12 | ★ | 供应商服务内容 | 否 | 对于涉及合同内原厂提供维保和服务内容，须依照采购人要求购买相应等级的原厂服务，在下单前需对实际设备运行序列号进行核实，按照合同要求提供原厂服务的下单证明文件 | 否 |
| 13 | # | 供应商服务内容 | 是 | 当投标产品与采购人使用其它品牌的IT软硬件出现兼容性问题时，须积极配合，与有关硬件、软件厂商和采购人接洽，及时定位问题原因、寻求解决方案 | 否 |
| 14 | ★ | 原厂服务支持能力要求 | 否 | 拥有国内专有的技术支持中心和服务体系，为本项目提供7*24小时技术支持。拥有热线支持电话，并有在线技术人员能够提供实时的在线技术支持，有完善的服务体系，能够得到专家团队及相关软硬件实验室的后台直接支持 | 否 |
| 15 | # | 原厂服务团队要求 | 是 | 原厂提供7*24小时的技术支持电话热线服务，解答技术问题和提供方案咨询，接到支持需求必须在30分钟内做出回应 | 否 |
| 16 | ★ | 原厂服务团队要求 | 否 | 在国内专职从事本服务的售后服务工程师不少于10人，在北京本地都至少3人具备厂商中高级技术认证的服务支持力量。有4小时之内排除故障恢复生产的能力；除售后服务工程师外，服务团队成员还应包括二线支持工程师以及高级实验室研发人员；相关人员需提供人员姓名和身份证复印件、认证证书等材料 | 是。由投标人提供原厂认证人员姓名和身份证复印件、简历；二线支持工程师人员姓名、在职证明和联系方式等复印件。 |
| 17 | ★ | 原厂服务团队要求 | 否 | 指定至少1名负责工程师，按照采购人要求提供现场技术支持及服务，包括但不限于现场的重大变更、演练及重大问题的分析等。7*24小时接听采购人电话，当远程电话支持无法解决故障时，根据采购人要求，4小时内赶到现场进行故障排除 | 否 |
| 18 | # | 原厂服务团队要求 | 是 | 服务改进：如提供的服务人员态度和能力不符合采购人要求，在采购人提出改进要求3个工作日内，客户经理需要7*24现场监督改进。3个工作日如果没有明显改进，客户经理的上级领导需要7*24现场监督改进。依次类推，直到服务总经理（或同级别经理）7*24现场监督改进，直到完全改进 | 否 |
| 19 | ★ | 安全合规要求 | 否 | 禁止利用自身产品漏洞，或利用为采购人提供服务所掌握到的信息，对采购人发起攻击，一经发现，视为违约，情节严重的，采购人将酌情上报相关监管部门，并按照合同要求进行处罚 | 否 |
| 20 | # | 安全合规要求 | 是 | 维护服务人员应遵守采购人的安全合规制度要求 | 否 |
| 21 | ★ | 供货要求 | 否 | 自合同签订后，可以分批交付据实结算，供应商在收到采购人供货通知的20个工作日内，完成该批次设备供货 | 否 |
| 22 | ★ | 供应商服务内容 | 否 | 同时需要服务商完成相应设备上架布线以及辅助验收的后续服务。 | 否 |
| 23 | △ | 服务方案 | 否 | 投标人应针对本项目提交总体技术方案和售后服务方案，服务方案应包括实施准备及设备到货、设备上架安装、系统调试与配套网络设备的联合调试和试运行技术支持内容等；售后服务方案应包括服务团队结构与数量、服务水平说明、应急预案、技术支持力量、备品备件、响应时长及故障解决时长、维保期内服务计划、培训计划等。 | 否 |
| 24 | # | 其他要求 | 是 | 投标人应提供案例业绩，证明具有规模化供应能力。 | 是。投标人需提供案例证明文件（仅限于合同、框架协议及对应订单或结算单据）。 |
| 25 | # | 其他要求 | 是 | 供应商需提供所投产品的原厂商针对本项目授权书； | 是。 提供授权书原件，加盖原厂商公章 |
|  |  |  | 是 | 所投产品的原厂商针对本项目服务承诺函 | 是。 提供服务承诺函原件：写明服务支持内容，包括但不限于远程支持、软硬件更新替换、现场问题处理等，加盖原厂商公章 |

- B、付款方式

| 序号 | 付款节点 （进度） | 付款条件 | 付款比例 （或金额） | 资金支付方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预付款 | 合同签订后，采购人向供应商发出发货通知，采购人收到供应商原厂下单证明和等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向供应商支付本合同总价的30% | 30% | 转账 | 如分批次供货，则分批支付款项 |
| 2 | 进度款 | 投产验收合格，且采购人收到双方项目负责人签署的投产验收合格报告和供应商出具的等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向供应商支付本合同总价的60% | 60% | 转账 | 如分批次供货，则分批支付款项 |
| 3 | 尾款 | 供应商全部义务（包括质量保证期内的保修义务）履行完毕后，采购人在收到双方项目负责人签署的验收合格报告和等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向供应商支付本合同总价的10% | 10% | 转账 |  |

## 包三

### 1.技术要求

本技术要求品目一共有“★”指标15项，“#”指标5项，“△”指标0项；品目二共有“★”指标46项，“#”指标7项，“△”指标0项；

##### 品目一：管理备份交换机（台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交换容量 | 否 | 交换容量≥2.4Tbps | 否 |
| 2 | ★ | 包转发率 | 否 | 包转发率≥660Mpps | 否 |
| 3 | ★ | 硬件要求 | 否 | 10/100/1000Base-T 以太网端口≥48个；10GE SFP+≥4个； 40/100GE QSFP28≥2个； 设备端口配置4块10G多模模块。 | 否 |
| 4 | ★ | 硬件要求 | 否 | 支持冗余电源，冗余风扇 | 否 |
| 5 | ★ | 核心芯片要求 | 否 | CPU核心处理器为国内自主研发设计 | 否 |
| 6 | # | 硬件要求 | 是 | CPU支持2核，主频≥1.1GHz，确保设备CPU长期处于低占用率，满足突发情况时CPU不会过载导致系统异常； | 否 |
| 7 | ★ | 二层 | 否 | 支持MAC表项≥32K | 否 |
|  |  |  |  | VLAN数≥4K，支持Voice VLAN、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN 支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP) | 否 |
|  |  |  |  | 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM | 否 |
| 8 | ★ | 三层 | 否 | 支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3，ISIS，ISISv6，BGP，BGP4+ | 否 |
|  |  |  |  | 支持IPv4 路由表≥8K，支持IPv6 路由表≥3K | 否 |
|  |  |  |  | 支持VRRP、BFD 支持IPv6、支持IPv4/IPv6双栈 | 否 |
| 9 | ★ | 堆叠 | 否 | 支持堆叠 | 否 |
| 10 | ★ | 访问控制 | 否 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL、支持双向ACL | 否 |
| 11 | ★ | 镜像功能 | 否 | 支持多个物理端口的流量镜像到一个端口 支持流镜像、远程端口镜像（RSPAN） | 否 |
| 12 | ★ | 可靠性 | 否 | 支持G.8032（ERPS）标准以太环网协议，故障倒换收敛时间小于50ms | 否 |
| 13 | ★ | 管理维护 | 否 | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2； 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； | 否 |
| 14 | # | 管理维护 | 是 | 支持Telemetry技术 | 否 |
| 15 | # | 管理维护 | 是 | 设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP） | 否 |
| 16 | ★ | 管理维护 | 否 | 对外开放接口可按需编写基于特定事件的可执行Python脚本，实现设备智能化管理，降低运维成本和操作的复杂度 | 否 |
| 17 | # | 管理维护 | 是 | 设备支持ID指示灯，便于维护人员可以在后台点亮后去机房直接找到相对于设备，快速定位设备位置 | 否 |
| 18 | # | 管理维护 | 是 | 支持统一用户管理功能，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式 | 否 |
| 19 | ★ | 资质 | 否 | 有效期内的工信部入网许可 | 是。 提供入网许可证明材料 |
| 20 | ★ | 维保服务及维保期要求 | 否 | 提供原厂3年7×24×4服务，对于 7×24×4 服务每周 7 天每天 24 小时受理备品备件服务，在收到备件请求后在 4 小时将备件送达用户现场。 | 否 |

##### 品目二：区域核心交换机（台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 设备高度要求 | 否 | ≤1 RU 标准机架式网络设备 | 否 |
| 2 | # | 设备架构要求 | 是 | 数据中心交换机产品，知名品牌，支持SDN架构； | 否 |
| 3 | ★ | 设备端口配置 | 否 | 支持并配置 100GE QSFP28光接口≥32（每个100G QSFP28端口支持向下兼容40GE），4个200GE QSFP56光接口 | 否 |
| 4 | ★ | 端口特性要求 | 否 | 100G端口支持在两芯多模光纤上传输100G/40G信号 | 否 |
| 5 | ★ | 内存要求 | 否 | ≥ 8G | 否 |
| 6 | ★ | 风扇进出风结构要求 | 否 | 支持前后、后前风道 | 否 |
| 7 | ★ | 设备端口处理性能 | 否 | 配置的全部端口支持全线速2层、3层转发 | 否 |
| 8 | ★ | 设备交换容量 | 否 | 交换容量≥8Tbps | 否 |
| 9 | ★ | 端口转发延迟 | 否 | 端口时延<3us | 否 |
| 10 | ★ | MAC地址表 | 否 | ≥160K | 否 |
| 11 | ★ | 缓存buffer要求 | 否 | 整机交换芯片片内缓存≥32Mbytes | 否 |
| 12 | ★ | 路由条目数 | 否 | ≥750K | 否 |
| 13 | ★ | 组网架构 | 否 | 采用Fabric组网架构，骨干层和接入层之间通过多条40G/100G线路三层路由互连，两层之间数据报文VXLAN封装，采用基于硬件的VXLAN技术，实现无性能损失的网络虚拟化 | 否 |
| 14 | ★ | 控制器集中控制 | 否 | Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制，由控制器向所有交换机设备推送网络策略，实现策略的自动化部署 | 否 |
| 15 | ★ | 控制器要求 | 否 | SDN控制器全部故障的情况下，不影响网络的转发 | 否 |
|  |  |  |  | Fabric内的所有交换机设备均由控制器统一控制 | 否 |
| 16 | ★ | 应用分组要求 | 否 | 支持基于应用的分组及策略下发，实现应用间的安全隔离及业务可视化 | 否 |
| 17 | # | 路由域划分 | 是 | 支持基于不同功能网络的多路由安全域划分，实现不同功能网络的流量区分和控制 | 否 |
| 18 | ★ | Qos要求 | 否 | 支持基于网络分组的多级Qos队列，实现不同网络之间的流量控制； | 否 |
| 19 | ★ | 分布式网关要求 | 否 | Fabric内所有的Leaf交换机均可以成为网关，支持VLAN/VXLAN桥接和路由 | 否 |
| 20 | # | 端口特性要求 | 是 | 实配单机和板卡支持端口在二层和三层模式中灵活切换，二层模式下可归属到任意VLAN,三层模式下可直接配置IP地址 | 否 |
|  |  |  |  | 支持配置路由子接口 | 否 |
| 21 | ★ | 工作模式转换要求 | 否 | 支持在SDN环境和普通IP交换机工作模式的转换，既能用于工作于SDN Leaf交换机又能工作于三层IP交换网络 | 否 |
| 22 | ★ | 二层特性要求 | 否 | 支持IEEE 802.1q，IEEE 802.1p，IEEE 802.1w(RSTP)，802.1s(MSTP)，IEEE 802.3ad(LACP) | 否 |
| 23 | ★ | 三层特性要求 | 否 | 支持静态路由、BGPv4、OSPF V2 、RIPv2、IS-IS，支持BGP的EVPN扩展 | 否 |
| 24 | # | 组播功能要求 | 是 | 支持组播协议，支持PIM-SSM，支持IGMP V3 | 否 |
| 25 | ★ | 虚拟化特性要求 | 否 | 支持VXLAN及VXLAN的L2/L3 Gateway，且所有端口vxlan gateway 线速转发； | 否 |
|  |  |  |  | 支持VNI 数量不小于4K； | 否 |
|  |  |  |  | 支持VXLAN EVPN，支持SDN功能； | 否 |
|  |  |  |  | 支持Vpc/M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现； | 否 |
| 26 | # | IPv6 | 是 | 支持IPv6和IPv4双栈部署，支持SDN网络下的Underlay和Overlay IPv6部署 | 否 |
| 27 | ★ | QoS要求 | 否 | 每端口支持≥8队列； | 否 |
|  |  |  |  | 支持端口的流量限制； | 否 |
|  |  |  |  | 持CAR、Remark等动作； | 否 |
|  |  |  |  | 支持SP、DRR、SP+DRR等队列调度方式 | 否 |
|  |  |  |  | 支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制； | 否 |
| 28 | # | 安全功能要求 | 是 | 具备交换机控制层面的保护机制； | 否 |
|  |  |  |  | 支持基于硬件的第二层、第三层（IPv4和IPv6）和第四层的ACL； | 否 |
|  |  |  |  | 支持VRF，且VRF规格不小于1K； | 否 |
| 29 | ★ | 环路检测及保护要求 | 否 | 支持BPDU保护、Root保护、环路保护 | 否 |
| 30 | # | 链路状态检测要求 | 是 | 支持单向链路检测(DLDP),有效的防止网络中单通故障的发生 | 否 |
| 31 | ★ | 电源及风扇 | 否 | 单机实配1+1冗余电源（任一电源故障，不影响整机运行） | 否 |
|  |  |  |  | 单机实配冗余风扇，风扇模块可独立插拔 | 否 |
| 32 | ★ | 热插拔要求 | 否 | 支持电源、风扇热插拔 | 否 |
| 33 | ★ | 链路高可用要求 | 否 | 端口支持以太网端口捆绑技术（IEEE 802.3ad） | 否 |
| 34 | ★ | 网关协议 | 否 | 支持VRRP、VRRP负载分担 | 否 |
| 35 | ★ | 管理协议要求 | 否 | 支持SNMP V1/V2/V3 | 否 |
| 36 | ★ | 带外管理端口要求 | 否 | ≥1个带外网管理接口 | 否 |
| 37 | ★ | 登陆方式 | 否 | 支持telnet和SSHV2登陆方式，支持通过命令行方式进行配置和管理。 | 否 |
| 38 | ★ | 监控项目要求 | 否 | 支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态 | 否 |
|  |  |  |  | 支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等) | 否 |
|  |  |  |  | 支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等） | 否 |
| 39 | ★ | 认证及审计要求 | 否 | 支持以RADIUS或TACACS方式的进行AAA认证并对命令进行认证、审计和授权 | 否 |
| 40 | ★ | 网管性能及容量监控要求 | 否 | 支持端口流量等性能监控，并对设备指标中所涉及的性能指标提供监控方法； | 否 |
| 41 | ★ | 链路关键路径 | 否 | 支持并提供通过Rping或NQA等方式提供对远端指定路径的监控，所采购的网络整机设备如不能使用Rping实现统一的链路连通性探测， 则中标人需提供与银联现有网管平台兼容的链路连通性管理解决方案。 | 否 |
| 42 | ★ | 时钟同步要求 | 否 | 支持NTP时间同步 | 否 |
| 43 | ★ | 流量镜像要求 | 否 | 支持N对1（N>1）的端口镜像； | 否 |
|  |  |  |  | 支持本地端口镜像（SPAN），增强远程端口镜像（ERSPAN），支持跨网段的端口镜像； | 否 |
| 44 | ★ | 流量统计要求 | 否 | 支持网络流量分析功能，支持NetStream/Netflow； | 否 |
| 45 | ★ | 配置自动备份 | 否 | 提供设备配置自动备份的方法（命令行交互方式或者其他方式），定期自动备份到外部服务器 | 否 |
| 46 | ★ | 系统故障检测要求 | 否 | 系统自检测发现端口、芯片、板卡、矩阵的丢包等影响数据转发的问题时，具备自我屏蔽、隔离功能 | 否 |
| 47 | ★ | License | 否 | 以上星号条款所要求配置的端口、功能、网管及SDN VxLAN功能应包含涉及的相应License | 否 |
| 48 | ★ | 入网许可要求 | 否 | 有效期内的工信部入网许可 | 是。 提供入网许可证明材料 |
| 49 | ★ | 核心芯片要求 | 否 | CPU核心处理器为国内自主研发设计 | 否 |
| 50 | ★ | Overlay技术支持 | 否 | 所有实际配置端口支持硬件vxlan routing、gateway、bridge且线速转发 | 否 |
| 51 | ★ | 单台配件要求 | 否 | 冗余电源及风扇，含SDN License | 否 |
|  |  |  |  | 设备配置32块40G LC多模模块 | 否 |
| 52 | ★ | SDN网络兼容性要求 | 否 | 本次采购设备用于银联数据的核心生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下能被华为SDN控制器直接管理。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案或承担现有相关IT基础设备的迁移资源及成本（包括不限于系统、网络、安全设备及相关实施成本）。兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明（提供同型号设备步数案例，如合同或者订单）或兼容性方案（提供组网方案及组网方案可行性承诺函） |
| 53 | ★ | 维保服务及维保期要求 | 否 | 提供原厂5年7×24×4小时服务，对于 7×24×4 服务每周 7 天每天 24 小时受理备品备件服务，在收到备件请求后在 4 小时将备件送达用户现场。 | 否 |

### 2.商务要求

##### A、服务要求

本商务要求共有“★”指标20项，“#”指标20项，“△”指标0项

| 序号 | 重要性 | 内容 | 是否可以作为评分因素 | 服务要求标准 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 原厂服务内容 | 否 | 每年4次定期巡检，对维保范围内的软硬件进行健康检查；针对运行状态、配置、架构等方面给出书面的、全方位的健康检查报告及优化、加固建议。 | 否 |
| 2 | ★ | 供应商服务内容 | 否 | 配合原厂完成每年4次定期巡检，对维保范围内的软硬件进行健康检查；针对运行状态、配置、架构等方面给出书面的、全方位的健康检查报告及优化、加固建议。 | 否 |
| 3 | ★ | 原厂服务内容 | 否 | 每年4次软件版本评估，对维保范围内的网络设备所运行的软件版本进行系统评估，给出书面的、全方位的评估报告。 | 否 |
| 4 | # | 供应商服务内容 | 是 | 配合原厂完成每年4次软件版本评估，对维保范围内的网络设备所运行的软件版本进行系统评估，给出书面的、全方位的评估报告。 | 否 |
| 5 | ★ | 原厂服务内容 | 否 | 每年2次网络设备安全加固评估，参照网络设备安全加固标准，对维保范围内的网络设备配置进行评估检查；负责网络设备安全加固标准的修订。 | 否 |
| 6 | # | 供应商服务内容 | 是 | 配合原厂完成每年2次网络设备安全加固评估，参照网络设备安全加固标准，对维保范围内的网络设备配置进行评估检查；负责网络设备安全加固标准的修订。 | 否 |
| 7 | ★ | 原厂服务内容 | 否 | 根据采购人需要提供不定期维护服务，包括但不限于以下内容： 设备上线前测试、配置支持 设备上线支持 硬件维修 备件支持 软件升级 参数配置 重大项目现场支持 重大节日、突发事件前健康巡检 7*24现场支持与紧急救援 | 否 |
| 8 | # | 供应商服务内容 | 是 | 根据采购人需要配合原厂提供不定期维护服务，包括但不限于以下内容： 设备上线前测试、配置支持 设备上线支持 硬件维修 备件支持 软件升级 参数配置 重大项目现场支持 重大节日、突发事件前健康巡检 7*24现场支持与紧急救援 | 否 |
| 9 | ★ | 原厂服务内容 | 否 | 包括但不限于以下内容： 7*24热线电话服务 EMAIL技术支持服务 网络技术故障处理培训 预防维护服务 故障库建立 协助建立运行维护规范 | 否 |
| 10 | # | 供应商服务内容 | 是 | 配合原厂完成但不限于以下内容： 7*24热线电话服务 EMAIL技术支持服务 网络技术故障处理培训 预防维护服务 故障库建立 协助建立运行维护规范 | 否 |
| 11 | ★ | 原厂服务内容 | 否 | 提供设备的安装、调试和验收等服务。 | 否 |
| 12 | # | 供应商服务内容 | 是 | 配合原厂提供设备的安装、调试和验收等服务。 | 否 |
| 13 | # | 原厂服务内容 | 是 | 对于重复发生问题，必须安排技术支持人员或研发人员进行现场支持，提供对问题诊断所需要收集相关命令并尽可能一次采集需要的所有信息，不得反复多次以收集信息不全或其它理由拖延故障问题定位的时间 | 否 |
| 14 | # | 原厂服务内容 | 是 | 对于部分设备软件EOS(End of service)的情况，服务商应协助采购人判断可能的软件或硬件问题，不得以要求先升级版本为理由不进行故障分析 | 否 |
| 15 | # | 原厂服务内容 | 是 | 针对本次合同内的设备在使用或服务过程中宣告产品EOL(End of life)，需至少提前2年通知采购人 | 否 |
| 16 | # | 原厂服务内容 | 是 | 培训服务：根据采购人要求，根据采购人现有网络架构，搭建模拟实验环境，每年至少提供1次免费的相关技术培训 | 否 |
| 17 | # | 原厂服务内容 | 是 | 故障案例分享：根据采购人要求，每年至少提供4次业内相关故障案例分享 | 否 |
| 18 | ★ | 安全合规要求 | 否 | 禁止利用自身产品漏洞，或利用为采购人提供服务所掌握到的信息，对采购人发起攻击，一经发现，视为违约，情节严重的，采购人将酌情上报相关监管部门，并按照合同要求进行处罚 | 否 |
| 19 | # | 安全合规要求 | 是 | 应遵守采购人制定的相关维护规程和安全管理制度。 | 否 |
| 20 | ★ | 原厂服务团队要求 | 否 | 指定1名高级服务经理，协调内部人员、软硬件等资源，及时对采购人提供服务、保证故障的及时解决，7*24小时接听采购人电话；相关人员需提供人员姓名和身份证复印件、认证证书等材料 | 是。提供人员清单、人员姓名和身份证复印件、简历（5年工作经验）等材料 |
| 21 | # | 原厂服务团队要求 | 是 | 在国内专职从事服务的售后服务工程师不少于10人，在上海至少3人具备厂商中高级技术认证的服务支持力量。有4小时之内排除故障恢复生产的能力；除售后服务工程师外，服务团队成员还应包括二线支持工程师以及高级实验室研发人员；相关人员需提供人员姓名和身份证复印件、认证证书等材料 | 否 |
| 22 | ★ | 原厂服务团队要求 | 否 | 指定至少1名负责工程师，按照采购人要求提供现场技术支持及服务，包括但不限于现场的重大变更、演练及重大问题的分析等。7*24小时接听采购人电话，当远程电话支持无法解决故障时，根据采购人要求，2小时内赶到现场进行故障排除；4小时之内排除故障恢复生产；8小时内提供故障原因分析和解决报告；工程师必须对采购人的系统架构和部署有一定的了解； | 否 |
| 23 | # | 原厂服务团队要求 | 是 | 服务改进：如提供的服务人员态度和能力不符合采购人要求，在采购人提出改进要求3个工作日内，客户经理需要7*24现场监督改进。3个工作日如果没有明显改进，客户经理的上级领导需要7*24现场监督改进。依次类推，直到服务总经理（或同级别经理）7*24现场监督改进，直到完全改进 | 否 |
| 24 | ★ | 原厂服务内容 | 否 | 对于遇到特殊时期，为保证生产业务的连续性，厂商应根据采购人需要，提前将重要设备的备品备件送至现场 | 否 |
| 25 | ★ | 原厂服务内容 | 否 | 对于遇到特殊事件情况人员无法正常出入机房所在区域时，厂商需按照采购人要求提供现场驻守保障服务，确认生产业务的连续性 | 否 |
| 26 | ★ | 供应商服务团队要求 | 否 | 指定1人作为客户服务经理，负责维保期内对采购人的协调支持工作，包括但不限于内部人员、软硬件等资源协调，建立与采购人间的沟通机制，按采购人要求建立维护服务手册，按季度提供维护服务报告，回顾更新维护机制及文档，提高服务质量 | 否 |
| 27 | # | 供应商服务团队要求 | 是 | 在上海必须拥有10名或以上有原厂网络高级技术认证的正式员工，且需为采购人在上海成立一个至少有三名原厂网络高级技术认证的路由交换工程师、一名原厂网络高级技术认证的的安全工程师和一名客户经理组成的项目组，项目组成员的变更需征得银联数据的同意； | 否 |
| 28 | # | 供应商服务团队要求 | 是 | 服务改进：如提供服务人员的态度与能力不符合要求，采购人提出改进要求，3个工作日内没有明显改进，客户经理5×8在现场监督改进，3个工作日仍然没有明显改进，客户经理的上级领导5×8在现场监督改进，依此类推，直到服务总经理（或同级别经理）5×8在现场监督，直到完全改进 | 否 |
| 29 | ★ | 供应商服务内容 | 否 | 供应商对原厂商履行的保修服务的情况承担全部责任，同时供应商应确保原厂商与供应商共同承担连带责任 | 是。提供服务承诺函原件：写明服务支持内容，包括但不限于远程支持、软硬件更新替换、现场问题处理等 |
| 30 | # | 原厂服务团队要求 | 是 | 需保证任何时间至少有一名工程师可以2小时内到现场提供服务，在接到紧急报修电话后，负责处理故障的工程师要以最快速度到达采购人现场提供技术支持服务，紧急救援服务最迟需在2小时内到达现场 | 否 |
| 31 | # | 供应商服务团队要求 | 是 | 需保证任何时间至少有一名工程师可以2小时内到现场提供服务，在接到紧急报修电话后，负责处理故障的工程师要以最快速度到达采购人现场提供技术支持服务，紧急救援服务最迟需在2小时内到达现场 | 否 |
| 32 | ★ | 原厂服务团队要求 | 否 | 在故障解决后需出具故障报告，且保证故障报告提交的及时性，故障处理结束后的72小时内出具报告。 | 否 |
| 33 | # | 供应商服务团队要求 | 是 | 配合原厂在故障解决后需出具故障报告，且保证故障报告提交的及时性，故障处理结束后的72小时内出具报告。 | 否 |
| 34 | ★ | 原厂服务支持能力要求 | 否 | 在中华人民共和国境内有过同品牌或同系列产品的维保经验，并在两年内未出现过因为维护过失而产生的重大生产事故 | 否 |
| 35 | ★ | 供应商服务支持能力要求 | 否 | 在中华人民共和国境内有过同品牌或同系列产品的维保经验，并在两年内未出现过因为维护过失而产生的重大生产事故 | 否 |
| 36 | ★ | 供应商服务内容 | 否 | 对于涉及合同内原厂提供维保和服务内容，须依照采购人要求购买相应等级的原厂服务，供应商必须以“银联数椐服务有限公司”名称向原厂下单，且原厂官网可查，交付标的服务时，必须同时提供原厂服务下单证明函 | 否 |
| 37 | ★ | 供货要求 | 否 | 供货地点如下： 上海收货地址1 地址：上海市浦东新区日阪路91号 邮编：200131 上海收货地址2 地址：上海市浦东新区华京路6号 邮编：200131 上海收货地址3 地址：上海市浦东新区顾唐路1699号 邮编：201201 上海收货地址4 地址：上海市松江区洞薛路168号 邮编：201619 北京收货地址1 地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园22号楼 邮编：100193 合肥收货地址1 地址：安徽省合肥市蜀山区荷叶地街道祁门路30号 邮编：230022 | 否 |
| 38 | ★ | 供货要求 | 否 | 自合同签订后，供应商在收到采购人供货通知的20个工作日内，完成该批次设备供货。 | 否 |
| 39 | # | 其他要求 | 是 | 投标人应提供案例业绩，证明具有规模化供应能力。 | 是。投标人需提供案例证明文件（仅限于合同、框架协议及对应订单或结算单据）。 |
| 40 | # | 其他要求 | 是 | 供应商需提供所投产品的原厂商针对本项目授权书； | 是。 提供授权书原件，加盖原厂商公章 |
|  |  |  | 是 | 所投产品的原厂商针对本项目服务承诺函 | 是。 提供服务承诺函原件：写明服务支持内容，包括但不限于远程支持、软硬件更新替换、现场问题处理等，加盖原厂商公章 |

- B、付款方式

| 序号 | 付款节点 （进度） | 付款条件 | 付款比例 （或金额） | 资金支付方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预付款 | 合同签订后，采购人向供应商发出发货通知，采购人收到供应商原厂下单证明和等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向供应商支付本合同总价的30% | 30% | 转账 | 如分批次供货，则分批支付款项 |
| 2 | 进度款 | 投产验收合格，且采购人收到双方项目负责人签署的投产验收合格报告和供应商出具的等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向供应商支付本合同总价的60% | 60% | 转账 | 如分批次供货，则分批支付款项 |
| 3 | 尾款 | 供应商全部义务（包括质量保证期内的保修义务）履行完毕后，采购人在收到双方项目负责人签署的验收合格报告和等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向供应商支付本合同总价的10% | 10% | 转账 |  |

## 包四

### 1.技术要求

本技术要求品目一共有“★”指标 15 项，“#”指标 1 项，“△”指标 15 项；品目二共有“★”指标 23 项，“#”指标 5 项，“△”指标 11 项；品目三共有“★”指标 32 项，“#”指标9项，“△”指标0 项；品目四共有“★”指标 22 项，“#”指标 8 项，“△”指标 0 项；品目五共有“★”指标 27项，“#”指标 8项，“△”指标 0项；

##### 品目一：万兆交换机（台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 基本技术指标 | 否 | 交换容量≥4.8Tbps。 | 否 |
| 2 | ★ |  | 否 | IP包转发能力≥2000Mpps。 | 否 |
| 3 | ★ |  | 否 | 万兆以太网SFP+端口≥48，40G QSFP端口≥6。 | 否 |
| 4 | ★ |  | 否 | 实配20个10G SFP+多模光模块、4个10G SFP+单模光模块（支持距离≥10KM）、24个GLC-TE光转电模块、2个40G多模光模块。 实际配置的端口及功能均应包含对应的License。 | 否 |
| 5 | ★ |  | 否 | 根据用户需求提供网线及光纤线，其中网线：六类铜缆跳线， 5m不少于10根、10m不少于10根； 光纤线：多模（OM4）双LC光纤跳线，5m不少于10根、10m不少于10根；单模（OM4）双LC光纤跳线，其中5m不少于5根、10m不少于5根。 | 否 |
| 6 | ★ |  | 否 | 整机高度1U | 否 |
| 7 | ★ | 可靠性要求 | 否 | 实配模块化冗余电源，根据用户需求提供满足标准IEC标准C14-C13自锁电源线，颜色为一黑一黄，电源线C13端头应具有自锁功能，插入设备后需要通过手动按压锁扣进行插拔 | 否 |
| 8 | ★ |  | 否 | 实配模块化风扇 | 否 |
| 9 | ★ |  | 否 | 电源支持热插拔。 | 否 |
| 10 | ★ |  | 否 | 风扇支持热插拔。 | 否 |
| 11 | △ |  | 是 | 支持VPC/M-LAG等非堆叠方式的跨设备链路聚合技术 | 否 |
| 12 | △ |  | 是 | 支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备 | 否 |
| 13 | ★ | 网络要求 | 否 | 支持静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP；支持等价路由、路由策略、VRRP、策略路由；支持OSPF、BGPv4的明文认证和SSH的国密算法加密认证。 | 否 |
| 14 | △ |  | 是 | 支持VXLAN、GRE等隧道技术 | 否 |
| 15 | △ |  | 是 | 支持VRRP等热备协议 | 否 |
| 16 | △ |  | 是 | 支持802.1s MST协议或VLAN间负载均衡技术 | 否 |
| 17 | △ |  | 是 | 支持生成树协议、多生成树协议、快速生成树协议 | 否 |
| 18 | △ | QOS | 是 | 支持入/出端口速率限制 | 否 |
| 19 | △ |  | 是 | 支持802.3X流量控制 | 否 |
| 20 | △ |  | 是 | 支持IEEE 802.1p优先 | 否 |
| 21 | △ |  | 是 | 支持流量整形（Traffic Shaping）；支持队列调度机制； 支持拥塞避免机制； | 否 |
| 22 | △ | IPV6 | 是 | 支持IPV6静态路由，支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等动态路由协议 | 否 |
| 23 | △ |  | 是 | 支持IPv6手动隧道、6to4隧道 | 否 |
| 24 | △ | 安全要求 | 是 | 支持DHCP监听、防DHCP攻击 | 否 |
| 25 | △ |  | 是 | 支持动态ARP检测、IP源检测，防止地址欺骗 | 否 |
| 26 | △ |  | 是 | 支持802.1x，支持基于用户动态VLAN划分，支持基于用户的ACL | 否 |
| 27 | # |  | 是 | 支持标准、扩展、基于端口的和 基于VLAN 的ACL | 否 |
| 28 | ★ | 运行维护要求 | 否 | 支持基于Console、SSH、telnet 的命令行配置，支持NTP、SNMP V2/V3 等协议，支持端口镜像和 远程端口镜像功能 | 否 |
| 29 | ★ | 产品资质 | 否 | 提供处于有效期内的、由工业和信息化部核发的电信设备进网许可证 | 是，须提供许 可证复印 件，加盖 供应商公 章 |
| 30 | ★ |  | 否 | 设备关键芯片（CPU、交换芯片）须为国产 | 否 |
| 31 | ★ |  | 否 | 设备操作系统为国内厂商开发 | 否 |

##### 品目二：千兆交换机（台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 基本技术指标 | 否 | 交换容量≥2Tbps。 | 否 |
| 2 | ★ |  | 否 | 数据包转发能力≥432Mpps。 | 否 |
| 3 | ★ |  | 否 | 10/100/1000Base-T电口≥48，1/10GE SFP+光口≥4，所有端口均实际配置对应模块 | 否 |
| 4 | ★ |  | 否 | 配置的全部端口支持全线速2层、3层转发 | 否 |
| 5 | # |  | 是 | 风扇进出风口结构要求：端口侧进风 | 否 |
| 6 | # |  | 是 | 内存≥2G | 否 |
| 7 | # |  | 是 | Mac地址表≥128K | 否 |
| 8 | # |  | 是 | 缓存≥4M | 否 |
| 9 | # |  | 是 | 路由表≥64K | 否 |
| 10 | ★ |  | 否 | 指标要求中实际配置的端口及功能均应包含对应的License | 否 |
| 11 | ★ |  | 否 | 整机高度1U | 否 |
| 12 | ★ | 可靠性要求 | 否 | 实配1+1冗余电源，根据用户需求提供满足标准IEC标准C14-C13自锁电源线，颜色为一黑一黄，电源线C13端头应具有自锁功能，插入设备后需要通过手动按压锁扣进行插拔 | 否 |
| 13 | ★ |  | 否 | 实配1+1冗余风扇 | 否 |
| 14 | ★ |  | 否 | 电源支持热插拔。 | 否 |
| 15 | ★ |  | 否 | 风扇支持热插拔。 | 否 |
| 16 | △ |  | 是 | 支持堆叠技术，最大支持不低于4台设备堆叠 | 否 |
| 17 | ★ | 网络要求 | 否 | 二层特性要求：支持4K VLAN;支持QinQ、Mux VLAN、Super VLAN;支持STP/RSTP/MSTP | 否 |
| 18 | ★ |  | 否 | 三层特性要求：支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议 | 否 |
| 19 | ★ |  | 否 | 支持VRRP、VRRP负载分担 | 否 |
| 20 | ★ |  | 否 | 支持SNMP V1/V2/V3 | 否 |
| 21 | △ |  | 是 | 支持组播协议，支持PIM-SSM，支持IGMP V3 | 否 |
| 22 | ★ | QOS | 否 | 至少具备8个队列；支持SP, DWRR，SP+DWRR调度方式；支持双向端口限速，限速粒度1K；提供广播风暴抑制功能；双向流限速 | 否 |
| 23 | △ | IPV6 | 是 | 支持IPv6和IPv4双栈部署 | 否 |
| 24 | △ | 安全要求 | 是 | 支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器； | 否 |
| 25 | △ |  | 是 | 支持DHCP Option 82 | 否 |
| 26 | △ |  | 是 | 支持DHCPv4 Server、Relay和snooping | 否 |
| 27 | △ |  | 是 | 支持802.1X认证 |  |
| 28 | △ |  | 是 | 支持BPDU guard |  |
| 29 | △ |  | 是 | 支持MFF/IPSG/DAI | 否 |
| 30 | ★ | 流量镜像要求 | 否 | 支持多个物理端口的流量镜像到一个端口 | 否 |
| 31 | ★ |  | 否 | 支持流镜像 | 否 |
| 32 | ★ |  | 否 | 支持远程端口镜像（RSPAN） | 否 |
| 33 | ★ | 运行维护要求 | 否 | 支持基于Console、SSH、telnet 的命令行配置，支持通过命令行方式进行配置和管理 | 否 |
| 34 | ★ |  | 否 | ≥1个带外网管理接口 | 否 |
| 35 | △ |  | 是 | 支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态 | 否 |
| 36 | △ |  | 是 | 支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等) | 否 |
| 37 | ★ | 产品资质 | 否 | 提供处于有效期内的、由工业和信息化部核发的电信设备进网许可证 | 是，须提供许 可证复印 件，加盖 供应商公 章 |
| 38 | ★ |  | 否 | 设备关键芯片（CPU、交换芯片）须为国产 | 否 |
| 39 | ★ |  | 否 | 设备操作系统为国内厂商开发 | 否 |

##### 品目三：交换机1（台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 是否可以作为评分 因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 设备高度要求 | 否 | 设备高度≤1U | 否 |
| 2 | ★ | 设备端口配置 | 否 | 整机配置1GE电口≥28（含4个SFP Combo口），10GE光口≥8。每台配置SFP+ 万兆多模模块*4 | 否 |
| 3 | ★ | 业务槽位要求 | 否 | 设备业务插槽数≥1 | 否 |
| 4 | ★ |  | 否 | 可扩展支持万兆光板卡、25G光板卡、40G光板卡、100G光板卡、防火墙插卡 | 否 |
| 5 | # | 风扇进出风结构要求 | 是 | 前/后通风，风道可调 | 否 |
| 6 | ★ | 设备端口处理性能 | 否 | 配置的全部端口支持全线速2层、3层转发 | 否 |
| 7 | ★ | 设备交换容量 | 否 | ≥2.4Tbps | 否 |
| 8 | ★ | 数据包转发能力 | 否 | ≥660Mpps | 否 |
| 9 | ★ | MAC地址表 | 否 | ≥320K | 否 |
| 10 | ★ | 路由条目数 | 否 | IPv4 FIB ≥ 80K，IPv6 FIB ≥40K | 否 |
| 11 | ★ | ARP地址表 | 否 | ≥64K | 否 |
| 12 | ★ | 链路聚合要求 | 否 | 支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组；支持LACP | 否 |
| 13 | # | 二层特性要求 | 是 | 最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094 支持ERPS以太环保护协议（G.8032） 支持STP、RSTP、MSTP 支持RRPP | 否 |
| 14 |  |  | 是 | 支持PVST，支持跨厂商生成树互通 | 是。提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构（如工信部、泰尔实验室、威尔克实验室）出具的认证报告 |
| 15 | # | 三层特性要求 | 是 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 | 否 |
| 16 | ★ | IPv6 | 否 | 支持IPv6/IPv4双栈工作 | 否 |
| 17 | # | 组播功能要求 | 是 | 支持IGMP v1/v2/v3 支持IGMP Snooping v1/v2/v3 支持MLD Snooping 支持组播VLAN 支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM | 否 |
| 18 | ★ | 虚拟化特性要求 | 否 | 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由 支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 | 否 |
| 19 | ★ | TAP功能要求 | 否 | 支持基于端口、流量N:M复制 | 否 |
| 20 | ★ |  | 否 | 支持GRE隧道剥离封装，支持同源同宿 | 否 |
| 21 | ★ |  | 否 | 支持报文截断 | 否 |
| 22 | ★ |  | 否 | 支持源端口标识 | 否 |
| 23 | ★ |  | 否 | 支持增加时间戳及以太网头 | 否 |
| 24 | ★ |  | 否 | 识别指定报文，修改mac地址或IP地址后复制转发 | 否 |
| 25 | ★ | 安全功能要求 | 否 | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证 | 否 |
| 26 | # |  | 是 | 支持MOD：丢包镜像，提供第三方测试报告 | 是。提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构（如工信部、泰尔实验室、威尔克实验室）出具的认证报告 |
| 27 | ★ |  | 否 | 支持 256 位全端口 MACSEC 加密 | 否 |
| 28 | ★ | 电源及风扇 | 否 | 支持并配置冗余模块化电源 支持并配置冗余模块化风扇 | 否 |
| 29 | ★ | 热插拔要求 | 否 | 支持电源、风扇热插拔 | 否 |
| 30 | ★ | 时延要求 | 否 | 端口时延均小于2μs | 否 |
| 31 | ★ | 管理协议要求 | 否 | 支持SNMP V1/V2/V3，RMON、SSH | 否 |
| 32 | # | 带外管理端口要求 | 是 | 支持带外网管 | 否 |
| 33 | # | 登陆方式 | 是 | 支持telnet和SSHV2登陆方式，支持通过命令行方式进行配置和管理 | 否 |
| 34 | ★ | 监控项目要求 | 否 | 支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态 支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等) 支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等），支持设备告警温度灵活配置 | 否 |
| 35 | ★ | 认证及审计要求 | 否 | 支持以RADIUS或TACACS方式的进行AAA认证并对命令进行认证、审计和授权 | 否 |
| 36 | # | 网络流量监管要求 | 是 | 支持sflow流量统计分析功能 | 否 |
| 37 | ★ |  | 否 | 支持NetStream功能，流量分析采样比1：1，提供官网截图和链接 | 否 |
| 38 | ★ |  | 否 | 支持Telemetry（GRPC）可视化，提供官网截图和链接 | 否 |
| 39 | ★ | 时钟同步要求 | 否 | 支持PTP时钟同步 | 否 |
| 40 |  |  | 否 | PTP支持4种profile：1588v2\802.1AS\ST2059-2\AES67-2015 | 否 |
| 41 | ★ | 流量镜像要求 | 否 | 支持本地镜像和远程端口镜像ERSPAN/RSPAN 支持流量镜像 | 否 |
| 42 | # | 入网许可要求 | 是 | 提供有效期内的工信部入网许可，入网时间不少于3年 | 否 |
| 43 | ★ | 核心芯片要求 | 否 | CPU核心处理器为国内自主研发设计 | 否 |

##### 品目四：路由器（台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 是否可以作为评分 因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 设备高度要求 | 否 | 设备高度≤2U | 否 |
| 2 | ★ | 设备端口配置 | 否 | 整机固定接口配置1GE电口≥8，GE Combo口≥2，10GE光口≥6。 | 否 |
| 3 | ★ | 子卡槽位要求 | 否 | 设备子卡槽位数≥8 | 否 |
|  | ★ |  | 否 | 可扩展支持GE、10GE、155M POS/CPOS、E1等接口，支持4G/5G插卡 | 否 |
| 4 | ★ | 接口卡实配要求 | 否 | SFP+ 万兆多模模块2块 | 否 |
| 5 | ★ | 产品架构要求 | 否 | 主机接口和槽位单面操作 | 否 |
| 6 | ★ | 风扇进出风结构要求 | 否 | 后出风设计 | 否 |
| 7 | ★ | 设备交换容量 | 否 | ≥400Gbps | 否 |
| 8 | ★ | 数据包转发能力 | 否 | ≥400Mpps | 否 |
| 9 | # | 基础功能要求 |  | 支持静态路由，路由策略，RIP，OSPF，IS-IS，BGP，RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+ | 否 |
|  |  |  |  | 支持IPv6 ND，IPv6 PMTU，IPv6 FIB，IPv6 ACL | 否 |
|  |  |  |  | 支持IPsec VPN，GRE VPN，L2TP VPN | 否 |
| 10 | ★ | 组播 | 否 | 支持IGMP V1/V2/V3，PIM SM，PIM DM，MSDP，MBGP，IPv6 PIM，MLD | 否 |
| 11 | ★ | 虚拟化特性要求 | 否 | 支持虚拟化特性，将物理上两台设备虚拟化成一台逻辑设备 | 否 |
| 12 | ★ | SRV6要求 | 否 | 支持OSPFv3 for SRv6功能 | 否 |
|  | ★ |  | 否 | 支持ISIS for SRv6功能 | 否 |
|  | ★ |  | 否 | 支持SRv6 Policy功能 | 否 |
|  | ★ |  | 否 | 支持EVPN L3VPN over SRv6功能 | 否 |
| 13 | # | MPLS | 是 | 支持LDP，MPLS TE，MPLS VPN；支持基本的MPLS 和 TE功能 ，支持RSVP-TE（RSVP流量工程扩展协议）；支持静态建立LSP隧道 | 否 |
| 14 | # | iFIT | 是 | 支持随流检测技术 | 是。提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构（如工信部、泰尔实验室、威尔克实验室）出具的认证报告 |
| 15 | # | Web cache技术 | 是 | 支持Web cache技术，将用户通过HTTP协议访问过的指定地址服务器的Web页面内容，缓存在本地，在缓存文件的老化时间内用户访问相同内容时，直接从本地响应，提供第三方测试报告 | 是。提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构（如工信部、泰尔实验室、威尔克实验室）出具的认证报告 |
| 16 | # | 安全功能要求 | 是 | 支持PORTAL、802.1x、MAC认证 | 否 |
|  |  |  | 是 | 支持Local认证、RBAC、Radius、Tacacs+ |  |
| 17 | ★ | 电源及风扇 | 否 | 风扇数量≥2； 冗余交流电源，可插拔模块化设计 | 否 |
| 18 | ★ | 管理协议要求 | 否 | 支持SNMP V1/V2/V3，RMON、SSH | 否 |
| 19 | # | 登陆方式 | 是 | 支持telnet和SSHV2登陆方式，支持通过命令行方式进行配置和管理 | 否 |
| 20 | ★ | 监控项目要求 | 否 | 支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态 支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等) 支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等），支持设备告警温度灵活配置 | 否 |
| 21 | # | 网络流量监管要求 | 是 | 支持sflow流量统计分析功能 | 否 |
| 22 | ★ |  | 否 | 支持NetStream功能 | 否 |
| 23 | ★ |  | 否 | 支持Telemetry（GRPC）可视化 | 否 |
| 24 | ★ | 时钟同步要求 | 否 | 支持NTP时钟同步 | 否 |
| 25 | # | 入网许可要求 | 是 | 提供有效期内的工信部入网许可 | 否 |
| 26 | ★ | 核心芯片要求 | 否 | CPU核心处理器为国内自主研发设计 | 否 |

##### 品目五：交换机2（台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 是否可以作为评分 因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 设备高度要求 | 否 | ≤1RU，标准机架式网络设备 | 否 |
| 2 | ★ | 设备端口配置 | 否 | 支持并配置10G光接口≥48，8个100GE QSFP28端口（每个100G QSFP28端口支持向下兼容40GE），设备配置10块10G多模模块，3块40G QSFP28多模模块，24块光转电模块。 | 否 |
| 3 | # |  | 是 | 支持USB接口及带外管理接口 | 否 |
| 4 | # | 风扇进出风结构要求 | 是 | 支持前后、后前风道 | 否 |
| 5 | ★ | 设备交换容量 | 否 | ≥4.8Tbps | 否 |
| 6 | ★ | 数据包转发能力 | 否 | ≥2000Mpps | 否 |
| 7 | ★ | 路由条目数 | 否 | 整机最大路由地址表≥768K | 否 |
| 8 | ★ | ARP表项 | 否 | 整机最大ARP地址表≥94K | 否 |
| 9 | ★ | MAC地址表 | 否 | 整机最大MAC地址表≥704K | 否 |
| 10 | ★ | 硬件可靠性 | 否 | 支持模块化风扇，风扇框数量≥5，风扇支持热插拔 | 否 |
| 11 | ★ |  | 否 | 支持模块化双电源，实配单个电源功率≤250W | 否 |
| 12 | ★ |  | 否 | 整机最大功耗≤220W | 否 |
| 13 | # | 链路可靠性 | 是 | 支持STP/RSTP/MSTP协议 | 否 |
| 14 | ★ |  | 否 | 支持PVST，支持跨厂商生成树互通 | 否 |
| 15 | # | 二层特性要求 | 是 | 支持IEEE 802.1q，IEEE 802.1p，支持基于端口、协议、IP子网、MAC地址VLAN划分 | 否 |
| 16 | # | 三层特性要求 | 是 | 支持静态路由、RIP v1/2、OSPF V2、BGPv4，支持RIPng、OSPF V3、BGP4+ | 否 |
| 17 | # | 虚拟化特性要求 | 是 | 支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备 | 否 |
| 18 | ★ |  | 否 | 支持跨框链路聚合 | 否 |
| 19 | ★ | MPLS VPN | 否 | 支持MPLS、MCE, MPLS VPN、MPLS TE | 否 |
| 20 | ★ | TAP功能要求 | 否 | 支持基于端口、流量N:M复制 | 否 |
|  |  |  | 否 | 支持GRE隧道剥离封装，支持同源同宿 | 否 |
|  |  |  | 否 | 支持报文截断 | 否 |
|  |  |  | 否 | 支持源端口标识 | 否 |
|  |  |  | 否 | 支持增加时间戳及以太网头 | 否 |
|  |  |  | 否 | 识别指定报文，修改mac地址或IP地址后复制转发 | 否 |
| 21 | # | 流量调度要求 | 是 | 支持PQ、WFQ、PQ+WFQ等队列调度方式，支持RED、WRED、尾丢弃等拥塞避免机制 | 否 |
| 22 | ★ | 可靠性要求 | 否 | 支持微分段 | 否 |
| 23 | ★ |  | 否 | 支持BFD FOR VRRP功能 | 否 |
| 24 | ★ |  | 否 | 硬件BFD, 最小检测间隔3ms | 否 |
| 25 | ★ | 数据中心特性要求 | 否 | 支持VxLAN Mapping，实现多DC二层互通 | 否 |
| 26 |  |  | 否 | 支持服务链Service chain | 否 |
| 27 |  |  | 否 | 支持RoCE v1、RoCE v2无损网络 | 否 |
| 28 |  |  | 否 | 支持一键PFC：无丢包缓存自动配置 | 否 |
| 29 |  |  | 否 | 支持FCoE | 否 |
| 30 |  |  | 否 | 支持DCBX、PFC、ETS、ECN、QCN | 否 |
| 31 |  |  | 否 | 支持AI ECN、IPCC、iNOF | 否 |
| 32 | ★ | 管理协议要求 | 否 | 支持SNMP V1/V2/V3 | 否 |
| 33 | ★ | 带外管理端口要求 | 否 | 支持带外网管理接口 | 否 |
| 34 | ★ | 图形化网管 | 否 | 内置图形化网管 | 否 |
| 35 | # | 流量镜像要求 | 是 | 支持本地端口镜像和远程端口镜；支持流镜像 | 否 |
| 36 | ★ | 流量监控要求 | 否 | 支持sflow | 否 |
| 37 | ★ |  | 否 | 支持INT流量可视化功能 | 否 |
| 38 | ★ |  | 否 | 支持Telemetry（GRPC） | 否 |
| 39 | ★ | 核心芯片要求 | 否 | CPU核心处理器为国内自主研发设计 | 否 |
| 40 | ★ | 入网许可要求 | 否 | 有效期内的工信部入网许可 | 是。 有效期内的工信部入网许可 |
| 41 | ★ | 单台配件要求 | 否 | 冗余电源及风扇 | 否 |

### 2.商务要求

##### A、服务要求

##### （1）适用于包4品目一、品目二

本商务要求共有“★”指标 3 项，“#”指标 4项，“△”指标  2 项

| 序号 | 重要性 | 内容 | 是否可以作为评分因素 | 服务要求标准 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货要求 | 否 | 供应商在收到采购人供货通知的20个工作日内，完成该批次设备供货。货物运抵交货地点且采购人项目负责人在货物接收确认书上签字的时间视为交货时间 | 否 |
| 2 | # | 安装调试要求 | 是 | 供应商负责对其提供的货物提供现场专业技术咨询、安装、集成、调试和试运行技术支持服务。 供应商应根据采购人的要求完成安装调试，包括（1）完成货物的软硬件安装及与其他设备的连接；（2）完成设备连接所需要的网络布线及标签粘贴；（3）协助解决应用系统扩容及迁移过程中出现的技术问题，保证系统集群的安装、测试、上线工作的顺利完成，达到其应有处理能力；（4）协助完成本次扩容所涉及到的原有系统的调整；（5）协助完成本次扩容所涉及的其它基础环境准备。 | 否 |
| 3 | △ | 试运行要求 | 是 | 安装调试通过后，即进入一个月的试运行期，试运行期间供应商应现场协助采购人对设备进行测试，并按采购人要求随时提供现场支持 | 否 |
| 4 | △ | 验收要求 | 是 | 试运行完成后，双方进行验收并签署投产验收合格报告 | 否 |
| 5 | ★ | 维保服务要求 | 否 | 三年维保期（含交换机所包含的所有软件）自投产验收合格之日起计算。供应商保证：由制造商提供设备供货地三年维保的相关服务，服务的最终用户为采购人，并提供盖章的售后服务承诺函，供应商对制造商履行的维保服务的情况承担全部责任，同时供应商应确保制造商与供应商共同承担连带责任。 | 是。 提供服务承诺函原件：写明服务支持内容，包括但不限于远程支持、软硬件更新替换、现场问题处理等，加盖原厂商公章 |
| 6 | ★ | 原厂商服务要求 | 否 | 1）维保期期间，制造商原厂7*24*4维保服务要求如下： 制造商提供每周7天、每天24小时的软硬件质量保障服务，含设备软硬件维护服务；由于供应商或制造商原因造成的各种硬件和软件故障（不论该硬件或软件是采购人通过本次直接购置、赠送还是随机附带方式获得）均应在第一时间修复；因设备原因确认需要更换备件时，在收到采购人备件请求后4小时内备件须到达采购人指定的机房现场。 2）故障发生时，要求支持如下两种报障方式： - 采购人直接向原厂报障 - 采购人委托供应商或其它合作商向制造商报障及跟进后续故障处理两种报障方式。 3）对于可能会对有关系统、应用或业务造成影响的设备软硬件问题，如软硬件的缺陷、隐患等，需尽早通知采购人，并提供解决方案建议书或补丁/微码安装建议书。 4）提供产品相关联的服务：为保证采购人系统的可靠性、性能、技术先进性，适时向采购人提出系统升级、改造或更新换代的技术建议书，并最小化采购人投资；对于产品过期EOL(End of life)，需至少提前1年通知采购人；对于产品服务到期，提前6个月通知采购人。 | 否 |
| 7 | # | 供应商服务要求 | 是 | 1）针对本项目有明确的常驻项目所在地区的服务团队，须提供人员名单、认证资质以及项目经验介绍等材料，并提供社保等证明材料，确保为投标单位员工。 2）如提供的项目服务人员态度与能力不符合项目要求，采购人提出改进要求，3个工作日内没有明显改进，供应商项目经理5×8在现场监督改进，3个工作日仍然没有明显改进，供应商项目经理的上级领导5×8在现场监督改进，直到完全改进。 3）要求支持如下两种报障方式： - 采购人直接向原厂报障：合同签署后，供应商需提供采购人直接向原厂报障所需的材料（包括操作流程文档、报障所需的客户编号、原厂合同号等）； - 供应商受采购人委托向原厂报障：故障发生时，供应商接到采购人报障后，应采购人要求向原厂报障及故障跟进处理。 4）若需将有故障的机器或部件运至指定的维修中心，供应商应负责将设备运至制造商指定地点及运回采购人指定地点，由此发生的一切费用由供应商承担。 5）疑难问题升级处理：应能就采购人日常管理中遇到的疑难杂症进行升级处理，疑难问题不限于设备故障。 | 否 |
| 8 | # | 其他要求 | 是 | 投标人应提供案例业绩，证明具有规模化供应能力。 | 是。投标人需提供案例证明文件（仅限于合同、框架协议及对应订单或结算单据）。 |
| 9 | # | 其他要求 | 是 | 供应商需提供所投产品的原厂商针对本项目授权书； | 是。 提供授权书原件，加盖原厂商公章 |
|  |  |  | 是 | 所投产品的原厂商针对本项目服务承诺函 | 是。 提供服务承诺函原件：写明服务支持内容，包括但不限于远程支持、软硬件更新替换、现场问题处理等，加盖原厂商公章 |

##### （2）适用于包4品目三至品目五

本商务要求共有“★”指标25项，“#”指标21项，“△”指标1项

| 序号 | 重要性 | 内容 | 是否可以作为评分 因素 | 服务要求标准 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 原厂服务内容 | 否 | 服务期内采购人要求的重大保障时间节点，对本次采购的设备及配套系统进行巡检，每年度不少于四次巡检。 | 否 |
| 2 | # | 原厂服务内容 | 是 | 根据采购人要求对相关变更及演练提供现场服务，包括但不限于如下内容：提供覆盖本合同所列清单中所有型号的设备平台和模块的备件；提供现场人员支持服务，配合采购人的要求完成相应操作 | 否 |
| 3 | ★ | 原厂服务内容 | 否 | 重要事项服务：遇有重大节假日（春节、劳动节、国庆节等）、当业务系统发生重大事项（如重大变更、重大活动、系统迁移调整部署）时，根据采购人需要，服务商需提供现场支持服务，并根据要求在采购人现场提供相关备品备件。对于遇到特殊事项（如疫情封闭管控）情况人员无法正常出入机房所在区域时，服务商需按照采购人要求提供现场驻守保障服务，确认生产业务的连续性 | 否 |
| 4 | ★ | 原厂服务内容 | 否 | 5年维保期，自投产验收合格之日起计算，维保期间提供7×24×4服务。 | 否 |
| 5 | ★ | 原厂服务内容 | 否 | 对于生产环境使用的设备发生问题并无法短时间内定位软硬件故障原因的，尤其涉及到设备高可用或对处理性能有影响，应协调资源，通过备件先行的方式优先对设备进行替换恢复生产环境稳定，可以在测试环境或实验室环境对故障现象进行复现，但不得在生产环境通过反复测试验证来定位故障原因 | 否 |
| 6 | # | 原厂服务内容 | 是 | 对于重复发生问题，必须安排技术支持人员或研发人员进行现场支持，提供对问题诊断所需要收集相关命令并尽可能一次采集需要的所有信息，不得反复多次以收集信息不全或其它理由拖延故障问题定位的时间 | 否 |
| 7 | # | 原厂服务内容 | 是 | 对于部分设备软件EOS(End of service)的情况，服务商应协助采购人判断可能的软件或硬件问题，不得以要求先升级版本为理由不进行故障分析 | 否 |
| 8 | # | 原厂服务内容 | 是 | 针对本次合同内的设备在使用或服务过程中宣告产品EOL(End of life)，需至少提前1年通知采购人 | 否 |
| 9 | # | 原厂服务内容 | 是 | 按需提供合同内设备风险预警服务，适时向采购人提出系统升级、改造或更新换代的技术建议书 | 否 |
| 10 | # | 原厂服务内容 | 是 | 按需组织相应实施团队，针对本项目所要求的实现需求，提供在规划、测试、投产及上线的原厂现场支持服务，保障新平台从投产到试运行结束期间的稳定运行 | 否 |
| 11 | # | 原厂服务内容 | 是 | 指定1名高级服务经理，协调厂商内部人员、软硬件等资源，及时对采购人提供服务、保证故障的及时解决，7*24小时接听采购人电话。 | 是。提供人员清单、人员姓名和身份证复印件、简历（5年工作经验）等材料 |
| 12 | ★ | 原厂服务内容 | 否 | 对于遇到特殊时期（如疫情封闭管控），为保证生产业务的连续性，厂商应根据采购人需要，提前将重要设备的备品备件送至现场 | 否 |
| 13 | ★ | 原厂服务内容 | 否 | 对于遇到特殊事件情况人员无法正常出入机房所在区域时，厂商需按照采购人要求提供现场驻守保障服务，确认生产业务的连续性 | 否 |
| 14 | # | 原厂服务内容 | 是 | 培训服务：根据采购人要求，免费提供相关的技术培训 | 否 |
| 15 | ★ | 原厂服务内容 | 否 | 对于设备发生问题并且无法短时间内定位软硬件故障原因的，应服务商应利用自身备件库存向采购人提供备件，并根据采购人要求安排故障设备替换 | 否 |
| 16 | ★ | 原厂服务内容 | 否 | 为合同清单中的设备及模块提供相应维保等级的硬件保修服务，在维保期内提供充足相同型号的备品备件，确保清单内设备在出现硬件故障时，根据采购人要求，厂商应及时将替换设备发送至采购人指定的上海或武汉现场，对于7*24*2服务每周7天每天24小时受理备品备件服务，在收到备件请求后在2小时将备件送达采购人现场 | 否 |
| 17 | ★ | 原厂服务内容 | 否 | 对于遇到特殊时期（如疫情封闭管控），厂商无法按合同要求在故障时提供备件服务情况下，为保证生产业务的连续性，厂商应根据采购人需要，提前将重要设备的备品备件送至现场 | 否 |
| 18 | ★ | 原厂服务内容 | 否 | 上海和武汉有备件库，具有能够覆盖本次所有维保设备的备件保障能力；备件来源必须为原厂生产的配件并在保修期状态下；如确认设备故障，须在规定时间内提供更换备件，对于提供的备件应保证采购人可以在现场进行更换前验证，如果现场备件缺少配套的电源、风扇、内存、flash卡等，应一并提供 | 否 |
| 19 | ★ | 原厂服务内容 | 否 | 厂商应根据采购人要求对维保期内的设备软件版本进行评估，并依据评估情况出具评估报告，提供设备上线变更配置及风险评估、最佳实践及变更窗口的现场支持 | 否 |
| 20 | # | 原厂服务内容 | 是 | 提供与产品相关软件、设备驱动等升级提醒、实施服务；对于可能会对有关系统、应用或业务造成影响的设备软硬件问题，如软硬件的缺陷、隐患等，需在3个工作日之内通知采购人，并提供解决方案建议书，并经过采购人评估同意后，负责进行测试和实施，并保证期间系统正常运行，保证不会对采购人生产系统造成不良影响。保证：1）软件升级完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求；2）在交付前，原厂须在自有环境对软件升级进行验证通过，确保正确安装、正常运转及符合升级预期；3）软件升级程序安装完毕后，如发现该软件功能存在瑕疵，视为服务不达标，应按照原被保设备维保要求进行无偿更新；并为由于软件升级的缺陷而发生的采购人系统或设备故障承担违约责任 | 否 |
| 21 | # | 原厂服务内容 | 是 | 免费提供相关软件的维护、版本升级、微码升级、补丁程序及技术支持等服务，保证设备软硬件系统正常运行。如对软件有新的改进、增加新的功能或者为适应新的标准所形成的最新版本，应及时通知并免费提供介质 | 否 |
| 22 | ★ | 供应商服务内容 | 否 | 服务期内每季度以及采购人要求的重大保障时间节点，配合原厂对本次采购的设备及配套系统进行巡检，每季度巡检可以根据采购人要求与重大保障时间节点巡检等合并执行 | 否 |
| 23 | ★ | 供应商服务内容 | 否 | 对于遇到特殊事件情况人员无法正常出入机房所在区域时，服务商需按照采购人要求提供现场驻守保障服务，确认生产业务的连续性 | 否 |
| 24 | ★ | 供应商服务内容 | 否 | 对于涉及合同内原厂提供维保和服务内容，须依照采购人要求购买相应等级的原厂服务，在下单前需对实际设备运行序列号进行核实，按照合同要求提供原厂服务的下单证明文件 | 否 |
| 25 | # | 供应商服务内容 | 是 | 若自身无法在规定时间内解决故障问题时，应协调原厂或采取其他可能的方式为采购人解决问题，并承担相关费用 | 否 |
| 26 | # | 供应商服务内容 | 是 | 当投标产品与采购人使用其它品牌的IT软硬件出现兼容性问题时，须积极配合，与有关硬件、软件厂商和采购人接洽，及时定位问题原因、寻求解决方案 | 否 |
| 27 | ★ | 供应商服务内容 | 否 | 需提供设备迁移服务，配合采购人根据实际设备部署调整。提供在各数据中心之间及内部的设备迁移 | 否 |
| 28 | ★ | 原厂服务支持能力要求 | 否 | 拥有国内专有的技术支持中心和服务体系，为本项目提供7*24小时技术支持。拥有热线支持电话，并有在线技术人员能够提供实时的在线技术支持，有完善的服务体系，能够得到专家团队及相关软硬件实验室的后台直接支持。在采购人认为必要时，能够在三个工作日内直接升级到原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，获得他们的技术支持，成立包括原厂的相关软、硬件设计人员或最高实验室相关软件模块开发人员在内的问题解决团队全程参与问题分析，每周给出至少一次进展情况更新，直至问题解决，并提供采购人认可的根本原因定位分析和最终解决方案 | 否 |
| 29 | ★ | 原厂服务支持能力要求 | 否 | 在中华人民共和国境内有过同品牌或同系列产品的维保经验，并在两年内未出现过因为维护过失而产生的重大生产事故 | 否 |
| 30 | ★ | 供应商服务支持能力要求 | 否 | 在中华人民共和国境内有过同品牌或同系列产品的维保经验，并在两年内未出现过因为维护过失而产生的重大生产事故 | 否 |
| 31 | ★ | 原厂服务团队要求 | 否 | 指定1名高级服务经理，协调内部人员、软硬件等资源，及时对采购人提供服务、保证故障的及时解决，7*24小时接听采购人电话；相关人员需提供人员姓名和身份证复印件、认证证书等材料 | 是。提供人员清单、人员姓名和身份证复印件、简历（5年工作经验）等材料 |
| 32 | # | 原厂服务团队要求 | 是 | 原厂提供7*24小时的技术支持电话热线服务，解答技术问题和提供方案咨询，接到支持需求必须在30分钟内做出回应 | 否 |
| 33 | ★ | 原厂服务团队要求 | 否 | 在国内专职从事本服务的售后服务工程师不少于10人，在上海和武汉本地都至少3人具备厂商中高级技术认证的服务支持力量。有4小时之内排除故障恢复生产的能力；除售后服务工程师外，服务团队成员还应包括二线支持工程师以及高级实验室研发人员；相关人员需提供人员姓名和身份证复印件、认证证书等材料 | 否 |
| 34 | ★ | 原厂服务团队要求 | 否 | 指定至少1名负责工程师，按照采购人要求提供现场技术支持及服务，包括但不限于现场的重大变更、演练及重大问题的分析等。7*24小时接听采购人电话，当远程电话支持无法解决故障时，根据采购人要求，2小时内赶到现场进行故障排除；4小时之内排除故障恢复生产；8小时内提供故障原因分析和解决报告；工程师必须对采购人的系统架构和部署有一定的了解 | 否 |
| 35 | # | 原厂服务团队要求 | 是 | 服务改进：如提供的服务人员态度和能力不符合采购人要求，在采购人提出改进要求3个工作日内，客户经理需要7*24现场监督改进。3个工作日如果没有明显改进，客户经理的上级领导需要7*24现场监督改进。依次类推，直到服务总经理（或同级别经理）7*24现场监督改进，直到完全改进 | 否 |
| 36 | # | 原厂服务团队要求 | 是 | 如客户服务经理或现场服务人员发生变更，须至少提前两周书面通知 | 否 |
| 37 | ★ | 供应商服务团队要求 | 否 | 指定2人作为客户服务经理，须常驻[上海、武汉]，负责维保期内对采购人的协调支持工作，包括但不限于内部人员、软硬件等资源协调，建立与采购人间的沟通机制，按采购人要求建立维护服务手册，回顾更新维护机制及文档，提高服务质量 | 否 |
| 38 | # | 供应商服务团队要求 | 是 | 针对本合同有明确的服务团队，上海、武汉专职从事售后服务的工程师均不少于5人，要求至少1人获得原厂的高级技术认证，其余维护支持工程师具备中级认证或具备2年以上同型号设备的实施经验；团队服务人员必须获得采购人认可 | 否 |
| 39 | # | 供应商服务团队要求 | 是 | 如客户服务经理或现场服务人员发生变更，须至少提前两周书面通知 | 否 |
| 40 | # | 供应商服务团队要求 | 是 | 服务改进：如提供服务人员的态度与能力不符合要求，采购人提出改进要求，3个工作日内没有明显改进，客户经理5×8在现场监督改进，3个工作日仍然没有明显改进，客户经理的上级领导5×8在现场监督改进，依此类推，直到服务总经理（或同级别经理）5×8在现场监督，直到完全改进 | 否 |
| 41 | ★ | 安全合规要求 | 否 | 禁止利用自身产品漏洞，或利用为采购人提供服务所掌握到的信息，对采购人发起攻击，一经发现，视为违约，情节严重的，采购人将酌情上报相关监管部门，并按照合同要求进行处罚 | 否 |
| 42 | # | 安全合规要求 | 是 | 维护服务人员应遵守采购人的安全合规制度要求 | 否 |
| 43 | ★ | 供货要求 | 否 | 供应商在收到采购人供货通知的20个工作日内，完成该批次设备供货 | 否 |
| 44 | ★ | 供货要求 | 否 | 供货地点如下： 上海收货地址：上海市浦东新区张衡路1006号 湖北收货地址：武汉市洪山区软件园中路光谷软件园C区4栋 四川收货地址：成都市青羊区鼓楼南街101号丰德成达中心16F 新疆收货地址：新疆乌鲁木齐市天山区人民路183号兴亚大厦11楼 重庆收货地址：重庆市渝北区龙溪街道新溉大道中渝香奈公馆7栋6楼 | 否 |
| 45 | △ | 服务方案 | 是 | 投标人应针对本项目提交总体技术方案和售后服务方案，服务方案应包括实施准备及设备到货、设备上架安装、系统调试与配套网络设备的联合调试和试运行技术支持内容等；售后服务方案应包括服务团队结构与数量、服务水平说明、应急预案、技术支持力量、备品备件、响应时长及故障解决时长、维保期内服务计划、培训计划等。 | 否 |
| 46 | # | 其他要求 | 是 | 投标人应提供案例业绩，证明具有规模化供应能力。 | 是。投标人需提供案例证明文件（仅限于合同、框架协议及对应订单或结算单据）。 |
| 47 | # | 其他要求 | 是 | 供应商需提供所投产品的原厂商针对本项目授权书； | 是。 提供授权书原件，加盖原厂商公章 |
|  |  |  | 是 | 所投产品的原厂商针对本项目服务承诺函 | 是。 提供服务承诺函原件：写明服务支持内容，包括但不限于远程支持、软硬件更新替换、现场问题处理等，加盖原厂商公章 |

- B、付款方式

| 序号 | 付款节点 （进度） | 付款条件 | 付款比例 （或金额） | 资金支付方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预付款 | 合同签订后，采购人向供应商发出发货通知，采购人收到供应商原厂下单证明和等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向供应商支付本合同总价的30% | 30% | 转账 | 如分批次供货，则分批支付款项 |
| 2 | 进度款 | 投产验收合格，且采购人收到双方项目负责人签署的投产验收合格报告和供应商出具的等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向供应商支付本合同总价的60% | 60% | 转账 | 如分批次供货，则分批支付款项 |
| 3 | 尾款 | 供应商全部义务（包括质量保证期内的保修义务）履行完毕后，采购人在收到双方项目负责人签署的验收合格报告和等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向供应商支付本合同总价的10% | 10% | 转账 |  |

## 包五

### 1.技术要求

本技术要求品目一、品目二共有“★”指标18项，“#”指标22项，“△”指标0项；品目三共有“★”指标20项，“#”指标16项，“△”指标0项；品目四共有“★”指标38项，“#”指标23项，“△”指标0项；

##### 品目一：48口千兆交换机（台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 设备高度要求 | 是 | ≤1 RU 标准机架式网络设备 | 否 |
| 2 | ★ | 设备端口配置 | 否 | 至少48个10/100/1000Base-T电口，支持4个1/10GE SFP的传输速率的光口。 | 否 |
| 3 | # | 内存要求 | 是 | ≥ 2G | 否 |
| 4 | # | 风扇进出风结构要求 | 是 | 端口侧进风 | 否 |
| 5 | ★ | 设备端口处理性能 | 否 | 配置的全部端口支持全线速2层、3层转发 | 否 |
| 6 | ★ | 设备交换容量 | 否 | ≥758Gbps | 否 |
| 7 | # | 数据包转发能力 | 是 | ≥252Mpps | 否 |
| 8 | # | 端口转发延迟 | 是 | 端口时延<10us | 否 |
| 9 | # | MAC地址表 | 是 | ≥128K | 否 |
| 10 | ★ | 缓存buffer要求 | 否 | 缓存≥4M | 否 |
| 11 | # | 路由条目数 | 是 | 路由表≥64K | 否 |
| 12 | # | 端口特性要求 | 是 | 实配单机和板卡支持端口在二层和三层模式中灵活切换，二层模式下可归属到任意VLAN,三层模式下可直接配置IP地址 | 否 |
| 13 | ★ | 二层特性要求 | 否 | 支持4K VLAN;支持QinQ、Mux VLAN、Super VLAN;支持STP/RSTP/MSTP； | 否 |
| 14 | ★ | 三层特性要求 | 否 | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议 | 否 |
| 15 | # | 组播功能要求 |  | 支持组播协议，支持IGMP V3 | 否 |
| 16 | ★ | 虚拟化特性要求 | 否 | 支持堆叠技术，最大支持不低于4台设备堆叠 | 否 |
| 17 | # | IPv6要求 |  | 支持IPv6和IPv4双栈部署 | 否 |
| 18 | ★ | QoS要求 | 否 | 至少具备8个队列；支持双向端口限速，限速粒度1K；提供广播风暴抑制功能；双向流限速 | 否 |
| 19 | # | 安全功能要求 | 是 | 支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器； 支持DHCP Option 82; 支持DHCPv4 Server、Relay和snooping 支持802.1X认证 支持BPDU guard | 否 |
| 20 | # | 环路检测及保护要求 | 是 | 支持BPDU保护、Root保护、环路保护 | 否 |
| 21 | # | 链路状态检测要求 | 是 | 支持单向链路检测(DLDP),有效的防止网络中单通故障的发生 | 否 |
| 22 | # | 电源及风扇 | 是 | 支持并配置1+1冗余电源以及风扇框1+1冗余 | 否 |
| 23 | # | 热插拔要求 | 是 | 支持电源、风扇热插拔 | 否 |
| 24 | # | 链路高可用要求 | 是 | 端口支持以太网端口捆绑技术（IEEE 802.3ad） | 否 |
| 25 | ★ | 网关协议 | 否 | 支持VRRP、VRRP负载分担 | 否 |
| 26 | ★ | 管理协议要求 | 否 | 支持SNMP V1/V2/V3 | 否 |
| 27 | # | 带外管理端口要求 | 是 | ≥1个带外网管理接口 | 否 |
| 28 | # | 登陆方式 | 是 | 支持telnet和SSHV2登陆方式，支持通过命令行方式进行配置和管理。 | 否 |
| 29 | ★ | 监控项目要求 | 否 | 支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态 支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等) 支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等） | 否 |
| 30 | ★ | 认证及审计要求 | 否 | 支持以RADIUS或TACACS方式的进行AAA认证并对命令进行认证、审计和授权 | 否 |
| 31 | # | 网管性能及容量监控要求 | 是 | 支持端口流量等性能监控，并对设备指标中所涉及的性能指标提供监控方法； | 否 |
| 32 | # | 时钟同步要求 | 是 | 支持NTP时间同步 | 否 |
| 33 | ★ | 流量镜像要求 | 否 | 支持多个物理端口的流量镜像到一个端口； 支持流镜像； 支持远程端口镜像（RSPAN） | 否 |
| 34 | # | 配置自动备份 | 是 | 提供设备配置自动备份的方法（命令行交互方式或者其他方式），定期自动备份到外部服务器 | 否 |
| 35 | # | 系统故障检测要求 | 是 | 系统自检测发现端口、芯片、板卡、矩阵的丢包等影响数据转发的问题时，具备自我屏蔽、隔离功能 | 否 |
| 36 | ★ | License | 否 | 以上星号条款所要求配置的端口、功能及网管要求的应包含涉及的相应License | 否 |
| 37 | ★ | 核心芯片要求 | 否 | CPU核心处理器为国内自主研发设计 | 否 |
| 38 | ★ | 序列号展示 | 否 | 可以通过命令行展示设备整机序列号，且该序列号和机框标记序列号一致 | 否 |
| 39 | ★ | 入网许可要求 | 否 | 有效期内的工信部入网许可 | 是 提供入网许可证明材料 |
| 40 | ★ | 单台配件要求 | 否 | 每台配置冗余电源及风扇 每台配置单模10G SFP+光模块1块 每台配置电口模块1块 | 否 |

##### 品目二：24口千兆交换机（台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 设备高度要求 | 是 | ≤1 RU 标准机架式网络设备 | 否 |
| 2 | ★ | 设备端口配置 | 否 | 至少24个10/100/1000Base-T电口，支持4个1/10GE SFP的传输速率的光口。 | 否 |
| 3 | # | 内存要求 | 是 | ≥ 2G | 否 |
| 4 | # | 风扇进出风结构要求 | 是 | 端口侧进风 | 否 |
| 5 | ★ | 设备端口处理性能 | 否 | 配置的全部端口支持全线速2层、3层转发 | 否 |
| 6 | ★ | 设备交换容量 | 否 | ≥336Gbps | 否 |
| 7 | # | 数据包转发能力 | 是 | ≥128Mpps | 否 |
| 8 | # | 端口转发延迟 | 是 | 端口时延<10us | 否 |
| 9 | # | MAC地址表 | 是 | ≥128K | 否 |
| 10 | ★ | 缓存buffer要求 | 否 | 缓存≥4M | 否 |
| 11 | # | 路由条目数 | 是 | 路由表≥64K |  |
| 12 | # | 端口特性要求 | 是 | 实配单机和板卡支持端口在二层和三层模式中灵活切换，二层模式下可归属到任意VLAN,三层模式下可直接配置IP地址 | 否 |
| 13 | ★ | 二层特性要求 | 否 | 支持4K VLAN;支持QinQ、Mux VLAN、Super VLAN;支持STP/RSTP/MSTP； | 否 |
| 14 | ★ | 三层特性要求 | 否 | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议 | 否 |
| 15 | # | 组播功能要求 | 是 | 支持组播协议，支持IGMP V3 |  |
| 16 | ★ | 虚拟化特性要求 | 否 | 支持堆叠技术，最大支持不低于4台设备堆叠 | 否 |
| 17 | # | IPv6要求 | 是 | 支持IPv6和IPv4双栈部署 |  |
| 18 | ★ | QoS要求 | 否 | 至少具备8个队列；支持双向端口限速，限速粒度1K；提供广播风暴抑制功能；双向流限速 | 否 |
| 19 | # | 安全功能要求 | 是 | 支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器； 支持DHCP Option 82; 支持DHCPv4 Server、Relay和snooping 支持802.1X认证 支持BPDU guard |  |
| 20 | # | 环路检测及保护要求 | 是 | 支持BPDU保护、Root保护、环路保护 | 否 |
| 21 | # | 链路状态检测要求 | 是 | 支持单向链路检测(DLDP),有效的防止网络中单通故障的发生 | 否 |
| 22 | # | 电源及风扇 | 是 | 支持并配置1+1冗余电源以及风扇框1+1冗余 | 否 |
| 23 | # | 热插拔要求 | 是 | 支持电源、风扇热插拔 | 否 |
| 24 | # | 链路高可用要求 | 是 | 端口支持以太网端口捆绑技术（IEEE 802.3ad） | 否 |
| 25 | ★ | 网关协议 | 否 | 支持VRRP、VRRP负载分担 | 否 |
| 26 | ★ | 管理协议要求 | 否 | 支持SNMP V1/V2/V3 | 否 |
| 27 | # | 带外管理端口要求 |  | ≥1个带外网管理接口 | 否 |
| 28 | # | 登陆方式 | 是 | 支持telnet和SSHV2登陆方式，支持通过命令行方式进行配置和管理。 | 否 |
| 29 | ★ | 监控项目要求 | 否 | 支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态 支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等) 支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等） | 否 |
| 30 | ★ | 认证及审计要求 | 否 | 支持以RADIUS或TACACS方式的进行AAA认证并对命令进行认证、审计和授权 | 否 |
| 31 | # | 网管性能及容量监控要求 | 是 | 支持端口流量等性能监控，并对设备指标中所涉及的性能指标提供监控方法； | 否 |
| 32 | # | 时钟同步要求 |  | 支持NTP时间同步 |  |
| 33 | ★ | 流量镜像要求 | 否 | 支持多个物理端口的流量镜像到一个端口； 支持流镜像； 支持远程端口镜像（RSPAN） | 否 |
| 34 | # | 配置自动备份 | 是 | 提供设备配置自动备份的方法（命令行交互方式或者其他方式），定期自动备份到外部服务器 | 否 |
| 35 | # | 系统故障检测要求 | 是 | 系统自检测发现端口、芯片、板卡、矩阵的丢包等影响数据转发的问题时，具备自我屏蔽、隔离功能 | 否 |
| 36 | ★ | License | 否 | 以上星号条款所要求配置的端口、功能及网管要求的应包含涉及的相应License | 否 |
| 37 | ★ | 核心芯片要求 | 否 | CPU核心处理器为国内自主研发设计 | 否 |
| 38 | ★ | 序列号展示 | 否 | 可以通过命令行展示设备整机序列号，且该序列号和机框标记序列号一致 | 否 |
| 39 | ★ | 入网许可要求 | 否 | 有效期内的工信部入网许可 | 是 提供入网许可证明材料 |
| 40 | ★ | 单台配件要求 | 否 | 每台配置冗余电源及风扇 每台配置单模10G SFP+光模块1块 每台配置电口模块1块 | 否 |

##### 品目三：光口交换机（台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 设备高度要求 | 是 | ≤1 RU 标准机架式网络设备 | 否 |
| 2 | ★ | 设备端口配置 | 否 | 支持并配置 1G/10G 接口≥48， 40G QSFP+接口≥6个 配置≥12个千兆10km单模模块，配置≥4个万兆10km单模模块，配置≥48个万兆多模模块，提供设备堆叠需要的线材和模块 每台配置10米 LC-LC单模双芯光纤跳线2根，5米OM4 LC-LC多模光纤跳线8根 | 否 |
| 3 | # | 风扇进出风结构要求 | 是 | 端口侧进风 | 否 |
| 4 | ★ | 设备端口处理性能 | 否 | 配置的全部端口支持全线速2层、3层转发 | 否 |
| 5 | ★ | 设备交换容量 | 否 | 交换容量≥4.8 Tbps | 否 |
| 6 | # | 包转发率 | 是 | 包转发性能≥2000Mpps | 否 |
| 7 | ★ | 端口转发延迟 | 否 | 端口时延<4us | 否 |
| 8 | ★ | MAC地址表 | 否 | MAC地址表容量≥250K | 否 |
| 9 | ★ | ARP表项规格 | 否 | ARP表项容量≥90K | 否 |
| 10 | ★ | FIB表项规格 | 否 | FIBv4表项容量≥130K；FIBv6表项容量≥70K | 否 |
| 11 | ★ | 二层特性要求 | 否 | 支持IEEE 802.1q，IEEE 802.1p，IEEE 802.1w(RSTP)，802.1s(MSTP)，IEEE 802.3ad(LACP) | 否 |
| 12 | ★ | 三层特性要求 | 否 | 支持静态路由、BGPv4、OSPF V2 、RIPv2、IS-IS，支持BGP的EVPN扩展 | 否 |
| 13 | ★ | 虚拟化特性要求 | 否 | 支持VXLAN及VXLAN的L2/L3 Gateway，且所有端口vxlan gateway 线速转发； 支持VNI 数量不小于500； 支持Vpc/M-LAG跨框链路聚合技术，两台设备的控制面双活，非堆叠技术实现； | 否 |
| 14 | # | IPv6 | 是 | 支持IPv6和IPv4双栈部署 | 否 |
| 15 | ★ | QoS要求 | 否 | 每端口支持≥8队列； 支持端口的流量限制； 持CAR、Remark等动作； 支持SP、DRR、SP+DRR等队列调度方式 支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制； | 否 |
| 16 | # | 安全功能要求 | 是 | 具备交换机控制层面的保护机制； 支持基于硬件的第二层、第三层（IPv4和IPv6）和第四层的ACL； 支持VRF | 否 |
| 17 | # | 环路检测及保护要求 | 是 | 支持BPDU保护、Root保护、环路保护 | 否 |
| 18 | # | 链路状态检测要求 | 是 | 支持单向链路检测(DLDP),有效的防止网络中单通故障的发生 | 否 |
| 19 | ★ | 电源及风扇 | 否 | 单机实配1+1冗余电源（任一电源故障，不影响整机运行） 单机实配冗余风扇，风扇模块可独立插拔 | 否 |
| 20 | # | 热插拔要求 | 是 | 支持电源、风扇热插拔 | 否 |
| 21 | # | 链路高可用要求 | 是 | 端口支持以太网端口捆绑技术（IEEE 802.3ad） | 否 |
| 22 | ★ | 网关协议 | 否 | 支持VRRP、VRRP负载分担 | 否 |
| 23 | ★ | 管理协议要求 | 否 | 支持SNMP V1/V2/V3 | 否 |
| 24 | # | 带外管理端口要求 |  | ≥1个带外网管理接口 | 否 |
| 25 | # | 登陆方式 | 是 | 支持telnet和SSHV2登陆方式，支持通过命令行方式进行配置和管理。 | 否 |
| 26 | ★ | 监控项目要求 | 否 | 支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态 支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等) 支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等） | 否 |
| 27 | ★ | 认证及审计要求 | 否 | 支持以RADIUS或TACACS方式的进行AAA认证并对命令进行认证、审计和授权 | 否 |
| 28 | # | 网管性能及容量监控要求 | 是 | 支持端口流量等性能监控，并对设备指标中所涉及的性能指标提供监控方法； | 否 |
| 29 | # | 链路关键路径 | 是 | 支持并提供通过Rping或NQA等方式提供对远端指定路径的监控，所采购的网络整机设备如不能使用Rping实现统一的链路连通性探测， 则中标人需提供与银联现有网管平台兼容的链路连通性管理解决方案。 | 否 |
| 30 | # | 时钟同步要求 | 是 | 支持NTP时间同步. | 否 |
| 31 | ★ | 流量镜像要求 | 否 | 支持N对1（N>1）的端口镜像 支持本地端口镜像、远程端口镜像，支持跨设备的端口镜像； | 否 |
| 32 | ★ | 流量统计要求 | 否 | 支持网络流量分析功能，支持NetStream/Netflow； | 否 |
| 33 | # | 配置自动备份 | 是 | 提供设备配置自动备份的方法（命令行交互方式或者其他方式），定期自动备份到外部服务器 | 否 |
| 34 | ★ | License | 否 | 以上星号条款所要求配置的端口、功能、网管及SDN VxLAN功能应包含涉及的相应License | 否 |
| 35 | # | 入网许可要求 | 否 | 有效期内的工信部入网许可 | 是。提供入网许可证证明材料 |
| 36 | ★ | 核心芯片要求 | 否 | CPU核心处理器为国内自主研发设计 | 否 |

##### 品目四：万兆交换机（台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 是否可以做为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 设备高度要求 | 是 | ≤1 RU 标准机架式网络设备 | 否 |
| 2 | # | 设备设构要求 | 是 | 数据中心交换机产品，知名品牌，采用国产自主芯片 | 否 |
| 3 | ★ | 交换性能 | 否 | ≥4Tbps | 否 |
| 4 | ★ | 包转发率 | 否 | ≥2000Mpps | 否 |
| 5 | ★ | 端口类型和数量 | 否 | 配置不少于48 个 SFP+，不少于8个 40/100GE QSFP28端口，以上端口均可独立使用，不得为复用端口； | 否 |
| 6 | ★ |  |  | 支持交换堆叠或支持M-LAG虚拟化，配置3m堆叠线缆 | 否 |
| 7 | # | 电源 | 是 | 支持电源数量≥2 | 否 |
| 8 | # | 风扇 | 是 | 支持风扇数量≥2 | 否 |
| 9 | ★ | 设备端口处理性能 | 否 | 配置的全部端口支持全线速2层、3层转发 | 否 |
| 10 | # | 内存要求 | 是 | ≥4G | 否 |
| 11 | ★ | 流量分析 | 否 | 支持 Netstream 功能 | 否 |
| 12 | ★ |  | 否 | 支持 sFlow 功能 | 否 |
| 13 | ★ | VLAN | 否 | 支持 Access、Trunk、Hybrid 方式 | 否 |
| 14 | ★ |  | 否 | 支持 default VLAN | 否 |
| 15 | # |  | 是 | 支持 Super VLAN | 否 |
| 16 | ★ | MAC 地址表 | 否 | 支持 MAC 地址自动学习和老化 | 否 |
| 17 | # |  | 是 | 支持静态、动态、黑洞 MAC 表项 | 否 |
| 18 | # |  | 是 | 支持源 MAC 地址过滤 | 否 |
| 19 | ★ |  | 否 | 支持基于端口和 VLAN 的 MAC 地址学习限制 | 否 |
| 20 | ★ | IP 路由 | 否 | 支持静态路由和默认路由 | 否 |
| 21 | ★ |  | 否 | 支持 RIP、OSPF、ISIS、BGP 等 IPv4 动态路由协议 | 否 |
| 22 | # |  | 是 | 支持 RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等 IPv6 动态路由协议 | 否 |
| 23 | ★ | IPV6 | 否 | 支持 IPv6 ND（Neighbor Discovery） | 否 |
| 24 | ★ |  | 否 | 支持 IPv6 VxLAN over IPv4 | 否 |
| 25 | # |  | 是 | 支持 PMTU 发现（Path MTU Discovery） | 否 |
| 26 | ★ |  | 否 | 支持 IPv6 的 TCP、Ping 、Tracert、Socket、UDP、RawIP | 否 |
| 27 | ★ | 可靠性 | 否 | 支持 LACP | 否 |
| 28 | ★ |  | 否 | 支持 STP、RSTP 和 MSTP | 否 |
| 29 | # |  | 是 | 支持 BPDU 保护、Root 保护、环路保护 | 否 |
| 30 | # |  | 是 | 支持 DLDP | 否 |
| 31 | # |  | 是 | 支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032） | 否 |
| 32 | ★ |  | 否 | 支持 VRRP、VRRP 负载分担、BFD for VRRP | 否 |
| 33 | # |  | 是 | 支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由 | 否 |
| 34 | ★ |  | 否 | 支持 BFD for VxLAN | 否 |
| 35 | ★ | QoS | 否 | 支持端口的流量限制；支持二层至四层的ACL；支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制； | 否 |
| 36 | # | 路由域划分 | 是 | 支持基于不同功能网络的多路由安全域划分，实现不同功能网络的流量区分和控制 | 否 |
| 37 | # | 端口特性要求 | 是 | 实配单机和板卡支持端口在二层和三层模式中灵活切换，二层模式下可归属到任意VLAN,三层模式下可直接配置IP地址。支持配置路由子接口 | 否 |
| 38 | # | 组播功能要求 | 是 | 支持组播协议，支持PIM-SSM，支持IGMP V3 | 否 |
| 39 | # | 可编程 | 是 | 支持 OpenFlow | 否 |
| 40 | ★ |  | 否 | 支持 Ansible 自动化配置 | 否 |
| 41 | # | 配置与维护 | 是 | 支持全网路径探测 | 否 |
| 42 | ★ |  | 否 | 支持 Console、Telnet、SSH 等终端服务 | 否 |
| 43 | ★ |  | 否 | 支持 SNMPv1/v2c/v3 等网络管理协议 | 否 |
| 44 | # |  | 是 | 支持通过 FTP、TFTP 方式上载、下载文件 | 否 |
| 45 | ★ |  | 否 | 支持 BootROM 升级和远程在线升级 | 否 |
| 46 | # |  | 是 | 支持热补丁 | 否 |
| 47 | ★ |  | 否 | 支持用户操作日志 | 否 |
| 48 | ★ | 安全和管理 | 否 | 支持 802.1x 认证 | 否 |
| 49 | ★ |  | 否 | 支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击 | 否 |
| 50 | ★ |  | 否 | 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC | 否 |
| 51 | ★ |  | 否 | 支持 IP、MAC、端口、VLAN 的组合绑定 | 否 |
| 52 | ★ |  | 否 | 支持 AAA、Radius、TACACS 等多种认证方式 | 否 |
| 53 | # |  | 是 | 支持NTP时间同步 | 否 |
| 54 | # |  | 是 | 支持 RMON | 否 |
| 55 | ★ | 监控项目要求 | 否 | 支持通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、电源/风扇状态、设备温度、端口状态/流量/错包、NTP状态等设备运行状态 | 否 |
|  |  |  |  | 支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级(对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障，端口翻动，路由协议邻居状态变化，地址冲突等) | 否 |
|  |  |  |  | 支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级（对影响设备正常运行的软硬件报错，如硬件故障、端口翻动、路由协议邻居状态变化、地址冲突等） | 否 |
| 56 | ★ | 流量镜像要求 | 否 | 支持N对1（N>1）的端口镜像；支持本地端口镜像（SPAN），增强远程端口镜像（ERSPAN） | 否 |
| 57 | ★ | 单台配件要求 | 否 | 每台配置48个SFP+万兆模块 | 否 |
|  |  |  | 否 | 每台配置4个 40GE QSFP+ 光模块 | 否 |
| 58 | ★ | 成熟度 | 否 | 提供有效期内的工信部入网许可证； | 是。提供有效的入网许可证 |
| 59 | ★ | 网络兼容性要求 | 否 | 本次采购设备用于银联智策核心生产网络，新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联智策生产网络现有的网络架构。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 |
| 60 | ★ | 网管平台的兼容性要求 | 否 | 新设备需要满足在不增加其他系统资源情况下兼容银联智策生产网络现有的网络架构的网络设备必须能够支持标准的SNMP协议，以便实现招标人现有网络管理平台的统一监控。 | 否 |
| 61 | ★ | 认证系统的兼容性要求 | 否 | 采购的网络设备需满足目前招标人网络系统采用用户帐户统一管理系统。如不兼容，供应商须提供详细的兼容性方案，该兼容性方案不能增加采购人其他系统资源，不影响采购人系统正常运行。 | 是。 案例证明(提供同型号设备部署案例，如合同或者订单)或兼容性方案(提供认证方案及认证方案可行性承诺函) |

### 2.商务要求

##### A、服务要求

##### （1）适用于包5品目一、品目二

本商务要求共有“★”指标13项，“#”指标6项，“△”指标0项

| 序号 | 重要性 | 内容 | 是否可以作为评分因素 | 服务要求标准 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 供货要求 | 否 | 交付地点为上海市浦东新区顾唐路1699号。 | 否 |
| 2 | ★ |  | 否 | 自合同签订后，可以分批交付据实结算，供应商在收到采购人供货通知的20个工作日内，完成该批次设备供货。 | 否 |
| 3 | ★ | 安装调试 | 否 | 供应商及原厂商应对其提供的货物提供现场专业技术咨询、安装、集成、调试和试运行技术支持服务。安装调试通过后，进入三个月试运行期。 | 否 |
| 4 | ★ |  | 否 | 要求供应商及原厂商完成货物的软硬件安装及与其他设备的连接。 | 否 |
| 5 | ★ | 售后服务 | 否 | 5年维保期，维保期间提供5×8服务；维保期从投产验收合格之次日起算。 | 否 |
| 6 | ★ |  | 否 | 软硬件缺陷修复：对于可能会对有关系统、应用或业务造成影响的设备软硬件问题，如软硬件的缺陷、隐患等，需尽早通知采购人，并提供解决方案建议书或补丁/微码安装建议书，提供补丁或升级软件版本的光盘介质。并经过采购人评估同意后，负责进行安装、测试和实施，并保证期间系统正常运行，不会对采购人生产系统造成不良影响。如遇疑难问题，能够根据问题分析结果发布新的软件补丁以保障系统稳定运行。 | 否 |
| 7 | ★ |  | 否 | 硬盘不返还服务：若服务器硬盘故障，维修后故障硬盘不返还。 | 否 |
| 8 | ★ |  | 否 | 疑难问题升级处理：应能就采购人日常管理中遇到的疑难杂症进行升级处理，疑难问题不限于设备故障。 | 否 |
| 9 | # |  | 是 | 其他技术咨询服务：采购人在系统相关环境上进行研发测试过程中，遇到技术难题时，应能提供技术咨询服务，包括远程电话支持和现场研讨支持。 | 否 |
| 10 | # | 培训要求 | 是 | 为采购人进行现场安装指导，使采购人掌握产品安装、调试、验收、故障诊断的基本技能。 | 否 |
| 11 | ★ | 安全要求 | 否 | 供应商须确认，其提供的产品和服务符合《中华人民共和国国家安全法》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《云计算服务安全评估办法》、《网络安全审查办法》（国家互联网信息办公室令第8号）、《关键信息基础设施安全保护条例》等有关法律法规和行政规章制度、文件规定，并承诺遵守《中国银联网络安全事件应急管理办法》、《中国银联数据管理办法》等有关制度，配合采购人履行包括但不限于网络安全审查申报等有关法定职责、义务。 | 否 |
| 12 | ★ |  | 否 | 供应商承诺不利用提供产品/服务的便利条件非法获取用户数据、非法控制和操纵采购人设备，无正当理由不中断产品供应或必要的技术服务。 | 否 |
| 13 | ★ |  | 否 | 供应商承诺不利用提供的产品/服务及网络实施危害国家安全、泄露国家秘密的行为，不侵犯国家、社会、集体的利益和第三方的合法权益，不从事违法犯罪活动。 | 否 |
| 14 | ★ |  | 否 | 双方确认，网络安全审查所涉及的相关信息属于保密信息，双方应严格遵守保密义务。并且，采购人有权对供应商保密义务的履行情况进行监督及不定时检查，供应商应当积极配合买方检查，并根据采购人要求提供相关说明及证明材料（如需）。 | 否 |
| 15 | ★ |  | 否 | 双方同意并确认，若因供应商原因导致采购人未能通过网络安全审查，或协议期间被有关监管、主管机关认定未能履行网络安全保障责任，供应商应根据采购人要求予以整改或免费调换货物以满足网络安全要求，否则采购人有权单方面解除本协议并无条件退货。供应商负责自行将已供货物退回，并承担退货所需的所有费用，因供应商未能及时退货导致的一切损失，由供应商自行承担。如因此给采购人造成额外支出、费用等损失，采购人有权要求供应商进行赔偿。 | 否 |
| 16 | # | 其他要求 | 是 | 投标人需出具核心配件供应情况以及停产计划。 | 是。 投标人需提供核心配件供应情况以及停产计划，均需加盖原厂商公章 |
| 17 | # | 其他要求 | 是 | 投标人应针对本项目提交总体技术方案和售后服务方案，总体技术方案应包括实施准备及设备到货、设备上架安装、系统调试与配套网络设备的联合调试和试运行技术支持内容等；售后服务方案应包括服务团队结构与数量、服务水平说明、应急预案、技术支持力量、备品备件、响应时长及故障解决时长、维保期内服务计划、培训计划等。 | 是。投标人需提供总体技术方案和售后服务方案。 |
| 18 | # | 其他要求 | 是 | 投标人应提供案例业绩，证明具有规模化供应能力。 | 是。投标人需提供案例证明文件（仅限于合同、框架协议及对应订单或结算单据）。 |
| 19 | # | 其他要求 | 是 | 供应商需提供所投产品的原厂商针对本项目授权书； | 是。 提供授权书原件，加盖原厂商公章 |
|  |  |  | 是 | 所投产品的原厂商针对本项目服务承诺函 | 是。 提供服务承诺函原件：写明服务支持内容，包括但不限于远程支持、软硬件更新替换、现场问题处理等，加盖原厂商公章 |

##### （2）适用于包5品目三

本商务要求共有“★”指标36项，“#”指标22项，“△”指标0项

| 序号 | 重要性 | 内容 | 是否可以作为评分因素 | 服务要求标准 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 原厂服务内容 | 否 | 重要事件服务：遇有重大节假日（春节、劳动节、国庆节等）或当业务系统发生重大事件（如重大变更、重大活动、系统迁移调整部署）时，根据采购人需要，原厂商需提供现场支持服务，并根据要求在采购人现场提供相关备品备件。 | 否 |
| 2 | ★ | 原厂服务内容 | 否 | 对于生产环境使用的原厂设备发生问题2小时内无法定位软硬件故障原因的，厂商应协调资源，通过备件先行的方式优先对设备进行替换恢复生产环境网络稳定。不得在采购人生产环境通过反复测试验证来定位故障原因。 | 否 |
| 3 | # | 原厂服务内容 | 否 | 对于重复发生问题，厂商必须安排技术支持人员或研发人员进行远程支持或现场支持，提供对问题诊断所需要收集相关命令并尽可能一次采集需要的所有信息，不得反复多次以收集信息不全拖延故障问题定位的时间。 | 否 |
| 4 | # | 原厂服务内容 | 否 | 对于部分设备软件EOS的情况，厂商应协助采购人判断可能的软件或硬件问题，不得以要求先升级版本为理由不进行故障分析。 | 是。针对采购文件的配置型号设备产品，原厂商应提供所投产品的停产计划（停产时间）并加盖原厂商公章 |
| 5 | # | 原厂服务内容 | 是 | 针对本次合同内的设备在使用或服务过程中宣告产品EOL(End of life)，需至少提前2年通知采购人。 | 否 |
| 6 | # | 原厂服务内容 | 是 | 保证采购人系统的可靠性、性能、技术先进性，提供合同内网络设备每季度风险预警服务，适时向采购人提出系统升级、改造或更新换代的技术建议书，并最小化采购人投资。 | 否 |
| 7 | # | 原厂服务内容 | 否 | 按需组织相应实施团队，针对本项目所要求的实现需求，提供在规划、测试、投产及上线的原厂现场支持服务，保障新设备从投产到试运行结束期间的稳定运行。 | 否 |
| 8 | ★ | 原厂服务内容 | 否 | 对于遇到特殊事件情况人员无法正常出入机房所在区域时，厂商需按照采购人要求提供现场驻守保障服务，确认生产业务的连续性。 | 否 |
| 9 | # | 原厂服务内容 | 是 | 培训服务：根据采购人要求，免费提供相关的技术培训。 | 否 |
| 10 | ★ | 原厂服务内容 | 否 | 为本项目提供7*24小时远程技术支持服务，原厂技术人员能够提供在线技术支持，有完善的服务体系，能够得到原厂专家团队及相关各级别资深技术的远程支持服务。 | 否 |
| 11 | ★ | 原厂服务内容 | 否 | 如果原厂高级专家工程师仍无法解决问题, case将被提交到原厂研发级别工程师。原厂研发级别工程师应当能够为原厂针对全球客户和战略性客户提供研发源代码级别的支持，确保从产品底层实现问题的处理和解决。 | 否 |
| 12 | ★ | 原厂服务内容 | 否 | 原厂支持备件先行服务，原厂需要建立本地备件库。保证备足常用备件以便及时更换，并且所提供的设备的备件库可以满足采购人日常使用、排除硬件故障、升级的需求。免费更换正常使用下损坏的配件，提供免备件费、免人工费、免服务费的故障备件更换服务。 | 否 |
| 13 | ★ | 原厂服务内容 | 否 | 提供与产品相关软件补丁, Bug修复, 固件不定期更新等服务。软件升级完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。 | 否 |
| 14 | ★ | 原厂服务内容 | 否 | 提供因应用系统、中间件、数据库软件升级引起的系统向上版本的升级。如对软件有新的改进、增加新的功能或者为适应最新标准所形成的最新版本，均应及时通知并免费提供介质。 | 否 |
| 15 | ★ | 原厂服务内容 | 否 | 维保期内如因国家政策环境的变更引发的系统变更需求和原有系统的错误修正，应及时提供免费支持和满足。 | 否 |
| 16 | ★ | 原厂服务团队要求 | 否 | 拥有国内专有的技术支持中心和服务体系，为本项目提供7*24小时技术支持。拥有热线支持电话，并有在线技术人员能够提供实时的在线技术支持，有完善的服务体系，能够得到原厂专家团队及相关软硬件实验室的后台直接支持。在采购人认为必要时，能够直接找到原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，获得他们的技术支持。 | 否 |
| 17 | # | 原厂服务团队要求 | 是 | 提供7*24小时的技术支持电话热线服务，解答技术问题和提供方案咨询，接到支持需求必须在30分钟内做出回应。 | 否 |
| 18 | ★ | 原厂服务团队要求 | 否 | 针对本项目有明确的服务团队，在国内专职从事本服务的售后服务工程师上海、北京分别具有至少5名，其中上海、北京分别具有至少3人以上获得原厂认证，且在上海及北京分别至少2人（认证工程师至少上海2人、北京2人）的现场服务支持力量，有2小时内到达现场、4小时之内排除故障恢复生产的能力。 | 是。提供相关人员身份证复印件、技术认证证书复印件。 |
| 19 | # | 原厂服务团队要求 | 否 | 指定1名高级服务经理，协调厂商内部人员、软硬件等资源，及时对采购人提供服务、保证故障的及时解决，7*24小时接听采购人电话。 | 是。提供人员清单、人员姓名和身份证复印件、简历（5年工作经验）等材料 |
| 20 | ★ | 原厂服务团队要求 | 否 | 指定至少1名负责工程师，按照采购人要求提供现场技术支持及服务，包括但不限于现场的重大变更、演练及重大问题的分析等。7*24小时接听采购人电话，当远程电话支持无法解决故障时，根据采购人要求，2小时内赶到现场进行故障排除；4小时之内排除故障恢复生产；双方另有约定的，以约定时效为准。工程师必须对采购人的系统架构和部署有一定的了解。 | 否 |
| 21 | # | 原厂服务团队要求 | 是 | 服务改进：如供应商和原厂商提供的服务人员态度和能力不符合采购人要求，在采购人提出改进要求3个工作日内，原厂商客户经理需要7*24现场监督改进。3个工作日如果没有明显改进，原厂商客户经理的上级领导需要7*24现场监督改进。依此类推，直到服务总经理（或同级别经理）7*24现场监督改进，直到完全改进。 | 否 |
| 22 | # | 原厂服务团队要求 | 否 | 如客户服务经理或现场服务人员发生变更，须至少提前两周书面通知。 | 否 |
| 23 | ★ | 原厂服务支持能力要求 | 否 | 拥有国内专有的技术支持中心和服务体系，为本项目提供7*24小时技术支持。拥有热线支持电话，并有在线技术人员能够提供实时的在线技术支持，有完善的服务体系，能够得到原厂专家团队及相关软硬件实验室的后台直接支持。在采购人认为必要时，能够在三个工作日内直接升级到原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，获得他们的技术支持，成立包括原厂的相关软、硬件设计人员或最高实验室相关软件模块开发人员在内的问题解决团队全程参与问题分析（提供人员姓名、联系方式、原厂Case号等），每周给出至少一次进展情况更新，直至问题解决，并提供采购人认可的根本原因定位分析和最终解决方案。 | 否 |
| 24 | ★ | 供应商服务内容 | 否 | 定时巡检：每季度、节假日（元旦、春节、五一、十一）及国家重大活动前对采购人系统进行全面检查、分析系统运行状况、查看系统日志、进行预防性检测，以及防患于未然，同时帮助排除故障和进行性能优化，提供系统管理改进建议、巡检后一周内向采购人提交巡检报告初稿；如遇季度巡检日期、节假日和国家重大活动时间重叠的情况，可合并实施巡检。 不定时巡检：根据硬件的实际运行情况，采购人按需要求服务商实施的巡检工作。 | 否 |
| 25 | # | 供应商服务内容 | 是 | 为采购人提供重要变更及演练的现场服务，包括但不限于如下内容：提供覆盖所列清单中所有型号的设备平台和模块的关键备件；提供现场人员支持服务，配合采购人的要求完成响应操作；根据采购人要求，在规定时间内提交报告。 | 否 |
| 26 | ★ | 供应商服务内容 | 否 | 提供原厂三年7*24*4维保服务。维保期自投产验收合格之日起计算，供应商对原厂商履行的维保服务的情况承担全部责任，同时供应商应确保原厂商与供应商共同承担连带责任。 | 是。 提供服务承诺函原件：写明服务支持内容，包括但不限于远程支持、软硬件更新替换、现场问题处理等 |
| 27 | ★ | 供应商服务内容 | 否 | 对于设备发生问题并且无法短时间内定位软硬件故障原因的，服务商应利用自身备件库存向采购人提供备件，并根据采购人要求安排故障设备替换。 | 否 |
| 28 | ★ | 供应商服务内容 | 否 | 对于遇到特殊事件情况人员无法正常出入机房所在区域时，供应商需按照采购人要求提供现场驻守保障服务，确认生产业务的连续性。 | 否 |
| 29 | ★ | 供应商服务内容 | 否 | 特殊时段（春节、劳动节、国庆节、年终、重大变更、重大活动等），供应商须按照采购人要求提供现场保障、支持和现场备品备件。 | 否 |
| 30 | # | 供应商服务内容 | 是 | 若供应商自身无法在规定时间内解决故障问题时，应协调原厂商或采取其他可能的方式为采购人解决问题，并承担相关费用。 | 否 |
| 31 | # | 供应商服务内容 | 否 | 在采购人使用主流品牌的硬件、软件产品出现兼容性问题时，需积极配合，与有关硬件、软件厂商和采购人接洽，及时定位问题原因、寻求解决方案。 | 否 |
| 32 | ★ | 供应商服务内容 | 否 | 硬件设备移机服务：根据采购人实际需求提供平均每年不超过1次/台的硬件设备的物理搬迁服务（包括设备搬迁、安装及调试），设备搬迁完成后需保证设备正常运行。搬迁机型应涵盖所有承保机型。在搬迁过程中，必须提供相当于搬迁设备同样配置的备件或备机在用户本地，以备不时之需，保障设备移机前后的正常运行。搬迁过程中如设备有任何损坏，其造成的损失在得到采购人认可的前提下，全部由服务商负责赔偿。 | 否 |
| 33 | ★ | 供应商服务团队要求 | 否 | 拥有国内专有的技术支持中心和服务体系，为本项目提供7*24小时技术支持。拥有热线支持电话，并有在线技术人员能够提供实时的在线技术支持，有完善的服务体系，能够得到原厂专家团队及相关软硬件实验室的后台直接支持。在采购人认为必要时，能够直接找到原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，获得他们的技术支持。 | 否 |
| 34 | # | 供应商服务团队要求 | 是 | 针对本合同有明确的服务团队，上海、北京专职从事售后服务的工程师均不少于5人，要求至少1人获得原厂的高级技术认证，其余维护支持工程师具备中级认证或具备2年以上同型号设备的实施经验；其他分公司所在地专职从事售后服务的工程师均不少于2人，要求至少1人获得原厂的高级技术认证，团队服务人员必须获得采购人认可。 | 否 |
| 35 | # | 供应商服务团队要求 | 是 | 如客户服务经理或现场服务人员发生变更，须至少提前两周书面通知。 | 否 |
| 36 | # | 供应商服务团队要求 | 是 | 如提供服务人员的态度与能力不符合项目要求，采购人提出改进要求，3个工作日内没有明显改进，供应商项目经理5*8在现场监督改进，3个工作日仍然没有明显改进，供应商项目经理的上级领导5*8在现场监督改进，依此类推，直到大中华服务总经理（或同级别经理）5*8在现场监督，直到完全改进。 | 否 |
| 37 | ★ | 供应商服务团队要求 | 否 | 指定1名客户经理，协调其内部人员、软硬件等资源，及时对采购人提供服务、保证故障的及时解决，7*24小时接听采购人电话。 | 否 |
| 38 | ★ | 硬件备品备件要求 | 否 | 为合同清单中的网络设备及模块提供相应维保等级的硬件保修服务，在维保期内提供充足相同型号的备品备件，确保清单内设备在出现硬件故障时，原厂商应及时将替换设备发送至现场，每周7天每天24小时受理备品备件服务，对于7*24*4服务，在收到采购人备件请求后，4小时内将备件送达采购人现场。 | 否 |
| 39 | ★ | 硬件备品备件要求 | 否 | 对于遇到特殊时期，无法按合同要求在故障时提供备件服务情况下，为保证生产业务的连续性，应根据采购人需要，提前将重要设备的备品备件送至现场。 | 否 |
| 40 | ★ | 硬件备品备件要求 | 否 | 上海和北京有备件库，具有能够覆盖本次所有维保设备的备件保障能力；备件来源必须为原厂配件并在保修期状态下；如确认设备故障，须在规定时间内提供更换备件，对于提供的备件应保证采购人可以在现场进行更换前验证，如果现场备件缺少配套的电源、风扇、内存、flash卡等，应一并提供。 | 否 |
| 41 | ★ | 软件服务要求 | 否 | 厂商应每年至少一次对维保期内的网络设备软件版本进行评估，并依据评估情况出具评估报告，提供设备上线变更配置及风险评估、最佳实践及变更窗口的现场支持。 | 否 |
| 42 | # | 软件服务要求 | 否 | 提供与产品相关软件、设备驱动等升级提醒、实施服务；对于可能会对有关系统、应用或业务造成影响的设备软硬件问题，如软硬件的缺陷、隐患等，需在3个工作日之内通知采购人，并提供解决方案建议书，并经过采购人评估同意后，负责进行测试和实施，并保证期间系统正常运行，保证不会对采购人生产系统造成不良影响。保证：（1）软件升级完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求；（2）在交付前，原厂须在自有环境对软件升级进行验证通过，确保正确安装、正常运转及符合升级预期；（3）软件升级程序安装完毕后，如发现该软件功能存在瑕疵，视为服务不达标，应按照原被保设备维保要求进行无偿更新；并为由于软件升级的缺陷而发生的采购人系统或设备故障承担违约责任。如遇疑难问题，能够根据问题分析结果发布新的软件补丁以保障系统稳定运行。保证采购人系统的可靠性、性能、技术先进性，提供合同内网络设备每季度风险预警服务，适时向采购人提出系统升级、改造或更新换代的技术建议书，并最小化采购人投资。 | 否 |
| 43 | # | 软件服务要求 | 否 | 免费提供相关软件的维护、版本升级、微码升级、补丁程序及技术支持等服务，保证设备软硬件系统正常运行。如对软件有新的改进、增加新的功能或者为适应新的标准所形成的最新版本，均应及时通知并免费提供介质。 | 否 |
| 44 | ★ | 安全合规要求 | 否 | 禁止利用自身产品漏洞，或利用为采购人提供服务所掌握到的信息，对采购人发起攻击，一经发现，视为违约，情节严重的，采购人将酌情上报相关监管部门，并按照合同要求进行处罚。 | 否 |
| 45 | # | 安全合规要求 | 否 | 维护服务人员首次提供服务前，需签署《安全承诺书》和《保密承诺书》。 | 否 |
| 46 | # | 安全合规要求 | 否 | 维护服务人员应遵守采购人的安全合规制度要求。 | 否 |
| 47 | ★ | 供货要求 | 否 | 自合同签订后，可以分批交付据实结算，供应商在收到采购人供货通知的20个工作日内，完成该批次设备供货。交货地点详见项目实施地点。 | 否 |
| 48 | ★ | 安装实施要求 | 否 | 提供设备的原厂安装、调试和验收等服务。 | 否 |
| 49 | ★ | 供应商服务团队要求 | 否 | 提供 7*24小时的技术支持电话热线服务，解答技术问题和提供方案咨询，接到支持需求必须在30分钟内做出回应。 | 否 |
| 50 | ★ | 供应商服务团队要求 | 否 | 当远程电话支持无法解决故障时，根据采购人要求，2小时内赶到现场进行故障排除；4小时之内排除故障恢复生产；双方另有约定的，以约定时效为准。工程师必须对采购人的系统架构和部署有一定的了解。 | 否 |
| 51 | ★ | 供应商服务团队要求 | 否 | 针对影响系统正常对外服务的 BUG，要求在24小时内修复；不影响系统正常对外服务的 BUG 修复时间，要求在5个工作日内修复。 | 否 |
| 52 | ★ | 供应商服务团队要求 | 否 | 提供产品安装、系统变更和迁移、系统升级等的现场支持服务，人员相对固定，如需更换需得到采购人认可。 | 否 |
| 53 | ★ | 供应商服务团队要求 | 否 | 提供其他与产品相关联的服务，如产品过期 EOL(End of life)，需至少提前一年通知采购人；对于产品服务到期，需至少提前6个月通知甲方。 | 否 |
| 54 | ★ | 供应商服务团队要求 | 否 | 实施采购人要求的因硬件平台变更引起的系统迁移。 | 否 |
| 55 | ★ | 供应商服务团队要求 | 否 | 对于本项目涉及内容中存在的缺陷，应按采购人规定的时间要求免费完成缺陷修复。 | 否 |
| 56 | ★ | 供应商服务团队要求 | 否 | 若需将有故障的机器或部件运至指定的维修中心，供应商应负责将设备运至原厂指定地点及运回采购人指定地点，并承担由此发生的一切费用。保修期内所有因更换或修理部件而导致设备停止运行的天数(按24小时计算)将从其保修期内扣除。 | 否 |
| 57 | # | 其他要求 | 是 | 投标人应提供案例业绩，证明具有规模化供应能力。 | 是。投标人需提供案例证明文件（仅限于合同、框架协议及对应订单或结算单据）。 |
| 58 | # | 其他要求 | 是 | 供应商需提供所投产品的原厂商针对本项目授权书； | 是。 提供授权书原件，加盖原厂商公章 |
|  |  |  | 是 | 所投产品的原厂商针对本项目服务承诺函 | 是。 提供服务承诺函原件：写明服务支持内容，包括但不限于远程支持、软硬件更新替换、现场问题处理等，加盖原厂商公章 |

##### （3）适用于包5品目四

本商务要求共有“★”指标21项，“#”指标23项，“△”指标0项

| 序号 | 重要性 | 内容 | 是否可以做为评分因素 | 服务要求标准 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 原厂服务内容 | 否 | 维保期起始日期从投产验收合格之日起。维保服务期内每季度以及采购人要求的重大保障时间节点，对本次采购的设备及配套系统进行巡检，每季度巡检可以根据采购人要求与重大保障时间节点巡检等合并执行 | 否 |
| 2 | # | 原厂服务内容 | 是 | 根据采购人要求对相关重大保障期提供指定人员远程支持服务，包括但不限于如下内容：提供覆盖本合同所列清单中所有型号的设备平台和模块的备件；提供现场人员支持服务，配合采购人的要求完成相应操作 | 否 |
| 3 | # | 原厂服务内容 | 是 | 重要事项服务：遇有重大节假日（春节、劳动节、国庆节等）、当业务系统发生重大事项（如重大变更、重大活动、系统迁移调整部署）时，根据采购人需要，服务商需提供现场支持服务，并根据要求在采购人现场提供相关备品备件。对于遇到特殊事项（如疫情封闭管控）情况人员无法正常出入机房所在区域时，服务商需按照采购人要求提供现场驻守保障服务，确认生产业务的连续性 | 否 |
| 4 | ★ | 原厂服务内容 | 否 | 对于生产环境使用的设备发生问题并无法短时间内定位软硬件故障原因的，尤其涉及到设备高可用或对处理性能有影响，应协调资源，通过备件先行的方式优先对设备进行替换恢复生产环境稳定，可以在测试环境或实验室环境对故障现象进行复现，但不得在生产环境通过反复测试验证来定位故障原因 | 否 |
| 5 | ★ | 原厂服务内容 | 否 | 对于重复发生问题，必须安排技术支持人员或研发人员进行现场支持，提供对问题诊断所需要收集相关命令并尽可能一次采集需要的所有信息，不得反复多次以收集信息不全或其它理由拖延故障问题定位的时间 | 否 |
| 6 | # | 原厂服务内容 | 是 | 对于部分设备软件EOS(End of service)的情况，服务商应协助采购人判断可能的软件或硬件问题，不得以要求先升级版本为理由不进行故障分析 | 否 |
| 7 | # | 原厂服务内容 | 是 | 针对本次合同内的设备在使用或服务过程中宣告产品EOL(End of life)，需至少提前1年通知采购人 | 否 |
| 8 | ★ | 原厂服务内容 | 否 | 按需提供合同内设备风险预警服务，适时向采购人提出系统升级、改造或更新换代的技术建议书 | 否 |
| 9 | # | 原厂服务内容 | 是 | 指定1名高级服务经理，协调厂商内部人员、软硬件等资源，及时对采购人提供服务、保证故障的及时解决，7*24小时接听采购人电话 | 是。提供人员清单、人员姓名和身份证复印件、简历（5年工作经验）等材料 |
| 10 | ★ | 原厂服务内容 | 否 | 对于遇到特殊时期（如疫情封闭管控），为保证生产业务的连续性，厂商应根据采购人需要，提前将重要设备的备品备件送至现场 | 否 |
| 11 | # | 原厂服务内容 | 是 | 培训服务：根据采购人要求，免费提供相关的技术培训 | 否 |
| 12 | ★ | 供应商服务内容 | 否 | 服务期内每季度度以及采购人要求的重大保障时间节点，配合原厂对本次采购的设备及配套系统进行巡检，每季度度巡检可以根据采购人要求与重大保障时间节点巡检等合并执行 | 否 |
|  |  |  | 否 | 对于设备发生问题并且无法短时间内定位软硬件故障原因的，供应商应利用自身备件库存向采购人提供备件，并根据采购人要求安排故障设备替换 | 否 |
| 13 | # | 供应商服务内容 | 是 | 特殊时段（春节、劳动节、国庆节、年终、重大变更、重大活动等），供应商须按照采购人要求增派工程师提供产品安装、系统变更和迁移、系统升级等的现场支持服务，并根据要求协助采购人准备现场备品备件 | 否 |
| 14 | ★ | 供应商服务内容 | 否 | 对于涉及合同内原厂提供维保和服务内容，须依照采购人要求购买相应等级的原厂服务，在下单前需对实际设备运行序列号进行核实，按照合同要求提供原厂服务的下单证明文件 | 是。提供设备产品相应的原厂服务证明 |
| 15 | # | 供应商服务内容 | 是 | 若自身无法在规定时间内解决故障问题时，应协调原厂或采取其他可能的方式为采购人解决问题，并承担相关费用 | 否 |
| 16 | # | 供应商服务内容 | 是 | 当投标产品与采购人使用其它品牌的IT软硬件出现兼容性问题时，须积极配合，与有关硬件、软件厂商和采购人接洽，及时定位问题原因、寻求解决方案 | 否 |
| 17 | # | 供应商服务内容 | 是 | 需提供设备迁移服务，配合采购人根据实际设备部署调整。提供在各数据中心之间及内部的设备迁移 | 否 |
| 18 | ★ | 原厂服务支持能力要求 | 否 | 拥有国内专有的技术支持中心和服务体系，为本项目提供7*24小时技术支持。拥有热线支持电话，并有在线技术人员能够提供实时的在线技术支持，有完善的服务体系，能够得到专家团队及相关软硬件实验室的后台直接支持。在采购人认为必要时，能够在三个工作日内直接升级到原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，获得他们的技术支持，成立包括原厂的相关软、硬件设计人员或最高实验室相关软件模块开发人员在内的问题解决团队全程参与问题分析，每周给出至少一次进展情况更新，直至问题解决，并提供采购人认可的根本原因定位分析和最终解决方案 | 否 |
| 19 | ★ | 原厂服务支持能力要求 | 否 | 在中华人民共和国境内有过同品牌或同系列产品的维保经验，并在两年内未出现过因为维护过失而产生的重大生产事故 | 否 |
| 20 | ★ | 供应商服务支持能力要求 | 否 | 在中华人民共和国境内有过同品牌或同系列产品的维保经验，并在两年内未出现过因为维护过失而产生的重大生产事故 | 否 |
| 21 | ★ | 原厂服务团队要求 | 否 | 指定1名高级服务经理，协调内部人员、软硬件等资源，及时对采购人提供服务、保证故障的及时解决，7*24小时接听采购人电话；相关人员需提供人员姓名和身份证复印件、认证证书等材料 | 是。提供人员清单、人员姓名和身份证复印件、简历（5年工作经验）等材料 |
| 22 | ★ | 原厂服务团队要求 | 否 | 原厂提供7*24小时的技术支持电话热线服务，解答技术问题和提供方案咨询，接到支持需求必须在30分钟内做出回应 | 否 |
| 23 | # | 原厂服务团队要求 | 是 | 在国内专职从事本服务的售后服务工程师不少于10人，在上海本地至少3人具备厂商中高级技术认证的服务支持力量。有4小时之内排除故障恢复生产的能力；除售后服务工程师外，服务团队成员还应包括二线支持工程师以及高级实验室研发人员；相关人员需提供人员姓名和身份证复印件、认证证书等材料 | 是。由投标人提供原厂认证人员姓名和身份证复印件、简历；二线支持工程师人员姓名、在职证明和联系方式等复印件。 |
| 24 | ★ | 原厂服务团队要求 | 否 | 指定至少1名负责工程师，具备按照采购人要求提供现场技术支持及服务的能力，包括但不限于现场的重大变更、演练及重大问题的分析等。7*24小时接听采购人电话，当远程电话支持无法解决故障时，根据采购人要求，2小时内赶到现场进行故障排除；4小时之内排除故障恢复生产；8小时内提供故障原因分析和解决报告；工程师必须对采购人的系统架构和部署有一定的了解； | 否 |
| 25 | # | 原厂服务团队要求 | 是 | 服务改进：如提供的服务人员态度和能力不符合采购人要求，在采购人提出改进要求3个工作日内，客户经理需要7*24现场监督改进。3个工作日如果没有明显改进，客户经理的上级领导需要7*24现场监督改进。依次类推，直到服务总经理（或同级别经理）7*24现场监督改进，直到完全改进 | 否 |
| 26 | # | 原厂服务团队要求 | 是 | 如客户服务经理或现场服务人员发生变更，须至少提前两周书面通知 | 否 |
| 27 | ★ | 供应商服务团队要求 | 否 | 指定1人作为客户服务经理，须常驻[上海]，负责维保期内对采购人的协调支持工作，包括但不限于内部人员、软硬件等资源协调，建立与采购人间的沟通机制，按采购人要求建立维护服务手册，按季度提供维护服务报告，回顾更新维护机制及文档，提高服务质量 | 否 |
| 28 | # | 供应商服务团队要求 | 是 | 针对本合同有明确的服务团队，在上海有专职从事售后服务的工程师均不少于5人，要求至少1人获得原厂的高级技术认证，其余维护支持工程师具备中级认证或具备2年以上同型号设备的实施经验；团队服务人员必须获得采购人认可 | 否 |
| 29 | # | 供应商服务团队要求 | 是 | 如客户服务经理或现场服务人员发生变更，须至少提前两周书面通知 | 否 |
| 30 | # | 供应商服务团队要求 | 是 | 服务改进：如提供服务人员的态度与能力不符合要求，采购人提出改进要求，3个工作日内没有明显改进，客户经理5×8在现场监督改进，3个工作日仍然没有明显改进，客户经理的上级领导5×8在现场监督改进，依此类推，直到服务总经理（或同级别经理）5×8在现场监督，直到完全改进 | 否 |
| 31 | ★ | 硬件备品备件要求 | 否 | 为合同清单中的设备及模块提供相应维保等级的硬件保修服务，在维保期内提供充足相同型号的备品备件，确保清单内设备在出现硬件故障时，根据采购人要求，厂商应及时将替换设备发送至采购人现场，对于7*24*4服务每周7天每天24小时受理备品备件服务，在收到备件请求后在4小时将备件送达采购人现场 | 否 |
| 32 | # | 硬件备品备件要求 | 是 | 对于遇到特殊时期（如疫情封闭管控），厂商无法按合同要求在故障时提供备件服务情况下，为保证生产业务的连续性，厂商应根据采购人需要，提前将重要设备的备品备件送至现场 | 否 |
| 33 | ★ | 硬件备品备件要求 | 否 | 上海有备件库，具有能够覆盖本次所有维保设备的备件保障能力；备件来源必须为原厂生产的配件并在保修期状态下；如确认设备故障，须在规定时间内提供更换备件，对于提供的备件应保证采购人可以在现场进行更换前验证，如果现场备件缺少配套的电源、风扇、内存、flash卡等，应一并提供 | 否 |
| 34 | ★ | 软件服务要求 | 否 | 厂商应根据采购人要求对维保期内的设备软件版本进行评估，并依据评估情况出具评估报告，提供设备上线变更配置及风险评估、最佳实践及变更窗口的现场支持 | 否 |
| 35 | # | 软件服务要求 | 是 | 提供与产品相关软件、设备驱动等升级提醒、实施服务；对于可能会对有关系统、应用或业务造成影响的设备软硬件问题，如软硬件的缺陷、隐患等，需在3个工作日之内通知采购人，并提供解决方案建议书，并经过采购人评估同意后，负责进行测试和实施，并保证期间系统正常运行，保证不会对采购人生产系统造成不良影响。保证：1）软件升级完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求；2）在交付前，原厂须在自有环境对软件升级进行验证通过，确保正确安装、正常运转及符合升级预期；3）软件升级程序安装完毕后，如发现该软件功能存在瑕疵，视为服务不达标，应按照原被保设备维保要求进行无偿更新；并为由于软件升级的缺陷而发生的采购人系统或设备故障承担违约责任 | 否 |
| 36 | # | 软件服务要求 | 是 | 免费提供相关软件的维护、版本升级、微码升级、补丁程序及技术支持等服务，保证设备软硬件系统正常运行。如对软件有新的改进、增加新的功能或者为适应新的标准所形成的最新版本，应及时通知并免费提供介质 | 否 |
| 37 | ★ | 安全合规要求 | 否 | 禁止利用自身产品漏洞，或利用为采购人提供服务所掌握到的信息，对采购人发起攻击，一经发现，视为违约，情节严重的，采购人将酌情上报相关监管部门，并按照合同要求进行处罚 | 否 |
| 38 | # | 安全合规要求 | 是 | 维护服务人员首次提供服务前，需签署《安全承诺书》和《保密承诺书》 | 否 |
| 39 | # | 安全合规要求 | 是 | 维护服务人员应遵守采购人的安全合规制度要求 | 否 |
| 40 | ★ | 供货要求 | 否 | 自合同签订后，可以分批交付据实结算，供应商在收到采购人供货通知的20个工作日内，完成该批次设备供货。交货地点详见项目实施地点 | 否 |
| 41 | ★ | 安装实施要求 | 否 | 提供设备的安装、调试和验收等服务。 | 否 |
| 42 | # | 其他要求 | 是 | 投标人应提供案例业绩，证明具有规模化供应能力。 | 是。投标人需提供案例证明文件（仅限于合同、框架协议及对应订单或结算单据）。 |
| 43 | ★ | 维保 | 否 | 配置 3 年原厂7*24*4级别的维保服务，提供4 小时备件和工程师现场维修服务。每年至少提供4次设备硬件状态巡检服务。投产验收合格后进入维保期。 | 否 |
| 43 | # | 其他要求 | 是 | 供应商需提供所投产品的原厂商针对本项目授权书； | 是。 提供授权书原件，加盖原厂商公章 |
|  |  |  | 是 | 所投产品的原厂商针对本项目服务承诺函 | 是。 提供服务承诺函原件：写明服务支持内容，包括但不限于远程支持、软硬件更新替换、现场问题处理等，加盖原厂商公章 |

##### B、付款方式

| 序号 | 付款节点 （进度） | 付款条件 | 付款比例 （或金额） | 资金支付方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预付款 | 合同签订后，采购人向供应商发出发货通知，采购人收到供应商原厂下单证明和等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向供应商支付本合同总价的30% | 30% | 转账 | 如分批次供货，则分批支付款项 |
| 2 | 进度款 | 投产验收合格，且采购人收到双方项目负责人签署的投产验收合格报告和供应商出具的等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向供应商支付本合同总价的60% | 60% | 转账 | 如分批次供货，则分批支付款项 |
| 3 | 尾款 | 供应商全部义务（包括质量保证期内的保修义务）履行完毕后，采购人在收到双方项目负责人签署的验收合格报告和等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向供应商支付本合同总价的10% | 10% | 转账 |  |