附件1

银行间市场清算所股份有限公司

2026年基础等项目服务器、网络及安全设备采购项目采购需求

## 一、项目基本信息

本项目为非政府采购项目，采购标的类型为货物，拟采用公开招标方式采购，供应商资格条件（适用于所有包件）如下：

（一）信用核查

必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，否则其投标将被拒绝。

（二）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,投标人必须在投标文件中提供下述资格证明文件，否则按无效投标处理：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；(供应商应提供书面承诺)

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；(供应商应提供书面承诺)

4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；(供应商应提供书面承诺)

5、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

（以上均为《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条之规定）。

## 二、技术商务要求

## 技术、商务要求按重要性分为“★”、“#”和“△”指标。“★”代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；#代表重要指标项，△表示一般指标项，“#”和“△”项根据评审规则评分。

- 包件1

- 技术要求

技术要求共有“★”指标451项，“#”指标4项，“△”指标103项，不涉及128项。

| 分类 | *参数性质(0:无标识、1:星号标识、2:三角标识、3:井号标识) | *指标项 | 二级指标 | *技术参数与性能指标 | *是否需要证明材料(0否1是) | 提供方式(是否需要证明材料为是时，不可为空) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体要求 | 1 | 总体要求 | 总体要求 | 供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用。 | 0 |  |
| 总体要求 | 1 | 总体要求 | 总体要求 | 供应商根据采购人的物理部署要求提供设备部署所需的相关配件、线缆；其中电源线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定。 | 0 |  |
| 总体要求 | 1 | 总体要求 | 总体要求 | 供应商所采用的硬件产品需保证具有广泛的兼容性，确保与采购人网络设备、业务软件及系统软件兼容，实现互联互通；支持与主流服务器、网络、存储产品的互联互通。如果在项目实施过程中出现任何设备的兼容性问题，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，或硬件产品在初验阶段出现无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，无论是否与供应商所投货物有关，采购人均有权要求无条件免费退货，并终止合同。采购人有权要求供应商在合同签订后与采购人的设备或系统进行兼容性测试，包括但不限于网络设备、存储设备等，测试费用由供应商自行承担。 | 0 |  |
| 总体要求 | 1 | 总体要求 | 总体要求 | 采购人如对硬件性能有疑问，供应商须配合采购人对硬件性能进行测试。如不满足本项目技术指标，采购人有权要求更换并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担。 | 0 |  |
| 总体要求 | 3 | 总体要求 | 总体要求 | 本次项目采购范围除设备供货外，还包括工程实施、设备集成服务、联调测试（包含不限于实施准备、设备到货、设备上架、设备安装、系统调试、相关线缆提供及综合布线、与配套设备的联合调试和试运行技术支持等内容）、售后服务（服务团队结构与数量、服务水平承诺、服务级别、应急预案、技术支持力量、备品备件、响应时长及故障解决时长、保修期内服务计划等），供应商投标时需提供相应的服务方案。 | 1 | 供应商在投标文件中提供服务方案 |
| 总体要求 | 3 | 总体要求 | 总体要求 | 供应商所投产品应符合政府发布的环保政策的相关要求，具有有效的环境标志产品认证证书。 | 1 | 供应商提供认证证书复印件 |
| 总体要求 | 3 | 总体要求 | 总体要求 | 供应商提供原厂商服务器同类项目（与本次投标整机品牌相同、CPU 品牌相同，服务器型号可不同）业绩，案例须需提供合同关键页复印件，并加盖供应商公章（关键页需含签订合同双方的名称、合同名称、合同相关标的内容、签署页、签署日期等内容），合同乙方不限。 | 1 | 供应商提供合同关键页复印件，并加盖供应商公章 |
| 总体要求 | 3 | 总体要求 | 总体要求 | 供应商提供所投服务器原厂针对本项目的授权函 | 1 | 供应商提供原厂授权函 |
| 总体要求 | 1 | 总体要求 | 总体要求 | 所有品目的服务器须为同一品牌 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *CPU规格 | *CPU 信息 | X86架构CPU，配置2颗物理CPU，每颗核数≥16，主频≥2.5GHz，末级缓存容量≥32MB，线程数≥32；支持内存的最高速率≥5200MHz，通道数≥4，位宽≥64。支持超线程。 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 2 | *主板规格 | *主板支持的CPU 和内存情况 | CPU≥2 颗，内存条≥8 根 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 2 | *主板规格 | *主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于 4 个 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 2 | *主板规格 | *主板存储接口 | 至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *主板规格 | *PCIe 插槽接口 | 符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 2 | *主板规格 | *主板PCIe插槽数量及规格 | 高度大于 44.45mm 双路或以上服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 5 个； 单路服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 4 个，可通过扩展卡进行插槽扩展 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 0 | *主板规格 | 特殊孔位及接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 0 | *主板规格 | 板载网络接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 0 | *主板规格 | 主板OCP 插槽数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 2 | *内存规格 | *内存数量 | ≥8 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 2 | *内存规格 | *内存规格 | ≥DDR5 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 2 | *内存规格 | *内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 0 | *存储规格 | 硬盘类型 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 2 | *存储规格 | *硬磁盘实配容量 | ≥960G SATA SSD 硬盘 ≥1.92T SATA SSD 硬盘 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 0 | *存储规格 | 硬盘接口类型 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *存储规格 | *硬盘实配数量 | 配置2块2.5英寸960G SATA SSD 硬盘，用作启动盘，配置为Raid1模式，读密集或者读写混合型，支持热插拔； 配置6块2.5英寸1.92T SATA SSD 硬盘，读写混合型，支持热插拔；DWPD≥3 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *存储规格 | *硬盘插槽数量及规格 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b) 可支持的硬盘数量应不少于12块 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 0 | *存储规格 | 硬盘其他参数要求 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 2 | 产品规格 | RAID 卡支持的 SAS接口数 | ≥8 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 0 | 产品规格 | SAS 直通卡 SAS 接口数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 0 | 产品规格 | HBA 卡端口数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | 产品规格 | *网口速率和数量 | 单块网卡网口数量不少于2个，且网口速率不少于10GE | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 0 | 产品规格 | 存储型服务器网口速率和数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | 产品规格 | 独立网卡网口数量 | 配置2块万兆网卡，满配光模块，支持多bond和team模式。 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | 产品规格 | 独立网卡接口类型 | 支持QSFP/SFP 等 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | 产品规格 | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | 产品规格 | *显示接口 | 显示接口类型应不少于 1 种，如：VGA、DP、HDMI 等 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | 产品规格 | *USB 接口 | 配备USB 接口，如USB2.0、USB3.0等 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 0 | 产品规格 | 特殊接口及孔位 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 0 | 产品规格 | 其他接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | 产品规格 | 电源冗余模式 | 整机电源模块按 1+1 冗余或N+1 冗余配置 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | 产品规格 | *电源模块数量 | ≥2 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | 产品规格 | *电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | 产品规格 | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | 产品规格 | *外观和结构 | 服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； 高密度服务器应给出CPU 个数与机柜高度； 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | 产品规格 | *尺寸（高×宽×深） | 机架式，高度≤2U | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | 产品规格 | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息，要求提供满足现场勘验、实际需求的导轨。 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 0 | 产品规格 | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | 产品规格 | *环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 0 | 产品规格 | 特殊机型环境适应性 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | 产品规格 | *机械环境 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | 产品规格 | *噪声 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值 塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 0 | 产品规格 | AI 计算单元 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 0 | 产品规格 | 一键式迁移 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | 产品规格 | *机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 0 | 产品规格 | 机柜管理板 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 0 | 产品规格 | 机柜电源规格 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、 BMC 管理端口 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *主板功能 | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 0 | *主板功能 | 扩展功能 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *网络功能 | *网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *CPU功能 | *计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *CPU功能 | *密码算法实现 | CPU 芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | 存储功能 | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | 存储功能 | SATA SSD单die 故障隔离 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | RAID卡功能（若支持 RAID 卡） | RAID 卡RAID 级别支持 | RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5，存储型支持RAID 0/1/5/6/10/50/60 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | RAID卡功能（若支持 RAID 卡） | RAID 卡BBU 单元 | RAID 卡支持电池或电容备份单元 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 0 | 光驱功能 | 光驱类型 （是否支 持 RW，以及光盘类型CD/DVD） | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *电源功能 | *电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *电源功能 | *电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *整机功能 | *散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *整机功能 | 其他功能 | 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；支持熔断保护与恢复功能 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *管理系统功能 | *BMC 固件基础功能 | 支持DHCP 设置网络功能； 支持静态IP 设置网络功能； 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 支持日志信息导出和记录删除功能； 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； 支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 支持DHCP 设置网络功能； 支持静态IP 设置网络功能； 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 支持日志信息导出和记录删除功能； 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； 支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；支持设置口令策略功能；支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 支持读取设备主板的工作环境温度功能； 支持读取服务器CPU 等核心器件的温度功能； 支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； 应支持固件版本查询、固件升级支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 支持BMC 固件设置的恢复出厂功能 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | BMC 固件增强功能 | BMC 固件增强功能 | 网络控制、安装提供图形访问界面网络； 设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *BIOS 固件基础功能 | *BIOS 固件基础功能 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； 支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； 支持设置界面中英文显示切换功能； 支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； 支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； 支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； 支持安全启动功能； 支持设置口令、修改口令、验证口令功能； 支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； 支持 RAID 识别和启动功能； 支持串口重定向功能； 支持固件更新功能； 支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； 支持网络引导启用和关闭功能 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *远程控制 | *远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *操作系统及驱动功能 | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统功能 | 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理功能 | 符合GB 18030 的有关规定 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 0 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 0 | 机柜功能 | 机柜通信方式 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 0 | 机柜功能 | 多集群作业管理 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *固件安全要求 | *故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *固件安全要求 | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *固件安全要求 | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *固件安全要求 | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *固件安全要求 | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *固件安全要求 | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *固件安全要求 | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *固件安全要求 | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *固件安全要求 | CPU 核重启隔离 | 支持CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *固件安全要求 | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *固件安全要求 | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *固件安全要求 | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *系统安全要求 | *弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *系统安全要求 | *白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *系统安全要求 | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *系统安全要求 | *二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *系统安全要求 | 匿名化用户告警接 收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *系统安全要求 | *密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *系统安全要求 | *敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *信息安全要求 | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *信息安全要求 | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合 GB 40050 的相关规定 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *信息安全要求 | 增强要求 | 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建； 支持可信平台控制模块(TPCM)； 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复； 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *物理安全 | *物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1 的规定 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *限用物质的限量要求 |  | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *CPU性能 | *CPU 主频 | ≥2.5GHz | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *CPU性能 | *单CPU 核数 | ≥16 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 2 | *CPU性能 | *单CPU 末级缓存容量 | ≥32MB | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *内存性能 | 单内存模块容量 | ≥32GB | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 2 | *内存性能 | *内存速率 | ≥5200MT/s | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 0 | 存储性能 | 硬盘转速 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | RAID卡性能 | RAID卡性能 | 配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量不少于4GB | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 0 | FC HBA 卡速率 | FC HBA 卡速率 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 0 | 网络性能 | 板载网卡速率 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *电源能耗 | *电源能耗 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 2 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 2 | *部件兼容性要求 | *固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 0 | *部件兼容性要求 | FC HBA 卡兼容性 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *部件兼容性要求 | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 2 | *部件兼容性要求 | *网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *部件兼容性要求 | *功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 2 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 2 | *软件兼容性 | *数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 2 | *软件兼容性 | *中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 2 | *软件兼容性 | *平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 2 | *软件兼容性 | 虚拟化软件兼容 | 兼容 2 款及以上虚拟化软件 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 2 | 存储可靠性要 求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于 200000h | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 2 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 2 | *整机可靠性要求 | *风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于 40000h | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *整机可靠性要求 | *部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 2 | *服务响应 | *服务响应 | 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； 提供0.5h 技术响应,4小时（紧急情况2小时）到场，8小时（紧急情况4小时）解决问题； 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *服务响应 | *培训服务 | 供应商按需提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 2 | *服务周期 | *服务周期 | 设备原厂免费服务周期（含换件和维修）应不小于 5 年； 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *服务工具要求 | *工具要求 | 供应商按需提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 0 | *服务工具要求 | 辅助工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *服务工具要求 | *驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 0 | *服务工具要求 | 随机附开盖工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 0 | *服务工具要求 | 代码迁移工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 0 | *服务工具要求 | 性能分析工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 0 | *服务工具要求 | 跨架构平台应用兼容 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *服务工具要求 | *管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 2 | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *增值服务 | 服务保障升级 | 供应商按需提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 2 | *增值服务 | *提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 0 | *增值服务 | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器1 | 1 | *供应链质量 | *供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *CPU规格 | *CPU 信息 | X86架构CPU，配置2颗物理CPU，每颗核数≥32，主频≥2.5GHz，末级缓存容量≥64MB，线程数≥64；支持内存的最高速率≥5200MHz，通道数≥4，位宽≥64。支持超线程。 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 2 | *主板规格 | *主板支持的CPU 和内存情况 | CPU≥2 颗，内存条≥16根 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 2 | *主板规格 | *主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于 4 个 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 2 | *主板规格 | *主板存储接口 | 至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *主板规格 | *PCIe 插槽接口 | 符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 2 | *主板规格 | *主板PCIe插槽数量及规格 | 高度大于 44.45mm 双路或以上服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 5 个； 单路服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 4 个，可通过扩展卡进行插槽扩展 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 0 | *主板规格 | 特殊孔位及接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 0 | *主板规格 | 板载网络接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 0 | *主板规格 | 主板OCP 插槽数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 2 | *内存规格 | *内存数量 | ≥16 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 2 | *内存规格 | *内存规格 | ≥DDR5 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 2 | *内存规格 | *内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 0 | *存储规格 | 硬盘类型 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 2 | *存储规格 | *硬磁盘实配容量 | ≥960G SATA SSD 硬盘 ≥1.92T SATA SSD 硬盘 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 0 | *存储规格 | 硬盘接口类型 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *存储规格 | *硬盘实配数量 | 配置2块2.5英寸960G SATA SSD 硬盘，用作启动盘，配置为Raid1模式，读密集或者读写混合型，支持热插拔； 配置6块2.5英寸1.92T SATA SSD 硬盘，读写混合型，支持热插拔；DWPD≥3 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *存储规格 | *硬盘插槽数量及规格 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b) 可支持的硬盘数量应不少于12块 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 0 | *存储规格 | 硬盘其他参数要求 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 2 | 产品规格 | RAID 卡支持的 SAS接口数 | ≥8 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 0 | 产品规格 | SAS 直通卡 SAS 接口数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 0 | 产品规格 | HBA 卡端口数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | 产品规格 | *网口速率和数量 | 单块网卡网口数量不少于2个，且网口速率不少于10GE | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 0 | 产品规格 | 存储型服务器网口速率和数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | 产品规格 | 独立网卡网口数量 | 配置2块万兆网卡，满配光模块，支持多bond和team模式。 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | 产品规格 | 独立网卡接口类型 | 支持QSFP/SFP 等 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | 产品规格 | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | 产品规格 | *显示接口 | 显示接口类型应不少于 1 种，如：VGA、DP、HDMI 等 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | 产品规格 | *USB 接口 | 配备USB 接口，如USB2.0、USB3.0等 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 0 | 产品规格 | 特殊接口及孔位 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 0 | 产品规格 | 其他接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | 产品规格 | 电源冗余模式 | 整机电源模块按 1+1 冗余或N+1 冗余配置 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | 产品规格 | *电源模块数量 | ≥2 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | 产品规格 | *电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | 产品规格 | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | 产品规格 | *外观和结构 | 服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； 高密度服务器应给出CPU 个数与机柜高度； 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | 产品规格 | *尺寸（高×宽×深） | 机架式，高度≤2U | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | 产品规格 | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息，要求提供满足现场勘验、实际需求的导轨。 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 0 | 产品规格 | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | 产品规格 | *环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 0 | 产品规格 | 特殊机型环境适应性 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | 产品规格 | *机械环境 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | 产品规格 | *噪声 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值 塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 0 | 产品规格 | AI 计算单元 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 0 | 产品规格 | 一键式迁移 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | 产品规格 | *机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 0 | 产品规格 | 机柜管理板 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 0 | 产品规格 | 机柜电源规格 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、 BMC 管理端口 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *主板功能 | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 0 | *主板功能 | 扩展功能 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *网络功能 | *网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *CPU功能 | *计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *CPU功能 | *密码算法实现 | CPU 芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | 存储功能 | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | 存储功能 | SATA SSD单die 故障隔离 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | RAID卡功能（若支持 RAID 卡） | RAID 卡RAID 级别支持 | RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5，存储型支持RAID 0/1/5/6/10/50/60 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | RAID卡功能（若支持 RAID 卡） | RAID 卡BBU 单元 | RAID 卡支持电池或电容备份单元 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 0 | 光驱功能 | 光驱类型 （是否支 持 RW，以及光盘类型CD/DVD） | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *电源功能 | *电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *电源功能 | *电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *整机功能 | *散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *整机功能 | 其他功能 | 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；支持熔断保护与恢复功能 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *管理系统功能 | *BMC 固件基础功能 | 支持DHCP 设置网络功能； 支持静态IP 设置网络功能； 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 支持日志信息导出和记录删除功能； 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； 支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 支持DHCP 设置网络功能； 支持静态IP 设置网络功能； 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 支持日志信息导出和记录删除功能； 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； 支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；支持设置口令策略功能；支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 支持读取设备主板的工作环境温度功能； 支持读取服务器CPU 等核心器件的温度功能； 支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； 应支持固件版本查询、固件升级支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 支持BMC 固件设置的恢复出厂功能 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | BMC 固件增强功能 | BMC 固件增强功能 | 网络控制、安装提供图形访问界面网络； 设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *BIOS 固件基础功能 | *BIOS 固件基础功能 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； 支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； 支持设置界面中英文显示切换功能； 支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； 支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； 支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； 支持安全启动功能； 支持设置口令、修改口令、验证口令功能； 支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； 支持 RAID 识别和启动功能； 支持串口重定向功能； 支持固件更新功能； 支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； 支持网络引导启用和关闭功能 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *远程控制 | *远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *操作系统及驱动功能 | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统功能 | 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理功能 | 符合GB 18030 的有关规定 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 0 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 0 | 机柜功能 | 机柜通信方式 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 0 | 机柜功能 | 多集群作业管理 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *固件安全要求 | *故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *固件安全要求 | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *固件安全要求 | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *固件安全要求 | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *固件安全要求 | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *固件安全要求 | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *固件安全要求 | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *固件安全要求 | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *固件安全要求 | CPU 核重启隔离 | 支持CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *固件安全要求 | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *固件安全要求 | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *固件安全要求 | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *系统安全要求 | *弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *系统安全要求 | *白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *系统安全要求 | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *系统安全要求 | *二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *系统安全要求 | 匿名化用户告警接 收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *系统安全要求 | *密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *系统安全要求 | *敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *信息安全要求 | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *信息安全要求 | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合 GB 40050 的相关规定 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *信息安全要求 | 增强要求 | 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建； 支持可信平台控制模块(TPCM)； 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复； 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *物理安全 | *物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1 的规定 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *限用物质的限量要求 |  | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *CPU性能 | *CPU 主频 | ≥2.5GHz | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *CPU性能 | *单CPU 核数 | ≥32 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 2 | *CPU性能 | *单CPU 末级缓存容量 | ≥64MB | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *内存性能 | 单内存模块容量 | ≥32GB | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 2 | *内存性能 | *内存速率 | ≥5200MT/s | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 0 | 存储性能 | 硬盘转速 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | RAID卡性能 | RAID卡性能 | 配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量不少于4GB | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 0 | FC HBA 卡速率 | FC HBA 卡速率 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 0 | 网络性能 | 板载网卡速率 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *电源能耗 | *电源能耗 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 2 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 2 | *部件兼容性要求 | *固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 0 | *部件兼容性要求 | FC HBA 卡兼容性 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *部件兼容性要求 | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 2 | *部件兼容性要求 | *网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *部件兼容性要求 | *功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 2 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 2 | *软件兼容性 | *数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 2 | *软件兼容性 | *中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 2 | *软件兼容性 | *平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 2 | *软件兼容性 | 虚拟化软件兼容 | 兼容 2 款及以上虚拟化软件 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 2 | 存储可靠性要 求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于 200000h | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 2 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 2 | *整机可靠性要求 | *风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于 40000h | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *整机可靠性要求 | *部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 2 | *服务响应 | *服务响应 | 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； 提供0.5h 技术响应,4小时（紧急情况2小时）到场，8小时（紧急情况4小时）解决问题； 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *服务响应 | *培训服务 | 供应商按需提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 2 | *服务周期 | *服务周期 | 设备原厂免费服务周期（含换件和维修）应不小于 5 年； 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *服务工具要求 | *工具要求 | 供应商按需提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 0 | *服务工具要求 | 辅助工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *服务工具要求 | *驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 0 | *服务工具要求 | 随机附开盖工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 0 | *服务工具要求 | 代码迁移工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 0 | *服务工具要求 | 性能分析工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 0 | *服务工具要求 | 跨架构平台应用兼容 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *服务工具要求 | *管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 2 | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *增值服务 | 服务保障升级 | 供应商按需提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 2 | *增值服务 | *提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 0 | *增值服务 | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器2 | 1 | *供应链质量 | *供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *CPU规格 | *CPU 信息 | X86架构CPU，配置2颗物理CPU，每颗核数≥32，主频≥2.5GHz，末级缓存容量≥64MB，线程数≥64；支持内存的最高速率≥5200MHz，通道数≥4，位宽≥64。支持超线程。 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 2 | *主板规格 | *主板支持的CPU 和内存情况 | CPU≥2 颗，内存条≥16根 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 2 | *主板规格 | *主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于 4 个 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 2 | *主板规格 | *主板存储接口 | 至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *主板规格 | *PCIe 插槽接口 | 符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 2 | *主板规格 | *主板PCIe插槽数量及规格 | 高度大于 44.45mm 双路或以上服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 5 个； 单路服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 4 个，可通过扩展卡进行插槽扩展 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 0 | *主板规格 | 特殊孔位及接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 0 | *主板规格 | 板载网络接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 0 | *主板规格 | 主板OCP 插槽数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 2 | *内存规格 | *内存数量 | ≥16 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 2 | *内存规格 | *内存规格 | ≥DDR5 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 2 | *内存规格 | *内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 0 | *存储规格 | 硬盘类型 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 2 | *存储规格 | *硬磁盘实配容量 | ≥960G SATA SSD 硬盘 ≥3.84T SATA SSD 硬盘 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 0 | *存储规格 | 硬盘接口类型 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *存储规格 | *硬盘实配数量 | 配置2块2.5英寸960G SATA SSD 硬盘，用作启动盘，配置为Raid1模式，读密集或者读写混合型，支持热插拔； 配置10块2.5英寸3.84T SATA SSD 硬盘，读写混合型，支持热插拔；支持直通模式，要求数据中心级别，DWPD≥3 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *存储规格 | *硬盘插槽数量及规格 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b) 可支持的硬盘数量应不少于12块 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 0 | *存储规格 | 硬盘其他参数要求 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 2 | 产品规格 | RAID 卡支持的 SAS接口数 | ≥8 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 0 | 产品规格 | SAS 直通卡 SAS 接口数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 0 | 产品规格 | HBA 卡端口数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | 产品规格 | *网口速率和数量 | 万兆网卡：每块独立网卡网口数量不少于2个，且2个网口速率不少于10GE； 25G网卡：每块独立网卡网口数量不少于2个，且2个网口速率不少于25GE | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 0 | 产品规格 | 存储型服务器网口速率和数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | 产品规格 | 独立网卡网口数量 | 配置2块万兆网卡，满配光模块，支持多bond和team模式。 配置2块25G网卡，满配光模块，支持SR-IOV，支持RoCE v2协议，支持PCIe 4.0，可向下兼容10Gb网络，支持多bond和team模式。 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | 产品规格 | 独立网卡接口类型 | 支持QSFP/SFP 等 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | 产品规格 | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | 产品规格 | *显示接口 | 显示接口类型应不少于 1 种，如：VGA、DP、HDMI 等 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | 产品规格 | *USB 接口 | 配备USB 接口，如USB2.0、USB3.0等 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 0 | 产品规格 | 特殊接口及孔位 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 0 | 产品规格 | 其他接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | 产品规格 | 电源冗余模式 | 整机电源模块按 1+1 冗余或N+1 冗余配置 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | 产品规格 | *电源模块数量 | ≥2 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | 产品规格 | *电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | 产品规格 | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | 产品规格 | *外观和结构 | 服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； 高密度服务器应给出CPU 个数与机柜高度； 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | 产品规格 | *尺寸（高×宽×深） | 机架式，高度≤2U | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | 产品规格 | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息，要求提供满足现场勘验、实际需求的导轨。 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 0 | 产品规格 | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | 产品规格 | *环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 0 | 产品规格 | 特殊机型环境适应性 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | 产品规格 | *机械环境 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | 产品规格 | *噪声 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值 塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 0 | 产品规格 | AI 计算单元 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 0 | 产品规格 | 一键式迁移 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | 产品规格 | *机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 0 | 产品规格 | 机柜管理板 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 0 | 产品规格 | 机柜电源规格 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、 BMC 管理端口 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *主板功能 | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 0 | *主板功能 | 扩展功能 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *网络功能 | *网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *CPU功能 | *计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *CPU功能 | *密码算法实现 | CPU 芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | 存储功能 | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | 存储功能 | SATA SSD单die 故障隔离 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | RAID卡功能（若支持 RAID 卡） | RAID 卡RAID 级别支持 | RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5，存储型支持RAID 0/1/5/6/10/50/60 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | RAID卡功能（若支持 RAID 卡） | RAID 卡BBU 单元 | RAID 卡支持电池或电容备份单元 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 0 | 光驱功能 | 光驱类型 （是否支 持 RW，以及光盘类型CD/DVD） | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *电源功能 | *电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *电源功能 | *电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *整机功能 | *散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *整机功能 | 其他功能 | 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；支持熔断保护与恢复功能 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *管理系统功能 | *BMC 固件基础功能 | 支持DHCP 设置网络功能； 支持静态IP 设置网络功能； 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 支持日志信息导出和记录删除功能； 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； 支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 支持DHCP 设置网络功能； 支持静态IP 设置网络功能； 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 支持日志信息导出和记录删除功能； 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； 支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；支持设置口令策略功能；支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 支持读取设备主板的工作环境温度功能； 支持读取服务器CPU 等核心器件的温度功能； 支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； 应支持固件版本查询、固件升级支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 支持BMC 固件设置的恢复出厂功能 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | BMC 固件增强功能 | BMC 固件增强功能 | 网络控制、安装提供图形访问界面网络； 设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *BIOS 固件基础功能 | *BIOS 固件基础功能 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； 支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； 支持设置界面中英文显示切换功能； 支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； 支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； 支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； 支持安全启动功能； 支持设置口令、修改口令、验证口令功能； 支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； 支持 RAID 识别和启动功能； 支持串口重定向功能； 支持固件更新功能； 支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； 支持网络引导启用和关闭功能 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *远程控制 | *远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *操作系统及驱动功能 | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统功能 | 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理功能 | 符合GB 18030 的有关规定 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 0 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 0 | 机柜功能 | 机柜通信方式 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 0 | 机柜功能 | 多集群作业管理 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *固件安全要求 | *故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *固件安全要求 | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *固件安全要求 | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *固件安全要求 | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *固件安全要求 | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *固件安全要求 | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *固件安全要求 | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *固件安全要求 | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *固件安全要求 | CPU 核重启隔离 | 支持CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *固件安全要求 | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *固件安全要求 | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *固件安全要求 | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *系统安全要求 | *弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *系统安全要求 | *白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *系统安全要求 | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *系统安全要求 | *二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *系统安全要求 | 匿名化用户告警接 收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *系统安全要求 | *密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *系统安全要求 | *敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *信息安全要求 | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *信息安全要求 | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合 GB 40050 的相关规定 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *信息安全要求 | 增强要求 | 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建； 支持可信平台控制模块(TPCM)； 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复； 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *物理安全 | *物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1 的规定 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *限用物质的限量要求 |  | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *CPU性能 | *CPU 主频 | ≥2.5GHz | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *CPU性能 | *单CPU 核数 | ≥32 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 2 | *CPU性能 | *单CPU 末级缓存容量 | ≥64MB | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *内存性能 | 单内存模块容量 | ≥32GB | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 2 | *内存性能 | *内存速率 | ≥5200MT/s | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 0 | 存储性能 | 硬盘转速 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | RAID卡性能 | RAID卡性能 | 配备2块RAID卡，每块缓存容量≥4GB。1块RAID卡配置启动盘，做RAID1；另一块RAID卡配置数据盘，支持配置为直通模式，或RAID6/60/5/50 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 0 | FC HBA 卡速率 | FC HBA 卡速率 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 0 | 网络性能 | 板载网卡速率 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *电源能耗 | *电源能耗 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 2 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 2 | *部件兼容性要求 | *固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 0 | *部件兼容性要求 | FC HBA 卡兼容性 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *部件兼容性要求 | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 2 | *部件兼容性要求 | *网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *部件兼容性要求 | *功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 2 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 2 | *软件兼容性 | *数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 2 | *软件兼容性 | *中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 2 | *软件兼容性 | *平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *软件兼容性 | 虚拟化软件兼容 | 兼容 2 款及以上虚拟化软件，包括但不限于smartx超融合软件 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 2 | 存储可靠性要 求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于 200000h | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 2 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 2 | *整机可靠性要求 | *风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于 40000h | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *整机可靠性要求 | *部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 2 | *服务响应 | *服务响应 | 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； 提供0.5h 技术响应,4小时（紧急情况2小时）到场，8小时（紧急情况4小时）解决问题； 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *服务响应 | *培训服务 | 供应商按需提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 2 | *服务周期 | *服务周期 | 设备原厂免费服务周期（含换件和维修）应不小于 5 年； 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *服务工具要求 | *工具要求 | 供应商按需提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 0 | *服务工具要求 | 辅助工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *服务工具要求 | *驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 0 | *服务工具要求 | 随机附开盖工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 0 | *服务工具要求 | 代码迁移工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 0 | *服务工具要求 | 性能分析工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 0 | *服务工具要求 | 跨架构平台应用兼容 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *服务工具要求 | *管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 2 | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *增值服务 | 服务保障升级 | 供应商按需提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 2 | *增值服务 | *提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 0 | *增值服务 | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器3 | 1 | *供应链质量 | *供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *CPU规格 | *CPU 信息 | X86架构CPU，配置2颗物理CPU，每颗核数≥32，主频≥2.5GHz，末级缓存容量≥64MB，线程数≥64；支持内存的最高速率≥5200MHz，通道数≥4，位宽≥64。支持超线程。 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 2 | *主板规格 | *主板支持的CPU 和内存情况 | CPU≥2 颗，内存条≥16根 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 2 | *主板规格 | *主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于 4 个 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 2 | *主板规格 | *主板存储接口 | 至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *主板规格 | *PCIe 插槽接口 | 符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 2 | *主板规格 | *主板PCIe插槽数量及规格 | 高度大于 44.45mm 双路或以上服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 5 个； 单路服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 4 个，可通过扩展卡进行插槽扩展 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 0 | *主板规格 | 特殊孔位及接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 0 | *主板规格 | 板载网络接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 0 | *主板规格 | 主板OCP 插槽数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 2 | *内存规格 | *内存数量 | ≥16 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 2 | *内存规格 | *内存规格 | ≥DDR5 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 2 | *内存规格 | *内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 0 | *存储规格 | 硬盘类型 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 2 | *存储规格 | *硬磁盘实配容量 | ≥480G SATA SSD 硬盘 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 0 | *存储规格 | 硬盘接口类型 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *存储规格 | *硬盘实配数量 | 配置2块2.5英寸480G SATA SSD 硬盘，用作启动盘，配置为Raid1模式，读密集或者读写混合型，支持热插拔； | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *存储规格 | *硬盘插槽数量及规格 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b) 可支持的硬盘数量应不少于12块 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 0 | *存储规格 | 硬盘其他参数要求 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 2 | 产品规格 | RAID 卡支持的 SAS接口数 | ≥8 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 0 | 产品规格 | SAS 直通卡 SAS 接口数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 0 | 产品规格 | HBA 卡端口数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | 产品规格 | *网口速率和数量 | 单块网卡网口数量不少于2个，且网口速率不少于25GE | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 0 | 产品规格 | 存储型服务器网口速率和数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | 产品规格 | 独立网卡网口数量 | 配置2块25G网卡，满配光模块，支持SR-IOV，支持RoCE v2协议，支持PCIe 4.0，可向下兼容10Gb网络，支持多bond和team模式。 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | 产品规格 | 独立网卡接口类型 | 支持QSFP/SFP 等 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | 产品规格 | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | 产品规格 | *显示接口 | 显示接口类型应不少于 1 种，如：VGA、DP、HDMI 等 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | 产品规格 | *USB 接口 | 配备USB 接口，如USB2.0、USB3.0等 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 0 | 产品规格 | 特殊接口及孔位 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 0 | 产品规格 | 其他接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | 产品规格 | 电源冗余模式 | 整机电源模块按 1+1 冗余或N+1 冗余配置 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | 产品规格 | *电源模块数量 | ≥2 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | 产品规格 | *电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | 产品规格 | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | 产品规格 | *外观和结构 | 服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； 高密度服务器应给出CPU 个数与机柜高度； 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | 产品规格 | *尺寸（高×宽×深） | 机架式，高度≤2U | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | 产品规格 | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息，要求提供满足现场勘验、实际需求的导轨。 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 0 | 产品规格 | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | 产品规格 | *环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 0 | 产品规格 | 特殊机型环境适应性 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | 产品规格 | *机械环境 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | 产品规格 | *噪声 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值 塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 0 | 产品规格 | AI 计算单元 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 0 | 产品规格 | 一键式迁移 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | 产品规格 | *机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 0 | 产品规格 | 机柜管理板 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 0 | 产品规格 | 机柜电源规格 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、 BMC 管理端口 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *主板功能 | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 0 | *主板功能 | 扩展功能 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *网络功能 | *网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *CPU功能 | *计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *CPU功能 | *密码算法实现 | CPU 芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | 存储功能 | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | 存储功能 | SATA SSD单die 故障隔离 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | RAID卡功能（若支持 RAID 卡） | RAID 卡RAID 级别支持 | RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5，存储型支持RAID 0/1/5/6/10/50/60 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | RAID卡功能（若支持 RAID 卡） | RAID 卡BBU 单元 | RAID 卡支持电池或电容备份单元 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 0 | 光驱功能 | 光驱类型 （是否支 持 RW，以及光盘类型CD/DVD） | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *电源功能 | *电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *电源功能 | *电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *整机功能 | *散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *整机功能 | 其他功能 | 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；支持熔断保护与恢复功能 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *管理系统功能 | *BMC 固件基础功能 | 支持DHCP 设置网络功能； 支持静态IP 设置网络功能； 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 支持日志信息导出和记录删除功能； 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； 支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 支持DHCP 设置网络功能； 支持静态IP 设置网络功能； 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 支持日志信息导出和记录删除功能； 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； 支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；支持设置口令策略功能；支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 支持读取设备主板的工作环境温度功能； 支持读取服务器CPU 等核心器件的温度功能； 支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； 应支持固件版本查询、固件升级支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 支持BMC 固件设置的恢复出厂功能 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | BMC 固件增强功能 | BMC 固件增强功能 | 网络控制、安装提供图形访问界面网络； 设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *BIOS 固件基础功能 | *BIOS 固件基础功能 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； 支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； 支持设置界面中英文显示切换功能； 支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； 支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； 支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； 支持安全启动功能； 支持设置口令、修改口令、验证口令功能； 支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； 支持 RAID 识别和启动功能； 支持串口重定向功能； 支持固件更新功能； 支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； 支持网络引导启用和关闭功能 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *远程控制 | *远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *操作系统及驱动功能 | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统功能 | 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理功能 | 符合GB 18030 的有关规定 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 0 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 0 | 机柜功能 | 机柜通信方式 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 0 | 机柜功能 | 多集群作业管理 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *固件安全要求 | *故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *固件安全要求 | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *固件安全要求 | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *固件安全要求 | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *固件安全要求 | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *固件安全要求 | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *固件安全要求 | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *固件安全要求 | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *固件安全要求 | CPU 核重启隔离 | 支持CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *固件安全要求 | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *固件安全要求 | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *固件安全要求 | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *系统安全要求 | *弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *系统安全要求 | *白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *系统安全要求 | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *系统安全要求 | *二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *系统安全要求 | 匿名化用户告警接 收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *系统安全要求 | *密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *系统安全要求 | *敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *信息安全要求 | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *信息安全要求 | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合 GB 40050 的相关规定 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *信息安全要求 | 增强要求 | 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建； 支持可信平台控制模块(TPCM)； 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复； 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *物理安全 | *物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1 的规定 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *限用物质的限量要求 |  | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *CPU性能 | *CPU 主频 | ≥2.5GHz | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *CPU性能 | *单CPU 核数 | ≥32 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 2 | *CPU性能 | *单CPU 末级缓存容量 | ≥64MB | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *内存性能 | 单内存模块容量 | ≥32GB | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 2 | *内存性能 | *内存速率 | ≥5200MT/s | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 0 | 存储性能 | 硬盘转速 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | RAID卡性能 | RAID卡性能 | 配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量不少于4GB | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 0 | FC HBA 卡速率 | FC HBA 卡速率 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥25GE | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 0 | 网络性能 | 板载网卡速率 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *电源能耗 | *电源能耗 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 2 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 2 | *部件兼容性要求 | *固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 0 | *部件兼容性要求 | FC HBA 卡兼容性 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *部件兼容性要求 | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 2 | *部件兼容性要求 | *网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *部件兼容性要求 | *功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 2 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 2 | *软件兼容性 | *数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 2 | *软件兼容性 | *中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 2 | *软件兼容性 | *平台软件兼容 | 兼容 2 款及以上云平台，包括但不限于华为云平台； 供应商根据采购人要求免费纳管到云平台,如因适配问题发生服务器配置调增，供应商必须负责提供相关配件并进行机型适配，采购人不再额外支付任何费用 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 2 | *软件兼容性 | 虚拟化软件兼容 | 兼容 2 款及以上虚拟化软件 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 2 | 存储可靠性要 求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于 200000h | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 2 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 2 | *整机可靠性要求 | *风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于 40000h | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *整机可靠性要求 | *部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 2 | *服务响应 | *服务响应 | 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； 提供0.5h 技术响应,4小时（紧急情况2小时）到场，8小时（紧急情况4小时）解决问题； 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *服务响应 | *培训服务 | 供应商按需提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 2 | *服务周期 | *服务周期 | 设备免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年,其中原厂免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *服务工具要求 | *工具要求 | 供应商按需提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 0 | *服务工具要求 | 辅助工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *服务工具要求 | *驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 0 | *服务工具要求 | 随机附开盖工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 0 | *服务工具要求 | 代码迁移工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 0 | *服务工具要求 | 性能分析工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 0 | *服务工具要求 | 跨架构平台应用兼容 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *服务工具要求 | *管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 2 | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *增值服务 | 服务保障升级 | 供应商按需提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 2 | *增值服务 | *提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 0 | *增值服务 | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 0 |  |
| 中端X86架构服务器4 | 1 | *供应链质量 | *供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 0 |  |
| 核心交换机 | 1 | 产品规格 | 工业设计 | 支持主控板1+1冗余,支持电源冗余、风扇冗余,严格前后风道设计,CLOS架构、无中板技术业务槽位数≥6，交换网板数≥4 | 0 |  |
| 核心交换机 | 1 | 产品规格 | CPU | 国产芯片（需能在中国信息安全测评中心安全可靠测评公告中查询） | 0 |  |
| 核心交换机 | 1 | 产品规格 | 性能指标 | 交换容量≥900Tbps，包转发率≥230000Mpps，MAC表≥256K，ARP表≥256K，路由表≥256K | 0 |  |
| 核心交换机 | 1 | 产品规格 | 实配需求 | 满配主控、交换网板、电源、风扇,配置10G以太网光端口≥96、端口分布在不同的业务槽位,配置40G以太网光端口≥8、端口分布在不同的业务槽位,配置40G MPO光模块(850nm,100m)≥4,配置10G光模块(850nm,300m)≥36,配置1G光转电模块≥2,配置多模光纤跳线（OM4、MPO、8芯）20米4根,配置SDN-license | 0 |  |
| 核心交换机 | 1 | 产品规格 | 数据中心特性 | 支持VXLAN,支持BGP EVPN特性,支持VXLAN over IPv6,支持IPv6 VXLAN over IPv4,支持ESI（Ethernet Segment Identifier）多归接入,支持Netstream,支持在IPv4、IPv6协议栈下通过微分段EPG/组策略实现ServiceChain、满足全软数据中心服务链调用特性 | 0 |  |
| 核心交换机 | 1 | 产品规格 | 数据中心特性 | 支持智能网络质量分析功能，通过直接对业务报文进行标记的方法，实现对网络级和设备级的丢包统计 | 0 |  |
| 核心交换机 | 1 | 产品规格 | 认证报告 | 具备工信部电信设备进网许可证 | 0 |  |
| 核心交换机 | 1 | 产品规格 | 电缆配置 | 配置10A C13-C14电源线（适配PDU插座） | 0 |  |
| border交换机 | 1 | 产品规格 | 工业设计 | 支持主控板1+1冗余,支持电源冗余、风扇冗余,严格前后风道设计CLOS架构、无中板技术业务槽位数≥6，交换网板数≥4 | 0 |  |
| border交换机 | 1 | 产品规格 | CPU | 国产芯片（需能在中国信息安全测评中心安全可靠测评公告中查询） | 0 |  |
| border交换机 | 1 | 产品规格 | 性能指标 | 交换容量≥900Tbps，包转发率≥230000Mpps，MAC表≥256K，ARP表≥256K，路由表≥256K | 0 |  |
| border交换机 | 1 | 产品规格 | 实配需求 | 满配主控、交换网板、电源、风扇,配置2块10G SFP+端口板卡、每张板卡的10G端口≥48,配置2块40G QSFP+端口板卡、每张板卡的40G端口≥36,配置20个万兆多模光模块、10个40G多模光模块、配置多模光纤跳线OM4 LC-LC（两芯固定带卡扣）15米20根,配置多模光纤跳线（OM4、MPO、8芯）5米10根,配置SDNLicense | 0 |  |
| border交换机 | 1 | 产品规格 | 数据中心特性 | 支持VXLAN,支持BGP EVPN特性,支持VXLAN over IPv6,支持IPv6 VXLAN over IPv4,支持ESI（Ethernet Segment Identifier）多归接入,支持Netstream,支持在IPv4、IPv6协议栈下通过微分段EPG/组策略实现ServiceChain、满足全软数据中心服务链调用特性 | 0 |  |
| border交换机 | 1 | 产品规格 | 数据中心特性 | 支持智能网络质量分析功能，通过直接对业务报文进行标记的方法，实现对网络级和设备级的丢包统计 | 0 |  |
| border交换机 | 1 | 产品规格 | 认证报告 | 具备工信部电信设备进网许可证 | 0 |  |
| border交换机 | 1 | 产品规格 | 电缆配置 | 配置10A C13-C14电源线（适配PDU插座） | 0 |  |
| spine交换机 | 1 | 产品规格 | 工业设计 | 支持主控板1+1冗余,支持电源冗余、风扇冗余,严格前后风道设计CLOS架构、无中板技术,业务槽位数≥6，交换网板数≥4 | 0 |  |
| spine交换机 | 1 | 产品规格 | CPU | 国产芯片（需能在中国信息安全测评中心安全可靠测评公告中查询） | 0 |  |
| spine交换机 | 1 | 产品规格 | 性能指标 | 交换容量≥900Tbps，包转发率≥230000Mpps，MAC表≥256K，ARP表≥256K，路由表≥256K | 0 |  |
| spine交换机 | 1 | 产品规格 | 实配需求 | 满配主控、交换网板、电源、风扇,配置3块40G QSFP+端口板卡、每张板卡的40G端口≥36,配置54个40G多模光模块,配置多模光纤跳线OM4 LC-LC（两芯固定带卡扣）15米50根或配置多模光纤跳线（OM4、MPO、8芯）15米50根,配置SDNLicense | 0 |  |
| spine交换机 | 1 | 产品规格 | 数据中心特性 | 支持VXLAN,支持BGP EVPN特性,支持VXLAN over IPv6,支持IPv6 VXLAN over IPv4,支持ESI（Ethernet Segment Identifier）多归接入,支持Netstream,支持在IPv4、IPv6协议栈下通过微分段EPG/组策略实现ServiceChain、满足全软数据中心服务链调用特性 | 0 |  |
| spine交换机 | 1 | 产品规格 | 数据中心特性 | 支持智能网络质量分析功能，通过直接对业务报文进行标记的方法，实现对网络级和设备级的丢包统计 | 0 |  |
| spine交换机 | 1 | 产品规格 | 认证报告 | 具备工信部电信设备进网许可证 | 0 |  |
| spine交换机 | 1 | 产品规格 | 电缆配置 | 配置10A C13-C14电源线（适配PDU插座） | 0 |  |
| leaf交换机 | 1 | 产品规格 | 工业设计 | 机框高度1U,支持前后、后前风道,支持模块化冗余电源、风扇，固化10GE SFP+≥48个，40GE/100GE QSFP28≥8个 | 0 |  |
| leaf交换机 | 1 | 产品规格 | CPU | 国产芯片（需能在中国信息安全测评中心安全可靠测评公告中查询） | 0 |  |
| leaf交换机 | 1 | 产品规格 | 性能指标 | 交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps | 0 |  |
| leaf交换机 | 1 | 产品规格 | 实配需求 | 满配电源,满配风扇,配置40G光模块(850nm,100m)4个、10G光模块(850nm,300m)48个,配置多模光纤跳线OM4 LC-LC（两芯固定带卡扣）3米48根或配置多模光纤跳线（OM4、MPO、8芯）20米4根,配置SDNLicense | 0 |  |
| leaf交换机 | 1 | 产品规格 | 数据中心特性 | 支持EVPN分布式网关、支持VxLAN Mapping、支持Netstream | 0 |  |
| leaf交换机 | 1 | 产品规格 | 数据中心特性 | 支持智能网络质量分析功能，通过直接对业务报文进行标记的方法，实现对网络级和设备级的丢包统计 | 0 |  |
| leaf交换机 | 1 | 产品规格 | VXLAN | 支持VXLAN over IPv6、支持IPv6 VXLAN over IPv4、支持BGP EVPN协议 | 0 |  |
| leaf交换机 | 1 | 产品规格 | 认证报告 | 具备工信部电信设备进网许可证 | 0 |  |
| leaf交换机 | 1 | 产品规格 | 电缆配置 | 配置10A C13-C14电源线（适配PDU插座） | 0 |  |
| 网络控制器 | 1 | 产品规格 | 架构要求 | 硬件设备性能在满足本次配置要求的基础上，对于后续网络的扩展能够支持横向扩容升级无需对现有设备进行替换 | 0 |  |
| 网络控制器 | 1 | 产品规格 | 配置要求 | CPU为国产芯片,单台配置≥2颗物理CPU，每颗物理核数≥32，主频≥2.5GHz,单台配置内存：≥256GB,单台配置硬盘：≥2 * 480 GB SSD，2 * 1920 GB SSD硬盘,单台配置网卡：≥4个1GE千兆电接口+2个2 端口10GE光接口,单台配置license≥10个节点 | 0 |  |
| 网络控制器 | 1 | 产品规格 | 高可靠 | 集群要求：要求SDN控制器支持基于cluster的冗余，cluster数量≥3 | 0 |  |
| 网络控制器 | 1 | 产品规格 | 高可靠 | 控制器冗余：SDN控制器全部故障的情况下，不影响网络的转发 |  |  |
| 网络控制器 | 1 | 产品规格 | 高可靠 | 控制器基于微服务架构，实现平台的弹性扩容和平滑升级 |  |  |
| 网络控制器 | 1 | 产品规格 | 高可靠 | 支持集群、主备集群，主备集群支持搭配仲裁器防脑裂 |  |  |
| 网络控制器 | 1 | 产品规格 | 高可靠 | 支持业务配置回滚，支持基于业务操作配置撤销； |  |  |
| 网络控制器 | 1 | 产品规格 | 高可靠 | 支持对VXLAN网络中可能存在的环路现象，可以检测出网络中的环路故障点，并提供给管理员破除环路的手段。 |  |  |
| 网络控制器 | 1 | 产品规格 | 高可靠 | 支持网络路径探测功能，查看虚拟机、物理机、或者设备之间具体业务流的实际物理路径，并支持流量统计功能。 |  |  |
| 网络控制器 | 1 | 产品规格 | 自动化 | 自动化支持批量创建租户、VPC、子网、逻辑端口等逻辑资源； |  |  |
| 网络控制器 | 1 | 产品规格 | 自动化 | SDN控制器支持基于网络策略推送模型，支持包括Openflow或netconf、OVSDB等协议的策略推送协议。 |  |  |
| 网络控制器 | 1 | 产品规格 | 自动化 | 支持通过感知数据转发平面的数据流变化，自动变更策略的部署和控制 |  |  |
| 网络控制器 | 1 | 产品规格 | 自动化 | 支持基于RoCE的无损网络自动化。实现数据中心多张网络的统一管理以及自动化部署。 |  |  |
| 网络控制器 | 1 | 产品规格 | 自动化 | 支持微分段、服务链技术，支持IP、微分段形式的服务器，支持微分段入服务链，实现对业务主机粒度下的精准安全管控。 | 0 |  |
| 网络控制器 | 1 | 产品规格 | 自动化 | SDN网络支持设备利旧使用，支持对利旧设备作为access角色接入SDN网络环境，支持对利旧设备的纳管。 | 0 |  |
| 网络控制器 | 1 | 产品规格 | 自动化 | 支持leaf-spine、leaf-spine-border等多层次组网自动化，实现大规模组网要求，满足后续业务系统扩展要求。 | 0 |  |
| 网络控制器 | 1 | 产品规格 | 虚拟化整合 | SDN控制器支持多租户模型，在单个租户网络内支持多个VRF实例 | 0 |  |
| 网络控制器 | 1 | 产品规格 | 虚拟化整合 | openstack标准tenant模型之外， SDN控制器策略编程模型必须支持租户提供多种匹配机制 | 0 |  |
| 网络控制器 | 1 | 产品规格 | 虚拟化整合 | 对业务变更前网络连通性、容量可用性、对全网的影响等进行仿真分析，分钟级完成整网的仿真校验，避免用户配置错误的问题，提升用户业务部署效率。 | 0 |  |
| 网络控制器 | 1 | 产品规格 | 全集中管理和配置 | SDN控制器实现对全网所有设备的硬件和软件的统一管理。 | 0 |  |
| 网络控制器 | 1 | 产品规格 | 全集中管理和配置 | 提供北向接口的可编程数据 | 0 |  |
| 25G交换机 | 1 | 产品规格 | 工业设计 | 机框高度1U,支持前后、后前风道,支持模块化冗余电源、风扇,固化25GE SFP28≥48个，100GE QSFP28≥8个 | 0 |  |
| 25G交换机 | 1 | 产品规格 | CPU | 国产芯片（需能在中国信息安全测评中心安全可靠测评公告中查询） | 0 |  |
| 25G交换机 | 1 | 产品规格 | 性能指标 | 交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps | 0 |  |
| 25G交换机 | 1 | 产品规格 | 实配需求 | 满配电源,满配风扇,配置40G光模块(850nm或1310nm,100m)6个、25G光模块(850nm,100m)48个,配置多模光纤跳线OM4 LC-LC（两芯固定带卡扣）5米48根,配置多模光纤跳线（OM4、MPO、8芯）20米6根, | 0 |  |
| 25G交换机 | 1 | 产品规格 | 数据中心特性 | 支持VXLAN、支持BGP EVPN特性,支持VXLAN over IPv6,支持IPv6 VXLAN over IPv4,支持Netstream | 0 |  |
| 25G交换机 | 1 | 产品规格 | 数据中心特性 | 支持智能网络质量分析功能，通过直接对业务报文进行标记的方法，实现对网络级和设备级的丢包统计 | 0 |  |
| 25G交换机 | 1 | 产品规格 | 重点特性 | 支持跨设备LACP聚合,端口支持LLDP功能 | 0 |  |
| 25G交换机 | 1 | 产品规格 | 认证报告 | 具备工信部电信设备进网许可证 | 0 |  |
| 25G交换机 | 1 | 产品规格 | 电缆配置 | 配置10A C13-C14电源线（适配PDU插座） | 0 |  |
| 千兆交换机 | 1 | 产品规格 | 工业设计 | 机框高度1U,支持前后、后前风道,支持模块化电源、风扇,固化10/100/1000Base-T端口≥48个、1GE/10GE SFP+端口≥4个 | 0 |  |
| 千兆交换机 | 1 | 产品规格 | CPU | 国产芯片（需能在中国信息安全测评中心安全可靠测评公告中查询） | 0 |  |
| 千兆交换机 | 1 | 产品规格 | 性能指标 | 交换容量≥1.3Tbps，包转发率≥560Mpps | 0 |  |
| 千兆交换机 | 1 | 产品规格 | 实配需求 | 满配电源,满配风扇,配置10G光模块(850nm,300m)4个、配置3米UTP CAT6类非屏蔽跳线24根 | 0 |  |
| 千兆交换机 | 1 | 产品规格 | 认证报告 | 具备工信部电信设备进网许可证 | 0 |  |
| 千兆交换机 | 1 | 产品规格 | 电缆配置 | 配置10A C13-C14电源线（适配PDU插座） | 0 |  |
| TAP交换机 | 1 | 产品规格 | 工业设计 | 机框高度≤1U,支持前后风道、支持模块化电源、风扇,固化1/10/25GE SFP28端口≥48个，40GE/100GE QSFP28端口≥8个 | 0 |  |
| TAP交换机 | 1 | 产品规格 | CPU | 国产芯片（需能在中国信息安全测评中心安全可靠测评公告中查询） | 0 |  |
| TAP交换机 | 1 | 产品规格 | 性能指标 | 交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps | 0 |  |
| TAP交换机 | 1 | 产品规格 | 实配需求 | 满配电源,满配风扇,配置40G光模块(850nm,100m)4个、10G光模块(850nm,300m)48个、配置多模光纤跳线OM4 LC-LC（两芯固定带卡扣）20米48根 | 0 |  |
| TAP交换机 | 1 | 产品规格 | 流量去重 | 支持流量去重，流量去重能力≥100Gbps | 0 |  |
| TAP交换机 | 1 | 产品规格 | 端口聚合 | 支持跨设备端口聚合、支持聚合口的接口计数、支持每一个物理端口都可以配置成输入端口、输出端口以及输入和输出（双向）端口、支持端口离开检测和端口数量调整,并能够自动调整负载分担算法参数、支持重新分发所有流量到在线端口、支持多种负载均衡方式,源目mac,五元组、支持多种Hash流量识别和分类方式 | 0 |  |
| TAP交换机 | 1 | 产品规格 | 报文识别特性 | 支持识别链路层报文、VLAN报文、VXLAN报文、IPv4/IPv6报文、TCP/UDP/ICMP报文识别、GRE报文、BGP、OSPF和ISIS路由管理报文 | 0 |  |
| TAP交换机 | 1 | 产品规格 | 规则匹配特性 | 支持基于源目的MAC的流分类：支持不带掩码规则及带掩码规则的匹配、支持基于VLAN tag的流分类：能够同时匹配多层VLAN标签,也可以匹配特定层的VLAN标签、支持匹配IPv4和IPv6报文，支持匹配 IPv4/IPv6 混合规则、支持基于IP五元组的流分类：支持不带掩码规则及带掩码规则的匹配、支持命中报文计数统计、支持对未匹配的流量进行处理、支持IP/MAC分类规则的连续/非连续按位掩码匹配、支持规则动态调整,不需停止关联即可动态删除、增加、修改、持为流量规则添加备注 | 0 |  |
| TAP交换机 | 1 | 产品规格 | 数据处理特性 | 支持基本流量统计,统计信息包括数据包数、字节数、速率等、支持流量丢弃,对报文不进行任何处理,直接执行丢弃动作、支持基本数据转发,支持全流量汇聚,可将所有端口的流量汇聚后再进行处理和同源同宿输出、支持基于源目IP、源目端口、协议号、源目MAC、VLAN ID等元素的流量过滤、支持GRE隧道终结、支持流量复制,可以将流量按端口、过滤规则等条件输出多份、支持流量负载均衡转发，支持基于会话以及按比例等方式的负载均衡、支持流量转发优先级、支持自定义截断长度、支持流量定位功能,可查询到流经设备的某一特定流量的输入输出端口名称及命中的次数（输出端口包含聚合端口组、聚合端口组成员端口、物理端口） | 0 |  |
| TAP交换机 | 1 | 产品规格 | 设备管理 | 内置免费的网管软件，支持图形化管理 | 0 |  |
| TAP交换机 | 1 | 产品规格 | 电缆配置 | 配置10A C13-C14电源线（适配PDU插座） | 0 |  |
| 外联路由器1 | 1 | 产品规格 | 工业设计 | 支持独立的交换/转发引擎≥2个,支持主控引擎1+1冗余,支持可热插拔交流电源、电源个数≥4，电源系统支持N+M冗余，支持一体化供电方式整机框线卡槽位数≥8，不含主控、交换/转发引擎槽位，采用NP架构设计 | 0 |  |
| 外联路由器1 | 1 | 产品规格 | CPU | 国产芯片（需能在中国信息安全测评中心安全可靠测评公告中查询） | 0 |  |
| 外联路由器1 | 1 | 产品规格 | 性能指标 | 交换容量≥230Tbps，包转发能力≥54000Mpps | 0 |  |
| 外联路由器1 | 1 | 产品规格 | 实配需求 | 配置主控引擎≥2,配置可热插拔交流电源≥4,满配交换/转发引擎,配置10G以太网光端口≥4,配置1G以太网电口≥12,配置1G以太网光口≥12,配置155M通道化CPOS端口≥4,配置10G光模块(850nm,300m)≥4,配置155M光模块(1310nm,15km,LC)≥4,配置1G光模块(1310nm,10km，LC)≥12 | 0 |  |
| 外联路由器1 | 1 | 产品规格 | 接口类型 | 支持FE、GE、10Ge（LAN/WAN）、40Ge、100Ge、155M POS、622M POS、2.5G POS、CPOS接口、155M ATM、622M ATM、E1等接口 | 0 |  |
| 外联路由器1 | 1 | 产品规格 | 流量分析 | 支持Netstream功能 | 0 |  |
| 外联路由器1 | 1 | 产品规格 | SRv6 | 设备支持SRv6 Policy功能，支持通过BGP协议动态创建Policy，支持基于color、DSCP方式引流入SRv6 Policy | 0 |  |
| 外联路由器1 | 1 | 产品规格 | QoS | 支持优先级Mark/Remark、CAR（Committed Access Rate）、GTS等功能,支持PQ、WFQ等各种队列调度机制，支持拥塞避免算法：Tail-Drop、RED、WRED，支持层次化Qos（H-Qos） | 0 |  |
| 外联路由器1 | 1 | 产品规格 | 认证报告 | 具备工信部电信设备进网许可证 | 0 |  |
| 外联路由器1 | 1 | 产品规格 | 电缆配置 | 配置10A C13-C14电源线（适配PDU插座） | 0 |  |
| 外联路由器2 | 1 | 产品规格 | 工业设计 | 业务槽位数≥6,支持主控板1+1冗余,支持电源模块冗余，控制、转发物理分离，支持独立的转发引擎 | 0 |  |
| 外联路由器2 | 1 | 产品规格 | CPU | 国产芯片（需能在中国信息安全测评中心安全可靠测评公告中查询） | 0 |  |
| 外联路由器2 | 1 | 产品规格 | 性能指标 | 交换容量≥640Gbps，包转发能力≥280Mpps | 0 |  |
| 外联路由器2 | 1 | 产品规格 | 实配需求 | 配置主控引擎≥2,配置转发引擎≥1,配置可热插拔交流电源≥4,配置10G以太网光端口≥16,配置1G以太网电用口≥16,配置1G光模块(1310nm,10km)≥8,配置E1/CE1接口数量≥8，并配齐对应线缆 | 0 |  |
| 外联路由器2 | 1 | 产品规格 | 接口类型 | 支持GE、10GE、E1等接口 | 0 |  |
| 外联路由器2 | 1 | 产品规格 | 流量分析 | 支持Netstream功能 | 0 |  |
| 外联路由器2 | 1 | 产品规格 | SRv6 | 支持G-SRv6头压缩 | 0 |  |
| 外联路由器2 | 1 | 产品规格 | QoS | 提供完善的QoS机制：支持PQ、CQ、WFQ、CBWFQ等调度技术，支持基于ACL，IP Precedence，ATM CLP，802.1P，DAR流量分类，支持流量整形以及WRED拥塞避免机制。 | 0 |  |
| 外联路由器2 | 1 | 产品规格 | 认证报告 | 具备工信部电信设备进网许可证 | 0 |  |
| 外联交换机 | 1 | 产品规格 | 工业设计 | 机框高度1U,支持前后、后前风道,支持模块化电源、风扇，固化10GE SFP+≥48个，40GE/100GE QSFP28≥8个 | 0 |  |
| 外联交换机 | 1 | 产品规格 | CPU | 国产芯片（需能在中国信息安全测评中心安全可靠测评公告中查询） | 0 |  |
| 外联交换机 | 1 | 产品规格 | 性能指标 | 交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps | 0 |  |
| 外联交换机 | 1 | 产品规格 | 实配需求 | 满配电源,满配风扇,配置40G光模块(850nm,100m)4个、10G光模块(850nm,300m)8个、光转电模块4个,配置多模光纤跳线OM4 LC-LC（两芯固定带卡扣）20米10根,配置SDNLicense | 0 |  |
| 外联交换机 | 1 | 产品规格 | 数据中心特性 | 支持EVPN分布式网关、支持VxLAN Mapping、支持Netstream | 0 |  |
| 外联交换机 | 1 | 产品规格 | 数据中心特性 | 支持智能网络质量分析功能，通过直接对业务报文进行标记的方法，实现对网络级和设备级的丢包统计 | 0 |  |
| 外联交换机 | 1 | 产品规格 | VXLAN | 支持VXLAN over IPv6,支持IPv6 VXLAN over IPv4,支持BGP EVPN协议 | 0 |  |
| 外联交换机 | 1 | 产品规格 | 认证报告 | 具备工信部电信设备进网许可证 | 0 |  |
| 外联交换机 | 1 | 产品规格 | 电缆配置 | 配置10A C13-C14电源线（适配PDU插座） | 0 |  |
| 万兆防火墙 | 1 | 产品规格 | 工业设计 | 业务千兆电口≥4个、万兆光口≥4、支持电源模块冗余 | 0 |  |
| 万兆防火墙 | 1 | 产品规格 | CPU | 国产芯片（需能在中国信息安全测评中心安全可靠测评公告中查询） | 0 |  |
| 万兆防火墙 | 1 | 产品规格 | 性能指标 | 最大吞吐量≥30Gbps，IPS吞吐量≥4Gbps，AV吞吐量≥4Gbps，最大并发会话数≥1600万，每秒新建连接数（HTTP)≥30万，IPsec隧道数≥15000 | 0 |  |
| 万兆防火墙 | 1 | 产品规格 | 实配需求 | 满配电源、满配风扇、10G光模块(850nm,300m)4个 | 0 |  |
| 万兆防火墙 | 1 | 产品规格 | NAT | 支持动态地址转换和静态地址转换，支持多对一、一对多和一对一等多种方式的地址转换 | 0 |  |
| 万兆防火墙 | 1 | 产品规格 | 策略 | 设备可以根据策略中实际流量进行智能识别并生成精细化策略、安全策略单独导出导入功能 | 0 |  |
| 万兆防火墙 | 1 | 产品规格 | 设备管理 | 内置免费的网管软件，支持图形化管理 | 0 |  |
| 万兆防火墙 | 1 | 产品规格 | 认证报告 | 具有网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书 | 0 |  |
| 万兆防火墙 | 1 | 产品规格 | 电缆配置 | 配置10A C13-C14电源线（适配PDU插座） | 0 |  |
| 负载均衡 | 1 | 产品规格 | 工业设计 | 业务千兆电口≥8个、千兆光口≥4、万兆光口≥2,支持电源模块冗余 | 0 |  |
| 负载均衡 | 1 | 产品规格 | CPU | 国产芯片（需能在中国信息安全测评中心安全可靠测评公告中查询） | 0 |  |
| 负载均衡 | 1 | 产品规格 | 性能指标 | 吞吐量≥20Gbps,并发会话数≥2000万,四层新建能力≥25万CPS,七层新建能力≥50万RPS | 0 |  |
| 负载均衡 | 1 | 产品规格 | 实配需求 | 满配电源、满配风扇、10G光模块(850nm,300m)2个、提供链路负载均衡、应用负载均衡特性的许可证 | 0 |  |
| 负载均衡 | 1 | 产品规格 | 负载均衡算法 | 支持轮询、加权轮询、加权最小连接、动态反馈、最快响应、最小流量、加权最小流量、带宽比例、哈希、主备、首个可用、优先级、随机等算法 | 0 |  |
| 负载均衡 | 1 | 产品规格 | 服务器负载均衡 | 支持源IP、Cookie（插入/被动/改写）、HTTP-Header、SSL Session ID等多种会话保持机制，支持跨虚拟服务的会话保持，输出必须包括客户端IP、x-forwarded-For IP、访问时间、访问IP、访问URL、响应时间和资源大小。 | 0 |  |
| 负载均衡 | 1 | 产品规格 | 链路负载均衡 | 支持静态IP和PPPOE两种线路接入方式 | 0 |  |
| 负载均衡 | 1 | 产品规格 | 设备管理 | 内置免费的网管软件，支持图形化管理 | 0 |  |
| 负载均衡 | 1 | 产品规格 | 认证报告 | 具备工信部电信设备进网许可证 | 0 |  |
| 负载均衡 | 1 | 产品规格 | 电缆配置 | 配置10A C13-C14电源线（适配PDU插座） | 0 |  |

- 服务要求

服务要求共有“★”指标17项，“#”指标1项，“△”指标2项。

| 分类 | *参数性质(0:无标识、1:星号标识、2:三角标识、3:井号标识) | *指标项 | 二级指标 | *技术参数与性能指标 | *是否需要证明材料(0否1是) | 提供方式(是否需要证明材料为是时，不可为空) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务要求 | 1 | 服务要求 | 交付要求 | 交付地点为上海、北京，具体位置以采购人指定位置为准 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 服务要求 | 交付要求 | 供应商应在合同签订后，60个日历日内交货。 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 服务要求 | 交付要求 | 供应商按照采购配置清单，提供完好、全新、未使用过的硬件产品。 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 服务要求 | 交付要求 | 供货前，应按照采购人要求，提前准备好相关供货材料和信息（包括设备型号、规格、数量、序列号等），配合采购人完成到货清点、检查、到货验收等工作。 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 服务要求 | 安装调试要求 | 本次采购的所有硬件产品均要求提供免费上门安装调试服务，其中原厂商负责提供设备初始安装服务，包括但不限于上架、上电、带外管理口配置、硬件固件安装、硬件驱动的安装、RAID配置等；供应商负责完成供货设备上架后的跳线、基础理线、标签制作粘贴（标签材料由供应商提供），如采购人有需要，还需进行操作系统（操作系统介质由采购人提供）安装。如设备上有接地点，需要供应商免费提供接地线并完成接地线的连接。 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 维保服务要求 |  | 本项目所购服务器设备初验合格后，即进入维保期，从初验合格之次日起提供5年的免费维保服务。维保服务期内故障存储介质不予以返还。 本项目所购交换机设备初验合格后，即进入维保期，从初验合格之次日起提供6年的免费维保服务。维保服务期内故障存储介质不予以返还。 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 维保服务要求 |  | 为合同清单中的设备及模块提供相应维保等级的硬件保修服务，在维保期内提供充足相同型号的备品备件，确保清单内设备在出现硬件故障时，服务商应及时将备件送达用户现场，提供7×24×4服务，即每周7天每天24小时受理备品备件服务，在收到备件请求后在4小时将备件送达用户现场；确保采购人享有备件资源优先获取和应急处置的权利。 | 0 |  |
| 商务要求 | 3 | 维保服务要求 |  | 在设备运行地点（上海、北京）有服务网点（包含备件库及服务人员），该服务网点需存在2年以上，服务人员需有5人以上，每个服务人员至少在该网点工作3个月以上。 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 维保服务要求 |  | 供应商提供7×24小时电话热线和E-mail技术支持，方便采购人即时的技术咨询，解答疑问。供应商提供的电话热线应当即时进行提供回复，E－mail技术支持应当在收到采购人咨询后2小时内回复；采购人在产品使用过程中遇到电话和E-mail方式无法解决的问题，供应商或原厂商则须7×24小时期间0.5小时内响应、供应商或原厂商派遣技术人员在接到采购人通知后4小时内到达采购人现场，8小时内修复。如发生产品问题后，采购人认为属于紧急事件，影响到正常业务，供应商或原厂商须提供本地的紧急情况响应，供应商或原厂商则需7×24小时期间0.5小时内响应、2小时以内供应商应派遣技术人员应到达现场解决问题，4小时内修复至可用；如遇非支持范围的问题，供应商技术人员现场确认后，提出解决建议。 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 维保服务要求 |  | 特保支持：在采购人特保期（特保期是指：如“两会”、“国庆”等国家重要会议及节日和/或其它国家级政治敏感时期及采购人指定的特殊日期如系统上线等）内，如采购人需要，则供应商或原厂商须免费提供相关工程师驻守服务 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 维保服务要求 |  | 定期巡检：设备原厂商按照采购人要求每季度进行一次设备巡检，巡检结束后提交巡检报告。每年12月底根据采购人统一安排提供一次年度服务报告，对年度维护服务进行总结。 | 0 |  |
| 商务要求 | 2 | 项目文档交付要求 |  | 供应商须承诺严格按照采购人要求在项目各阶段提供相应交付文档。 | 0 |  |
| 商务要求 | 2 | 项目文档交付要求 |  | 供应商在本需求书项下所提供的档案遵循以下标准：1. 供应商所提供的文档主体为中文。 2. 准确：文档的内容，必须真实的反映本需求书规定该阶段的工作内容，行文表达清晰、准确简练。 3. 简要：项目相关文档应该简洁明了。 4. 实用：项目相关的文档应可供专业技术人员重复操作时进行参考。 5. 合规：文档的规范性是指文档的封面、目录大纲、格式等符合统一规范。术语的含义以及图示符号等符号有关技术规范的规定。 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 安全要求 |  | 当采购人提出要求时，供应商须配合采购人进行安全审查，包含但不限于网络安全审查、数据安全检查和供应链安全检查等。 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 安全要求 |  | 如采购人要求，供应商需提供向采购人服务的雇员（或代理人）信息，包括但不限于人员身份验证、工作技能、教育背景等信息。采购人认为必要时，供应商还应审查其为采购人提供服务的雇员（或代理人）是否无犯罪记录等。 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 安全要求 |  | 购人有权根据项目实际情况，要求供应商对提供的产品，定期进行安全漏洞扫描和安全渗透测试或进行安全认证。供应商在发现其产品存在安全缺陷和漏洞时，有义务及时书面告知采购人并积极配合处置，尽快采取适当的措施修正或减轻发现的威胁，建立应急响应机制和制定应急处置预案，不得隐瞒漏洞、不得设置后门或恶意程序。 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 安全要求 |  | 供应商提供的产品或服务须符合网络安全审查要求。如未通过安全审查，采购人可以有权解除合同，且不需要承担任何违约或者其他赔偿责任。如供应商提供的产品或服务（含芯片等配件）已被网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查结论的，采购人有权拒绝其响应或解除采购合同不予采购，且采购人不需要承担任何解除合同后的违约或者其他赔偿责任。 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 验收要求 |  | 供应商发货前应提前5个日历日向采购人提供发货清单及有关技术规范，以便采购人安排接收和安装准备工作。供应商应对产品的各部分进行详细检查和试验，保证零部件齐全，并根据采购人的需求，向采购人递交检查试验记录。采购人应及时接收产品，并于产品到达交货地点后5个日历日内检查产品外箱包装情况。如产品外箱包装受损或发现合同设备包装箱件数不符，采购人应如实在交货清单上详细批注。对供应商误发的产品，采购人发现后及时通知供应商，供应商应于当日取回，由此发生的产品毁损风险及由此发生的一切费用由供应商自行承担。如因供应商交货的过失导致逾期交货，供应商应承担违约责任，赔偿因此给采购人造成的损失并自行承担由此发生的一切费用。供应商应于产品到达交货地点后5个日历日内陪同采购人进行产品检查、货物清点等。完成产品清点5个日历日内，采购人完成产品接收确认。 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 验收要求 |  | 供应商应在采购人接收产品后60个日历日内完成设备（含相关软件）的安装、调试，完成与本项目相关的系统软硬件的集成安装、性能调试、正确性验证等工作及其他验收前必需的服务，并提请采购人进行初验。采购人应在供应商提请初验后7个日历日内，对产品的名称、数量、规格、配置、产地、性能、生产厂商等是否符合合同约定进行初验。验收通过后验收各方签署采购合同履约验收报告。 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 验收要求 |  | 设备初验后试运行3个月，试运行顺利通过后采购人进行终验确认。采购人在终验过程中认为产品存在不符合合同约定情形的，则产品验收未通过，验收各方应当在验收单中注明此情形并签署，采购人有权要求供应商在5个日历日内用符合本合同约定的产品更换，供应商更换产品后由采购人再次组织验收，直至验收通过。验收通过后验收各方签署采购合同履约验收报告 。 | 0 |  |

- 包件2

- 技术要求

技术要求共有“★”指标1181项，“#”指标4项，“△”指标323项，不涉及403项。

| 分类 | *参数性质(0:无标识、1:星号标识、2:三角标识、3:井号标识) | *指标项 | 二级指标 | *技术参数与性能指标 | *是否需要证明材料(0否1是) | 提供方式(是否需要证明材料为是时，不可为空) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体要求 | 1 | 总体要求 | 总体要求 | 供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用。 | 0 |  |
| 总体要求 | 1 | 总体要求 | 总体要求 | 供应商根据采购人的物理部署要求提供设备部署所需的相关配件、线缆；其中电源线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定。 | 0 |  |
| 总体要求 | 1 | 总体要求 | 总体要求 | 供应商所采用的硬件产品需保证具有广泛的兼容性，确保与采购人网络设备、业务软件及系统软件兼容，实现互联互通；支持与主流服务器、网络、存储产品的互联互通。如果在项目实施过程中出现任何设备的兼容性问题，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，或硬件产品在初验阶段出现无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，无论是否与供应商所投货物有关，采购人均有权要求无条件免费退货，并终止合同。采购人有权要求供应商在合同签订后与采购人的设备或系统进行兼容性测试，包括但不限于网络设备、存储设备等，测试费用由供应商自行承担。 | 0 |  |
| 总体要求 | 1 | 总体要求 | 总体要求 | 采购人如对硬件性能有疑问，供应商须配合采购人对硬件性能进行测试。如不满足本项目技术指标，采购人有权要求更换并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担。 | 0 |  |
| 总体要求 | 3 | 总体要求 | 总体要求 | 本次项目采购范围除设备供货外，还包括工程实施、设备集成服务、联调测试（包含不限于实施准备、设备到货、设备上架、设备安装、系统调试、相关线缆提供及综合布线、与配套设备的联合调试和试运行技术支持等内容）、售后服务（服务团队结构与数量、服务水平承诺、服务级别、应急预案、技术支持力量、备品备件、响应时长及故障解决时长、保修期内服务计划等），供应商投标时需提供相应的服务方案。 | 1 | 供应商在投标文件中提供服务方案 |
| 总体要求 | 3 | 总体要求 | 总体要求 | 供应商所投服务器产品（品目1至品目13）应符合政府发布的环保政策的相关要求，具有有效的环境标志产品认证证书。 | 1 | 供应商提供认证证书复印件 |
| 总体要求 | 3 | 总体要求 | 总体要求 | 供应商提供原厂商服务器同类项目（与本次投标整机品牌相同、CPU 品牌相同，服务器型号可不同）业绩，案例须需提供合同关键页复印件，并加盖供应商公章（关键页需含签订合同双方的名称、合同名称、合同相关标的内容、签署页、签署日期等内容），合同乙方不限。 | 1 | 供应商提供合同关键页复印件，并加盖供应商公章 |
| 总体要求 | 3 | 总体要求 | 总体要求 | 供应商提供所投服务器和交换机原厂针对本项目的授权函。 | 1 | 供应商提供原厂授权函 |
| 总体要求 | 1 | 总体要求 | 总体要求 | 所有品目服务器（品目1至品目13）须为同一品牌,所有品目的交换机（品目14至品目15）须为同一品牌。 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *CPU规格 | *CPU 信息 | ARM架构CPU，配置2颗物理CPU。每颗核数≥64，主频≥2.6GHz，末级缓存容量≥112MB，线程数≥128。支持内存的最高速率≥4800MHz，通道数≥8，位宽≥64。支持超线程。内嵌支持国密算法SM2、SM3、SM4的密码协处理器。CPU满足等保2.0以及可信计算3.0的相关要求。支持内存加密、安全加密、虚拟化技术 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 2 | *主板规格 | *主板支持的CPU 和内存情况 | CPU≥2 颗，内存条≥16根 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 2 | *主板规格 | *主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于 4 个 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 2 | *主板规格 | *主板存储接口 | 至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *主板规格 | *PCIe 插槽接口 | 符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 2 | *主板规格 | *主板PCIe插槽数量及规格 | 高度大于 44.45mm 双路或以上服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 5 个； 单路服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 4 个，可通过扩展卡进行插槽扩展 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 0 | *主板规格 | 特殊孔位及接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 0 | *主板规格 | 板载网络接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 0 | *主板规格 | 主板OCP 插槽数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 2 | *内存规格 | *内存数量 | ≥16 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 2 | *内存规格 | *内存规格 | ≥DDR5 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 2 | *内存规格 | *内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 0 | *存储规格 | 硬盘类型 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 2 | *存储规格 | *硬磁盘实配容量 | ≥960G SATA SSD 硬盘 ≥3.84T SATA SSD 硬盘 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 0 | *存储规格 | 硬盘接口类型 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *存储规格 | *硬盘实配数量 | 配置2块2.5英寸960G SATA SSD 硬盘，用作启动盘，配置为Raid1模式，读密集或者读写混合型，支持热插拔； 配置10块2.5英寸3.84T SATA SSD 硬盘，读写混合型，支持热插拔；DWPD≥3 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *存储规格 | *硬盘插槽数量及规格 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b) 可支持的硬盘数量应不少于12块 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 0 | *存储规格 | 硬盘其他参数要求 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 2 | 产品规格 | RAID 卡支持的 SAS接口数 | ≥8 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 0 | 产品规格 | SAS 直通卡 SAS 接口数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 0 | 产品规格 | HBA 卡端口数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | 产品规格 | *网口速率和数量 | 单块网卡网口数量不少于2个，且网口速率不少于10GE | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 0 | 产品规格 | 存储型服务器网口速率和数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | 产品规格 | 独立网卡网口数量 | 配置2块万兆网卡，满配光模块，支持多bond和team模式。 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | 产品规格 | 独立网卡接口类型 | 支持QSFP/SFP 等 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | 产品规格 | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | 产品规格 | *显示接口 | 显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI 等 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | 产品规格 | *USB 接口 | 配备USB 接口，如USB2.0、USB3.0等 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 0 | 产品规格 | 特殊接口及孔位 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 0 | 产品规格 | 其他接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | 产品规格 | 电源冗余模式 | 整机电源模块按 1+1 冗余或N+1 冗余配置 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | 产品规格 | *电源模块数量 | ≥2 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | 产品规格 | *电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | 产品规格 | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | 产品规格 | *外观和结构 | 服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； 高密度服务器应给出CPU 个数与机柜高度； 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | 产品规格 | *尺寸（高×宽×深） | 机架式，高度≤2U | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | 产品规格 | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息，要求提供满足现场勘验、实际需求的导轨。 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 0 | 产品规格 | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | 产品规格 | *环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 0 | 产品规格 | 特殊机型环境适应性 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | 产品规格 | *机械环境 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | 产品规格 | *噪声 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值 塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 0 | 产品规格 | AI 计算单元 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 0 | 产品规格 | 一键式迁移 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | 产品规格 | *机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 0 | 产品规格 | 机柜管理板 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 0 | 产品规格 | 机柜电源规格 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、 BMC 管理端口 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *主板功能 | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 0 | *主板功能 | 扩展功能 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *网络功能 | *网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *CPU功能 | *计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *CPU功能 | *密码算法实现 | CPU 芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | 存储功能 | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | 存储功能 | SATA SSD单die 故障隔离 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | RAID卡功能（若支持 RAID 卡） | RAID 卡RAID 级别支持 | RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5，存储型支持RAID 0/1/5/6/10/50/60 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | RAID卡功能（若支持 RAID 卡） | RAID 卡BBU 单元 | RAID 卡支持电池或电容备份单元 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 0 | 光驱功能 | 光驱类型 （是否支 持 RW，以及光盘类型CD/DVD） | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *电源功能 | *电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *电源功能 | *电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *整机功能 | *散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *整机功能 | 其他功能 | 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；支持熔断保护与恢复功能 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *管理系统功能 | *BMC 固件基础功能 | 支持DHCP 设置网络功能； 支持静态IP 设置网络功能； 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 支持日志信息导出和记录删除功能； 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； 支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 支持DHCP 设置网络功能； 支持静态IP 设置网络功能； 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 支持日志信息导出和记录删除功能； 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； 支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；支持设置口令策略功能；支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 支持读取设备主板的工作环境温度功能； 支持读取服务器CPU 等核心器件的温度功能； 支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； 应支持固件版本查询、固件升级支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 支持BMC 固件设置的恢复出厂功能 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | BMC 固件增强功能 | BMC 固件增强功能 | 网络控制、安装提供图形访问界面网络； 设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *BIOS 固件基础功能 | *BIOS 固件基础功能 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； 支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； 支持设置界面中英文显示切换功能； 支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； 支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； 支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； 支持安全启动功能； 支持设置口令、修改口令、验证口令功能； 支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； 支持 RAID 识别和启动功能； 支持串口重定向功能； 支持固件更新功能； 支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； 支持网络引导启用和关闭功能 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *远程控制 | *远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *操作系统及驱动功能 | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统功能 | 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理功能 | 符合GB 18030 的有关规定 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 0 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 0 | 机柜功能 | 机柜通信方式 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 0 | 机柜功能 | 多集群作业管理 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *固件安全要求 | *故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *固件安全要求 | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *固件安全要求 | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *固件安全要求 | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *固件安全要求 | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *固件安全要求 | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *固件安全要求 | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *固件安全要求 | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *固件安全要求 | CPU 核重启隔离 | 支持CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *固件安全要求 | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *固件安全要求 | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *固件安全要求 | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *系统安全要求 | *弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *系统安全要求 | *白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *系统安全要求 | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *系统安全要求 | *二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *系统安全要求 | 匿名化用户告警接 收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *系统安全要求 | *密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *系统安全要求 | *敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *信息安全要求 | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *信息安全要求 | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合 GB 40050 的相关规定 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *信息安全要求 | 增强要求 | 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建； 支持可信平台控制模块(TPCM)； 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复； 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *物理安全 | *物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1 的规定 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *限用物质的限量要求 |  | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *CPU性能 | *CPU 主频 | ≥2.6GHz | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *CPU性能 | *单CPU 核数 | ≥64 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 2 | *CPU性能 | *单CPU 末级缓存容量 | ≥112MB | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *内存性能 | 单内存模块容量 | ≥64GB | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 2 | *内存性能 | *内存速率 | ≥4800MT/s | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 0 | 存储性能 | 硬盘转速 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | RAID卡性能 | RAID卡性能 | 配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量不少于4GB | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 0 | FC HBA 卡速率 | FC HBA 卡速率 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 0 | 网络性能 | 板载网卡速率 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *电源能耗 | *电源能耗 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 2 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 2 | *部件兼容性要求 | *固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 0 | *部件兼容性要求 | FC HBA 卡兼容性 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *部件兼容性要求 | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 2 | *部件兼容性要求 | *网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *部件兼容性要求 | *功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 2 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 2 | *软件兼容性 | *数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 2 | *软件兼容性 | *中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 2 | *软件兼容性 | *平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 2 | *软件兼容性 | 虚拟化软件兼容 | 兼容 2 款及以上虚拟化软件 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 2 | 存储可靠性要 求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于 200000h | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 2 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 2 | *整机可靠性要求 | *风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于 40000h | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *整机可靠性要求 | *部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 2 | *服务响应 | *服务响应 | 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； 提供0.5h 技术响应,4小时（紧急情况2小时）到场，8小时（紧急情况4小时）解决问题； 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *服务响应 | *培训服务 | 供应商按需提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 2 | *服务周期 | *服务周期 | 设备原厂免费服务周期（含换件和维修）应不小于 5 年； 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *服务工具要求 | *工具要求 | 供应商按需提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *服务工具要求 | 辅助工具 | 支持如下功能 本地的数据备份和还原功能； 网络的数据备份和还原功能； 服务器操作系统的自动安装功能； 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *服务工具要求 | *驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 0 | *服务工具要求 | 随机附开盖工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 0 | *服务工具要求 | 代码迁移工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 0 | *服务工具要求 | 性能分析工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 0 | *服务工具要求 | 跨架构平台应用兼容 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *服务工具要求 | *管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 2 | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *增值服务 | 服务保障升级 | 供应商按需提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 2 | *增值服务 | *提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 0 | *增值服务 | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器1 | 1 | *供应链质量 | *供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *CPU规格 | *CPU 信息 | ARM架构CPU，配置2颗物理CPU，每颗核数≥64，主频≥2.6GHz，末级缓存容量≥112MB，线程数≥128；支持内存的最高速率≥4800MHz，通道数≥8，位宽≥64。支持超线程。内嵌支持国密算法SM2、SM3、SM4的密码协处理器；CPU满足等保2.0以及可信计算3.0的相关要求；支持内存加密、安全加密、虚拟化技术； | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 2 | *主板规格 | *主板支持的CPU 和内存情况 | CPU≥2 颗，内存条≥8根 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 2 | *主板规格 | *主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于 4 个 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 2 | *主板规格 | *主板存储接口 | 至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *主板规格 | *PCIe 插槽接口 | 符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 2 | *主板规格 | *主板PCIe插槽数量及规格 | 高度大于 44.45mm 双路或以上服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 5 个； 单路服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 4 个，可通过扩展卡进行插槽扩展 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 0 | *主板规格 | 特殊孔位及接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 0 | *主板规格 | 板载网络接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 0 | *主板规格 | 主板OCP 插槽数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *内存规格 | *内存数量 | ≥8 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 2 | *内存规格 | *内存规格 | ≥DDR5 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 2 | *内存规格 | *内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 0 | *存储规格 | 硬盘类型 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 2 | *存储规格 | *硬磁盘实配容量 | ≥960G SATA SSD 硬盘 ≥1.92T SATA SSD 硬盘 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 0 | *存储规格 | 硬盘接口类型 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *存储规格 | *硬盘实配数量 | 配置2块2.5英寸960G SATA SSD 硬盘，用作启动盘，配置为Raid1模式，读密集或者读写混合型，支持热插拔； 配置6块2.5英寸1.92T SATA SSD 硬盘，读写混合型，支持热插拔；DWPD≥3 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *存储规格 | *硬盘插槽数量及规格 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b) 可支持的硬盘数量应不少于12块 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 0 | *存储规格 | 硬盘其他参数要求 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 2 | 产品规格 | RAID 卡支持的 SAS接口数 | ≥8 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 0 | 产品规格 | SAS 直通卡 SAS 接口数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 0 | 产品规格 | HBA 卡端口数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | 产品规格 | *网口速率和数量 | 单块网卡网口数量不少于2个，且网口速率不少于10GE | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 0 | 产品规格 | 存储型服务器网口速率和数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | 产品规格 | 独立网卡网口数量 | 配置2块万兆网卡，满配光模块，支持多bond和team模式。 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | 产品规格 | 独立网卡接口类型 | 支持QSFP/SFP 等 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | 产品规格 | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | 产品规格 | *显示接口 | 显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI 等 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | 产品规格 | *USB 接口 | 配备USB 接口，如USB2.0、USB3.0等 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 0 | 产品规格 | 特殊接口及孔位 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 0 | 产品规格 | 其他接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | 产品规格 | 电源冗余模式 | 整机电源模块按 1+1 冗余或N+1 冗余配置 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | 产品规格 | *电源模块数量 | ≥2 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | 产品规格 | *电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | 产品规格 | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | 产品规格 | *外观和结构 | 服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； 高密度服务器应给出CPU 个数与机柜高度； 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | 产品规格 | *尺寸（高×宽×深） | 机架式，高度≤2U | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | 产品规格 | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息，要求提供满足现场勘验、实际需求的导轨。 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 0 | 产品规格 | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | 产品规格 | *环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 0 | 产品规格 | 特殊机型环境适应性 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | 产品规格 | *机械环境 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | 产品规格 | *噪声 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值 塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 0 | 产品规格 | AI 计算单元 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 0 | 产品规格 | 一键式迁移 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | 产品规格 | *机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 0 | 产品规格 | 机柜管理板 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 0 | 产品规格 | 机柜电源规格 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、 BMC 管理端口 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *主板功能 | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 0 | *主板功能 | 扩展功能 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *网络功能 | *网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *CPU功能 | *计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *CPU功能 | *密码算法实现 | CPU 芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | 存储功能 | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | 存储功能 | SATA SSD单die 故障隔离 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | RAID卡功能（若支持 RAID 卡） | RAID 卡RAID 级别支持 | RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5，存储型支持RAID 0/1/5/6/10/50/60 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | RAID卡功能（若支持 RAID 卡） | RAID 卡BBU 单元 | RAID 卡支持电池或电容备份单元 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 0 | 光驱功能 | 光驱类型 （是否支 持 RW，以及光盘类型CD/DVD） | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *电源功能 | *电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *电源功能 | *电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *整机功能 | *散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *整机功能 | 其他功能 | 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；支持熔断保护与恢复功能 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *管理系统功能 | *BMC 固件基础功能 | 支持DHCP 设置网络功能； 支持静态IP 设置网络功能； 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 支持日志信息导出和记录删除功能； 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； 支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 支持DHCP 设置网络功能； 支持静态IP 设置网络功能； 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 支持日志信息导出和记录删除功能； 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； 支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；支持设置口令策略功能；支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 支持读取设备主板的工作环境温度功能； 支持读取服务器CPU 等核心器件的温度功能； 支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； 应支持固件版本查询、固件升级支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 支持BMC 固件设置的恢复出厂功能 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | BMC 固件增强功能 | BMC 固件增强功能 | 网络控制、安装提供图形访问界面网络； 设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *BIOS 固件基础功能 | *BIOS 固件基础功能 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； 支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； 支持设置界面中英文显示切换功能； 支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； 支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； 支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； 支持安全启动功能； 支持设置口令、修改口令、验证口令功能； 支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； 支持 RAID 识别和启动功能； 支持串口重定向功能； 支持固件更新功能； 支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； 支持网络引导启用和关闭功能 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *远程控制 | *远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *操作系统及驱动功能 | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统功能 | 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理功能 | 符合GB 18030 的有关规定 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 0 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 0 | 机柜功能 | 机柜通信方式 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 0 | 机柜功能 | 多集群作业管理 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *固件安全要求 | *故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *固件安全要求 | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *固件安全要求 | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *固件安全要求 | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *固件安全要求 | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *固件安全要求 | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *固件安全要求 | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *固件安全要求 | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *固件安全要求 | CPU 核重启隔离 | 支持CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *固件安全要求 | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *固件安全要求 | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *固件安全要求 | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *系统安全要求 | *弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *系统安全要求 | *白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *系统安全要求 | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *系统安全要求 | *二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *系统安全要求 | 匿名化用户告警接 收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *系统安全要求 | *密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *系统安全要求 | *敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *信息安全要求 | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *信息安全要求 | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合 GB 40050 的相关规定 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *信息安全要求 | 增强要求 | 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建； 支持可信平台控制模块(TPCM)； 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复； 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *物理安全 | *物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1 的规定 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *限用物质的限量要求 |  | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *CPU性能 | *CPU 主频 | ≥2.6GHz | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *CPU性能 | *单CPU 核数 | ≥64 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 2 | *CPU性能 | *单CPU 末级缓存容量 | ≥112MB | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *内存性能 | 单内存模块容量 | ≥64GB | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 2 | *内存性能 | *内存速率 | ≥4800MT/s | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 0 | 存储性能 | 硬盘转速 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | RAID卡性能 | RAID卡性能 | 配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量不少于4GB | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 0 | FC HBA 卡速率 | FC HBA 卡速率 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 0 | 网络性能 | 板载网卡速率 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *电源能耗 | *电源能耗 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 2 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 2 | *部件兼容性要求 | *固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 0 | *部件兼容性要求 | FC HBA 卡兼容性 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *部件兼容性要求 | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 2 | *部件兼容性要求 | *网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *部件兼容性要求 | *功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 2 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 2 | *软件兼容性 | *数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 2 | *软件兼容性 | *中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 2 | *软件兼容性 | *平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 2 | *软件兼容性 | 虚拟化软件兼容 | 兼容 2 款及以上虚拟化软件 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 2 | 存储可靠性要 求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于 200000h | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 2 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 2 | *整机可靠性要求 | *风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于 40000h | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *整机可靠性要求 | *部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 2 | *服务响应 | *服务响应 | 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； 提供0.5h 技术响应,4小时（紧急情况2小时）到场，8小时（紧急情况4小时）解决问题； 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *服务响应 | *培训服务 | 供应商按需提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 2 | *服务周期 | *服务周期 | 设备原厂免费服务周期（含换件和维修）应不小于 5 年； 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *服务工具要求 | *工具要求 | 供应商按需提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *服务工具要求 | 辅助工具 | 支持如下功能 本地的数据备份和还原功能； 网络的数据备份和还原功能； 服务器操作系统的自动安装功能； 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *服务工具要求 | *驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 0 | *服务工具要求 | 随机附开盖工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 0 | *服务工具要求 | 代码迁移工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 0 | *服务工具要求 | 性能分析工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 0 | *服务工具要求 | 跨架构平台应用兼容 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *服务工具要求 | *管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 2 | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *增值服务 | 服务保障升级 | 供应商按需提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 2 | *增值服务 | *提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 0 | *增值服务 | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器2 | 1 | *供应链质量 | *供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *CPU规格 | *CPU 信息 | ARM架构CPU，配置2颗物理CPU，每颗核数≥64，主频≥2.6GHz，末级缓存容量≥112MB，线程数≥128；支持内存的最高速率≥4800MHz，通道数≥8，位宽≥64。支持超线程。内嵌支持国密算法SM2、SM3、SM4的密码协处理器；CPU满足等保2.0以及可信计算3.0的相关要求；支持内存加密、安全加密、虚拟化技术； | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 2 | *主板规格 | *主板支持的CPU 和内存情况 | CPU≥2 颗，内存条≥8根 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 2 | *主板规格 | *主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于 4 个 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 2 | *主板规格 | *主板存储接口 | 至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *主板规格 | *PCIe 插槽接口 | 符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 2 | *主板规格 | *主板PCIe插槽数量及规格 | 高度大于 44.45mm 双路或以上服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 5 个； 单路服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 4 个，可通过扩展卡进行插槽扩展 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 0 | *主板规格 | 特殊孔位及接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 0 | *主板规格 | 板载网络接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 0 | *主板规格 | 主板OCP 插槽数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *内存规格 | *内存数量 | ≥8 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 2 | *内存规格 | *内存规格 | ≥DDR5 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 2 | *内存规格 | *内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 0 | *存储规格 | 硬盘类型 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 2 | *存储规格 | *硬磁盘实配容量 | ≥480G SATA SSD 硬盘 ≥3.84T NVMe SSD 硬盘 ≥12T HDD 硬盘 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 0 | *存储规格 | 硬盘接口类型 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *存储规格 | *硬盘实配数量 | 配置2块2.5英寸480G SATA SSD 硬盘； 配置2块2.5英寸3.84T NVMe SSD 硬盘; 配置12块12TB HDD硬盘 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *存储规格 | *硬盘插槽数量及规格 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b) 可支持的硬盘数量应不少于12块 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 0 | *存储规格 | 硬盘其他参数要求 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 2 | 产品规格 | RAID 卡支持的 SAS接口数 | ≥8 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 0 | 产品规格 | SAS 直通卡 SAS 接口数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 0 | 产品规格 | HBA 卡端口数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | 产品规格 | *网口速率和数量 | 单块网卡网口数量不少于2个，且网口速率不少于10GE | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 0 | 产品规格 | 存储型服务器网口速率和数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | 产品规格 | 独立网卡网口数量 | 配置2块万兆网卡，满配光模块，支持多bond和team模式。 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | 产品规格 | 独立网卡接口类型 | 支持QSFP/SFP 等 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | 产品规格 | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | 产品规格 | *显示接口 | 显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI 等 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | 产品规格 | *USB 接口 | 配备USB 接口，如USB2.0、USB3.0等 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 0 | 产品规格 | 特殊接口及孔位 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 0 | 产品规格 | 其他接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | 产品规格 | 电源冗余模式 | 整机电源模块按 1+1 冗余或N+1 冗余配置 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | 产品规格 | *电源模块数量 | ≥2 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | 产品规格 | *电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | 产品规格 | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | 产品规格 | *外观和结构 | 服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； 高密度服务器应给出CPU 个数与机柜高度； 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | 产品规格 | *尺寸（高×宽×深） | 机架式，高度≤2U | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | 产品规格 | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息，要求提供满足现场勘验、实际需求的导轨。 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 0 | 产品规格 | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | 产品规格 | *环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 0 | 产品规格 | 特殊机型环境适应性 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | 产品规格 | *机械环境 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | 产品规格 | *噪声 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值 塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 0 | 产品规格 | AI 计算单元 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 0 | 产品规格 | 一键式迁移 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | 产品规格 | *机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 0 | 产品规格 | 机柜管理板 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 0 | 产品规格 | 机柜电源规格 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、 BMC 管理端口 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *主板功能 | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 0 | *主板功能 | 扩展功能 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *网络功能 | *网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *CPU功能 | *计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *CPU功能 | *密码算法实现 | CPU 芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | 存储功能 | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | 存储功能 | SATA SSD单die 故障隔离 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | RAID卡功能（若支持 RAID 卡） | RAID 卡RAID 级别支持 | RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5，存储型支持RAID 0/1/5/6/10/50/60 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | RAID卡功能（若支持 RAID 卡） | RAID 卡BBU 单元 | RAID 卡支持电池或电容备份单元 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 0 | 光驱功能 | 光驱类型 （是否支 持 RW，以及光盘类型CD/DVD） | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *电源功能 | *电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *电源功能 | *电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *整机功能 | *散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *整机功能 | 其他功能 | 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；支持熔断保护与恢复功能 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *管理系统功能 | *BMC 固件基础功能 | 支持DHCP 设置网络功能； 支持静态IP 设置网络功能； 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 支持日志信息导出和记录删除功能； 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； 支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 支持DHCP 设置网络功能； 支持静态IP 设置网络功能； 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 支持日志信息导出和记录删除功能； 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； 支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；支持设置口令策略功能；支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 支持读取设备主板的工作环境温度功能； 支持读取服务器CPU 等核心器件的温度功能； 支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； 应支持固件版本查询、固件升级支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 支持BMC 固件设置的恢复出厂功能 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | BMC 固件增强功能 | BMC 固件增强功能 | 网络控制、安装提供图形访问界面网络； 设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *BIOS 固件基础功能 | *BIOS 固件基础功能 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； 支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； 支持设置界面中英文显示切换功能； 支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； 支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； 支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； 支持安全启动功能； 支持设置口令、修改口令、验证口令功能； 支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； 支持 RAID 识别和启动功能； 支持串口重定向功能； 支持固件更新功能； 支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； 支持网络引导启用和关闭功能 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *远程控制 | *远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *操作系统及驱动功能 | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统功能 | 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理功能 | 符合GB 18030 的有关规定 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 0 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 0 | 机柜功能 | 机柜通信方式 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 0 | 机柜功能 | 多集群作业管理 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *固件安全要求 | *故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *固件安全要求 | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *固件安全要求 | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *固件安全要求 | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *固件安全要求 | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *固件安全要求 | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *固件安全要求 | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *固件安全要求 | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *固件安全要求 | CPU 核重启隔离 | 支持CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *固件安全要求 | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *固件安全要求 | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *固件安全要求 | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *系统安全要求 | *弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *系统安全要求 | *白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *系统安全要求 | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *系统安全要求 | *二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *系统安全要求 | 匿名化用户告警接 收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *系统安全要求 | *密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *系统安全要求 | *敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *信息安全要求 | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *信息安全要求 | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合 GB 40050 的相关规定 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *信息安全要求 | 增强要求 | 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建； 支持可信平台控制模块(TPCM)； 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复； 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *物理安全 | *物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1 的规定 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *限用物质的限量要求 |  | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *CPU性能 | *CPU 主频 | ≥2.6GHz | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *CPU性能 | *单CPU 核数 | ≥64 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 2 | *CPU性能 | *单CPU 末级缓存容量 | ≥112MB | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *内存性能 | 单内存模块容量 | ≥64GB | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 2 | *内存性能 | *内存速率 | ≥4800MT/s | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 0 | 存储性能 | 硬盘转速 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | RAID卡性能 | RAID卡性能 | 配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量不少于4GB | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 0 | FC HBA 卡速率 | FC HBA 卡速率 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 0 | 网络性能 | 板载网卡速率 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *电源能耗 | *电源能耗 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 2 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 2 | *部件兼容性要求 | *固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 0 | *部件兼容性要求 | FC HBA 卡兼容性 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *部件兼容性要求 | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 2 | *部件兼容性要求 | *网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *部件兼容性要求 | *功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 2 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 2 | *软件兼容性 | *数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 2 | *软件兼容性 | *中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 2 | *软件兼容性 | *平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 2 | *软件兼容性 | 虚拟化软件兼容 | 兼容 2 款及以上虚拟化软件 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 2 | 存储可靠性要 求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于 200000h | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 2 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 2 | *整机可靠性要求 | *风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于 40000h | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *整机可靠性要求 | *部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 2 | *服务响应 | *服务响应 | 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； 提供0.5h 技术响应,4小时（紧急情况2小时）到场，8小时（紧急情况4小时）解决问题； 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *服务响应 | *培训服务 | 供应商按需提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 2 | *服务周期 | *服务周期 | 设备原厂免费服务周期（含换件和维修）应不小于 5 年； 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *服务工具要求 | *工具要求 | 供应商按需提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *服务工具要求 | 辅助工具 | 支持如下功能 本地的数据备份和还原功能； 网络的数据备份和还原功能； 服务器操作系统的自动安装功能； 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *服务工具要求 | *驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 0 | *服务工具要求 | 随机附开盖工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 0 | *服务工具要求 | 代码迁移工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 0 | *服务工具要求 | 性能分析工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 0 | *服务工具要求 | 跨架构平台应用兼容 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *服务工具要求 | *管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 2 | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *增值服务 | 服务保障升级 | 供应商按需提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 2 | *增值服务 | *提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 0 | *增值服务 | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器3 | 1 | *供应链质量 | *供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *CPU规格 | *CPU 信息 | ARM架构CPU，配置2颗物理CPU，每颗核数≥64，主频≥2.6GHz，末级缓存容量≥112MB，线程数≥128；支持内存的最高速率≥4800MHz，通道数≥8，位宽≥64。支持超线程。内嵌支持国密算法SM2、SM3、SM4的密码协处理器；CPU满足等保2.0以及可信计算3.0的相关要求；支持内存加密、安全加密、虚拟化技术； | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 2 | *主板规格 | *主板支持的CPU 和内存情况 | CPU≥2 颗，内存条≥8根 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 2 | *主板规格 | *主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于 4 个 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 2 | *主板规格 | *主板存储接口 | 至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *主板规格 | *PCIe 插槽接口 | 符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 2 | *主板规格 | *主板PCIe插槽数量及规格 | 高度大于 44.45mm 双路或以上服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 5 个； 单路服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 4 个，可通过扩展卡进行插槽扩展 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 0 | *主板规格 | 特殊孔位及接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 0 | *主板规格 | 板载网络接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 0 | *主板规格 | 主板OCP 插槽数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *内存规格 | *内存数量 | ≥8 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 2 | *内存规格 | *内存规格 | ≥DDR5 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 2 | *内存规格 | *内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 0 | *存储规格 | 硬盘类型 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 2 | *存储规格 | *硬磁盘实配容量 | ≥480G SATA SSD 硬盘 ≥3.84T NVMe SSD 硬盘 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 0 | *存储规格 | 硬盘接口类型 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *存储规格 | *硬盘实配数量 | 配置2块2.5英寸480G SATA SSD 硬盘； 配置12块2.5英寸3.84T NVMe SSD 硬盘; | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *存储规格 | *硬盘插槽数量及规格 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b) 可支持的硬盘数量应不少于12块 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 0 | *存储规格 | 硬盘其他参数要求 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 2 | 产品规格 | RAID 卡支持的 SAS接口数 | ≥8 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 0 | 产品规格 | SAS 直通卡 SAS 接口数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 0 | 产品规格 | HBA 卡端口数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | 产品规格 | *网口速率和数量 | 单块网卡网口数量不少于2个，且网口速率不少于10GE | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 0 | 产品规格 | 存储型服务器网口速率和数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | 产品规格 | 独立网卡网口数量 | 配置2块万兆网卡，满配光模块，支持多bond和team模式。 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | 产品规格 | 独立网卡接口类型 | 支持QSFP/SFP 等 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | 产品规格 | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | 产品规格 | *显示接口 | 显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI 等 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | 产品规格 | *USB 接口 | 配备USB 接口，如USB2.0、USB3.0等 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 0 | 产品规格 | 特殊接口及孔位 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 0 | 产品规格 | 其他接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | 产品规格 | 电源冗余模式 | 整机电源模块按 1+1 冗余或N+1 冗余配置 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | 产品规格 | *电源模块数量 | ≥2 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | 产品规格 | *电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | 产品规格 | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | 产品规格 | *外观和结构 | 服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； 高密度服务器应给出CPU 个数与机柜高度； 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | 产品规格 | *尺寸（高×宽×深） | 机架式，高度≤2U | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | 产品规格 | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息，要求提供满足现场勘验、实际需求的导轨。 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 0 | 产品规格 | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | 产品规格 | *环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 0 | 产品规格 | 特殊机型环境适应性 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | 产品规格 | *机械环境 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | 产品规格 | *噪声 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值 塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 0 | 产品规格 | AI 计算单元 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 0 | 产品规格 | 一键式迁移 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | 产品规格 | *机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 0 | 产品规格 | 机柜管理板 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 0 | 产品规格 | 机柜电源规格 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、 BMC 管理端口 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *主板功能 | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 0 | *主板功能 | 扩展功能 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *网络功能 | *网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *CPU功能 | *计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *CPU功能 | *密码算法实现 | CPU 芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | 存储功能 | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | 存储功能 | SATA SSD单die 故障隔离 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | RAID卡功能（若支持 RAID 卡） | RAID 卡RAID 级别支持 | RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5，存储型支持RAID 0/1/5/6/10/50/60 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | RAID卡功能（若支持 RAID 卡） | RAID 卡BBU 单元 | RAID 卡支持电池或电容备份单元 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 0 | 光驱功能 | 光驱类型 （是否支 持 RW，以及光盘类型CD/DVD） | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *电源功能 | *电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *电源功能 | *电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *整机功能 | *散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *整机功能 | 其他功能 | 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；支持熔断保护与恢复功能 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *管理系统功能 | *BMC 固件基础功能 | 支持DHCP 设置网络功能； 支持静态IP 设置网络功能； 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 支持日志信息导出和记录删除功能； 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； 支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 支持DHCP 设置网络功能； 支持静态IP 设置网络功能； 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 支持日志信息导出和记录删除功能； 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； 支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；支持设置口令策略功能；支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 支持读取设备主板的工作环境温度功能； 支持读取服务器CPU 等核心器件的温度功能； 支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； 应支持固件版本查询、固件升级支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 支持BMC 固件设置的恢复出厂功能 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | BMC 固件增强功能 | BMC 固件增强功能 | 网络控制、安装提供图形访问界面网络； 设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *BIOS 固件基础功能 | *BIOS 固件基础功能 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； 支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； 支持设置界面中英文显示切换功能； 支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； 支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； 支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； 支持安全启动功能； 支持设置口令、修改口令、验证口令功能； 支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； 支持 RAID 识别和启动功能； 支持串口重定向功能； 支持固件更新功能； 支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； 支持网络引导启用和关闭功能 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *远程控制 | *远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *操作系统及驱动功能 | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统功能 | 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理功能 | 符合GB 18030 的有关规定 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 0 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 0 | 机柜功能 | 机柜通信方式 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 0 | 机柜功能 | 多集群作业管理 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *固件安全要求 | *故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *固件安全要求 | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *固件安全要求 | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *固件安全要求 | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *固件安全要求 | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *固件安全要求 | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *固件安全要求 | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *固件安全要求 | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *固件安全要求 | CPU 核重启隔离 | 支持CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *固件安全要求 | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *固件安全要求 | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *固件安全要求 | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *系统安全要求 | *弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *系统安全要求 | *白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *系统安全要求 | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *系统安全要求 | *二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *系统安全要求 | 匿名化用户告警接 收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *系统安全要求 | *密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *系统安全要求 | *敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *信息安全要求 | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *信息安全要求 | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合 GB 40050 的相关规定 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *信息安全要求 | 增强要求 | 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建； 支持可信平台控制模块(TPCM)； 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复； 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *物理安全 | *物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1 的规定 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *限用物质的限量要求 |  | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *CPU性能 | *CPU 主频 | ≥2.6GHz | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *CPU性能 | *单CPU 核数 | ≥64 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 2 | *CPU性能 | *单CPU 末级缓存容量 | ≥112MB | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *内存性能 | 单内存模块容量 | ≥64GB | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 2 | *内存性能 | *内存速率 | ≥4800MT/s | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 0 | 存储性能 | 硬盘转速 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | RAID卡性能 | RAID卡性能 | 配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量不少于4GB | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 0 | FC HBA 卡速率 | FC HBA 卡速率 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 0 | 网络性能 | 板载网卡速率 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *电源能耗 | *电源能耗 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 2 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 2 | *部件兼容性要求 | *固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 0 | *部件兼容性要求 | FC HBA 卡兼容性 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *部件兼容性要求 | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 2 | *部件兼容性要求 | *网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *部件兼容性要求 | *功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 2 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 2 | *软件兼容性 | *数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 2 | *软件兼容性 | *中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 2 | *软件兼容性 | *平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 2 | *软件兼容性 | 虚拟化软件兼容 | 兼容 2 款及以上虚拟化软件 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 2 | 存储可靠性要 求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于 200000h | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 2 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 2 | *整机可靠性要求 | *风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于 40000h | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *整机可靠性要求 | *部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 2 | *服务响应 | *服务响应 | 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； 提供0.5h 技术响应,4小时（紧急情况2小时）到场，8小时（紧急情况4小时）解决问题； 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *服务响应 | *培训服务 | 供应商按需提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 2 | *服务周期 | *服务周期 | 设备原厂免费服务周期（含换件和维修）应不小于 5 年； 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *服务工具要求 | *工具要求 | 供应商按需提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *服务工具要求 | 辅助工具 | 支持如下功能 本地的数据备份和还原功能； 网络的数据备份和还原功能； 服务器操作系统的自动安装功能； 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *服务工具要求 | *驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 0 | *服务工具要求 | 随机附开盖工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 0 | *服务工具要求 | 代码迁移工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 0 | *服务工具要求 | 性能分析工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 0 | *服务工具要求 | 跨架构平台应用兼容 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *服务工具要求 | *管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 2 | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *增值服务 | 服务保障升级 | 供应商按需提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 2 | *增值服务 | *提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 0 | *增值服务 | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器4 | 1 | *供应链质量 | *供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *CPU规格 | *CPU 信息 | ARM架构CPU，配置2颗物理CPU，每颗核数≥64，主频≥2.6GHz，末级缓存容量≥112MB，单颗线程数≥128；支持内存的最高速率≥4800MHz，通道数≥8，位宽≥64。支持超线程。内嵌支持国密算法SM2、SM3、SM4的密码协处理器；CPU满足等保2.0以及可信计算3.0的相关要求；支持内存加密、安全加密、虚拟化技术； | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 2 | *主板规格 | *主板支持的CPU 和内存情况 | CPU≥2 颗，内存条≥24根 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 2 | *主板规格 | *主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于 4 个 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 2 | *主板规格 | *主板存储接口 | 至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *主板规格 | *PCIe 插槽接口 | 符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 2 | *主板规格 | *主板PCIe插槽数量及规格 | 高度大于 44.45mm 双路或以上服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 5 个； 单路服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 4 个，可通过扩展卡进行插槽扩展 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 0 | *主板规格 | 特殊孔位及接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 0 | *主板规格 | 板载网络接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 0 | *主板规格 | 主板OCP 插槽数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *内存规格 | *内存数量 | ≥24 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 2 | *内存规格 | *内存规格 | ≥DDR5 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 2 | *内存规格 | *内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 0 | *存储规格 | 硬盘类型 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 2 | *存储规格 | *硬磁盘实配容量 | ≥480G SATA SSD 硬盘 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 0 | *存储规格 | 硬盘接口类型 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *存储规格 | *硬盘实配数量 | 配置2块2.5英寸480G SATA SSD 硬盘 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *存储规格 | *硬盘插槽数量及规格 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b) 可支持的硬盘数量应不少于12块 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 0 | *存储规格 | 硬盘其他参数要求 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 2 | 产品规格 | RAID 卡支持的 SAS接口数 | ≥8 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 0 | 产品规格 | SAS 直通卡 SAS 接口数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 0 | 产品规格 | HBA 卡端口数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | 产品规格 | *网口速率和数量 | 单块网卡网口数量不少于2个，且网口速率不少于25GE | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 0 | 产品规格 | 存储型服务器网口速率和数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | 产品规格 | 独立网卡网口数量 | 配置2块25G网卡，满配光模块，支持SR-IOV，支持RoCE v2协议，支持PCIe 4.0，可向下兼容10Gb网络，支持多bond和team模式。 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | 产品规格 | 独立网卡接口类型 | 支持QSFP/SFP 等 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | 产品规格 | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | 产品规格 | *显示接口 | 显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI 等 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | 产品规格 | *USB 接口 | 配备USB 接口，如USB2.0、USB3.0等 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 0 | 产品规格 | 特殊接口及孔位 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 0 | 产品规格 | 其他接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | 产品规格 | 电源冗余模式 | 整机电源模块按 1+1 冗余或N+1 冗余配置 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | 产品规格 | *电源模块数量 | ≥2 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | 产品规格 | *电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | 产品规格 | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | 产品规格 | *外观和结构 | 服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； 高密度服务器应给出CPU 个数与机柜高度； 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | 产品规格 | *尺寸（高×宽×深） | 机架式，高度≤2U | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | 产品规格 | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息，要求提供满足现场勘验、实际需求的导轨。 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 0 | 产品规格 | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | 产品规格 | *环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 0 | 产品规格 | 特殊机型环境适应性 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | 产品规格 | *机械环境 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | 产品规格 | *噪声 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值 塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 0 | 产品规格 | AI 计算单元 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 0 | 产品规格 | 一键式迁移 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | 产品规格 | *机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 0 | 产品规格 | 机柜管理板 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 0 | 产品规格 | 机柜电源规格 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、 BMC 管理端口 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *主板功能 | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 0 | *主板功能 | 扩展功能 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *网络功能 | *网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *CPU功能 | *计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *CPU功能 | *密码算法实现 | CPU 芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | 存储功能 | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | 存储功能 | SATA SSD单die 故障隔离 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | RAID卡功能（若支持 RAID 卡） | RAID 卡RAID 级别支持 | RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5，存储型支持RAID 0/1/5/6/10/50/60 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | RAID卡功能（若支持 RAID 卡） | RAID 卡BBU 单元 | RAID 卡支持电池或电容备份单元 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 0 | 光驱功能 | 光驱类型 （是否支 持 RW，以及光盘类型CD/DVD） | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *电源功能 | *电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *电源功能 | *电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *整机功能 | *散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *整机功能 | 其他功能 | 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；支持熔断保护与恢复功能 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *管理系统功能 | *BMC 固件基础功能 | 支持DHCP 设置网络功能； 支持静态IP 设置网络功能； 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 支持日志信息导出和记录删除功能； 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； 支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 支持DHCP 设置网络功能； 支持静态IP 设置网络功能； 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 支持日志信息导出和记录删除功能； 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； 支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；支持设置口令策略功能；支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 支持读取设备主板的工作环境温度功能； 支持读取服务器CPU 等核心器件的温度功能； 支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； 应支持固件版本查询、固件升级支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 支持BMC 固件设置的恢复出厂功能 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | BMC 固件增强功能 | BMC 固件增强功能 | 网络控制、安装提供图形访问界面网络； 设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *BIOS 固件基础功能 | *BIOS 固件基础功能 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； 支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； 支持设置界面中英文显示切换功能； 支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； 支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； 支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； 支持安全启动功能； 支持设置口令、修改口令、验证口令功能； 支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； 支持 RAID 识别和启动功能； 支持串口重定向功能； 支持固件更新功能； 支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； 支持网络引导启用和关闭功能 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *远程控制 | *远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *操作系统及驱动功能 | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统功能 | 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理功能 | 符合GB 18030 的有关规定 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 0 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 0 | 机柜功能 | 机柜通信方式 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 0 | 机柜功能 | 多集群作业管理 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *固件安全要求 | *故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *固件安全要求 | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *固件安全要求 | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *固件安全要求 | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *固件安全要求 | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *固件安全要求 | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *固件安全要求 | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *固件安全要求 | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *固件安全要求 | CPU 核重启隔离 | 支持CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *固件安全要求 | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *固件安全要求 | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *固件安全要求 | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *系统安全要求 | *弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *系统安全要求 | *白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *系统安全要求 | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *系统安全要求 | *二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *系统安全要求 | 匿名化用户告警接 收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *系统安全要求 | *密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *系统安全要求 | *敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *信息安全要求 | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *信息安全要求 | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合 GB 40050 的相关规定 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *信息安全要求 | 增强要求 | 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建； 支持可信平台控制模块(TPCM)； 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复； 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *物理安全 | *物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1 的规定 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *限用物质的限量要求 |  | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *CPU性能 | *CPU 主频 | ≥2.6GHz | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *CPU性能 | *单CPU 核数 | ≥64 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 2 | *CPU性能 | *单CPU 末级缓存容量 | ≥112MB | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *内存性能 | 单内存模块容量 | ≥32GB | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 2 | *内存性能 | *内存速率 | ≥4800MT/s | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 0 | 存储性能 | 硬盘转速 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | RAID卡性能 | RAID卡性能 | 配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量不少于4GB | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 0 | FC HBA 卡速率 | FC HBA 卡速率 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥25GE | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 0 | 网络性能 | 板载网卡速率 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *电源能耗 | *电源能耗 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 2 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 2 | *部件兼容性要求 | *固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 0 | *部件兼容性要求 | FC HBA 卡兼容性 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *部件兼容性要求 | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 2 | *部件兼容性要求 | *网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *部件兼容性要求 | *功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 2 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 2 | *软件兼容性 | *数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 2 | *软件兼容性 | *中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *软件兼容性 | *平台软件兼容 | 兼容 2 款及以上云平台，包括但不限于华为云平台; 供应商根据采购人要求免费纳管到云平台,如因适配问题发生服务器配置调增，供应商必须负责提供相关配件并进行机型适配，采购人不再额外支付任何费用 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 2 | *软件兼容性 | 虚拟化软件兼容 | 兼容 2 款及以上虚拟化软件 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 2 | 存储可靠性要 求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于 200000h | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 2 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 2 | *整机可靠性要求 | *风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于 40000h | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *整机可靠性要求 | *部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 2 | *服务响应 | *服务响应 | 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； 提供0.5h 技术响应,4小时（紧急情况2小时）到场，8小时（紧急情况4小时）解决问题； 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *服务响应 | *培训服务 | 供应商按需提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 2 | *服务周期 | *服务周期 | 设备免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年,其中原厂免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *服务工具要求 | *工具要求 | 供应商按需提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *服务工具要求 | 辅助工具 | 支持如下功能 本地的数据备份和还原功能； 网络的数据备份和还原功能； 服务器操作系统的自动安装功能； 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *服务工具要求 | *驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 0 | *服务工具要求 | 随机附开盖工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 0 | *服务工具要求 | 代码迁移工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 0 | *服务工具要求 | 性能分析工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 0 | *服务工具要求 | 跨架构平台应用兼容 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *服务工具要求 | *管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 2 | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *增值服务 | 服务保障升级 | 供应商按需提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 2 | *增值服务 | *提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 0 | *增值服务 | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 不涉及 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 0 |  |
| 高端ARM架构服务器5 | 1 | *供应链质量 | *供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *CPU规格 | *CPU 信息 | ARM架构CPU，配置2颗物理CPU，每颗核数≥32，主频≥2.6GHz，末级缓存容量≥56MB，线程数≥64；支持内存的最高速率≥4800MHz，通道数≥4，位宽≥64，支持超线程。内嵌支持国密算法SM2、SM3、SM4的密码协处理器；CPU满足等保2.0以及可信计算3.0的相关要求；支持内存加密、安全加密、虚拟化技术； | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 2 | *主板规格 | *主板支持的CPU 和内存情况 | CPU≥2 颗，内存条≥16根 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 2 | *主板规格 | *主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于 4 个 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 2 | *主板规格 | *主板存储接口 | 至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *主板规格 | *PCIe 插槽接口 | 符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 2 | *主板规格 | *主板PCIe插槽数量及规格 | 高度大于 44.45mm 双路或以上服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 5 个； 单路服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 4 个，可通过扩展卡进行插槽扩展 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 0 | *主板规格 | 特殊孔位及接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 0 | *主板规格 | 板载网络接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 0 | *主板规格 | 主板OCP 插槽数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *内存规格 | *内存数量 | ≥16 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 2 | *内存规格 | *内存规格 | ≥DDR5 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 2 | *内存规格 | *内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 0 | *存储规格 | 硬盘类型 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 2 | *存储规格 | *硬磁盘实配容量 | ≥960G SATA SSD 硬盘 ≥3.84T SATA SSD 硬盘 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 0 | *存储规格 | 硬盘接口类型 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *存储规格 | *硬盘实配数量 | 配置2块2.5英寸960G SATA SSD 硬盘，用作启动盘，配置为Raid1模式，读密集或者读写混合型，支持热插拔； 配置10块2.5英寸3.84T SATA SSD 硬盘，读写混合型，支持热插拔；DWPD≥3 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *存储规格 | *硬盘插槽数量及规格 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b) 可支持的硬盘数量应不少于14块 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 0 | *存储规格 | 硬盘其他参数要求 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 2 | 产品规格 | RAID 卡支持的 SAS接口数 | ≥8 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 0 | 产品规格 | SAS 直通卡 SAS 接口数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 0 | 产品规格 | HBA 卡端口数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | 产品规格 | *网口速率和数量 | 单块网卡网口数量不少于2个，且网口速率不少于10GE | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 0 | 产品规格 | 存储型服务器网口速率和数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | 产品规格 | 独立网卡网口数量 | 配置2块万兆网卡，满配光模块，支持多bond和team模式。 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | 产品规格 | 独立网卡接口类型 | 支持QSFP/SFP 等 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | 产品规格 | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | 产品规格 | *显示接口 | 显示接口类型应不少于 1 种，如：VGA、DP、HDMI 等 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | 产品规格 | *USB 接口 | 配备USB 接口，如USB2.0、USB3.0等 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 0 | 产品规格 | 特殊接口及孔位 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 0 | 产品规格 | 其他接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | 产品规格 | 电源冗余模式 | 整机电源模块按 1+1 冗余或N+1 冗余配置 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | 产品规格 | *电源模块数量 | ≥2 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | 产品规格 | *电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | 产品规格 | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | 产品规格 | *外观和结构 | 服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； 高密度服务器应给出CPU 个数与机柜高度； 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | 产品规格 | *尺寸（高×宽×深） | 机架式，高度≤2U | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | 产品规格 | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息，要求提供满足现场勘验、实际需求的导轨。 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 0 | 产品规格 | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | 产品规格 | *环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 0 | 产品规格 | 特殊机型环境适应性 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | 产品规格 | *机械环境 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | 产品规格 | *噪声 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值 塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 0 | 产品规格 | AI 计算单元 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 0 | 产品规格 | 一键式迁移 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | 产品规格 | *机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 0 | 产品规格 | 机柜管理板 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 0 | 产品规格 | 机柜电源规格 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、 BMC 管理端口 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *主板功能 | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 0 | *主板功能 | 扩展功能 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *网络功能 | *网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *CPU功能 | *计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *CPU功能 | *密码算法实现 | CPU 芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | 存储功能 | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | 存储功能 | SATA SSD单die 故障隔离 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | RAID卡功能（若支持 RAID 卡） | RAID 卡RAID 级别支持 | RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5，存储型支持RAID 0/1/5/6/10/50/60 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | RAID卡功能（若支持 RAID 卡） | RAID 卡BBU 单元 | RAID 卡支持电池或电容备份单元 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 0 | 光驱功能 | 光驱类型 （是否支 持 RW，以及光盘类型CD/DVD） | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *电源功能 | *电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *电源功能 | *电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *整机功能 | *散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *整机功能 | 其他功能 | 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；支持熔断保护与恢复功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *管理系统功能 | *BMC 固件基础功能 | 支持DHCP 设置网络功能； 支持静态IP 设置网络功能； 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 支持日志信息导出和记录删除功能； 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； 支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 支持DHCP 设置网络功能； 支持静态IP 设置网络功能； 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 支持日志信息导出和记录删除功能； 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； 支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；支持设置口令策略功能；支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 支持读取设备主板的工作环境温度功能； 支持读取服务器CPU 等核心器件的温度功能； 支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； 应支持固件版本查询、固件升级支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 支持BMC 固件设置的恢复出厂功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | BMC 固件增强功能 | BMC 固件增强功能 | 网络控制、安装提供图形访问界面网络； 设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *BIOS 固件基础功能 | *BIOS 固件基础功能 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； 支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； 支持设置界面中英文显示切换功能； 支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； 支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； 支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； 支持安全启动功能； 支持设置口令、修改口令、验证口令功能； 支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； 支持 RAID 识别和启动功能； 支持串口重定向功能； 支持固件更新功能； 支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； 支持网络引导启用和关闭功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *远程控制 | *远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *操作系统及驱动功能 | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统功能 | 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理功能 | 符合GB 18030 的有关规定 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 0 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 0 | 机柜功能 | 机柜通信方式 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 0 | 机柜功能 | 多集群作业管理 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *固件安全要求 | *故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *固件安全要求 | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *固件安全要求 | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *固件安全要求 | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *固件安全要求 | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *固件安全要求 | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *固件安全要求 | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *固件安全要求 | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *固件安全要求 | CPU 核重启隔离 | 支持CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *固件安全要求 | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *固件安全要求 | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *固件安全要求 | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *系统安全要求 | *弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *系统安全要求 | *白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *系统安全要求 | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *系统安全要求 | *二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *系统安全要求 | 匿名化用户告警接 收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *系统安全要求 | *密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *系统安全要求 | *敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *信息安全要求 | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *信息安全要求 | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合 GB 40050 的相关规定 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *信息安全要求 | 增强要求 | 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建； 支持可信平台控制模块(TPCM)； 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复； 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *物理安全 | *物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1 的规定 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *限用物质的限量要求 |  | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *CPU性能 | *CPU 主频 | ≥2.6GHz | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *CPU性能 | *单CPU 核数 | ≥32 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 2 | *CPU性能 | *单CPU 末级缓存容量 | ≥56MB | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *内存性能 | 单内存模块容量 | ≥32GB | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 2 | *内存性能 | *内存速率 | ≥4800MT/s | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 0 | 存储性能 | 硬盘转速 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | RAID卡性能 | RAID卡性能 | 配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量不少于4GB | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 0 | FC HBA 卡速率 | FC HBA 卡速率 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 0 | 网络性能 | 板载网卡速率 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *电源能耗 | *电源能耗 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 2 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 2 | *部件兼容性要求 | *固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 0 | *部件兼容性要求 | FC HBA 卡兼容性 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *部件兼容性要求 | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 2 | *部件兼容性要求 | *网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *部件兼容性要求 | *功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 2 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 2 | *软件兼容性 | *数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 2 | *软件兼容性 | *中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 2 | *软件兼容性 | *平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 2 | *软件兼容性 | 虚拟化软件兼容 | 兼容 2 款及以上虚拟化软件 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 2 | 存储可靠性要 求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于 200000h | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 2 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 2 | *整机可靠性要求 | *风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于 40000h | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *整机可靠性要求 | *部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 2 | *服务响应 | *服务响应 | 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； 提供0.5h 技术响应,4小时（紧急情况2小时）到场，8小时（紧急情况4小时）解决问题； 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *服务响应 | *培训服务 | 供应商按需提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 2 | *服务周期 | *服务周期 | 设备原厂免费服务周期（含换件和维修）应不小于 5 年； 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *服务工具要求 | *工具要求 | 供应商按需提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *服务工具要求 | 辅助工具 | 支持如下功能 本地的数据备份和还原功能； 网络的数据备份和还原功能； 服务器操作系统的自动安装功能； 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *服务工具要求 | *驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 0 | *服务工具要求 | 随机附开盖工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 0 | *服务工具要求 | 代码迁移工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 0 | *服务工具要求 | 性能分析工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 0 | *服务工具要求 | 跨架构平台应用兼容 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *服务工具要求 | *管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 2 | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *增值服务 | 服务保障升级 | 供应商按需提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 2 | *增值服务 | *提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 0 | *增值服务 | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器1 | 1 | *供应链质量 | *供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *CPU规格 | *CPU 信息 | ARM架构CPU，配置2颗物理CPU，每颗核数≥32，主频≥2.9GHz，末级缓存容量≥56MB，线程数≥64；支持内存的最高速率≥4800MHz，通道数≥4，位宽≥64，支持超线程。内嵌支持国密算法SM2、SM3、SM4的密码协处理器；CPU满足等保2.0以及可信计算3.0的相关要求；支持内存加密、安全加密、虚拟化技术； | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 2 | *主板规格 | *主板支持的CPU 和内存情况 | CPU≥2 颗，内存条≥8根 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 2 | *主板规格 | *主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于 4 个 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 2 | *主板规格 | *主板存储接口 | 至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *主板规格 | *PCIe 插槽接口 | 符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 2 | *主板规格 | *主板PCIe插槽数量及规格 | 高度大于 44.45mm 双路或以上服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 5 个； 单路服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 4 个，可通过扩展卡进行插槽扩展 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 0 | *主板规格 | 特殊孔位及接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 0 | *主板规格 | 板载网络接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 0 | *主板规格 | 主板OCP 插槽数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *内存规格 | *内存数量 | ≥8 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 2 | *内存规格 | *内存规格 | ≥DDR5 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 2 | *内存规格 | *内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 0 | *存储规格 | 硬盘类型 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 2 | *存储规格 | *硬磁盘实配容量 | ≥960G SATA SSD 硬盘 ≥1.92T SATA SSD 硬盘 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 0 | *存储规格 | 硬盘接口类型 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *存储规格 | *硬盘实配数量 | 配置2块2.5英寸960G SATA SSD 硬盘，用作启动盘，配置为Raid1模式，读密集或者读写混合型，支持热插拔； 配置6块2.5英寸1.92T SATA SSD 硬盘，读写混合型，支持热插拔；DWPD≥3 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *存储规格 | *硬盘插槽数量及规格 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b) 可支持的硬盘数量应不少于14块 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 0 | *存储规格 | 硬盘其他参数要求 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 2 | 产品规格 | RAID 卡支持的 SAS接口数 | ≥8 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 0 | 产品规格 | SAS 直通卡 SAS 接口数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 0 | 产品规格 | HBA 卡端口数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | 产品规格 | *网口速率和数量 | 单块网卡网口数量不少于2个，且网口速率不少于10GE | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 0 | 产品规格 | 存储型服务器网口速率和数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | 产品规格 | 独立网卡网口数量 | 配置2块万兆网卡，满配光模块，支持多bond和team模式。 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | 产品规格 | 独立网卡接口类型 | 支持QSFP/SFP 等 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | 产品规格 | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | 产品规格 | *显示接口 | 显示接口类型应不少于 1 种，如：VGA、DP、HDMI 等 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | 产品规格 | *USB 接口 | 配备USB 接口，如USB2.0、USB3.0等 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 0 | 产品规格 | 特殊接口及孔位 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 0 | 产品规格 | 其他接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | 产品规格 | 电源冗余模式 | 整机电源模块按 1+1 冗余或N+1 冗余配置 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | 产品规格 | *电源模块数量 | ≥2 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | 产品规格 | *电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | 产品规格 | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | 产品规格 | *外观和结构 | 服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； 高密度服务器应给出CPU 个数与机柜高度； 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | 产品规格 | *尺寸（高×宽×深） | 机架式，高度≤2U | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | 产品规格 | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息，要求提供满足现场勘验、实际需求的导轨。 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 0 | 产品规格 | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | 产品规格 | *环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 0 | 产品规格 | 特殊机型环境适应性 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | 产品规格 | *机械环境 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | 产品规格 | *噪声 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值 塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 0 | 产品规格 | AI 计算单元 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 0 | 产品规格 | 一键式迁移 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | 产品规格 | *机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 0 | 产品规格 | 机柜管理板 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 0 | 产品规格 | 机柜电源规格 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、 BMC 管理端口 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *主板功能 | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 0 | *主板功能 | 扩展功能 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *网络功能 | *网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *CPU功能 | *计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *CPU功能 | *密码算法实现 | CPU 芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | 存储功能 | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | 存储功能 | SATA SSD单die 故障隔离 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | RAID卡功能（若支持 RAID 卡） | RAID 卡RAID 级别支持 | RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5，存储型支持RAID 0/1/5/6/10/50/60 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | RAID卡功能（若支持 RAID 卡） | RAID 卡BBU 单元 | RAID 卡支持电池或电容备份单元 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 0 | 光驱功能 | 光驱类型 （是否支 持 RW，以及光盘类型CD/DVD） | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *电源功能 | *电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *电源功能 | *电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *整机功能 | *散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *整机功能 | 其他功能 | 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；支持熔断保护与恢复功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *管理系统功能 | *BMC 固件基础功能 | 支持DHCP 设置网络功能； 支持静态IP 设置网络功能； 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 支持日志信息导出和记录删除功能； 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； 支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 支持DHCP 设置网络功能； 支持静态IP 设置网络功能； 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 支持日志信息导出和记录删除功能； 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； 支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；支持设置口令策略功能；支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 支持读取设备主板的工作环境温度功能； 支持读取服务器CPU 等核心器件的温度功能； 支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； 应支持固件版本查询、固件升级支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 支持BMC 固件设置的恢复出厂功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | BMC 固件增强功能 | BMC 固件增强功能 | 网络控制、安装提供图形访问界面网络； 设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *BIOS 固件基础功能 | *BIOS 固件基础功能 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； 支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； 支持设置界面中英文显示切换功能； 支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； 支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； 支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； 支持安全启动功能； 支持设置口令、修改口令、验证口令功能； 支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； 支持 RAID 识别和启动功能； 支持串口重定向功能； 支持固件更新功能； 支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； 支持网络引导启用和关闭功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *远程控制 | *远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *操作系统及驱动功能 | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统功能 | 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理功能 | 符合GB 18030 的有关规定 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 0 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 0 | 机柜功能 | 机柜通信方式 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 0 | 机柜功能 | 多集群作业管理 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *固件安全要求 | *故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *固件安全要求 | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *固件安全要求 | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *固件安全要求 | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *固件安全要求 | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *固件安全要求 | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *固件安全要求 | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *固件安全要求 | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *固件安全要求 | CPU 核重启隔离 | 支持CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *固件安全要求 | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *固件安全要求 | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *固件安全要求 | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *系统安全要求 | *弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *系统安全要求 | *白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *系统安全要求 | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *系统安全要求 | *二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *系统安全要求 | 匿名化用户告警接 收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *系统安全要求 | *密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *系统安全要求 | *敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *信息安全要求 | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *信息安全要求 | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合 GB 40050 的相关规定 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *信息安全要求 | 增强要求 | 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建； 支持可信平台控制模块(TPCM)； 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复； 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *物理安全 | *物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1 的规定 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *限用物质的限量要求 |  | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *CPU性能 | *CPU 主频 | ≥2.9GHz | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *CPU性能 | *单CPU 核数 | ≥32 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 2 | *CPU性能 | *单CPU 末级缓存容量 | ≥56MB | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *内存性能 | 单内存模块容量 | ≥32GB | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 2 | *内存性能 | *内存速率 | ≥4800MT/s | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 0 | 存储性能 | 硬盘转速 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | RAID卡性能 | RAID卡性能 | 配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量不少于4GB | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 0 | FC HBA 卡速率 | FC HBA 卡速率 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 0 | 网络性能 | 板载网卡速率 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *电源能耗 | *电源能耗 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 2 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 2 | *部件兼容性要求 | *固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 0 | *部件兼容性要求 | FC HBA 卡兼容性 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *部件兼容性要求 | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 2 | *部件兼容性要求 | *网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *部件兼容性要求 | *功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 2 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 2 | *软件兼容性 | *数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 2 | *软件兼容性 | *中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 2 | *软件兼容性 | *平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 2 | *软件兼容性 | 虚拟化软件兼容 | 兼容 2 款及以上虚拟化软件 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 2 | 存储可靠性要 求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于 200000h | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 2 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 2 | *整机可靠性要求 | *风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于 40000h | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *整机可靠性要求 | *部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 2 | *服务响应 | *服务响应 | 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； 提供0.5h 技术响应,4小时（紧急情况2小时）到场，8小时（紧急情况4小时）解决问题； 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *服务响应 | *培训服务 | 供应商按需提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 2 | *服务周期 | *服务周期 | 设备原厂免费服务周期（含换件和维修）应不小于 5 年； 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *服务工具要求 | *工具要求 | 供应商按需提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *服务工具要求 | 辅助工具 | 支持如下功能 本地的数据备份和还原功能； 网络的数据备份和还原功能； 服务器操作系统的自动安装功能； 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *服务工具要求 | *驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 0 | *服务工具要求 | 随机附开盖工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 0 | *服务工具要求 | 代码迁移工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 0 | *服务工具要求 | 性能分析工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 0 | *服务工具要求 | 跨架构平台应用兼容 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *服务工具要求 | *管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 2 | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *增值服务 | 服务保障升级 | 供应商按需提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 2 | *增值服务 | *提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 0 | *增值服务 | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器2 | 1 | *供应链质量 | *供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *CPU规格 | *CPU 信息 | ARM架构CPU，配置2颗物理CPU，每颗核数≥32，主频≥2.6GHz，末级缓存容量≥56MB，线程数≥64W；支持内存的最高速率≥4800MHz，通道数≥4，位宽≥64，支持超线程。内嵌支持国密算法SM2、SM3、SM4的密码协处理器；CPU满足等保2.0以及可信计算3.0的相关要求；支持内存加密、安全加密、虚拟化技术； | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 2 | *主板规格 | *主板支持的CPU 和内存情况 | CPU≥2 颗，内存条≥16根 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 2 | *主板规格 | *主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于 4 个 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 2 | *主板规格 | *主板存储接口 | 至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *主板规格 | *PCIe 插槽接口 | 符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 2 | *主板规格 | *主板PCIe插槽数量及规格 | 高度大于 44.45mm 双路或以上服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 5 个； 单路服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 4 个，可通过扩展卡进行插槽扩展 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 0 | *主板规格 | 特殊孔位及接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 0 | *主板规格 | 板载网络接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 0 | *主板规格 | 主板OCP 插槽数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *内存规格 | *内存数量 | ≥16 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 2 | *内存规格 | *内存规格 | ≥DDR5 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 2 | *内存规格 | *内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 0 | *存储规格 | 硬盘类型 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 2 | *存储规格 | *硬磁盘实配容量 | ≥960G SATA SSD 硬盘 ≥1.92T SATA SSD 硬盘 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 0 | *存储规格 | 硬盘接口类型 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *存储规格 | *硬盘实配数量 | 配置2块2.5英寸960G SATA SSD 硬盘，用作启动盘，配置为Raid1模式，读密集或者读写混合型，支持热插拔； 配置6块2.5英寸1.92T SATA SSD 硬盘，读写混合型，支持热插拔；DWPD≥3 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *存储规格 | *硬盘插槽数量及规格 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b) 可支持的硬盘数量应不少于14块 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 0 | *存储规格 | 硬盘其他参数要求 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 2 | 产品规格 | RAID 卡支持的 SAS接口数 | ≥8 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 0 | 产品规格 | SAS 直通卡 SAS 接口数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 0 | 产品规格 | HBA 卡端口数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | 产品规格 | *网口速率和数量 | 单块网卡网口数量不少于2个，且网口速率不少于10GE | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 0 | 产品规格 | 存储型服务器网口速率和数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | 产品规格 | 独立网卡网口数量 | 配置2块万兆网卡，满配光模块，支持多bond和team模式。 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | 产品规格 | 独立网卡接口类型 | 支持QSFP/SFP 等 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | 产品规格 | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | 产品规格 | *显示接口 | 显示接口类型应不少于 1 种，如：VGA、DP、HDMI 等 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | 产品规格 | *USB 接口 | 配备USB 接口，如USB2.0、USB3.0等 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 0 | 产品规格 | 特殊接口及孔位 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 0 | 产品规格 | 其他接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | 产品规格 | 电源冗余模式 | 整机电源模块按 1+1 冗余或N+1 冗余配置 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | 产品规格 | *电源模块数量 | ≥2 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | 产品规格 | *电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | 产品规格 | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | 产品规格 | *外观和结构 | 服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； 高密度服务器应给出CPU 个数与机柜高度； 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | 产品规格 | *尺寸（高×宽×深） | 机架式，高度≤2U | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | 产品规格 | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息，要求提供满足现场勘验、实际需求的导轨。 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 0 | 产品规格 | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | 产品规格 | *环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 0 | 产品规格 | 特殊机型环境适应性 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | 产品规格 | *机械环境 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | 产品规格 | *噪声 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值 塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 0 | 产品规格 | AI 计算单元 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 0 | 产品规格 | 一键式迁移 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | 产品规格 | *机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 0 | 产品规格 | 机柜管理板 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 0 | 产品规格 | 机柜电源规格 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、 BMC 管理端口 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *主板功能 | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 0 | *主板功能 | 扩展功能 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *网络功能 | *网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *CPU功能 | *计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *CPU功能 | *密码算法实现 | CPU 芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | 存储功能 | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | 存储功能 | SATA SSD单die 故障隔离 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | RAID卡功能（若支持 RAID 卡） | RAID 卡RAID 级别支持 | RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5，存储型支持RAID 0/1/5/6/10/50/60 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | RAID卡功能（若支持 RAID 卡） | RAID 卡BBU 单元 | RAID 卡支持电池或电容备份单元 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 0 | 光驱功能 | 光驱类型 （是否支 持 RW，以及光盘类型CD/DVD） | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *电源功能 | *电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *电源功能 | *电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *整机功能 | *散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *整机功能 | 其他功能 | 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；支持熔断保护与恢复功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *管理系统功能 | *BMC 固件基础功能 | 支持DHCP 设置网络功能； 支持静态IP 设置网络功能； 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 支持日志信息导出和记录删除功能； 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； 支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 支持DHCP 设置网络功能； 支持静态IP 设置网络功能； 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 支持日志信息导出和记录删除功能； 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； 支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；支持设置口令策略功能；支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 支持读取设备主板的工作环境温度功能； 支持读取服务器CPU 等核心器件的温度功能； 支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； 应支持固件版本查询、固件升级支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 支持BMC 固件设置的恢复出厂功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | BMC 固件增强功能 | BMC 固件增强功能 | 网络控制、安装提供图形访问界面网络； 设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *BIOS 固件基础功能 | *BIOS 固件基础功能 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； 支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； 支持设置界面中英文显示切换功能； 支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； 支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； 支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； 支持安全启动功能； 支持设置口令、修改口令、验证口令功能； 支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； 支持 RAID 识别和启动功能； 支持串口重定向功能； 支持固件更新功能； 支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； 支持网络引导启用和关闭功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *远程控制 | *远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *操作系统及驱动功能 | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统功能 | 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理功能 | 符合GB 18030 的有关规定 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 0 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 0 | 机柜功能 | 机柜通信方式 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 0 | 机柜功能 | 多集群作业管理 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *固件安全要求 | *故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *固件安全要求 | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *固件安全要求 | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *固件安全要求 | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *固件安全要求 | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *固件安全要求 | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *固件安全要求 | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *固件安全要求 | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *固件安全要求 | CPU 核重启隔离 | 支持CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *固件安全要求 | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *固件安全要求 | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *固件安全要求 | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *系统安全要求 | *弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *系统安全要求 | *白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *系统安全要求 | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *系统安全要求 | *二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *系统安全要求 | 匿名化用户告警接 收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *系统安全要求 | *密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *系统安全要求 | *敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *信息安全要求 | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *信息安全要求 | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合 GB 40050 的相关规定 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *信息安全要求 | 增强要求 | 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建； 支持可信平台控制模块(TPCM)； 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复； 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *物理安全 | *物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1 的规定 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *限用物质的限量要求 |  | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *CPU性能 | *CPU 主频 | ≥2.6GHz | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *CPU性能 | *单CPU 核数 | ≥32 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 2 | *CPU性能 | *单CPU 末级缓存容量 | ≥56MB | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *内存性能 | 单内存模块容量 | ≥32GB | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 2 | *内存性能 | *内存速率 | ≥4800MT/s | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 0 | 存储性能 | 硬盘转速 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | RAID卡性能 | RAID卡性能 | 配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量不少于4GB | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 0 | FC HBA 卡速率 | FC HBA 卡速率 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 0 | 网络性能 | 板载网卡速率 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *电源能耗 | *电源能耗 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 2 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 2 | *部件兼容性要求 | *固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 0 | *部件兼容性要求 | FC HBA 卡兼容性 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *部件兼容性要求 | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 2 | *部件兼容性要求 | *网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *部件兼容性要求 | *功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 2 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 2 | *软件兼容性 | *数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 2 | *软件兼容性 | *中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 2 | *软件兼容性 | *平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 2 | *软件兼容性 | 虚拟化软件兼容 | 兼容 2 款及以上虚拟化软件 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 2 | 存储可靠性要 求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于 200000h | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 2 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 2 | *整机可靠性要求 | *风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于 40000h | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *整机可靠性要求 | *部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 2 | *服务响应 | *服务响应 | 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； 提供0.5h 技术响应,4小时（紧急情况2小时）到场，8小时（紧急情况4小时）解决问题； 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *服务响应 | *培训服务 | 供应商按需提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 2 | *服务周期 | *服务周期 | 设备原厂免费服务周期（含换件和维修）应不小于 5 年； 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *服务工具要求 | *工具要求 | 供应商按需提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *服务工具要求 | 辅助工具 | 支持如下功能 本地的数据备份和还原功能； 网络的数据备份和还原功能； 服务器操作系统的自动安装功能； 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *服务工具要求 | *驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 0 | *服务工具要求 | 随机附开盖工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 0 | *服务工具要求 | 代码迁移工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 0 | *服务工具要求 | 性能分析工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 0 | *服务工具要求 | 跨架构平台应用兼容 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *服务工具要求 | *管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 2 | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *增值服务 | 服务保障升级 | 供应商按需提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 2 | *增值服务 | *提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 0 | *增值服务 | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器3 | 1 | *供应链质量 | *供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *CPU规格 | *CPU 信息 | ARM架构CPU，配置2颗物理CPU，每颗核数≥32，主频≥2.6GHz，末级缓存容量≥56MB，线程数≥64；支持内存的最高速率≥4800MHz，通道数≥4，位宽≥64，支持超线程。内嵌支持国密算法SM2、SM3、SM4的密码协处理器；CPU满足等保2.0以及可信计算3.0的相关要求；支持内存加密、安全加密、虚拟化技术； | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 2 | *主板规格 | *主板支持的CPU 和内存情况 | CPU≥2 颗，内存条≥16根 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 2 | *主板规格 | *主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于 4 个 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 2 | *主板规格 | *主板存储接口 | 至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *主板规格 | *PCIe 插槽接口 | 符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 2 | *主板规格 | *主板PCIe插槽数量及规格 | 高度大于 44.45mm 双路或以上服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 5 个； 单路服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 4 个，可通过扩展卡进行插槽扩展 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 0 | *主板规格 | 特殊孔位及接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 0 | *主板规格 | 板载网络接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 0 | *主板规格 | 主板OCP 插槽数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *内存规格 | *内存数量 | ≥16 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 2 | *内存规格 | *内存规格 | ≥DDR5 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 2 | *内存规格 | *内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 0 | *存储规格 | 硬盘类型 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 2 | *存储规格 | *硬磁盘实配容量 | ≥960G SATA SSD 硬盘 ≥3.84T SATA SSD 硬盘 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 0 | *存储规格 | 硬盘接口类型 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *存储规格 | *硬盘实配数量 | 配置2块2.5英寸960G SATA SSD 硬盘，用作启动盘，配置为Raid1模式，读密集或者读写混合型，支持热插拔； 配置10块2.5英寸3.84T SATA SSD 硬盘，读写混合型，支持热插拔；支持直通模式，要求数据中心级别，DWPD≥3 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *存储规格 | *硬盘插槽数量及规格 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b) 可支持的硬盘数量应不少于14块 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 0 | *存储规格 | 硬盘其他参数要求 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 2 | 产品规格 | RAID 卡支持的 SAS接口数 | ≥8 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 0 | 产品规格 | SAS 直通卡 SAS 接口数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 0 | 产品规格 | HBA 卡端口数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | 产品规格 | *网口速率和数量 | 万兆网卡：每块独立网卡网口数量不少于2个，且2个网口速率不少于10GE； 25G网卡：每块独立网卡网口数量不少于2个，且2个网口速率不少于25GE | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 0 | 产品规格 | 存储型服务器网口速率和数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | 产品规格 | 独立网卡网口数量 | 配置2块万兆网卡，满配光模块，支持多bond和team模式。 配置2块25G网卡，满配光模块，支持SR-IOV，支持RoCE v2协议，支持PCIe 4.0，可向下兼容10Gb网络，支持多bond和team模式。 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | 产品规格 | 独立网卡接口类型 | 支持QSFP/SFP 等 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | 产品规格 | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | 产品规格 | *显示接口 | 显示接口类型应不少于 1 种，如：VGA、DP、HDMI 等 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | 产品规格 | *USB 接口 | 配备USB 接口，如USB2.0、USB3.0等 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 0 | 产品规格 | 特殊接口及孔位 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 0 | 产品规格 | 其他接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | 产品规格 | 电源冗余模式 | 整机电源模块按 1+1 冗余或N+1 冗余配置 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | 产品规格 | *电源模块数量 | ≥2 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | 产品规格 | *电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | 产品规格 | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | 产品规格 | *外观和结构 | 服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； 高密度服务器应给出CPU 个数与机柜高度； 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | 产品规格 | *尺寸（高×宽×深） | 机架式，高度≤2U | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | 产品规格 | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息，要求提供满足现场勘验、实际需求的导轨。 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 0 | 产品规格 | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | 产品规格 | *环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 0 | 产品规格 | 特殊机型环境适应性 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | 产品规格 | *机械环境 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | 产品规格 | *噪声 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值 塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 0 | 产品规格 | AI 计算单元 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 0 | 产品规格 | 一键式迁移 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | 产品规格 | *机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 0 | 产品规格 | 机柜管理板 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 0 | 产品规格 | 机柜电源规格 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、 BMC 管理端口 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *主板功能 | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 0 | *主板功能 | 扩展功能 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *网络功能 | *网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *CPU功能 | *计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *CPU功能 | *密码算法实现 | CPU 芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | 存储功能 | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | 存储功能 | SATA SSD单die 故障隔离 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | RAID卡功能（若支持 RAID 卡） | RAID 卡RAID 级别支持 | RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5，存储型支持RAID 0/1/5/6/10/50/60 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | RAID卡功能（若支持 RAID 卡） | RAID 卡BBU 单元 | RAID 卡支持电池或电容备份单元 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 0 | 光驱功能 | 光驱类型 （是否支 持 RW，以及光盘类型CD/DVD） | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *电源功能 | *电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *电源功能 | *电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *整机功能 | *散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *整机功能 | 其他功能 | 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；支持熔断保护与恢复功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *管理系统功能 | *BMC 固件基础功能 | 支持DHCP 设置网络功能； 支持静态IP 设置网络功能； 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 支持日志信息导出和记录删除功能； 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； 支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 支持DHCP 设置网络功能； 支持静态IP 设置网络功能； 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 支持日志信息导出和记录删除功能； 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； 支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；支持设置口令策略功能；支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 支持读取设备主板的工作环境温度功能； 支持读取服务器CPU 等核心器件的温度功能； 支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； 应支持固件版本查询、固件升级支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 支持BMC 固件设置的恢复出厂功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | BMC 固件增强功能 | BMC 固件增强功能 | 网络控制、安装提供图形访问界面网络； 设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *BIOS 固件基础功能 | *BIOS 固件基础功能 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； 支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； 支持设置界面中英文显示切换功能； 支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； 支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； 支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； 支持安全启动功能； 支持设置口令、修改口令、验证口令功能； 支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； 支持 RAID 识别和启动功能； 支持串口重定向功能； 支持固件更新功能； 支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； 支持网络引导启用和关闭功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *远程控制 | *远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *操作系统及驱动功能 | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统功能 | 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理功能 | 符合GB 18030 的有关规定 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 0 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 0 | 机柜功能 | 机柜通信方式 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 0 | 机柜功能 | 多集群作业管理 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *固件安全要求 | *故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *固件安全要求 | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *固件安全要求 | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *固件安全要求 | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *固件安全要求 | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *固件安全要求 | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *固件安全要求 | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *固件安全要求 | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *固件安全要求 | CPU 核重启隔离 | 支持CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *固件安全要求 | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *固件安全要求 | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *固件安全要求 | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *系统安全要求 | *弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *系统安全要求 | *白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *系统安全要求 | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *系统安全要求 | *二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *系统安全要求 | 匿名化用户告警接 收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *系统安全要求 | *密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *系统安全要求 | *敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *信息安全要求 | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *信息安全要求 | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合 GB 40050 的相关规定 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *信息安全要求 | 增强要求 | 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建； 支持可信平台控制模块(TPCM)； 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复； 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *物理安全 | *物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1 的规定 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *限用物质的限量要求 |  | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *CPU性能 | *CPU 主频 | ≥2.6GHz | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *CPU性能 | *单CPU 核数 | ≥32 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 2 | *CPU性能 | *单CPU 末级缓存容量 | ≥56MB | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *内存性能 | 单内存模块容量 | ≥32GB | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 2 | *内存性能 | *内存速率 | ≥4800MT/s | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 0 | 存储性能 | 硬盘转速 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | RAID卡性能 | RAID卡性能 | 配备2块RAID卡，每块缓存容量≥4GB。1块RAID卡配置启动盘，做RAID1；另一块RAID卡配置数据盘，支持配置为直通模式，或RAID6/60/5/50 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 0 | FC HBA 卡速率 | FC HBA 卡速率 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 0 | 网络性能 | 板载网卡速率 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *电源能耗 | *电源能耗 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 2 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 2 | *部件兼容性要求 | *固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 0 | *部件兼容性要求 | FC HBA 卡兼容性 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *部件兼容性要求 | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 2 | *部件兼容性要求 | *网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *部件兼容性要求 | *功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 2 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 2 | *软件兼容性 | *数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 2 | *软件兼容性 | *中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 2 | *软件兼容性 | *平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 2 | *软件兼容性 | 虚拟化软件兼容 | 兼容 2 款及以上虚拟化软件，包括但不限于smartx超融合软件 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 2 | 存储可靠性要 求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于 200000h | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 2 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 2 | *整机可靠性要求 | *风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于 40000h | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *整机可靠性要求 | *部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 2 | *服务响应 | *服务响应 | 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； 提供0.5h 技术响应,4小时（紧急情况2小时）到场，8小时（紧急情况4小时）解决问题； 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *服务响应 | *培训服务 | 供应商按需提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 2 | *服务周期 | *服务周期 | 设备原厂免费服务周期（含换件和维修）应不小于 5 年； 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *服务工具要求 | *工具要求 | 供应商按需提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *服务工具要求 | 辅助工具 | 支持如下功能 本地的数据备份和还原功能； 网络的数据备份和还原功能； 服务器操作系统的自动安装功能； 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *服务工具要求 | *驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 0 | *服务工具要求 | 随机附开盖工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 0 | *服务工具要求 | 代码迁移工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 0 | *服务工具要求 | 性能分析工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 0 | *服务工具要求 | 跨架构平台应用兼容 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *服务工具要求 | *管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 2 | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *增值服务 | 服务保障升级 | 供应商按需提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 2 | *增值服务 | *提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 0 | *增值服务 | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器4 | 1 | *供应链质量 | *供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *CPU规格 | *CPU 信息 | ARM架构CPU，配置2颗物理CPU，每颗核数≥32，主频≥2.6GHz，末级缓存容量≥56MB，线程数≥64；支持内存的最高速率≥4800MHz，通道数≥4，位宽≥64，支持超线程。内嵌支持国密算法SM2、SM3、SM4的密码协处理器；CPU满足等保2.0以及可信计算3.0的相关要求；支持内存加密、安全加密、虚拟化技术； | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 2 | *主板规格 | *主板支持的CPU 和内存情况 | CPU≥2 颗，内存条≥16根 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 2 | *主板规格 | *主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于 4 个 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 2 | *主板规格 | *主板存储接口 | 至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *主板规格 | *PCIe 插槽接口 | 符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 2 | *主板规格 | *主板PCIe插槽数量及规格 | 高度大于 44.45mm 双路或以上服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 5 个； 单路服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 4 个，可通过扩展卡进行插槽扩展 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 0 | *主板规格 | 特殊孔位及接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 0 | *主板规格 | 板载网络接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 0 | *主板规格 | 主板OCP 插槽数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *内存规格 | *内存数量 | ≥16 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 2 | *内存规格 | *内存规格 | ≥DDR5 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 2 | *内存规格 | *内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 0 | *存储规格 | 硬盘类型 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 2 | *存储规格 | *硬磁盘实配容量 | ≥960G SATA SSD 硬盘 ≥3.84T SATA SSD 硬盘 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 0 | *存储规格 | 硬盘接口类型 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *存储规格 | *硬盘实配数量 | 配置2块2.5英寸960G SATA SSD 硬盘，用作启动盘，配置为Raid1模式，读密集或者读写混合型，支持热插拔； 配置10块2.5英寸3.84T SATA SSD 硬盘，读写混合型，支持热插拔；DWPD≥3 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *存储规格 | *硬盘插槽数量及规格 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b) 可支持的硬盘数量应不少于14块 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 0 | *存储规格 | 硬盘其他参数要求 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 2 | 产品规格 | RAID 卡支持的 SAS接口数 | ≥8 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 0 | 产品规格 | SAS 直通卡 SAS 接口数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 0 | 产品规格 | HBA 卡端口数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | 产品规格 | *网口速率和数量 | 单块网卡网口数量不少于2个，且网口速率不少于25GE | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 0 | 产品规格 | 存储型服务器网口速率和数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | 产品规格 | 独立网卡网口数量 | 配置2块25G网卡，满配光模块，支持多bond和team模式。 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | 产品规格 | 独立网卡接口类型 | 支持QSFP/SFP 等 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | 产品规格 | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | 产品规格 | *显示接口 | 显示接口类型应不少于 1 种，如：VGA、DP、HDMI 等 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | 产品规格 | *USB 接口 | 配备USB 接口，如USB2.0、USB3.0等 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 0 | 产品规格 | 特殊接口及孔位 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 0 | 产品规格 | 其他接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | 产品规格 | 电源冗余模式 | 整机电源模块按 1+1 冗余或N+1 冗余配置 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | 产品规格 | *电源模块数量 | ≥2 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | 产品规格 | *电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | 产品规格 | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | 产品规格 | *外观和结构 | 服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； 高密度服务器应给出CPU 个数与机柜高度； 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | 产品规格 | *尺寸（高×宽×深） | 机架式，高度≤2U | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | 产品规格 | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息，要求提供满足现场勘验、实际需求的导轨。 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 0 | 产品规格 | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | 产品规格 | *环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 0 | 产品规格 | 特殊机型环境适应性 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | 产品规格 | *机械环境 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | 产品规格 | *噪声 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值 塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 0 | 产品规格 | AI 计算单元 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 0 | 产品规格 | 一键式迁移 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | 产品规格 | *机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 0 | 产品规格 | 机柜管理板 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 0 | 产品规格 | 机柜电源规格 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、 BMC 管理端口 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *主板功能 | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 0 | *主板功能 | 扩展功能 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *网络功能 | *网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *CPU功能 | *计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *CPU功能 | *密码算法实现 | CPU 芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | 存储功能 | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | 存储功能 | SATA SSD单die 故障隔离 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | RAID卡功能（若支持 RAID 卡） | RAID 卡RAID 级别支持 | RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5，存储型支持RAID 0/1/5/6/10/50/60 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | RAID卡功能（若支持 RAID 卡） | RAID 卡BBU 单元 | RAID 卡支持电池或电容备份单元 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 0 | 光驱功能 | 光驱类型 （是否支 持 RW，以及光盘类型CD/DVD） | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *电源功能 | *电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *电源功能 | *电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *整机功能 | *散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *整机功能 | 其他功能 | 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；支持熔断保护与恢复功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *管理系统功能 | *BMC 固件基础功能 | 支持DHCP 设置网络功能； 支持静态IP 设置网络功能； 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 支持日志信息导出和记录删除功能； 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； 支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 支持DHCP 设置网络功能； 支持静态IP 设置网络功能； 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 支持日志信息导出和记录删除功能； 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； 支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；支持设置口令策略功能；支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 支持读取设备主板的工作环境温度功能； 支持读取服务器CPU 等核心器件的温度功能； 支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； 应支持固件版本查询、固件升级支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 支持BMC 固件设置的恢复出厂功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | BMC 固件增强功能 | BMC 固件增强功能 | 网络控制、安装提供图形访问界面网络； 设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *BIOS 固件基础功能 | *BIOS 固件基础功能 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； 支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； 支持设置界面中英文显示切换功能； 支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； 支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； 支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； 支持安全启动功能； 支持设置口令、修改口令、验证口令功能； 支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； 支持 RAID 识别和启动功能； 支持串口重定向功能； 支持固件更新功能； 支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； 支持网络引导启用和关闭功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *远程控制 | *远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *操作系统及驱动功能 | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统功能 | 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理功能 | 符合GB 18030 的有关规定 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 0 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 0 | 机柜功能 | 机柜通信方式 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 0 | 机柜功能 | 多集群作业管理 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *固件安全要求 | *故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *固件安全要求 | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *固件安全要求 | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *固件安全要求 | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *固件安全要求 | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *固件安全要求 | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *固件安全要求 | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *固件安全要求 | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *固件安全要求 | CPU 核重启隔离 | 支持CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *固件安全要求 | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *固件安全要求 | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *固件安全要求 | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *系统安全要求 | *弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *系统安全要求 | *白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *系统安全要求 | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *系统安全要求 | *二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *系统安全要求 | 匿名化用户告警接 收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *系统安全要求 | *密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *系统安全要求 | *敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *信息安全要求 | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *信息安全要求 | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合 GB 40050 的相关规定 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *信息安全要求 | 增强要求 | 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建； 支持可信平台控制模块(TPCM)； 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复； 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *物理安全 | *物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1 的规定 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *限用物质的限量要求 |  | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *CPU性能 | *CPU 主频 | ≥2.6GHz | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *CPU性能 | *单CPU 核数 | ≥32 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 2 | *CPU性能 | *单CPU 末级缓存容量 | ≥56MB | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *内存性能 | 单内存模块容量 | ≥32GB | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 2 | *内存性能 | *内存速率 | ≥4800MT/s | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 0 | 存储性能 | 硬盘转速 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | RAID卡性能 | RAID卡性能 | 配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量不少于4GB | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 0 | FC HBA 卡速率 | FC HBA 卡速率 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥25GE | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 0 | 网络性能 | 板载网卡速率 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *电源能耗 | *电源能耗 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 2 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 2 | *部件兼容性要求 | *固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 0 | *部件兼容性要求 | FC HBA 卡兼容性 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *部件兼容性要求 | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 2 | *部件兼容性要求 | *网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *部件兼容性要求 | *功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 2 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 2 | *软件兼容性 | *数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 2 | *软件兼容性 | *中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *软件兼容性 | *平台软件兼容 | 兼容 2 款及以上云平台，包括但不限于华为云平台; 供应商根据采购人要求免费纳管到云平台,如因适配问题发生服务器配置调增，供应商必须负责提供相关配件并进行机型适配，采购人不再额外支付任何费用 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 2 | *软件兼容性 | 虚拟化软件兼容 | 兼容 2 款及以上虚拟化软件 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 2 | 存储可靠性要 求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于 200000h | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 2 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 2 | *整机可靠性要求 | *风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于 40000h | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *整机可靠性要求 | *部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 2 | *服务响应 | *服务响应 | 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； 提供0.5h 技术响应,4小时（紧急情况2小时）到场，8小时（紧急情况4小时）解决问题； 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *服务响应 | *培训服务 | 供应商按需提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 2 | *服务周期 | *服务周期 | 设备免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年,其中原厂免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *服务工具要求 | *工具要求 | 供应商按需提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *服务工具要求 | 辅助工具 | 支持如下功能 本地的数据备份和还原功能； 网络的数据备份和还原功能； 服务器操作系统的自动安装功能； 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *服务工具要求 | *驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 0 | *服务工具要求 | 随机附开盖工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 0 | *服务工具要求 | 代码迁移工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 0 | *服务工具要求 | 性能分析工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 0 | *服务工具要求 | 跨架构平台应用兼容 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *服务工具要求 | *管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 2 | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *增值服务 | 服务保障升级 | 供应商按需提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 2 | *增值服务 | *提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 0 | *增值服务 | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器5 | 1 | *供应链质量 | *供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *CPU规格 | *CPU 信息 | ARM架构CPU，配置2颗物理CPU，每颗核数≥32，主频≥2.6GHz，末级缓存容量≥56MB，线程数≥64；支持内存的最高速率≥4800MHz，通道数≥4，位宽≥64，支持超线程。内嵌支持国密算法SM2、SM3、SM4的密码协处理器；CPU满足等保2.0以及可信计算3.0的相关要求；支持内存加密、安全加密、虚拟化技术； | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 2 | *主板规格 | *主板支持的CPU 和内存情况 | CPU≥2 颗，内存条≥8根 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 2 | *主板规格 | *主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于 4 个 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 2 | *主板规格 | *主板存储接口 | 至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *主板规格 | *PCIe 插槽接口 | 符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 2 | *主板规格 | *主板PCIe插槽数量及规格 | 高度大于 44.45mm 双路或以上服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 5 个； 单路服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 4 个，可通过扩展卡进行插槽扩展 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 0 | *主板规格 | 特殊孔位及接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 0 | *主板规格 | 板载网络接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 0 | *主板规格 | 主板OCP 插槽数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *内存规格 | *内存数量 | ≥8 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 2 | *内存规格 | *内存规格 | ≥DDR5 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 2 | *内存规格 | *内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 0 | *存储规格 | 硬盘类型 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 2 | *存储规格 | *硬磁盘实配容量 | ≥960G SATA SSD 硬盘 ≥1.92T SATA SSD 硬盘 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 0 | *存储规格 | 硬盘接口类型 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *存储规格 | *硬盘实配数量 | 配置2块2.5英寸960G SATA SSD 硬盘，用作启动盘，配置为Raid1模式，读密集或者读写混合型，支持热插拔； 配置6块2.5英寸1.92T SATA SSD 硬盘，读写混合型，支持热插拔；DWPD≥3 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *存储规格 | *硬盘插槽数量及规格 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b) 可支持的硬盘数量应不少于14块 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 0 | *存储规格 | 硬盘其他参数要求 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 2 | 产品规格 | RAID 卡支持的 SAS接口数 | ≥8 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 0 | 产品规格 | SAS 直通卡 SAS 接口数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 0 | 产品规格 | HBA 卡端口数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | 产品规格 | *网口速率和数量 | 单块网卡网口数量不少于2个，且网口速率不少于10GE | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 0 | 产品规格 | 存储型服务器网口速率和数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | 产品规格 | 独立网卡网口数量 | 配置2块万兆网卡，满配光模块，支持多bond和team模式。 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | 产品规格 | 独立网卡接口类型 | 支持QSFP/SFP 等 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | 产品规格 | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | 产品规格 | *显示接口 | 显示接口类型应不少于 1 种，如：VGA、DP、HDMI 等 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | 产品规格 | *USB 接口 | 配备USB 接口，如USB2.0、USB3.0等 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 0 | 产品规格 | 特殊接口及孔位 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 0 | 产品规格 | 其他接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | 产品规格 | 电源冗余模式 | 整机电源模块按 1+1 冗余或N+1 冗余配置 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | 产品规格 | *电源模块数量 | ≥2 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | 产品规格 | *电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | 产品规格 | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | 产品规格 | *外观和结构 | 服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； 高密度服务器应给出CPU 个数与机柜高度； 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | 产品规格 | *尺寸（高×宽×深） | 机架式，高度≤2U | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | 产品规格 | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息，要求提供满足现场勘验、实际需求的导轨。 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 0 | 产品规格 | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | 产品规格 | *环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 0 | 产品规格 | 特殊机型环境适应性 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | 产品规格 | *机械环境 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | 产品规格 | *噪声 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值 塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 0 | 产品规格 | AI 计算单元 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 0 | 产品规格 | 一键式迁移 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | 产品规格 | *机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 0 | 产品规格 | 机柜管理板 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 0 | 产品规格 | 机柜电源规格 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、 BMC 管理端口 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *主板功能 | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 0 | *主板功能 | 扩展功能 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *网络功能 | *网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *CPU功能 | *计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *CPU功能 | *密码算法实现 | CPU 芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | 存储功能 | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | 存储功能 | SATA SSD单die 故障隔离 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | RAID卡功能（若支持 RAID 卡） | RAID 卡RAID 级别支持 | RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5，存储型支持RAID 0/1/5/6/10/50/60 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | RAID卡功能（若支持 RAID 卡） | RAID 卡BBU 单元 | RAID 卡支持电池或电容备份单元 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 0 | 光驱功能 | 光驱类型 （是否支 持 RW，以及光盘类型CD/DVD） | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *电源功能 | *电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *电源功能 | *电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *整机功能 | *散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *整机功能 | 其他功能 | 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；支持熔断保护与恢复功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *管理系统功能 | *BMC 固件基础功能 | 支持DHCP 设置网络功能； 支持静态IP 设置网络功能； 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 支持日志信息导出和记录删除功能； 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； 支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 支持DHCP 设置网络功能； 支持静态IP 设置网络功能； 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 支持日志信息导出和记录删除功能； 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； 支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；支持设置口令策略功能；支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 支持读取设备主板的工作环境温度功能； 支持读取服务器CPU 等核心器件的温度功能； 支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； 应支持固件版本查询、固件升级支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 支持BMC 固件设置的恢复出厂功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | BMC 固件增强功能 | BMC 固件增强功能 | 网络控制、安装提供图形访问界面网络； 设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *BIOS 固件基础功能 | *BIOS 固件基础功能 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； 支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； 支持设置界面中英文显示切换功能； 支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； 支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； 支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； 支持安全启动功能； 支持设置口令、修改口令、验证口令功能； 支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； 支持 RAID 识别和启动功能； 支持串口重定向功能； 支持固件更新功能； 支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； 支持网络引导启用和关闭功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *远程控制 | *远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *操作系统及驱动功能 | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统功能 | 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理功能 | 符合GB 18030 的有关规定 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 0 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 0 | 机柜功能 | 机柜通信方式 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 0 | 机柜功能 | 多集群作业管理 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *固件安全要求 | *故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *固件安全要求 | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *固件安全要求 | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *固件安全要求 | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *固件安全要求 | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *固件安全要求 | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *固件安全要求 | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *固件安全要求 | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *固件安全要求 | CPU 核重启隔离 | 支持CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *固件安全要求 | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *固件安全要求 | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *固件安全要求 | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *系统安全要求 | *弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *系统安全要求 | *白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *系统安全要求 | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *系统安全要求 | *二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *系统安全要求 | 匿名化用户告警接 收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *系统安全要求 | *密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *系统安全要求 | *敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *信息安全要求 | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *信息安全要求 | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合 GB 40050 的相关规定 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *信息安全要求 | 增强要求 | 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建； 支持可信平台控制模块(TPCM)； 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复； 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *物理安全 | *物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1 的规定 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *限用物质的限量要求 |  | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *CPU性能 | *CPU 主频 | ≥2.6GHz | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *CPU性能 | *单CPU 核数 | ≥32 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 2 | *CPU性能 | *单CPU 末级缓存容量 | ≥56MB | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *内存性能 | 单内存模块容量 | ≥32GB | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 2 | *内存性能 | *内存速率 | ≥4800MT/s | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 0 | 存储性能 | 硬盘转速 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 2 | RAID卡性能 | RAID卡性能 | 配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量不少于4GB | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 0 | FC HBA 卡速率 | FC HBA 卡速率 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 0 | 网络性能 | 板载网卡速率 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *电源能耗 | *电源能耗 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 2 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 2 | *部件兼容性要求 | *固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 0 | *部件兼容性要求 | FC HBA 卡兼容性 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *部件兼容性要求 | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 2 | *部件兼容性要求 | *网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *部件兼容性要求 | *功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 2 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 2 | *软件兼容性 | *数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 2 | *软件兼容性 | *中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 2 | *软件兼容性 | *平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 2 | *软件兼容性 | 虚拟化软件兼容 | 兼容 2 款及以上虚拟化软件 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 2 | 存储可靠性要 求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于 200000h | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 2 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 2 | *整机可靠性要求 | *风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于 40000h | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *整机可靠性要求 | *部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 2 | *服务响应 | *服务响应 | 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； 提供0.5h 技术响应,4小时（紧急情况2小时）到场，8小时（紧急情况4小时）解决问题； 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *服务响应 | *培训服务 | 供应商按需提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 2 | *服务周期 | *服务周期 | 设备免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年,其中原厂免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *服务工具要求 | *工具要求 | 供应商按需提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *服务工具要求 | 辅助工具 | 支持如下功能 本地的数据备份和还原功能； 网络的数据备份和还原功能； 服务器操作系统的自动安装功能； 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *服务工具要求 | *驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 0 | *服务工具要求 | 随机附开盖工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 0 | *服务工具要求 | 代码迁移工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 0 | *服务工具要求 | 性能分析工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 0 | *服务工具要求 | 跨架构平台应用兼容 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *服务工具要求 | *管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 2 | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *增值服务 | 服务保障升级 | 供应商按需提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 2 | *增值服务 | *提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 0 | *增值服务 | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器6 | 1 | *供应链质量 | *供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *CPU规格 | *CPU 信息 | ARM架构CPU，配置2颗物理CPU。每颗核数≥64，主频≥2.6GHz，末级缓存容量≥64MB，单颗线程数≥64；支持内存的最高速率≥2933MHz，通道数≥8，位宽≥64。 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 2 | *主板规格 | *主板支持的CPU 和内存情况 | CPU≥2 颗，内存条≥24根 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 2 | *主板规格 | *主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于 4 个 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 2 | *主板规格 | *主板存储接口 | 至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *主板规格 | *PCIe 插槽接口 | 符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 2 | *主板规格 | *主板PCIe插槽数量及规格 | 高度大于 44.45mm 双路或以上服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 5 个； 单路服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 4 个，可通过扩展卡进行插槽扩展 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 0 | *主板规格 | 特殊孔位及接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 0 | *主板规格 | 板载网络接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 0 | *主板规格 | 主板OCP 插槽数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *内存规格 | *内存数量 | ≥24 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 2 | *内存规格 | *内存规格 | ≥DDR4 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 2 | *内存规格 | *内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 0 | *存储规格 | 硬盘类型 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 2 | *存储规格 | *硬磁盘实配容量 | ≥960G SATA SSD 硬盘; ≥4T SATA HDD 硬盘; ≥3.2T NVMe SSD 硬盘 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 0 | *存储规格 | 硬盘接口类型 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *存储规格 | *硬盘实配数量 | 配置2块2.5英寸960G SATA SSD 硬盘; 配置8块3.5英寸4TB SATA HDD 硬盘; 配置1块2.5英寸3.2TB NVMe SSD 硬盘; | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *存储规格 | *硬盘插槽数量及规格 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b) 可支持的硬盘数量应不少于10块 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 0 | *存储规格 | 硬盘其他参数要求 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 2 | 产品规格 | RAID 卡支持的 SAS接口数 | ≥8 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 0 | 产品规格 | SAS 直通卡 SAS 接口数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 0 | 产品规格 | HBA 卡端口数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | 产品规格 | *网口速率和数量 | 单块网卡网口数量不少于2个，且网口速率不少于25GE | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 0 | 产品规格 | 存储型服务器网口速率和数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | 产品规格 | 独立网卡网口数量 | 配置2块25G网卡，满配光模块，支持SR-IOV，支持RoCE v2协议，支持PCIe 4.0，可向下兼容10Gb网络，支持多bond和team模式。 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | 产品规格 | 独立网卡接口类型 | 支持QSFP/SFP 等 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | 产品规格 | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | 产品规格 | *显示接口 | 显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI 等 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | 产品规格 | *USB 接口 | 配备USB 接口，如USB2.0、USB3.0等 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 0 | 产品规格 | 特殊接口及孔位 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 0 | 产品规格 | 其他接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | 产品规格 | 电源冗余模式 | 整机电源模块按 1+1 冗余或N+1 冗余配置 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | 产品规格 | *电源模块数量 | ≥2 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | 产品规格 | *电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | 产品规格 | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | 产品规格 | *外观和结构 | 服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； 高密度服务器应给出CPU 个数与机柜高度； 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | 产品规格 | *尺寸（高×宽×深） | 机架式，高度≤2U | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | 产品规格 | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息，要求提供满足现场勘验、实际需求的导轨。 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 0 | 产品规格 | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | 产品规格 | *环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 0 | 产品规格 | 特殊机型环境适应性 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | 产品规格 | *机械环境 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | 产品规格 | *噪声 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值 塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 0 | 产品规格 | AI 计算单元 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 0 | 产品规格 | 一键式迁移 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | 产品规格 | *机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 0 | 产品规格 | 机柜管理板 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 0 | 产品规格 | 机柜电源规格 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、 BMC 管理端口 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *主板功能 | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 0 | *主板功能 | 扩展功能 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *网络功能 | *网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *CPU功能 | *计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *CPU功能 | *密码算法实现 | CPU 芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | 存储功能 | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | 存储功能 | SATA SSD单die 故障隔离 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | RAID卡功能（若支持 RAID 卡） | RAID 卡RAID 级别支持 | RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5，存储型支持RAID 0/1/5/6/10/50/60 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | RAID卡功能（若支持 RAID 卡） | RAID 卡BBU 单元 | RAID 卡支持电池或电容备份单元 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 0 | 光驱功能 | 光驱类型 （是否支 持 RW，以及光盘类型CD/DVD） | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *电源功能 | *电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *电源功能 | *电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *整机功能 | *散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *整机功能 | 其他功能 | 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；支持熔断保护与恢复功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *管理系统功能 | *BMC 固件基础功能 | 支持DHCP 设置网络功能； 支持静态IP 设置网络功能； 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 支持日志信息导出和记录删除功能； 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； 支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 支持DHCP 设置网络功能； 支持静态IP 设置网络功能； 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 支持日志信息导出和记录删除功能； 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； 支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；支持设置口令策略功能；支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 支持读取设备主板的工作环境温度功能； 支持读取服务器CPU 等核心器件的温度功能； 支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； 应支持固件版本查询、固件升级支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 支持BMC 固件设置的恢复出厂功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | BMC 固件增强功能 | BMC 固件增强功能 | 网络控制、安装提供图形访问界面网络； 设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *BIOS 固件基础功能 | *BIOS 固件基础功能 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； 支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； 支持设置界面中英文显示切换功能； 支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； 支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； 支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； 支持安全启动功能； 支持设置口令、修改口令、验证口令功能； 支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； 支持 RAID 识别和启动功能； 支持串口重定向功能； 支持固件更新功能； 支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； 支持网络引导启用和关闭功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *远程控制 | *远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *操作系统及驱动功能 | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统功能 | 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理功能 | 符合GB 18030 的有关规定 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 0 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 0 | 机柜功能 | 机柜通信方式 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 0 | 机柜功能 | 多集群作业管理 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *固件安全要求 | *故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *固件安全要求 | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *固件安全要求 | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *固件安全要求 | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *固件安全要求 | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *固件安全要求 | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *固件安全要求 | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *固件安全要求 | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *固件安全要求 | CPU 核重启隔离 | 支持CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *固件安全要求 | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *固件安全要求 | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *固件安全要求 | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *系统安全要求 | *弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *系统安全要求 | *白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *系统安全要求 | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *系统安全要求 | *二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *系统安全要求 | 匿名化用户告警接 收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *系统安全要求 | *密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *系统安全要求 | *敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *信息安全要求 | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *信息安全要求 | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合 GB 40050 的相关规定 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *信息安全要求 | 增强要求 | 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建； 支持可信平台控制模块(TPCM)； 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复； 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *物理安全 | *物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1 的规定 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *限用物质的限量要求 |  | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *CPU性能 | *CPU 主频 | ≥2.6GHz | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *CPU性能 | *单CPU 核数 | ≥64 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 2 | *CPU性能 | *单CPU 末级缓存容量 | ≥64MB | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *内存性能 | 单内存模块容量 | ≥32GB | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 2 | *内存性能 | *内存速率 | ≥2933MT/s | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 0 | 存储性能 | 硬盘转速 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | RAID卡性能 | RAID卡性能 | 配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量不少于4GB | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 0 | FC HBA 卡速率 | FC HBA 卡速率 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥25GE | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 0 | 网络性能 | 板载网卡速率 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *电源能耗 | *电源能耗 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 2 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 2 | *部件兼容性要求 | *固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 0 | *部件兼容性要求 | FC HBA 卡兼容性 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *部件兼容性要求 | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 2 | *部件兼容性要求 | *网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *部件兼容性要求 | *功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 2 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 2 | *软件兼容性 | *数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 2 | *软件兼容性 | *中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *软件兼容性 | *平台软件兼容 | 兼容 2 款及以上云平台，包括但不限于华为云平台; 供应商根据采购人要求免费纳管到云平台,如因适配问题发生服务器配置调增，供应商必须负责提供相关配件并进行机型适配，采购人不再额外支付任何费用 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 2 | *软件兼容性 | 虚拟化软件兼容 | 兼容 2 款及以上虚拟化软件 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 2 | 存储可靠性要 求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于 200000h | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 2 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 2 | *整机可靠性要求 | *风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于 40000h | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *整机可靠性要求 | *部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 2 | *服务响应 | *服务响应 | 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； 提供0.5h 技术响应,4小时（紧急情况2小时）到场，8小时（紧急情况4小时）解决问题； 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *服务响应 | *培训服务 | 供应商按需提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 2 | *服务周期 | *服务周期 | 设备免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年,其中原厂免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *服务工具要求 | *工具要求 | 供应商按需提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *服务工具要求 | 辅助工具 | 支持如下功能 本地的数据备份和还原功能； 网络的数据备份和还原功能； 服务器操作系统的自动安装功能； 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *服务工具要求 | *驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 0 | *服务工具要求 | 随机附开盖工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 0 | *服务工具要求 | 代码迁移工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 0 | *服务工具要求 | 性能分析工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 0 | *服务工具要求 | 跨架构平台应用兼容 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *服务工具要求 | *管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 2 | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *增值服务 | 服务保障升级 | 供应商按需提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 2 | *增值服务 | *提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 0 | *增值服务 | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器7 | 1 | *供应链质量 | *供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *CPU规格 | *CPU 信息 | ARM架构CPU，配置2颗物理CPU。每颗核数≥48，主频≥2.6GHz，末级缓存容量≥48MB，单颗线程数≥48；支持内存的最高速率≥2933MHz，通道数≥8，位宽≥64。 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 2 | *主板规格 | *主板支持的CPU 和内存情况 | CPU≥2 颗，内存条≥8根 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 2 | *主板规格 | *主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于 4 个 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 2 | *主板规格 | *主板存储接口 | 至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *主板规格 | *PCIe 插槽接口 | 符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 2 | *主板规格 | *主板PCIe插槽数量及规格 | 高度大于 44.45mm 双路或以上服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 5 个； 单路服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 4 个，可通过扩展卡进行插槽扩展 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 0 | *主板规格 | 特殊孔位及接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 0 | *主板规格 | 板载网络接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 0 | *主板规格 | 主板OCP 插槽数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *内存规格 | *内存数量 | ≥8 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 2 | *内存规格 | *内存规格 | ≥DDR4 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 2 | *内存规格 | *内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 0 | *存储规格 | 硬盘类型 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 2 | *存储规格 | *硬磁盘实配容量 | ≥480G SATA SSD 硬盘 ≥3.84T NVME SSD 硬盘 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 0 | *存储规格 | 硬盘接口类型 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *存储规格 | *硬盘实配数量 | 配置2块2.5英寸480G SATA SSD 硬盘 配置23块2.5英寸3.84T NVME SSD 硬盘 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *存储规格 | *硬盘插槽数量及规格 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b) 可支持的硬盘数量应不少于12块 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 0 | *存储规格 | 硬盘其他参数要求 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 2 | 产品规格 | RAID 卡支持的 SAS接口数 | ≥8 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 0 | 产品规格 | SAS 直通卡 SAS 接口数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 0 | 产品规格 | HBA 卡端口数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | 产品规格 | *网口速率和数量 | 单块网卡网口数量不少于2个，且网口速率不少于25GE | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 0 | 产品规格 | 存储型服务器网口速率和数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | 产品规格 | 独立网卡网口数量 | 配置2块25G网卡，满配光模块，支持SR-IOV，支持RoCE v2协议，支持PCIe 4.0，可向下兼容10Gb网络，支持多bond和team模式。 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | 产品规格 | 独立网卡接口类型 | 支持QSFP/SFP 等 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | 产品规格 | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | 产品规格 | *显示接口 | 显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI 等 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | 产品规格 | *USB 接口 | 配备USB 接口，如USB2.0、USB3.0等 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 0 | 产品规格 | 特殊接口及孔位 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 0 | 产品规格 | 其他接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | 产品规格 | 电源冗余模式 | 整机电源模块按 1+1 冗余或N+1 冗余配置 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | 产品规格 | *电源模块数量 | ≥2 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | 产品规格 | *电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | 产品规格 | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | 产品规格 | *外观和结构 | 服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； 高密度服务器应给出CPU 个数与机柜高度； 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | 产品规格 | *尺寸（高×宽×深） | 机架式，高度≤2U | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | 产品规格 | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息，要求提供满足现场勘验、实际需求的导轨。 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 0 | 产品规格 | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | 产品规格 | *环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 0 | 产品规格 | 特殊机型环境适应性 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | 产品规格 | *机械环境 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | 产品规格 | *噪声 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值 塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 0 | 产品规格 | AI 计算单元 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 0 | 产品规格 | 一键式迁移 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | 产品规格 | *机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 0 | 产品规格 | 机柜管理板 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 0 | 产品规格 | 机柜电源规格 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、 BMC 管理端口 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *主板功能 | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 0 | *主板功能 | 扩展功能 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *网络功能 | *网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *CPU功能 | *计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *CPU功能 | *密码算法实现 | CPU 芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | 存储功能 | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | 存储功能 | SATA SSD单die 故障隔离 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | RAID卡功能（若支持 RAID 卡） | RAID 卡RAID 级别支持 | RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5，存储型支持RAID 0/1/5/6/10/50/60 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | RAID卡功能（若支持 RAID 卡） | RAID 卡BBU 单元 | RAID 卡支持电池或电容备份单元 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 0 | 光驱功能 | 光驱类型 （是否支 持 RW，以及光盘类型CD/DVD） | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *电源功能 | *电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *电源功能 | *电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *整机功能 | *散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *整机功能 | 其他功能 | 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；支持熔断保护与恢复功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *管理系统功能 | *BMC 固件基础功能 | 支持DHCP 设置网络功能； 支持静态IP 设置网络功能； 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 支持日志信息导出和记录删除功能； 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； 支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 支持DHCP 设置网络功能； 支持静态IP 设置网络功能； 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 支持日志信息导出和记录删除功能； 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； 支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；支持设置口令策略功能；支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 支持读取设备主板的工作环境温度功能； 支持读取服务器CPU 等核心器件的温度功能； 支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； 应支持固件版本查询、固件升级支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 支持BMC 固件设置的恢复出厂功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | BMC 固件增强功能 | BMC 固件增强功能 | 网络控制、安装提供图形访问界面网络； 设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *BIOS 固件基础功能 | *BIOS 固件基础功能 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； 支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； 支持设置界面中英文显示切换功能； 支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； 支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； 支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； 支持安全启动功能； 支持设置口令、修改口令、验证口令功能； 支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； 支持 RAID 识别和启动功能； 支持串口重定向功能； 支持固件更新功能； 支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； 支持网络引导启用和关闭功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *远程控制 | *远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *操作系统及驱动功能 | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统功能 | 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理功能 | 符合GB 18030 的有关规定 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 0 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 0 | 机柜功能 | 机柜通信方式 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 0 | 机柜功能 | 多集群作业管理 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *固件安全要求 | *故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *固件安全要求 | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *固件安全要求 | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *固件安全要求 | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *固件安全要求 | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *固件安全要求 | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *固件安全要求 | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *固件安全要求 | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *固件安全要求 | CPU 核重启隔离 | 支持CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *固件安全要求 | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *固件安全要求 | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *固件安全要求 | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *系统安全要求 | *弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *系统安全要求 | *白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *系统安全要求 | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *系统安全要求 | *二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *系统安全要求 | 匿名化用户告警接 收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *系统安全要求 | *密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *系统安全要求 | *敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *信息安全要求 | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *信息安全要求 | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合 GB 40050 的相关规定 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *信息安全要求 | 增强要求 | 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建； 支持可信平台控制模块(TPCM)； 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复； 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *物理安全 | *物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1 的规定 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *限用物质的限量要求 |  | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *CPU性能 | *CPU 主频 | ≥2.6GHz | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *CPU性能 | *单CPU 核数 | ≥32 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 2 | *CPU性能 | *单CPU 末级缓存容量 | ≥48MB | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *内存性能 | 单内存模块容量 | ≥32GB | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 2 | *内存性能 | *内存速率 | ≥2933MT/s | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 0 | 存储性能 | 硬盘转速 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | RAID卡性能 | RAID卡性能 | 配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量不少于4GB | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 0 | FC HBA 卡速率 | FC HBA 卡速率 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥25GE | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 0 | 网络性能 | 板载网卡速率 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *电源能耗 | *电源能耗 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 2 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 2 | *部件兼容性要求 | *固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 0 | *部件兼容性要求 | FC HBA 卡兼容性 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *部件兼容性要求 | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 2 | *部件兼容性要求 | *网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *部件兼容性要求 | *功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 2 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 2 | *软件兼容性 | *数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 2 | *软件兼容性 | *中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *软件兼容性 | *平台软件兼容 | 兼容 2 款及以上云平台，包括但不限于华为云平台; 供应商根据采购人要求免费纳管到云平台,如因适配问题发生服务器配置调增，供应商必须负责提供相关配件并进行机型适配，采购人不再额外支付任何费用 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 2 | *软件兼容性 | 虚拟化软件兼容 | 兼容 2 款及以上虚拟化软件 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 2 | 存储可靠性要 求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于 200000h | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 2 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 2 | *整机可靠性要求 | *风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于 40000h | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *整机可靠性要求 | *部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 2 | *服务响应 | *服务响应 | 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； 提供0.5h 技术响应,4小时（紧急情况2小时）到场，8小时（紧急情况4小时）解决问题； 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *服务响应 | *培训服务 | 供应商按需提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 2 | *服务周期 | *服务周期 | 设备免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年,其中原厂免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *服务工具要求 | *工具要求 | 供应商按需提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *服务工具要求 | 辅助工具 | 支持如下功能 本地的数据备份和还原功能； 网络的数据备份和还原功能； 服务器操作系统的自动安装功能； 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *服务工具要求 | *驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 0 | *服务工具要求 | 随机附开盖工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 0 | *服务工具要求 | 代码迁移工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 0 | *服务工具要求 | 性能分析工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 0 | *服务工具要求 | 跨架构平台应用兼容 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *服务工具要求 | *管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 2 | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *增值服务 | 服务保障升级 | 供应商按需提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 2 | *增值服务 | *提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 0 | *增值服务 | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 0 |  |
| 中端ARM架构服务器8 | 1 | *供应链质量 | *供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 0 |  |
| 云25G交换机 | 1 | 产品规格 | 工业设计 | 机框高度1U,支持前后、后前风道,支持模块化冗余电源、风扇,固化25GE SFP28≥48个，100GE QSFP28≥6个 | 0 |  |
| 云25G交换机 | 1 | 产品规格 | CPU | 国产芯片（需能在中国信息安全测评中心安全可靠测评公告中查询） | 0 |  |
| 云25G交换机 | 1 | 产品规格 | 性能指标 | 交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps | 0 |  |
| 云25G交换机 | 1 | 产品规格 | 实配需求 | 满配电源,满配风扇,配置100G光模块(850nm或1310nm,100m)6个、25G光模块(850nm,100m)48个,配置对应多模光纤跳线20米54根 | 0 |  |
| 云25G交换机 | 1 | 产品规格 | 数据中心特性 | 支持VXLAN、支持BGP EVPN特性,支持VXLAN over IPv6,支持IPv6 VXLAN over IPv4,支持Netstream | 0 |  |
| 云25G交换机 | 1 | 产品规格 | 数据中心特性 | 支持智能网络质量分析功能，通过直接对业务报文进行标记的方法，实现对网络级和设备级的丢包统计 | 0 |  |
| 云25G交换机 | 1 | 产品规格 | 重点特性 | 支持跨设备LACP聚合,端口支持LLDP功能 | 0 |  |
| 云25G交换机 | 1 | 产品规格 | 认证报告 | 具备工信部电信设备进网许可证 | 0 |  |
| 云25G交换机 | 1 | 产品规格 | 电缆配置 | 配置10A C13-C14电源线（适配PDU插座） | 0 |  |
| 云25G交换机 | 1 | 软件兼容性 | 平台软件兼容 | 兼容2款及以上云平台，包括但不限于华为云平台; 供应商根据采购人要求免费纳管到云平台,如因适配问题发生交换机配置调增，供应商必须负责提供相关设备并进行机型适配，采购人不再额外支付任何费用 | 0 |  |
| 云千兆交换机 | 1 | 产品规格 | 工业设计 | 机框高度1U,支持前后、后前风道,支持模块化电源、风扇,固化10/100/1000Base-T端口≥48个、1GE/10GE SFP+端口≥4个 | 0 |  |
| 云千兆交换机 | 1 | 产品规格 | CPU | 国产芯片（需能在中国信息安全测评中心安全可靠测评公告中查询） | 0 |  |
| 云千兆交换机 | 1 | 产品规格 | 性能指标 | 交换容量≥1.3Tbps，包转发率≥170Mpps | 0 |  |
| 云千兆交换机 | 1 | 产品规格 | 实配需求 | 满配电源,满配风扇,配置10G光模块(850nm,300m)4个、配置对应多模光纤跳线20米4根 | 0 |  |
| 云千兆交换机 | 1 | 产品规格 | 认证报告 | 具备工信部电信设备进网许可证 | 0 |  |
| 云千兆交换机 | 1 | 产品规格 | 电缆配置 | 配置10A C13-C14电源线（适配PDU插座） | 0 |  |
| 云千兆交换机 | 1 | 软件兼容性 | 平台软件兼容 | 兼容2款及以上云平台，包括但不限于华为云平台; 供应商根据采购人要求免费纳管到云平台,如因适配问题发生交换机配置调增，供应商必须负责提供相关配件并进行机型适配，采购人不再额外支付任何费用 | 0 |  |

- 服务要求

服务要求共有“★”指标17项，“#”指标1项，“△”指标2项。

| 分类 | *参数性质(0:无标识、1:星号标识、2:三角标识、3:井号标识) | *指标项 | 二级指标 | *技术参数与性能指标 | *是否需要证明材料(0否1是) | 提供方式(是否需要证明材料为是时，不可为空) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务要求 | 1 | 服务要求 | 交付要求 | 交付地点为上海、北京，具体位置以采购人指定位置为准。 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 服务要求 | 交付要求 | 供应商应在合同签订后，60个日历日内交货 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 服务要求 | 交付要求 | 供应商按照采购配置清单，提供完好、全新、未使用过的硬件产品。 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 服务要求 | 交付要求 | 供货前，应按照采购人要求，提前准备好相关供货材料和信息（包括设备型号、规格、数量、序列号等），配合采购人完成到货清点、拆箱检查、到货验收等工作。 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 服务要求 | 安装调试要求 | 本次采购的所有产品均要求提供免费上门安装调试服务，其中原厂商负责提供设备初始安装服务，包括但不限于上架、上电、带外管理口配置、硬件固件安装、硬件驱动的安装、RAID配置、工程实施、设备集成服务、联调测试等；供应商负责完成供货设备上架后的跳线、基础理线、标签制作粘贴（标签材料由供应商提供），如采购人有需要，还需进行操作系统（操作系统介质由采购人提供）安装。如设备上有接地点，需要供应商免费提供接地线并完成接地线的连接。 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 维保服务要求 |  | 本项目所购设备均初验合格后，即进入设备维保期，从初验合格之次日起提供5年(除品目14和品目15外)或6年（品目14和品目15）的免费硬件维保服务。 维保服务期内故障存储介质不予以返还。 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 维保服务要求 |  | 为合同清单中的设备及模块提供相应维保等级的硬件保修服务，在维保期内提供充足相同型号的备品备件，确保清单内设备在出现硬件故障时，服务商应及时将备件送达用户现场，提供7×24×4服务，即每周7天每天24小时受理备品备件服务，在收到备件请求后在4小时将备件送达用户现场；确保采购人享有备件资源优先获取和应急处置的权利。 | 0 |  |
| 商务要求 | 3 | 维保服务要求 |  | 在设备运行地点（上海、北京）有服务网点（包含备件库及服务人员），该服务网点需存在2年以上，服务人员需有5人以上，每个服务人员至少在该网点工作3个月以上。 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 维保服务要求 |  | 供应商提供7×24小时电话热线和E-mail技术支持，方便采购人即时的技术咨询，解答疑问。供应商提供的电话热线应当即时进行提供回复，E－mail技术支持应当在收到采购人咨询后2小时内回复； 采购人在产品使用过程中遇到电话和E-mail方式无法解决的问题，供应商或原厂商则须7×24小时期间0.5小时内响应、供应商或原厂商派遣技术人员在接到采购人通知后4小时内到达采购人现场，8小时内修复。 如发生产品问题后，采购人认为属于紧急事件，影响到正常业务，供应商或原厂商须提供本地的紧急情况响应，供应商或原厂商则需7×24小时期间0.5小时内响应、2小时以内供应商应派遣技术人员应到达现场解决问题，4小时内修复至可用；如遇非支持范围的问题，供应商技术人员现场确认后，提出解决建议。 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 维保服务要求 |  | 特保支持：在采购人特保期（特保期是指：如“两会”、“国庆”等国家重要会议及节日和/或其它国家级政治敏感时期及采购人指定的特殊日期如系统上线等）内，如采购人需要，则供应商或原厂商须免费提供相关工程师驻守服务 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 维保服务要求 |  | 定期巡检：按照采购人要求每季度进行一次设备巡检，巡检结束后提交巡检报告。每年12月底根据采购人统一安排提供一次年度服务报告，对年度维护服务进行总结。 | 0 |  |
| 商务要求 | 2 | 项目文档交付要求 |  | 供应商须承诺严格按照采购人要求在项目中提供相应交付文档 | 0 |  |
| 商务要求 | 2 | 项目文档交付要求 |  | 供应商在本需求书项下所提供的档案遵循一下标准：1. 供应商所提供的文档主体为中文。2. 准确：文档的内容，必须真实的反映本需求书规定该阶段的工作内容，行文表达清晰、准确简练。3. 简要：项目相关文档应该简洁明了。4. 实用：项目相关的文档应可供专业技术人员重复操作时进行参考。5. 合规：文档的规范性是指文档的封面、目录大纲、格式等符合统一规范。术语的含义以及图示符号等符号有关技术规范的规定。 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 安全要求 |  | 当采购人提出要求时，供应商须配合采购人进行安全审查，包含但不限于网络安全审查、数据安全检查和供应链安全检查等。 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 安全要求 |  | 如采购人要求，供应商需提供向采购人服务的雇员（或代理人）信息，包括但不限于人员身份验证、工作技能、教育背景等信息。采购人认为必要时，供应商还应审查其为采购人提供服务的雇员（或代理人）是否无犯罪记录等。 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 安全要求 |  | 采购人有权根据项目实际情况，要求供应商对提供的产品，定期进行安全漏洞扫描和安全渗透测试或进行安全认证。供应商在发现其产品存在安全缺陷和漏洞时，有义务及时书面告知采购人并积极配合处置，尽快采取适当的措施修正或减轻发现的威胁，建立应急响应机制和制定应急处置预案，不得隐瞒漏洞、不得设置后门或恶意程序。 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 安全要求 |  | 供应商提供的产品或服务须符合网络安全审查要求。如未通过安全审查，采购人可以有权解除合同，且不需要承担任何违约或者其他赔偿责任。如供应商提供的产品或服务（含芯片等配件）已被网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查结论的，采购人有权拒绝其响应或解除采购合同不予采购，且采购人不需要承担任何解除合同后的违约或者其他赔偿责任。 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 验收要求 |  | 供应商发货前应提前5个日历日向采购人提供发货清单及有关技术规范，以便采购人安排接收和安装准备工作。供应商应对产品的各部分进行详细检查和试验，保证零部件齐全，并根据采购人的需求，向采购人递交检查试验记录。采购人应及时接收产品，并于产品到达交货地点后5个日历日内检查产品外箱包装情况。如产品外箱包装受损或发现合同设备包装箱件数不符，采购人应如实在交货清单上详细批注。对供应商误发的产品，采购人发现后及时通知供应商，供应商应于当日取回，由此发生的产品毁损风险及由此发生的一切费用由供应商自行承担。如因供应商交货的过失导致逾期交货，供应商应承担违约责任，赔偿因此给采购人造成的损失并自行承担由此发生的一切费用。供应商应于产品到达交货地点后5个日历日内陪同采购人进行产品检查、货物清点等。完成产品清点5个日历日内，采购人完成产品接收确认。 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 验收要求 |  | 供应商应在采购人接收产品后60个日历日内完成设备（含相关软件）的安装、调试，完成与本项目相关的系统软硬件的集成安装、性能调试、正确性验证等工作及其他验收前必需的服务，并提请采购人进行初验。采购人应在供应商提请初验后7个日历日内，对产品的名称、数量、规格、配置、产地、性能、生产厂商等是否符合合同约定进行初验。验收通过后验收各方签署采购合同履约验收报告。 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 验收要求 |  | 设备初验后试运行3个月，试运行顺利通过后采购人进行终验确认。采购人在终验过程中认为产品存在不符合合同约定情形的，则产品验收未通过，验收各方应当在验收单中注明此情形并签署，采购人有权要求供应商在5个日历日内用符合本合同约定的产品更换，供应商更换产品后由采购人再次组织验收，直至验收通过。验收通过后验收各方签署采购合同履约验收报告。 | 0 |  |

- 包件3

- 技术要求

技术要求共有“★”指标179项，“#”指标4项，“△”指标52项，不涉及64项。

| 分类 | *参数性质(0:无标识、1:星号标识、2:三角标识、3:井号标识) | *指标项 | 二级指标 | *技术参数与性能指标 | *是否需要证明材料(0否1是) | 提供方式(是否需要证明材料为是时，不可为空) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体要求 | 1 | 总体要求 | 总体要求 | 供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用。 | 0 |  |
| 总体要求 | 1 | 总体要求 | 总体要求 | 供应商根据采购人的物理部署要求提供设备部署所需的相关配件、线缆；其中电源线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定。 | 0 |  |
| 总体要求 | 1 | 总体要求 | 总体要求 | 供应商所采用的硬件产品需保证具有广泛的兼容性，确保与采购人网络设备、业务软件及系统软件兼容，实现互联互通；支持与主流服务器、网络、存储产品的互联互通。如果在项目实施过程中出现任何设备的兼容性问题，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，或硬件产品在初验阶段出现无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，无论是否与供应商所投货物有关，采购人均有权要求无条件免费退货，并终止合同。采购人有权要求供应商在合同签订后与采购人的设备或系统进行兼容性测试，包括但不限于网络设备、存储设备等，测试费用由供应商自行承担。 | 0 |  |
| 总体要求 | 1 | 总体要求 | 总体要求 | 采购人如对硬件性能有疑问，供应商须配合采购人对硬件性能进行测试。如不满足本项目技术指标，采购人有权要求更换并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担。 | 0 |  |
| 总体要求 | 3 | 总体要求 | 总体要求 | 本次项目采购范围除设备供货外，还包括工程实施、设备集成服务、联调测试（包含不限于实施准备、设备到货、设备上架、设备安装、系统调试、相关线缆提供及综合布线、与配套设备的联合调试和试运行技术支持等内容）、售后服务（服务团队结构与数量、服务水平承诺、服务级别、应急预案、技术支持力量、备品备件、响应时长及故障解决时长、保修期内服务计划等），供应商投标时需提供相应的服务方案。 | 1 | 供应商在投标文件中提供服务方案 |
| 总体要求 | 3 | 总体要求 | 总体要求 | 供应商所投服务器产品(品目1、品目2)应符合政府发布的环保政策的相关要求，具有有效的环境标志产品认证证书。 | 1 | 供应商提供认证证书复印件 |
| 总体要求 | 3 | 总体要求 | 总体要求 | 供应商提供原厂商服务器同类项目（与本次投标整机品牌相同、CPU 品牌相同，服务器型号可不同）业绩，案例须需提供合同关键页复印件，并加盖供应商公章（关键页需含签订合同双方的名称、合同名称、合同相关标的内容、签署页、签署日期等内容），合同乙方不限。 供应商提供原厂商交换机同类项目业绩（与本次投标同品牌、同型号），案例须需提供合同关键页复印件，并加盖供应商公章（关键页需含签订合同双方的名称、合同名称、合同相关标的内容、签署页、签署日期等内容），合同乙方不限。 | 1 | 供应商提供合同关键页复印件，并加盖供应商公章 |
| 总体要求 | 3 | 总体要求 | 总体要求 | 供应商提供所投服务器、网络设备原厂针对本项目的授权函。 | 1 | 供应商提供原厂授权函 |
| 总体要求 | 1 | 总体要求 | 总体要求 | 本包件供应商提供所投服务器产品（品目一、品目二）需为同一品牌；所投网络产品（品目三、品目四、品目五、品目六、品目七、品目八、品目九、品目十一、品目十二、品目十三）需为同一品牌。 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *CPU规格 | *CPU 信息 | X86/ARM架构CPU，配置2颗物理CPU，每颗核数≥32，主频≥2.5GHz，末级缓存容量≥56MB，线程数≥64；支持内存的最高速率≥4800MHz，通道数≥4，位宽≥64。支持超线程。 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 2 | *主板规格 | *主板支持的CPU 和内存情况 | CPU≥2 颗，内存条≥16根 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 2 | *主板规格 | *主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于 4 个 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 2 | *主板规格 | *主板存储接口 | 至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *主板规格 | *PCIe 插槽接口 | 符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 2 | *主板规格 | *主板PCIe插槽数量及规格 | 高度大于 44.45mm 双路或以上服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 5 个； 单路服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 4 个，可通过扩展卡进行插槽扩展 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 0 | *主板规格 | 特殊孔位及接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 0 | *主板规格 | 板载网络接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 0 | *主板规格 | 主板OCP 插槽数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 2 | *内存规格 | *内存数量 | ≥16 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 2 | *内存规格 | *内存规格 | ≥DDR5 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 2 | *内存规格 | *内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 0 | *存储规格 | 硬盘类型 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 2 | *存储规格 | *硬磁盘实配容量 | ≥960G SATA SSD 硬盘 ≥3.84T SATA SSD 硬盘 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 0 | *存储规格 | 硬盘接口类型 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *存储规格 | *硬盘实配数量 | 配置2块2.5英寸960G SATA SSD 硬盘，用作启动盘，配置为Raid1模式，读密集或者读写混合型，支持热插拔； 配置10块2.5英寸3.84T SATA SSD 硬盘，读写混合型，支持热插拔；支持直通模式，要求数据中心级别，DWPD≥3 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *存储规格 | *硬盘插槽数量及规格 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b) 可支持的硬盘数量应不少于12块 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 0 | *存储规格 | 硬盘其他参数要求 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 2 | 产品规格 | RAID 卡支持的 SAS接口数 | ≥8 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 0 | 产品规格 | SAS 直通卡 SAS 接口数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 0 | 产品规格 | HBA 卡端口数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | 产品规格 | *网口速率和数量 | 万兆网卡：每块独立网卡网口数量不少于2个，且2个网口速率不少于10GE； 25G网卡：每块独立网卡网口数量不少于2个，且2个网口速率不少于25GE | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 0 | 产品规格 | 存储型服务器网口速率和数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | 产品规格 | 独立网卡网口数量 | 配置2块万兆网卡，满配光模块，支持多bond和team模式。 配置2块25G网卡，满配光模块，支持SR-IOV，支持RoCE v2协议，支持PCIe 4.0，可向下兼容10Gb网络，支持多bond和team模式。 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | 产品规格 | 独立网卡接口类型 | 支持QSFP/SFP 等 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | 产品规格 | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | 产品规格 | *显示接口 | 显示接口类型应不少于 1 种，如：VGA、DP、HDMI 等 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | 产品规格 | *USB 接口 | 配备USB 接口，如USB2.0、USB3.0等 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 0 | 产品规格 | 特殊接口及孔位 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 0 | 产品规格 | 其他接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | 产品规格 | 电源冗余模式 | 整机电源模块按 1+1 冗余或N+1 冗余配置 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | 产品规格 | *电源模块数量 | ≥2 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | 产品规格 | *电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | 产品规格 | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | 产品规格 | *外观和结构 | 服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； 高密度服务器应给出CPU 个数与机柜高度； 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | 产品规格 | *尺寸（高×宽×深） | 机架式，高度≤2U | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | 产品规格 | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息，要求提供满足现场勘验、实际需求的导轨。 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 0 | 产品规格 | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | 产品规格 | *环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 0 | 产品规格 | 特殊机型环境适应性 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | 产品规格 | *机械环境 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | 产品规格 | *噪声 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值 塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 0 | 产品规格 | AI 计算单元 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 0 | 产品规格 | 一键式迁移 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | 产品规格 | *机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 0 | 产品规格 | 机柜管理板 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 0 | 产品规格 | 机柜电源规格 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、 BMC 管理端口 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *主板功能 | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 0 | *主板功能 | 扩展功能 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *网络功能 | *网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *CPU功能 | *计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *CPU功能 | *密码算法实现 | CPU 芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | 存储功能 | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | 存储功能 | SATA SSD单die 故障隔离 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | RAID卡功能（若支持 RAID 卡） | RAID 卡RAID 级别支持 | RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5，存储型支持RAID 0/1/5/6/10/50/60 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | RAID卡功能（若支持 RAID 卡） | RAID 卡BBU 单元 | RAID 卡支持电池或电容备份单元 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 0 | 光驱功能 | 光驱类型 （是否支 持 RW，以及光盘类型CD/DVD） | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *电源功能 | *电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *电源功能 | *电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *整机功能 | *散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *整机功能 | 其他功能 | 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；支持熔断保护与恢复功能 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *管理系统功能 | *BMC 固件基础功能 | 支持DHCP 设置网络功能； 支持静态IP 设置网络功能； 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 支持日志信息导出和记录删除功能； 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； 支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 支持DHCP 设置网络功能； 支持静态IP 设置网络功能； 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 支持日志信息导出和记录删除功能； 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； 支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；支持设置口令策略功能；支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 支持读取设备主板的工作环境温度功能； 支持读取服务器CPU 等核心器件的温度功能； 支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； 应支持固件版本查询、固件升级支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 支持BMC 固件设置的恢复出厂功能 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | BMC 固件增强功能 | BMC 固件增强功能 | 网络控制、安装提供图形访问界面网络； 设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *BIOS 固件基础功能 | *BIOS 固件基础功能 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； 支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； 支持设置界面中英文显示切换功能； 支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； 支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； 支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； 支持安全启动功能； 支持设置口令、修改口令、验证口令功能； 支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； 支持 RAID 识别和启动功能； 支持串口重定向功能； 支持固件更新功能； 支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； 支持网络引导启用和关闭功能 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *远程控制 | *远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *操作系统及驱动功能 | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统功能 | 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理功能 | 符合GB 18030 的有关规定 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 0 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 0 | 机柜功能 | 机柜通信方式 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 0 | 机柜功能 | 多集群作业管理 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *固件安全要求 | *故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *固件安全要求 | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *固件安全要求 | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *固件安全要求 | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *固件安全要求 | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *固件安全要求 | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *固件安全要求 | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *固件安全要求 | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *固件安全要求 | CPU 核重启隔离 | 支持CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *固件安全要求 | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *固件安全要求 | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *固件安全要求 | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *系统安全要求 | *弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *系统安全要求 | *白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *系统安全要求 | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *系统安全要求 | *二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *系统安全要求 | 匿名化用户告警接 收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *系统安全要求 | *密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *系统安全要求 | *敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *信息安全要求 | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *信息安全要求 | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合 GB 40050 的相关规定 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *信息安全要求 | 增强要求 | 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建； 支持可信平台控制模块(TPCM)； 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复； 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *物理安全 | *物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1 的规定 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *限用物质的限量要求 |  | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *CPU性能 | *CPU 主频 | ≥2.5GHz | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *CPU性能 | *单CPU 核数 | ≥32 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 2 | *CPU性能 | *单CPU 末级缓存容量 | ≥56MB | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *内存性能 | 单内存模块容量 | ≥32GB | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 2 | *内存性能 | *内存速率 | ≥4800MT/s | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 0 | 存储性能 | 硬盘转速 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | RAID卡性能 | RAID卡性能 | 配备2块RAID卡，每块缓存容量≥4GB。1块RAID卡配置启动盘，做RAID1；另一块RAID卡配置数据盘，支持配置为直通模式，或RAID6/60/5/50 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 0 | FC HBA 卡速率 | FC HBA 卡速率 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 0 | 网络性能 | 板载网卡速率 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *电源能耗 | *电源能耗 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 2 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 2 | *部件兼容性要求 | *固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 0 | *部件兼容性要求 | FC HBA 卡兼容性 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *部件兼容性要求 | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 2 | *部件兼容性要求 | *网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *部件兼容性要求 | *功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 2 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 2 | *软件兼容性 | *数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 2 | *软件兼容性 | *中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 2 | *软件兼容性 | *平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 2 | *软件兼容性 | 虚拟化软件兼容 | 兼容 2 款及以上虚拟化软件，包括但不限于smartx超融合软件 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 2 | 存储可靠性要 求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于 200000h | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 2 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 2 | *整机可靠性要求 | *风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于 40000h | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *整机可靠性要求 | *部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 2 | *服务响应 | *服务响应 | 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； 提供0.5h 技术响应,4小时（紧急情况2小时）到场，8小时（紧急情况4小时）解决问题。 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务。 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *服务响应 | *培训服务 | 供应商按需提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 2 | *服务周期 | *服务周期 | 设备原厂免费服务周期（含换件和维修）应不小于 5 年； 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户； 产品发布日期需在随机文件中 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *服务工具要求 | *工具要求 | 供应商按需提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 0 | *服务工具要求 | 辅助工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *服务工具要求 | *驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 0 | *服务工具要求 | 随机附开盖工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 0 | *服务工具要求 | 代码迁移工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 0 | *服务工具要求 | 性能分析工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 0 | *服务工具要求 | 跨架构平台应用兼容 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *服务工具要求 | *管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 2 | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *增值服务 | 服务保障升级 | 供应商按需提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 2 | *增值服务 | *提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 0 | *增值服务 | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器1 | 1 | *供应链质量 | *供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *CPU规格 | *CPU 信息 | X86/ARM架构CPU，配置2颗物理CPU，每颗核数≥32，主频≥2.5GHz，末级缓存容量≥56MB，线程数≥64；支持内存的最高速率≥4800MHz，通道数≥4，位宽≥64。支持超线程 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 2 | *主板规格 | *主板支持的CPU 和内存情况 | CPU≥2 颗，内存条≥8根 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 2 | *主板规格 | *主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于 4 个 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 2 | *主板规格 | *主板存储接口 | 至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *主板规格 | *PCIe 插槽接口 | 符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 2 | *主板规格 | *主板PCIe插槽数量及规格 | 高度大于 44.45mm 双路或以上服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 5 个； 单路服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 4 个，可通过扩展卡进行插槽扩展 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 0 | *主板规格 | 特殊孔位及接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 0 | *主板规格 | 板载网络接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 0 | *主板规格 | 主板OCP 插槽数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 2 | *内存规格 | *内存数量 | ≥8 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 2 | *内存规格 | *内存规格 | ≥DDR5 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 2 | *内存规格 | *内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 0 | *存储规格 | 硬盘类型 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 2 | *存储规格 | *硬磁盘实配容量 | ≥960G SATA SSD 硬盘 ≥1.92T SATA SSD 硬盘 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 0 | *存储规格 | 硬盘接口类型 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *存储规格 | *硬盘实配数量 | 配置2块2.5英寸960G SATA SSD 硬盘，用作启动盘，配置为Raid1模式，读密集或者读写混合型，支持热插拔； 配置6块2.5英寸1.92T SATA SSD 硬盘，读写混合型，支持热插拔；DWPD≥3 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *存储规格 | *硬盘插槽数量及规格 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b) 可支持的硬盘数量应不少于14块 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 0 | *存储规格 | 硬盘其他参数要求 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 2 | 产品规格 | RAID 卡支持的 SAS接口数 | ≥8 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 0 | 产品规格 | SAS 直通卡 SAS 接口数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 0 | 产品规格 | HBA 卡端口数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | 产品规格 | *网口速率和数量 | 单块网卡网口数量不少于2个，且网口速率不少于10GE | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 0 | 产品规格 | 存储型服务器网口速率和数量 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | 产品规格 | 独立网卡网口数量 | 配置2块万兆网卡，满配光模块，支持多bond和team模式。 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | 产品规格 | 独立网卡接口类型 | 支持QSFP/SFP 等 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | 产品规格 | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | 产品规格 | *显示接口 | 显示接口类型应不少于 1 种，如：VGA、DP、HDMI 等 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | 产品规格 | *USB 接口 | 配备USB 接口，如USB2.0、USB3.0等 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 0 | 产品规格 | 特殊接口及孔位 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 0 | 产品规格 | 其他接口 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | 产品规格 | 电源冗余模式 | 整机电源模块按 1+1 冗余或N+1 冗余配置 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | 产品规格 | *电源模块数量 | ≥2 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | 产品规格 | *电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | 产品规格 | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | 产品规格 | *外观和结构 | 服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； 高密度服务器应给出CPU 个数与机柜高度； 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | 产品规格 | *尺寸（高×宽×深） | 机架式，高度≤2U | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | 产品规格 | 服务器导轨 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息，要求提供满足现场勘验、实际需求的导轨。 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 0 | 产品规格 | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | 产品规格 | *环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 0 | 产品规格 | 特殊机型环境适应性 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | 产品规格 | *机械环境 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | 产品规格 | *噪声 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值 塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 0 | 产品规格 | AI 计算单元 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 0 | 产品规格 | 一键式迁移 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | 产品规格 | *机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 0 | 产品规格 | 机柜管理板 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 0 | 产品规格 | 机柜电源规格 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、 BMC 管理端口 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *主板功能 | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 0 | *主板功能 | 扩展功能 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *网络功能 | *网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *CPU功能 | *计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *CPU功能 | *密码算法实现 | CPU 芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | 存储功能 | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | 存储功能 | SATA SSD单die 故障隔离 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | RAID卡功能（若支持 RAID 卡） | RAID 卡RAID 级别支持 | RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5，存储型支持RAID 0/1/5/6/10/50/60 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | RAID卡功能（若支持 RAID 卡） | RAID 卡BBU 单元 | RAID 卡支持电池或电容备份单元 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 0 | 光驱功能 | 光驱类型 （是否支 持 RW，以及光盘类型CD/DVD） | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *电源功能 | *电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *电源功能 | *电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *整机功能 | *散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *整机功能 | 其他功能 | 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；支持熔断保护与恢复功能 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *管理系统功能 | *BMC 固件基础功能 | 支持DHCP 设置网络功能； 支持静态IP 设置网络功能； 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 支持日志信息导出和记录删除功能； 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； 支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 支持DHCP 设置网络功能； 支持静态IP 设置网络功能； 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 支持日志信息导出和记录删除功能； 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； 支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；支持设置口令策略功能；支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 支持读取设备主板的工作环境温度功能； 支持读取服务器CPU 等核心器件的温度功能； 支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； 应支持固件版本查询、固件升级支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 支持BMC 固件设置的恢复出厂功能 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | BMC 固件增强功能 | BMC 固件增强功能 | 网络控制、安装提供图形访问界面网络； 设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *BIOS 固件基础功能 | *BIOS 固件基础功能 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； 支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； 支持设置界面中英文显示切换功能； 支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； 支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； 支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； 支持安全启动功能； 支持设置口令、修改口令、验证口令功能； 支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； 支持 RAID 识别和启动功能； 支持串口重定向功能； 支持固件更新功能； 支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； 支持网络引导启用和关闭功能 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *远程控制 | *远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *操作系统及驱动功能 | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统功能 | 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理功能 | 符合GB 18030 的有关规定 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 0 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 0 | 机柜功能 | 机柜通信方式 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 0 | 机柜功能 | 多集群作业管理 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *固件安全要求 | *故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *固件安全要求 | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *固件安全要求 | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *固件安全要求 | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *固件安全要求 | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *固件安全要求 | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *固件安全要求 | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *固件安全要求 | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *固件安全要求 | CPU 核重启隔离 | 支持CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *固件安全要求 | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *固件安全要求 | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *固件安全要求 | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *系统安全要求 | *弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *系统安全要求 | *白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *系统安全要求 | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *系统安全要求 | *二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *系统安全要求 | 匿名化用户告警接 收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *系统安全要求 | *密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *系统安全要求 | *敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *信息安全要求 | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *信息安全要求 | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合 GB 40050 的相关规定 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *信息安全要求 | 增强要求 | 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建； 支持可信平台控制模块(TPCM)； 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复； 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *物理安全 | *物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1 的规定 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *限用物质的限量要求 |  | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *CPU性能 | *CPU 主频 | ≥2.5GHz | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *CPU性能 | *单CPU 核数 | ≥32 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 2 | *CPU性能 | *单CPU 末级缓存容量 | ≥56MB | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *内存性能 | 单内存模块容量 | ≥32GB | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 2 | *内存性能 | *内存速率 | ≥4800MT/s | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 0 | 存储性能 | 硬盘转速 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | RAID卡性能 | RAID卡性能 | 配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量不少于4GB | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 0 | FC HBA 卡速率 | FC HBA 卡速率 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 0 | 网络性能 | 板载网卡速率 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *电源能耗 | *电源能耗 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 2 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 2 | *部件兼容性要求 | *固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 0 | *部件兼容性要求 | FC HBA 卡兼容性 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *部件兼容性要求 | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 2 | *部件兼容性要求 | *网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *部件兼容性要求 | *功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 2 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 2 | *软件兼容性 | *数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 2 | *软件兼容性 | *中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 2 | *软件兼容性 | *平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 2 | *软件兼容性 | 虚拟化软件兼容 | 兼容 2 款及以上虚拟化软件 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 2 | 存储可靠性要 求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于 200000h | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 2 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 2 | *整机可靠性要求 | *风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于 40000h | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *整机可靠性要求 | *部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 2 | *服务响应 | *服务响应 | 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； 提供0.5h 技术响应,4小时（紧急情况2小时）到场，8小时（紧急情况4小时）解决问题。 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务。 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *服务响应 | *培训服务 | 供应商按需提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 2 | *服务周期 | *服务周期 | 设备原厂免费服务周期（含换件和维修）应不小于 5 年； 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户； 产品发布日期需在随机文件中 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *服务工具要求 | *工具要求 | 供应商按需提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 0 | *服务工具要求 | 辅助工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *服务工具要求 | *驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 0 | *服务工具要求 | 随机附开盖工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 0 | *服务工具要求 | 代码迁移工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 0 | *服务工具要求 | 性能分析工具 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 0 | *服务工具要求 | 跨架构平台应用兼容 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *服务工具要求 | *管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 2 | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *增值服务 | 服务保障升级 | 供应商按需提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 2 | *增值服务 | *提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 0 | *增值服务 | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 不涉及 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 0 |  |
| 中端X86/ARM架构服务器2 | 1 | *供应链质量 | *供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 0 |  |

- 服务要求

服务要求共有“★”指标17项，“#”指标1项，“△”指标2项。

| 分类 | *参数性质(0:无标识、1:星号标识、2:三角标识、3:井号标识) | *指标项 | 二级指标 | *技术参数与性能指标 | *是否需要证明材料(0否1是) | 提供方式(是否需要证明材料为是时，不可为空) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务要求 | 1 | 服务要求 | 交付要求 | 交付地点为上海，具体位置以采购人指定位置为准。 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 服务要求 | 交付要求 | 供应商应在合同签订后，60个日历日内交货。 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 服务要求 | 交付要求 | 供应商按照采购配置清单，提供完好、全新、未使用过的硬件产品。 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 服务要求 | 交付要求 | 供货前，应按照采购人要求，提前准备好相关供货材料和信息（包括设备型号、规格、数量、序列号等），配合采购人完成到货清点、拆箱检查、到货验收等工作。 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 服务要求 | 安装调试要求 | 本次采购的所有产品均要求提供免费上门安装调试服务，其中原厂商负责提供设备初始安装服务，包括但不限于上架、上电、带外管理口配置、硬件固件安装、硬件驱动的安装、RAID配置等；供应商负责完成供货设备上架后的跳线、基础理线、标签制作粘贴（标签材料由供应商提供），如采购人有需要，还需进行操作系统（操作系统介质由采购人提供）安装。如设备上有接地点，需要供应商免费提供接地线并完成接地线的连接。 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 维保服务要求 |  | 本项目所购服务器设备初验合格后，即进入维保期，从初验合格之次日起提供5年的免费原厂维保服务。维保服务期内故障存储介质不予以返还。 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 维保服务要求 |  | 为合同清单中的设备及模块提供相应维保等级的硬件保修服务，在维保期内提供充足相同型号的备品备件，确保清单内设备在出现硬件故障时，服务商应及时将备件送达用户现场，提供7×24×4服务，即每周7天每天24小时受理备品备件服务，在收到备件请求后在4小时将备件送达用户现场；确保采购人享有备件资源优先获取和应急处置的权利。 | 0 |  |
| 商务要求 | 3 | 维保服务要求 |  | 在设备运行地点（上海）有服务网点（包含备件库及服务人员），该服务网点需存在2年以上，服务人员需有5人以上，每个服务人员至少在该网点工作3个月以上。 |  |  |
| 商务要求 | 1 | 维保服务要求 |  | 供应商提供7×24小时电话热线和E-mail技术支持，方便采购人即时的技术咨询，解答疑问。供应商提供的电话热线应当即时进行提供回复，E－mail技术支持应当在收到采购人咨询后2小时内回复；采购人在产品使用过程中遇到电话和E-mail方式无法解决的问题，供应商或原厂商则须7×24小时期间0.5小时内响应、供应商或原厂商派遣技术人员在接到采购人通知后4小时内到达采购人现场，8小时内修复。如发生产品问题后，采购人认为属于紧急事件，影响到正常业务，供应商或原厂商须提供本地的紧急情况响应，供应商或原厂商则需7×24小时期间0.5小时内响应、2小时以内供应商应派遣技术人员应到达现场解决问题，4小时内修复至可用；如遇非支持范围的问题，供应商技术人员现场确认后，提出解决建议。 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 维保服务要求 |  | 特保支持：在采购人特保期（特保期是指：如“两会”、“国庆”等国家重要会议及节日和/或其它国家级政治敏感时期及采购人指定的特殊日期如系统上线等）内，如采购人需要，则供应商或原厂商须免费提供相关工程师驻守服务 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 维保服务要求 |  | 定期巡检：设备原厂商按照采购人要求每季度进行一次设备巡检，巡检结束后提交巡检报告。每年12月底根据采购人统一安排提供一次年度服务报告，对年度维护服务进行总结。 | 0 |  |
| 商务要求 | 2 | 项目文档交付要求 |  | 供应商须承诺严格按照采购人要求在项目各阶段提供相应交付文档。 | 0 |  |
| 商务要求 | 2 | 项目文档交付要求 |  | 供应商在本需求书项下所提供的档案遵循以下标准：1. 供应商所提供的文档主体为中文。2. 准确：文档的内容，必须真实的反映本需求书规定该阶段的工作内容，行文表达清晰、准确简练。3. 简要：项目相关文档应该简洁明了。4. 实用：项目相关的文档应可供专业技术人员重复操作时进行参考。5. 合规：文档的规范性是指文档的封面、目录大纲、格式等符合统一规范。术语的含义以及图示符号等符号有关技术规范的规定。 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 安全要求 |  | 当采购人提出要求时，供应商须配合采购人进行安全审查，包含但不限于网络安全审查、数据安全检查和供应链安全检查等。 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 安全要求 |  | 如采购人要求，供应商需提供向采购人服务的雇员（或代理人）信息，包括但不限于人员身份验证、工作技能、教育背景等信息。采购人认为必要时，供应商还应审查其为采购人提供服务的雇员（或代理人）是否无犯罪记录等。供应商在服务过程中如果对供应商运行正常的硬件或软件因误操作造成损坏，供应商应负责修复或更换。 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 安全要求 |  | 采购人有权根据项目实际情况，要求供应商对提供的产品，定期进行安全漏洞扫描和安全渗透测试或进行安全认证。供应商在发现其产品存在安全缺陷和漏洞时，有义务及时书面告知采购人并积极配合处置，尽快采取适当的措施修正或减轻发现的威胁，建立应急响应机制和制定应急处置预案，不得隐瞒漏洞、不得设置后门或恶意程序。 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 安全要求 |  | 供应商提供的产品或服务须符合网络安全审查要求。如未通过安全审查，采购人可以有权解除合同，且不需要承担任何违约或者其他赔偿责任。如供应商提供的产品或服务（含芯片等配件）已被网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查结论的，采购人有权拒绝其响应或解除采购合同不予采购，且采购人不需要承担任何解除合同后的违约或者其他赔偿责任。 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 验收要求 |  | 供应商发货前应提前5个日历日向采购人提供发货清单及有关技术规范，以便采购人安排接收和安装准备工作。供应商应对产品的各部分进行详细检查和试验，保证零部件齐全，并根据采购人的需求，向采购人递交检查试验记录。采购人应及时接收产品，并于产品到达交货地点后5个日历日内检查产品外箱包装情况。如产品外箱包装受损或发现合同设备包装箱件数不符，采购人应如实在交货清单上详细批注。对供应商误发的产品，采购人发现后及时通知供应商，供应商应于当日取回，由此发生的产品毁损风险及由此发生的一切费用由供应商自行承担。如因供应商交货的过失导致逾期交货，供应商应承担违约责任，赔偿因此给采购人造成的损失并自行承担由此发生的一切费用。供应商应于产品到达交货地点后5个日历日内陪同采购人进行产品检查、货物清点等。完成产品清点5个日历日内，采购人完成产品接收确认。 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 验收要求 |  | 供应商应在采购人接收产品后60个日历日内完成设备（含相关软件）的安装、调试，完成与本项目相关的系统软硬件的集成安装、性能调试、正确性验证等工作及其他验收前必需的服务，并提请采购人进行初验。采购人应在供应商提请初验后7个日历日内，对产品的名称、数量、规格、配置、产地、性能、生产厂商等是否符合合同约定进行初验。验收通过后验收各方签署采购合同履约验收报告。 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 验收要求 |  | 设备初验后试运行3个月，试运行顺利通过后采购人进行终验确认。采购人在终验过程中认为产品存在不符合合同约定情形的，则产品验收未通过，验收各方应当在验收单中注明此情形并签署，采购人有权要求供应商在5个日历日内用符合本合同约定的产品更换，供应商更换产品后由采购人再次组织验收，直至验收通过。验收通过后验收各方签署采购合同履约验收报告。 | 0 |  |

- 包件4

- 技术要求

技术要求共有“★”指标26项，“#”指标3项，“△”指标78项。

| 分类 | *指标项 |  | 二级指标 | *技术参数与性能指标 | *是否需要证明材料(0否1是) | 提供方式(是否需要证明材料为是时，不可为空) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体要求 | 1 | 总体要求 | 总体要求 | 供应商需保证所投产品配置的完整性。本需求书列出的产品的主要技术要求，不代表已完全涵盖采购人完整的详细要求，对于维持整机独立、稳定运行所需要的其他部件，供应商在投标时应一并提供。如果供应商所提供的产品配置存在任何遗漏影响系统的完整性，在系统集成阶段，供应商必须负责免费提供遗漏的产品配置，采购人不再支付任何费用。 | 0 |  |
| 总体要求 | 1 | 总体要求 | 总体要求 | 供应商根据采购人的物理部署要求提供设备部署所需的相关配件、线缆；其中电源线规格以采购人机房实际环境为准，在供货时由采购人指定。 | 0 |  |
| 总体要求 | 1 | 总体要求 | 总体要求 | 供应商所采用的硬件产品需保证具有广泛的兼容性，确保与采购人网络设备、业务软件及系统软件兼容，实现互联互通；支持与主流服务器、网络、存储产品的互联互通。如果在项目实施过程中出现任何设备的兼容性问题，导致采购人业务系统无法正常运行或不满足项目要求，或硬件产品在初验阶段出现无法支撑采购人业务系统稳定运行的情况，无论是否与供应商所投货物有关，采购人均有权要求无条件免费退货，并终止合同。采购人有权要求供应商在合同签订后与采购人的设备或系统进行兼容性测试，包括但不限于网络设备、存储设备等，测试费用由供应商自行承担。 | 0 |  |
| 总体要求 | 1 | 总体要求 | 总体要求 | 采购人如对硬件性能有疑问，供应商须配合采购人对硬件性能进行测试。如不满足本项目技术指标，采购人有权要求更换并追究其责任，所产生的费用及损失全部由供应商承担。 | 0 |  |
| 总体要求 | 3 | 总体要求 | 总体要求 | 本次项目采购范围除设备供货外，还包括工程实施、设备集成服务、联调测试（包含不限于内实施准备、设备到货、设备上架、设备安装、系统调试、相关线缆提供及综合布线、与配套设备的联合调试和试运行技术支持等内容），售后服务（服务团队结构与数量、服务水平承诺、服务级别、应急预案、技术支持力量、备品备件、响应时长及故障解决时长、保修期内服务计划等），供应商投标时需提供相应的服务方案。 | 1 | 供应商在投标文件中提供服务方案 |
| 总体要求 | 3 | 总体要求 | 总体要求 | 供应商提供同类项目（与本次投标硬件产品整机品牌相同、型号相同、CPU 品牌相同）业绩，案例须需提供合同关键页复印件，并加盖供应商公章（关键页需含签订合同双方的名称、合同名称、合同相关标的内容、签署页、签署日期等内容），合同乙方不限。 | 1 | 供应商提供合同关键页复印件，并加盖供应商公章 |
| 总体要求 | 3 | 总体要求 | 总体要求 | 供应商提供所投产品原厂针对本项目的授权函 | 1 | 供应商提供原厂授权函 |
| 商密SSL网关 | 1 | 产品规格 |  | 标准机架式设备 千兆电口≥4，万兆光纤卡≥2，万兆光口≥4，所有光纤模块均需满配； 硬盘≥1T，内存≥16G。 | 0 |  |
| 商密SSL网关 | 1 | 产品规格 |  | 操作系统应是国产操作系统; CPU应当符合安全可靠测评要求。具体要求如下： (1）投标人必须在投标文件中明确CPU的制造商、型号等信息。 (2）截止开标前应可在中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心公告的安全可靠测评结果中查到该品牌及型号的CPU。 | 0 |  |
| 商密SSL网关 | 1 | 性能要求 |  | SSL新建连接数（RSA2048）≥2万TPS； SSL新建连接数（SM2）≥1万TPS ； SSL新建连接数（SM2）≥1万TPS ； 最大吞吐量≥10Gbps； 延时：<10ms。 | 0 |  |
| 商密SSL网关 | 2 | 管理功能 |  | 能够以SSH命令行方式和WEB UI方式管理SSL 网关 | 0 |  |
| 商密SSL网关 | 2 | 管理功能 |  | 管理员账号支持外部AAA服务器集中管理，支持多管理员的分权系统管理机制，管理员用户和日常监控用户(只读权限)分离。 | 0 |  |
| 商密SSL网关 | 2 | 管理功能 |  | 支持通过设备命令行页面进行ping、tcpdump、telnet、trace route等排错命令 | 0 |  |
| 商密SSL网关 | 2 | 管理功能 |  | 支持NTP时间同步，支持多台网关之间配置、参数同步功能 | 0 |  |
| 商密SSL网关 | 2 | 管理功能 |  | 支持SNMP监控，监控内容至少应包括CPU、内存、网络、I/O、SSL（TLS）的运行状态。 | 0 |  |
| 商密SSL网关 | 2 | 管理功能 |  | 支持日志记录存入到本地、SysLog数据发送到第三方服务器 | 0 |  |
| 商密SSL网关 | 2 | 管理功能 |  | 支持日志分类，包括用户日志、管理日志、系统日志等 | 0 |  |
| 商密SSL网关 | 2 | 管理功能 |  | 支持全量配置同步、增量配置同步、实时配置同步、启动配置同步、配置回退等。 | 0 |  |
| 商密SSL网关 | 2 | SSL功能 |  | 支持单向及双向SSL卸载功能，支持同站点双证书，设置同一站点同时使用RSA与国密证书，并根据客户端请求进行自适应协商。 | 0 |  |
| 商密SSL网关 | 2 | SSL功能 |  | SSL协议支持TCPS、HTTPS等。 | 0 |  |
| 商密SSL网关 | 2 | SSL功能 |  | 支持客户端证书解析，并可将证书信息放入header、cookie、url中向后台传递，供应用关联用户及证书对应关系。 | 0 |  |
| 商密SSL网关 | 2 | SSL功能 |  | 支持多级证书信任链，即多级CA配置，支持配置多个信任的CA证书。 | 0 |  |
| 商密SSL网关 | 2 | SSL功能 |  | 设备完成SSL卸载后，可将业务数据平均分发至多个后台应用服务器，且支持TCP、HTTP等协议。 | 0 |  |
| 商密SSL网关 | 2 | SSL功能 |  | 支持负载均衡功能，提供轮询、加权轮询、最少连接数、最快响应时间等负载均衡算法。支持多种会话保持功能，如基于IP地址、基于报头/请求、基于Cookie、基于Session ID、URL算法等。SSL网关支持超时时间参数可达到30分钟以上，在此时间段内连接不中断，并可支持时长自定义。 | 0 |  |
| 商密SSL网关 | 2 | SSL功能 |  | 可使用A/A模式、A/S模式、N+1模式等，支持多设备间的负载均衡方式部署，支持两台或者多台设备之间配置信息的同步；在双机热备部署模式下，支持主机宕机后，备机自动接管服务。 | 0 |  |
| 商密SSL网关 | 2 | SSL功能 |  | 支持反向代理模式，支持将用户源IP等信息插入X-Forwarded-For头，支持X-Forwarded-For头命名自定义；支持TCP option的配置。 | 0 |  |
| 商密SSL网关 | 2 | SSL功能 |  | 支持会话保持，并可通过管理页面配置连接超时时间。 | 0 |  |
| 商密SSL网关 | 2 | SSL功能 |  | 支持后台服务器健康检查，如采用ping、tcp、http等方式进行健康检查 | 0 |  |
| 商密SSL网关 | 2 | SSL功能 |  | 支持平滑关机/平滑开机功能，当系统需要运维停机时，在不影响现有已连接用户的情况下完成 | 0 |  |
| 商密SSL网关 | 1 | 算法支持 |  | 支持主流国际算法，包括但不限于RSA1024、RSA2048、SHA1、SHA256、RC4、3DES等。 支持商用算法，包括SM2、SM3、SM4。 | 0 |  |
| 商密SSL网关 | 1 | 产品资质要求 |  | 产品具备有效的由中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》或“国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家认监委公告2017年第1号”名录中机构颁发的《网络安全专用产品安全检测证书》或公安部网络安全保卫局颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。 | 0 |  |
| 商密SSL网关 | 1 | 产品资质要求 |  | 产品具备中华人民共和国国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》。 | 0 |  |
| 商密SSL网关 | 1 | 产品资质要求 |  | 产品具备国家密码管理局商用密码检测中心颁发的《商用密码产品认证证书》。 | 0 |  |
| 商密SSL网关 | 2 | 产品资质要求 |  | 产品自2023年1月1日起未曾出现严重缺陷、漏洞、后门等。 | 0 |  |
| 商密签名验签设备 | 1 | 产品规格 |  | 标准机架式设备; 板载网络接口应不少于1个1 GE网口; ≥4个千兆电口，应配备不少于2块独立网卡，单块独立网卡配备不少于2个万兆光口，并满配万兆光模块。 硬盘≥1T，内存≥16G。 | 0 |  |
| 商密签名验签设备 | 1 | 产品规格 |  | 操作系统应是国产操作系统; CPU应当符合安全可靠测评要求。具体要求如下： (1）投标人必须在投标文件中明确CPU的制造商、型号等信息。 (2）截止开标前应可在中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心公告的安全可靠测评结果中查到该品牌及型号的CPU。 | 0 |  |
| 商密签名验签设备 | 1 | 性能要求 |  | 每秒签名次数（RSA2048）≥5000TPS； 每秒签名次数（SM2）≥2万TPS 每秒验签次数（RSA2048）≥5000TPS 每秒验签次数（SM2）≥2万TPS 延时<10ms | 0 |  |
| 商密签名验签设备 | 1 | 高可用 |  | 支持主备模式、自负载模式及第三方负载模式 支持主备机及集群间的关键配置信息同步，支持配置同步，包含服务及证书 支持异常下掉电关键数据保护，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 | 0 |  |
| 商密签名验签设备 | 1 | 密码算法 |  | 支持主流国际算法，包括但不限于RSA2048、SHA256， 支持国产算法，包括SM2、SM3、SM4 | 0 |  |
| 商密签名验签设备 | 2 | 证书管理 |  | 支持客户证书黑名单列表（CRL）验证功能，CRL支持LDAP/OCSP/HTTP方式下载，支持CRL信任源设置，防止非法CRL攻击 | 0 |  |
| 商密签名验签设备 | 2 | 证书管理 |  | 支持WEB界面方式生成非对称密钥对、对称密钥对 | 0 |  |
| 商密签名验签设备 | 2 | 证书管理 |  | 支持API方式生成非对称密钥对、对称密钥对 | 0 |  |
| 商密签名验签设备 | 2 | 证书管理 |  | 支持对接入机构的公钥证书进行集中管理，可存放不少于5000张第三方机构公钥证书，并能通过管理界面或接口进行机构证书添加、删除等操作（10000） | 0 |  |
| 商密签名验签设备 | 2 | 证书管理 |  | 支持证书及对称密钥的多机同步功能 | 0 |  |
| 商密签名验签设备 | 2 | 证书管理 |  | 支持其他厂家公钥和私钥导入，支持其他品牌的私钥迁移到当前设备 | 0 |  |
| 商密签名验签设备 | 2 | 证书管理 |  | 提供证书解析功能，获取证书中的任意主题信息以及扩展项信息 | 0 |  |
| 商密签名验签设备 | 2 | 证书管理 |  | 支持主流CA，包括但不限于CFCA CA中心数字证书 | 0 |  |
| 商密签名验签设备 | 2 | 证书管理 |  | 支持非对称密钥的生成与管理功能，支持密钥存储、备份和恢复功能。 | 0 |  |
| 商密签名验签设备 | 2 | 管理、监控功能 |  | 支持通过可视化web界面查看设备和证书等资源运行状态，支持snmp监控，可监控cpu、内存、硬盘指标 | 0 |  |
| 商密签名验签设备 | 2 | 管理、监控功能 |  | 具备详细的错误码列表，对于服务端加签验签的错误日志有记录 | 0 |  |
| 商密签名验签设备 | 2 | 系统配置功能 |  | 可支持外部AAA服务器集中管理，支持radius协议认证 | 0 |  |
| 商密签名验签设备 | 2 | 系统配置功能 |  | 支持IPV4及IPV6网络配置 | 0 |  |
| 商密签名验签设备 | 2 | 系统配置功能 |  | 所有管理操作均支持WEB方式，提供WEB管理界面完成系统管理和审计工作 | 0 |  |
| 商密签名验签设备 | 2 | 系统配置功能 |  | 支持多管理员的分权系统管理机制，保证系统安全性 | 0 |  |
| 商密签名验签设备 | 2 | 系统配置功能 |  | 支持用户名密码+证书密码的鉴别方式登录管理产品 | 0 |  |
| 商密签名验签设备 | 1 | 签名验签功能 |  | 提供数字签名、签名验证，加密和解密功能 加解密的应用场景包括：支持人行二代场景下的签名验签模式，对称加解密、数字信封、带签名的数字信封、raw签名、attach、detach 支持PKCS#1、PKCS#7标准格式的签名验签，支持XML、PDF格式的报文签名验签（原文的格式） 单个服务能够兼容处理指定的RSA或SM2算法的数字签名、验证功能 支持单个服务配置多张签名证书且兼容多个信任CA 可同时配置多条证书链，验证不同CA的用户证书 | 0 |  |
| 商密签名验签设备 | 1 | API接口 |  | 服务端API提供：C/C++、Java等方式 满足人行二代支付系统中的签名、验签、证书管理及其相关的算法功能要求，支持人行二代支付系统中的API接口规范 上述各种模式的签名验签、数字信封加密接口，均支持传递证书别名或DN两种方式，对称加解密接口支持传递秘钥值或秘钥别名两种方式。 attach、detach验签接口返回签名证书的DN信息 提供证书上传接口，可指定上传证书别名 提供RAW、P7detach格式的数字签名验签功能，支持人行二代支付签名格式、网联签名格式 | 0 |  |
| 商密签名验签设备 | 1 | 产品资质要求 |  | 产品具备有效的由中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》或“国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家认监委公告2017年第1号”名录中机构颁发的《网络安全专用产品安全检测证书》或公安部网络安全保卫局颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。 | 0 |  |
| 商密签名验签设备 | 1 | 产品资质要求 |  | 产品具备国家密码管理局商用密码检测中心颁发的《商用密码产品认证证书 》。 | 0 |  |
| 商密签名验签设备 | 1 | 产品资质要求 |  | 产品具备中华人民共和国国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》。 | 0 |  |
| 商密签名验签设备 | 2 | 产品资质要求 |  | 产品自2023年1月1日起未曾出现严重缺陷、漏洞、后门等。 | 0 |  |
| 商密数据加密机 | 1 | 产品规格 |  | 标准机架式设备; 接口： 带外管理口 ≥ 1个； 万兆光接口板卡 ≥ 2块； 单板卡万兆光口 ≥ 2个，满配万兆多模光模块。 | 0 |  |
| 商密数据加密机 | 2 | 产品规格 |  | 数据硬盘采用SSD或HDD，且支持热插拔，具备数据冗余机制，可用容量 ≥ 500 GB，； | 0 |  |
| 商密数据加密机 | 2 | 产品规格 |  | 配置冗余风扇且支持热插拔； | 0 |  |
| 商密数据加密机 | 2 | 产品规格 |  | CPU核数 ≥ 8核，单核频率 ≥ 2.8GHz。 | 0 |  |
| 商密数据加密机 | 2 | 产品规格 |  | 内存容量 ≥ 32G。 | 0 |  |
| 商密数据加密机 | 1 | 产品规格 |  | 操作系统应是国产操作系统; CPU应当符合安全可靠测评要求。具体要求如下： (1）投标人必须在投标文件中明确CPU的制造商、型号等信息。 (2）截止开标前应可在中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心公告的安全可靠测评结果中查到该品牌及型号的CPU。 | 0 |  |
| 商密数据加密机 | 1 | 基本要求 |  | 投标产品需为国内安全厂商自主研发产品； | 0 |  |
| 商密数据加密机 | 1 | 基本要求 |  | 产品符合GM/T 0028《密码模块安全技术要求》第二级要求，具备有效的《商用密码产品认证证书》（国家密码管理局商用密码检测中心颁发） | 0 |  |
| 商密数据加密机 | 2 | 基本要求 |  | 投标产品应该是经过市场考验的成熟产品，产品上市时间不少于3年 | 0 |  |
| 商密数据加密机 | 1 | 性能要求 |  | 加密速度：单台设备商密加密单数据包约100字节大小 > 20000 TPS，调用成功率不低于99.9% 解密速度：单台设备商密解密单数据包约100字节大小 > 20000，调用成功率不低于99.9% 大文件加密：20M小于10秒，50M小于15秒，100M小于20秒，最大支持100M数据加解密。 延时：单次加解密响应时间<5ms API调用最高并发数 > 1000 | 0 |  |
| 商密数据加密机 | 2 | 功能要求 |  | 内置免费的管理软件，支持图形化管理； | 0 |  |
| 商密数据加密机 | 2 | 功能要求 |  | 投标产品支持IPv4和IPv6 | 0 |  |
| 商密数据加密机 | 2 | 功能要求 |  | 管理员账号支持管理员口令策略、密码复杂度、登录失败处理等安全设置； | 0 |  |
| 商密数据加密机 | 2 | 功能要求 |  | 管理员账号支持但不限于Radius、LDAP和本地授权管理能力；支持SSO授权 | 0 |  |
| 商密数据加密机 | 2 | 功能要求 |  | 支持多管理员的分权系统管理机制，管理员用户和日常监控用户(只读权限)分离； | 0 |  |
| 商密数据加密机 | 2 | 功能要求 |  | 支持实时监控产品自身关键性能指标参数（系统负载、接口状态等信息），并可查看历史数据； | 0 |  |
| 商密数据加密机 | 2 | 功能要求 |  | 支持标准Syslog、网管 SNMPv3协议，并且兼容SNMPv1和v2协议； | 0 |  |
| 商密数据加密机 | 2 | 功能要求 |  | 产品支持NTP时间同步； | 0 |  |
| 商密数据加密机 | 2 | 功能要求 |  | 提供标准协议接口，包括但不限于SSH、REST API接口、SOAP API接口，对接招标方监控系统； | 0 |  |
| 商密数据加密机 | 2 | 功能要求 |  | 支持具备主备HA、集群负载均衡等部署能力，支持横向扩展多台设备提升性能、高可用性（提供页面截图） | 0 |  |
| 商密数据加密机 | 2 | 功能要求 |  | 支持主流国际算法，包括但不限于RSA1024、RSA2048、SHA1、SHA256等。 | 0 |  |
| 商密数据加密机 | 2 | 功能要求 |  | 支持商用密码算法，包括SM2、SM3、SM4。 | 0 |  |
| 商密数据加密机 | 2 | 功能要求 |  | 设备支持定时自动备份配置，包括但不限于安全功能配置、密钥配置、系统配置、NTP配置、日志配置等 | 0 |  |
| 商密数据加密机 | 2 | 功能要求 |  | 设备间具备密钥数据自动或手动同步能力 | 0 |  |
| 商密数据加密机 | 2 | 功能要求 |  | 支持过期密钥解密数据 | 0 |  |
| 商密数据加密机 | 2 | 功能要求 |  | 支持历史密钥归档管理 | 0 |  |
| 商密数据加密机 | 2 | 功能要求 |  | 支持具备密钥删除功能，及误删除恢复功能 | 0 |  |
| 商密数据加密机 | 2 | 功能要求 |  | 支持国际算法和商密算法的非对称密钥及对称密钥的生成与管理功能，支持密钥存储、备份和恢复功能 | 0 |  |
| 商密数据加密机 | 2 | 功能要求 |  | 提供加密数据逃生方案，在加密机设备不可用时，通过软件SDK或系统等方式继续提供加解密服务，并给出具体技术方案 | 0 |  |
| 商密数据加密机 | 2 | 功能要求 |  | 在紧急情况下密钥可应急导出，并提供应急工具进行解密操作。 | 0 |  |
| 商密数据加密机 | 2 | 功能要求 |  | 具有Java版本的API库 | 0 |  |
| 商密数据加密机 | 2 | 功能要求 |  | 支持数据批量加密和解密操作 | 0 |  |
| 商密数据加密机 | 2 | 功能要求 |  | Java版的API库支持连接多台加密机，并支持轮询负载、故障隔离、故障恢复等能力 | 0 |  |
| 商密数据加密机 | 2 | 功能要求 |  | Java版的API库如果有日志输出，应当使用主流通用的日志组件接口，能够受应用层日志配置的控制 | 0 |  |
| 商密数据加密机 | 2 | 功能要求 |  | Java版的API库若需要配置文件，支持从类路径加载；提供初始化接口支持传参方式的完成配置初始化 | 0 |  |
| 商密数据加密机 | 2 | 功能要求 |  | 各对称和非对称加解密接口，支持原始密文的输入输出，原始密文即根据相关加密算法从明文直接生成的原始密文数据，未添加自定义的转换或包装格式 | 0 |  |
| 商密数据加密机 | 2 | 功能要求 |  | API支持域名配置 | 0 |  |
| 商密数据加密机 | 2 | 功能要求 |  | 具有C、C++、C#、python版本的API库 | 0 |  |
| 商密数据加密机 | 2 | 功能要求 |  | 支持SM4分组加密算法和解密算法，支持使用API方式调用，支持密钥标签、密钥索引等方法在加解密算法中引用对称密钥。 | 0 |  |
| 商密数据加密机 | 2 | 功能要求 |  | 支持对各接入业务的加密公钥证书进行集中管理，可存放不少于1000张接入业务加密公钥证书，并能通过管理界面或接口进行加密证书添加、删除、挂起等操作。 | 0 |  |
| 商密数据加密机 | 2 | 功能要求 |  | 单个服务支持配置多张加密证书且兼容多个信任CA。 | 0 |  |
| 商密数据加密机 | 2 | 功能要求 |  | 支持对各接入业务的对称密钥进行集中管理，可存放不少于1000个对称密钥，并能通过管理界面或接口进行对称密钥的添加、删除等操作。 | 0 |  |
| 商密数据加密机 | 2 | 功能要求 |  | 支持加密证书及对称密钥的多机实时同步功能，并可与灾备中心加密机实现异地同步，同步机制包括但不限于：全量、增量等。 | 0 |  |
| 商密数据加密机 | 2 | 功能要求 |  | 支持对全部或部分密钥进行备份，支持跨设备恢复备份。 | 0 |  |
| 商密数据加密机 | 2 | 功能要求 |  | 恢复备份时可选择部分密钥局部恢复。 | 0 |  |
| 商密数据加密机 | 2 | 功能要求 |  | 支持SM4分组加密算法和解密算法，支持使用API方式调用，支持密钥标签、密钥索引等方法在加解密算法中引用对称密钥。 | 0 |  |

- 服务要求

服务要求共有“★”指标17项，“#”指标1项，“△”指标2项。

| 分类 | *参数性质(0:无标识、1:星号标识、2:三角标识、3:井号标识) | *指标项 | 二级指标 | *技术参数与性能指标 | *是否需要证明材料(0否1是) | 提供方式(是否需要证明材料为是时，不可为空) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务要求 | 1 | 服务要求 | 交付要求 | 交付地点为上海，具体位置以采购人指定位置为准。 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 服务要求 | 交付要求 | 供应商应在合同签订后，60个日历日内交货。 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 服务要求 | 交付要求 | 供应商按照采购配置清单，提供完好、全新、未使用过的硬件产品。 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 服务要求 | 交付要求 | 供货前，应按照采购人要求，提前准备好相关供货材料和信息（包括设备型号、规格、数量、序列号等），配合采购人完成到货清点、拆箱检查、到货验收等工作。 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 服务要求 | 安装调试要求 | 本次采购的所有产品均要求提供免费上门安装调试服务，其中原厂商负责提供设备初始安装服务，包括但不限于上架、上电、带外管理口配置、硬件固件安装、硬件驱动的安装、RAID配置等；供应商负责完成供货设备上架后的跳线、基础理线、标签制作粘贴（标签材料由供应商提供），如采购人有需要，还需进行操作系统（操作系统介质由采购人提供）安装。如设备上有接地点，需要供应商免费提供接地线并完成接地线的连接。 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 维保服务要求 |  | 本项目所购商密设备初验合格后，即进入维保期，从初验合格之次日起提供7年的免费原厂维保服务。维保服务期内故障存储介质不予以返还。 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 维保服务要求 |  | 为合同清单中的设备及模块提供相应维保等级的硬件保修服务，在维保期内提供充足相同型号的备品备件，确保清单内设备在出现硬件故障时，服务商应及时将备件送达用户现场，提供7×24×4服务，即每周7天每天24小时受理备品备件服务，在收到备件请求后在4小时将备件送达用户现场；确保采购人享有备件资源优先获取和应急处置的权利。 | 0 |  |
| 商务要求 | 3 | 维保服务要求 |  | 在设备运行地点（上海）有服务网点（包含备件库及服务人员），该服务网点需存在2年以上，服务人员需有5人以上，每个服务人员至少在该网点工作3个月以上。 |  |  |
| 商务要求 | 1 | 维保服务要求 |  | 供应商提供7×24小时电话热线和E-mail技术支持，方便采购人即时的技术咨询，解答疑问。供应商提供的电话热线应当即时进行提供回复，E－mail技术支持应当在收到采购人咨询后2小时内回复 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 维保服务要求 |  | 特保支持：在采购人特保期（特保期是指：如“两会”、“国庆”等国家重要会议及节日和/或其它国家级政治敏感时期及采购人指定的特殊日期如系统上线等）内，如采购人需要，则供应商或原厂商须免费提供相关工程师驻守服务 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 维保服务要求 |  | 定期巡检：设备原厂商按照采购人要求每季度进行一次设备巡检，巡检结束后提交巡检报告。每年12月底根据采购人统一安排提供一次年度服务报告，对年度维护服务进行总结。 | 0 |  |
| 商务要求 | 2 | 项目文档交付要求 |  | 供应商须承诺严格按照采购人要求在项目各阶段提供相应交付文档。 | 0 |  |
| 商务要求 | 2 | 项目文档交付要求 |  | 供应商在本需求书项下所提供的档案遵循以下标准：1. 供应商所提供的文档主体为中文。2. 准确：文档的内容，必须真实的反映本需求书规定该阶段的工作内容，行文表达清晰、准确简练。3. 简要：项目相关文档应该简洁明了。4. 实用：项目相关的文档应可供专业技术人员重复操作时进行参考。5. 合规：文档的规范性是指文档的封面、目录大纲、格式等符合统一规范。术语的含义以及图示符号等符号有关技术规范的规定。 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 安全要求 |  | 当采购人提出要求时，供应商须配合采购人进行安全审查，包含但不限于网络安全审查、数据安全检查和供应链安全检查等。 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 安全要求 |  | 如采购人要求，供应商需提供向采购人服务的雇员（或代理人）信息，包括但不限于人员身份验证、工作技能、教育背景等信息。采购人认为必要时，供应商还应审查其为采购人提供服务的雇员（或代理人）是否无犯罪记录等。供应商在服务过程中如果对供应商运行正常的硬件或软件因误操作造成损坏，供应商应负责修复或更换。 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 安全要求 |  | 采购人有权根据项目实际情况，要求供应商对提供的产品，定期进行安全漏洞扫描和安全渗透测试或进行安全认证。供应商在发现其产品存在安全缺陷和漏洞时，有义务及时书面告知采购人并积极配合处置，尽快采取适当的措施修正或减轻发现的威胁，建立应急响应机制和制定应急处置预案，不得隐瞒漏洞、不得设置后门或恶意程序。 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 安全要求 |  | 供应商提供的产品或服务须符合网络安全审查要求。如未通过安全审查，采购人可以有权解除合同，且不需要承担任何违约或者其他赔偿责任。如供应商提供的产品或服务（含芯片等配件）已被网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查结论的，采购人有权拒绝其响应或解除采购合同不予采购，且采购人不需要承担任何解除合同后的违约或者其他赔偿责任。 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 验收要求 |  | 供应商发货前应提前5个日历日向采购人提供发货清单及有关技术规范，以便采购人安排接收和安装准备工作。供应商应对产品的各部分进行详细检查和试验，保证零部件齐全，并根据采购人的需求，向采购人递交检查试验记录。采购人应及时接收产品，并于产品到达交货地点后5个日历日内检查产品外箱包装情况。如产品外箱包装受损或发现合同设备包装箱件数不符，采购人应如实在交货清单上详细批注。对供应商误发的产品，采购人发现后及时通知供应商，供应商应于当日取回，由此发生的产品毁损风险及由此发生的一切费用由供应商自行承担。如因供应商交货的过失导致逾期交货，供应商应承担违约责任，赔偿因此给采购人造成的损失并自行承担由此发生的一切费用。供应商应于产品到达交货地点后5个日历日内陪同采购人进行产品检查、货物清点等。完成产品清点5个日历日内，采购人完成产品接收确认。 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 验收要求 |  | 供应商应在采购人接收产品后60个日历日内完成设备（含相关软件）的安装、调试，完成与本项目相关的系统软硬件的集成安装、性能调试、正确性验证等工作及其他验收前必需的服务，并提请采购人进行初验。采购人应在供应商提请初验后7个日历日内，对产品的名称、数量、规格、配置、产地、性能、生产厂商等是否符合合同约定进行初验。验收通过后验收各方签署采购合同履约验收报告。 | 0 |  |
| 商务要求 | 1 | 验收要求 |  | 设备初验后试运行3个月，试运行顺利通过后采购人进行终验确认。采购人在终验过程中认为产品存在不符合合同约定情形的，则产品验收未通过，验收各方应当在验收单中注明此情形并签署，采购人有权要求供应商在5个日历日内用符合本合同约定的产品更换，供应商更换产品后由采购人再次组织验收，直至验收通过。验收通过后验收各方签署采购合同履约验收报告。 | 0 |  |