中国银联2026年第一批PC服务器采购项目采购需求

## 一、项目基本信息

本项目为非政府采购项目，采购标的类型为货物，拟采用公开招标方式采购，供应商资格条件（适用于所有包件）如下：

（一）信用核查

必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，否则其投标将被拒绝。

（二）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,投标人必须在投标文件中提供下述资格证明文件，否则按无效投标处理：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；(供应商应提供书面承诺)

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；(供应商应提供书面承诺)

4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；(供应商应提供书面承诺)

5、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

（以上均为《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条之规定）

二、技术要求

#### 1.包1

#### （1）技术要求

本技术要求品目一共有“★”指标97项，“#”指标12项，“△”指标0项；品目二、品目三分别共有“★”指标95项，“#”指标12项，“△”指标0项。

###### 品目一：UP计算服务器(专用)-X86（66台）

| 序号 | 重要性 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明 材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 产品规格 | *CPU规格 | *CPU信息 | 否 | X86架构CPU，配置≥2颗物理CPU，每颗物理核数≥16，主频≥2.5GHz，末级缓存容量≥32MB，线程数≥32，热设计功耗≤200W；支持内存的最高速率≥3200MT/s，通道数≥4，位宽≥64。支持超线程、睿频加速技术。内嵌支持国密算法SM2、SM3、SM4的密码协处理器；CPU满足等保2.0以及可信计算3.0的相关要求；支持内存加密、安全加密、虚拟化技术；支持PCIE 4.0或以上 | 否 |
| 2 | ★ | 产品规格 | *主板规格 | *主板支持的CPU和内存情况 | 否 | CPU：≥2颗，内存条：≥16根。 | 否 |
| 3 | # | 产品规格 |  | *主板内存槽数量 | 是 | 非板载内存的可扩展插槽数量≥16个 | 否 |
| 4 | # | 产品规格 |  | *主板存储接口 | 是 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 5 | ★ | 产品规格 |  | *PCIe插槽接口 | 否 | 符合PCIe4.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 6 | # | 产品规格 |  | *主板PCIe插槽 | 是 | - 高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口≥5个； - 不涉及单路服务器 | 否 |
|  |  |  |  | 数量及规格 |  |  |  |
| 7 |  | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 8 |  | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 9 |  | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 10 | ★ | 产品规格 | *内存规格 | *内存数量 | 否 | ≥12 | 否 |
| 11 | ★ | 产品规格 |  | *内存规格 | 否 | ≥DDR4 | 否 |
| 12 | # | 产品规格 |  | *内存通道 | 是 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 13 | ★ | 产品规格 | *存储规格 | 硬盘类型 | 否 | 服务器支持配备10KRPM 2.5"HDD可热插拔硬磁盘，支持配备DWPD≥1的SSD固态盘 | 否 |
| 14 | ★ | 产品规格 |  | *硬磁盘实配容量 | 否 | a)实配SAS硬磁盘单盘容量不小于1.2TB； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b)实配固态盘单盘容量不小于960GB，所有固态盘型号容量一致； |  |
| 15 | ★ | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | 否 | a)HDD硬磁盘支持SAS接口 b)SSD固态盘支持SATA接口 | 否 |
| 16 | ★ | 产品规格 |  | *硬盘实配数量 | 否 | 服务器实配1.2TB SAS HDD硬磁盘数量不小于 2 块，可实现互为备份； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 服务器实配960GB SATA SSD固态盘数量不小于4块 |  |
| 17 | ★ | 产品规格 |  | *硬盘插槽数量及规格 | 否 | a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如 2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b)可支持的硬盘数量应不少于8块 c)不涉及存储型服务器 | 否 |
| 18 |  | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 19 | ★ | 产品规格 | RAID卡规格 | RAID卡支持的SAS接口数 | 否 | ≥8 | 否 |
|  |  |  | （若支持RAID卡） |  |  |  |  |
| 20 |  | 产品规格 | SAS直通卡规格 | SAS直通卡SAS接口数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
|  |  |  | (若支持SAS直通卡) |  |  |  |  |
| 21 |  | 产品规格 | HBA卡规格 | HBA卡端口数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
|  |  |  | (若支持HBA直通卡) |  |  |  |  |
| 22 | ★ | 产品规格 | *网络规格 | *网口速率和数量 | 否 | 配备的每块独立光网卡网口数量≥1个，且网口速率≥25GE，每块独立光网卡配置≧1个25GE光模块；需配备板载网卡，板载网卡电网口数量≥1个，网口速率≥1GE | 否 |
| 23 |  | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 24 | ★ | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 否 | 独立光网卡数量≥2个，每块独立光网卡的网口数量≥1个 | 否 |
| 25 | ★ | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45/QSFP/SFP等 | 否 |
| 26 | ★ | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45/QSFP/SFP等 | 否 |
| 27 | ★ | 产品规格 | *外部接口规格 | *显示接口 | 否 | 显示接口类型≥1种，如：VGA、DP、HDMI等 | 否 |
| 28 | ★ | 产品规格 |  | *USB接口 | 否 | USB3.0及以上接口≥1个 | 否 |
| 29 |  | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 30 |  | 产品规格 |  | 其他接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 31 | ★ | 产品规格 | *电源规格 | 电源冗余模式 | 否 | 整机电源模块按N+1冗余配置 | 否 |
| 32 | ★ | 产品规格 |  | *电源模块数量 | 否 | ≥2，配2个IEC320标准插头或2个国标插头，以实际现场踏勘为准，2个插头需1黑1黄配色。 | 否 |
| 33 | ★ | 产品规格 |  | *电源功率 | 否 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 否 |
| 34 | ★ | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 否 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 35 | ★ | 产品规格 | *整机规格 | *外观和结构 | 否 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； |  |
|  |  |  |  |  |  | e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； |  |
|  |  |  |  |  |  | f) 不涉及高密度服务器 |  |
|  |  |  |  |  |  | g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |  |
| 36 | ★ | 产品规格 |  | *尺寸（高×宽×深） | 否 | 机架式，高度≤2U；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 37 | ★ | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 否 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息；要求提供满足现场勘验、实际需求的导轨。 | 否 |
| 38 |  | 产品规格 |  | CPU个数与机柜高度单位(U)比 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 39 | ★ | 产品规格 |  | *环境适应性 | 否 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 40 |  | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 41 | ★ | 产品规格 |  | *机械环境适应性 | 否 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定 | 否 |
| 42 | ★ | 产品规格 |  | *噪声 | 否 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值，机架式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB | 否 |
| 43 |  | 产品规格 | AI计算单元规格 | AI计算单元 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 44 |  | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 45 | ★ | 产品规格 | 机柜规格 | *机柜尺寸 | 否 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 46 |  | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 47 |  | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 48 | ★ | 功能要求 | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 否 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口 | 否 |
| 49 | ★ | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 否 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 50 |  | 功能要求 |  | 扩展功能 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 51 | ★ | 功能要求 | *网络功能 | *网络功能 | 否 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 52 | ★ | 功能要求 | *CPU功能 | *计算处理 | 否 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等,处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统,提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 53 | ★ | 功能要求 |  | *密码算法实现 | 否 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 54 |  | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 55 | ★ | 功能要求 |  | SATA SSD NAND健康状态上报 | 否 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 56 | ★ | 功能要求 |  | SATA SSD单die故障隔离 | 否 | 支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 57 | ★ | 功能要求 | RAID卡功能 | RAID卡RAID级别支持 | 否 | RAID模式支持RAID 0/1/10/5，不涉及存储型服务器 | 否 |
| 58 | ★ | 功能要求 | （若支持RAID卡） | RAID卡BBU单元 | 否 | RAID卡支持电容备份单元 | 否 |
| 59 |  | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 否 | 不涉及 | 否 |
| 60 | ★ | 功能要求 | *电源功能 | *电源热插拔 | 否 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 61 | ★ | 功能要求 |  | *电源过流保护 | 否 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 62 | ★ | 功能要求 | *整机功能 | *散热方式 | 否 | 支持风冷散热方式 | 否 |
| 63 | ★ | 功能要求 |  | 其他功能 | 否 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 支持熔断保护与恢复功能 |  |
| 64 | ★ | 功能要求 | *管理系统功能 | *BMC固件基础功能 | 否 | 1）支持DHCP 设置网络功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 2)支持静态IP 设置网络功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 4)支持日志信息导出和记录删除功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 7)支持IPMI2.0、SNMP 及Redfish等接口功能，至少支持以下功能： |  |
|  |  |  |  |  |  | ①通过redfish接口查询厂商、型号、序列号、电源状态、BOOT启动模式、BIOS及BMC固件版本、CPU、内存、网卡、硬盘、GPU、带外用户、能耗、RAID配置； |  |
|  |  |  |  |  |  | ②通过redfish接口管理带外用户、虚拟媒体、H5 KVM、RAID配置、BMC日志收集、设备电源； |  |
|  |  |  |  |  |  | ③通过redfish接口进行BIOS、BMC的固件升级； |  |
|  |  |  |  |  |  | ④支持SNMP告警配置及接收； |  |
|  |  |  |  |  |  | 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； |  |
|  |  |  |  |  |  | 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； |  |
|  |  |  |  |  |  | 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； |  |
|  |  |  |  |  |  | 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； |  |
|  |  |  |  |  |  | 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 15)支持设置口令策略功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； |  |
|  |  |  |  |  |  | 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； |  |
|  |  |  |  |  |  | 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； |  |
|  |  |  |  |  |  | 21)应支持固件版本查询、固件升级 |  |
|  |  |  |  |  |  | 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 23)BMC启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； |  |
|  |  |  |  |  |  | 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 |  |
|  |  |  |  |  |  | 25)ipmi支持配置ipv4和ipv6 IP地址 |  |
| 65 | ★ | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | 否 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b）设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； |  |
|  |  |  |  |  |  | c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s |  |
| 66 | ★ | 功能要求 |  | *BIOS固件基础功能 | 否 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | c）支持设置界面中英文显示切换功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； |  |
|  |  |  |  |  |  | f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | g）支持安全启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | j）支持 RAID 识别和启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | k）支持串口重定向功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | l）支持固件更新功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | n）支持网络引导启用和关闭功能 |  |
| 67 | ★ | 功能要求 |  | *远程控制 | 否 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 68 | ★ | 功能要求 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
| 69 |  | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 70 | ★ | 功能要求 |  | *操作系统功能 | 否 | - a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 否 |
| 71 | ★ | 功能要求 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理 | 否 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 72 |  | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 73 |  | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 74 |  | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 75 | ★ | 安全要求 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | 否 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 否 |
| 76 | ★ | 安全要求 | *固件安全要求 | *故障检测 | 否 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 77 | ★ | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 否 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 78 | ★ | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 否 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 79 | ★ | 安全要求 |  | PCIe链路故障智能诊断 | 否 | 支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCle链路 | 否 |
| 80 | ★ | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 否 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 81 | ★ | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 否 | 支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 82 | ★ | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 否 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制,防止系统异常掉电导致的数据文件丟失 | 否 |
| 83 |  | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 84 | ★ | 安全要求 |  | CPU核重启隔离 | 否 | 支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核， OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外 | 否 |
| 85 | ★ | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 否 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 86 |  | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 87 | ★ | 安全要求 |  | 安全启动 | 否 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 88 |  | 安全要求 | *系统安全要求 | syslog双向鉴别 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 89 | ★ | 安全要求 |  | *弱口令字典检查 | 否 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 90 | ★ | 安全要求 |  | *白名单访问控制 | 否 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 91 | ★ | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 否 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 92 | ★ | 安全要求 |  | *二次鉴别 | 否 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 93 | ★ | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 否 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 94 | ★ | 安全要求 |  | *密码证书安全加密存储 | 否 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 95 | ★ | 安全要求 |  | *敏感信息安全加密传输 | 否 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 96 | ★ | 安全要求 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料,保证各个流程可追溯 | 否 |
| 97 | ★ | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图,保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC软件等)都可以查看 | 否 |
| 98 |  | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 99 | ★ | 安全要求 |  | 增强要求 | 否 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； |  |
|  |  |  |  |  |  | g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 |  |
| 100 | ★ | 安全要求 | *物理安全 | *物理安全 | 否 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 101 | ★ | 安全要求 | *限用物质的限量要求 | *限用物质的限量要求 | 否 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 102 | ★ | 性能要求 | *CPU性能 | *CPU主频 | 否 | ≥2.5GHz | 否 |
| 103 | ★ | 性能要求 |  | *单CPU核数 | 否 | ≥16 | 否 |
| 104 | ★ | 性能要求 |  | *单CPU末级缓存容量 | 否 | ≥32MB | 否 |
| 105 | ★ | 性能要求 | *内存性能 | 单内存模块容量 | 否 | ≥32GB | 否 |
| 106 | ★ | 性能要求 |  | *内存速率 | 否 | ≥3200MT/s | 否 |
| 107 | ★ | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 否 | 安装的硬磁盘转速≥10000rpm | 否 |
| 108 | ★ | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 否 | 配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量≥2GB | 否 |
| 109 |  | 性能要求 | FC HBA性能 | FC HBA卡速率 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 110 | ★ | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | 否 | ≥25GE，可以从25GE网卡PXE引导操作系统启动，远程安装OS | 否 |
| 111 | ★ | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 否 | ≥1GE | 否 |
| 112 | ★ | 性能要求 | *电源能耗 | *电源能耗 | 否 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 113 | # | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 是 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 114 | # | 兼容要求 |  | *固态存储兼容性 | 是 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 115 |  | 兼容要求 |  | FC HBA卡兼容性 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 116 | ★ | 兼容要求 |  | RAID卡兼容性 | 否 | RAID卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 117 | # | 兼容要求 |  | *网卡兼容性 | 是 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 118 | ★ | 兼容要求 |  | *功能卡兼容性 | 否 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 119 | # | 兼容要求 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 是 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 120 | ★ | 兼容要求 | *软件兼容性 | *数据库兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 121 | ★ | 兼容要求 |  | *中间件兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 122 | ★ | 兼容要求 |  | *平台软件兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
| 123 |  | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 124 | # | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | 是 | SSD的m1值（MTBF的不可接受值）≥200000h | 否 |
| 125 | # | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | 是 | m1值（MTBF的不可接受值）≥30000h | 否 |
| 126 | # | 可靠性要求 |  | *风扇可靠性 | 是 | 风扇寿命≥40000h | 否 |
| 127 | ★ | 可靠性要求 |  | *部件可靠性 | 否 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 128 | ★ | 包装及运输要求 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 129 | ★ | 服务要求 | *服务响应 | *服务响应 | 否 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)提供2h技术响应服务，4个小时内解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务; e)提供原厂7x24小时服务，2小时带备件上门服务，4小时修复故障；提供SSD硬盘不返还服务，机械硬盘消磁后返还。维保期从投产验收合格之次日起。 | 否 |
| 130 | ★ | 服务要求 |  | *培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 131 | ★ | 服务要求 | *服务周期 | *服务周期 | 否 | a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应≥3年； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 产品停产后仍具有提供该产品质保服务的能力（含备品备件），服务能力终止时间与最后一批产品交付时间间隔7年； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 产品停止服务时间应提前1年告知采购人； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 产品发布日期需在随机文件中明确 |  |
| 132 | ★ | 服务要求 | *服务工具要求 | *工具要求 | 否 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 133 |  | 服务要求 |  | 辅助工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 134 | ★ | 服务要求 |  | *驱动安装升级指引 | 否 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 135 |  | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 136 |  | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 137 |  | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 138 |  | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 139 | ★ | 服务要求 |  | *管理软件 | 否 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 140 | # | 服务要求 | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 是 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 141 |  | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 142 | ★ | 服务要求 |  | *提供上门服务 | 否 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 否 |
| 143 |  | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 144 | ★ | 供保要求 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 145 | ★ | 供保要求 |  | *供应能力证明 | 否 | 供应商应承诺供应链稳定，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 是，由投标人提供承诺函。 |

###### 品目二：UP服务器1型-X86（855台）

| 序号 | 重要性 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 产品规格 | *CPU规格 | *CPU信息 | 否 | X86架构CPU，配置≥2颗物理CPU，每颗物理核数≥16，主频≥2.5GHz，末级缓存容量≥32MB，线程数≥32，热设计功耗≤200W；支持内存的最高速率≥3200MT/s，通道数≥4，位宽≥64。支持超线程、睿频加速技术。内嵌支持国密算法SM2、SM3、SM4的密码协处理器；CPU满足等保2.0以及可信计算3.0的相关要求；支持内存加密、安全加密、虚拟化技术；支持PCIE 4.0或以上 | 否 |
| 2 | ★ | 产品规格 | *主板规格 | *主板支持的CPU和内存情况 | 否 | CPU：≥2颗，内存条：≥16根。 | 否 |
| 3 | # | 产品规格 |  | *主板内存槽数量 | 是 | 非板载内存的可扩展插槽数量≥16个 | 否 |
| 4 | # | 产品规格 |  | *主板存储接口 | 是 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 5 | ★ | 产品规格 |  | *PCIe插槽接口 | 否 | 符合PCIe4.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 6 | # | 产品规格 |  | *主板PCIe插槽 | 是 | - 高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口≥5个； - 不涉及单路服务器 | 否 |
|  |  |  |  | 数量及规格 |  |  |  |
| 7 |  | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 8 |  | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 9 |  | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 10 | ★ | 产品规格 | *内存规格 | *内存数量 | 否 | ≥12 | 否 |
| 11 | ★ | 产品规格 |  | *内存规格 | 否 | ≥DDR4 | 否 |
| 12 | # | 产品规格 |  | *内存通道 | 是 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 13 | ★ | 产品规格 | *存储规格 | 硬盘类型 | 否 | 服务器支持配备10KRPM 2.5"HDD可热插拔硬磁盘，支持配备DWPD≥1的SSD固态盘 | 否 |
| 14 | ★ | 产品规格 |  | *硬磁盘实配容量 | 否 | a)实配SAS硬磁盘单盘容量不小于1.2TB； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b)实配固态盘单盘容量不小于1.92TB，所有固态盘型号容量一致； |  |
| 15 | ★ | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | 否 | a)HDD硬磁盘支持SAS接口 b)SSD固态盘支持SATA接口 | 否 |
| 16 | ★ | 产品规格 |  | *硬盘实配数量 | 否 | 服务器实配1.2TB SAS HDD硬磁盘数量不小于 2 块，可实现互为备份； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 服务器实配1.92TB SATA SSD固态盘数量不小于6块； |  |
| 17 | ★ | 产品规格 |  | *硬盘插槽数量及规格 | 否 | a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如 2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b)可支持的硬盘数量应不少于8块 c)不涉及存储型服务器 | 否 |
| 18 |  | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 19 | ★ | 产品规格 | RAID卡规格 | RAID卡支持的SAS接口数 | 否 | ≥8 | 否 |
|  |  |  | （若支持RAID卡） |  |  |  |  |
| 20 |  | 产品规格 | SAS直通卡规格 | SAS直通卡SAS接口数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
|  |  |  | (若支持SAS直通卡) |  |  |  |  |
| 21 |  | 产品规格 | HBA卡规格 | HBA卡端口数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
|  |  |  | (若支持HBA直通卡) |  |  |  |  |
| 22 | ★ | 产品规格 | *网络规格 | *网口速率和数量 | 否 | 配备的每块独立光网卡网口数量≥1个，且网口速率≥10GE，每块独立光网卡配置≧1个10GE光模块 | 否 |
| 23 |  | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 24 | ★ | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 否 | 独立光网卡数量≥2个，每块独立光网卡的网口数量≥1个 | 否 |
| 25 | ★ | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45/QSFP/SFP等 | 否 |
| 26 |  | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 27 | ★ | 产品规格 | *外部接口规格 | *显示接口 | 否 | 显示接口类型≥1种，如：VGA、DP、HDMI等 | 否 |
| 28 | ★ | 产品规格 |  | *USB接口 | 否 | USB3.0及以上接口≥1个 | 否 |
| 29 |  | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 30 |  | 产品规格 |  | 其他接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 31 | ★ | 产品规格 | *电源规格 | 电源冗余模式 | 否 | 整机电源模块按N+1冗余配置 | 否 |
| 32 | ★ | 产品规格 |  | *电源模块数量 | 否 | ≥2，配2个IEC320标准插头或2个国标插头，以实际现场踏勘为准，2个插头需1黑1黄配色。 | 否 |
| 33 | ★ | 产品规格 |  | *电源功率 | 否 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 否 |
| 34 | ★ | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 否 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 35 | ★ | 产品规格 | *整机规格 | *外观和结构 | 否 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； |  |
|  |  |  |  |  |  | e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； |  |
|  |  |  |  |  |  | f) 不涉及高密度服务器 |  |
|  |  |  |  |  |  | g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |  |
| 36 | ★ | 产品规格 |  | *尺寸（高×宽×深） | 否 | 机架式，高度≤2U；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 37 | ★ | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 否 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息；要求提供满足现场勘验、实际需求的导轨。 | 否 |
| 38 |  | 产品规格 |  | CPU个数与机柜高度单位(U)比 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 39 | ★ | 产品规格 |  | *环境适应性 | 否 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 40 |  | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 41 | ★ | 产品规格 |  | *机械环境适应性 | 否 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定 | 否 |
| 42 | ★ | 产品规格 |  | *噪声 | 否 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值，机架式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB | 否 |
| 43 |  | 产品规格 | AI计算单元规格 | AI计算单元 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 44 |  | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 45 | ★ | 产品规格 | 机柜规格 | *机柜尺寸 | 否 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 46 |  | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 47 |  | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 48 | ★ | 功能要求 | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 否 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口 | 否 |
| 49 | ★ | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 否 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 50 |  | 功能要求 |  | 扩展功能 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 51 | ★ | 功能要求 | *网络功能 | *网络功能 | 否 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 52 | ★ | 功能要求 | *CPU功能 | *计算处理 | 否 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等,处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统,提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 53 | ★ | 功能要求 |  | *密码算法实现 | 否 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 54 |  | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 55 | ★ | 功能要求 |  | SATA SSD NAND健康状态上报 | 否 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 56 | ★ | 功能要求 |  | SATA SSD单die故障隔离 | 否 | 支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 57 | ★ | 功能要求 | RAID卡功能 | RAID卡RAID级别支持 | 否 | RAID模式支持RAID 0/1/10/5，不涉及存储型服务器 | 否 |
| 58 | ★ | 功能要求 | （若支持RAID卡） | RAID卡BBU单元 | 否 | RAID卡支持电容备份单元 | 否 |
| 59 |  | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 否 | 不涉及 | 否 |
| 60 | ★ | 功能要求 | *电源功能 | *电源热插拔 | 否 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 61 | ★ | 功能要求 |  | *电源过流保护 | 否 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 62 | ★ | 功能要求 | *整机功能 | *散热方式 | 否 | 支持风冷散热方式 | 否 |
| 63 | ★ | 功能要求 |  | 其他功能 | 否 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 支持熔断保护与恢复功能 |  |
| 64 | ★ | 功能要求 | *管理系统功能 | *BMC固件基础功能 | 否 | 1）支持DHCP 设置网络功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 2)支持静态IP 设置网络功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 4)支持日志信息导出和记录删除功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 7)支持IPMI2.0、SNMP 及Redfish等接口功能，至少支持以下功能： |  |
|  |  |  |  |  |  | ①通过redfish接口查询厂商、型号、序列号、电源状态、BOOT启动模式、BIOS及BMC固件版本、CPU、内存、网卡、硬盘、GPU、带外用户、能耗、RAID配置； |  |
|  |  |  |  |  |  | ②通过redfish接口管理带外用户、虚拟媒体、H5 KVM、RAID配置、BMC日志收集、设备电源； |  |
|  |  |  |  |  |  | ③通过redfish接口进行BIOS、BMC的固件升级； |  |
|  |  |  |  |  |  | ④支持SNMP告警配置及接收； |  |
|  |  |  |  |  |  | 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； |  |
|  |  |  |  |  |  | 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； |  |
|  |  |  |  |  |  | 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； |  |
|  |  |  |  |  |  | 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； |  |
|  |  |  |  |  |  | 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 15)支持设置口令策略功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； |  |
|  |  |  |  |  |  | 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； |  |
|  |  |  |  |  |  | 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； |  |
|  |  |  |  |  |  | 21)应支持固件版本查询、固件升级 |  |
|  |  |  |  |  |  | 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 23)BMC启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； |  |
|  |  |  |  |  |  | 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 |  |
|  |  |  |  |  |  | 25)ipmi支持配置ipv4和ipv6 IP地址 |  |
| 65 | ★ | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | 否 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b）设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； |  |
|  |  |  |  |  |  | c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s |  |
| 66 | ★ | 功能要求 |  | *BIOS固件基础功能 | 否 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | c）支持设置界面中英文显示切换功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； |  |
|  |  |  |  |  |  | f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | g）支持安全启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | j）支持 RAID 识别和启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | k）支持串口重定向功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | l）支持固件更新功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | n）支持网络引导启用和关闭功能 |  |
| 67 | ★ | 功能要求 |  | *远程控制 | 否 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 68 | ★ | 功能要求 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
| 69 |  | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 70 | ★ | 功能要求 |  | *操作系统功能 | 否 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 否 |
| 71 | ★ | 功能要求 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理 | 否 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 72 |  | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 73 |  | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 74 |  | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 75 | ★ | 安全要求 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | 否 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 否 |
| 76 | ★ | 安全要求 | *固件安全要求 | *故障检测 | 否 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 77 | ★ | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 否 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 78 | ★ | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 否 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 79 | ★ | 安全要求 |  | PCIe链路故障智能诊断 | 否 | 支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCle链路 | 否 |
| 80 | ★ | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 否 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 81 | ★ | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 否 | 支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 82 | ★ | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 否 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制,防止系统异常掉电导致的数据文件丟失 | 否 |
| 83 |  | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 84 | ★ | 安全要求 |  | CPU核重启隔离 | 否 | 支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核， OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外 | 否 |
| 85 | ★ | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 否 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 86 |  | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 87 | ★ | 安全要求 |  | 安全启动 | 否 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 88 |  | 安全要求 |  | syslog双向鉴别 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 89 | ★ | 安全要求 | *系统安全要求 | *弱口令字典检查 | 否 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 90 | ★ | 安全要求 |  | *白名单访问控制 | 否 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 91 | ★ | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 否 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 92 | ★ | 安全要求 |  | *二次鉴别 | 否 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 93 | ★ | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 否 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 94 | ★ | 安全要求 |  | *密码证书安全加密存储 | 否 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 95 | ★ | 安全要求 |  | *敏感信息安全加密传输 | 否 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 96 | ★ | 安全要求 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料,保证各个流程可追溯 | 否 |
| 97 | ★ | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图,保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC软件等)都可以查看 | 否 |
| 98 |  | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 99 | ★ | 安全要求 |  | 增强要求 | 否 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； |  |
|  |  |  |  |  |  | g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 |  |
| 100 | ★ | 安全要求 | *物理安全 | *物理安全 | 否 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 101 | ★ | 安全要求 | *限用物质的限量要求 | *限用物质的限量要求 | 否 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 102 | ★ | 性能要求 | *CPU性能 | *CPU主频 | 否 | ≥2.5GHz | 否 |
| 103 | ★ | 性能要求 |  | *单CPU核数 | 否 | ≥16 | 否 |
| 104 | ★ | 性能要求 |  | *单CPU末级缓存容量 | 否 | ≥32MB | 否 |
| 105 | ★ | 性能要求 | *内存性能 | 单内存模块容量 | 否 | ≥32GB | 否 |
| 106 | ★ | 性能要求 |  | *内存速率 | 否 | ≥3200MT/s | 否 |
| 107 | ★ | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 否 | 安装的硬磁盘转速≥10000rpm | 否 |
| 108 | ★ | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 否 | 配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量≥2GB | 否 |
| 109 |  | 性能要求 | FC HBA性能 | FC HBA卡速率 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 110 | ★ | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | 否 | ≥10GE，可以从10GE网卡PXE引导操作系统启动，远程安装OS | 否 |
| 111 |  | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 112 | ★ | 性能要求 | *电源能耗 | *电源能耗 | 否 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 113 | # | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 是 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 114 | # | 兼容要求 |  | *固态存储兼容性 | 是 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 115 |  | 兼容要求 |  | FC HBA卡兼容性 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 116 | ★ | 兼容要求 |  | RAID卡兼容性 | 否 | RAID卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 117 | # | 兼容要求 |  | *网卡兼容性 | 是 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 118 | ★ | 兼容要求 |  | *功能卡兼容性 | 否 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 119 | # | 兼容要求 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 是 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 120 | ★ | 兼容要求 | *软件兼容性 | *数据库兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 121 | ★ | 兼容要求 |  | *中间件兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 122 | ★ | 兼容要求 |  | *平台软件兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
| 123 |  | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 124 | # | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | 是 | SSD的m1值（MTBF的不可接受值）≥200000h | 否 |
| 125 | # | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | 是 | m1值（MTBF的不可接受值）≥30000h | 否 |
| 126 | # | 可靠性要求 |  | *风扇可靠性 | 是 | 风扇寿命≥40000h | 否 |
| 127 | ★ | 可靠性要求 |  | *部件可靠性 | 否 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 128 | ★ | 包装及运输要求 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 129 | ★ | 服务要求 | *服务响应 | *服务响应 | 否 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)提供2h技术响应服务，4个小时内解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务; e)提供原厂7x24小时服务，2小时带备件上门服务，4小时修复故障；提供SSD硬盘不返还服务，机械硬盘消磁后返还;维保期从投产验收合格之次日起。 | 否 |
| 130 | ★ | 服务要求 |  | *培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 131 | ★ | 服务要求 | *服务周期 | *服务周期 | 否 | a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应≥3年； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 产品停产后仍具有提供该产品质保服务的能力（含备品备件），服务能力终止时间与最后一批产品交付时间间隔7年； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 产品停止服务时间应提前1年告知采购人； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 产品发布日期需在随机文件中明确 |  |
| 132 | ★ | 服务要求 | *服务工具要求 | *工具要求 | 否 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 133 |  | 服务要求 |  | 辅助工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 134 | ★ | 服务要求 |  | *驱动安装升级指引 | 否 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 135 |  | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 136 |  | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 137 |  | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 138 |  | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 139 | ★ | 服务要求 |  | *管理软件 | 否 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 140 | # | 服务要求 | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 是 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 141 |  | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 142 | ★ | 服务要求 |  | *提供上门服务 | 否 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 否 |
| 143 |  | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 144 | ★ | 供保要求 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 145 | ★ | 供保要求 |  | *供应能力证明 | 否 | 供应商应承诺供应链稳定，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 是，由投标人提供承诺函。 |

###### 品目三：UP服务器1型(专用)-X86（282台）

| 序号 | 重要性 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 产品规格 | *CPU规格 | *CPU信息 | 否 | X86架构CPU，配置≥2颗物理CPU，每颗物理核数≥16，主频≥2.5GHz，末级缓存容量≥32MB，线程数≥32，热设计功耗≤200W；支持内存的最高速率≥3200MT/s，通道数≥4，位宽≥64。支持超线程、睿频加速技术。内嵌支持国密算法SM2、SM3、SM4的密码协处理器；CPU满足等保2.0以及可信计算3.0的相关要求；支持内存加密、安全加密、虚拟化技术；支持PCIE 4.0或以上 | 否 |
| 2 | ★ | 产品规格 | *主板规格 | *主板支持的CPU和内存情况 | 否 | CPU：≥2颗，内存条：≥16根。 | 否 |
| 3 | # | 产品规格 |  | *主板内存槽数量 | 是 | 非板载内存的可扩展插槽数量≥16个 | 否 |
| 4 | # | 产品规格 |  | *主板存储接口 | 是 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 5 | ★ | 产品规格 |  | *PCIe插槽接口 | 否 | 符合PCIe4.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 6 | # | 产品规格 |  | *主板PCIe插槽 | 是 | - 高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口≥5个； - 不涉及单路服务器 | 否 |
|  |  |  |  | 数量及规格 |  |  |  |
| 7 |  | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 8 |  | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 9 |  | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 10 | ★ | 产品规格 | *内存规格 | *内存数量 | 否 | ≥12 | 否 |
| 11 | ★ | 产品规格 |  | *内存规格 | 否 | ≥DDR4 | 否 |
| 12 | # | 产品规格 |  | *内存通道 | 是 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 13 | ★ | 产品规格 | *存储规格 | 硬盘类型 | 否 | 服务器支持配备10KRPM 2.5"HDD可热插拔硬磁盘，支持配备DWPD≥1的SSD固态盘 | 否 |
| 14 | ★ | 产品规格 |  | *硬磁盘实配容量 | 否 | a)实配SAS硬磁盘单盘容量不小于1.2TB； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b)实配固态盘单盘容量不小于1.92TB，所有固态盘型号容量一致；； |  |
| 15 | ★ | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | 否 | a)HDD硬磁盘支持SAS接口 b)SSD固态盘支持SATA接口 | 否 |
| 16 | ★ | 产品规格 |  | *硬盘实配数量 | 否 | 服务器实配1.2TB SAS HDD硬磁盘数量不小于 2 块，可实现互为备份； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 服务器实配1.92TB SATA SSD固态盘数量不小于6块；； |  |
| 17 | ★ | 产品规格 |  | *硬盘插槽数量及规格 | 否 | a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如 2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b)可支持的硬盘数量应不少于8块 c)不涉及存储型服务器 | 否 |
| 18 |  | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 19 | ★ | 产品规格 | RAID卡规格 | RAID卡支持的SAS接口数 | 否 | ≥8 | 否 |
|  |  |  | （若支持RAID卡） |  |  |  |  |
| 20 |  | 产品规格 | SAS直通卡规格 | SAS直通卡SAS接口数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
|  |  |  | (若支持SAS直通卡) |  |  |  |  |
| 21 |  | 产品规格 | HBA卡规格 | HBA卡端口数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
|  |  |  | (若支持HBA直通卡) |  |  |  |  |
| 22 | ★ | 产品规格 | *网络规格 | *网口速率和数量 | 否 | 配备的每块独立光网卡网口数量≥1个，且网口速率≥25GE，每块独立光网卡配置≧1个25GE光模块； | 否 |
| 23 |  | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 24 | ★ | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 否 | 独立光网卡数量≥2个，每块独立光网卡的网口数量≥1个 | 否 |
| 25 | ★ | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45/QSFP/SFP等 | 否 |
| 26 |  | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 27 | ★ | 产品规格 | *外部接口规格 | *显示接口 | 否 | 显示接口类型≥1种，如：VGA、DP、HDMI等 | 否 |
| 28 | ★ | 产品规格 |  | *USB接口 | 否 | USB3.0及以上接口≥1个 | 否 |
| 29 |  | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 30 |  | 产品规格 |  | 其他接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 31 | ★ | 产品规格 | *电源规格 | 电源冗余模式 | 否 | 整机电源模块按N+1冗余配置 | 否 |
| 32 | ★ | 产品规格 |  | *电源模块数量 | 否 | ≥2，配2个IEC320标准插头或2个国标插头，以实际现场踏勘为准，2个插头需1黑1黄配色。 | 否 |
| 33 | ★ | 产品规格 |  | *电源功率 | 否 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 否 |
| 34 | ★ | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 否 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 35 | ★ | 产品规格 | *整机规格 | *外观和结构 | 否 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； |  |
|  |  |  |  |  |  | e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； |  |
|  |  |  |  |  |  | f) 不涉及高密度服务器 |  |
|  |  |  |  |  |  | g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |  |
| 36 | ★ | 产品规格 |  | *尺寸（高×宽×深） | 否 | 机架式，高度≤2U；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 37 | ★ | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 否 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息；要求提供满足现场勘验、实际需求的导轨。 | 否 |
| 38 |  | 产品规格 |  | CPU个数与机柜高度单位(U)比 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 39 | ★ | 产品规格 |  | *环境适应性 | 否 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 40 |  | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 41 | ★ | 产品规格 |  | *机械环境适应性 | 否 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定 | 否 |
| 42 | ★ | 产品规格 |  | *噪声 | 否 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值，机架式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB | 否 |
| 43 |  | 产品规格 | AI计算单元规格 | AI计算单元 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 44 |  | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 45 | ★ | 产品规格 | 机柜规格 | *机柜尺寸 | 否 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 46 |  | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 47 |  | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 48 | ★ | 功能要求 | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 否 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口 | 否 |
| 49 | ★ | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 否 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 50 |  | 功能要求 |  | 扩展功能 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 51 | ★ | 功能要求 | *网络功能 | *网络功能 | 否 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 52 | ★ | 功能要求 | *CPU功能 | *计算处理 | 否 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等,处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统,提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 53 | ★ | 功能要求 |  | *密码算法实现 | 否 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 54 |  | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 55 | ★ | 功能要求 |  | SATA SSD NAND健康状态上报 | 否 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 56 | ★ | 功能要求 |  | SATA SSD单die故障隔离 | 否 | 支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 57 | ★ | 功能要求 | RAID卡功能 | RAID卡RAID级别支持 | 否 | RAID模式支持RAID 0/1/10/5，不涉及存储型服务器 | 否 |
| 58 | ★ | 功能要求 | （若支持RAID卡） | RAID卡BBU单元 | 否 | RAID卡支持电容备份单元 | 否 |
| 59 |  | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 否 | 不涉及 | 否 |
| 60 | ★ | 功能要求 | *电源功能 | *电源热插拔 | 否 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 61 | ★ | 功能要求 |  | *电源过流保护 | 否 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 62 | ★ | 功能要求 | *整机功能 | *散热方式 | 否 | 支持风冷散热方式 | 否 |
| 63 | ★ | 功能要求 |  | 其他功能 | 否 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 支持熔断保护与恢复功能 |  |
| 64 | ★ | 功能要求 | *管理系统功能 | *BMC固件基础功能 | 否 | 1）支持DHCP 设置网络功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 2)支持静态IP 设置网络功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 4)支持日志信息导出和记录删除功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 7)支持IPMI2.0、SNMP 及Redfish等接口功能，至少支持以下功能： |  |
|  |  |  |  |  |  | ①通过redfish接口查询厂商、型号、序列号、电源状态、BOOT启动模式、BIOS及BMC固件版本、CPU、内存、网卡、硬盘、GPU、带外用户、能耗、RAID配置； |  |
|  |  |  |  |  |  | ②通过redfish接口管理带外用户、虚拟媒体、H5 KVM、RAID配置、BMC日志收集、设备电源； |  |
|  |  |  |  |  |  | ③通过redfish接口进行BIOS、BMC的固件升级； |  |
|  |  |  |  |  |  | ④支持SNMP告警配置及接收； |  |
|  |  |  |  |  |  | 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； |  |
|  |  |  |  |  |  | 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； |  |
|  |  |  |  |  |  | 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； |  |
|  |  |  |  |  |  | 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； |  |
|  |  |  |  |  |  | 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 15)支持设置口令策略功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； |  |
|  |  |  |  |  |  | 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； |  |
|  |  |  |  |  |  | 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； |  |
|  |  |  |  |  |  | 21)应支持固件版本查询、固件升级 |  |
|  |  |  |  |  |  | 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 23)BMC启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； |  |
|  |  |  |  |  |  | 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 |  |
|  |  |  |  |  |  | 25)ipmi支持配置ipv4和ipv6 IP地址 |  |
| 65 | ★ | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | 否 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b）设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； |  |
|  |  |  |  |  |  | c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s |  |
| 66 | ★ | 功能要求 |  | *BIOS固件基础功能 | 否 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | c）支持设置界面中英文显示切换功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； |  |
|  |  |  |  |  |  | f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | g）支持安全启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | j）支持 RAID 识别和启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | k）支持串口重定向功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | l）支持固件更新功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | n）支持网络引导启用和关闭功能 |  |
| 67 | ★ | 功能要求 |  | *远程控制 | 否 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 68 | ★ | 功能要求 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
| 69 |  | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 70 | ★ | 功能要求 |  | *操作系统功能 | 否 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 否 |
| 71 | ★ | 功能要求 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理 | 否 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 72 |  | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 73 |  | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 74 |  | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 75 | ★ | 安全要求 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | 否 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 否 |
| 76 | ★ | 安全要求 | *固件安全要求 | *故障检测 | 否 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 77 | ★ | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 否 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 78 | ★ | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 否 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 79 | ★ | 安全要求 |  | PCIe链路故障智能诊断 | 否 | 支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCle链路 | 否 |
| 80 | ★ | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 否 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 81 | ★ | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 否 | 支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 82 | ★ | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 否 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制,防止系统异常掉电导致的数据文件丟失 | 否 |
| 83 |  | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 84 | ★ | 安全要求 |  | CPU核重启隔离 | 否 | 支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核， OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外 | 否 |
| 85 | ★ | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 否 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 86 |  | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 87 | ★ | 安全要求 |  | 安全启动 | 否 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 88 |  | 安全要求 |  | syslog双向鉴别 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 89 | ★ | 安全要求 | *系统安全要求 | *弱口令字典检查 | 否 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 90 | ★ | 安全要求 |  | *白名单访问控制 | 否 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 91 | ★ | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 否 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 92 | ★ | 安全要求 |  | *二次鉴别 | 否 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 93 | ★ | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 否 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 94 | ★ | 安全要求 |  | *密码证书安全加密存储 | 否 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 95 | ★ | 安全要求 |  | *敏感信息安全加密传输 | 否 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 96 | ★ | 安全要求 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料,保证各个流程可追溯 | 否 |
| 97 | ★ | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图,保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC软件等)都可以查看 | 否 |
| 98 |  | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 99 | ★ | 安全要求 |  | 增强要求 | 否 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； |  |
|  |  |  |  |  |  | g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 |  |
| 100 | ★ | 安全要求 | *物理安全 | *物理安全 | 否 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 101 | ★ | 安全要求 | *限用物质的限量要求 | *限用物质的限量要求 | 否 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 102 | ★ | 性能要求 | *CPU性能 | *CPU主频 | 否 | ≥2.5GHz | 否 |
| 103 | ★ | 性能要求 |  | *单CPU核数 | 否 | ≥16 | 否 |
| 104 | ★ | 性能要求 |  | *单CPU末级缓存容量 | 否 | ≥32MB | 否 |
| 105 | ★ | 性能要求 | *内存性能 | 单内存模块容量 | 否 | ≥32GB | 否 |
| 106 | ★ | 性能要求 |  | *内存速率 | 否 | ≥3200MT/s | 否 |
| 107 | ★ | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 否 | 安装的硬磁盘转速≥10000rpm | 否 |
| 108 | ★ | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 否 | 配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量≥2GB | 否 |
| 109 |  | 性能要求 | FC HBA性能 | FC HBA卡速率 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 110 | ★ | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | 否 | ≥25GE，可以从25GE网卡PXE引导操作系统启动，远程安装OS | 否 |
| 111 |  | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 112 | ★ | 性能要求 | *电源能耗 | *电源能耗 | 否 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 113 | # | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 是 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 114 | # | 兼容要求 |  | *固态存储兼容性 | 是 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 115 |  | 兼容要求 |  | FC HBA卡兼容性 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 116 | ★ | 兼容要求 |  | RAID卡兼容性 | 否 | RAID卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 117 | # | 兼容要求 |  | *网卡兼容性 | 是 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 118 | ★ | 兼容要求 |  | *功能卡兼容性 | 否 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 119 | # | 兼容要求 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 是 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 120 | ★ | 兼容要求 | *软件兼容性 | *数据库兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 121 | ★ | 兼容要求 |  | *中间件兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 122 | ★ | 兼容要求 |  | *平台软件兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
| 123 |  | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 124 | # | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | 是 | SSD的m1值（MTBF的不可接受值）≥200000h | 否 |
| 125 | # | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | 是 | m1值（MTBF的不可接受值）≥30000h | 否 |
| 126 | # | 可靠性要求 |  | *风扇可靠性 | 是 | 风扇寿命≥40000h | 否 |
| 127 | ★ | 可靠性要求 |  | *部件可靠性 | 否 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 128 | ★ | 包装及运输要求 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 129 | ★ | 服务要求 | *服务响应 | *服务响应 | 否 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)提供2h技术响应服务，4个小时内解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 e)提供原厂7x24小时服务，2小时带备件上门服务，4小时修复故障；提供SSD硬盘不返还服务，机械硬盘消磁后返还。维保期从投产验收合格之次日起。 | 否 |
| 130 | ★ | 服务要求 |  | *培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 131 | ★ | 服务要求 | *服务周期 | *服务周期 | 否 | a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应≥3年； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 产品停产后仍具有提供该产品质保服务的能力（含备品备件），服务能力终止时间与最后一批产品交付时间间隔7年； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 产品停止服务时间应提前1年告知采购人； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 产品发布日期需在随机文件中明确 |  |
| 132 | ★ | 服务要求 | *服务工具要求 | *工具要求 | 否 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 133 |  | 服务要求 |  | 辅助工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 134 | ★ | 服务要求 |  | *驱动安装升级指引 | 否 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 135 |  | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 136 |  | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 137 |  | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 138 |  | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 139 | ★ | 服务要求 |  | *管理软件 | 否 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 140 | # | 服务要求 | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 是 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 141 |  | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 142 | ★ | 服务要求 |  | *提供上门服务 | 否 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 否 |
| 143 |  | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 144 | ★ | 供保要求 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 145 | ★ | 供保要求 |  | *供应能力证明 | 否 | 供应商应承诺供应链稳定，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 是，由投标人提供承诺函。 |

#### （2）商务要求

本商务要求共有“★”指标  15  项，“#”指标  10  项，“△”指标   0   项

###### A、服务要求

| 序号 | 重要性 | 内容 | 是否可以作为评分因素 | 服务要求标准 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 安装调试要求 | 否 | 提供设备的原厂安装、调试和验收等服务。安装调试通过后，进入三个月试运行期。 | 否 |
| 2 | # | 培训要求 | 是 | 根据采购人要求，免费提供相关的技术培训。 | 否 |
| 3 | ★ | 技术文档 | 否 | 随货物一并交付技术文档，包含安装指南、产品配置手册、产品使用说明书等。 | 否 |
| 4 | ★ | 维保要求 | 否 | 维保时间：提供原厂[3]年7*24*2维保服务,维保期自投产验收合格之次日起计算。 | 否 |
| 5 | ★ | 维保要求 | 否 | 维保范围：设备整机内所包涵的板卡、模块、软件、license；软、硬件产品的安装及升级；提供软件产品的原厂安装介质及后续补丁和修正软件的安装介质。故障部件更换、日常维护和使用管理、配置，免费提供故障修复所需工具。维修过程中使用的工具、设备和存储介质符合采购人的安全标准。磁性介质硬盘采购人消磁后由服务商带离采购人现场。对于非磁性介质硬盘，服务商应提供硬盘不返还服务。在维修结束后，及时清理或归还所有涉及采购人信息的资料和设备。 | 否 |
| 6 | ★ | 维保要求 | 否 | 服务热线：须拥有国内专有的技术支持中心和和完善的服务体系，为本项目提供7×24小时实时在线技术支持。 原厂需具备7×24小时热线支持电话，并能得到原厂专家团队的支持，同时拥有并提供相关软硬件实验室的后台直接支持。 供应商须在采购人认为必要时，能够直接联系原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，获得他们的技术支持。 | 否 |
| 7 | # | 维保要求 | 是 | 服务团队人员配置：原厂针对本项目有明确的服务团队，在国内专职从事本服务的售后服务工程师[上海、北京]分别具有至少5名，其中[上海、北京]分别具有至少3人以上获得原厂认证（提供人员姓名和身份证复印件、简历）。除售后服务工程师外，服务团队成员还应包括二线支持工程师以及实验室研发人员（提供人员姓名、在职证明和联系方式等）。 [原厂和供应商]指定1名客户经理，协调其内部人员、软硬件等资源，及时对采购人提供服务、保证故障的及时解决，7×24小时接听采购人电话。如客户服务经理或现场服务人员发生变更，须至少提前两周书面通知。 [原厂和供应商]在[上海、北京]分别至少2名负责工程师，提供属地现场技术支持和服务。工程师必须对采购人的系统架构和部署有一定的了解。如供应商提供的服务人员态度和能力不符合采购人要求，在采购人提出改进要求3个工作日内，客户经理需要现场监督改进。3个工作日如果没有明显改进，客户经理的上级领导需要现场监督改进。依次类推，直到服务总经理（或同级别经理）现场监督改进，直到完全改进。 | 是 是。由投标人提供原厂认证人员姓名和身份证复印件、简历、二线支持工程师人员姓名等复印件。 |
| 8 | ★ | 维保要求 | 否 | 问题诊断和支持：须提供问题诊断和技术支持服务，包括设备硬件、软件类的问题确认及解决，并最终形成问题解决报告。在采购人认为必要时，直接升级到原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，必要时原厂专家团队及实验室团队需进行现场支持，成立包括原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员在内的问题解决团队全程参与问题分析（提供人员姓名、联系方式、原厂Case号等），每周给出至少一次进展情况更新，直至问题解决，并提供采购人认可的根本原因定位分析和最终解决方案。原厂产品软件服务专家应具有丰富的开发及运维支撑能力，以及多年实施支持的经验，能依据对整体环境和需求的了解不断帮助采购人提高生产率、降低成本、减少风险，能根据需求提供定制化的增值服务，包括最佳实践分享、技能培养以及问题诊断方法辅导等，从而实现帮助采购人最大化体现业务价值。供应商无法在规定时间内解决故障问题时，应协调原厂或采取其他可能的方式为采购人解决问题，并承担相关费用。 | 否 |
| 9 | ★ | 维保要求 | 否 | 事件分析处理和应急响应：提供属地现场技术支持和服务的工程师须7×24小时接听采购人电话，接到支持需求必须在30分钟内做出回应。当远程电话支持无法解决故障时，根据采购人要求，2小时内赶到现场进行现场应急响应，对于故障恢复场景，4小时之内排除故障恢复生产。双方另有约定的，以约定时效为准。供应商需建立完善的事件进展沟通机制，确保所有关键事件的进展情况能够及时、准确地向采购人通报。对于重大或具有复杂协调难度的故障及其衍生问题，供应商应主动采取措施，成立专项工作小组并制定详细的协商解决机制。在必要时，供应商应积极与原厂商或其他相关方进行有效对接，利用所有可用渠道和技术手段以确保问题得到高效解决，并需承担因故障处理所产生的一切费用。 针对影响系统正常对外服务的BUG，要求在24小时内提供方案并修复。不影响系统正常对外服务的BUG，要求在5个工作日内提供修复方案。对于可能会对有关系统、应用或业务造成影响的设备软硬件问题，如软硬件的缺陷、隐患等，需在3个工作日之内通知采购人，并经过采购人评估同意后，负责进行测试和实施，并保证期间系统正常运行，不会对采购人生产系统造成不良影响。保证：（1）软件升级完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等要求；（2）在交付前，原厂须在自有环境对软件升级验证通过，确保正确安装、正常运转及符合升级预期；（3）软件升级程序安装完毕后，如发现该软件功能存在瑕疵，应按照原被保设备维保要求进行无偿更新，并为由于软件升级的缺陷而发生的采购人系统或设备故障承担违约责任。如遇疑难问题，能够根据问题分析结果发布新的软件补丁以保障系统稳定运行。 对于生产环境使用的设备发生问题并无法短时间内定位软硬件故障原因的情况，尤其涉及到设备高可用或对处理性能有影响，应协调资源，通过备件先行的方式优先对设备进行替换恢复生产环境稳定，可以在测试环境或实验室环境对故障现象进行复现，但不得在生产环境通过反复测试验证来定位故障原因。如果原厂高级专家工程师仍无法解决问题，须进行升级支持，必要时需联合部件供应商联合研判，确保最终解决问题。 | 否 |
| 10 | ★ | 维保要求 | 否 | 方案咨询：[原厂和供应商]应提供维保设备全面、完善的监控方案，并在维保期内持续优化监控措施。若因监控方案存在缺陷，致使设备故障未能及时报警或未能准确识别软硬件缺陷，进而对采购人业务造成影响的，由供应商承担违约责任。在采购人使用的硬件、软件产品出现兼容性问题时，需积极配合，与有关硬件、软件厂商接洽，及时定位问题原因、寻求解决方案。采购人系统在相关环境上进行研发测试过程中，遇到技术难题时，应能提供技术咨询服务，包括远程电话支持和现场研讨支持。 | 否 |
| 11 | ★ | 维保要求 | 否 | 现场备件：[原厂]根据采购人要求在现场提供相关备品备件，配合采购人的要求完成相应操作，并在规定时间内提交报告。 | 否 |
| 12 | ★ | 维保要求 | 否 | 配件更换和整机替换：[原厂]支持备件先行服务，为合同清单中的设备及模块提供相应维保等级的硬件保修服务，在维保期内提供充足相同型号的备品备件，确保清单内设备在出现硬件故障时，及时将替换设备发送至指定现场。对于7*24*2等级服务每周7天每天24小时受理备品备件服务，在收到备件请求后2小时内将备件送达用户现场。对于7×8×NCD等级服务每周7天每天8小时受理备品备件服务，在收到采购人备件请求后的下一个自然日内送达。对于7×8×NBD等级服务每周7天每天8小时受理备品备件服务，在收到采购人备件请求后的下一个工作日内送达。对于5×11×NBD等级服务每周5天（工作日）每天11小时受理备品备件服务，在收到采购人备件请求后的下一个工作日内送达。对于5×8×NBD等级服务每周5天（工作日）每天8小时受理备品备件服务，在收到采购人备件请求后的下一个工作日内送达。如确认为某一型号产品的缺陷且短期内无法解决，在不损失采购人利益的前提下，需对设备进行升级替换。 | 否 |
| 13 | # | 维保要求 | 是 | 设备移机：原厂根据用户实际需求提供每年不超过1次/台的硬件设备的物理搬迁服务（包括设备搬迁、安装及调试），设备搬迁完成后需保证设备正常运行。搬迁机型应涵盖所有承保机型。在搬迁过程中，必须提供相当于搬迁设备同样配置的备件或备机在用户本地，以备不时之需，保障设备移机前后的正常运行。搬迁过程中如设备有任何损坏，其造成的损失在得到用户认可的前提下，全部由服务商负责赔偿。 | 否 |
| 14 | ★ | 维保要求 | 否 | 重要时期现场值守服务和变更演练支持：[原厂]遇有重大节假日（春节、劳动节、国庆节等）、当业务系统发生重大事项（如重要变更、重要演练、重大活动、系统迁移调整部署、系统升级）等情况时，根据用户需要，需提供现场人员支持服务及现场备件服务（整机可用，含license，无需二次替换）。对于遇到特殊事项情况人员无法正常出入机房所在区域时，需按照用户要求提供现场驻守保障服务，确保生产业务的连续性。 | 否 |
| 15 | ★ | 维保要求 | 否 | 巡检：[原厂]节假日（春节、五一、十一）、国家重大活动前及根据采购人需求对采购人系统进行全面巡检、分析系统运行状况、查看系统日志、进行预防性检测，以及防患于未然，同时帮助排除故障和进行性能优化，提供系统管理改进建议、巡检后一周内向采购人提交巡检报告初稿。如遇节假日及国家重大活动时间重叠的情况，可合并实施巡检。 | 否 |
| 16 | ★ | 维保要求 | 否 | 版本升级和补丁服务：[原厂和供应商]应在维保期内持续进行软硬件缺陷跟踪，发现可能影响采购人运行的缺陷要及时书面通告，提供软硬件版本升级、软硬件补丁升级、Bug修复、设备驱动更新等服务。若引发故障的软硬件缺陷（BUG）已发布超过6个月，但供应商未能及时告知且造成采购人业务系统受影响的，由供应商承担违约责任。如对软硬件有新的改进、增加新的功能或者为适应新的标准所形成的最新版本，均应及时通知并提供介质。积极配合系统补丁升级、调研、测试的实施工作。 对于产品过期EOL(End of life)，[原厂]需至少提前1年书面通知采购人。对于产品服务到期EOS（End of service），需提前6个月书面通知采购人，同时维保期内需继续提供服务及支持。对于部分设备软件EOS(End of service)的情况，服务商应协助用户判断可能的软件或硬件问题，不得以要求先升级版本为理由不进行故障分析。 [原厂和供应商]维保期内如因国家政策环境的变更引发的系统变更需求和原有系统的错误修正，应及时提供免费支持和满足。 | 否 |
| 17 | # | 维保要求 | 是 | 版本评估：根据采购人要求开展版本评估工作，需根据采购人实际运行设备情况给出合适版本推荐，并提供版本评估报告、测试报告、升级方案等。为保证采购人系统的可靠性、性能、技术的先进性，适时向采购人提出软件升级、改造或更新换代的技术建议书，并最小化采购人投资。 | 否 |
| 18 | ★ | 保密要求 | 否 | 服务人员进场必须遵守采购人的安全管理及保密要求，现场服务人员在未取得采购人授权时，不允许以任何形式存储、传播采购人保密信息，保密信息包括但不限于商业、营销、技术资料、运营数据及其他性质资料。服务人员在进行设备维修或保养时，应采取必要的安全措施，防止保密信息泄露或丢失。 | 否 |
| 19 | # | 授权要求 | 是 | 供应商需提供所投产品的原厂商针对本采购项目的授权书，所投产品的原厂商针对本项目服务承诺函。 | 是 投标人需提供原厂商授权书、服务承诺函均需加盖原厂商公章。 |
| 20 | ★ | 交付要求 | 否 | - 设备整机与配件自合同签订后可根据实际需要分批供货，每批次货物的交付、安装、调试和验收均适用合同相关约定。卖方在收到买方供货通知的20个工作日内，完成该批次设备供货。 - (2)拟配送及安装部署地点:[上海、北京、黄山]范围内采购人指定地点，具体地址以供货通知为准。 | 否 |
| 21 | # | 供货数量要求 | 是 | - 投标人应提供案例业绩，证明具有规模化供应能力：自2023年1月1日至递交投标文件截止日（以合同签订时间为准），单个业绩案例出货量至少为800台（须与本次所投服务器产品的整机品牌相同、CPU品牌相同，服务器型号可不同）。 | 是。提供案例证明文件（包括合同、框架协议及对应订单或结算单据 |
| 22 | # | 停产 计划 | 是 | - 针对采购文件的每个配置型号设备产品，整机原厂商应提供所投产品的停产计划。 | 是。投标人应提供每个配置型号设备产品的停产计划（加盖整机原厂商公章） |
| 23 | # | 总体技术方案 | 是 | - 投标人针对本项目提交总体技术方案，内容应包括：实施准备及设备到货、设备上架安装、系统调试与配套网络设备的联合调试和试运行技术支持等内容。 | 是。投标人应 提供总体技术方案。 |
| 24 | # | 售后服务方案 | 是 | - 投标人针对本项目提供售后服务方案，内容包括服务团队结构与数量、服务水平说明、服务级别、应急预案、技术支持力量、备品备件、响应时长及故障解决时长、维保期内服务计划、培训计划等内容。 | 是。投标人应 提供售后服务方案。 |
| 25 | # | 环保要求 | 是 | - 根据财库[2019]9号、18号文，国家市场监督管理总局公告16号文要求，服务器产品属于政府采购环境标志产品实施品目清单范围，投标人所有所投产品均应有指定认证机构出具的、有效的环境标志产品认证证书。 - 关于节能产品、环境标志产品的相关规定请参见: - 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号） - 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号） - 《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号） | 是。投标人应提供环境标志产品认证证书。 |

###### B、付款方式

| 序号 | 付款节点（进度） | 付款条件 | 付款比例（或金额） | 资金支付方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预付款 | 合同签订后，买方向卖方发出发货通知，买方在收到双方书面确认的原厂下单证明和等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向卖方支付该批次货物总价的60% | 60% |  | 如分批次供货，则分批支付款项 |
| 2 | 进度款 | 投产验收合格，且买方收到双方项目负责人签署的投产验收合格报告和卖方出具的等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向卖方支付该批次货物总价的35% | 35% |  | 如分批次供货，则分批支付款项 |
| 3 | 尾款 | A、B二选一 A:买方在收到卖方出具的履约保函和等额合格增值税专用发票后10个工作日内，向卖方支付[整个合同总价]的[5]%。 B:卖方全部义务（包括质量保证期内的保修义务）履行完毕后，买方在收到双方项目负责人签署的验收合格报告和等额合格增值税专用发票后的[10]个工作日内，向卖方支付该[整个合同总价]的[5]% | 5% |  | 不涉及分批付款 |

#### 2.包2

#### （1）技术要求

本技术要求品目一、品目二分别共有“★”指标95项，“#”指标12项，“△”指标0项。

###### 品目一：UP内存服务器-ARM（1305台）

| 序号 | 重要性 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 产品规格 | *CPU规格 | *CPU信息 | 否 | ARM架构CPU，配置≥2颗物理CPU，每颗物理核数≥32，主频≥2.6GHz，末级缓存容量≥32MB，线程数≥32，热设计功耗≤115W；支持内存的最高速率≥2933MT/s 通道数≥4，位宽≥64。内嵌支持国密算法SM3、SM4的密码协处理器 | 否 |
| 2 | ★ | 产品规格 | *主板规格 | *主板支持的CPU和内存情况 | 否 | CPU：≥2颗，内存条：≥16根。 | 否 |
| 3 | # | 产品规格 |  | *主板内存槽数量 | 是 | 非板载内存的可扩展插槽数量应≥16个 | 否 |
| 4 | # | 产品规格 |  | *主板存储接口 | 是 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 5 | ★ | 产品规格 |  | *PCIe插槽接口 | 否 | 符合PCIe4.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 6 | # | 产品规格 |  | *主板PCIe插槽 | 是 | - a)高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应≥5个； b)不涉及单路服务器 | 否 |
|  |  |  |  | 数量及规格 |  |  |  |
| 7 |  | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 8 |  | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 9 |  | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 10 | ★ | 产品规格 | *内存规格 | *内存数量 | 否 | ≥8 | 否 |
| 11 | ★ | 产品规格 |  | *内存规格 | 否 | ≥DDR4 | 否 |
| 12 | # | 产品规格 |  | *内存通道 | 是 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 13 | ★ | 产品规格 | *存储规格 | 硬盘类型 | 否 | 服务器支持配备10KRPM 2.5"HDD可热插拔硬磁盘，支持配备DWPD≥1的SSD固态盘 | 否 |
| 14 | ★ | 产品规格 |  | *硬磁盘实配容量 | 否 | a)实配SAS硬磁盘单盘容量不小于1.2TB； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b)实配固态盘单盘容量不小于960GB，所有固态盘型号容量一致； |  |
| 15 | ★ | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | 否 | a)HDD硬磁盘支持SAS接口 b)SSD固态盘支持SATA接口 | 否 |
| 16 | ★ | 产品规格 |  | *硬盘实配数量 | 否 | 服务器实配1.2TB SAS HDD硬磁盘数量不小于 2 块，可实现互为备份； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 服务器实配960GB SATA SSD固态盘数量不小于 6 块； |  |
| 17 | ★ | 产品规格 |  | *硬盘插槽数量及规格 | 否 | - a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如 2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b)可支持的硬盘数量应不少于8块 c)不涉及存储型服务器 | 否 |
| 18 |  | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 19 | ★ | 产品规格 | RAID卡规格 | RAID卡支持的SAS接口数 | 否 | ≥8 | 否 |
|  |  |  | （若支持RAID卡） |  |  |  |  |
| 20 |  | 产品规格 | SAS直通卡规格 | SAS直通卡SAS接口数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
|  |  |  | (若支持SAS直通卡) |  |  |  |  |
| 21 |  | 产品规格 | HBA卡规格 | HBA卡端口数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
|  |  |  | (若支持HBA直通卡) |  |  |  |  |
| 22 | ★ | 产品规格 | *网络规格 | *网口速率和数量 | 否 | 配备的每块独立光网卡网口数量≥2个，且网口速率≥25GE，每个独立25GE网卡配1个10GE光模块和1个25GE光模块 | 否 |
| 23 |  | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 24 | ★ | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 否 | 独立光网卡数量≥2个，每块独立光网卡的网口数量≥2个 | 否 |
| 25 | ★ | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45/QSFP/SFP等 | 否 |
| 26 |  | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 27 | ★ | 产品规格 | *外部接口规格 | *显示接口 | 否 | 显示接口类型≥1种，如：VGA、DP、HDMI等 | 否 |
| 28 | ★ | 产品规格 |  | *USB接口 | 否 | USB3.0及以上接口≥1个 | 否 |
| 29 |  | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 30 |  | 产品规格 |  | 其他接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 31 | ★ | 产品规格 | *电源规格 | 电源冗余模式 | 否 | 整机电源模块按N+1冗余配置 | 否 |
| 32 | ★ | 产品规格 |  | *电源模块数量 | 否 | ≥2，配2个IEC320标准插头或2个国标插头，以实际现场踏勘为准，2个插头需1黑1黄配色。 | 否 |
| 33 | ★ | 产品规格 |  | *电源功率 | 否 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 否 |
| 34 | ★ | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 否 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 35 | ★ | 产品规格 | *整机规格 | *外观和结构 | 否 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； |  |
|  |  |  |  |  |  | e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； |  |
|  |  |  |  |  |  | f) 不涉及高密度服务器 |  |
|  |  |  |  |  |  | g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |  |
| 36 | ★ | 产品规格 | *整机规格 | *尺寸（高×宽×深） | 否 | 机架式，高度≤2U；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 37 | ★ | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 否 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息；要求提供满足现场勘验、实际需求的导轨。 | 否 |
| 38 |  | 产品规格 |  | CPU个数与机柜高度单位(U)比 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 39 | ★ | 产品规格 |  | *环境适应性 | 否 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 40 |  | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 41 | ★ | 产品规格 |  | *机械环境适应性 | 否 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定 | 否 |
| 42 | ★ | 产品规格 |  | *噪声 | 否 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值，机架式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB | 否 |
| 43 |  | 产品规格 | AI计算单元规格 | AI计算单元 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 44 |  | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 45 | ★ | 产品规格 | 机柜规格 | *机柜尺寸 | 否 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 46 |  | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 47 |  | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 48 | ★ | 功能要求 | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 否 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口 | 否 |
| 49 | ★ | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 否 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 50 |  | 功能要求 |  | 扩展功能 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 51 | ★ | 功能要求 | *网络功能 | *网络功能 | 否 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 52 | ★ | 功能要求 | *CPU功能 | *计算处理 | 否 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等,处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统,提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 53 | ★ | 功能要求 |  | *密码算法实现 | 否 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 54 |  | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 55 | ★ | 功能要求 |  | SATA SSD NAND健康状态上报 | 否 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 56 | ★ | 功能要求 |  | SATA SSD单die故障隔离 | 否 | 支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 57 | ★ | 功能要求 | RAID卡功能 | RAID卡RAID级别支持 | 否 | RAID模式支持RAID 0/1/10/5，不涉及存储型服务器 | 否 |
|  |  |  | （若支持RAID卡） |  |  |  |  |
| 58 | ★ | 功能要求 | RAID卡功能 | RAID卡BBU单元 | 否 | RAID卡支持电容备份单元 | 否 |
|  |  |  | （若支持RAID卡） |  |  |  |  |
| 59 |  | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 否 | 不涉及 | 否 |
| 60 | ★ | 功能要求 | *电源功能 | *电源热插拔 | 否 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 61 | ★ | 功能要求 |  | *电源过流保护 | 否 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 62 | ★ | 功能要求 | *整机功能 | *散热方式 | 否 | 支持风冷散热方式 | 否 |
| 63 | ★ | 功能要求 |  | 其他功能 | 否 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 支持熔断保护与恢复功能 |  |
| 64 | ★ | 功能要求 | *管理系统功能 | *BMC固件基础功能 | 否 | 1）支持DHCP 设置网络功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 2)支持静态IP 设置网络功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 4)支持日志信息导出和记录删除功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 7)支持IPMI2.0、SNMP 及Redfish等接口功能，至少支持以下功能： |  |
|  |  |  |  |  |  | ①通过redfish接口查询厂商、型号、序列号、电源状态、BOOT启动模式、BIOS及BMC固件版本、CPU、内存、网卡、硬盘、GPU、带外用户、能耗、RAID配置； |  |
|  |  |  |  |  |  | ②通过redfish接口管理带外用户、虚拟媒体、H5 KVM、RAID配置、BMC日志收集、设备电源； |  |
|  |  |  |  |  |  | ③通过redfish接口进行BIOS、BMC的固件升级； |  |
|  |  |  |  |  |  | ④支持SNMP告警配置及接收； |  |
|  |  |  |  |  |  | 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； |  |
|  |  |  |  |  |  | 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； |  |
|  |  |  |  |  |  | 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； |  |
|  |  |  |  |  |  | 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； |  |
|  |  |  |  |  |  | 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 15)支持设置口令策略功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； |  |
|  |  |  |  |  |  | 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； |  |
|  |  |  |  |  |  | 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； |  |
|  |  |  |  |  |  | 21)应支持固件版本查询、固件升级 |  |
|  |  |  |  |  |  | 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 23)BMC启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； |  |
|  |  |  |  |  |  | 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 |  |
|  |  |  |  |  |  | 25)ipmi支持配置ipv4和ipv6 IP地址 |  |
| 65 | ★ | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | 否 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b）设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； |  |
|  |  |  |  |  |  | c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s |  |
| 66 | ★ | 功能要求 |  | *BIOS固件基础功能 | 否 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | c）支持设置界面中英文显示切换功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； |  |
|  |  |  |  |  |  | f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | g）支持安全启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | j）支持 RAID 识别和启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | k）支持串口重定向功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | l）支持固件更新功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | n）支持网络引导启用和关闭功能 |  |
| 67 | ★ | 功能要求 |  | *远程控制 | 否 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 68 | ★ | 功能要求 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
| 69 |  | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 70 | ★ | 功能要求 |  | *操作系统功能 | 否 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 否 |
| 71 | ★ | 功能要求 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理 | 否 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 72 |  | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 73 |  | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 74 |  | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 75 | ★ | 安全要求 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | 否 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 否 |
| 76 | ★ | 安全要求 | *固件安全要求 | *故障检测 | 否 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 77 | ★ | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 否 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 78 | ★ | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 否 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 79 | ★ | 安全要求 |  | PCIe链路故障智能诊断 | 否 | 支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCle链路 | 否 |
| 80 | ★ | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 否 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 81 | ★ | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 否 | 支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 82 | ★ | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 否 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制,防止系统异常掉电导致的数据文件丟失 | 否 |
| 83 |  | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 84 | ★ | 安全要求 |  | CPU核重启隔离 | 否 | 支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核， OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外 | 否 |
| 85 | ★ | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 否 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 86 |  | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 87 | ★ | 安全要求 |  | 安全启动 | 否 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 88 |  | 安全要求 |  | syslog双向鉴别 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 89 | ★ | 安全要求 | *系统安全要求 | *弱口令字典检查 | 否 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 90 | ★ | 安全要求 |  | *白名单访问控制 | 否 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 91 | ★ | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 否 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 92 | ★ | 安全要求 |  | *二次鉴别 | 否 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 93 | ★ | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 否 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 94 | ★ | 安全要求 |  | *密码证书安全加密存储 | 否 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 95 | ★ | 安全要求 |  | *敏感信息安全加密传输 | 否 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 96 | ★ | 安全要求 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料,保证各个流程可追溯 | 否 |
| 97 | ★ | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图,保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC软件等)都可以查看 | 否 |
| 98 |  | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 99 | ★ | 安全要求 |  | 增强要求 | 否 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； |  |
|  |  |  |  |  |  | g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 |  |
| 100 | ★ | 安全要求 | *物理安全 | *物理安全 | 否 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 101 | ★ | 安全要求 | *限用物质的限量要求 | *限用物质的限量要求 | 否 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 102 | ★ | 性能要求 | *CPU性能 | *CPU主频 | 否 | ≥2.6GHz | 否 |
| 103 | ★ | 性能要求 |  | *单CPU核数 | 否 | ≥32 | 否 |
| 104 | ★ | 性能要求 |  | *单CPU末级缓存容量 | 否 | ≥32MB | 否 |
| 105 | ★ | 性能要求 | *内存性能 | 单内存模块容量 | 否 | ≥64GB | 否 |
| 106 | ★ | 性能要求 |  | *内存速率 | 否 | ≥2933MT/s | 否 |
| 107 | ★ | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 否 | 安装的硬磁盘转速≥10000rpm | 否 |
| 108 | ★ | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 否 | 配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量≥2GB | 否 |
| 109 |  | 性能要求 | FC HBA性能 | FC HBA卡速率 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 110 | ★ | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | 否 | ≥25GE，可以从25GE网卡PXE引导操作系统启动，远程安装OS | 否 |
| 111 |  | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 112 | ★ | 性能要求 | *电源能耗 | *电源能耗 | 否 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 113 | # | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 是 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 114 | # | 兼容要求 |  | *固态存储兼容性 | 是 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 115 |  | 兼容要求 |  | FC HBA卡兼容性 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 116 | ★ | 兼容要求 |  | RAID卡兼容性 | 否 | RAID卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 117 | # | 兼容要求 |  | *网卡兼容性 | 是 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 118 | ★ | 兼容要求 |  | *功能卡兼容性 | 否 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 119 | # | 兼容要求 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 是 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 120 | ★ | 兼容要求 | *软件兼容性 | *数据库兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 121 | ★ | 兼容要求 |  | *中间件兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 122 | ★ | 兼容要求 |  | *平台软件兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
| 123 |  | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 124 | # | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | 是 | SSD的m1值（MTBF的不可接受值）≥200000h | 否 |
| 125 | # | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | 是 | m1值（MTBF的不可接受值）≥30000h | 否 |
| 126 | # | 可靠性要求 |  | *风扇可靠性 | 是 | 风扇寿命≥40000h | 否 |
| 127 | ★ | 可靠性要求 |  | *部件可靠性 | 否 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 128 | ★ | 包装及运输要求 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 129 | ★ | 服务要求 | *服务响应 | *服务响应 | 否 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)提供2h技术响应服务，4个小时内解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务; e)提供原厂7x24小时服务，2小时带备件上门服务，4小时修复故障；提供SSD硬盘不返还服务，机械硬盘消磁后返还;维保期从投产验收合格之次日起。 | 否 |
| 130 | ★ | 服务要求 |  | *培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 131 | ★ | 服务要求 | *服务周期 | *服务周期 | 否 | a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应≥3年； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 产品停产后仍具有提供该产品质保服务的能力（含备品备件），服务能力终止时间与最后一批产品交付时间间隔7年； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 产品停止服务时间应提前1年告知采购人； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 产品发布日期需在随机文件中明确 |  |
| 132 | ★ | 服务要求 | *服务工具要求 | *工具要求 | 否 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 133 |  | 服务要求 |  | 辅助工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 134 | ★ | 服务要求 |  | *驱动安装升级指引 | 否 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 135 |  | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 136 |  | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 137 |  | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 138 |  | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 139 | ★ | 服务要求 |  | *管理软件 | 否 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 140 | # | 服务要求 | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 是 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 141 |  | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 142 | ★ | 服务要求 |  | *提供上门服务 | 否 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 否 |
| 143 |  | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 144 | ★ | 供保要求 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 145 | ★ | 供保要求 |  | *供应能力证明 | 否 | 供应商应承诺供应链稳定，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 是，由投标人提供承诺函。 |

###### 品目二：UP服务器1型-ARM（1916台）

| 序号 | 重要性 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 材料及方式 |
| 1 | ★ | 产品规格 | *CPU规格 | *CPU信息 | 否 | ARM架构CPU，配置≥2颗物理CPU，每颗物理核数≥32，主频≥2.6GHz，末级缓存容量≥32MB，线程数≥32，热设计功耗≤115W；支持内存的最高速率≥2933MT/s 通道数≥4，位宽≥64。内嵌支持国密算法SM3、SM4的密码协处理器 | 否 |
| 2 | ★ | 产品规格 | *主板规格 | *主板支持的CPU和内存情况 | 否 | CPU：≥2颗，内存条：≥16根。 | 否 |
| 3 | # | 产品规格 |  | *主板内存槽数量 | 是 | 非板载内存的可扩展插槽数量≥16个 | 否 |
| 4 | # | 产品规格 |  | *主板存储接口 | 是 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 5 | ★ | 产品规格 |  | *PCIe插槽接口 | 否 | 符合PCIe4.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 6 | # | 产品规格 |  | *主板PCIe插槽 | 是 | - 高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口≥5个； - 不涉及单路服务器 | 否 |
|  |  |  |  | 数量及规格 |  |  |  |
| 7 |  | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 8 |  | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 9 |  | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 10 | ★ | 产品规格 | *内存规格 | *内存数量 | 否 | ≥12 | 否 |
| 11 | ★ | 产品规格 |  | *内存规格 | 否 | ≥DDR4 | 否 |
| 12 | # | 产品规格 |  | *内存通道 | 是 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 13 | ★ | 产品规格 | *存储规格 | 硬盘类型 | 否 | 服务器支持配备10KRPM 2.5"HDD可热插拔硬磁盘，支持配备DWPD≥1的SSD固态盘 | 否 |
| 14 | ★ | 产品规格 |  | *硬磁盘实配容量 | 否 | a)实配SAS硬磁盘单盘容量不小于1.2TB； b)实配固态盘单盘容量不小于1.92TB，所有固态盘型号容量一致； | 否 |
| 15 | ★ | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | 否 | a)HDD硬磁盘支持SAS接口 b)SSD固态盘支持SATA接口 | 否 |
| 16 | ★ | 产品规格 |  | *硬盘实配数量 | 否 | 服务器实配1.2TB SAS HDD硬磁盘数量不小于 2 块，可实现互为备份； 服务器实配1.92TB SATA SSD固态盘数量不小于6块 | 否 |
| 17 | ★ | 产品规格 |  | *硬盘插槽数量及规格 | 否 | a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如 2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b)可支持的硬盘数量应不少于8块 c)不涉及存储型服务器 | 否 |
| 18 |  | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 19 | ★ | 产品规格 | RAID卡规格 | RAID卡支持的SAS接口数 | 否 | ≥8 | 否 |
|  |  |  | （若支持RAID卡） |  |  |  |  |
| 20 |  | 产品规格 | SAS直通卡规格 | SAS直通卡SAS接口数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
|  |  |  | (若支持SAS直通卡) |  |  |  |  |
| 21 |  | 产品规格 | HBA卡规格 | HBA卡端口数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
|  |  |  | (若支持HBA直通卡) |  |  |  |  |
| 22 | ★ | 产品规格 | *网络规格 | *网口速率和数量 | 否 | 配备的每块独立光网卡网口数量≥1个，且网口速率≥10GE，每块独立10GE网卡配置≧1个10GE光模块 | 否 |
| 23 |  | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 24 | ★ | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 否 | 独立光网卡数量≥2个，每块独立光网卡的网口数量≥1个 | 否 |
| 25 | ★ | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45/QSFP/SFP等 | 否 |
| 26 |  | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 27 | ★ | 产品规格 | *外部接口规格 | *显示接口 | 否 | 显示接口类型≥1种，如：VGA、DP、HDMI等 | 否 |
| 28 | ★ | 产品规格 |  | *USB接口 | 否 | USB3.0及以上接口≥1个 | 否 |
| 29 |  | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 30 |  | 产品规格 |  | 其他接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 31 | ★ | 产品规格 | *电源规格 | 电源冗余模式 | 否 | 整机电源模块按N+1冗余配置 | 否 |
| 32 | ★ | 产品规格 |  | *电源模块数量 | 否 | ≥2，配2个IEC320标准插头或2个国标插头，以实际现场踏勘为准，2个插头需1黑1黄配色。 | 否 |
| 33 | ★ | 产品规格 |  | *电源功率 | 否 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 否 |
| 34 | ★ | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 否 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 35 | ★ | 产品规格 | *整机规格 | *外观和结构 | 否 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； |  |
|  |  |  |  |  |  | e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； |  |
|  |  |  |  |  |  | f) 不涉及高密度服务器 g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |  |
| 36 | ★ | 产品规格 |  | *尺寸（高×宽×深） | 否 | 机架式，高度≤2U；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 37 | ★ | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 否 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息；要求提供满足现场勘验、实际需求的导轨。 | 否 |
| 38 |  | 产品规格 |  | CPU个数与机柜高度单位(U)比 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 39 | ★ | 产品规格 |  | *环境适应性 | 否 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 40 |  | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 41 | ★ | 产品规格 |  | *机械环境适应性 | 否 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定 | 否 |
| 42 | ★ | 产品规格 |  | *噪声 | 否 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值，机架式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB | 否 |
| 43 |  | 产品规格 | AI计算单元规格 | AI计算单元 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 44 |  | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 45 | ★ | 产品规格 | 机柜规格 | *机柜尺寸 | 否 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 46 |  | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 47 |  | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 48 | ★ | 功能要求 | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 否 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口 | 否 |
| 49 | ★ | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 否 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 50 |  | 功能要求 |  | 扩展功能 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 51 | ★ | 功能要求 | *网络功能 | *网络功能 | 否 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 52 | ★ | 功能要求 | *CPU功能 | *计算处理 | 否 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等,处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统,提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 53 | ★ | 功能要求 |  | *密码算法实现 | 否 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 54 |  | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 55 | ★ | 功能要求 |  | SATA SSD NAND健康状态上报 | 否 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 56 | ★ | 功能要求 |  | SATA SSD单die故障隔离 | 否 | 支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 57 | ★ | 功能要求 | RAID卡功能 | RAID卡RAID级别支持 | 否 | RAID模式支持RAID 0/1/10/5，不涉及存储型服务器 | 否 |
| 58 | ★ | 功能要求 | （若支持RAID卡） | RAID卡BBU单元 | 否 | RAID卡支持电容备份单元 | 否 |
| 59 |  | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 否 | 不涉及 | 否 |
| 60 | ★ | 功能要求 | *电源功能 | *电源热插拔 | 否 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 61 | ★ | 功能要求 |  | *电源过流保护 | 否 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 62 | ★ | 功能要求 | *整机功能 | *散热方式 | 否 | 支持风冷散热方式 | 否 |
| 63 | ★ | 功能要求 |  | 其他功能 | 否 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 支持熔断保护与恢复功能 |  |
| 64 | ★ | 功能要求 | *管理系统功能 | *BMC固件基础功能 | 否 | 1）支持DHCP 设置网络功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 2)支持静态IP 设置网络功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 4)支持日志信息导出和记录删除功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 7)支持IPMI2.0、SNMP 及Redfish等接口功能，至少支持以下功能： |  |
|  |  |  |  |  |  | ①通过redfish接口查询厂商、型号、序列号、电源状态、BOOT启动模式、BIOS及BMC固件版本、CPU、内存、网卡、硬盘、GPU、带外用户、能耗、RAID配置； |  |
|  |  |  |  |  |  | ②通过redfish接口管理带外用户、虚拟媒体、H5 KVM、RAID配置、BMC日志收集、设备电源； |  |
|  |  |  |  |  |  | ③通过redfish接口进行BIOS、BMC的固件升级； |  |
|  |  |  |  |  |  | ④支持SNMP告警配置及接收； |  |
|  |  |  |  |  |  | 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； |  |
|  |  |  |  |  |  | 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； |  |
|  |  |  |  |  |  | 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； |  |
|  |  |  |  |  |  | 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； |  |
|  |  |  |  |  |  | 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 15)支持设置口令策略功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； |  |
|  |  |  |  |  |  | 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； |  |
|  |  |  |  |  |  | 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； |  |
|  |  |  |  |  |  | 21)应支持固件版本查询、固件升级 |  |
|  |  |  |  |  |  | 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 23)BMC启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； |  |
|  |  |  |  |  |  | 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 |  |
|  |  |  |  |  |  | 25)ipmi支持配置ipv4和ipv6 IP地址 |  |
| 65 | ★ | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | 否 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b）设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； |  |
|  |  |  |  |  |  | c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s |  |
| 66 | ★ | 功能要求 |  | *BIOS固件基础功能 | 否 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | c）支持设置界面中英文显示切换功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； |  |
|  |  |  |  |  |  | f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | g）支持安全启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | j）支持 RAID 识别和启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | k）支持串口重定向功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | l）支持固件更新功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | n）支持网络引导启用和关闭功能 |  |
| 67 | ★ | 功能要求 |  | *远程控制 | 否 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 68 | ★ | 功能要求 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
| 69 |  | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 70 | ★ | 功能要求 |  | *操作系统功能 | 否 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 否 |
| 71 | ★ | 功能要求 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理 | 否 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 72 |  | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 73 |  | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 74 |  | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 75 | ★ | 安全要求 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | 否 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 否 |
| 76 | ★ | 安全要求 | *固件安全要求 | *故障检测 | 否 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 77 | ★ | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 否 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 78 | ★ | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 否 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 79 | ★ | 安全要求 |  | PCIe链路故障智能诊断 | 否 | 支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCle链路 | 否 |
| 80 | ★ | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 否 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 81 | ★ | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 否 | 支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 82 | ★ | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 否 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制,防止系统异常掉电导致的数据文件丟失 | 否 |
| 83 |  | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 84 | ★ | 安全要求 |  | CPU核重启隔离 | 否 | 支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核， OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外 | 否 |
| 85 | ★ | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 否 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 86 |  | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 87 | ★ | 安全要求 |  | 安全启动 | 否 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 88 |  | 安全要求 |  | syslog双向鉴别 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 89 | ★ | 安全要求 | *系统安全要求 | *弱口令字典检查 | 否 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 90 | ★ | 安全要求 |  | *白名单访问控制 | 否 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 91 | ★ | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 否 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 92 | ★ | 安全要求 |  | *二次鉴别 | 否 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 93 | ★ | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 否 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 94 | ★ | 安全要求 |  | *密码证书安全加密存储 | 否 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 95 | ★ | 安全要求 |  | *敏感信息安全加密传输 | 否 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 96 | ★ | 安全要求 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料,保证各个流程可追溯 | 否 |
| 97 | ★ | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图,保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC软件等)都可以查看 | 否 |
| 98 |  | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 99 | ★ | 安全要求 |  | 增强要求 | 否 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； |  |
|  |  |  |  |  |  | g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 |  |
| 100 | ★ | 安全要求 | *物理安全 | *物理安全 | 否 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 101 | ★ | 安全要求 | *限用物质的限量要求 | *限用物质的限量要求 | 否 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 102 | ★ | 性能要求 | *CPU性能 | *CPU主频 | 否 | ≥2.6GHz | 否 |
| 103 | ★ | 性能要求 |  | *单CPU核数 | 否 | ≥32 | 否 |
| 104 | ★ | 性能要求 |  | *单CPU末级缓存容量 | 否 | ≥32MB | 否 |
| 105 | ★ | 性能要求 | *内存性能 | 单内存模块容量 | 否 | ≥32GB | 否 |
| 106 | ★ | 性能要求 |  | *内存速率 | 否 | ≥2933MT/s | 否 |
| 107 | ★ | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 否 | 安装的硬磁盘转速≥10000rpm | 否 |
| 108 | ★ | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 否 | 配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量≥2GB | 否 |
| 109 |  | 性能要求 | FC HBA性能 | FC HBA卡速率 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 110 | ★ | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | 否 | ≥10GE，可以从10GE网卡PXE引导操作系统启动，远程安装OS | 否 |
| 111 |  | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 112 | ★ | 性能要求 | *电源能耗 | *电源能耗 | 否 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 113 | # | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 是 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 114 | # | 兼容要求 |  | *固态存储兼容性 | 是 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 115 |  | 兼容要求 |  | FC HBA卡兼容性 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 116 | ★ | 兼容要求 |  | RAID卡兼容性 | 否 | RAID卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 117 | # | 兼容要求 |  | *网卡兼容性 | 是 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 118 | ★ | 兼容要求 |  | *功能卡兼容性 | 否 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 119 | # | 兼容要求 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 是 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 120 | ★ | 兼容要求 | *软件兼容性 | *数据库兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 121 | ★ | 兼容要求 |  | *中间件兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 122 | ★ | 兼容要求 |  | *平台软件兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
| 123 |  | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 124 | # | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | 是 | SSD的m1值（MTBF的不可接受值）≥200000h | 否 |
| 125 | # | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | 是 | m1值（MTBF的不可接受值）≥30000h | 否 |
| 126 | # | 可靠性要求 |  | *风扇可靠性 | 是 | 风扇寿命≥40000h | 否 |
| 127 | ★ | 可靠性要求 |  | *部件可靠性 | 否 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 128 | ★ | 包装及运输要求 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 129 | ★ | 服务要求 | *服务响应 | *服务响应 | 否 | - 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； - 提供2h技术响应服务，4个小时内解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； - 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； - 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 e）提供原厂7x24小时服务，2小时带备件上门服务，4小时修复故障；提供SSD硬盘不返还服务，机械硬盘消磁后返还。维保期从投产验收合格之次日起。 | 否 |
| 130 | ★ | 服务要求 |  | *培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 131 | ★ | 服务要求 | *服务周期 | *服务周期 | 否 | a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应≥3年； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 产品停产后仍具有提供该产品质保服务的能力（含备品备件），服务能力终止时间与最后一批产品交付时间间隔7年； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 产品停止服务时间应提前1年告知采购人； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 产品发布日期需在随机文件中明确 |  |
| 132 | ★ | 服务要求 | *服务工具要求 | *工具要求 | 否 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 133 |  | 服务要求 |  | 辅助工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 134 | ★ | 服务要求 |  | *驱动安装升级指引 | 否 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 135 |  | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 136 |  | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 137 |  | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 138 |  | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 139 | ★ | 服务要求 |  | *管理软件 | 否 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 140 | # | 服务要求 | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 是 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 141 |  | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 142 | ★ | 服务要求 |  | *提供上门服务 | 否 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 否 |
| 143 |  | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 144 | ★ | 供保要求 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 145 | ★ | 供保要求 |  | *供应能力证明 | 否 | 供应商应承诺供应链稳定，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 | 是，由投标人提供承诺函。 |

#### （2）商务要求

本商务要求共有“★”指标  15   项，“#”指标  10  项，“△”指标   0   项。

###### A、服务要求

| 序号 | 重要性 | 内容 | 是否可以作为评分因素 | 服务要求标准 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 安装调试要求 | 否 | 提供设备的原厂安装、调试和验收等服务。安装调试通过后，进入三个月试运行期。 | 否 |
| 2 | # | 培训要求 | 是 | 根据采购人要求，免费提供相关的技术培训。 | 否 |
| 3 | ★ | 技术文档 | 否 | 随货物一并交付技术文档，包含安装指南、产品配置手册、产品使用说明书等。 | 否 |
| 4 | ★ | 维保要求 | 否 | 维保时间：提供原厂[3]年7*24*2维保服务,维保期自投产验收合格之次日起计算。 | 否 |
| 5 | ★ | 维保要求 | 否 | 维保范围：设备整机内所包涵的板卡、模块、软件、license；软、硬件产品的安装及升级；提供软件产品的原厂安装介质及后续补丁和修正软件的安装介质。故障部件更换、日常维护和使用管理、配置，免费提供故障修复所需工具。维修过程中使用的工具、设备和存储介质符合采购人的安全标准。磁性介质硬盘采购人消磁后由服务商带离采购人现场。对于非磁性介质硬盘，服务商应提供硬盘不返还服务。在维修结束后，及时清理或归还所有涉及采购人信息的资料和设备。 | 否 |
| 6 | ★ | 维保要求 | 否 | 服务热线：须拥有国内专有的技术支持中心和和完善的服务体系，为本项目提供7×24小时实时在线技术支持。 原厂需具备7×24小时热线支持电话，并能得到原厂专家团队的支持，同时拥有并提供相关软硬件实验室的后台直接支持。 供应商须在采购人认为必要时，能够直接联系原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，获得他们的技术支持。 | 否 |
| 7 | # | 维保要求 | 是 | 服务团队人员配置：原厂针对本项目有明确的服务团队，在国内专职从事本服务的售后服务工程师[上海、北京]分别具有至少5名，其中[上海、北京]分别具有至少3人以上获得原厂认证（提供人员姓名和身份证复印件、简历）。除售后服务工程师外，服务团队成员还应包括二线支持工程师以及实验室研发人员（提供人员姓名、在职证明和联系方式等）。 [原厂和供应商]指定1名客户经理，协调其内部人员、软硬件等资源，及时对采购人提供服务、保证故障的及时解决，7×24小时接听采购人电话。如客户服务经理或现场服务人员发生变更，须至少提前两周书面通知。 [原厂和供应商]在[上海、北京]分别至少2名负责工程师，提供属地现场技术支持和服务。工程师必须对采购人的系统架构和部署有一定的了解。如供应商提供的服务人员态度和能力不符合采购人要求，在采购人提出改进要求3个工作日内，客户经理需要现场监督改进。3个工作日如果没有明显改进，客户经理的上级领导需要现场监督改进。依次类推，直到服务总经理（或同级别经理）现场监督改进，直到完全改进。 | 是 是。由投标人提供原厂认证人员姓名和身份证复印件、简历、二线支持工程师人员姓名等复印件。 |
| 8 | ★ | 维保要求 | 否 | 问题诊断和支持：须提供问题诊断和技术支持服务，包括设备硬件、软件类的问题确认及解决，并最终形成问题解决报告。在采购人认为必要时，直接升级到原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，必要时原厂专家团队及实验室团队需进行现场支持，成立包括原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员在内的问题解决团队全程参与问题分析（提供人员姓名、联系方式、原厂Case号等），每周给出至少一次进展情况更新，直至问题解决，并提供采购人认可的根本原因定位分析和最终解决方案。原厂产品软件服务专家应具有丰富的开发及运维支撑能力，以及多年实施支持的经验，能依据对整体环境和需求的了解不断帮助采购人提高生产率、降低成本、减少风险，能根据需求提供定制化的增值服务，包括最佳实践分享、技能培养以及问题诊断方法辅导等，从而实现帮助采购人最大化体现业务价值。供应商无法在规定时间内解决故障问题时，应协调原厂或采取其他可能的方式为采购人解决问题，并承担相关费用。 | 否 |
| 9 | ★ | 维保要求 | 否 | 事件分析处理和应急响应：提供属地现场技术支持和服务的工程师须7×24小时接听采购人电话，接到支持需求必须在30分钟内做出回应。当远程电话支持无法解决故障时，根据采购人要求，2小时内赶到现场进行现场应急响应，对于故障恢复场景，4小时之内排除故障恢复生产。双方另有约定的，以约定时效为准。供应商需建立完善的事件进展沟通机制，确保所有关键事件的进展情况能够及时、准确地向采购人通报。对于重大或具有复杂协调难度的故障及其衍生问题，供应商应主动采取措施，成立专项工作小组并制定详细的协商解决机制。在必要时，供应商应积极与原厂商或其他相关方进行有效对接，利用所有可用渠道和技术手段以确保问题得到高效解决，并需承担因故障处理所产生的一切费用。 针对影响系统正常对外服务的BUG，要求在24小时内提供方案并修复。不影响系统正常对外服务的BUG，要求在5个工作日内提供修复方案。对于可能会对有关系统、应用或业务造成影响的设备软硬件问题，如软硬件的缺陷、隐患等，需在3个工作日之内通知采购人，并经过采购人评估同意后，负责进行测试和实施，并保证期间系统正常运行，不会对采购人生产系统造成不良影响。保证：（1）软件升级完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等要求；（2）在交付前，原厂须在自有环境对软件升级验证通过，确保正确安装、正常运转及符合升级预期；（3）软件升级程序安装完毕后，如发现该软件功能存在瑕疵，应按照原被保设备维保要求进行无偿更新，并为由于软件升级的缺陷而发生的采购人系统或设备故障承担违约责任。如遇疑难问题，能够根据问题分析结果发布新的软件补丁以保障系统稳定运行。 对于生产环境使用的设备发生问题并无法短时间内定位软硬件故障原因的情况，尤其涉及到设备高可用或对处理性能有影响，应协调资源，通过备件先行的方式优先对设备进行替换恢复生产环境稳定，可以在测试环境或实验室环境对故障现象进行复现，但不得在生产环境通过反复测试验证来定位故障原因。如果原厂高级专家工程师仍无法解决问题，须进行升级支持，必要时需联合部件供应商联合研判，确保最终解决问题。 | 否 |
| 10 | ★ | 维保要求 | 否 | 方案咨询：[原厂和供应商]应提供维保设备全面、完善的监控方案，并在维保期内持续优化监控措施。若因监控方案存在缺陷，致使设备故障未能及时报警或未能准确识别软硬件缺陷，进而对采购人业务造成影响的，由供应商承担违约责任。在采购人使用的硬件、软件产品出现兼容性问题时，需积极配合，与有关硬件、软件厂商接洽，及时定位问题原因、寻求解决方案。采购人系统在相关环境上进行研发测试过程中，遇到技术难题时，应能提供技术咨询服务，包括远程电话支持和现场研讨支持。 | 否 |
| 11 | ★ | 维保要求 | 否 | 现场备件：[原厂]根据采购人要求在现场提供相关备品备件，配合采购人的要求完成相应操作，并在规定时间内提交报告。 | 否 |
| 12 | ★ | 维保要求 | 否 | 配件更换和整机替换：[原厂]支持备件先行服务，为合同清单中的设备及模块提供相应维保等级的硬件保修服务，在维保期内提供充足相同型号的备品备件，确保清单内设备在出现硬件故障时，及时将替换设备发送至指定现场。对于7*24*2等级服务每周7天每天24小时受理备品备件服务，在收到备件请求后2小时内将备件送达用户现场。对于7×8×NCD等级服务每周7天每天8小时受理备品备件服务，在收到采购人备件请求后的下一个自然日内送达。对于7×8×NBD等级服务每周7天每天8小时受理备品备件服务，在收到采购人备件请求后的下一个工作日内送达。对于5×11×NBD等级服务每周5天（工作日）每天11小时受理备品备件服务，在收到采购人备件请求后的下一个工作日内送达。对于5×8×NBD等级服务每周5天（工作日）每天8小时受理备品备件服务，在收到采购人备件请求后的下一个工作日内送达。如确认为某一型号产品的缺陷且短期内无法解决，在不损失采购人利益的前提下，需对设备进行升级替换。 | 否 |
| 13 | # | 维保要求 | 是 | 设备移机：原厂根据用户实际需求提供每年不超过1次/台的硬件设备的物理搬迁服务（包括设备搬迁、安装及调试），设备搬迁完成后需保证设备正常运行。搬迁机型应涵盖所有承保机型。在搬迁过程中，必须提供相当于搬迁设备同样配置的备件或备机在用户本地，以备不时之需，保障设备移机前后的正常运行。搬迁过程中如设备有任何损坏，其造成的损失在得到用户认可的前提下，全部由服务商负责赔偿。 | 否 |
| 14 | ★ | 维保要求 | 否 | 重要时期现场值守服务和变更演练支持：[原厂]遇有重大节假日（春节、劳动节、国庆节等）、当业务系统发生重大事项（如重要变更、重要演练、重大活动、系统迁移调整部署、系统升级）等情况时，根据用户需要，需提供现场人员支持服务及现场备件服务（整机可用，含license，无需二次替换）。对于遇到特殊事项情况人员无法正常出入机房所在区域时，需按照用户要求提供现场驻守保障服务，确保生产业务的连续性。 | 否 |
| 15 | ★ | 维保要求 | 否 | 巡检：[原厂]节假日（春节、五一、十一）、国家重大活动前及根据采购人需求对采购人系统进行全面巡检、分析系统运行状况、查看系统日志、进行预防性检测，以及防患于未然，同时帮助排除故障和进行性能优化，提供系统管理改进建议、巡检后一周内向采购人提交巡检报告初稿。如遇节假日及国家重大活动时间重叠的情况，可合并实施巡检。 | 否 |
| 16 | ★ | 维保要求 | 否 | 版本升级和补丁服务：[原厂和供应商]应在维保期内持续进行软硬件缺陷跟踪，发现可能影响采购人运行的缺陷要及时书面通告，提供软硬件版本升级、软硬件补丁升级、Bug修复、设备驱动更新等服务。若引发故障的软硬件缺陷（BUG）已发布超过6个月，但供应商未能及时告知且造成采购人业务系统受影响的，由供应商承担违约责任。如对软硬件有新的改进、增加新的功能或者为适应新的标准所形成的最新版本，均应及时通知并提供介质。积极配合系统补丁升级、调研、测试的实施工作。 对于产品过期EOL(End of life)，[原厂]需至少提前1年书面通知采购人。对于产品服务到期EOS（End of service），需提前6个月书面通知采购人，同时维保期内需继续提供服务及支持。对于部分设备软件EOS(End of service)的情况，服务商应协助用户判断可能的软件或硬件问题，不得以要求先升级版本为理由不进行故障分析。 [原厂和供应商]维保期内如因国家政策环境的变更引发的系统变更需求和原有系统的错误修正，应及时提供免费支持和满足。 | 否 |
| 17 | # | 维保要求 | 是 | 版本评估：根据采购人要求开展版本评估工作，需根据采购人实际运行设备情况给出合适版本推荐，并提供版本评估报告、测试报告、升级方案等。为保证采购人系统的可靠性、性能、技术的先进性，适时向采购人提出软件升级、改造或更新换代的技术建议书，并最小化采购人投资。 | 否 |
| 18 | ★ | 保密要求 | 否 | 服务人员进场必须遵守采购人的安全管理及保密要求，现场服务人员在未取得采购人授权时，不允许以任何形式存储、传播采购人保密信息，保密信息包括但不限于商业、营销、技术资料、运营数据及其他性质资料。服务人员在进行设备维修或保养时，应采取必要的安全措施，防止保密信息泄露或丢失。 | 否 |
| 19 | # | 授权要求 | 是 | 供应商需提供所投产品的原厂商针对本采购项目的授权书，所投产品的原厂商针对本项目服务承诺函。 | 是 投标人需提供原厂商授权书、服务承诺函均需加盖原厂商公章。 |
| 20 | ★ | 交付要求 | 否 | - 设备整机与配件自合同签订后可根据实际需要分批供货，每批次货物的交付、安装、调试和验收均适用合同相关约定。卖方在收到买方供货通知的20个工作日内，完成该批次设备供货。 - (2)拟配送及安装部署地点:[上海、北京、黄山]范围内采购人指定地点，具体地址以供货通知为准。 | 否 |
| 21 | # | 供货数量要求 | 是 | - 投标人应提供案例业绩，证明具有规模化供应能力：自2023年1月1日至递交投标文件截止日（以合同签订时间为准），单个业绩案例出货量至少为1900台（须与本次所投服务器产品的整机品牌相同、CPU品牌相同，服务器型号可不同）。 | 是。提供案例证明文件（包括合同、框架协议及对应订单或结算单据 |
| 22 | # | 停产 计划 | 是 | - 针对采购文件的每个配置型号设备产品，整机原厂商应提供所投产品的停产计划。 | 是。投标人应提供每个配置型号设备产品的停产计划（加盖整机原厂商公章） |
| 23 | # | 总体技术方案 | 是 | - 投标人针对本项目提交总体技术方案，内容应包括：实施准备及设备到货、设备上架安装、系统调试与配套网络设备的联合调试和试运行技术支持等内容。 | 是。投标人应 提供总体技术方案。 |
| 24 | # | 售后服务方案 | 是 | - 投标人针对本项目提供售后服务方案，内容包括服务团队结构与数量、服务水平说明、服务级别、应急预案、技术支持力量、备品备件、响应时长及故障解决时长、维保期内服务计划、培训计划等内容。 | 是。投标人应 提供售后服务方案。 |
| 25 | # | 环保要求 | 是 | - 根据财库[2019]9号、18号文，国家市场监督管理总局公告16号文要求，服务器产品属于政府采购环境标志产品实施品目清单范围，投标人所有所投产品均应有指定认证机构出具的、有效的环境标志产品认证证书。 - 关于节能产品、环境标志产品的相关规定请参见: - 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号） - 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号） - 《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号） | 是。投标人应提供环境标志产品认证证书。 |

###### B、付款方式

| 序号 | 付款节点（进度） | 付款条件 | 付款比例（或金额） | 资金支付方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预付款 | 合同签订后，买方向卖方发出发货通知，买方在收到双方书面确认的原厂下单证明和等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向卖方支付该批次货物总价的60% | 60% |  | 如分批次供货，则分批支付款项 |
| 2 | 进度款 | 投产验收合格，且买方收到双方项目负责人签署的投产验收合格报告和卖方出具的等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向卖方支付该批次货物总价的35% | 35% |  | 如分批次供货，则分批支付款项 |
| 3 | 尾款 | A、B二选一 A:买方在收到卖方出具的履约保函和等额合格增值税专用发票后10个工作日内，向卖方支付[整个合同总价]的[5]%。 B:卖方全部义务（包括质量保证期内的保修义务）履行完毕后，买方在收到双方项目负责人签署的验收合格报告和等额合格增值税专用发票后的[10]个工作日内，向卖方支付该[整个合同总价]的[5]% | 5% |  | 不涉及分批付款 |

#### 3.包3

#### （1）技术要求

本技术要求品目一、品目二、品目三分别共有“★”指标95项，“#”指标12项，“△”指标0项。

###### 品目一：UP服务器2型-ARM（1378台）

| 序号 | 重要性 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 产品规格 | *CPU规格 | *CPU信息 | 否 | ARM架构CPU，配置≥2颗物理CPU，每颗物理核数≥32，主频≥2.6GHz，末级缓存容量≥32MB，线程数≥32，热设计功耗≤115W；支持内存的最高速率≥2933MT/s 通道数≥4，位宽≥64。内嵌支持国密算法SM3、SM4的密码协处理器 | 否 |
| 2 | ★ | 产品规格 | *主板规格 | *主板支持的CPU和内存情况 | 否 | CPU：≥2颗，内存条：≥16根。 | 否 |
| 3 | # | 产品规格 |  | *主板内存槽数量 | 是 | 非板载内存的可扩展插槽数量≥16个 | 否 |
| 4 | # | 产品规格 |  | *主板存储接口 | 是 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 5 | ★ | 产品规格 |  | *PCIe插槽接口 | 否 | 符合PCIe4.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 6 | # | 产品规格 |  | *主板PCIe插槽 | 是 | a)高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口≥5个； b)不涉及单路服务器 | 否 |
|  |  |  |  | 数量及规格 |  |  |  |
| 7 |  | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 8 |  | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 9 |  | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 10 | ★ | 产品规格 | *内存规格 | *内存数量 | 否 | ≥8 | 否 |
| 11 | ★ | 产品规格 |  | *内存规格 | 否 | ≥DDR4 | 否 |
| 12 | # | 产品规格 |  | *内存通道 | 是 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 13 | ★ | 产品规格 | *存储规格 | 硬盘类型 | 否 | 服务器支持配备HDD可热插拔硬磁盘 | 否 |
| 14 | ★ | 产品规格 |  | *硬磁盘实配容量 | 否 | a)实配SAS硬磁盘单盘容量不小于1.2TB； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b)实配SATA硬磁盘单盘容量不小于 8TB，所有 SATA盘型号容量一致； |  |
| 15 | ★ | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | 否 | HDD硬磁盘支持SAS及SATA接口 | 否 |
| 16 | ★ | 产品规格 |  | *硬盘实配数量 | 否 | a)服务器实配1.2TB SAS HDD硬磁盘数量不小于 2 块，可实现互为备份； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b)服务器实配8TB SATA盘数量不小于 12块； |  |
| 17 | ★ | 产品规格 |  | *硬盘插槽数量及规格 | 否 | - a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如 2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b)可支持的硬盘数量应不少于14块 c)不涉及存储型服务器 | 否 |
| 18 |  | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 19 | ★ | 产品规格 | RAID卡规格 | RAID卡支持的SAS接口数 | 否 | ≥14 | 否 |
|  |  |  | （若支持RAID卡） |  |  |  |  |
| 20 |  | 产品规格 | SAS直通卡规格 | SAS直通卡SAS接口数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
|  |  |  | (若支持SAS直通卡) |  |  |  |  |
| 21 |  | 产品规格 | HBA卡规格 | HBA卡端口数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
|  |  |  | (若支持HBA直通卡) |  |  |  |  |
| 22 | ★ | 产品规格 | *网络规格 | *网口速率和数量 | 否 | 配备的每块独立光网卡网口数量≥2个，且网口速率≥25GE，每个独立25GE网卡配1个10GE光模块和1个25GE光模块 | 否 |
| 23 |  | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 24 | ★ | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 否 | 独立光网卡数量≥2个，每块独立光网卡的网口数量≥2个 | 否 |
| 25 | ★ | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45/QSFP/SFP等 | 否 |
| 26 |  | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 27 | ★ | 产品规格 | *外部接口规格 | *显示接口 | 否 | 显示接口类型≥1种，如：VGA、DP、HDMI等 | 否 |
| 28 | ★ | 产品规格 |  | *USB接口 | 否 | USB3.0及以上接口≥1个 | 否 |
| 29 |  | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 30 |  | 产品规格 |  | 其他接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 31 | ★ | 产品规格 | *电源规格 | 电源冗余模式 | 否 | 整机电源模块按N+1冗余配置 | 否 |
| 32 | ★ | 产品规格 |  | *电源模块数量 | 否 | ≥2，配2个IEC320标准插头或2个国标插头，以实际现场踏勘为准，2个插头需1黑1黄配色。 | 否 |
| 33 | ★ | 产品规格 |  | *电源功率 | 否 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 否 |
| 34 | ★ | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 否 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 35 | ★ | 产品规格 | *整机规格 | *外观和结构 | 否 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； |  |
|  |  |  |  |  |  | e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； |  |
|  |  |  |  |  |  | f) 不涉及高密度服务器 |  |
|  |  |  |  |  |  | g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |  |
| 36 | ★ | 产品规格 | *整机规格 | *尺寸（高×宽×深） | 否 | 机架式，高度≤2U；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 37 | ★ | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 否 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息；要求提供满足现场勘验、实际需求的导轨。 | 否 |
| 38 |  | 产品规格 |  | CPU个数与机柜高度单位(U)比 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 39 | ★ | 产品规格 |  | *环境适应性 | 否 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 40 |  | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 41 | ★ | 产品规格 |  | *机械环境适应性 | 否 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定 | 否 |
| 42 | ★ | 产品规格 |  | *噪声 | 否 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值，机架式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB | 否 |
| 43 |  | 产品规格 | AI计算单元规格 | AI计算单元 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 44 |  | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 45 | ★ | 产品规格 | 机柜规格 | *机柜尺寸 | 否 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 46 |  | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 47 |  | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 48 | ★ | 功能要求 | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 否 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口 | 否 |
| 49 | ★ | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 否 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 50 |  | 功能要求 |  | 扩展功能 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 51 | ★ | 功能要求 | *网络功能 | *网络功能 | 否 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 52 | ★ | 功能要求 | *CPU功能 | *计算处理 | 否 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等,处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统,提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 53 | ★ | 功能要求 |  | *密码算法实现 | 否 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 54 |  | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 55 | ★ | 功能要求 |  | SATA SSD NAND健康状态上报 | 否 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 56 | ★ | 功能要求 |  | SATA SSD单die故障隔离 | 否 | 支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 57 | ★ | 功能要求 | RAID卡功能 | RAID卡RAID级别支持 | 否 | RAID模式支持RAID 0/1/10/5，不涉及存储型服务器 | 否 |
| 58 | ★ | 功能要求 | （若支持RAID卡） | RAID卡BBU单元 | 否 | RAID卡支持电容备份单元 | 否 |
| 59 |  | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 否 | 不涉及 | 否 |
| 60 | ★ | 功能要求 | *电源功能 | *电源热插拔 | 否 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 61 | ★ | 功能要求 |  | *电源过流保护 | 否 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 62 | ★ | 功能要求 | *整机功能 | *散热方式 | 否 | 支持风冷散热方式 | 否 |
| 63 | ★ | 功能要求 |  | 其他功能 | 否 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 支持熔断保护与恢复功能 |  |
| 64 | ★ | 功能要求 | *管理系统功能 | *BMC固件基础功能 | 否 | 1）支持DHCP 设置网络功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 2)支持静态IP 设置网络功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 4)支持日志信息导出和记录删除功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 7)支持IPMI2.0、SNMP 及Redfish等接口功能，至少支持以下功能： |  |
|  |  |  |  |  |  | ①通过redfish接口查询厂商、型号、序列号、电源状态、BOOT启动模式、BIOS及BMC固件版本、CPU、内存、网卡、硬盘、GPU、带外用户、能耗、RAID配置； |  |
|  |  |  |  |  |  | ②通过redfish接口管理带外用户、虚拟媒体、H5 KVM、RAID配置、BMC日志收集、设备电源； |  |
|  |  |  |  |  |  | ③通过redfish接口进行BIOS、BMC的固件升级； |  |
|  |  |  |  |  |  | ④支持SNMP告警配置及接收； |  |
|  |  |  |  |  |  | 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； |  |
|  |  |  |  |  |  | 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； |  |
|  |  |  |  |  |  | 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； |  |
|  |  |  |  |  |  | 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； |  |
|  |  |  |  |  |  | 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 15)支持设置口令策略功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； |  |
|  |  |  |  |  |  | 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； |  |
|  |  |  |  |  |  | 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； |  |
|  |  |  |  |  |  | 21)应支持固件版本查询、固件升级 |  |
|  |  |  |  |  |  | 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 23)BMC启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； |  |
|  |  |  |  |  |  | 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 |  |
|  |  |  |  |  |  | 25)ipmi支持配置ipv4和ipv6 IP地址 |  |
| 65 | ★ | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | 否 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b）设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； |  |
|  |  |  |  |  |  | c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s |  |
| 66 | ★ | 功能要求 |  | *BIOS固件基础功能 | 否 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | c）支持设置界面中英文显示切换功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； |  |
|  |  |  |  |  |  | f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | g）支持安全启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | j）支持 RAID 识别和启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | k）支持串口重定向功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | l）支持固件更新功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | n）支持网络引导启用和关闭功能 |  |
| 67 | ★ | 功能要求 |  | *远程控制 | 否 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 68 | ★ | 功能要求 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
| 69 |  | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 70 | ★ | 功能要求 |  | *操作系统功能 | 否 | - a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 否 |
| 71 | ★ | 功能要求 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理 | 否 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 72 |  | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 73 |  | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 74 |  | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 75 | ★ | 安全要求 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | 否 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 否 |
| 76 | ★ | 安全要求 | *固件安全要求 | *故障检测 | 否 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 77 | ★ | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 否 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 78 | ★ | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 否 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 79 | ★ | 安全要求 |  | PCIe链路故障智能诊断 | 否 | 支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCle链路 | 否 |
| 80 | ★ | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 否 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 81 | ★ | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 否 | 支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 82 | ★ | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 否 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制,防止系统异常掉电导致的数据文件丟失 | 否 |
| 83 |  | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 84 | ★ | 安全要求 |  | CPU核重启隔离 | 否 | 支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核， OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外 | 否 |
| 85 | ★ | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 否 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 86 |  | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 87 | ★ | 安全要求 |  | 安全启动 | 否 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 88 |  | 安全要求 | *系统安全要求 | syslog双向鉴别 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 89 | ★ | 安全要求 |  | *弱口令字典检查 | 否 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 90 | ★ | 安全要求 |  | *白名单访问控制 | 否 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 91 | ★ | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 否 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 92 | ★ | 安全要求 |  | *二次鉴别 | 否 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 93 | ★ | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 否 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 94 | ★ | 安全要求 |  | *密码证书安全加密存储 | 否 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 95 | ★ | 安全要求 |  | *敏感信息安全加密传输 | 否 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 96 | ★ | 安全要求 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料,保证各个流程可追溯 | 否 |
| 97 | ★ | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图,保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC软件等)都可以查看 | 否 |
| 98 |  | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 99 | ★ | 安全要求 |  | 增强要求 | 否 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； |  |
|  |  |  |  |  |  | g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 |  |
| 100 | ★ | 安全要求 | *物理安全 | *物理安全 | 否 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 101 | ★ | 安全要求 | *限用物质的限量要求 | *限用物质的限量要求 | 否 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 102 | ★ | 性能要求 | *CPU性能 | *CPU主频 | 否 | ≥2.6GHz | 否 |
| 103 | ★ | 性能要求 |  | *单CPU核数 | 否 | ≥32 | 否 |
| 104 | ★ | 性能要求 |  | *单CPU末级缓存容量 | 否 | ≥32MB | 否 |
| 105 | ★ | 性能要求 | *内存性能 | 单内存模块容量 | 否 | ≥64GB | 否 |
| 106 | ★ | 性能要求 |  | *内存速率 | 否 | ≥2933MT/s | 否 |
| 107 | ★ | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 否 | 安装的SAS硬磁盘转速≥10000rpm；安装的SATA硬磁盘转速≥7200rpm； | 否 |
| 108 | ★ | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 否 | 配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量≥2GB | 否 |
| 109 |  | 性能要求 | FC HBA性能 | FC HBA卡速率 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 110 | ★ | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | 否 | ≥25GE，可以从25GE网卡PXE引导操作系统启动，远程安装OS | 否 |
| 111 |  | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 112 | ★ | 性能要求 | *电源能耗 | *电源能耗 | 否 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 113 | # | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 是 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 114 | # | 兼容要求 |  | *固态存储兼容性 | 是 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 115 |  | 兼容要求 |  | FC HBA卡兼容性 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 116 | ★ | 兼容要求 |  | RAID卡兼容性 | 否 | RAID卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 117 | # | 兼容要求 |  | *网卡兼容性 | 是 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 118 | ★ | 兼容要求 |  | *功能卡兼容性 | 否 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 119 | # | 兼容要求 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 是 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 120 | ★ | 兼容要求 | *软件兼容性 | *数据库兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 121 | ★ | 兼容要求 |  | *中间件兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 122 | ★ | 兼容要求 |  | *平台软件兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
| 123 |  | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 124 | # | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | 是 | SSD的m1值（MTBF的不可接受值）≥200000h | 否 |
| 125 | # | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | 是 | m1值（MTBF的不可接受值）≥30000h | 否 |
| 126 | # | 可靠性要求 |  | *风扇可靠性 | 是 | 风扇寿命≥40000h | 否 |
| 127 | ★ | 可靠性要求 |  | *部件可靠性 | 否 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 128 | ★ | 包装及运输要求 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 129 | ★ | 服务要求 | *服务响应 | *服务响应 | 否 | - 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； - 提供2h技术响应服务，4个小时内解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； - 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； - 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 e）提供原厂7x24小时服务，2小时带备件上门服务，4小时修复故障；提供SSD硬盘不返还服务，机械硬盘消磁后返还。维保期从投产验收合格之次日起。 | 否 |
| 130 | ★ | 服务要求 |  | *培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 131 | ★ | 服务要求 | *服务周期 | *服务周期 | 否 | a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应≥3年； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 产品停产后仍具有提供该产品质保服务的能力（含备品备件），服务能力终止时间与最后一批产品交付时间间隔7年； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 产品停止服务时间应提前1年告知采购人； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 产品发布日期需在随机文件中明确 |  |
| 132 | ★ | 服务要求 | *服务工具要求 | *工具要求 | 否 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 133 |  | 服务要求 |  | 辅助工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 134 | ★ | 服务要求 |  | *驱动安装升级指引 | 否 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 135 |  | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 136 |  | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 137 |  | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 138 |  | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 139 | ★ | 服务要求 |  | *管理软件 | 否 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 140 | # | 服务要求 | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 是 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 141 |  | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 142 | ★ | 服务要求 |  | *提供上门服务 | 否 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 否 |
| 143 |  | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 144 | ★ | 供保要求 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 145 | ★ | 供保要求 |  | *供应能力证明 | 否 | 供应商应承诺供应链稳定，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 是，由投标人提供承诺函。 |

###### 品目二：UP服务器3型-ARM（431台）

| 序号 | 重要性 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 产品规格 | *CPU规格 | *CPU信息 | 否 | ARM架构CPU，配置≥2颗物理CPU，每颗物理核数≥48，主频≥2.6GHz，末级缓存容量≥48MB，线程数≥48，热设计功耗≤150W；支持内存的最高速率≥2933MT/s 通道数≥8，位宽≥64，支持国密算法SM3、SM4 | 否 |
| 2 | ★ | 产品规格 | *主板规格 | *主板支持的CPU和内存情况 | 否 | CPU：≥2颗，内存条：≥16根。 | 否 |
| 3 | # | 产品规格 |  | *主板内存槽数量 | 是 | 非板载内存的可扩展插槽数量应≥16个 | 否 |
| 4 | # | 产品规格 |  | *主板存储接口 | 是 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 5 | ★ | 产品规格 |  | *PCIe插槽接口 | 否 | 符合PCIe4.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 6 | # | 产品规格 |  | *主板PCIe插槽 | 是 | - 高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应≥5个； - 不涉及单路服务器 | 否 |
|  |  |  |  | 数量及规格 |  |  |  |
| 7 |  | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 8 |  | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 9 |  | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 10 | ★ | 产品规格 | *内存规格 | *内存数量 | 否 | ≥12 | 否 |
| 11 | ★ | 产品规格 |  | *内存规格 | 否 | ≥DDR4 | 否 |
| 12 | # | 产品规格 |  | *内存通道 | 是 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 13 | ★ | 产品规格 | *存储规格 | 硬盘类型 | 否 | 服务器支持配备10KRPM 2.5"HDD可热插拔硬磁盘，支持配备DWPD≥1的SSD固态盘 | 否 |
| 14 | ★ | 产品规格 |  | *硬磁盘实配容量 | 否 | a)实配SAS硬磁盘单盘容量不小于1.2TB； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b)实配固态盘单盘容量不小于3.84TB，所有固态盘型号容量一致； |  |
| 15 | ★ | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | 否 | a)HDD硬磁盘支持SAS接口 b)SSD固态盘支持NVMe接口 | 否 |
| 16 | ★ | 产品规格 |  | *硬盘实配数量 | 否 | 服务器实配1.2TB SAS HDD硬磁盘数量不小于 2 块，可实现互为备份； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 服务器实配3.84TB NVMe SSD固态盘数量不小于 10 块； |  |
| 17 | ★ | 产品规格 |  | *硬盘插槽数量及规格 | 否 | - a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如 2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b)可支持的硬盘数量应不少于12块 c)不涉及存储型服务器 | 否 |
| 18 |  | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 19 | ★ | 产品规格 | RAID卡规格 | RAID卡支持的SAS接口数 | 否 | ≥8 | 否 |
|  |  |  | （若支持RAID卡） |  |  |  |  |
| 20 |  | 产品规格 | SAS直通卡规格 | SAS直通卡SAS接口数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
|  |  |  | (若支持SAS直通卡) |  |  |  |  |
| 21 |  | 产品规格 | HBA卡规格 | HBA卡端口数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
|  |  |  | (若支持HBA直通卡) |  |  |  |  |
| 22 | ★ | 产品规格 | *网络规格 | *网口速率和数量 | 否 | 配备的每块独立光网卡网口数量≥2个，且网口速率≥25GE，每个独立25GE网卡配1个10GE光模块和1个25GE光模块 | 否 |
| 23 |  | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 24 | ★ | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 否 | 独立光网卡数量≥2个，每块独立光网卡的网口数量≥2个 | 否 |
| 25 | ★ | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45/QSFP/SFP等 | 否 |
| 26 |  | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 27 | ★ | 产品规格 | *外部接口规格 | *显示接口 | 否 | 显示接口类型≥1种，如：VGA、DP、HDMI等 | 否 |
| 28 | ★ | 产品规格 |  | *USB接口 | 否 | USB3.0及以上接口≥1个 | 否 |
| 29 |  | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 30 |  | 产品规格 |  | 其他接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 31 | ★ | 产品规格 | *电源规格 | 电源冗余模式 | 否 | 整机电源模块按N+1冗余配置 | 否 |
| 32 | ★ | 产品规格 |  | *电源模块数量 | 否 | ≥2，配2个IEC320标准插头或2个国标插头，以实际现场踏勘为准，2个插头需1黑1黄配色。 | 否 |
| 33 | ★ | 产品规格 |  | *电源功率 | 否 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 否 |
| 34 | ★ | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 否 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 35 | ★ | 产品规格 | *整机规格 | *外观和结构 | 否 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； |  |
|  |  |  |  |  |  | e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； |  |
|  |  |  |  |  |  | f) 不涉及高密度服务器 |  |
|  |  |  |  |  |  | g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |  |
| 36 | ★ | 产品规格 |  | *尺寸（高×宽×深） | 否 | 机架式，高度≤2U；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 37 | ★ | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 否 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息；要求提供满足现场勘验、实际需求的导轨。 | 否 |
| 38 |  | 产品规格 |  | CPU个数与机柜高度单位(U)比 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 39 | ★ | 产品规格 |  | *环境适应性 | 否 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 40 |  | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 41 | ★ | 产品规格 |  | *机械环境适应性 | 否 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定 | 否 |
| 42 | ★ | 产品规格 |  | *噪声 | 否 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值，机架式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB | 否 |
| 43 |  | 产品规格 | AI计算单元规格 | AI计算单元 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 44 |  | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 45 | ★ | 产品规格 | 机柜规格 | *机柜尺寸 | 否 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 46 |  | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 47 |  | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 48 | ★ | 功能要求 | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 否 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口 | 否 |
| 49 | ★ | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 否 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 50 |  | 功能要求 |  | 扩展功能 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 51 | ★ | 功能要求 | *网络功能 | *网络功能 | 否 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 52 | ★ | 功能要求 | *CPU功能 | *计算处理 | 否 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等,处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统,提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 53 | ★ | 功能要求 |  | *密码算法实现 | 否 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 54 |  | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 55 | ★ | 功能要求 |  | SATA SSD NAND健康状态上报 | 否 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 56 | ★ | 功能要求 |  | SATA SSD单die故障隔离 | 否 | 支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 57 | ★ | 功能要求 | RAID卡功能 | RAID卡RAID级别支持 | 否 | RAID模式支持RAID 0/1/10/5，不涉及存储型服务器 | 否 |
| 58 | ★ | 功能要求 | （若支持RAID卡） | RAID卡BBU单元 | 否 | RAID卡支持电容备份单元 | 否 |
| 59 |  | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 否 | 不涉及 | 否 |
| 60 | ★ | 功能要求 | *电源功能 | *电源热插拔 | 否 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 61 | ★ | 功能要求 |  | *电源过流保护 | 否 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 62 | ★ | 功能要求 | *整机功能 | *散热方式 | 否 | 支持风冷散热方式 | 否 |
| 63 | ★ | 功能要求 |  | 其他功能 | 否 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 支持熔断保护与恢复功能 |  |
| 64 | ★ | 功能要求 | *管理系统功能 | *BMC固件基础功能 | 否 | 1）支持DHCP 设置网络功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 2)支持静态IP 设置网络功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 4)支持日志信息导出和记录删除功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 7)支持IPMI2.0、SNMP 及Redfish等接口功能，至少支持以下功能： |  |
|  |  |  |  |  |  | ①通过redfish接口查询厂商、型号、序列号、电源状态、BOOT启动模式、BIOS及BMC固件版本、CPU、内存、网卡、硬盘、GPU、带外用户、能耗、RAID配置； |  |
|  |  |  |  |  |  | ②通过redfish接口管理带外用户、虚拟媒体、H5 KVM、RAID配置、BMC日志收集、设备电源； |  |
|  |  |  |  |  |  | ③通过redfish接口进行BIOS、BMC的固件升级； |  |
|  |  |  |  |  |  | ④支持SNMP告警配置及接收； |  |
|  |  |  |  |  |  | 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； |  |
|  |  |  |  |  |  | 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； |  |
|  |  |  |  |  |  | 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； |  |
|  |  |  |  |  |  | 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； |  |
|  |  |  |  |  |  | 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 15)支持设置口令策略功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； |  |
|  |  |  |  |  |  | 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； |  |
|  |  |  |  |  |  | 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； |  |
|  |  |  |  |  |  | 21)应支持固件版本查询、固件升级 |  |
|  |  |  |  |  |  | 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 23)BMC启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； |  |
|  |  |  |  |  |  | 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 |  |
|  |  |  |  |  |  | 25)ipmi支持配置ipv4和ipv6 IP地址 |  |
| 65 | ★ | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | 否 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b）设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； |  |
|  |  |  |  |  |  | c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s |  |
| 66 | ★ | 功能要求 |  | *BIOS固件基础功能 | 否 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | c）支持设置界面中英文显示切换功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； |  |
|  |  |  |  |  |  | f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | g）支持安全启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | j）支持 RAID 识别和启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | k）支持串口重定向功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | l）支持固件更新功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | n）支持网络引导启用和关闭功能 |  |
| 67 | ★ | 功能要求 |  | *远程控制 | 否 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 68 | ★ | 功能要求 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
| 69 |  | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 70 | ★ | 功能要求 |  | *操作系统功能 | 否 | - 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； - 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 否 |
| 71 | ★ | 功能要求 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理 | 否 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 72 |  | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 73 |  | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 74 |  | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 75 | ★ | 安全要求 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | 否 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 否 |
| 76 | ★ | 安全要求 | *固件安全要求 | *故障检测 | 否 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 77 | ★ | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 否 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 78 | ★ | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 否 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 79 | ★ | 安全要求 |  | PCIe链路故障智能诊断 | 否 | 支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCle链路 | 否 |
| 80 | ★ | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 否 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 81 | ★ | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 否 | 支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 82 | ★ | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 否 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制,防止系统异常掉电导致的数据文件丟失 | 否 |
| 83 |  | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 84 | ★ | 安全要求 |  | CPU核重启隔离 | 否 | 支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核， OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外 | 否 |
| 85 | ★ | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 否 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 86 |  | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 87 | ★ | 安全要求 |  | 安全启动 | 否 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 88 |  | 安全要求 | *系统安全要求 | syslog双向鉴别 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 89 | ★ | 安全要求 |  | *弱口令字典检查 | 否 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 90 | ★ | 安全要求 |  | *白名单访问控制 | 否 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 91 | ★ | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 否 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 92 | ★ | 安全要求 |  | *二次鉴别 | 否 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 93 | ★ | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 否 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 94 | ★ | 安全要求 |  | *密码证书安全加密存储 | 否 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 95 | ★ | 安全要求 |  | *敏感信息安全加密传输 | 否 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 96 | ★ | 安全要求 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料,保证各个流程可追溯 | 否 |
| 97 | ★ | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图,保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC软件等)都可以查看 | 否 |
| 98 |  | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 99 | ★ | 安全要求 |  | 增强要求 | 否 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； |  |
|  |  |  |  |  |  | g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 |  |
| 100 | ★ | 安全要求 | *物理安全 | *物理安全 | 否 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 101 | ★ | 安全要求 | *限用物质的限量要求 | *限用物质的限量要求 | 否 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 102 | ★ | 性能要求 | *CPU性能 | *CPU主频 | 否 | ≥2.6GHz | 否 |
| 103 | ★ | 性能要求 |  | *单CPU核数 | 否 | ≥48 | 否 |
| 104 | ★ | 性能要求 |  | *单CPU末级缓存容量 | 否 | ≥48MB | 否 |
| 105 | ★ | 性能要求 | *内存性能 | 单内存模块容量 | 否 | ≥64GB | 否 |
| 106 | ★ | 性能要求 |  | *内存速率 | 否 | ≥2933MT/s | 否 |
| 107 | ★ | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 否 | 安装的硬磁盘转速≥10000rpm | 否 |
| 108 | ★ | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 否 | 配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量≥2GB | 否 |
| 109 |  | 性能要求 | FC HBA性能 | FC HBA卡速率 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 110 | ★ | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | 否 | ≥25GE，可以从25GE网卡PXE引导操作系统启动，远程安装OS | 否 |
| 111 |  | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 112 | ★ | 性能要求 | *电源能耗 | *电源能耗 | 否 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 113 | # | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 是 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 114 | # | 兼容要求 |  | *固态存储兼容性 | 是 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 115 |  | 兼容要求 |  | FC HBA卡兼容性 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 116 | ★ | 兼容要求 |  | RAID卡兼容性 | 否 | RAID卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 117 | # | 兼容要求 |  | *网卡兼容性 | 是 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 118 | ★ | 兼容要求 |  | *功能卡兼容性 | 否 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 119 | # | 兼容要求 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 是 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 120 | ★ | 兼容要求 | *软件兼容性 | *数据库兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 121 | ★ | 兼容要求 |  | *中间件兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 122 | ★ | 兼容要求 |  | *平台软件兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
| 123 |  | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 124 | # | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | 是 | SSD的m1值（MTBF的不可接受值）≥200000h | 否 |
| 125 | # | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | 是 | m1值（MTBF的不可接受值）≥30000h | 否 |
| 126 | # | 可靠性要求 |  | *风扇可靠性 | 是 | 风扇寿命≥40000h | 否 |
| 127 | ★ | 可靠性要求 |  | *部件可靠性 | 否 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 128 | ★ | 包装及运输要求 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 129 | ★ | 服务要求 | *服务响应 | *服务响应 | 否 | - 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； - 提供2h技术响应服务，4个小时内解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； - 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； - 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 - 提供原厂7x24小时服务，2小时带备件上门服务，4小时修复故障；提供SSD硬盘不返还服务，机械硬盘消磁后返还。维保期从投产验收合格之次日起。 | 否 |
| 130 | ★ | 服务要求 |  | *培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 131 | ★ | 服务要求 | *服务周期 | *服务周期 | 否 | a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应≥3年； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 产品停产后仍具有提供该产品质保服务的能力（含备品备件），服务能力终止时间与最后一批产品交付时间间隔7年； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 产品停止服务时间应提前1年告知采购人； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 产品发布日期需在随机文件中明确 |  |
| 132 | ★ | 服务要求 | *服务工具要求 | *工具要求 | 否 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 133 |  | 服务要求 |  | 辅助工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 134 | ★ | 服务要求 |  | *驱动安装升级指引 | 否 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 135 |  | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 136 |  | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 137 |  | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 138 |  | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 139 | ★ | 服务要求 |  | *管理软件 | 否 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 140 | # | 服务要求 | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 是 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 141 |  | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 142 | ★ | 服务要求 |  | *提供上门服务 | 否 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 否 |
| 143 |  | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 144 | ★ | 供保要求 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 145 | ★ | 供保要求 |  | *供应能力证明 | 否 | 供应商应承诺供应链稳定，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 是，由投标人提供承诺函。 |

###### 品目三：UP服务器1型(专用)-ARM（20台）

| 序号 | 重要性 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 材料及方式 |
| 1 | ★ | 产品规格 | *CPU规格 | *CPU信息 | 否 | ARM架构CPU，配置≥2颗物理CPU，每颗物理核数≥32，主频≥2.6GHz，末级缓存容量≥32MB，线程数≥32，热设计功耗≤115W；支持内存的最高速率≥2933MT/s 通道数≥4，位宽≥64。内嵌支持国密算法SM3、SM4的密码协处理器 | 否 |
| 2 | ★ | 产品规格 | *主板规格 | *主板支持的CPU和内存情况 | 否 | CPU：≥2颗，内存条：≥16根。 | 否 |
| 3 | # | 产品规格 |  | *主板内存槽数量 | 是 | 非板载内存的可扩展插槽数量≥16个 | 否 |
| 4 | # | 产品规格 |  | *主板存储接口 | 是 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 5 | ★ | 产品规格 |  | *PCIe插槽接口 | 否 | 符合PCIe4.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 6 | # | 产品规格 |  | *主板PCIe插槽 | 是 | - 高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口≥5个； - 不涉及单路服务器 | 否 |
|  |  |  |  | 数量及规格 |  |  |  |
| 7 |  | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 8 |  | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 9 |  | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 10 | ★ | 产品规格 | *内存规格 | *内存数量 | 否 | ≥12 | 否 |
| 11 | ★ | 产品规格 |  | *内存规格 | 否 | ≥DDR4 | 否 |
| 12 | # | 产品规格 |  | *内存通道 | 是 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 13 | ★ | 产品规格 | *存储规格 | 硬盘类型 | 否 | 服务器支持配备10KRPM 2.5"HDD可热插拔硬磁盘，支持配备DWPD≥1的SSD固态盘 | 否 |
| 14 | ★ | 产品规格 |  | *硬磁盘实配容量 | 否 | a)实配SAS硬磁盘单盘容量不小于1.2TB； b)实配固态盘单盘容量不小于1.92TB，所有固态盘型号容量一致； | 否 |
| 15 | ★ | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | 否 | a)HDD硬磁盘支持SAS接口 b)SSD固态盘支持SATA接口 | 否 |
| 16 | ★ | 产品规格 |  | *硬盘实配数量 | 否 | 服务器实配1.2TB SAS HDD硬磁盘数量不小于 2 块，可实现互为备份； 服务器实配1.92TB SATA SSD固态盘数量不小于6块 | 否 |
| 17 | ★ | 产品规格 |  | *硬盘插槽数量及规格 | 否 | a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如 2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b)可支持的硬盘数量应不少于8块 c)不涉及存储型服务器 | 否 |
| 18 |  | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 19 | ★ | 产品规格 | RAID卡规格 | RAID卡支持的SAS接口数 | 否 | ≥8 | 否 |
|  |  |  | （若支持RAID卡） |  |  |  |  |
| 20 |  | 产品规格 | SAS直通卡规格 | SAS直通卡SAS接口数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
|  |  |  | (若支持SAS直通卡) |  |  |  |  |
| 21 |  | 产品规格 | HBA卡规格 | HBA卡端口数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
|  |  |  | (若支持HBA直通卡) |  |  |  |  |
| 22 | ★ | 产品规格 | *网络规格 | *网口速率和数量 | 否 | 配备的每块独立光网卡网口数量≥1个，且网口速率≥25GE，每块独立光网卡配置≧1个25GE光模块； | 否 |
| 23 |  | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 24 | ★ | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 否 | 独立光网卡数量≥2个，每块独立光网卡的网口数量≥1个 | 否 |
| 25 | ★ | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45/QSFP/SFP等 | 否 |
| 26 |  | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 27 | ★ | 产品规格 | *外部接口规格 | *显示接口 | 否 | 显示接口类型≥1种，如：VGA、DP、HDMI等 | 否 |
| 28 | ★ | 产品规格 |  | *USB接口 | 否 | USB3.0及以上接口≥1个 | 否 |
| 29 |  | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 30 |  | 产品规格 |  | 其他接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 31 | ★ | 产品规格 | *电源规格 | 电源冗余模式 | 否 | 整机电源模块按N+1冗余配置 | 否 |
| 32 | ★ | 产品规格 |  | *电源模块数量 | 否 | ≥2，配2个IEC320标准插头或2个国标插头，以实际现场踏勘为准，2个插头需1黑1黄配色。 | 否 |
| 33 | ★ | 产品规格 |  | *电源功率 | 否 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 否 |
| 34 | ★ | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 否 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 35 | ★ | 产品规格 | *整机规格 | *外观和结构 | 否 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； |  |
|  |  |  |  |  |  | e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； |  |
|  |  |  |  |  |  | f) 不涉及高密度服务器 g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |  |
| 36 | ★ | 产品规格 |  | *尺寸（高×宽×深） | 否 | 机架式，高度≤2U；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 37 | ★ | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 否 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息；要求提供满足现场勘验、实际需求的导轨。 | 否 |
| 38 |  | 产品规格 |  | CPU个数与机柜高度单位(U)比 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 39 | ★ | 产品规格 |  | *环境适应性 | 否 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 40 |  | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 41 | ★ | 产品规格 |  | *机械环境适应性 | 否 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定 | 否 |
| 42 | ★ | 产品规格 |  | *噪声 | 否 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值，机架式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB | 否 |
| 43 |  | 产品规格 | AI计算单元规格 | AI计算单元 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 44 |  | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 45 | ★ | 产品规格 | 机柜规格 | *机柜尺寸 | 否 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 46 |  | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 47 |  | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 48 | ★ | 功能要求 | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 否 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口 | 否 |
| 49 | ★ | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 否 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 50 |  | 功能要求 |  | 扩展功能 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 51 | ★ | 功能要求 | *网络功能 | *网络功能 | 否 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 52 | ★ | 功能要求 | *CPU功能 | *计算处理 | 否 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等,处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统,提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 53 | ★ | 功能要求 |  | *密码算法实现 | 否 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 54 |  | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 55 | ★ | 功能要求 |  | SATA SSD NAND健康状态上报 | 否 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 56 | ★ | 功能要求 |  | SATA SSD单die故障隔离 | 否 | 支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 57 | ★ | 功能要求 | RAID卡功能 | RAID卡RAID级别支持 | 否 | RAID模式支持RAID 0/1/10/5，不涉及存储型服务器 | 否 |
| 58 | ★ | 功能要求 | （若支持RAID卡） | RAID卡BBU单元 | 否 | RAID卡支持电容备份单元 | 否 |
| 59 |  | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 否 | 不涉及 | 否 |
| 60 | ★ | 功能要求 | *电源功能 | *电源热插拔 | 否 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 61 | ★ | 功能要求 |  | *电源过流保护 | 否 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 62 | ★ | 功能要求 | *整机功能 | *散热方式 | 否 | 支持风冷散热方式 | 否 |
| 63 | ★ | 功能要求 |  | 其他功能 | 否 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 支持熔断保护与恢复功能 |  |
| 64 | ★ | 功能要求 | *管理系统功能 | *BMC固件基础功能 | 否 | 1）支持DHCP 设置网络功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 2)支持静态IP 设置网络功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 4)支持日志信息导出和记录删除功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 7)支持IPMI2.0、SNMP 及Redfish等接口功能，至少支持以下功能： |  |
|  |  |  |  |  |  | ①通过redfish接口查询厂商、型号、序列号、电源状态、BOOT启动模式、BIOS及BMC固件版本、CPU、内存、网卡、硬盘、GPU、带外用户、能耗、RAID配置； |  |
|  |  |  |  |  |  | ②通过redfish接口管理带外用户、虚拟媒体、H5 KVM、RAID配置、BMC日志收集、设备电源； |  |
|  |  |  |  |  |  | ③通过redfish接口进行BIOS、BMC的固件升级； |  |
|  |  |  |  |  |  | ④支持SNMP告警配置及接收； |  |
|  |  |  |  |  |  | 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； |  |
|  |  |  |  |  |  | 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； |  |
|  |  |  |  |  |  | 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； |  |
|  |  |  |  |  |  | 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； |  |
|  |  |  |  |  |  | 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 15)支持设置口令策略功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； |  |
|  |  |  |  |  |  | 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； |  |
|  |  |  |  |  |  | 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； |  |
|  |  |  |  |  |  | 21)应支持固件版本查询、固件升级 |  |
|  |  |  |  |  |  | 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 23)BMC启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； |  |
|  |  |  |  |  |  | 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 |  |
|  |  |  |  |  |  | 25)ipmi支持配置ipv4和ipv6 IP地址 |  |
| 65 | ★ | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | 否 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b）设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； |  |
|  |  |  |  |  |  | c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s |  |
| 66 | ★ | 功能要求 |  | *BIOS固件基础功能 | 否 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | c）支持设置界面中英文显示切换功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； |  |
|  |  |  |  |  |  | f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | g）支持安全启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | j）支持 RAID 识别和启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | k）支持串口重定向功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | l）支持固件更新功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | n）支持网络引导启用和关闭功能 |  |
| 67 | ★ | 功能要求 |  | *远程控制 | 否 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 68 | ★ | 功能要求 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
| 69 |  | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 70 | ★ | 功能要求 |  | *操作系统功能 | 否 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 否 |
| 71 | ★ | 功能要求 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理 | 否 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 72 |  | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 73 |  | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 74 |  | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 75 | ★ | 安全要求 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | 否 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 否 |
| 76 | ★ | 安全要求 | *固件安全要求 | *故障检测 | 否 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 77 | ★ | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 否 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 78 | ★ | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 否 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 79 | ★ | 安全要求 |  | PCIe链路故障智能诊断 | 否 | 支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCle链路 | 否 |
| 80 | ★ | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 否 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 81 | ★ | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 否 | 支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 82 | ★ | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 否 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制,防止系统异常掉电导致的数据文件丟失 | 否 |
| 83 |  | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 84 | ★ | 安全要求 |  | CPU核重启隔离 | 否 | 支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核， OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外 | 否 |
| 85 | ★ | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 否 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 86 |  | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 87 | ★ | 安全要求 |  | 安全启动 | 否 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 88 |  | 安全要求 |  | syslog双向鉴别 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 89 | ★ | 安全要求 | *系统安全要求 | *弱口令字典检查 | 否 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 90 | ★ | 安全要求 |  | *白名单访问控制 | 否 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 91 | ★ | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 否 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 92 | ★ | 安全要求 |  | *二次鉴别 | 否 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 93 | ★ | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 否 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 94 | ★ | 安全要求 |  | *密码证书安全加密存储 | 否 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 95 | ★ | 安全要求 |  | *敏感信息安全加密传输 | 否 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 96 | ★ | 安全要求 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料,保证各个流程可追溯 | 否 |
| 97 | ★ | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图,保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC软件等)都可以查看 | 否 |
| 98 |  | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 99 | ★ | 安全要求 |  | 增强要求 | 否 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； |  |
|  |  |  |  |  |  | g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 |  |
| 100 | ★ | 安全要求 | *物理安全 | *物理安全 | 否 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 101 | ★ | 安全要求 | *限用物质的限量要求 | *限用物质的限量要求 | 否 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 102 | ★ | 性能要求 | *CPU性能 | *CPU主频 | 否 | ≥2.6GHz | 否 |
| 103 | ★ | 性能要求 |  | *单CPU核数 | 否 | ≥32 | 否 |
| 104 | ★ | 性能要求 |  | *单CPU末级缓存容量 | 否 | ≥32MB | 否 |
| 105 | ★ | 性能要求 | *内存性能 | 单内存模块容量 | 否 | ≥32GB | 否 |
| 106 | ★ | 性能要求 |  | *内存速率 | 否 | ≥2933MT/s | 否 |
| 107 | ★ | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 否 | 安装的硬磁盘转速≥10000rpm | 否 |
| 108 | ★ | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 否 | 配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量≥2GB | 否 |
| 109 |  | 性能要求 | FC HBA性能 | FC HBA卡速率 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 110 | ★ | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | 否 | ≥25GE，可以从25GE网卡PXE引导操作系统启动，远程安装OS | 否 |
| 111 |  | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 112 | ★ | 性能要求 | *电源能耗 | *电源能耗 | 否 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 113 | # | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 是 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 114 | # | 兼容要求 |  | *固态存储兼容性 | 是 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 115 |  | 兼容要求 |  | FC HBA卡兼容性 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 116 | ★ | 兼容要求 |  | RAID卡兼容性 | 否 | RAID卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 117 | # | 兼容要求 |  | *网卡兼容性 | 是 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 118 | ★ | 兼容要求 |  | *功能卡兼容性 | 否 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 119 | # | 兼容要求 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 是 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 120 | ★ | 兼容要求 | *软件兼容性 | *数据库兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 121 | ★ | 兼容要求 |  | *中间件兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 122 | ★ | 兼容要求 |  | *平台软件兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
| 123 |  | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 124 | # | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | 是 | SSD的m1值（MTBF的不可接受值）≥200000h | 否 |
| 125 | # | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | 是 | m1值（MTBF的不可接受值）≥30000h | 否 |
| 126 | # | 可靠性要求 |  | *风扇可靠性 | 是 | 风扇寿命≥40000h | 否 |
| 127 | ★ | 可靠性要求 |  | *部件可靠性 | 否 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 128 | ★ | 包装及运输要求 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 129 | ★ | 服务要求 | *服务响应 | *服务响应 | 否 | - 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； - 提供2h技术响应服务，4个小时内解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； - 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； - 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 e）提供原厂7x24小时服务，2小时带备件上门服务，4小时修复故障；提供SSD硬盘不返还服务，机械硬盘消磁后返还。维保期从投产验收合格之次日起。 | 否 |
| 130 | ★ | 服务要求 |  | *培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 131 | ★ | 服务要求 | *服务周期 | *服务周期 | 否 | a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应≥3年； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 产品停产后仍具有提供该产品质保服务的能力（含备品备件），服务能力终止时间与最后一批产品交付时间间隔7年； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 产品停止服务时间应提前1年告知采购人； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 产品发布日期需在随机文件中明确 |  |
| 132 | ★ | 服务要求 | *服务工具要求 | *工具要求 | 否 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 133 |  | 服务要求 |  | 辅助工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 134 | ★ | 服务要求 |  | *驱动安装升级指引 | 否 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 135 |  | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 136 |  | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 137 |  | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 138 |  | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 139 | ★ | 服务要求 |  | *管理软件 | 否 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 140 | # | 服务要求 | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 是 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 141 |  | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 142 | ★ | 服务要求 |  | *提供上门服务 | 否 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 否 |
| 143 |  | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 144 | ★ | 供保要求 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 145 | ★ | 供保要求 |  | *供应能力证明 | 否 | 供应商应承诺供应链稳定，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 | 是，由投标人提供承诺函。 |

#### （2）商务要求

本商务要求共有“★”指标  15   项，“#”指标  10  项，“△”指标   0   项。

###### A、服务要求

| 序号 | 重要性 | 内容 | 是否可以作为评分因素 | 服务要求标准 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 安装调试要求 | 否 | 提供设备的原厂安装、调试和验收等服务。安装调试通过后，进入三个月试运行期。 | 否 |
| 2 | # | 培训要求 | 是 | 根据采购人要求，免费提供相关的技术培训。 | 否 |
| 3 | ★ | 技术文档 | 否 | 随货物一并交付技术文档，包含安装指南、产品配置手册、产品使用说明书等。 | 否 |
| 4 | ★ | 维保要求 | 否 | 维保时间：提供原厂[3]年7*24*2维保服务,维保期自投产验收合格之次日起计算。 | 否 |
| 5 | ★ | 维保要求 | 否 | 维保范围：设备整机内所包涵的板卡、模块、软件、license；软、硬件产品的安装及升级；提供软件产品的原厂安装介质及后续补丁和修正软件的安装介质。故障部件更换、日常维护和使用管理、配置，免费提供故障修复所需工具。维修过程中使用的工具、设备和存储介质符合采购人的安全标准。磁性介质硬盘采购人消磁后由服务商带离采购人现场。对于非磁性介质硬盘，服务商应提供硬盘不返还服务。在维修结束后，及时清理或归还所有涉及采购人信息的资料和设备。 | 否 |
| 6 | ★ | 维保要求 | 否 | 服务热线：须拥有国内专有的技术支持中心和和完善的服务体系，为本项目提供7×24小时实时在线技术支持。 原厂需具备7×24小时热线支持电话，并能得到原厂专家团队的支持，同时拥有并提供相关软硬件实验室的后台直接支持。 供应商须在采购人认为必要时，能够直接联系原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，获得他们的技术支持。 | 否 |
| 7 | # | 维保要求 | 是 | 服务团队人员配置：原厂针对本项目有明确的服务团队，在国内专职从事本服务的售后服务工程师[上海、北京]分别具有至少5名，其中[上海、北京]分别具有至少3人以上获得原厂认证（提供人员姓名和身份证复印件、简历）。除售后服务工程师外，服务团队成员还应包括二线支持工程师以及实验室研发人员（提供人员姓名、在职证明和联系方式等）。 [原厂和供应商]指定1名客户经理，协调其内部人员、软硬件等资源，及时对采购人提供服务、保证故障的及时解决，7×24小时接听采购人电话。如客户服务经理或现场服务人员发生变更，须至少提前两周书面通知。 [原厂和供应商]在[上海、北京]分别至少2名负责工程师，提供属地现场技术支持和服务。工程师必须对采购人的系统架构和部署有一定的了解。如供应商提供的服务人员态度和能力不符合采购人要求，在采购人提出改进要求3个工作日内，客户经理需要现场监督改进。3个工作日如果没有明显改进，客户经理的上级领导需要现场监督改进。依次类推，直到服务总经理（或同级别经理）现场监督改进，直到完全改进。 | 是 是。由投标人提供原厂认证人员姓名和身份证复印件、简历、二线支持工程师人员姓名等复印件。 |
| 8 | ★ | 维保要求 | 否 | 问题诊断和支持：须提供问题诊断和技术支持服务，包括设备硬件、软件类的问题确认及解决，并最终形成问题解决报告。在采购人认为必要时，直接升级到原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，必要时原厂专家团队及实验室团队需进行现场支持，成立包括原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员在内的问题解决团队全程参与问题分析（提供人员姓名、联系方式、原厂Case号等），每周给出至少一次进展情况更新，直至问题解决，并提供采购人认可的根本原因定位分析和最终解决方案。原厂产品软件服务专家应具有丰富的开发及运维支撑能力，以及多年实施支持的经验，能依据对整体环境和需求的了解不断帮助采购人提高生产率、降低成本、减少风险，能根据需求提供定制化的增值服务，包括最佳实践分享、技能培养以及问题诊断方法辅导等，从而实现帮助采购人最大化体现业务价值。供应商无法在规定时间内解决故障问题时，应协调原厂或采取其他可能的方式为采购人解决问题，并承担相关费用。 | 否 |
| 9 | ★ | 维保要求 | 否 | 事件分析处理和应急响应：提供属地现场技术支持和服务的工程师须7×24小时接听采购人电话，接到支持需求必须在30分钟内做出回应。当远程电话支持无法解决故障时，根据采购人要求，2小时内赶到现场进行现场应急响应，对于故障恢复场景，4小时之内排除故障恢复生产。双方另有约定的，以约定时效为准。供应商需建立完善的事件进展沟通机制，确保所有关键事件的进展情况能够及时、准确地向采购人通报。对于重大或具有复杂协调难度的故障及其衍生问题，供应商应主动采取措施，成立专项工作小组并制定详细的协商解决机制。在必要时，供应商应积极与原厂商或其他相关方进行有效对接，利用所有可用渠道和技术手段以确保问题得到高效解决，并需承担因故障处理所产生的一切费用。 针对影响系统正常对外服务的BUG，要求在24小时内提供方案并修复。不影响系统正常对外服务的BUG，要求在5个工作日内提供修复方案。对于可能会对有关系统、应用或业务造成影响的设备软硬件问题，如软硬件的缺陷、隐患等，需在3个工作日之内通知采购人，并经过采购人评估同意后，负责进行测试和实施，并保证期间系统正常运行，不会对采购人生产系统造成不良影响。保证：（1）软件升级完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等要求；（2）在交付前，原厂须在自有环境对软件升级验证通过，确保正确安装、正常运转及符合升级预期；（3）软件升级程序安装完毕后，如发现该软件功能存在瑕疵，应按照原被保设备维保要求进行无偿更新，并为由于软件升级的缺陷而发生的采购人系统或设备故障承担违约责任。如遇疑难问题，能够根据问题分析结果发布新的软件补丁以保障系统稳定运行。 对于生产环境使用的设备发生问题并无法短时间内定位软硬件故障原因的情况，尤其涉及到设备高可用或对处理性能有影响，应协调资源，通过备件先行的方式优先对设备进行替换恢复生产环境稳定，可以在测试环境或实验室环境对故障现象进行复现，但不得在生产环境通过反复测试验证来定位故障原因。如果原厂高级专家工程师仍无法解决问题，须进行升级支持，必要时需联合部件供应商联合研判，确保最终解决问题。 | 否 |
| 10 | ★ | 维保要求 | 否 | 方案咨询：[原厂和供应商]应提供维保设备全面、完善的监控方案，并在维保期内持续优化监控措施。若因监控方案存在缺陷，致使设备故障未能及时报警或未能准确识别软硬件缺陷，进而对采购人业务造成影响的，由供应商承担违约责任。在采购人使用的硬件、软件产品出现兼容性问题时，需积极配合，与有关硬件、软件厂商接洽，及时定位问题原因、寻求解决方案。采购人系统在相关环境上进行研发测试过程中，遇到技术难题时，应能提供技术咨询服务，包括远程电话支持和现场研讨支持。 | 否 |
| 11 | ★ | 维保要求 | 否 | 现场备件：[原厂]根据采购人要求在现场提供相关备品备件，配合采购人的要求完成相应操作，并在规定时间内提交报告。 | 否 |
| 12 | ★ | 维保要求 | 否 | 配件更换和整机替换：[原厂]支持备件先行服务，为合同清单中的设备及模块提供相应维保等级的硬件保修服务，在维保期内提供充足相同型号的备品备件，确保清单内设备在出现硬件故障时，及时将替换设备发送至指定现场。对于7*24*2等级服务每周7天每天24小时受理备品备件服务，在收到备件请求后2小时内将备件送达用户现场。对于7×8×NCD等级服务每周7天每天8小时受理备品备件服务，在收到采购人备件请求后的下一个自然日内送达。对于7×8×NBD等级服务每周7天每天8小时受理备品备件服务，在收到采购人备件请求后的下一个工作日内送达。对于5×11×NBD等级服务每周5天（工作日）每天11小时受理备品备件服务，在收到采购人备件请求后的下一个工作日内送达。对于5×8×NBD等级服务每周5天（工作日）每天8小时受理备品备件服务，在收到采购人备件请求后的下一个工作日内送达。如确认为某一型号产品的缺陷且短期内无法解决，在不损失采购人利益的前提下，需对设备进行升级替换。 | 否 |
| 13 | # | 维保要求 | 是 | 设备移机：原厂根据用户实际需求提供每年不超过1次/台的硬件设备的物理搬迁服务（包括设备搬迁、安装及调试），设备搬迁完成后需保证设备正常运行。搬迁机型应涵盖所有承保机型。在搬迁过程中，必须提供相当于搬迁设备同样配置的备件或备机在用户本地，以备不时之需，保障设备移机前后的正常运行。搬迁过程中如设备有任何损坏，其造成的损失在得到用户认可的前提下，全部由服务商负责赔偿。 | 否 |
| 14 | ★ | 维保要求 | 否 | 重要时期现场值守服务和变更演练支持：[原厂]遇有重大节假日（春节、劳动节、国庆节等）、当业务系统发生重大事项（如重要变更、重要演练、重大活动、系统迁移调整部署、系统升级）等情况时，根据用户需要，需提供现场人员支持服务及现场备件服务（整机可用，含license，无需二次替换）。对于遇到特殊事项情况人员无法正常出入机房所在区域时，需按照用户要求提供现场驻守保障服务，确保生产业务的连续性。 | 否 |
| 15 | ★ | 维保要求 | 否 | 巡检：[原厂]节假日（春节、五一、十一）、国家重大活动前及根据采购人需求对采购人系统进行全面巡检、分析系统运行状况、查看系统日志、进行预防性检测，以及防患于未然，同时帮助排除故障和进行性能优化，提供系统管理改进建议、巡检后一周内向采购人提交巡检报告初稿。如遇节假日及国家重大活动时间重叠的情况，可合并实施巡检。 | 否 |
| 16 | ★ | 维保要求 | 否 | 版本升级和补丁服务：[原厂和供应商]应在维保期内持续进行软硬件缺陷跟踪，发现可能影响采购人运行的缺陷要及时书面通告，提供软硬件版本升级、软硬件补丁升级、Bug修复、设备驱动更新等服务。若引发故障的软硬件缺陷（BUG）已发布超过6个月，但供应商未能及时告知且造成采购人业务系统受影响的，由供应商承担违约责任。如对软硬件有新的改进、增加新的功能或者为适应新的标准所形成的最新版本，均应及时通知并提供介质。积极配合系统补丁升级、调研、测试的实施工作。 对于产品过期EOL(End of life)，[原厂]需至少提前1年书面通知采购人。对于产品服务到期EOS（End of service），需提前6个月书面通知采购人，同时维保期内需继续提供服务及支持。对于部分设备软件EOS(End of service)的情况，服务商应协助用户判断可能的软件或硬件问题，不得以要求先升级版本为理由不进行故障分析。 [原厂和供应商]维保期内如因国家政策环境的变更引发的系统变更需求和原有系统的错误修正，应及时提供免费支持和满足。 | 否 |
| 17 | # | 维保要求 | 是 | 版本评估：根据采购人要求开展版本评估工作，需根据采购人实际运行设备情况给出合适版本推荐，并提供版本评估报告、测试报告、升级方案等。为保证采购人系统的可靠性、性能、技术的先进性，适时向采购人提出软件升级、改造或更新换代的技术建议书，并最小化采购人投资。 | 否 |
| 18 | ★ | 保密要求 | 否 | 服务人员进场必须遵守采购人的安全管理及保密要求，现场服务人员在未取得采购人授权时，不允许以任何形式存储、传播采购人保密信息，保密信息包括但不限于商业、营销、技术资料、运营数据及其他性质资料。服务人员在进行设备维修或保养时，应采取必要的安全措施，防止保密信息泄露或丢失。 | 否 |
| 19 | # | 授权要求 | 是 | 供应商需提供所投产品的原厂商针对本采购项目的授权书，所投产品的原厂商针对本项目服务承诺函。 | 是 投标人需提供原厂商授权书、服务承诺函均需加盖原厂商公章。 |
| 20 | ★ | 交付要求 | 否 | - 设备整机与配件自合同签订后可根据实际需要分批供货，每批次货物的交付、安装、调试和验收均适用合同相关约定。卖方在收到买方供货通知的20个工作日内，完成该批次设备供货。 - (2)拟配送及安装部署地点:[上海、北京、黄山]范围内采购人指定地点，具体地址以供货通知为准。 | 否 |
| 21 | # | 供货数量要求 | 是 | - 投标人应提供案例业绩，证明具有规模化供应能力：自2023年1月1日至递交投标文件截止日（以合同签订时间为准），单个业绩案例出货量至少为1300台（须与本次所投服务器产品的整机品牌相同、CPU品牌相同，服务器型号可不同）。 | 是。提供案例证明文件（包括合同、框架协议及对应订单或结算单据 |
| 22 | # | 停产 计划 | 是 | - 针对采购文件的每个配置型号设备产品，整机原厂商应提供所投产品的停产计划。 | 是。投标人应提供每个配置型号设备产品的停产计划（加盖整机原厂商公章） |
| 23 | # | 总体技术方案 | 是 | - 投标人针对本项目提交总体技术方案，内容应包括：实施准备及设备到货、设备上架安装、系统调试与配套网络设备的联合调试和试运行技术支持等内容。 | 是。投标人应 提供总体技术方案。 |
| 24 | # | 售后服务方案 | 是 | - 投标人针对本项目提供售后服务方案，内容包括服务团队结构与数量、服务水平说明、服务级别、应急预案、技术支持力量、备品备件、响应时长及故障解决时长、维保期内服务计划、培训计划等内容。 | 是。投标人应 提供售后服务方案。 |
| 25 | # | 环保要求 | 是 | - 根据财库[2019]9号、18号文，国家市场监督管理总局公告16号文要求，服务器产品属于政府采购环境标志产品实施品目清单范围，投标人所有所投产品均应有指定认证机构出具的、有效的环境标志产品认证证书。 - 关于节能产品、环境标志产品的相关规定请参见: - 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号） - 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号） - 《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号） | 是。投标人应提供环境标志产品认证证书。 |

###### B、付款方式

| 序号 | 付款节点（进度） | 付款条件 | 付款比例（或金额） | 资金支付方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预付款 | 合同签订后，买方向卖方发出发货通知，买方在收到双方书面确认的原厂下单证明和等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向卖方支付该批次货物总价的60% | 60% |  | 如分批次供货，则分批支付款项 |
| 2 | 进度款 | 投产验收合格，且买方收到双方项目负责人签署的投产验收合格报告和卖方出具的等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向卖方支付该批次货物总价的35% | 35% |  | 如分批次供货，则分批支付款项 |
| 3 | 尾款 | A、B二选一 A:买方在收到卖方出具的履约保函和等额合格增值税专用发票后10个工作日内，向卖方支付[整个合同总价]的[5]%。 B:卖方全部义务（包括质量保证期内的保修义务）履行完毕后，买方在收到双方项目负责人签署的验收合格报告和等额合格增值税专用发票后的[10]个工作日内，向卖方支付该[整个合同总价]的[5]% | 5% |  | 不涉及分批付款 |

#### 4.包4

#### （1）技术要求

本技术要求品目一、品目三、品目四、品目五、品目六分别共有“★”指标90项，“#”指标12项，“△”指标0项；品目二共有“★”指标96项，“#”指标12项，“△”指标0项；品目七、品目八、品目十分别共有“★”指标95项，“#”指标12项，“△”指标0项；品目九共有“★”指标91项，“#”指标12项，“△”指标0项。

###### 品目一：服务器配置1-X86（27台）

| 序号 | 重要性 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 产品规格 | *CPU规格 | *CPU信息 | 否 | X86架构CPU，配置2颗物理CPU，每颗物理核数≥32，主频≥2.5GHz，末级缓存容量≥64MB，线程数≥64；支持内存的最高速率≥5200MT/s，通道数≥4，位宽≥64。支持超线程、睿频加速技术。内嵌支持国密算法SM2、SM3、SM4的密码协处理器；CPU满足等保2.0以及可信计算3.0的相关要求；支持内存加密、安全加密、虚拟化技术.支持PCIE≥5.0 | 否 |
| 2 | ★ | 产品规格 | *主板规格 | *主板支持的CPU和内存情况 | 否 | CPU：2颗，内存条：16根。 | 否 |
| 3 | # | 产品规格 |  | *主板内存槽数量 | 是 | 非板载内存的可扩展插槽数量≥16个 | 否 |
| 4 | # | 产品规格 |  | *主板存储接口 | 是 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 5 | ★ | 产品规格 |  | *PCIe插槽接口 | 否 | 符合PCIe5.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 6 | # | 产品规格 |  | *主板PCIe插槽数量及规格 | 是 | a)高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口≥5个； b)不涉及单路服务器 | 否 |
| 7 |  | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 8 |  | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 9 |  | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 10 | ★ | 产品规格 | *内存规格 | *内存数量 | 否 | 内存条数量≥16 | 否 |
| 11 | ★ | 产品规格 |  | *内存规格 | 否 | ≥DDR5，单根内存容量≥64GB | 否 |
| 12 | # | 产品规格 |  | *内存通道 | 是 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 13 | ★ | 产品规格 | *存储规格 | 硬盘类型 | 否 | 服务器支持配备DWPD≥1的SSD固态盘 | 否 |
| 14 | ★ | 产品规格 |  | *硬磁盘实配容量 | 否 | a)不涉及硬磁盘； b)实配固态盘单盘容量不小于480GB； | 否 |
| 15 | ★ | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | 否 | a)不涉及HDD硬磁盘； b)SSD固态盘支持SATA或Nvme接口 | 否 |
| 16 | ★ | 产品规格 |  | *硬盘实配数量 | 否 | 服务器实配480G SATA SSD硬盘不少于1块 | 否 |
| 17 | ★ | 产品规格 |  | *硬盘插槽数量及规格 | 否 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； b)可支持的硬盘数量≥8块； c)不涉及存储型服务器 | 否 |
| 18 |  | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 19 |  | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 20 |  | 产品规格 | SAS直通卡规格(若支持SAS直通卡) | SAS直通卡SAS接口数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 21 |  | 产品规格 | HBA卡规格(若支持HBA直通卡) | HBA卡端口数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 22 | ★ | 产品规格 | *网络规格 | *网口速率和数量 | 否 | 配备网口数量不少于2个，25GE网口不少于2个，不配光模块 | 否 |
| 23 |  | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 24 | ★ | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 否 | 配1个独立25GE网卡，每个独立25GE网卡的网口数量不少于2个 | 否 |
| 25 | ★ | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45/QSFP/SFP等 | 否 |
| 26 |  | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 27 | ★ | 产品规格 | *外部接口规格 | *显示接口 | 否 | 显示接口类型≥1种，如：VGA、DP、HDMI等 | 否 |
| 28 | ★ | 产品规格 |  | *USB接口 | 否 | 配备USB 接口，如USB2.0、USB3.0等 | 否 |
| 29 |  | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 30 |  | 产品规格 |  | 其他接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 31 | ★ | 产品规格 | *电源规格 | 电源冗余模式 | 否 | 整机电源模块按N+1冗余配置 | 否 |
| 32 | ★ | 产品规格 |  | *电源模块数量 | 否 | ≥2，配2个IEC320标准插头或2个国标插头，以实际现场踏勘为准，2个插头需1黑1黄配色。 | 否 |
| 33 | ★ | 产品规格 |  | *电源功率 | 否 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 否 |
| 34 | ★ | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 否 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 35 | ★ | 产品规格 | *整机规格 | *外观和结构 | 否 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； |  |
|  |  |  |  |  |  | e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； |  |
|  |  |  |  |  |  | f) 不涉及高密度服务器 |  |
|  |  |  |  |  |  | g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |  |
| 36 | ★ | 产品规格 |  | *尺寸（高×宽×深） | 否 | 机架式，高度≤2U；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 37 | ★ | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 否 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息；要求提供满足现场勘验、实际需求的导轨。 | 否 |
| 38 |  | 产品规格 |  | CPU个数与机柜高度单位(U)比 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 39 | ★ | 产品规格 |  | *环境适应性 | 否 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 40 |  | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 41 | ★ | 产品规格 |  | *机械环境适应性 | 否 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定 | 否 |
| 42 | ★ | 产品规格 |  | *噪声 | 否 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值机架式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB | 否 |
| 43 |  | 产品规格 | AI计算单元规格 | AI计算单元 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 44 |  | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 45 | ★ | 产品规格 | 机柜规格 | *机柜尺寸 | 否 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 46 |  | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 47 |  | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 48 | ★ | 功能要求 | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 否 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口 | 否 |
| 49 | ★ | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 否 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 50 |  | 功能要求 |  | 扩展功能 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 51 | ★ | 功能要求 | *网络功能 | *网络功能 | 否 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 52 | ★ | 功能要求 | *CPU功能 | *计算处理 | 否 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等,处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统,提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 53 | ★ | 功能要求 |  | *密码算法实现 | 否 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 54 |  | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 55 | ★ | 功能要求 |  | SATA SSD NAND健康状态上报 | 否 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 56 | ★ | 功能要求 |  | SATA SSD单die故障隔离 | 否 | 支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 57 |  | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡RAID级别支持 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 58 |  | 功能要求 |  | RAID卡BBU单元 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 59 |  | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 否 | 不涉及 | 否 |
| 60 | ★ | 功能要求 | *电源功能 | *电源热插拔 | 否 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 61 | ★ | 功能要求 |  | *电源过流保护 | 否 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 62 | ★ | 功能要求 | *整机功能 | *散热方式 | 否 | 支持风冷散热方式 | 否 |
| 63 | ★ | 功能要求 |  | 其他功能 | 否 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 支持熔断保护与恢复功能 |  |
| 64 | ★ | 功能要求 | *管理系统功能 | *BMC固件基础功能 | 否 | 1) 支持DHCP 设置网络功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 2)支持静态IP 设置网络功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 4)支持日志信息导出和记录删除功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 7)支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； ①通过redfish接口查询厂商、型号、序列号、电源状态、BOOT启动模式、BIOS及BMC固件版本、CPU、内存、网卡、硬盘、GPU、带外用户、能耗、RAID配置； ②通过redfish接口管理带外用户、虚拟媒体、H5 KVM、RAID配置、BMC日志收集、设备电源； ③通过redfish接口进行BIOS、BMC的固件升级； ④支持SNMP告警配置及接收； |  |
|  |  |  |  |  |  | 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； |  |
|  |  |  |  |  |  | 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； |  |
|  |  |  |  |  |  | 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； |  |
|  |  |  |  |  |  | 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； |  |
|  |  |  |  |  |  | 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 15)支持设置口令策略功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； |  |
|  |  |  |  |  |  | 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； |  |
|  |  |  |  |  |  | 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； |  |
|  |  |  |  |  |  | 21)应支持固件版本查询、固件升级 |  |
|  |  |  |  |  |  | 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 23)BMC启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； |  |
|  |  |  |  |  |  | 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 |  |
|  |  |  |  |  |  | 25)ipmi支持配置ipv4和ipv6 IP地址 |  |
| 65 | ★ | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | 否 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b）设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； |  |
|  |  |  |  |  |  | c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s |  |
| 66 | ★ | 功能要求 |  | *BIOS固件基础功能 | 否 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | c）支持设置界面中英文显示切换功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； |  |
|  |  |  |  |  |  | f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | g）支持安全启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | j）支持 RAID 识别和启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | k）支持串口重定向功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | l）支持固件更新功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | n）支持网络引导启用和关闭功能 |  |
| 67 | ★ | 功能要求 |  | *远程控制 | 否 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 68 | ★ | 功能要求 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
| 69 |  | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 70 | ★ | 功能要求 |  | *操作系统功能 | 否 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 否 |
| 71 | ★ | 功能要求 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理 | 否 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 72 |  | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 73 |  | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 74 |  | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 75 | ★ | 安全要求 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | 否 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 否 |
| 76 | ★ | 安全要求 | *固件安全要求 | *故障检测 | 否 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 77 | ★ | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 否 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 78 | ★ | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 否 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 79 | ★ | 安全要求 |  | PCIe链路故障智能诊断 | 否 | 支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCle链路 | 否 |
| 80 | ★ | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 否 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 81 | ★ | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 否 | 支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 82 | ★ | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 否 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制,防止系统异常掉电导致的数据文件丟失 | 否 |
| 83 |  | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 84 | ★ | 安全要求 |  | CPU核重启隔离 | 否 | 支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核， OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外 | 否 |
| 85 | ★ | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 否 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 86 |  | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 87 | ★ | 安全要求 |  | 安全启动 | 否 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 88 |  | 安全要求 | *系统安全要求 | syslog双向鉴别 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 89 | ★ | 安全要求 |  | *弱口令字典检查 | 否 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 90 | ★ | 安全要求 |  | *白名单访问控制 | 否 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 91 | ★ | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 否 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 92 | ★ | 安全要求 |  | *二次鉴别 | 否 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 93 | ★ | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 否 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 94 | ★ | 安全要求 |  | *密码证书安全加密存储 | 否 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 95 | ★ | 安全要求 |  | *敏感信息安全加密传输 | 否 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 96 | ★ | 安全要求 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料,保证各个流程可追溯 | 否 |
| 97 | ★ | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图,保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC软件等)都可以查看 | 否 |
| 98 |  | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 99 | ★ | 安全要求 |  | 增强要求 | 否 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； |  |
|  |  |  |  |  |  | g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 |  |
| 100 | ★ | 安全要求 | *物理安全 | *物理安全 | 否 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 101 | ★ | 安全要求 | *限用物质的限量要求 | *限用物质的限量要求 | 否 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 102 | ★ | 性能要求 | *CPU性能 | *CPU主频 | 否 | ≥2.5GHz | 否 |
| 103 | ★ | 性能要求 |  | *单CPU核数 | 否 | ≥32 | 否 |
| 104 | ★ | 性能要求 |  | *单CPU末级缓存容量 | 否 | ≥64MB | 否 |
| 105 | ★ | 性能要求 | *内存性能 | 单内存模块容量 | 否 | ≥64GB | 否 |
| 106 | ★ | 性能要求 |  | *内存速率 | 否 | ≥5200MT/s | 否 |
| 107 |  | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 108 |  | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 109 |  | 性能要求 | FC HBA性能 | FC HBA卡速率 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 110 | ★ | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | 否 | 25GE网卡速率≥25GE | 否 |
| 111 | ★ | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 否 | ≥1GE | 否 |
| 112 | ★ | 性能要求 | *电源能耗 | *电源能耗 | 否 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 113 | # | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 是 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 114 | # | 兼容要求 |  | *固态存储兼容性 | 是 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 115 |  | 兼容要求 |  | FC HBA卡兼容性 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 116 |  | 兼容要求 |  | RAID卡兼容性 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 117 | # | 兼容要求 |  | *网卡兼容性 | 是 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 118 | ★ | 兼容要求 |  | *功能卡兼容性 | 否 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 119 | # | 兼容要求 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 是 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 120 | ★ | 兼容要求 | *软件兼容性 | *数据库兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 121 | ★ | 兼容要求 |  | *中间件兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 122 | ★ | 兼容要求 |  | *平台软件兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台，同时兼容TCE云平台 | 要求提供以下任一证明材料： |
|  |  |  |  |  |  |  | （1）. 投标服务器与TCE适配/兼容相关证明。 |
|  |  |  |  |  |  |  | （2）. 投标服务器在TCE环境同类型场景的投产使用的证明材料。 |
| 123 |  | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 124 | # | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | 是 | SSD的m1值（MTBF的不可接受值）不低于200000h | 否 |
| 125 | # | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | 是 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
| 126 | # | 可靠性要求 |  | *风扇可靠性 | 是 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| 127 | ★ | 可靠性要求 |  | *部件可靠性 | 否 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 128 | ★ | 包装及运输要求 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 129 | ★ | 服务要求 | *服务响应 | *服务响应 | 否 | a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b) 提供2h技术响应服务，4个小时内解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务 团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务； e）提供原厂5年7x24小时服务，2小时带备件上门服务，4小时修复故障；提供硬盘不返还服务。 | 否 |
| 130 | ★ | 服务要求 |  | *培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 131 | ★ | 服务要求 | *服务周期 | *服务周期 | 否 | a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5 年； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 产品停产后仍具有提供该产品质保服务的能力（含备品备件），服务能力终止时间与最后一批产品交付时间间隔7年； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 产品停止服务时间应提前1年告知采购人； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 产品发布日期需在随机文件中明确 |  |
| 132 | ★ | 服务要求 | *服务工具要求 | *工具要求 | 否 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 133 |  | 服务要求 |  | 辅助工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 134 | ★ | 服务要求 |  | *驱动安装升级指引 | 否 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 135 |  | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 136 |  | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 137 |  | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 138 |  | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 139 | ★ | 服务要求 |  | *管理软件 | 否 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 140 | # | 服务要求 | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 是 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 141 |  | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 142 | ★ | 服务要求 |  | *提供上门服务 | 否 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 否 |
| 143 |  | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 144 | ★ | 供保要求 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 145 | ★ | 供保要求 |  | *供应能力证明 | 否 | 供应商应承诺供应链稳定，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 | 是，由投标人提供承诺函。 |

###### 品目二：服务器配置2-X86（6台）

| 序号 | 重要性 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 产品规格 | *CPU规格 | *CPU信息 | 否 | X86架构CPU，配置2颗物理CPU，每颗物理核数≥32，主频≥2.5GHz，末级缓存容量≥64MB，线程数≥64；支持内存的最高速率≥5200MT/s，通道数≥4，位宽≥64。支持超线程、睿频加速技术。内嵌支持国密算法SM2、SM3、SM4的密码协处理器；CPU满足等保2.0以及可信计算3.0的相关要求；支持内存加密、安全加密、虚拟化技术.支持PCIE≥5.0 | 否 |
| 2 | ★ | 产品规格 | *主板规格 | *主板支持的CPU和内存情况 | 否 | CPU：2颗，内存条：8根。 | 否 |
| 3 | # | 产品规格 |  | *主板内存槽数量 | 是 | 非板载内存的可扩展插槽数量≥16个 | 否 |
| 4 | # | 产品规格 |  | *主板存储接口 | 是 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 5 | ★ | 产品规格 |  | *PCIe插槽接口 | 否 | 符合PCIe5.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 6 | # | 产品规格 |  | *主板PCIe插槽数量及规格 | 是 | a)高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口≥5个； b)不涉及单路服务器 | 否 |
| 7 |  | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 8 |  | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 9 |  | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 10 | ★ | 产品规格 | *内存规格 | *内存数量 | 否 | 内存条数量≥8 | 否 |
| 11 | ★ | 产品规格 |  | *内存规格 | 否 | ≥DDR5，单根内存容量≥64GB | 否 |
| 12 | # | 产品规格 |  | *内存通道 | 是 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 13 | ★ | 产品规格 | *存储规格 | 硬盘类型 | 否 | 服务器支持配备DWPD≥1的SSD固态盘 | 否 |
| 14 | ★ | 产品规格 |  | *硬磁盘实配容量 | 否 | a)不涉及硬磁盘； b)实配固态盘单盘容量不小于480GB； | 否 |
| 15 | ★ | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | 否 | a)HDD硬磁盘支持SATA接口 b)SSD固态盘支持SATA或Nvme接口 | 否 |
| 16 | ★ | 产品规格 |  | *硬盘实配数量 | 否 | 服务器实配480G SATA SSD硬盘不少于2块，可实现互为备份 | 否 |
| 17 | ★ | 产品规格 |  | *硬盘插槽数量及规格 | 否 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； b) 可支持的硬盘数量≥8块 c)不涉及存储型服务器 | 否 |
| 18 |  | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 19 | ★ | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | 否 | ≥8 | 否 |
| 20 |  | 产品规格 | SAS直通卡规格(若支持SAS直通卡) | SAS直通卡SAS接口数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 21 |  | 产品规格 | HBA卡规格(若支持HBA直通卡) | HBA卡端口数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 22 | ★ | 产品规格 | *网络规格 | *网口速率和数量 | 否 | 配备网口数量不少于4个，25GE网口不少于2个，10GE网口不少于2个，不配光模块 | 否 |
| 23 |  | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 24 | ★ | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 否 | 独立网卡网口数量=2，独立网卡数量=2 | 否 |
| 25 | ★ | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45/QSFP/SFP等 | 否 |
| 26 |  | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 27 | ★ | 产品规格 | *外部接口规格 | *显示接口 | 否 | 显示接口类型≥1种，如：VGA、DP、HDMI等 | 否 |
| 28 | ★ | 产品规格 |  | *USB接口 | 否 | 配备USB 接口，如USB2.0、USB3.0等 | 否 |
| 29 |  | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 30 |  | 产品规格 |  | 其他接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 31 | ★ | 产品规格 | *电源规格 | 电源冗余模式 | 否 | 整机电源模块按N+1冗余配置 | 否 |
| 32 | ★ | 产品规格 |  | *电源模块数量 | 否 | ≥2，配2个IEC320标准插头或2个国标插头，以实际现场踏勘为准，2个插头需1黑1黄配色。 | 否 |
| 33 | ★ | 产品规格 |  | *电源功率 | 否 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 否 |
| 34 | ★ | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 否 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 35 | ★ | 产品规格 | *整机规格 | *外观和结构 | 否 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； |  |
|  |  |  |  |  |  | e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； |  |
|  |  |  |  |  |  | f) 不涉及高密度服务器 |  |
|  |  |  |  |  |  | g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |  |
| 36 | ★ | 产品规格 |  | *尺寸（高×宽×深） | 否 | 机架式，高度≤2U；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 37 | ★ | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 否 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息；要求提供满足现场勘验、实际需求的导轨。 | 否 |
| 38 |  | 产品规格 |  | CPU个数与机柜高度单位(U)比 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 39 | ★ | 产品规格 |  | *环境适应性 | 否 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 40 |  | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 41 | ★ | 产品规格 |  | *机械环境适应性 | 否 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定 | 否 |
| 42 | ★ | 产品规格 |  | *噪声 | 否 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值机架式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB | 否 |
| 43 |  | 产品规格 | AI计算单元规格 | AI计算单元 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 44 |  | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 45 | ★ | 产品规格 | 机柜规格 | *机柜尺寸 | 否 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 46 |  | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 47 |  | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 48 | ★ | 功能要求 | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 否 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口 | 否 |
| 49 | ★ | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 否 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 50 |  | 功能要求 |  | 扩展功能 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 51 | ★ | 功能要求 | *网络功能 | *网络功能 | 否 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 52 | ★ | 功能要求 | *CPU功能 | *计算处理 | 否 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等,处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统,提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 53 | ★ | 功能要求 |  | *密码算法实现 | 否 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 54 |  | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 55 | ★ | 功能要求 |  | SATA SSD NAND健康状态上报 | 否 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 56 | ★ | 功能要求 |  | SATA SSD单die故障隔离 | 否 | 支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 57 | ★ | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡RAID级别支持 | 否 | RAID模式支持RAID 0/1/10/5，不涉及存储型服务器 | 否 |
| 58 | ★ | 功能要求 |  | RAID卡BBU单元 | 否 | RAID卡支持电容备份单元 | 否 |
| 59 |  | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 否 | 不涉及 | 否 |
| 60 | ★ | 功能要求 | *电源功能 | *电源热插拔 | 否 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 61 | ★ | 功能要求 |  | *电源过流保护 | 否 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 62 | ★ | 功能要求 | *整机功能 | *散热方式 | 否 | 支持风冷散热方式 | 否 |
| 63 | ★ | 功能要求 |  | 其他功能 | 否 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 支持熔断保护与恢复功能 |  |
| 64 | ★ | 功能要求 | *管理系统功能 | *BMC固件基础功能 | 否 | 1) 支持DHCP 设置网络功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 2)支持静态IP 设置网络功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 4)支持日志信息导出和记录删除功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 7)支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； |  |
|  |  |  |  |  |  | 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； |  |
|  |  |  |  |  |  | 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； |  |
|  |  |  |  |  |  | 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； |  |
|  |  |  |  |  |  | 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 15)支持设置口令策略功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； |  |
|  |  |  |  |  |  | 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； |  |
|  |  |  |  |  |  | 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； |  |
|  |  |  |  |  |  | 21)应支持固件版本查询、固件升级 |  |
|  |  |  |  |  |  | 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 23)BMC启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； |  |
|  |  |  |  |  |  | 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 |  |
|  |  |  |  |  |  | 25)ipmi支持配置ipv4和ipv6 IP地址 |  |
| 65 | ★ | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | 否 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b）设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； |  |
|  |  |  |  |  |  | c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s |  |
| 66 | ★ | 功能要求 |  | *BIOS固件基础功能 | 否 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | c）支持设置界面中英文显示切换功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； |  |
|  |  |  |  |  |  | f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | g）支持安全启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | j）支持 RAID 识别和启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | k）支持串口重定向功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | l）支持固件更新功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | n）支持网络引导启用和关闭功能 |  |
| 67 | ★ | 功能要求 |  | *远程控制 | 否 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 68 | ★ | 功能要求 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
| 69 |  | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 70 | ★ | 功能要求 |  | *操作系统功能 | 否 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 否 |
| 71 | ★ | 功能要求 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理 | 否 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 72 |  | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 73 |  | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 74 |  | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 75 | ★ | 安全要求 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | 否 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 否 |
| 76 | ★ | 安全要求 | *固件安全要求 | *故障检测 | 否 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 77 | ★ | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 否 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 78 | ★ | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 否 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 79 | ★ | 安全要求 |  | PCIe链路故障智能诊断 | 否 | 支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCle链路 | 否 |
| 80 | ★ | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 否 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 81 | ★ | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 否 | 支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 82 | ★ | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 否 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制,防止系统异常掉电导致的数据文件丟失 | 否 |
| 83 |  | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 84 | ★ | 安全要求 |  | CPU核重启隔离 | 否 | 支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核， OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外 | 否 |
| 85 | ★ | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 否 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 86 |  | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 87 | ★ | 安全要求 |  | 安全启动 | 否 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 88 |  | 安全要求 | *系统安全要求 | syslog双向鉴别 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 89 | ★ | 安全要求 |  | *弱口令字典检查 | 否 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 90 | ★ | 安全要求 |  | *白名单访问控制 | 否 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 91 | ★ | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 否 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 92 | ★ | 安全要求 |  | *二次鉴别 | 否 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 93 | ★ | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 否 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 94 | ★ | 安全要求 |  | *密码证书安全加密存储 | 否 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 95 | ★ | 安全要求 |  | *敏感信息安全加密传输 | 否 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 96 | ★ | 安全要求 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料,保证各个流程可追溯 | 否 |
| 97 | ★ | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图,保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC软件等)都可以查看 | 否 |
| 98 |  | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 99 | ★ | 安全要求 |  | 增强要求 | 否 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； |  |
|  |  |  |  |  |  | g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 |  |
| 100 | ★ | 安全要求 | *物理安全 | *物理安全 | 否 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 101 | ★ | 安全要求 | *限用物质的限量要求 | *限用物质的限量要求 | 否 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 102 | ★ | 性能要求 | *CPU性能 | *CPU主频 | 否 | ≥2.5GHz | 否 |
| 103 | ★ | 性能要求 |  | *单CPU核数 | 否 | ≥32 | 否 |
| 104 | ★ | 性能要求 |  | *单CPU末级缓存容量 | 否 | ≥64MB | 否 |
| 105 | ★ | 性能要求 | *内存性能 | 单内存模块容量 | 否 | ≥64GB | 否 |
| 106 | ★ | 性能要求 |  | *内存速率 | 否 | ≥5200MT/s | 否 |
| 107 |  | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 108 | ★ | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 否 | 配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量≥2GB | 否 |
| 109 |  | 性能要求 | FC HBA性能 | FC HBA卡速率 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 110 | ★ | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | 否 | 网卡速率≥25GE | 否 |
| 111 | ★ | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 否 | ≥1GE | 否 |
| 112 | ★ | 性能要求 | *电源能耗 | *电源能耗 | 否 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 113 | # | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 是 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 114 | # | 兼容要求 |  | *固态存储兼容性 | 是 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 115 |  | 兼容要求 |  | FC HBA卡兼容性 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 116 | ★ | 兼容要求 |  | RAID卡兼容性 | 否 | RAID卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 117 | # | 兼容要求 |  | *网卡兼容性 | 是 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 118 | ★ | 兼容要求 |  | *功能卡兼容性 | 否 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 119 | # | 兼容要求 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 是 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 120 | ★ | 兼容要求 | *软件兼容性 | *数据库兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 121 | ★ | 兼容要求 |  | *中间件兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 122 | ★ | 兼容要求 |  | *平台软件兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台，同时兼容TCE云平台 | 要求提供以下任一证明材料： |
|  |  |  |  |  |  |  | （1）. 投标服务器与TCE适配/兼容相关证明。 |
|  |  |  |  |  |  |  | （2）. 投标服务器在TCE环境同类型场景的投产使用的证明材料。 |
| 123 |  | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 124 | # | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | 是 | SSD的m1值（MTBF的不可接受值）不低于200000h | 否 |
| 125 | # | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | 是 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
| 126 | # | 可靠性要求 |  | *风扇可靠性 | 是 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| 127 | ★ | 可靠性要求 |  | *部件可靠性 | 否 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 128 | ★ | 包装及运输要求 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 129 | ★ | 服务要求 | *服务响应 | *服务响应 | 否 | a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b) 提供2h技术响应服务，4个小时内解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务 团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务； e）提供原厂5年7x24小时服务，2小时带备件上门服务，4小时修复故障；提供硬盘不返还服务。 | 否 |
| 130 | ★ | 服务要求 |  | *培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 131 | ★ | 服务要求 | *服务周期 | *服务周期 | 否 | a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5 年； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 产品停产后仍具有提供该产品质保服务的能力（含备品备件），服务能力终止时间与最后一批产品交付时间间隔7年； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 产品停止服务时间应提前1年告知采购人； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 产品发布日期需在随机文件中明确 |  |
| 132 | ★ | 服务要求 | *服务工具要求 | *工具要求 | 否 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 133 | ★ | 服务要求 |  | 辅助工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 134 | ★ | 服务要求 |  | *驱动安装升级指引 | 否 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 135 |  | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 136 |  | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 137 |  | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 138 |  | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 139 | ★ | 服务要求 |  | *管理软件 | 否 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 140 | # | 服务要求 | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 否 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 141 |  | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 142 | ★ | 服务要求 |  | *提供上门服务 | 否 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 否 |
| 143 |  | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 144 | ★ | 供保要求 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 145 | ★ | 供保要求 |  | *供应能力证明 | 否 | 供应商应承诺供应链稳定，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 | 是，由投标人提供承诺函。 |

###### 品目三：服务器配置3-X86（6台）

| 序号 | 重要性 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 产品规格 | *CPU规格 | *CPU信息 | 否 | X86架构CPU，配置2颗物理CPU，每颗核数≥32，主频≥2.5GHz，末级缓存容量≥64MB，线程数≥64；支持内存的最高速率≥5200MHz，通道数≥4，位宽≥64。支持超线程、睿频加速技术。内嵌支持国密算法SM2、SM3、SM4的密码协处理器；CPU满足等保2.0以及可信计算3.0的相关要求；支持内存加密、安全加密、虚拟化技术；支持PCIE≥5.0 | 否 |
| 2 | ★ | 产品规格 | *主板规格 | *主板支持的CPU和内存情况 | 否 | CPU：2颗，内存条：8根。 | 否 |
| 3 | # | 产品规格 |  | *主板内存槽数量 | 是 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 | 否 |
| 4 | # | 产品规格 |  | *主板存储接口 | 是 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 5 | ★ | 产品规格 |  | *PCIe插槽接口 | 否 | 符合PCIe5.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 6 | # | 产品规格 |  | *主板PCIe插槽数量及规格 | 是 | a）高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口≥5个； b）不涉及单路服务器 | 否 |
| 7 |  | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 8 |  | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 9 |  | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 10 | ★ | 产品规格 | *内存规格 | *内存数量 | 否 | ≥8 | 否 |
| 11 | ★ | 产品规格 |  | *内存规格 | 否 | ≥DDR5，单根内存容量≥64GB | 否 |
| 12 | # | 产品规格 |  | *内存通道 | 是 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 13 | ★ | 产品规格 | *存储规格 | 硬盘类型 | 否 | 支持配备DWPD≥1的SSD固态盘 | 否 |
| 14 | ★ | 产品规格 |  | *硬磁盘实配容量 | 否 | a)不涉及硬磁盘； b）配备固态盘，实配固态盘单盘容量不小于 480GB，NVMe SSD容量不小于 3.84TB | 否 |
| 15 | ★ | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | 否 | a)不涉及硬磁盘； b)配备固态盘，SSD固态盘支持SATA或Nvme接口 | 否 |
| 16 | ★ | 产品规格 |  | *硬盘实配数量 | 否 | a)不涉及硬磁盘； b）配备固态盘，480GB SATA SSD硬盘不小于1块，3.84TB Nvme SSD硬盘不小于1块 | 否 |
| 17 | ★ | 产品规格 |  | *硬盘插槽数量及规格 | 否 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； b) 可支持的硬盘数量应不少于 8 块； c)不涉及存储型服务器 | 否 |
| 18 |  | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 19 |  | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 20 |  | 产品规格 | SAS直通卡规格(若支持SAS直通卡) | SAS直通卡SAS接口数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 21 |  | 产品规格 | HBA卡规格(若支持HBA直通卡) | HBA卡端口数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 22 | ★ | 产品规格 | *网络规格 | *网口速率和数量 | 否 | 配备网口数量不少于2个，25GE网口不少于2个，不配光模块 | 否 |
| 23 |  | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 24 | ★ | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 否 | 配1个独立25GE网卡，每个独立25GE网卡的网口数量不少于2个 | 否 |
| 25 | ★ | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45/QSFP/SFP等 | 否 |
| 26 |  | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 27 | ★ | 产品规格 | *外部接口规格 | *显示接口 | 否 | 显示接口类型≥1种，如：VGA、DP、HDMI等 | 否 |
| 28 | ★ | 产品规格 |  | *USB接口 | 否 | 配备USB 接口，如USB2.0、USB3.0等 | 否 |
| 29 |  | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 30 |  | 产品规格 |  | 其他接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 31 | ★ | 产品规格 | *电源规格 | 电源冗余模式 | 否 | 整机电源模块按N+1冗余配置 | 否 |
| 32 | ★ | 产品规格 |  | *电源模块数量 | 否 | ≥2，配2个IEC320标准插头或2个国标插头，以实际现场踏勘为准，2个插头需1黑1黄配色。 | 否 |
| 33 | ★ | 产品规格 |  | *电源功率 | 否 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 否 |
| 34 | ★ | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 否 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 35 | ★ | 产品规格 | *整机规格 | *外观和结构 | 否 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； |  |
|  |  |  |  |  |  | e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； |  |
|  |  |  |  |  |  | f）不涉及高密度服务器 |  |
|  |  |  |  |  |  | g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |  |
| 36 | ★ | 产品规格 |  | *尺寸（高×宽×深） | 否 | 机架式，高度≤2U，设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 37 | ★ | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 否 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息；要求提供满足现场勘验、实际需求的导轨。 | 否 |
| 38 |  | 产品规格 |  | CPU个数与机柜高度单位(U)比 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 39 | ★ | 产品规格 |  | *环境适应性 | 否 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 40 |  | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 41 | ★ | 产品规格 |  | *机械环境适应性 | 否 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定 | 否 |
| 42 | ★ | 产品规格 |  | *噪声 | 否 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值，机架式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB | 否 |
| 43 |  | 产品规格 | AI计算单元规格 | AI计算单元 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 44 |  | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 45 | ★ | 产品规格 | 机柜规格 | *机柜尺寸 | 否 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 46 |  | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 47 |  | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 48 | ★ | 功能要求 | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 否 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口 | 否 |
| 49 | ★ | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 否 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 50 |  | 功能要求 |  | 扩展功能 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 51 | ★ | 功能要求 | *网络功能 | *网络功能 | 否 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 52 | ★ | 功能要求 | *CPU功能 | *计算处理 | 否 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等,处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统,提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 53 | ★ | 功能要求 |  | *密码算法实现 | 否 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 54 |  | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 55 | ★ | 功能要求 |  | SATA SSD NAND健康状态上报 | 否 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 56 | ★ | 功能要求 |  | SATA SSD单die故障隔离 | 否 | 支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 57 |  | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡RAID级别支持 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 58 |  | 功能要求 |  | RAID卡BBU单元 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 59 |  | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 否 | 不涉及 | 否 |
| 60 | ★ | 功能要求 | *电源功能 | *电源热插拔 | 否 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 61 | ★ | 功能要求 |  | *电源过流保护 | 否 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 62 | ★ | 功能要求 | *整机功能 | *散热方式 | 否 | 支持风冷散热方式 | 否 |
| 63 | ★ | 功能要求 |  | 其他功能 | 否 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 支持熔断保护与恢复功能 |  |
| 64 | ★ | 功能要求 | *管理系统功能 | *BMC固件基础功能 | 否 | 1）支持DHCP 设置网络功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 2)支持静态IP 设置网络功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 4)支持日志信息导出和记录删除功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 7)支持IPMI2.0、SNMP 及Redfish等接口功能，至少支持以下功能： ①通过redfish接口查询厂商、型号、序列号、电源状态、BOOT启动模式、BIOS及BMC固件版本、CPU、内存、网卡、硬盘、GPU、带外用户、能耗、RAID配置； ②通过redfish接口管理带外用户、虚拟媒体、H5 KVM、RAID配置、BMC日志收集、设备电源； ③通过redfish接口进行BIOS、BMC的固件升级； ④支持SNMP告警配置及接收； |  |
|  |  |  |  |  |  | 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； |  |
|  |  |  |  |  |  | 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； |  |
|  |  |  |  |  |  | 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； |  |
|  |  |  |  |  |  | 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； |  |
|  |  |  |  |  |  | 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 15)支持设置口令策略功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； |  |
|  |  |  |  |  |  | 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； |  |
|  |  |  |  |  |  | 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； |  |
|  |  |  |  |  |  | 21)应支持固件版本查询、固件升级 |  |
|  |  |  |  |  |  | 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 23)BMC启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； |  |
|  |  |  |  |  |  | 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 |  |
|  |  |  |  |  |  | 25)ipmi支持配置ipv4和ipv6 IP地址 |  |
| 65 | ★ | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | 否 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b）设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； |  |
|  |  |  |  |  |  | c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s |  |
| 66 | ★ | 功能要求 |  | *BIOS固件基础功能 | 否 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | c）支持设置界面中英文显示切换功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； |  |
|  |  |  |  |  |  | f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | g）支持安全启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | j）支持 RAID 识别和启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | k）支持串口重定向功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | l）支持固件更新功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | n）支持网络引导启用和关闭功能 |  |
| 67 | ★ | 功能要求 |  | *远程控制 | 否 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 68 | ★ | 功能要求 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
| 69 |  | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 70 | ★ | 功能要求 |  | *操作系统功能 | 否 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 否 |
| 71 | ★ | 功能要求 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理 | 否 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 72 |  | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 73 |  | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 74 |  | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 75 | ★ | 安全要求 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | 否 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 否 |
| 76 | ★ | 安全要求 | *固件安全要求 | *故障检测 | 否 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 77 | ★ | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 否 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 78 | ★ | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 否 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 79 | ★ | 安全要求 |  | PCIe链路故障智能诊断 | 否 | 支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCle链路 | 否 |
| 80 | ★ | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 否 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 81 | ★ | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 否 | 支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 82 | ★ | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 否 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制,防止系统异常掉电导致的数据文件丟失 | 否 |
| 83 |  | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 84 | ★ | 安全要求 |  | CPU核重启隔离 | 否 | 支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核， OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外 | 否 |
| 85 | ★ | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 否 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 86 |  | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 87 | ★ | 安全要求 |  | 安全启动 | 否 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 88 |  | 安全要求 | *系统安全要求 | syslog双向鉴别 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 89 | ★ | 安全要求 |  | *弱口令字典检查 | 否 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 90 | ★ | 安全要求 |  | *白名单访问控制 | 否 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 91 | ★ | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 否 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 92 | ★ | 安全要求 |  | *二次鉴别 | 否 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 93 | ★ | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 否 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 94 | ★ | 安全要求 |  | *密码证书安全加密存储 | 否 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 95 | ★ | 安全要求 |  | *敏感信息安全加密传输 | 否 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 96 | ★ | 安全要求 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料,保证各个流程可追溯 | 否 |
| 97 | ★ | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图,保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC软件等)都可以查看 | 否 |
| 98 |  | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 99 | ★ | 安全要求 |  | 增强要求 | 否 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； |  |
|  |  |  |  |  |  | g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 |  |
| 100 | ★ | 安全要求 | *物理安全 | *物理安全 | 否 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 101 | ★ | 安全要求 | *限用物质的限量要求 | *限用物质的限量要求 | 否 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 102 | ★ | 性能要求 | *CPU性能 | *CPU主频 | 否 | ≥2.5GHz | 否 |
| 103 | ★ | 性能要求 |  | *单CPU核数 | 否 | ≥32 | 否 |
| 104 | ★ | 性能要求 |  | *单CPU末级缓存容量 | 否 | ≥64MB | 否 |
| 105 | ★ | 性能要求 | *内存性能 | 单内存模块容量 | 否 | ≥64GB | 否 |
| 106 | ★ | 性能要求 |  | *内存速率 | 否 | ≥5200MT/s | 否 |
| 107 |  | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 108 |  | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 109 |  | 性能要求 | FC HBA性能 | FC HBA卡速率 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 110 | ★ | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | 否 | 25GE网卡速率≥25GE | 否 |
| 111 | ★ | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 否 | ≥1GE | 否 |
| 112 | ★ | 性能要求 | *电源能耗 | *电源能耗 | 否 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 113 | # | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 是 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 114 | # | 兼容要求 |  | *固态存储兼容性 | 是 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 115 |  | 兼容要求 |  | FC HBA卡兼容性 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 116 |  | 兼容要求 |  | RAID卡兼容性 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 117 | # | 兼容要求 |  | *网卡兼容性 | 是 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 118 | ★ | 兼容要求 |  | *功能卡兼容性 | 否 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 119 | # | 兼容要求 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 是 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 120 | ★ | 兼容要求 | *软件兼容性 | *数据库兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 121 | ★ | 兼容要求 |  | *中间件兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 122 | ★ | 兼容要求 |  | *平台软件兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台，同时兼容TCE云平台 | 要求提供以下任一证明材料： |
|  |  |  |  |  |  |  | （1）. 投标服务器与TCE适配/兼容相关证明。 |
|  |  |  |  |  |  |  | （2）. 投标服务器在TCE环境同类型场景的投产使用的证明材料。 |
| 123 |  | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 124 | # | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | 是 | SSD的m1值（MTBF的不可接受值）不低于200000h | 否 |
| 125 | # | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | 是 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
| 126 | # | 可靠性要求 |  | *风扇可靠性 | 是 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| 127 | ★ | 可靠性要求 |  | *部件可靠性 | 否 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 128 | ★ | 包装及运输要求 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 129 | ★ | 服务要求 | *服务响应 | *服务响应 | 否 | a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b) 提供2h技术响应服务，4个小时内解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务 团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务； e）提供原厂5年7x24小时服务，2小时带备件上门服务，4小时修复故障；提供硬盘不返还服务。 | 否 |
| 130 | ★ | 服务要求 |  | *培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 131 | ★ | 服务要求 | *服务周期 | *服务周期 | 否 | a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 产品停产后仍具有提供该产品质保服务的能力（含备品备件），服务能力终止时间与最后一批产品交付时间间隔为7年； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 产品停止服务时间应提前1年告知用户； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 产品发布日期需在随机文件中明确 |  |
| 132 | ★ | 服务要求 | *服务工具要求 | *工具要求 | 否 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 133 |  | 服务要求 |  | 辅助工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 134 | ★ | 服务要求 |  | *驱动安装升级指引 | 否 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 135 |  | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 136 |  | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 137 |  | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 138 |  | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 139 | ★ | 服务要求 |  | *管理软件 | 否 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 140 | # | 服务要求 | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 是 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 141 |  | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 142 | ★ | 服务要求 |  | *提供上门服务 | 否 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 否 |
| 143 |  | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 144 | ★ | 供保要求 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，应通知用户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 145 | ★ | 供保要求 |  | *供应能力证明 | 否 | 供应商应承诺供应链稳定，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 | 是，由投标人提供承诺函。 |

###### 品目四：服务器配置4-X86（3台）

| 序号 | 重要性 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 产品规格 | *CPU规格 | *CPU信息 | 否 | X86架构CPU，配置2颗物理CPU，每颗核数≥32，主频≥2.5GHz，末级缓存容量≥64MB，线程数≥64；支持内存的最高速率≥5200MHz，通道数≥4，位宽≥64。支持超线程、睿频加速技术。内嵌支持国密算法SM2、SM3、SM4的密码协处理器；CPU满足等保2.0以及可信计算3.0的相关要求；支持内存加密、安全加密、虚拟化技术；支持PCIE≥5.0 | 否 |
| 2 | ★ | 产品规格 | *主板规格 | *主板支持的CPU和内存情况 | 否 | CPU：2颗，内存条：16根。 | 否 |
| 3 | # | 产品规格 |  | *主板内存槽数量 | 是 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 | 否 |
| 4 | # | 产品规格 |  | *主板存储接口 | 是 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 5 | ★ | 产品规格 |  | *PCIe插槽接口 | 否 | 符合PCIe5.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 6 | # | 产品规格 |  | *主板PCIe插槽数量及规格 | 是 | a）高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口≥5个； b）不涉及单路服务器 | 否 |
| 7 |  | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 8 |  | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 9 |  | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 10 | ★ | 产品规格 | *内存规格 | *内存数量 | 否 | ≥16 | 否 |
| 11 | ★ | 产品规格 |  | *内存规格 | 否 | ≥DDR5，单根内存容量≥64GB | 否 |
| 12 | # | 产品规格 |  | *内存通道 | 是 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 13 | ★ | 产品规格 | *存储规格 | 硬盘类型 | 否 | 支持配备DWPD≥1的SSD固态盘 | 否 |
| 14 | ★ | 产品规格 |  | *硬磁盘实配容量 | 否 | a)不涉及硬磁盘； b）配备固态盘，实配固态盘单盘容量不小于 480GB，NVMe SSD容量不小于 3.84TB | 否 |
| 15 | ★ | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | 否 | a)不涉及硬磁盘； b)配备固态盘，SSD固态盘支持SATA或Nvme接口 | 否 |
| 16 | ★ | 产品规格 |  | *硬盘实配数量 | 否 | a)不涉及硬磁盘； b）配备固态盘，480GB SATA SSD硬盘不小于1块，3.84TB Nvme SSD硬盘不小于1块 | 否 |
| 17 | ★ | 产品规格 |  | *硬盘插槽数量及规格 | 否 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； b) 可支持的硬盘数量应不少于 8 块； c)不涉及存储型服务器 | 否 |
| 18 |  | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 19 |  | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 20 |  | 产品规格 | SAS直通卡规格(若支持SAS直通卡) | SAS直通卡SAS接口数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 21 |  | 产品规格 | HBA卡规格(若支持HBA直通卡) | HBA卡端口数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 22 | ★ | 产品规格 | *网络规格 | *网口速率和数量 | 否 | 配备网口数量不少于2个，25GE网口不少于2个，不配光模块 | 否 |
| 23 |  | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 24 | ★ | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 否 | 配1个独立25GE网卡，每个独立25GE网卡的网口数量不少于2个 | 否 |
| 25 | ★ | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45/QSFP/SFP等 | 否 |
| 26 |  | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 27 | ★ | 产品规格 | *外部接口规格 | *显示接口 | 否 | 显示接口类型≥1种，如：VGA、DP、HDMI等 | 否 |
| 28 | ★ | 产品规格 |  | *USB接口 | 否 | 配备USB 接口，如USB2.0、USB3.0等 | 否 |
| 29 |  | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 30 |  | 产品规格 |  | 其他接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 31 | ★ | 产品规格 | *电源规格 | 电源冗余模式 | 否 | 整机电源模块按N+1冗余配置 | 否 |
| 32 | ★ | 产品规格 |  | *电源模块数量 | 否 | ≥2，配2个IEC320标准插头或2个国标插头，以实际现场踏勘为准，2个插头需1黑1黄配色。 | 否 |
| 33 | ★ | 产品规格 |  | *电源功率 | 否 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 否 |
| 34 | ★ | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 否 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 35 | ★ | 产品规格 | *整机规格 | *外观和结构 | 否 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； |  |
|  |  |  |  |  |  | e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； |  |
|  |  |  |  |  |  | f）不涉及高密度服务器 |  |
|  |  |  |  |  |  | g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |  |
| 36 | ★ | 产品规格 |  | *尺寸（高×宽×深） | 否 | 机架式，高度≤2U，设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 37 | ★ | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 否 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息；要求提供满足现场勘验、实际需求的导轨。 | 否 |
| 38 |  | 产品规格 |  | CPU个数与机柜高度单位(U)比 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 39 | ★ | 产品规格 |  | *环境适应性 | 否 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 40 |  | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 41 | ★ | 产品规格 |  | *机械环境适应性 | 否 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定 | 否 |
| 42 | ★ | 产品规格 |  | *噪声 | 否 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值，机架式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB | 否 |
| 43 |  | 产品规格 | AI计算单元规格 | AI计算单元 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 44 |  | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 45 | ★ | 产品规格 | 机柜规格 | *机柜尺寸 | 否 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 46 |  | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 47 |  | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 48 | ★ | 功能要求 | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 否 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口 | 否 |
| 49 | ★ | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 否 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 50 |  | 功能要求 |  | 扩展功能 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 51 | ★ | 功能要求 | *网络功能 | *网络功能 | 否 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 52 | ★ | 功能要求 | *CPU功能 | *计算处理 | 否 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等,处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统,提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 53 | ★ | 功能要求 |  | *密码算法实现 | 否 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 54 |  | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 55 | ★ | 功能要求 |  | SATA SSD NAND健康状态上报 | 否 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 56 | ★ | 功能要求 |  | SATA SSD单die故障隔离 | 否 | 支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 57 |  | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡RAID级别支持 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 58 |  | 功能要求 |  | RAID卡BBU单元 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 59 |  | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 否 | 不涉及 | 否 |
| 60 | ★ | 功能要求 | *电源功能 | *电源热插拔 | 否 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 61 | ★ | 功能要求 |  | *电源过流保护 | 否 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 62 | ★ | 功能要求 | *整机功能 | *散热方式 | 否 | 支持风冷散热方式 | 否 |
| 63 | ★ | 功能要求 |  | 其他功能 | 否 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 支持熔断保护与恢复功能 |  |
| 64 | ★ | 功能要求 | *管理系统功能 | *BMC固件基础功能 | 否 | 1）支持DHCP 设置网络功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 2)支持静态IP 设置网络功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 4)支持日志信息导出和记录删除功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 7)支持IPMI2.0、SNMP 及Redfish等接口功能，至少支持以下功能： ①通过redfish接口查询厂商、型号、序列号、电源状态、BOOT启动模式、BIOS及BMC固件版本、CPU、内存、网卡、硬盘、GPU、带外用户、能耗、RAID配置； ②通过redfish接口管理带外用户、虚拟媒体、H5 KVM、RAID配置、BMC日志收集、设备电源； ③通过redfish接口进行BIOS、BMC的固件升级； ④支持SNMP告警配置及接收； |  |
|  |  |  |  |  |  | 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； |  |
|  |  |  |  |  |  | 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； |  |
|  |  |  |  |  |  | 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； |  |
|  |  |  |  |  |  | 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； |  |
|  |  |  |  |  |  | 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 15)支持设置口令策略功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； |  |
|  |  |  |  |  |  | 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； |  |
|  |  |  |  |  |  | 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； |  |
|  |  |  |  |  |  | 21)应支持固件版本查询、固件升级 |  |
|  |  |  |  |  |  | 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 23)BMC启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； |  |
|  |  |  |  |  |  | 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 |  |
|  |  |  |  |  |  | 25)ipmi支持配置ipv4和ipv6 IP地址 |  |
| 65 | ★ | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | 否 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b）设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； |  |
|  |  |  |  |  |  | c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s |  |
| 66 | ★ | 功能要求 |  | *BIOS固件基础功能 | 否 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | c）支持设置界面中英文显示切换功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； |  |
|  |  |  |  |  |  | f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | g）支持安全启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | j）支持 RAID 识别和启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | k）支持串口重定向功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | l）支持固件更新功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | n）支持网络引导启用和关闭功能 |  |
| 67 | ★ | 功能要求 |  | *远程控制 | 否 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 68 | ★ | 功能要求 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
| 69 |  | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 70 | ★ | 功能要求 |  | *操作系统功能 | 否 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 否 |
| 71 | ★ | 功能要求 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理 | 否 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 72 |  | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 73 |  | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 74 |  | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 75 | ★ | 安全要求 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | 否 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 否 |
| 76 | ★ | 安全要求 | *固件安全要求 | *故障检测 | 否 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 77 | ★ | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 否 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 78 | ★ | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 否 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 79 | ★ | 安全要求 |  | PCIe链路故障智能诊断 | 否 | 支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCle链路 | 否 |
| 80 | ★ | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 否 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 81 | ★ | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 否 | 支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 82 | ★ | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 否 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制,防止系统异常掉电导致的数据文件丟失 | 否 |
| 83 |  | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 84 | ★ | 安全要求 |  | CPU核重启隔离 | 否 | 支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核， OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外 | 否 |
| 85 | ★ | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 否 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 86 |  | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 87 | ★ | 安全要求 |  | 安全启动 | 否 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 88 |  | 安全要求 | *系统安全要求 | syslog双向鉴别 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 89 | ★ | 安全要求 |  | *弱口令字典检查 | 否 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 90 | ★ | 安全要求 |  | *白名单访问控制 | 否 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 91 | ★ | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 否 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 92 | ★ | 安全要求 |  | *二次鉴别 | 否 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 93 | ★ | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 否 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 94 | ★ | 安全要求 |  | *密码证书安全加密存储 | 否 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 95 | ★ | 安全要求 |  | *敏感信息安全加密传输 | 否 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 96 | ★ | 安全要求 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料,保证各个流程可追溯 | 否 |
| 97 | ★ | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图,保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC软件等)都可以查看 | 否 |
| 98 |  | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 99 | ★ | 安全要求 |  | 增强要求 | 否 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； |  |
|  |  |  |  |  |  | g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 |  |
| 100 | ★ | 安全要求 | *物理安全 | *物理安全 | 否 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 101 | ★ | 安全要求 | *限用物质的限量要求 | *限用物质的限量要求 | 否 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 102 | ★ | 性能要求 | *CPU性能 | *CPU主频 | 否 | ≥2.5GHz | 否 |
| 103 | ★ | 性能要求 |  | *单CPU核数 | 否 | ≥32 | 否 |
| 104 | ★ | 性能要求 |  | *单CPU末级缓存容量 | 否 | ≥64MB | 否 |
| 105 | ★ | 性能要求 | *内存性能 | 单内存模块容量 | 否 | ≥64GB | 否 |
| 106 | ★ | 性能要求 |  | *内存速率 | 否 | ≥5200MT/s | 否 |
| 107 |  | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 108 |  | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 109 |  | 性能要求 | FC HBA性能 | FC HBA卡速率 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 110 | ★ | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | 否 | 25GE网卡速率≥25GE | 否 |
| 111 | ★ | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 否 | ≥1GE | 否 |
| 112 | ★ | 性能要求 | *电源能耗 | *电源能耗 | 否 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 113 | # | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 是 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 114 | # | 兼容要求 |  | *固态存储兼容性 | 是 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 115 |  | 兼容要求 |  | FC HBA卡兼容性 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 116 |  | 兼容要求 |  | RAID卡兼容性 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 117 | # | 兼容要求 |  | *网卡兼容性 | 是 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 118 | ★ | 兼容要求 |  | *功能卡兼容性 | 否 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 119 | # | 兼容要求 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 是 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 120 | ★ | 兼容要求 | *软件兼容性 | *数据库兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 121 | ★ | 兼容要求 |  | *中间件兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 122 | ★ | 兼容要求 |  | *平台软件兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台，同时兼容TCE云平台 | 要求提供以下任一证明材料： |
|  |  |  |  |  |  |  | （1）. 投标服务器与TCE适配/兼容相关证明。 |
|  |  |  |  |  |  |  | （2）. 投标服务器在TCE环境同类型场景的投产使用的证明材料。 |
| 123 |  | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 124 | # | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | 是 | SSD的m1值（MTBF的不可接受值）不低于200000h | 否 |
| 125 | # | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | 是 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
| 126 | # | 可靠性要求 |  | *风扇可靠性 | 是 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| 127 | ★ | 可靠性要求 |  | *部件可靠性 | 否 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 128 | ★ | 包装及运输要求 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 129 | ★ | 服务要求 | *服务响应 | *服务响应 | 否 | a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b) 提供2h技术响应服务，4个小时内解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务 团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务； e）提供原厂5年7x24小时服务，2小时带备件上门服务，4小时修复故障；提供硬盘不返还服务。 | 否 |
| 130 | ★ | 服务要求 |  | *培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 131 | ★ | 服务要求 | *服务周期 | *服务周期 | 否 | a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 产品停产后仍具有提供该产品质保服务的能力（含备品备件），服务能力终止时间与最后一批产品交付时间间隔为7年； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 产品停止服务时间应提前1年告知用户； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 产品发布日期需在随机文件中明确 |  |
| 132 | ★ | 服务要求 | *服务工具要求 | *工具要求 | 否 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 133 |  | 服务要求 |  | 辅助工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 134 | ★ | 服务要求 |  | *驱动安装升级指引 | 否 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 135 |  | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 136 |  | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 137 |  | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 138 |  | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 139 | ★ | 服务要求 |  | *管理软件 | 否 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 140 | # | 服务要求 | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 是 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 141 |  | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 142 | ★ | 服务要求 |  | *提供上门服务 | 否 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 否 |
| 143 |  | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 144 | ★ | 供保要求 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，应通知用户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 145 | ★ | 供保要求 |  | *供应能力证明 | 否 | 供应商应承诺供应链稳定，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 | 是，由投标人提供承诺函。 |

###### 品目五：服务器配置5-X86（9台）

| 序号 | 重要性 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 产品规格 | *CPU规格 | *CPU信息 | 否 | X86架构CPU，配置2颗物理CPU，每颗核数≥32，主频≥2.5GHz，末级缓存容量≥64MB，线程数≥64；支持内存的最高速率≥5200MHz，通道数≥4，位宽≥64。支持超线程、睿频加速技术。内嵌支持国密算法SM2、SM3、SM4的密码协处理器；CPU满足等保2.0以及可信计算3.0的相关要求；支持内存加密、安全加密、虚拟化技术；支持PCIE≥5.0 | 否 |
| 2 | ★ | 产品规格 | *主板规格 | *主板支持的CPU和内存情况 | 否 | CPU：2颗，内存条：8根。 | 否 |
| 3 | # | 产品规格 |  | *主板内存槽数量 | 是 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 | 否 |
| 4 | # | 产品规格 |  | *主板存储接口 | 是 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 5 | ★ | 产品规格 |  | *PCIe插槽接口 | 否 | 符合PCIe5.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 6 | # | 产品规格 |  | *主板PCIe插槽数量及规格 | 是 | a）高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口≥5个； b）不涉及单路服务器 | 否 |
| 7 |  | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 8 |  | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 9 |  | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 10 | ★ | 产品规格 | *内存规格 | *内存数量 | 否 | ≥8 | 否 |
| 11 | ★ | 产品规格 |  | *内存规格 | 否 | ≥DDR5，单根内存容量≥64GB | 否 |
| 12 | # | 产品规格 |  | *内存通道 | 是 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 13 | ★ | 产品规格 | *存储规格 | 硬盘类型 | 否 | 支持配备DWPD≥1的SSD固态盘 | 否 |
| 14 | ★ | 产品规格 |  | *硬磁盘实配容量 | 否 | a)不涉及硬磁盘； b）配备固态盘，实配固态盘单盘容量不小于 480GB，NVMe SSD容量不小于 7.68TB | 否 |
| 15 | ★ | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | 否 | a)不涉及硬磁盘； b)配备固态盘，SSD固态盘支持SATA或Nvme接口 | 否 |
| 16 | ★ | 产品规格 |  | *硬盘实配数量 | 否 | a)不涉及硬磁盘； b）配备固态盘，480GB SATA SSD硬盘不小于1块，7.68TB Nvme SSD硬盘不小于12块 | 否 |
| 17 | ★ | 产品规格 |  | *硬盘插槽数量及规格 | 否 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； b) 可支持的硬盘数量应不少于 13 块； c)不涉及存储型服务器 | 否 |
| 18 |  | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 19 |  | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 20 |  | 产品规格 | SAS直通卡规格(若支持SAS直通卡) | SAS直通卡SAS接口数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 21 |  | 产品规格 | HBA卡规格(若支持HBA直通卡) | HBA卡端口数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 22 | ★ | 产品规格 | *网络规格 | *网口速率和数量 | 否 | 配备网口数量不少于2个，25GE网口不少于2个，不配光模块 | 否 |
| 23 |  | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 24 | ★ | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 否 | 配1个独立25GE网卡，每个独立25GE网卡的网口数量不少于2个 | 否 |
| 25 | ★ | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45/QSFP/SFP等 | 否 |
| 26 |  | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 27 | ★ | 产品规格 | *外部接口规格 | *显示接口 | 否 | 显示接口类型≥1种，如：VGA、DP、HDMI等 | 否 |
| 28 | ★ | 产品规格 |  | *USB接口 | 否 | 配备USB 接口，如USB2.0、USB3.0等 | 否 |
| 29 |  | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 30 |  | 产品规格 |  | 其他接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 31 | ★ | 产品规格 | *电源规格 | 电源冗余模式 | 否 | 整机电源模块按N+1冗余配置 | 否 |
| 32 | ★ | 产品规格 |  | *电源模块数量 | 否 | ≥2，配2个IEC320标准插头或2个国标插头，以实际现场踏勘为准，2个插头需1黑1黄配色。 | 否 |
| 33 | ★ | 产品规格 |  | *电源功率 | 否 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 否 |
| 34 | ★ | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 否 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 35 | ★ | 产品规格 | *整机规格 | *外观和结构 | 否 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； |  |
|  |  |  |  |  |  | e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； |  |
|  |  |  |  |  |  | f）不涉及高密度服务器 |  |
|  |  |  |  |  |  | g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |  |
| 36 | ★ | 产品规格 |  | *尺寸（高×宽×深） | 否 | 机架式，高度≤2U，设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 37 | ★ | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 否 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息；要求提供满足现场勘验、实际需求的导轨。 | 否 |
| 38 |  | 产品规格 |  | CPU个数与机柜高度单位(U)比 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 39 | ★ | 产品规格 |  | *环境适应性 | 否 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 40 |  | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 41 | ★ | 产品规格 |  | *机械环境适应性 | 否 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定 | 否 |
| 42 | ★ | 产品规格 |  | *噪声 | 否 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值，机架式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB | 否 |
| 43 |  | 产品规格 | AI计算单元规格 | AI计算单元 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 44 |  | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 45 | ★ | 产品规格 | 机柜规格 | *机柜尺寸 | 否 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 46 |  | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 47 |  | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 48 | ★ | 功能要求 | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 否 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口 | 否 |
| 49 | ★ | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 否 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 50 |  | 功能要求 |  | 扩展功能 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 51 | ★ | 功能要求 | *网络功能 | *网络功能 | 否 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 52 | ★ | 功能要求 | *CPU功能 | *计算处理 | 否 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等,处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统,提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 53 | ★ | 功能要求 |  | *密码算法实现 | 否 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 54 |  | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 55 | ★ | 功能要求 |  | SATA SSD NAND健康状态上报 | 否 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 56 | ★ | 功能要求 |  | SATA SSD单die故障隔离 | 否 | 支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 57 |  | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡RAID级别支持 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 58 |  | 功能要求 |  | RAID卡BBU单元 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 59 |  | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 否 | 不涉及 | 否 |
| 60 | ★ | 功能要求 | *电源功能 | *电源热插拔 | 否 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 61 | ★ | 功能要求 |  | *电源过流保护 | 否 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 62 | ★ | 功能要求 | *整机功能 | *散热方式 | 否 | 支持风冷散热方式 | 否 |
| 63 | ★ | 功能要求 |  | 其他功能 | 否 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 支持熔断保护与恢复功能 |  |
| 64 | ★ | 功能要求 | *管理系统功能 | *BMC固件基础功能 | 否 | 1）支持DHCP 设置网络功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 2)支持静态IP 设置网络功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 4)支持日志信息导出和记录删除功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 7)支持IPMI2.0、SNMP 及Redfish等接口功能，至少支持以下功能： ①通过redfish接口查询厂商、型号、序列号、电源状态、BOOT启动模式、BIOS及BMC固件版本、CPU、内存、网卡、硬盘、GPU、带外用户、能耗、RAID配置； ②通过redfish接口管理带外用户、虚拟媒体、H5 KVM、RAID配置、BMC日志收集、设备电源； ③通过redfish接口进行BIOS、BMC的固件升级； ④支持SNMP告警配置及接收； |  |
|  |  |  |  |  |  | 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； |  |
|  |  |  |  |  |  | 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； |  |
|  |  |  |  |  |  | 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； |  |
|  |  |  |  |  |  | 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； |  |
|  |  |  |  |  |  | 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 15)支持设置口令策略功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； |  |
|  |  |  |  |  |  | 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； |  |
|  |  |  |  |  |  | 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； |  |
|  |  |  |  |  |  | 21)应支持固件版本查询、固件升级 |  |
|  |  |  |  |  |  | 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 23)BMC启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； |  |
|  |  |  |  |  |  | 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 |  |
|  |  |  |  |  |  | 25)ipmi支持配置ipv4和ipv6 IP地址 |  |
| 65 | ★ | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | 否 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b）设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； |  |
|  |  |  |  |  |  | c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s |  |
| 66 | ★ | 功能要求 |  | *BIOS固件基础功能 | 否 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | c）支持设置界面中英文显示切换功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； |  |
|  |  |  |  |  |  | f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | g）支持安全启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | j）支持 RAID 识别和启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | k）支持串口重定向功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | l）支持固件更新功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | n）支持网络引导启用和关闭功能 |  |
| 67 | ★ | 功能要求 |  | *远程控制 | 否 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 68 | ★ | 功能要求 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
| 69 |  | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 70 | ★ | 功能要求 |  | *操作系统功能 | 否 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 否 |
| 71 | ★ | 功能要求 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理 | 否 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 72 |  | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 73 |  | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 74 |  | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 75 | ★ | 安全要求 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | 否 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 否 |
| 76 | ★ | 安全要求 | *固件安全要求 | *故障检测 | 否 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 77 | ★ | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 否 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 78 | ★ | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 否 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 79 | ★ | 安全要求 |  | PCIe链路故障智能诊断 | 否 | 支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCle链路 | 否 |
| 80 | ★ | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 否 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 81 | ★ | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 否 | 支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 82 | ★ | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 否 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制,防止系统异常掉电导致的数据文件丟失 | 否 |
| 83 |  | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 84 | ★ | 安全要求 |  | CPU核重启隔离 | 否 | 支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核， OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外 | 否 |
| 85 | ★ | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 否 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 86 |  | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 87 | ★ | 安全要求 |  | 安全启动 | 否 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 88 |  | 安全要求 | *系统安全要求 | syslog双向鉴别 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 89 | ★ | 安全要求 |  | *弱口令字典检查 | 否 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 90 | ★ | 安全要求 |  | *白名单访问控制 | 否 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 91 | ★ | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 否 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 92 | ★ | 安全要求 |  | *二次鉴别 | 否 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 93 | ★ | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 否 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 94 | ★ | 安全要求 |  | *密码证书安全加密存储 | 否 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 95 | ★ | 安全要求 |  | *敏感信息安全加密传输 | 否 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 96 | ★ | 安全要求 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料,保证各个流程可追溯 | 否 |
| 97 | ★ | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图,保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC软件等)都可以查看 | 否 |
| 98 |  | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 99 | ★ | 安全要求 |  | 增强要求 | 否 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； |  |
|  |  |  |  |  |  | g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 |  |
| 100 | ★ | 安全要求 | *物理安全 | *物理安全 | 否 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 101 | ★ | 安全要求 | *限用物质的限量要求 | *限用物质的限量要求 | 否 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 102 | ★ | 性能要求 | *CPU性能 | *CPU主频 | 否 | ≥2.5GHz | 否 |
| 103 | ★ | 性能要求 |  | *单CPU核数 | 否 | ≥32 | 否 |
| 104 | ★ | 性能要求 |  | *单CPU末级缓存容量 | 否 | ≥64MB | 否 |
| 105 | ★ | 性能要求 | *内存性能 | 单内存模块容量 | 否 | ≥64GB | 否 |
| 106 | ★ | 性能要求 |  | *内存速率 | 否 | ≥5200MT/s | 否 |
| 107 |  | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 108 |  | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 109 |  | 性能要求 | FC HBA性能 | FC HBA卡速率 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 110 | ★ | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | 否 | 25GE网卡速率≥25GE | 否 |
| 111 | ★ | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 否 | ≥1GE | 否 |
| 112 | ★ | 性能要求 | *电源能耗 | *电源能耗 | 否 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 113 | # | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 是 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 114 | # | 兼容要求 |  | *固态存储兼容性 | 是 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 115 |  | 兼容要求 |  | FC HBA卡兼容性 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 116 |  | 兼容要求 |  | RAID卡兼容性 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 117 | # | 兼容要求 |  | *网卡兼容性 | 是 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 118 | ★ | 兼容要求 |  | *功能卡兼容性 | 否 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 119 | # | 兼容要求 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 是 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 120 | ★ | 兼容要求 | *软件兼容性 | *数据库兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 121 | ★ | 兼容要求 |  | *中间件兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 122 | ★ | 兼容要求 |  | *平台软件兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台，同时兼容TCE云平台 | 要求提供以下任一证明材料： |
|  |  |  |  |  |  |  | （1）. 投标服务器与TCE适配/兼容相关证明。 |
|  |  |  |  |  |  |  | （2）. 投标服务器在TCE环境同类型场景的投产使用的证明材料。 |
| 123 |  | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 124 | # | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | 是 | SSD的m1值（MTBF的不可接受值）不低于200000h | 否 |
| 125 | # | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | 是 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
| 126 | # | 可靠性要求 |  | *风扇可靠性 | 是 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| 127 | ★ | 可靠性要求 |  | *部件可靠性 | 否 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 128 | ★ | 包装及运输要求 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 129 | ★ | 服务要求 | *服务响应 | *服务响应 | 否 | a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b) 提供2h技术响应服务，4个小时内解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务 团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务； e）提供原厂5年7x24小时服务，2小时带备件上门服务，4小时修复故障；提供硬盘不返还服务。 | 否 |
| 130 | ★ | 服务要求 |  | *培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 131 | ★ | 服务要求 | *服务周期 | *服务周期 | 否 | a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 产品停产后仍具有提供该产品质保服务的能力（含备品备件），服务能力终止时间与最后一批产品交付时间间隔为7年； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 产品停止服务时间应提前1年告知用户； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 产品发布日期需在随机文件中明确 |  |
| 132 | ★ | 服务要求 | *服务工具要求 | *工具要求 | 否 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 133 |  | 服务要求 |  | 辅助工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 134 | ★ | 服务要求 |  | *驱动安装升级指引 | 否 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 135 |  | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 136 |  | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 137 |  | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 138 |  | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 139 | ★ | 服务要求 |  | *管理软件 | 否 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 140 | # | 服务要求 | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 是 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 141 |  | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 142 | ★ | 服务要求 |  | *提供上门服务 | 否 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 否 |
| 143 |  | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 144 | ★ | 供保要求 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，应通知用户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 145 | ★ | 供保要求 |  | *供应能力证明 | 否 | 供应商应承诺供应链稳定，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 | 是，由投标人提供承诺函。 |

###### 品目六：服务器配置6-X86（4台）

| 序号 | 重要性 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 产品规格 | *CPU规格 | *CPU信息 | 否 | X86架构CPU，配置2颗物理CPU，每颗核数≥32，主频≥2.5GHz，末级缓存容量≥64MB，线程数≥64；支持内存的最高速率≥5200MHz，通道数≥4，位宽≥64。支持超线程、睿频加速技术。内嵌支持国密算法SM2、SM3、SM4的密码协处理器；CPU满足等保2.0以及可信计算3.0的相关要求；支持内存加密、安全加密、虚拟化技术；支持PCIE≥5.0 | 否 |
| 2 | ★ | 产品规格 | *主板规格 | *主板支持的CPU和内存情况 | 否 | CPU：2颗，内存条：16根。 | 否 |
| 3 | # | 产品规格 |  | *主板内存槽数量 | 是 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 | 否 |
| 4 | # | 产品规格 |  | *主板存储接口 | 是 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 5 | ★ | 产品规格 |  | *PCIe插槽接口 | 否 | 符合PCIe5.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 6 | # | 产品规格 |  | *主板PCIe插槽数量及规格 | 是 | a）高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口≥5个； b）不涉及单路服务器 | 否 |
| 7 |  | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 8 |  | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 9 |  | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 10 | ★ | 产品规格 | *内存规格 | *内存数量 | 否 | ≥16 | 否 |
| 11 | ★ | 产品规格 |  | *内存规格 | 否 | ≥DDR5，单根内存容量≥64GB | 否 |
| 12 | # | 产品规格 |  | *内存通道 | 是 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 13 | ★ | 产品规格 | *存储规格 | 硬盘类型 | 否 | 支持配备DWPD≥1的SSD固态盘 | 否 |
| 14 | ★ | 产品规格 |  | *硬磁盘实配容量 | 否 | a)不涉及硬磁盘； b）配备固态盘，实配固态盘单盘容量不小于 480GB，NVMe SSD容量不小于 3.84TB | 否 |
| 15 | ★ | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | 否 | a)不涉及硬磁盘； b)配备固态盘，SSD固态盘支持SATA或Nvme接口 | 否 |
| 16 | ★ | 产品规格 |  | *硬盘实配数量 | 否 | a)不涉及硬磁盘； b）配备固态盘，480GB SATA SSD硬盘不小于1块，3.84TB Nvme SSD硬盘不小于4块 | 否 |
| 17 | ★ | 产品规格 |  | *硬盘插槽数量及规格 | 否 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； b) 可支持的硬盘数量应不少于 8 块； c)不涉及存储型服务器 | 否 |
| 18 |  | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 19 |  | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 20 |  | 产品规格 | SAS直通卡规格(若支持SAS直通卡) | SAS直通卡SAS接口数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 21 |  | 产品规格 | HBA卡规格(若支持HBA直通卡) | HBA卡端口数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 22 | ★ | 产品规格 | *网络规格 | *网口速率和数量 | 否 | 配备网口数量不少于2个，25GE网口不少于2个，不配光模块 | 否 |
| 23 |  | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 24 | ★ | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 否 | 配1个独立25GE网卡，每个独立25GE网卡的网口数量不少于2个 | 否 |
| 25 | ★ | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45/QSFP/SFP等 | 否 |
| 26 |  | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 27 | ★ | 产品规格 | *外部接口规格 | *显示接口 | 否 | 显示接口类型≥1种，如：VGA、DP、HDMI等 | 否 |
| 28 | ★ | 产品规格 |  | *USB接口 | 否 | 配备USB 接口，如USB2.0、USB3.0等 | 否 |
| 29 |  | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 30 |  | 产品规格 |  | 其他接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 31 | ★ | 产品规格 | *电源规格 | 电源冗余模式 | 否 | 整机电源模块按N+1冗余配置 | 否 |
| 32 | ★ | 产品规格 |  | *电源模块数量 | 否 | ≥2，配2个IEC320标准插头或2个国标插头，以实际现场踏勘为准，2个插头需1黑1黄配色。 | 否 |
| 33 | ★ | 产品规格 |  | *电源功率 | 否 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 否 |
| 34 | ★ | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 否 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 35 | ★ | 产品规格 | *整机规格 | *外观和结构 | 否 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； |  |
|  |  |  |  |  |  | e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； |  |
|  |  |  |  |  |  | f）不涉及高密度服务器 |  |
|  |  |  |  |  |  | g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |  |
| 36 | ★ | 产品规格 |  | *尺寸（高×宽×深） | 否 | 机架式，高度≤2U，设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 37 | ★ | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 否 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息；要求提供满足现场勘验、实际需求的导轨。 | 否 |
| 38 |  | 产品规格 |  | CPU个数与机柜高度单位(U)比 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 39 | ★ | 产品规格 |  | *环境适应性 | 否 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 40 |  | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 41 | ★ | 产品规格 |  | *机械环境适应性 | 否 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定 | 否 |
| 42 | ★ | 产品规格 |  | *噪声 | 否 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值，机架式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB | 否 |
| 43 |  | 产品规格 | AI计算单元规格 | AI计算单元 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 44 |  | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 45 | ★ | 产品规格 | 机柜规格 | *机柜尺寸 | 否 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 46 |  | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 47 |  | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 48 | ★ | 功能要求 | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 否 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口 | 否 |
| 49 | ★ | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 否 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 50 |  | 功能要求 |  | 扩展功能 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 51 | ★ | 功能要求 | *网络功能 | *网络功能 | 否 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 52 | ★ | 功能要求 | *CPU功能 | *计算处理 | 否 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等,处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统,提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 53 | ★ | 功能要求 |  | *密码算法实现 | 否 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 54 |  | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 55 | ★ | 功能要求 |  | SATA SSD NAND健康状态上报 | 否 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 56 | ★ | 功能要求 |  | SATA SSD单die故障隔离 | 否 | 支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 57 |  | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡RAID级别支持 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 58 |  | 功能要求 |  | RAID卡BBU单元 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 59 |  | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 否 | 不涉及 | 否 |
| 60 | ★ | 功能要求 | *电源功能 | *电源热插拔 | 否 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 61 | ★ | 功能要求 |  | *电源过流保护 | 否 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 62 | ★ | 功能要求 | *整机功能 | *散热方式 | 否 | 支持风冷散热方式 | 否 |
| 63 | ★ | 功能要求 |  | 其他功能 | 否 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 支持熔断保护与恢复功能 |  |
| 64 | ★ | 功能要求 | *管理系统功能 | *BMC固件基础功能 | 否 | 1）支持DHCP 设置网络功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 2)支持静态IP 设置网络功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 4)支持日志信息导出和记录删除功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 7)支持IPMI2.0、SNMP 及Redfish等接口功能，至少支持以下功能： ①通过redfish接口查询厂商、型号、序列号、电源状态、BOOT启动模式、BIOS及BMC固件版本、CPU、内存、网卡、硬盘、GPU、带外用户、能耗、RAID配置； ②通过redfish接口管理带外用户、虚拟媒体、H5 KVM、RAID配置、BMC日志收集、设备电源； ③通过redfish接口进行BIOS、BMC的固件升级； ④支持SNMP告警配置及接收； |  |
|  |  |  |  |  |  | 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； |  |
|  |  |  |  |  |  | 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； |  |
|  |  |  |  |  |  | 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； |  |
|  |  |  |  |  |  | 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； |  |
|  |  |  |  |  |  | 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 15)支持设置口令策略功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； |  |
|  |  |  |  |  |  | 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； |  |
|  |  |  |  |  |  | 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； |  |
|  |  |  |  |  |  | 21)应支持固件版本查询、固件升级 |  |
|  |  |  |  |  |  | 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 23)BMC启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； |  |
|  |  |  |  |  |  | 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 |  |
|  |  |  |  |  |  | 25)ipmi支持配置ipv4和ipv6 IP地址 |  |
| 65 | ★ | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | 否 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b）设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； |  |
|  |  |  |  |  |  | c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s |  |
| 66 | ★ | 功能要求 |  | *BIOS固件基础功能 | 否 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | c）支持设置界面中英文显示切换功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； |  |
|  |  |  |  |  |  | f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | g）支持安全启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | j）支持 RAID 识别和启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | k）支持串口重定向功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | l）支持固件更新功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | n）支持网络引导启用和关闭功能 |  |
| 67 | ★ | 功能要求 |  | *远程控制 | 否 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 68 | ★ | 功能要求 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
| 69 |  | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 70 | ★ | 功能要求 |  | *操作系统功能 | 否 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 否 |
| 71 | ★ | 功能要求 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理 | 否 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 72 |  | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 73 |  | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 74 |  | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 75 | ★ | 安全要求 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | 否 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 否 |
| 76 | ★ | 安全要求 | *固件安全要求 | *故障检测 | 否 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 77 | ★ | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 否 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 78 | ★ | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 否 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 79 | ★ | 安全要求 |  | PCIe链路故障智能诊断 | 否 | 支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCle链路 | 否 |
| 80 | ★ | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 否 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 81 | ★ | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 否 | 支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 82 | ★ | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 否 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制,防止系统异常掉电导致的数据文件丟失 | 否 |
| 83 |  | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 84 | ★ | 安全要求 |  | CPU核重启隔离 | 否 | 支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核， OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外 | 否 |
| 85 | ★ | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 否 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 86 |  | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 87 | ★ | 安全要求 |  | 安全启动 | 否 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 88 |  | 安全要求 | *系统安全要求 | syslog双向鉴别 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 89 | ★ | 安全要求 |  | *弱口令字典检查 | 否 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 90 | ★ | 安全要求 |  | *白名单访问控制 | 否 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 91 | ★ | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 否 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 92 | ★ | 安全要求 |  | *二次鉴别 | 否 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 93 | ★ | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 否 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 94 | ★ | 安全要求 |  | *密码证书安全加密存储 | 否 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 95 | ★ | 安全要求 |  | *敏感信息安全加密传输 | 否 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 96 | ★ | 安全要求 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料,保证各个流程可追溯 | 否 |
| 97 | ★ | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图,保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC软件等)都可以查看 | 否 |
| 98 |  | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 99 | ★ | 安全要求 |  | 增强要求 | 否 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； |  |
|  |  |  |  |  |  | g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 |  |
| 100 | ★ | 安全要求 | *物理安全 | *物理安全 | 否 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 101 | ★ | 安全要求 | *限用物质的限量要求 | *限用物质的限量要求 | 否 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 102 | ★ | 性能要求 | *CPU性能 | *CPU主频 | 否 | ≥2.5GHz | 否 |
| 103 | ★ | 性能要求 |  | *单CPU核数 | 否 | ≥32 | 否 |
| 104 | ★ | 性能要求 |  | *单CPU末级缓存容量 | 否 | ≥64MB | 否 |
| 105 | ★ | 性能要求 | *内存性能 | 单内存模块容量 | 否 | ≥64GB | 否 |
| 106 | ★ | 性能要求 |  | *内存速率 | 否 | ≥5200MT/s | 否 |
| 107 |  | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 108 |  | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 109 |  | 性能要求 | FC HBA性能 | FC HBA卡速率 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 110 | ★ | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | 否 | 25GE网卡速率≥25GE | 否 |
| 111 | ★ | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 否 | ≥1GE | 否 |
| 112 | ★ | 性能要求 | *电源能耗 | *电源能耗 | 否 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 113 | # | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 是 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 114 | # | 兼容要求 |  | *固态存储兼容性 | 是 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 115 |  | 兼容要求 |  | FC HBA卡兼容性 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 116 |  | 兼容要求 |  | RAID卡兼容性 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 117 | # | 兼容要求 |  | *网卡兼容性 | 是 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 118 | ★ | 兼容要求 |  | *功能卡兼容性 | 否 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 119 | # | 兼容要求 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 是 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 120 | ★ | 兼容要求 | *软件兼容性 | *数据库兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 121 | ★ | 兼容要求 |  | *中间件兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 122 | ★ | 兼容要求 |  | *平台软件兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台，同时兼容TCE云平台 | 要求提供以下任一证明材料： |
|  |  |  |  |  |  |  | （1）. 投标服务器与TCE适配/兼容相关证明。 |
|  |  |  |  |  |  |  | （2）. 投标服务器在TCE环境同类型场景的投产使用的证明材料。 |
| 123 |  | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 124 | # | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | 是 | SSD的m1值（MTBF的不可接受值）不低于200000h | 否 |
| 125 | # | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | 是 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
| 126 | # | 可靠性要求 |  | *风扇可靠性 | 是 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| 127 | ★ | 可靠性要求 |  | *部件可靠性 | 否 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 128 | ★ | 包装及运输要求 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 129 | ★ | 服务要求 | *服务响应 | *服务响应 | 否 | a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b) 提供2h技术响应服务，4个小时内解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务 团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务； e）提供原厂5年7x24小时服务，2小时带备件上门服务，4小时修复故障；提供硬盘不返还服务。 | 否 |
| 130 | ★ | 服务要求 |  | *培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 131 | ★ | 服务要求 | *服务周期 | *服务周期 | 否 | a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 产品停产后仍具有提供该产品质保服务的能力（含备品备件），服务能力终止时间与最后一批产品交付时间间隔为7年； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 产品停止服务时间应提前1年告知用户； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 产品发布日期需在随机文件中明确 |  |
| 132 | ★ | 服务要求 | *服务工具要求 | *工具要求 | 否 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 133 |  | 服务要求 |  | 辅助工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 134 | ★ | 服务要求 |  | *驱动安装升级指引 | 否 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 135 |  | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 136 |  | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 137 |  | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 138 |  | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 139 | ★ | 服务要求 |  | *管理软件 | 否 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 140 | # | 服务要求 | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 是 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 141 |  | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 142 | ★ | 服务要求 |  | *提供上门服务 | 否 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 否 |
| 143 |  | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 144 | ★ | 供保要求 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，应通知用户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 145 | ★ | 供保要求 |  | *供应能力证明 | 否 | 供应商应承诺供应链稳定，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 | 是，由投标人提供承诺函。 |

###### 品目七：服务器配置7-X86（4台）

| 序号 | 重要性 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 产品规格 | *CPU规格 | *CPU信息 | 否 | X86架构CPU，配置2颗物理CPU，每颗物理核数≥32，主频≥2.5GHz，末级缓存容量≥64MB，线程数≥64；支持内存的最高速率≥5200MT/s，通道数≥4，位宽≥64。支持超线程、睿频加速技术。内嵌支持国密算法SM2、SM3、SM4的密码协处理器；CPU满足等保2.0以及可信计算3.0的相关要求；支持内存加密、安全加密、虚拟化技术.支持PCIE≥5.0 | 否 |
| 2 | ★ | 产品规格 | *主板规格 | *主板支持的CPU和内存情况 | 否 | CPU：2颗，内存条：16根。 | 否 |
| 3 | # | 产品规格 |  | *主板内存槽数量 | 是 | 非板载内存的可扩展插槽数量≥16个 | 否 |
| 4 | # | 产品规格 |  | *主板存储接口 | 是 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 5 | ★ | 产品规格 |  | *PCIe插槽接口 | 否 | 符合PCIe5.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 6 | # | 产品规格 |  | *主板PCIe插槽数量及规格 | 是 | a)高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口≥5个； b)不涉及单路服务器 | 否 |
| 7 |  | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 8 |  | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 9 |  | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 10 | ★ | 产品规格 | *内存规格 | *内存数量 | 否 | 内存条数量≥16 | 否 |
| 11 | ★ | 产品规格 |  | *内存规格 | 否 | ≥DDR5，单根内存容量≥64GB | 否 |
| 12 | # | 产品规格 |  | *内存通道 | 是 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 13 | ★ | 产品规格 | *存储规格 | 硬盘类型 | 否 | 服务器支持配备DWPD≥1的SSD固态盘 | 否 |
| 14 | ★ | 产品规格 |  | *硬磁盘实配容量 | 否 | a)不涉及硬磁盘； b)实配固态盘单盘容量不小于480GB； | 否 |
| 15 | ★ | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | 否 | a)不涉及HDD硬磁盘； b)SSD固态盘支持SATA或Nvme接口 | 否 |
| 16 | ★ | 产品规格 |  | *硬盘实配数量 | 否 | 服务器实配480G SATA SSD硬盘不少于1块 | 否 |
| 17 | ★ | 产品规格 |  | *硬盘插槽数量及规格 | 否 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； b)可支持的硬盘数量≥8块； c)不涉及存储型服务器 | 否 |
| 18 |  | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 19 | ★ | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | 否 | ≥8 | 否 |
| 20 |  | 产品规格 | SAS直通卡规格(若支持SAS直通卡) | SAS直通卡SAS接口数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 21 |  | 产品规格 | HBA卡规格(若支持HBA直通卡) | HBA卡端口数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 22 | ★ | 产品规格 | *网络规格 | *网口速率和数量 | 否 | 配备网口数量不少于2个，25GE网口不少于2个，不配光模块 | 否 |
| 23 |  | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 24 | ★ | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 否 | 配1个独立25GE网卡，每个独立25GE网卡的网口数量不少于2个 | 否 |
| 25 | ★ | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45/QSFP/SFP等 | 否 |
| 26 |  | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 27 | ★ | 产品规格 | *外部接口规格 | *显示接口 | 否 | 显示接口类型≥1种，如：VGA、DP、HDMI等 | 否 |
| 28 | ★ | 产品规格 |  | *USB接口 | 否 | 配备USB 接口，如USB2.0、USB3.0等 | 否 |
| 29 |  | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 30 |  | 产品规格 |  | 其他接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 31 | ★ | 产品规格 | *电源规格 | 电源冗余模式 | 否 | 整机电源模块按N+1冗余配置 | 否 |
| 32 | ★ | 产品规格 |  | *电源模块数量 | 否 | ≥2，配2个IEC320标准插头或2个国标插头，以实际现场踏勘为准，2个插头需1黑1黄配色。 | 否 |
| 33 | ★ | 产品规格 |  | *电源功率 | 否 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 否 |
| 34 | ★ | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 否 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 35 | ★ | 产品规格 | *整机规格 | *外观和结构 | 否 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； |  |
|  |  |  |  |  |  | e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； |  |
|  |  |  |  |  |  | f) 不涉及高密度服务器 |  |
|  |  |  |  |  |  | g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |  |
| 36 | ★ | 产品规格 |  | *尺寸（高×宽×深） | 否 | 机架式，高度≤2U；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 37 | ★ | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 否 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息；要求提供满足现场勘验、实际需求的导轨。 | 否 |
| 38 |  | 产品规格 |  | CPU个数与机柜高度单位(U)比 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 39 | ★ | 产品规格 |  | *环境适应性 | 否 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 40 |  | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 41 | ★ | 产品规格 |  | *机械环境适应性 | 否 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定 | 否 |
| 42 | ★ | 产品规格 |  | *噪声 | 否 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值机架式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB | 否 |
| 43 |  | 产品规格 | AI计算单元规格 | AI计算单元 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 44 |  | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 45 | ★ | 产品规格 | 机柜规格 | *机柜尺寸 | 否 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 46 |  | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 47 |  | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 48 | ★ | 功能要求 | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 否 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口 | 否 |
| 49 | ★ | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 否 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 50 |  | 功能要求 |  | 扩展功能 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 51 | ★ | 功能要求 | *网络功能 | *网络功能 | 否 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 52 | ★ | 功能要求 | *CPU功能 | *计算处理 | 否 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等,处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统,提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 53 | ★ | 功能要求 |  | *密码算法实现 | 否 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 54 |  | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 55 | ★ | 功能要求 |  | SATA SSD NAND健康状态上报 | 否 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 56 | ★ | 功能要求 |  | SATA SSD单die故障隔离 | 否 | 支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 57 | ★ | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡RAID级别支持 | 否 | RAID模式支持RAID 0/1/10/5，不涉及存储型服务器 | 否 |
| 58 | ★ | 功能要求 |  | RAID卡BBU单元 | 否 | RAID卡支持电容备份单元 | 否 |
| 59 |  | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 否 | 不涉及 | 否 |
| 60 | ★ | 功能要求 | *电源功能 | *电源热插拔 | 否 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 61 | ★ | 功能要求 |  | *电源过流保护 | 否 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 62 | ★ | 功能要求 | *整机功能 | *散热方式 | 否 | 支持风冷散热方式 | 否 |
| 63 | ★ | 功能要求 |  | 其他功能 | 否 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 支持熔断保护与恢复功能 |  |
| 64 | ★ | 功能要求 | *管理系统功能 | *BMC固件基础功能 | 否 | 1) 支持DHCP 设置网络功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 2)支持静态IP 设置网络功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 4)支持日志信息导出和记录删除功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 7)支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； ①通过redfish接口查询厂商、型号、序列号、电源状态、BOOT启动模式、BIOS及BMC固件版本、CPU、内存、网卡、硬盘、GPU、带外用户、能耗、RAID配置； ②通过redfish接口管理带外用户、虚拟媒体、H5 KVM、RAID配置、BMC日志收集、设备电源； ③通过redfish接口进行BIOS、BMC的固件升级； ④支持SNMP告警配置及接收； |  |
|  |  |  |  |  |  | 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； |  |
|  |  |  |  |  |  | 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； |  |
|  |  |  |  |  |  | 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； |  |
|  |  |  |  |  |  | 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； |  |
|  |  |  |  |  |  | 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 15)支持设置口令策略功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； |  |
|  |  |  |  |  |  | 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； |  |
|  |  |  |  |  |  | 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； |  |
|  |  |  |  |  |  | 21)应支持固件版本查询、固件升级 |  |
|  |  |  |  |  |  | 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 23)BMC启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； |  |
|  |  |  |  |  |  | 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 |  |
|  |  |  |  |  |  | 25)ipmi支持配置ipv4和ipv6 IP地址 |  |
| 65 | ★ | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | 否 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b）设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； |  |
|  |  |  |  |  |  | c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s |  |
| 66 | ★ | 功能要求 |  | *BIOS固件基础功能 | 否 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | c）支持设置界面中英文显示切换功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； |  |
|  |  |  |  |  |  | f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | g）支持安全启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | j）支持 RAID 识别和启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | k）支持串口重定向功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | l）支持固件更新功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | n）支持网络引导启用和关闭功能 |  |
| 67 | ★ | 功能要求 |  | *远程控制 | 否 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 68 | ★ | 功能要求 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
| 69 |  | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 70 | ★ | 功能要求 |  | *操作系统功能 | 否 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 否 |
| 71 | ★ | 功能要求 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理 | 否 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 72 |  | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 73 |  | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 74 |  | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 75 | ★ | 安全要求 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | 否 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 否 |
| 76 | ★ | 安全要求 | *固件安全要求 | *故障检测 | 否 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 77 | ★ | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 否 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 78 | ★ | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 否 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 79 | ★ | 安全要求 |  | PCIe链路故障智能诊断 | 否 | 支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCle链路 | 否 |
| 80 | ★ | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 否 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 81 | ★ | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 否 | 支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 82 | ★ | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 否 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制,防止系统异常掉电导致的数据文件丟失 | 否 |
| 83 |  | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 84 | ★ | 安全要求 |  | CPU核重启隔离 | 否 | 支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核， OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外 | 否 |
| 85 | ★ | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 否 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 86 |  | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 87 | ★ | 安全要求 |  | 安全启动 | 否 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 88 |  | 安全要求 | *系统安全要求 | syslog双向鉴别 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 89 | ★ | 安全要求 |  | *弱口令字典检查 | 否 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 90 | ★ | 安全要求 |  | *白名单访问控制 | 否 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 91 | ★ | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 否 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 92 | ★ | 安全要求 |  | *二次鉴别 | 否 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 93 | ★ | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 否 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 94 | ★ | 安全要求 |  | *密码证书安全加密存储 | 否 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 95 | ★ | 安全要求 |  | *敏感信息安全加密传输 | 否 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 96 | ★ | 安全要求 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料,保证各个流程可追溯 | 否 |
| 97 | ★ | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图,保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC软件等)都可以查看 | 否 |
| 98 |  | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 99 | ★ | 安全要求 |  | 增强要求 | 否 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； |  |
|  |  |  |  |  |  | g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 |  |
| 100 | ★ | 安全要求 | *物理安全 | *物理安全 | 否 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 101 | ★ | 安全要求 | *限用物质的限量要求 | *限用物质的限量要求 | 否 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 102 | ★ | 性能要求 | *CPU性能 | *CPU主频 | 否 | ≥2.5GHz | 否 |
| 103 | ★ | 性能要求 |  | *单CPU核数 | 否 | ≥32 | 否 |
| 104 | ★ | 性能要求 |  | *单CPU末级缓存容量 | 否 | ≥64MB | 否 |
| 105 | ★ | 性能要求 | *内存性能 | 单内存模块容量 | 否 | ≥64GB | 否 |
| 106 | ★ | 性能要求 |  | *内存速率 | 否 | ≥5200MT/s | 否 |
| 107 |  | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 108 | ★ | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 否 | 配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量≥4GB | 否 |
| 109 |  | 性能要求 | FC HBA性能 | FC HBA卡速率 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 110 | ★ | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | 否 | 25GE网卡速率≥25GE | 否 |
| 111 | ★ | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 否 | ≥1GE | 否 |
| 112 | ★ | 性能要求 | *电源能耗 | *电源能耗 | 否 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 113 | # | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 是 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 114 | # | 兼容要求 |  | *固态存储兼容性 | 是 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 115 |  | 兼容要求 |  | FC HBA卡兼容性 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 116 | ★ | 兼容要求 |  | RAID卡兼容性 | 否 | RAID卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 117 | # | 兼容要求 |  | *网卡兼容性 | 是 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 118 | ★ | 兼容要求 |  | *功能卡兼容性 | 否 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 119 | # | 兼容要求 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 是 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 120 | ★ | 兼容要求 | *软件兼容性 | *数据库兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 121 | ★ | 兼容要求 |  | *中间件兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 122 | ★ | 兼容要求 |  | *平台软件兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台，同时兼容TCE云平台 | 要求提供以下任一证明材料： |
|  |  |  |  |  |  |  | （1）. 投标服务器与TCE适配/兼容相关证明。 |
|  |  |  |  |  |  |  | （2）. 投标服务器在TCE环境同类型场景的投产使用的证明材料。 |
| 123 |  | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 124 | # | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | 是 | SSD的m1值（MTBF的不可接受值）不低于200000h | 否 |
| 125 | # | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | 是 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
| 126 | # | 可靠性要求 |  | *风扇可靠性 | 是 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| 127 | ★ | 可靠性要求 |  | *部件可靠性 | 否 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 128 | ★ | 包装及运输要求 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 129 | ★ | 服务要求 | *服务响应 | *服务响应 | 否 | a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b) 提供2h技术响应服务，4个小时内解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务 团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务； e）提供原厂5年7x24小时服务，2小时带备件上门服务，4小时修复故障；提供硬盘不返还服务。 | 否 |
| 130 | ★ | 服务要求 |  | *培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 131 | ★ | 服务要求 | *服务周期 | *服务周期 | 否 | a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5 年； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 产品停产后仍具有提供该产品质保服务的能力（含备品备件），服务能力终止时间与最后一批产品交付时间间隔7年； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 产品停止服务时间应提前1年告知采购人； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 产品发布日期需在随机文件中明确 |  |
| 132 | ★ | 服务要求 | *服务工具要求 | *工具要求 | 否 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 133 |  | 服务要求 |  | 辅助工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 134 | ★ | 服务要求 |  | *驱动安装升级指引 | 否 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 135 |  | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 136 |  | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 137 |  | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 138 |  | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 139 | ★ | 服务要求 |  | *管理软件 | 否 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 140 | # | 服务要求 | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 是 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 141 |  | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 142 | ★ | 服务要求 |  | *提供上门服务 | 否 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 否 |
| 143 |  | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 144 | ★ | 供保要求 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 145 | ★ | 供保要求 |  | *供应能力证明 | 否 | 供应商应承诺供应链稳定，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 | 是，由投标人提供承诺函。 |

###### 品目八：服务器配置8-X86（4台）

| 序号 | 重要性 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 产品规格 | *CPU规格 | *CPU信息 | 否 | X86架构CPU，配置2颗物理CPU，每颗物理核数≥32，主频≥2.5GHz，末级缓存容量≥64MB，线程数≥64；支持内存的最高速率≥5200MT/s，通道数≥4，位宽≥64。支持超线程、睿频加速技术。内嵌支持国密算法SM2、SM3、SM4的密码协处理器；CPU满足等保2.0以及可信计算3.0的相关要求；支持内存加密、安全加密、虚拟化技术.支持PCIE≥5.0 | 否 |
| 2 | ★ | 产品规格 | *主板规格 | *主板支持的CPU和内存情况 | 否 | CPU：2颗，内存条：8根。 | 否 |
| 3 | # | 产品规格 |  | *主板内存槽数量 | 是 | 非板载内存的可扩展插槽数量≥16个 | 否 |
| 4 | # | 产品规格 |  | *主板存储接口 | 是 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 5 | ★ | 产品规格 |  | *PCIe插槽接口 | 否 | 符合PCIe5.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 6 | # | 产品规格 |  | *主板PCIe插槽数量及规格 | 是 | a)高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口≥5个； b)不涉及单路服务器 | 否 |
| 7 |  | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 8 |  | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 9 |  | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 10 | ★ | 产品规格 | *内存规格 | *内存数量 | 否 | 内存条数量≥8 | 否 |
| 11 | ★ | 产品规格 |  | *内存规格 | 否 | ≥DDR5，单根内存容量≥64GB | 否 |
| 12 | # | 产品规格 |  | *内存通道 | 是 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 13 | ★ | 产品规格 | *存储规格 | 硬盘类型 | 否 | 服务器支持配备DWPD≥1的SSD固态盘 | 否 |
| 14 | ★ | 产品规格 |  | *硬磁盘实配容量 | 否 | a)不涉及硬磁盘； b)实配固态盘单盘容量不小于480GB； | 否 |
| 15 | ★ | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | 否 | a)不涉及HDD硬磁盘； b)SSD固态盘支持SATA或Nvme接口 | 否 |
| 16 | ★ | 产品规格 |  | *硬盘实配数量 | 否 | 服务器实配480G SATA SSD硬盘不少于1块 | 否 |
| 17 | ★ | 产品规格 |  | *硬盘插槽数量及规格 | 否 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； b)可支持的硬盘数量≥8块； c)不涉及存储型服务器 | 否 |
| 18 |  | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 19 | ★ | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | 否 | ≥8 | 否 |
| 20 |  | 产品规格 | SAS直通卡规格(若支持SAS直通卡) | SAS直通卡SAS接口数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 21 |  | 产品规格 | HBA卡规格(若支持HBA直通卡) | HBA卡端口数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 22 | ★ | 产品规格 | *网络规格 | *网口速率和数量 | 否 | 配备网口数量不少于2个，25GE网口不少于2个，不配光模块 | 否 |
| 23 |  | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 24 | ★ | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 否 | 配1个独立25GE网卡，每个独立25GE网卡的网口数量不少于2个 | 否 |
| 25 | ★ | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45/QSFP/SFP等 | 否 |
| 26 |  | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 27 | ★ | 产品规格 | *外部接口规格 | *显示接口 | 否 | 显示接口类型≥1种，如：VGA、DP、HDMI等 | 否 |
| 28 | ★ | 产品规格 |  | *USB接口 | 否 | 配备USB 接口，如USB2.0、USB3.0等 | 否 |
| 29 |  | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 30 |  | 产品规格 |  | 其他接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 31 | ★ | 产品规格 | *电源规格 | 电源冗余模式 | 否 | 整机电源模块按N+1冗余配置 | 否 |
| 32 | ★ | 产品规格 |  | *电源模块数量 | 否 | ≥2，配2个IEC320标准插头或2个国标插头，以实际现场踏勘为准，2个插头需1黑1黄配色。 | 否 |
| 33 | ★ | 产品规格 |  | *电源功率 | 否 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 否 |
| 34 | ★ | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 否 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 35 | ★ | 产品规格 | *整机规格 | *外观和结构 | 否 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； |  |
|  |  |  |  |  |  | e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； |  |
|  |  |  |  |  |  | f) 不涉及高密度服务器 |  |
|  |  |  |  |  |  | g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |  |
| 36 | ★ | 产品规格 |  | *尺寸（高×宽×深） | 否 | 机架式，高度≤2U；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 37 | ★ | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 否 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息；要求提供满足现场勘验、实际需求的导轨。 | 否 |
| 38 |  | 产品规格 |  | CPU个数与机柜高度单位(U)比 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 39 | ★ | 产品规格 |  | *环境适应性 | 否 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 40 |  | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 41 | ★ | 产品规格 |  | *机械环境适应性 | 否 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定 | 否 |
| 42 | ★ | 产品规格 |  | *噪声 | 否 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值机架式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB | 否 |
| 43 |  | 产品规格 | AI计算单元规格 | AI计算单元 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 44 |  | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 45 | ★ | 产品规格 | 机柜规格 | *机柜尺寸 | 否 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 46 |  | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 47 |  | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 48 | ★ | 功能要求 | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 否 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口 | 否 |
| 49 | ★ | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 否 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 50 |  | 功能要求 |  | 扩展功能 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 51 | ★ | 功能要求 | *网络功能 | *网络功能 | 否 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 52 | ★ | 功能要求 | *CPU功能 | *计算处理 | 否 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等,处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统,提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 53 | ★ | 功能要求 |  | *密码算法实现 | 否 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 54 |  | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 55 | ★ | 功能要求 |  | SATA SSD NAND健康状态上报 | 否 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 56 | ★ | 功能要求 |  | SATA SSD单die故障隔离 | 否 | 支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 57 | ★ | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡RAID级别支持 | 否 | RAID模式支持RAID 0/1/10/5，不涉及存储型服务器 | 否 |
| 58 | ★ | 功能要求 |  | RAID卡BBU单元 | 否 | RAID卡支持电容备份单元 | 否 |
| 59 |  | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 否 | 不涉及 | 否 |
| 60 | ★ | 功能要求 | *电源功能 | *电源热插拔 | 否 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 61 | ★ | 功能要求 |  | *电源过流保护 | 否 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 62 | ★ | 功能要求 | *整机功能 | *散热方式 | 否 | 支持风冷散热方式 | 否 |
| 63 | ★ | 功能要求 |  | 其他功能 | 否 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 支持熔断保护与恢复功能 |  |
| 64 | ★ | 功能要求 | *管理系统功能 | *BMC固件基础功能 | 否 | 1) 支持DHCP 设置网络功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 2)支持静态IP 设置网络功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 4)支持日志信息导出和记录删除功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 7)支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； ①通过redfish接口查询厂商、型号、序列号、电源状态、BOOT启动模式、BIOS及BMC固件版本、CPU、内存、网卡、硬盘、GPU、带外用户、能耗、RAID配置； ②通过redfish接口管理带外用户、虚拟媒体、H5 KVM、RAID配置、BMC日志收集、设备电源； ③通过redfish接口进行BIOS、BMC的固件升级； ④支持SNMP告警配置及接收； |  |
|  |  |  |  |  |  | 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； |  |
|  |  |  |  |  |  | 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； |  |
|  |  |  |  |  |  | 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； |  |
|  |  |  |  |  |  | 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； |  |
|  |  |  |  |  |  | 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 15)支持设置口令策略功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； |  |
|  |  |  |  |  |  | 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； |  |
|  |  |  |  |  |  | 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； |  |
|  |  |  |  |  |  | 21)应支持固件版本查询、固件升级 |  |
|  |  |  |  |  |  | 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 23)BMC启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； |  |
|  |  |  |  |  |  | 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 |  |
|  |  |  |  |  |  | 25)ipmi支持配置ipv4和ipv6 IP地址 |  |
| 65 | ★ | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | 否 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b）设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； |  |
|  |  |  |  |  |  | c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s |  |
| 66 | ★ | 功能要求 |  | *BIOS固件基础功能 | 否 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | c）支持设置界面中英文显示切换功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； |  |
|  |  |  |  |  |  | f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | g）支持安全启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | j）支持 RAID 识别和启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | k）支持串口重定向功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | l）支持固件更新功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | n）支持网络引导启用和关闭功能 |  |
| 67 | ★ | 功能要求 |  | *远程控制 | 否 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 68 | ★ | 功能要求 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
| 69 |  | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 70 | ★ | 功能要求 |  | *操作系统功能 | 否 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 否 |
| 71 | ★ | 功能要求 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理 | 否 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 72 |  | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 73 |  | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 74 |  | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 75 | ★ | 安全要求 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | 否 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 否 |
| 76 | ★ | 安全要求 | *固件安全要求 | *故障检测 | 否 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 77 | ★ | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 否 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 78 | ★ | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 否 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 79 | ★ | 安全要求 |  | PCIe链路故障智能诊断 | 否 | 支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCle链路 | 否 |
| 80 | ★ | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 否 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 81 | ★ | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 否 | 支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 82 | ★ | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 否 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制,防止系统异常掉电导致的数据文件丟失 | 否 |
| 83 |  | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 84 | ★ | 安全要求 |  | CPU核重启隔离 | 否 | 支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核， OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外 | 否 |
| 85 | ★ | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 否 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 86 |  | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 87 | ★ | 安全要求 |  | 安全启动 | 否 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 88 |  | 安全要求 | *系统安全要求 | syslog双向鉴别 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 89 | ★ | 安全要求 |  | *弱口令字典检查 | 否 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 90 | ★ | 安全要求 |  | *白名单访问控制 | 否 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 91 | ★ | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 否 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 92 | ★ | 安全要求 |  | *二次鉴别 | 否 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 93 | ★ | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 否 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 94 | ★ | 安全要求 |  | *密码证书安全加密存储 | 否 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 95 | ★ | 安全要求 |  | *敏感信息安全加密传输 | 否 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 96 | ★ | 安全要求 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料,保证各个流程可追溯 | 否 |
| 97 | ★ | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图,保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC软件等)都可以查看 | 否 |
| 98 |  | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 99 | ★ | 安全要求 |  | 增强要求 | 否 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； |  |
|  |  |  |  |  |  | g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 |  |
| 100 | ★ | 安全要求 | *物理安全 | *物理安全 | 否 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 101 | ★ | 安全要求 | *限用物质的限量要求 | *限用物质的限量要求 | 否 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 102 | ★ | 性能要求 | *CPU性能 | *CPU主频 | 否 | ≥2.5GHz | 否 |
| 103 | ★ | 性能要求 |  | *单CPU核数 | 否 | ≥32 | 否 |
| 104 | ★ | 性能要求 |  | *单CPU末级缓存容量 | 否 | ≥64MB | 否 |
| 105 | ★ | 性能要求 | *内存性能 | 单内存模块容量 | 否 | ≥64GB | 否 |
| 106 | ★ | 性能要求 |  | *内存速率 | 否 | ≥5200MT/s | 否 |
| 107 |  | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 108 | ★ | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 否 | 配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量≥4GB | 否 |
| 109 |  | 性能要求 | FC HBA性能 | FC HBA卡速率 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 110 | ★ | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | 否 | 25GE网卡速率≥25GE | 否 |
| 111 | ★ | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 否 | ≥1GE | 否 |
| 112 | ★ | 性能要求 | *电源能耗 | *电源能耗 | 否 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 113 | # | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 是 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 114 | # | 兼容要求 |  | *固态存储兼容性 | 是 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 115 |  | 兼容要求 |  | FC HBA卡兼容性 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 116 | ★ | 兼容要求 |  | RAID卡兼容性 | 否 | RAID卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 117 | # | 兼容要求 |  | *网卡兼容性 | 是 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 118 | ★ | 兼容要求 |  | *功能卡兼容性 | 否 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 119 | # | 兼容要求 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 是 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 120 | ★ | 兼容要求 | *软件兼容性 | *数据库兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 121 | ★ | 兼容要求 |  | *中间件兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 122 | ★ | 兼容要求 |  | *平台软件兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台，同时兼容TCE云平台 | 要求提供以下任一证明材料： |
|  |  |  |  |  |  |  | （1）. 投标服务器与TCE适配/兼容相关证明。 |
|  |  |  |  |  |  |  | （2）. 投标服务器在TCE环境同类型场景的投产使用的证明材料。 |
| 123 |  | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 124 | # | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | 是 | SSD的m1值（MTBF的不可接受值）不低于200000h | 否 |
| 125 | # | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | 是 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
| 126 | # | 可靠性要求 |  | *风扇可靠性 | 是 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| 127 | ★ | 可靠性要求 |  | *部件可靠性 | 否 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 128 | ★ | 包装及运输要求 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 129 | ★ | 服务要求 | *服务响应 | *服务响应 | 否 | a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b) 提供2h技术响应服务，4个小时内解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务 团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务； e）提供原厂5年7x24小时服务，2小时带备件上门服务，4小时修复故障；提供硬盘不返还服务。 | 否 |
| 130 | ★ | 服务要求 |  | *培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 131 | ★ | 服务要求 | *服务周期 | *服务周期 | 否 | a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5 年； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 产品停产后仍具有提供该产品质保服务的能力（含备品备件），服务能力终止时间与最后一批产品交付时间间隔7年； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 产品停止服务时间应提前1年告知采购人； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 产品发布日期需在随机文件中明确 |  |
| 132 | ★ | 服务要求 | *服务工具要求 | *工具要求 | 否 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 133 |  | 服务要求 |  | 辅助工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 134 | ★ | 服务要求 |  | *驱动安装升级指引 | 否 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 135 |  | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 136 |  | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 137 |  | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 138 |  | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 139 | ★ | 服务要求 |  | *管理软件 | 否 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 140 | # | 服务要求 | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 是 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 141 |  | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 142 | ★ | 服务要求 |  | *提供上门服务 | 否 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 否 |
| 143 |  | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 144 | ★ | 供保要求 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 145 | ★ | 供保要求 |  | *供应能力证明 | 否 | 供应商应承诺供应链稳定，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 | 是，由投标人提供承诺函。 |

###### 品目九：服务器配置9-X86（9台）

| 序号 | 重要性 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 产品规格 | *CPU规格 | *CPU信息 | 否 | X86架构CPU，配置2颗物理CPU，每颗核数≥16，主频≥2.5GHz，末级缓存容量≥32MB，线程数≥32；支持内存的最高速率≥5200MHz，通道数≥4，位宽≥64。支持超线程、睿频加速技术。内嵌支持国密算法SM2、SM3、SM4的密码协处理器；CPU满足等保2.0以及可信计算3.0的相关要求；支持内存加密、安全加密、虚拟化技术；支持PCIE≥5.0 | 否 |
| 2 | ★ | 产品规格 | *主板规格 | *主板支持的CPU和内存情况 | 否 | CPU：2颗，内存条：≥6根。 | 否 |
| 3 | # | 产品规格 |  | *主板内存槽数量 | 是 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 | 否 |
| 4 | # | 产品规格 |  | *主板存储接口 | 是 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 5 | ★ | 产品规格 |  | *PCIe插槽接口 | 否 | 符合PCIe5.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 6 | # | 产品规格 |  | *主板PCIe插槽数量及规格 | 是 | a）高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口≥5个； b）不涉及单路服务器 | 否 |
| 7 |  | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 8 |  | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 9 |  | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 10 | ★ | 产品规格 | *内存规格 | *内存数量 | 否 | ≥6 | 否 |
| 11 | ★ | 产品规格 |  | *内存规格 | 否 | ≥DDR5，单根内存容量≥64GB | 否 |
| 12 | # | 产品规格 |  | *内存通道 | 是 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 13 | ★ | 产品规格 | *存储规格 | 硬盘类型 | 否 | 服务器支持配备HDD可热插拔硬磁盘，支持配备DWPD≥1的SSD固态盘 | 否 |
| 14 | ★ | 产品规格 |  | *硬磁盘实配容量 | 否 | a）服务器提供的实配硬磁盘容量应不小于16TB； b）配备固态盘，实配固态盘单盘容量不小于 480GB，NVMe SSD容量不小于 6.4TB | 否 |
| 15 | ★ | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | 否 | a）HDD硬磁盘支持SATA接口； b）配备固态盘，SSD固态盘支持SATA或Nvme接口 | 否 |
| 16 | ★ | 产品规格 |  | *硬盘实配数量 | 否 | a）服务器实配16TB SATA HDD硬磁盘数量不小于4块； b）配备固态盘，480GB SATA SSD硬盘不小于1块，6.4TB Nvme SSD硬盘不小于2块 | 否 |
| 17 | ★ | 产品规格 |  | *硬盘插槽数量及规格 | 否 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； b) 可支持的硬盘数量应不少于8块； c)不涉及存储型服务器 | 否 |
| 18 |  | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 19 |  | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 20 | ★ | 产品规格 | SAS直通卡规格(若支持SAS直通卡) | SAS直通卡SAS接口数量 | 否 | ≥8个 | 否 |
| 21 |  | 产品规格 | HBA卡规格(若支持HBA直通卡) | HBA卡端口数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 22 | ★ | 产品规格 | *网络规格 | *网口速率和数量 | 否 | 配备网口数量不少于2个，25GE网口不少于2个，不配光模块 | 否 |
| 23 |  | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 24 | ★ | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 否 | 配1个独立25GE网卡，每个独立25GE网卡的网口数量不少于2个 | 否 |
| 25 | ★ | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45/QSFP/SFP等 | 否 |
| 26 |  | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 27 | ★ | 产品规格 | *外部接口规格 | *显示接口 | 否 | 显示接口类型≥1种，如：VGA、DP、HDMI等 | 否 |
| 28 | ★ | 产品规格 |  | *USB接口 | 否 | 配备USB 接口，如USB2.0、USB3.0等 | 否 |
| 29 |  | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 30 |  | 产品规格 |  | 其他接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 31 | ★ | 产品规格 | *电源规格 | 电源冗余模式 | 否 | 整机电源模块按N+1冗余配置 | 否 |
| 32 | ★ | 产品规格 |  | *电源模块数量 | 否 | ≥2，配2个IEC320标准插头或2个国标插头，以实际现场踏勘为准，2个插头需1黑1黄配色。 | 否 |
| 33 | ★ | 产品规格 |  | *电源功率 | 否 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 否 |
| 34 | ★ | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 否 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 35 | ★ | 产品规格 | *整机规格 | *外观和结构 | 否 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； |  |
|  |  |  |  |  |  | e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； |  |
|  |  |  |  |  |  | f）不涉及高密度服务器 |  |
|  |  |  |  |  |  | g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |  |
| 36 | ★ | 产品规格 |  | *尺寸（高×宽×深） | 否 | 机架式，高度≤2U，设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 37 | ★ | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 否 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息；要求提供满足现场勘验、实际需求的导轨。 | 否 |
| 38 |  | 产品规格 |  | CPU个数与机柜高度单位(U)比 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 39 | ★ | 产品规格 |  | *环境适应性 | 否 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 40 |  | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 41 | ★ | 产品规格 |  | *机械环境适应性 | 否 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定 | 否 |
| 42 | ★ | 产品规格 |  | *噪声 | 否 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值，机架式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB | 否 |
| 43 |  | 产品规格 | AI计算单元规格 | AI计算单元 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 44 |  | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 45 | ★ | 产品规格 | 机柜规格 | *机柜尺寸 | 否 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 46 |  | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 47 |  | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 48 | ★ | 功能要求 | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 否 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口 | 否 |
| 49 | ★ | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 否 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 50 |  | 功能要求 |  | 扩展功能 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 51 | ★ | 功能要求 | *网络功能 | *网络功能 | 否 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 52 | ★ | 功能要求 | *CPU功能 | *计算处理 | 否 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等,处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统,提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 53 | ★ | 功能要求 |  | *密码算法实现 | 否 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 54 |  | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 55 | ★ | 功能要求 |  | SATA SSD NAND健康状态上报 | 否 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 56 | ★ | 功能要求 |  | SATA SSD单die故障隔离 | 否 | 支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 57 |  | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡RAID级别支持 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 58 |  | 功能要求 |  | RAID卡BBU单元 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 59 |  | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 否 | 不涉及 | 否 |
| 60 | ★ | 功能要求 | *电源功能 | *电源热插拔 | 否 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 61 | ★ | 功能要求 |  | *电源过流保护 | 否 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 62 | ★ | 功能要求 | *整机功能 | *散热方式 | 否 | 支持风冷散热方式 | 否 |
| 63 | ★ | 功能要求 |  | 其他功能 | 否 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 支持熔断保护与恢复功能 |  |
| 64 | ★ | 功能要求 | *管理系统功能 | *BMC固件基础功能 | 否 | 1）支持DHCP 设置网络功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 2)支持静态IP 设置网络功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 4)支持日志信息导出和记录删除功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 7)支持IPMI2.0、SNMP 及Redfish等接口功能，至少支持以下功能： ①通过redfish接口查询厂商、型号、序列号、电源状态、BOOT启动模式、BIOS及BMC固件版本、CPU、内存、网卡、硬盘、GPU、带外用户、能耗、RAID配置； ②通过redfish接口管理带外用户、虚拟媒体、H5 KVM、RAID配置、BMC日志收集、设备电源； ③通过redfish接口进行BIOS、BMC的固件升级； ④支持SNMP告警配置及接收； |  |
|  |  |  |  |  |  | 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； |  |
|  |  |  |  |  |  | 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； |  |
|  |  |  |  |  |  | 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； |  |
|  |  |  |  |  |  | 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； |  |
|  |  |  |  |  |  | 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 15)支持设置口令策略功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； |  |
|  |  |  |  |  |  | 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； |  |
|  |  |  |  |  |  | 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； |  |
|  |  |  |  |  |  | 21)应支持固件版本查询、固件升级 |  |
|  |  |  |  |  |  | 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 23)BMC启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； |  |
|  |  |  |  |  |  | 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 |  |
|  |  |  |  |  |  | 25)ipmi支持配置ipv4和ipv6 IP地址 |  |
| 65 | ★ | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | 否 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b）设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； |  |
|  |  |  |  |  |  | c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s |  |
| 66 | ★ | 功能要求 |  | *BIOS固件基础功能 | 否 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | c）支持设置界面中英文显示切换功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； |  |
|  |  |  |  |  |  | f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | g）支持安全启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | j）支持 RAID 识别和启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | k）支持串口重定向功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | l）支持固件更新功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | n）支持网络引导启用和关闭功能 |  |
| 67 | ★ | 功能要求 |  | *远程控制 | 否 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 68 | ★ | 功能要求 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
| 69 |  | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 70 | ★ | 功能要求 |  | *操作系统功能 | 否 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 否 |
| 71 | ★ | 功能要求 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理 | 否 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 72 |  | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 73 |  | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 74 |  | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 75 | ★ | 安全要求 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | 否 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 否 |
| 76 | ★ | 安全要求 | *固件安全要求 | *故障检测 | 否 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 77 | ★ | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 否 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 78 | ★ | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 否 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 79 | ★ | 安全要求 |  | PCIe链路故障智能诊断 | 否 | 支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCle链路 | 否 |
| 80 | ★ | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 否 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 81 | ★ | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 否 | 支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 82 | ★ | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 否 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制,防止系统异常掉电导致的数据文件丟失 | 否 |
| 83 |  | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 84 | ★ | 安全要求 |  | CPU核重启隔离 | 否 | 支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核， OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外 | 否 |
| 85 | ★ | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 否 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 86 |  | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 87 | ★ | 安全要求 |  | 安全启动 | 否 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 88 |  | 安全要求 | *系统安全要求 | syslog双向鉴别 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 89 | ★ | 安全要求 |  | *弱口令字典检查 | 否 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 90 | ★ | 安全要求 |  | *白名单访问控制 | 否 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 91 | ★ | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 否 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 92 | ★ | 安全要求 |  | *二次鉴别 | 否 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 93 | ★ | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 否 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 94 | ★ | 安全要求 |  | *密码证书安全加密存储 | 否 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 95 | ★ | 安全要求 |  | *敏感信息安全加密传输 | 否 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 96 | ★ | 安全要求 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料,保证各个流程可追溯 | 否 |
| 97 | ★ | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图,保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC软件等)都可以查看 | 否 |
| 98 |  | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 99 | ★ | 安全要求 |  | 增强要求 | 否 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； |  |
|  |  |  |  |  |  | g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 |  |
| 100 | ★ | 安全要求 | *物理安全 | *物理安全 | 否 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 101 | ★ | 安全要求 | *限用物质的限量要求 | *限用物质的限量要求 | 否 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 102 | ★ | 性能要求 | *CPU性能 | *CPU主频 | 否 | ≥2.5GHz | 否 |
| 103 | ★ | 性能要求 |  | *单CPU核数 | 否 | ≥16 | 否 |
| 104 | ★ | 性能要求 |  | *单CPU末级缓存容量 | 否 | ≥32MB | 否 |
| 105 | ★ | 性能要求 | *内存性能 | 单内存模块容量 | 否 | ≥64GB | 否 |
| 106 | ★ | 性能要求 |  | *内存速率 | 否 | ≥5200MT/s | 否 |
| 107 |  | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 108 |  | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 109 |  | 性能要求 | FC HBA性能 | FC HBA卡速率 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 110 | ★ | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | 否 | 25GE网卡速率≥25GE | 否 |
| 111 | ★ | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 否 | ≥1GE | 否 |
| 112 | ★ | 性能要求 | *电源能耗 | *电源能耗 | 否 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 113 | # | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 是 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 114 | # | 兼容要求 |  | *固态存储兼容性 | 是 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 115 |  | 兼容要求 |  | FC HBA卡兼容性 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 116 |  | 兼容要求 |  | RAID卡兼容性 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 117 | # | 兼容要求 |  | *网卡兼容性 | 是 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 118 | ★ | 兼容要求 |  | *功能卡兼容性 | 否 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 119 | # | 兼容要求 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 是 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 120 | ★ | 兼容要求 | *软件兼容性 | *数据库兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 121 | ★ | 兼容要求 |  | *中间件兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 122 | ★ | 兼容要求 |  | *平台软件兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台，同时兼容TCE云平台 | 要求提供以下任一证明材料： |
|  |  |  |  |  |  |  | （1）. 投标服务器与TCE适配/兼容相关证明。 |
|  |  |  |  |  |  |  | （2）. 投标服务器在TCE环境同类型场景的投产使用的证明材料。 |
| 123 |  | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 124 | # | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | 是 | SSD的m1值（MTBF的不可接受值）不低于200000h | 否 |
| 125 | # | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | 是 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
| 126 | # | 可靠性要求 |  | *风扇可靠性 | 是 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| 127 | ★ | 可靠性要求 |  | *部件可靠性 | 否 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 128 | ★ | 包装及运输要求 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 129 | ★ | 服务要求 | *服务响应 | *服务响应 | 否 | a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b) 提供2h技术响应服务，4个小时内解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务 团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务； e）提供原厂5年7x24小时服务，2小时带备件上门服务，4小时修复故障；提供硬盘不返还服务。 | 否 |
| 130 | ★ | 服务要求 |  | *培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 131 | ★ | 服务要求 | *服务周期 | *服务周期 | 否 | a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 产品停产后仍具有提供该产品质保服务的能力（含备品备件），服务能力终止时间与最后一批产品交付时间间隔为7年； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 产品停止服务时间应提前1年告知用户； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 产品发布日期需在随机文件中明确 |  |
| 132 | ★ | 服务要求 | *服务工具要求 | *工具要求 | 否 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 133 |  | 服务要求 |  | 辅助工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 134 | ★ | 服务要求 |  | *驱动安装升级指引 | 否 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 135 |  | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 136 |  | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 137 |  | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 138 |  | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 139 | ★ | 服务要求 |  | *管理软件 | 否 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 140 | # | 服务要求 | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 是 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 141 |  | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 142 | ★ | 服务要求 |  | *提供上门服务 | 否 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 否 |
| 143 |  | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 144 | ★ | 供保要求 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，应通知用户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 145 | ★ | 供保要求 |  | *供应能力证明 | 否 | 供应商应承诺供应链稳定，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 | 是，由投标人提供承诺函。 |

###### 品目十：服务器配置10-X86（6台）

| 序号 | 重要性 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 产品规格 | *CPU规格 | *CPU信息 | 否 | X86架构CPU，配置2颗物理CPU，每颗核数≥16，主频≥2.5GHz，末级缓存容量≥32MB，线程数≥32；支持内存的最高速率≥5200MHz，通道数≥4，位宽≥64。支持超线程、睿频加速技术。内嵌支持国密算法SM2、SM3、SM4的密码协处理器；CPU满足等保2.0以及可信计算3.0的相关要求；支持内存加密、安全加密、虚拟化技术；支持PCIE≥5.0 | 否 |
| 2 | ★ | 产品规格 | *主板规格 | *主板支持的CPU和内存情况 | 否 | CPU：2颗，内存条：4根。 | 否 |
| 3 | # | 产品规格 |  | *主板内存槽数量 | 是 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 | 否 |
| 4 | # | 产品规格 |  | *主板存储接口 | 是 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 5 | ★ | 产品规格 |  | *PCIe插槽接口 | 否 | 符合PCIe5.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 6 | # | 产品规格 |  | *主板PCIe插槽数量及规格 | 是 | a）高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口≥5个； b）不涉及单路服务器 | 否 |
| 7 |  | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 8 |  | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 9 |  | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 10 | ★ | 产品规格 | *内存规格 | *内存数量 | 否 | ≥4 | 否 |
| 11 | ★ | 产品规格 |  | *内存规格 | 否 | ≥DDR5，单根内存容量≥64GB | 否 |
| 12 | # | 产品规格 |  | *内存通道 | 是 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 13 | ★ | 产品规格 | *存储规格 | 硬盘类型 | 否 | 支持配备DWPD≥1的SSD固态盘 | 否 |
| 14 | ★ | 产品规格 |  | *硬磁盘实配容量 | 否 | a)不涉及硬磁盘； b）配备固态盘，实配固态盘单盘容量不小于 480GB，NVMe SSD容量不小于 3.84TB | 否 |
| 15 | ★ | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | 否 | a)不涉及硬磁盘； b)配备固态盘，SSD固态盘支持SATA或Nvme接口 | 否 |
| 16 | ★ | 产品规格 |  | *硬盘实配数量 | 否 | a)不涉及硬磁盘； b）配备固态盘，480GB SATA SSD硬盘不小于1块，3.84TB Nvme SSD硬盘不小于4块 | 否 |
| 17 | ★ | 产品规格 |  | *硬盘插槽数量及规格 | 否 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； b) 可支持的硬盘数量应不少于8 块； c)不涉及存储型服务器 | 否 |
| 18 |  | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 19 | ★ | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | 否 | ≥8 | 否 |
| 20 |  | 产品规格 | SAS直通卡规格(若支持SAS直通卡) | SAS直通卡SAS接口数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 21 |  | 产品规格 | HBA卡规格(若支持HBA直通卡) | HBA卡端口数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 22 | ★ | 产品规格 | *网络规格 | *网口速率和数量 | 否 | 配备网口数量不少于2个，25GE网口不少于2个，不配光模块 | 否 |
| 23 |  | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 24 | ★ | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 否 | 配1个独立25GE网卡，每个独立25GE网卡的网口数量不少于2个 | 否 |
| 25 | ★ | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45/QSFP/SFP等 | 否 |
| 26 |  | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 27 | ★ | 产品规格 | *外部接口规格 | *显示接口 | 否 | 显示接口类型≥1种，如：VGA、DP、HDMI等 | 否 |
| 28 | ★ | 产品规格 |  | *USB接口 | 否 | 配备USB 接口，如USB2.0、USB3.0等 | 否 |
| 29 |  | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 30 |  | 产品规格 |  | 其他接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 31 | ★ | 产品规格 | *电源规格 | 电源冗余模式 | 否 | 整机电源模块按N+1冗余配置 | 否 |
| 32 | ★ | 产品规格 |  | *电源模块数量 | 否 | ≥2，配2个IEC320标准插头或2个国标插头，以实际现场踏勘为准，2个插头需1黑1黄配色。 | 否 |
| 33 | ★ | 产品规格 |  | *电源功率 | 否 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 否 |
| 34 | ★ | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 否 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 35 | ★ | 产品规格 | *整机规格 | *外观和结构 | 否 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； |  |
|  |  |  |  |  |  | e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； |  |
|  |  |  |  |  |  | f）不涉及高密度服务器 |  |
|  |  |  |  |  |  | g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |  |
| 36 | ★ | 产品规格 |  | *尺寸（高×宽×深） | 否 | 机架式，高度≤2U，设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 37 | ★ | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 否 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息；要求提供满足现场勘验、实际需求的导轨。 | 否 |
| 38 |  | 产品规格 |  | CPU个数与机柜高度单位(U)比 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 39 | ★ | 产品规格 |  | *环境适应性 | 否 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 40 |  | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 41 | ★ | 产品规格 |  | *机械环境适应性 | 否 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定 | 否 |
| 42 | ★ | 产品规格 |  | *噪声 | 否 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值，机架式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB | 否 |
| 43 |  | 产品规格 | AI计算单元规格 | AI计算单元 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 44 |  | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 45 | ★ | 产品规格 | 机柜规格 | *机柜尺寸 | 否 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 46 |  | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 47 |  | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 48 | ★ | 功能要求 | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 否 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口 | 否 |
| 49 | ★ | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 否 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 50 |  | 功能要求 |  | 扩展功能 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 51 | ★ | 功能要求 | *网络功能 | *网络功能 | 否 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 52 | ★ | 功能要求 | *CPU功能 | *计算处理 | 否 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等,处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统,提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 53 | ★ | 功能要求 |  | *密码算法实现 | 否 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 54 |  | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 55 | ★ | 功能要求 |  | SATA SSD NAND健康状态上报 | 否 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 56 | ★ | 功能要求 |  | SATA SSD单die故障隔离 | 否 | 支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 57 | ★ | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡RAID级别支持 | 否 | RAID模式支持RAID 0/1/10/5，不涉及存储型服务器 | 否 |
| 58 | ★ | 功能要求 |  | RAID卡BBU单元 | 否 | RAID卡支持电容备份单元 | 否 |
| 59 |  | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 否 | 不涉及 | 否 |
| 60 | ★ | 功能要求 | *电源功能 | *电源热插拔 | 否 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 61 | ★ | 功能要求 |  | *电源过流保护 | 否 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 62 | ★ | 功能要求 | *整机功能 | *散热方式 | 否 | 支持风冷散热方式 | 否 |
| 63 | ★ | 功能要求 |  | 其他功能 | 否 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 支持熔断保护与恢复功能 |  |
| 64 | ★ | 功能要求 | *管理系统功能 | *BMC固件基础功能 | 否 | 1）支持DHCP 设置网络功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 2)支持静态IP 设置网络功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 4)支持日志信息导出和记录删除功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 7)支持IPMI2.0、SNMP 及Redfish等接口功能，至少支持以下功能： ①通过redfish接口查询厂商、型号、序列号、电源状态、BOOT启动模式、BIOS及BMC固件版本、CPU、内存、网卡、硬盘、GPU、带外用户、能耗、RAID配置； ②通过redfish接口管理带外用户、虚拟媒体、H5 KVM、RAID配置、BMC日志收集、设备电源； ③通过redfish接口进行BIOS、BMC的固件升级； ④支持SNMP告警配置及接收； |  |
|  |  |  |  |  |  | 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； |  |
|  |  |  |  |  |  | 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； |  |
|  |  |  |  |  |  | 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； |  |
|  |  |  |  |  |  | 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； |  |
|  |  |  |  |  |  | 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 15)支持设置口令策略功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； |  |
|  |  |  |  |  |  | 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； |  |
|  |  |  |  |  |  | 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； |  |
|  |  |  |  |  |  | 21)应支持固件版本查询、固件升级 |  |
|  |  |  |  |  |  | 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 23)BMC启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； |  |
|  |  |  |  |  |  | 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 |  |
|  |  |  |  |  |  | 25)ipmi支持配置ipv4和ipv6 IP地址 |  |
| 65 | ★ | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | 否 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b）设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； |  |
|  |  |  |  |  |  | c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s |  |
| 66 | ★ | 功能要求 |  | *BIOS固件基础功能 | 否 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | c）支持设置界面中英文显示切换功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； |  |
|  |  |  |  |  |  | f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | g）支持安全启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | j）支持 RAID 识别和启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | k）支持串口重定向功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | l）支持固件更新功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | n）支持网络引导启用和关闭功能 |  |
| 67 | ★ | 功能要求 |  | *远程控制 | 否 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 68 | ★ | 功能要求 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
| 69 |  | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 70 | ★ | 功能要求 |  | *操作系统功能 | 否 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 否 |
| 71 | ★ | 功能要求 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理 | 否 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 72 |  | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 73 |  | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 74 |  | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 75 | ★ | 安全要求 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | 否 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 否 |
| 76 | ★ | 安全要求 | *固件安全要求 | *故障检测 | 否 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 77 | ★ | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 否 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 78 | ★ | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 否 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 79 | ★ | 安全要求 |  | PCIe链路故障智能诊断 | 否 | 支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCle链路 | 否 |
| 80 | ★ | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 否 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 81 | ★ | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 否 | 支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 82 | ★ | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 否 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制,防止系统异常掉电导致的数据文件丟失 | 否 |
| 83 |  | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 84 | ★ | 安全要求 |  | CPU核重启隔离 | 否 | 支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核， OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外 | 否 |
| 85 | ★ | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 否 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 86 |  | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 87 | ★ | 安全要求 |  | 安全启动 | 否 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 88 |  | 安全要求 | *系统安全要求 | syslog双向鉴别 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 89 | ★ | 安全要求 |  | *弱口令字典检查 | 否 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 90 | ★ | 安全要求 |  | *白名单访问控制 | 否 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 91 | ★ | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 否 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 92 | ★ | 安全要求 |  | *二次鉴别 | 否 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 93 | ★ | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 否 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 94 | ★ | 安全要求 |  | *密码证书安全加密存储 | 否 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 95 | ★ | 安全要求 |  | *敏感信息安全加密传输 | 否 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 96 | ★ | 安全要求 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料,保证各个流程可追溯 | 否 |
| 97 | ★ | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图,保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC软件等)都可以查看 | 否 |
| 98 |  | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 99 | ★ | 安全要求 |  | 增强要求 | 否 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； |  |
|  |  |  |  |  |  | g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 |  |
| 100 | ★ | 安全要求 | *物理安全 | *物理安全 | 否 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 101 | ★ | 安全要求 | *限用物质的限量要求 | *限用物质的限量要求 | 否 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 102 | ★ | 性能要求 | *CPU性能 | *CPU主频 | 否 | ≥2.5GHz | 否 |
| 103 | ★ | 性能要求 |  | *单CPU核数 | 否 | ≥16 | 否 |
| 104 | ★ | 性能要求 |  | *单CPU末级缓存容量 | 否 | ≥32MB | 否 |
| 105 | ★ | 性能要求 | *内存性能 | 单内存模块容量 | 否 | ≥64GB | 否 |
| 106 | ★ | 性能要求 |  | *内存速率 | 否 | ≥5200MT/s | 否 |
| 107 |  | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 108 | ★ | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 否 | 配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量≥4GB | 否 |
| 109 |  | 性能要求 | FC HBA性能 | FC HBA卡速率 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 110 | ★ | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | 否 | 25GE网卡速率≥25GE | 否 |
| 111 | ★ | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 否 | ≥1GE | 否 |
| 112 | ★ | 性能要求 | *电源能耗 | *电源能耗 | 否 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 113 | # | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 是 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 114 | # | 兼容要求 |  | *固态存储兼容性 | 是 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 115 |  | 兼容要求 |  | FC HBA卡兼容性 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 116 | ★ | 兼容要求 |  | RAID卡兼容性 | 否 | RAID卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 117 | # | 兼容要求 |  | *网卡兼容性 | 是 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 118 | ★ | 兼容要求 |  | *功能卡兼容性 | 否 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 119 | # | 兼容要求 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 是 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 120 | ★ | 兼容要求 | *软件兼容性 | *数据库兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 121 | ★ | 兼容要求 |  | *中间件兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 122 | ★ | 兼容要求 |  | *平台软件兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台，同时兼容TCE云平台 | 要求提供以下任一证明材料： |
|  |  |  |  |  |  |  | （1）. 投标服务器与TCE适配/兼容相关证明。 |
|  |  |  |  |  |  |  | （2）. 投标服务器在TCE环境同类型场景的投产使用的证明材料。 |
| 123 |  | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 124 | # | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | 是 | SSD的m1值（MTBF的不可接受值）不低于200000h | 否 |
| 125 | # | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | 是 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
| 126 | # | 可靠性要求 |  | *风扇可靠性 | 是 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| 127 | ★ | 可靠性要求 |  | *部件可靠性 | 否 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 128 | ★ | 包装及运输要求 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 129 | ★ | 服务要求 | *服务响应 | *服务响应 | 否 | a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b) 提供2h技术响应服务，4个小时内解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务 团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务； e）提供原厂5年7x24小时服务，2小时带备件上门服务，4小时修复故障；提供硬盘不返还服务。 | 否 |
| 130 | ★ | 服务要求 |  | *培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 131 | ★ | 服务要求 | *服务周期 | *服务周期 | 否 | a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 产品停产后仍具有提供该产品质保服务的能力（含备品备件），服务能力终止时间与最后一批产品交付时间间隔为7年； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 产品停止服务时间应提前1年告知用户； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 产品发布日期需在随机文件中明确 |  |
| 132 | ★ | 服务要求 | *服务工具要求 | *工具要求 | 否 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 133 |  | 服务要求 |  | 辅助工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 134 | ★ | 服务要求 |  | *驱动安装升级指引 | 否 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 135 |  | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 136 |  | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 137 |  | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 138 |  | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 139 | ★ | 服务要求 |  | *管理软件 | 否 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 140 | # | 服务要求 | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 是 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 141 |  | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 142 | ★ | 服务要求 |  | *提供上门服务 | 否 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 否 |
| 143 |  | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 144 | ★ | 供保要求 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，应通知用户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 145 | ★ | 供保要求 |  | *供应能力证明 | 否 | 供应商应承诺供应链稳定，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 | 是，由投标人提供承诺函。 |

#### （2）商务要求

###### A、服务要求（适用于包一品目一到品目六）

本商务要求共有“★”指标  14   项，“#”指标  11  项，“△”指标   0   项

| 序号 | 重要性 | 内容 | 是否可以作为评分因素 | 服务要求标准 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 安装调试要求 | 否 | 提供设备的原厂安装、调试和验收等服务。安装调试通过后，进入三个月试运行期。 | 否 |
| 2 | # | 培训要求 | 是 | 根据用户要求，免费提供相关的技术培训。 | 否 |
| 3 | # | 技术文档 | 是 | 随货物一并交付技术文档，包含安装指南、产品配置手册、产品使用说明书等。 | 否 |
| 4 | ★ | 维保要求 | 否 | 维保时间：提供原厂[5]年7*24*2维保服务,维保期自投产验收合格之次日起计算。 | 否 |
| 5 | ★ | 维保要求 | 否 | 维保范围：设备整机内所包涵的板卡、模块、软件、license；软、硬件产品的安装及升级；提供软件产品的原厂安装介质及后续补丁和修正软件的安装介质。故障部件更换、日常维护和使用管理、配置，免费提供故障修复所需工具。维修过程中使用的工具、设备和存储介质符合用户的安全标准。磁性介质硬盘用户消磁后由服务商带离用户现场。对于非磁性介质硬盘，服务商应提供硬盘不返还服务。在维修结束后，及时清理或归还所有涉及用户信息的资料和设备。 | 否 |
| 6 | ★ | 维保要求 | 否 | 服务热线：须拥有国内专有的技术支持中心和和完善的服务体系，为本项目提供7×24小时实时在线技术支持。 原厂需具备7×24小时热线支持电话，并能得到原厂专家团队的支持，同时拥有并提供相关软硬件实验室的后台直接支持。 供应商须在用户认为必要时，能够直接联系原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，获得他们的技术支持。 | 否 |
| 7 | # | 维保要求 | 是 | 服务团队人员配置：原厂针对本项目有明确的服务团队，在国内专职从事本服务的售后服务工程师[上海、北京]分别具有至少5名，其中[上海、北京]分别具有至少3人以上获得原厂认证（提供人员姓名和身份证复印件、简历）。除售后服务工程师外，服务团队成员还应包括二线支持工程师以及实验室研发人员（提供人员姓名、在职证明和联系方式等）。 [原厂和供应商]指定1名客户经理，协调其内部人员、软硬件等资源，及时对用户提供服务、保证故障的及时解决，7×24小时接听用户电话。如客户服务经理或现场服务人员发生变更，须至少提前两周书面通知。 [原厂和供应商]在[上海、北京]分别至少2名负责工程师，提供属地现场技术支持和服务。工程师必须对用户的系统架构和部署有一定的了解。如供应商提供的服务人员态度和能力不符合用户要求，在用户提出改进要求3个工作日内，客户经理需要现场监督改进。3个工作日如果没有明显改进，客户经理的上级领导需要现场监督改进。依次类推，直到服务总经理（或同级别经理）现场监督改进，直到完全改进。 | 是。由投标人提供原厂认证人员姓名和身份证复印件、简历；二线支持工程师人员姓名、在职证明复印件和联系方式。 |
| 8 | ★ | 维保要求 | 否 | 问题诊断和支持：须提供问题诊断和技术支持服务，包括设备硬件、软件类的问题确认及解决，并最终形成问题解决报告。在用户认为必要时，直接升级到原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，必要时原厂专家团队及实验室团队需进行现场支持，成立包括原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员在内的问题解决团队全程参与问题分析（提供人员姓名、联系方式、原厂Case号等），每周给出至少一次进展情况更新，直至问题解决，并提供用户认可的根本原因定位分析和最终解决方案。原厂产品软件服务专家应具有丰富的开发及运维支撑能力，以及多年实施支持的经验，能依据对整体环境和需求的了解不断帮助用户提高生产率、降低成本、减少风险，能根据需求提供定制化的增值服务，包括最佳实践分享、技能培养以及问题诊断方法辅导等，从而实现帮助用户最大化体现业务价值。供应商无法在规定时间内解决故障问题时，应协调原厂或采取其他可能的方式为用户解决问题，并承担相关费用。 | 否 |
| 9 | ★ | 维保要求 | 否 | 事件分析处理和应急响应：提供属地现场技术支持和服务的工程师须7×24小时接听用户电话，接到支持需求必须在30分钟内做出回应。当远程电话支持无法解决故障时，根据用户要求，2小时内赶到现场进行现场应急响应，对于故障恢复场景，4小时之内排除故障恢复生产。双方另有约定的，以约定时效为准。供应商需建立完善的事件进展沟通机制，确保所有关键事件的进展情况能够及时、准确地向用户通报。对于重大或具有复杂协调难度的故障及其衍生问题，供应商应主动采取措施，成立专项工作小组并制定详细的协商解决机制。在必要时，供应商应积极与原厂商或其他相关方进行有效对接，利用所有可用渠道和技术手段以确保问题得到高效解决，并需承担因故障处理所产生的一切费用。 针对影响系统正常对外服务的BUG，要求在24小时内提供方案并修复。不影响系统正常对外服务的BUG，要求在5个工作日内提供修复方案。对于可能会对有关系统、应用或业务造成影响的设备软硬件问题，如软硬件的缺陷、隐患等，需在3个工作日之内通知用户，并经过用户评估同意后，负责进行测试和实施，并保证期间系统正常运行，不会对用户生产系统造成不良影响。保证：（1）软件升级完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等要求；（2）在交付前，原厂须在自有环境对软件升级验证通过，确保正确安装、正常运转及符合升级预期；（3）软件升级程序安装完毕后，如发现该软件功能存在瑕疵，应按照原被保设备维保要求进行无偿更新，并为由于软件升级的缺陷而发生的用户系统或设备故障承担违约责任。如遇疑难问题，能够根据问题分析结果发布新的软件补丁以保障系统稳定运行。 对于生产环境使用的设备发生问题并无法短时间内定位软硬件故障原因的情况，尤其涉及到设备高可用或对处理性能有影响，应协调资源，通过备件先行的方式优先对设备进行替换恢复生产环境稳定，可以在测试环境或实验室环境对故障现象进行复现，但不得在生产环境通过反复测试验证来定位故障原因。如果原厂高级专家工程师仍无法解决问题，须进行升级支持，必要时需联合部件供应商联合研判，确保最终解决问题。 | 否 |
| 10 | ★ | 维保要求 | 否 | 方案咨询：[原厂和供应商]应提供维保设备全面、完善的监控方案，并在维保期内持续优化监控措施。若因监控方案存在缺陷，致使设备故障未能及时报警或未能准确识别软硬件缺陷，进而对用户业务造成影响的，由供应商承担违约责任。在用户使用的硬件、软件产品出现兼容性问题时，需积极配合，与有关硬件、软件厂商接洽，及时定位问题原因、寻求解决方案。用户系统在相关环境上进行研发测试过程中，遇到技术难题时，应能提供技术咨询服务，包括远程电话支持和现场研讨支持。 | 否 |
| 11 | ★ | 维保要求 | 否 | 现场备件：[原厂]根据用户要求在现场提供相关备品备件，配合用户的要求完成相应操作，并在规定时间内提交报告。 | 否 |
| 12 | ★ | 维保要求 | 否 | 配件更换和整机替换：[原厂]支持备件先行服务，为合同清单中的设备及模块提供相应维保等级的硬件保修服务，在维保期内提供充足相同型号的备品备件，确保清单内设备在出现硬件故障时，及时将替换设备发送至指定现场。对于7*24*2等级服务每周7天每天24小时受理备品备件服务，在收到备件请求后2小时内将备件送达用户现场。对于7×8×NCD等级服务每周7天每天8小时受理备品备件服务，在收到用户备件请求后的下一个自然日内送达。对于7×8×NBD等级服务每周7天每天8小时受理备品备件服务，在收到用户备件请求后的下一个工作日内送达。对于5×11×NBD等级服务每周5天（工作日）每天11小时受理备品备件服务，在收到用户备件请求后的下一个工作日内送达。对于5×8×NBD等级服务每周5天（工作日）每天8小时受理备品备件服务，在收到用户备件请求后的下一个工作日内送达。如确认为某一型号产品的缺陷且短期内无法解决，在不损失用户利益的前提下，需对设备进行升级替换。 | 否 |
| 13 | # | 维保要求 | 是 | 设备移机：原厂根据用户实际需求提供每年不超过1次/台的硬件设备的物理搬迁服务（包括设备搬迁、安装及调试），设备搬迁完成后需保证设备正常运行。搬迁机型应涵盖所有承保机型。在搬迁过程中，必须提供相当于搬迁设备同样配置的备件或备机在用户本地，以备不时之需，保障设备移机前后的正常运行。搬迁过程中如设备有任何损坏，其造成的损失在得到用户认可的前提下，全部由服务商负责赔偿。 | 否 |
| 14 | ★ | 维保要求 | 否 | 重要时期现场值守服务和变更演练支持：[原厂]遇有重大节假日（春节、劳动节、国庆节等）、当业务系统发生重大事项（如重要变更、重要演练、重大活动、系统迁移调整部署、系统升级）等情况时，根据用户需要，需提供现场人员支持服务及现场备件服务（整机可用，含license，无需二次替换）。对于遇到特殊事项情况人员无法正常出入机房所在区域时，需按照用户要求提供现场驻守保障服务，确保生产业务的连续性。 | 否 |
| 15 | ★ | 维保要求 | 否 | 巡检：[原厂]节假日（春节、五一、十一）、国家重大活动前及根据用户需求对用户系统进行全面巡检、分析系统运行状况、查看系统日志、进行预防性检测，以及防患于未然，同时帮助排除故障和进行性能优化，提供系统管理改进建议、巡检后一周内向用户提交巡检报告初稿。如遇节假日及国家重大活动时间重叠的情况，可合并实施巡检。 | 否 |
| 16 | ★ | 维保要求 | 否 | 版本升级和补丁服务：[原厂和供应商]应在维保期内持续进行软硬件缺陷跟踪，发现可能影响用户运行的缺陷要及时书面通告，提供软硬件版本升级、软硬件补丁升级、Bug修复、设备驱动更新等服务。若引发故障的软硬件缺陷（BUG）已发布超过6个月，但供应商未能及时告知且造成用户业务系统受影响的，由供应商承担违约责任。如对软硬件有新的改进、增加新的功能或者为适应新的标准所形成的最新版本，均应及时通知并提供介质。积极配合系统补丁升级、调研、测试的实施工作。 对于产品过期EOL(End of life)，[原厂]需至少提前1年书面通知用户。对于产品服务到期EOS（End of service），需提前6个月书面通知用户，同时维保期内需继续提供服务及支持。对于部分设备软件EOS(End of service)的情况，服务商应协助用户判断可能的软件或硬件问题，不得以要求先升级版本为理由不进行故障分析。 [原厂和供应商]维保期内如因国家政策环境的变更引发的系统变更需求和原有系统的错误修正，应及时提供免费支持和满足。 | 否 |
| 17 | # | 维保要求 | 是 | 版本评估：根据用户要求开展版本评估工作，需根据用户实际运行设备情况给出合适版本推荐，并提供版本评估报告、测试报告、升级方案等。为保证用户系统的可靠性、性能、技术的先进性，适时向用户提出软件升级、改造或更新换代的技术建议书，并最小化用户投资。 | 否 |
| 18 | ★ | 保密要求 | 否 | 服务人员进场必须遵守用户的安全管理及保密要求，现场服务人员在未取得用户授权时，不允许以任何形式存储、传播用户保密信息，保密信息包括但不限于商业、营销、技术资料、运营数据及其他性质资料。服务人员在进行设备维修或保养时，应采取必要的安全措施，防止保密信息泄露或丢失。 | 否 |
| 19 | # | 授权要求 | 是 | 投标人需出具所投产品的原厂商针对本项目授权书，所投产品的原厂商针对本项目服务承诺函。 | 是。 投标人需提供原厂商授权书和服务承诺函，均需加盖原厂商公章。 |
| 20 | ★ | 交付要求 | 否 | - 设备整机与配件自合同签订后可根据实际需要分批供货，每批次货物的交付、安装、调试和验收均适用合同相关约定。卖方在收到买方供货通知的15个工作日内，完成该批次设备供货。 - (2)拟配送及安装部署地点:[上海、北京、黄山]范围内用户指定地点，具体地址以供货通知为准。 | 否 |
| 21 | # | 供货数量要求 | 是 | 该包件任何一个品目所投服务器产品均应满足以下供货数量要求：自2023年1月1日至递交投标文件截止日（以合同签订时间为准），单个业绩案例出货量至少为20台（须与本次所投服务器产品的整机品牌相同、CPU品牌相同，服务器型号可不同）。 | 是。提供案例证明文件（包括合同、框架协议及对应订单。 |
| 22 | # | 停产 计划 | 是 | - 针对采购文件的每个配置型号设备产品，整机原厂商应提供所投产品的停产计划。 | 是。投标人应提供每个配置型号设备产品的停产计划（加盖整机原厂商公章） |
| 23 | # | 总体技术方案 | 是 | - 投标人针对本项目提交总体技术方案，内容应包括：实施准备及设备到货、设备上架安装、系统调试与配套网络设备的联合调试和试运行技术支持等内容。 | 是。投标人应提供总体技术方案。 |
| 24 | # | 售后服务方案 | 是 | - 投标人针对本项目提供售后服务方案，内容包括服务团队结构与数量、服务水平说明、服务级别、应急预案、技术支持力量、备品备件、响应时长及故障解决时长、维保期内服务计划、培训计划等内容。 | 是。投标人应提供售后服务方案。 |
| 25 | # | 环保要求 | 是 | - 根据财库[2019]9号、18号文，国家市场监督管理总局公告16号文要求，服务器产品属于政府采购环境标志产品实施品目清单范围，投标人所有所投产品均应有指定认证机构出具的、有效的环境标志产品认证证书。 - 关于节能产品、环境标志产品的相关规定请参见: - 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号） - 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号） - 《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号） | 是。投标人应提供环境标志产品认证证书。 |

###### A、服务要求（适用于包一品目七到品目十）

本商务要求共有“★”指标  14   项，“#”指标  11  项，“△”指标   0   项

| 序号 | 重要性 | 内容 | 是否可以作为评分因素 | 服务要求标准 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 安装调试要求 | 否 | 提供设备的原厂安装、调试和验收等服务。安装调试通过后，进入三个月试运行期。 | 否 |
| 2 | # | 培训要求 | 是 | 根据用户要求，免费提供相关的技术培训。 | 否 |
| 3 | # | 技术文档 | 是 | 随货物一并交付技术文档，包含安装指南、产品配置手册、产品使用说明书等。 | 否 |
| 4 | ★ | 维保要求 | 否 | 维保时间：提供原厂[5]年7*24*2维保服务,维保期自投产验收合格之次日起计算。 | 否 |
| 5 | ★ | 维保要求 | 否 | 维保范围：设备整机内所包涵的板卡、模块、软件、license；软、硬件产品的安装及升级；提供软件产品的原厂安装介质及后续补丁和修正软件的安装介质。故障部件更换、日常维护和使用管理、配置，免费提供故障修复所需工具。维修过程中使用的工具、设备和存储介质符合用户的安全标准。磁性介质硬盘用户消磁后由服务商带离用户现场。对于非磁性介质硬盘，服务商应提供硬盘不返还服务。在维修结束后，及时清理或归还所有涉及用户信息的资料和设备。 | 否 |
| 6 | ★ | 维保要求 | 否 | 服务热线：须拥有国内专有的技术支持中心和和完善的服务体系，为本项目提供7×24小时实时在线技术支持。 原厂需具备7×24小时热线支持电话，并能得到原厂专家团队的支持，同时拥有并提供相关软硬件实验室的后台直接支持。 供应商须在用户认为必要时，能够直接联系原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，获得他们的技术支持。 | 否 |
| 7 | # | 维保要求 | 是 | 服务团队人员配置：原厂针对本项目有明确的服务团队，在国内专职从事本服务的售后服务工程师[上海、北京]分别具有至少5名，其中[上海、北京]分别具有至少3人以上获得原厂认证（提供人员姓名和身份证复印件、简历）。除售后服务工程师外，服务团队成员还应包括二线支持工程师以及实验室研发人员（提供人员姓名、在职证明和联系方式等）。 [原厂和供应商]指定1名客户经理，协调其内部人员、软硬件等资源，及时对用户提供服务、保证故障的及时解决，7×24小时接听用户电话。如客户服务经理或现场服务人员发生变更，须至少提前两周书面通知。 [原厂和供应商]在[上海、北京]分别至少2名负责工程师，提供属地现场技术支持和服务。工程师必须对用户的系统架构和部署有一定的了解。如供应商提供的服务人员态度和能力不符合用户要求，在用户提出改进要求3个工作日内，客户经理需要现场监督改进。3个工作日如果没有明显改进，客户经理的上级领导需要现场监督改进。依次类推，直到服务总经理（或同级别经理）现场监督改进，直到完全改进。 | 是。由投标人提供原厂认证人员姓名和身份证复印件、简历；二线支持工程师人员姓名、在职证明复印件和联系方式。 |
| 8 | ★ | 维保要求 | 否 | 问题诊断和支持：须提供问题诊断和技术支持服务，包括设备硬件、软件类的问题确认及解决，并最终形成问题解决报告。在用户认为必要时，直接升级到原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，必要时原厂专家团队及实验室团队需进行现场支持，成立包括原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员在内的问题解决团队全程参与问题分析（提供人员姓名、联系方式、原厂Case号等），每周给出至少一次进展情况更新，直至问题解决，并提供用户认可的根本原因定位分析和最终解决方案。原厂产品软件服务专家应具有丰富的开发及运维支撑能力，以及多年实施支持的经验，能依据对整体环境和需求的了解不断帮助用户提高生产率、降低成本、减少风险，能根据需求提供定制化的增值服务，包括最佳实践分享、技能培养以及问题诊断方法辅导等，从而实现帮助用户最大化体现业务价值。供应商无法在规定时间内解决故障问题时，应协调原厂或采取其他可能的方式为用户解决问题，并承担相关费用。 | 否 |
| 9 | ★ | 维保要求 | 否 | 事件分析处理和应急响应：提供属地现场技术支持和服务的工程师须7×24小时接听用户电话，接到支持需求必须在30分钟内做出回应。当远程电话支持无法解决故障时，根据用户要求，2小时内赶到现场进行现场应急响应，对于故障恢复场景，4小时之内排除故障恢复生产。双方另有约定的，以约定时效为准。供应商需建立完善的事件进展沟通机制，确保所有关键事件的进展情况能够及时、准确地向用户通报。对于重大或具有复杂协调难度的故障及其衍生问题，供应商应主动采取措施，成立专项工作小组并制定详细的协商解决机制。在必要时，供应商应积极与原厂商或其他相关方进行有效对接，利用所有可用渠道和技术手段以确保问题得到高效解决，并需承担因故障处理所产生的一切费用。 针对影响系统正常对外服务的BUG，要求在24小时内提供方案并修复。不影响系统正常对外服务的BUG，要求在5个工作日内提供修复方案。对于可能会对有关系统、应用或业务造成影响的设备软硬件问题，如软硬件的缺陷、隐患等，需在3个工作日之内通知用户，并经过用户评估同意后，负责进行测试和实施，并保证期间系统正常运行，不会对用户生产系统造成不良影响。保证：（1）软件升级完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等要求；（2）在交付前，原厂须在自有环境对软件升级验证通过，确保正确安装、正常运转及符合升级预期；（3）软件升级程序安装完毕后，如发现该软件功能存在瑕疵，应按照原被保设备维保要求进行无偿更新，并为由于软件升级的缺陷而发生的用户系统或设备故障承担违约责任。如遇疑难问题，能够根据问题分析结果发布新的软件补丁以保障系统稳定运行。 对于生产环境使用的设备发生问题并无法短时间内定位软硬件故障原因的情况，尤其涉及到设备高可用或对处理性能有影响，应协调资源，通过备件先行的方式优先对设备进行替换恢复生产环境稳定，可以在测试环境或实验室环境对故障现象进行复现，但不得在生产环境通过反复测试验证来定位故障原因。如果原厂高级专家工程师仍无法解决问题，须进行升级支持，必要时需联合部件供应商联合研判，确保最终解决问题。 | 否 |
| 10 | ★ | 维保要求 | 否 | 方案咨询：[原厂和供应商]应提供维保设备全面、完善的监控方案，并在维保期内持续优化监控措施。若因监控方案存在缺陷，致使设备故障未能及时报警或未能准确识别软硬件缺陷，进而对用户业务造成影响的，由供应商承担违约责任。在用户使用的硬件、软件产品出现兼容性问题时，需积极配合，与有关硬件、软件厂商接洽，及时定位问题原因、寻求解决方案。用户系统在相关环境上进行研发测试过程中，遇到技术难题时，应能提供技术咨询服务，包括远程电话支持和现场研讨支持。 | 否 |
| 11 | ★ | 维保要求 | 否 | 现场备件：[原厂]根据用户要求在现场提供相关备品备件，配合用户的要求完成相应操作，并在规定时间内提交报告。 | 否 |
| 12 | ★ | 维保要求 | 否 | 配件更换和整机替换：[原厂]支持备件先行服务，为合同清单中的设备及模块提供相应维保等级的硬件保修服务，在维保期内提供充足相同型号的备品备件，确保清单内设备在出现硬件故障时，及时将替换设备发送至指定现场。对于7*24*2等级服务每周7天每天24小时受理备品备件服务，在收到备件请求后2小时内将备件送达用户现场。对于7×8×NCD等级服务每周7天每天8小时受理备品备件服务，在收到用户备件请求后的下一个自然日内送达。对于7×8×NBD等级服务每周7天每天8小时受理备品备件服务，在收到用户备件请求后的下一个工作日内送达。对于5×11×NBD等级服务每周5天（工作日）每天11小时受理备品备件服务，在收到用户备件请求后的下一个工作日内送达。对于5×8×NBD等级服务每周5天（工作日）每天8小时受理备品备件服务，在收到用户备件请求后的下一个工作日内送达。如确认为某一型号产品的缺陷且短期内无法解决，在不损失用户利益的前提下，需对设备进行升级替换。 | 否 |
| 13 | # | 维保要求 | 是 | 设备移机：原厂根据用户实际需求提供每年不超过1次/台的硬件设备的物理搬迁服务（包括设备搬迁、安装及调试），设备搬迁完成后需保证设备正常运行。搬迁机型应涵盖所有承保机型。在搬迁过程中，必须提供相当于搬迁设备同样配置的备件或备机在用户本地，以备不时之需，保障设备移机前后的正常运行。搬迁过程中如设备有任何损坏，其造成的损失在得到用户认可的前提下，全部由服务商负责赔偿。 | 否 |
| 14 | ★ | 维保要求 | 否 | 重要时期现场值守服务和变更演练支持：[原厂]遇有重大节假日（春节、劳动节、国庆节等）、当业务系统发生重大事项（如重要变更、重要演练、重大活动、系统迁移调整部署、系统升级）等情况时，根据用户需要，需提供现场人员支持服务及现场备件服务（整机可用，含license，无需二次替换）。对于遇到特殊事项情况人员无法正常出入机房所在区域时，需按照用户要求提供现场驻守保障服务，确保生产业务的连续性。 | 否 |
| 15 | ★ | 维保要求 | 否 | 巡检：[原厂]节假日（春节、五一、十一）、国家重大活动前及根据用户需求对用户系统进行全面巡检、分析系统运行状况、查看系统日志、进行预防性检测，以及防患于未然，同时帮助排除故障和进行性能优化，提供系统管理改进建议、巡检后一周内向用户提交巡检报告初稿。如遇节假日及国家重大活动时间重叠的情况，可合并实施巡检。 | 否 |
| 16 | ★ | 维保要求 | 否 | 版本升级和补丁服务：[原厂和供应商]应在维保期内持续进行软硬件缺陷跟踪，发现可能影响用户运行的缺陷要及时书面通告，提供软硬件版本升级、软硬件补丁升级、Bug修复、设备驱动更新等服务。若引发故障的软硬件缺陷（BUG）已发布超过6个月，但供应商未能及时告知且造成用户业务系统受影响的，由供应商承担违约责任。如对软硬件有新的改进、增加新的功能或者为适应新的标准所形成的最新版本，均应及时通知并提供介质。积极配合系统补丁升级、调研、测试的实施工作。 对于产品过期EOL(End of life)，[原厂]需至少提前1年书面通知用户。对于产品服务到期EOS（End of service），需提前6个月书面通知用户，同时维保期内需继续提供服务及支持。对于部分设备软件EOS(End of service)的情况，服务商应协助用户判断可能的软件或硬件问题，不得以要求先升级版本为理由不进行故障分析。 [原厂和供应商]维保期内如因国家政策环境的变更引发的系统变更需求和原有系统的错误修正，应及时提供免费支持和满足。 | 否 |
| 17 | # | 维保要求 | 是 | 版本评估：根据用户要求开展版本评估工作，需根据用户实际运行设备情况给出合适版本推荐，并提供版本评估报告、测试报告、升级方案等。为保证用户系统的可靠性、性能、技术的先进性，适时向用户提出软件升级、改造或更新换代的技术建议书，并最小化用户投资。 | 否 |
| 18 | ★ | 保密要求 | 否 | 服务人员进场必须遵守用户的安全管理及保密要求，现场服务人员在未取得用户授权时，不允许以任何形式存储、传播用户保密信息，保密信息包括但不限于商业、营销、技术资料、运营数据及其他性质资料。服务人员在进行设备维修或保养时，应采取必要的安全措施，防止保密信息泄露或丢失。 | 否 |
| 19 | # | 授权要求 | 是 | 投标人需出具所投产品的原厂商针对本项目授权书，所投产品的原厂商针对本项目服务承诺函。 | 是。 投标人需提供原厂商授权书和服务承诺函，均需加盖原厂商公章。 |
| 20 | ★ | 交付要求 | 否 | - (1)设备整机与配件自合同签订后可根据实际需要分批供货，每批次货物的交付、安装、调试和验收均适用合同相关约定。卖方在收到买方供货通知的15个工作日内，完成该批次设备供货。 - (2)本次采购内容归属权为最终用户，在项目验收完成后，实物及维保转移至最终用户，进入维保期。 - (3)拟配送及安装部署地点:[上海、北京、黄山]范围内用户指定地点，具体地址以供货通知为准。 | 否 |
| 21 | # | 供货数量要求 | 是 | 该包件任何一个品目所投服务器产品均应满足以下供货数量要求：自2023年1月1日至递交投标文件截止日（以合同签订时间为准），单个业绩案例出货量至少为20台（须与本次所投服务器产品的整机品牌相同、CPU品牌相同，服务器型号可不同）。 | 是。提供案例证明文件（包括合同、框架协议及对应订单。 |
| 22 | # | 停产 计划 | 是 | - 针对采购文件的每个配置型号设备产品，整机原厂商应提供所投产品的停产计划。 | 是。投标人应提供每个配置型号设备产品的停产计划（加盖整机原厂商公章） |
| 23 | # | 总体技术方案 | 是 | - 投标人针对本项目提交总体技术方案，内容应包括：实施准备及设备到货、设备上架安装、系统调试与配套网络设备的联合调试和试运行技术支持等内容。 | 是。投标人应提供总体技术方案。 |
| 24 | # | 售后服务方案 | 是 | - 投标人针对本项目提供售后服务方案，内容包括服务团队结构与数量、服务水平说明、服务级别、应急预案、技术支持力量、备品备件、响应时长及故障解决时长、维保期内服务计划、培训计划等内容。 | 是。投标人应提供售后服务方案。 |
| 25 | # | 环保要求 | 是 | - 根据财库[2019]9号、18号文，国家市场监督管理总局公告16号文要求，服务器产品属于政府采购环境标志产品实施品目清单范围，投标人所有所投产品均应有指定认证机构出具的、有效的环境标志产品认证证书。 - 关于节能产品、环境标志产品的相关规定请参见: - 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号） - 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号） - 《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号） | 是。投标人应提供环境标志产品认证证书。 |

###### B、付款方式

| 序号 | 付款节点（进度） | 付款条件 | 付款比例（或金额） | 资金支付方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预付款 | 合同签订后，买方向卖方发出发货通知，买方在收到双方书面确认的原厂下单证明和等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向卖方支付该批次货物总价的60% | 60% |  | 如分批次供货，则分批支付款项 |
| 2 | 进度款 | 投产验收合格，且买方收到双方项目负责人签署的投产验收合格报告和卖方出具的等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向卖方支付该批次货物总价的35% | 35% |  | 如分批次供货，则分批支付款项 |
| 3 | 尾款 | A、B二选一 A:买方在收到卖方出具的履约保函和等额合格增值税专用发票后10个工作日内，向卖方支付[整个合同总价]的[5]%。 B:卖方全部义务（包括质量保证期内的保修义务）履行完毕后，买方在收到双方项目负责人签署的验收合格报告和等额合格增值税专用发票后的[10]个工作日内，向卖方支付该[整个合同总价]的[5]% | 5% |  | 不涉及分批付款 |

#### 5.包5

#### （1）技术要求

本技术要求品目一、品目二、品目三、品目四分别共有“★”指标89项，“#”指标12项，“△”指标0项。

###### 品目一：服务器配置1-ARM（12台）

| 序号 | 重要性 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 产品规格 | *CPU规格 | *CPU信息 | 否 | ARM架构CPU，配置2颗物理CPU，每颗物理核数≥32，主频≥2.6GHz，末级缓存容量≥32MB，线程数≥32，热设计功耗≤115W；支持内存的最高速率2933MT/s 通道数≥4，位宽≥64，支持国密算法SM3、SM4 | 否 |
| 2 | ★ | 产品规格 | *主板规格 | *主板支持的CPU和内存情况 | 否 | CPU：2颗，内存条：12根。 | 否 |
| 3 | # | 产品规格 |  | *主板内存槽数量 | 是 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 | 否 |
| 4 | # | 产品规格 |  | *主板存储接口 | 是 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 5 | ★ | 产品规格 |  | *PCIe插槽接口 | 否 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 6 | # | 产品规格 |  | *主板PCIe插槽数量及规格 | 是 | a）高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口≥5个； b）不涉及单路服务器 | 否 |
| 7 |  | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 8 |  | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 9 |  | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 10 | ★ | 产品规格 | *内存规格 | *内存数量 | 否 | ≥12 | 否 |
| 11 | ★ | 产品规格 |  | *内存规格 | 否 | ≥DDR4，单根内存容量≥32GB | 否 |
| 12 | # | 产品规格 |  | *内存通道 | 是 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 13 | ★ | 产品规格 | *存储规格 | 硬盘类型 | 否 | 服务器支持配备DWPD≥1的SSD固态盘，服务器支持配备10KRPM 2.5"HDD可热插拔硬磁盘 | 否 |
| 14 | ★ | 产品规格 |  | *硬磁盘实配容量 | 否 | a）实配硬磁盘单盘容量不小于16TB b）配备固态盘，实配固态盘单盘容量不小于 480GB，NVMe SSD容量不小于 6.4TB | 否 |
| 15 | ★ | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 16 | ★ | 产品规格 |  | *硬盘实配数量 | 否 | 服务器实配16TB SATA HDD硬磁盘数量不小于 10 块； 服务器实配6.4TB NvMe SSD固态盘数量不小于 2 块； 服务器实配480GB SATA SSD固态盘数量不小于1 块； | 否 |
| 17 | ★ | 产品规格 |  | *硬盘插槽数量及规格 | 否 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； b) 可支持的硬盘数量应不少于 13 块； c)不涉及存储型服务器 | 否 |
| 18 |  | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 19 |  | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 20 |  | 产品规格 | SAS直通卡规格(若支持SAS直通卡) | SAS直通卡SAS接口数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 21 |  | 产品规格 | HBA卡规格(若支持HBA直通卡) | HBA卡端口数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 22 | ★ | 产品规格 | *网络规格 | *网口速率和数量 | 否 | 配备网口数量不少于2个，25GE网口不少于2个，不配光模块 | 否 |
| 23 |  | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 24 | ★ | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 否 | 配1个独立25GE网卡，每个独立25GE网卡的网口数量不少于2个 | 否 |
| 25 | ★ | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45/QSFP/SFP等 | 否 |
| 26 |  | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 27 | ★ | 产品规格 | *外部接口规格 | *显示接口 | 否 | 显示接口类型≥1种，如：VGA、DP、HDMI等 | 否 |
| 28 | ★ | 产品规格 |  | *USB接口 | 否 | 配备大于等于1个USB2.0以上接口 | 否 |
| 29 |  | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 30 |  | 产品规格 |  | 其他接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 31 | ★ | 产品规格 | *电源规格 | 电源冗余模式 | 否 | 整机电源模块按N+1冗余配置 | 否 |
| 32 | ★ | 产品规格 |  | *电源模块数量 | 否 | ≥2，配2个IEC320标准插头或2个国标插头，以实际现场踏勘为准，2个插头需1黑1黄配色。 | 否 |
| 33 | ★ | 产品规格 |  | *电源功率 | 否 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 否 |
| 34 | ★ | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 否 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 35 | ★ | 产品规格 | *整机规格 | *外观和结构 | 否 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； |  |
|  |  |  |  |  |  | e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； |  |
|  |  |  |  |  |  | f）不涉及高密度服务器 |  |
|  |  |  |  |  |  | g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |  |
| 36 | ★ | 产品规格 |  | *尺寸（高×宽×深） | 否 | 机架式，高度≤2U，设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 37 | ★ | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 否 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息；要求提供满足现场勘验、实际需求的导轨。 | 否 |
| 38 |  | 产品规格 |  | CPU个数与机柜高度单位(U)比 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 39 | ★ | 产品规格 |  | *环境适应性 | 否 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 40 |  | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 41 | ★ | 产品规格 |  | *机械环境适应性 | 否 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定 | 否 |
| 42 | ★ | 产品规格 |  | *噪声 | 否 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值，机架式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB | 否 |
| 43 |  | 产品规格 | AI计算单元规格 | AI计算单元 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 44 |  | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 45 | ★ | 产品规格 | 机柜规格 | *机柜尺寸 | 否 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 46 |  | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 47 |  | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 48 | ★ | 功能要求 | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 否 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口 | 否 |
| 49 | ★ | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 否 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 50 |  | 功能要求 |  | 扩展功能 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 51 | ★ | 功能要求 | *网络功能 | *网络功能 | 否 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 52 | ★ | 功能要求 | *CPU功能 | *计算处理 | 否 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等,处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统,提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 53 | ★ | 功能要求 |  | *密码算法实现 | 否 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 54 |  | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 55 | ★ | 功能要求 |  | SATA SSD NAND健康状态上报 | 否 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 56 | ★ | 功能要求 |  | SATA SSD单die故障隔离 | 否 | 支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 57 |  | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡RAID级别支持 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 58 |  | 功能要求 |  | RAID卡BBU单元 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 59 |  | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 否 | 不涉及 | 否 |
| 60 | ★ | 功能要求 | *电源功能 | *电源热插拔 | 否 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 61 | ★ | 功能要求 |  | *电源过流保护 | 否 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 62 | ★ | 功能要求 | *整机功能 | *散热方式 | 否 | 支持风冷散热方式 | 否 |
| 63 | ★ | 功能要求 |  | 其他功能 | 否 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 支持熔断保护与恢复功能 |  |
| 64 | ★ | 功能要求 | *管理系统功能 | *BMC固件基础功能 | 否 | 1）支持DHCP 设置网络功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 2)支持静态IP 设置网络功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 4)支持日志信息导出和记录删除功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 7)支持IPMI2.0、SNMP 及Redfish等接口功能，至少支持以下功能： ①通过redfish接口查询厂商、型号、序列号、电源状态、BOOT启动模式、BIOS及BMC固件版本、CPU、内存、网卡、硬盘、GPU、带外用户、能耗、RAID配置； ②通过redfish接口管理带外用户、虚拟媒体、H5 KVM、RAID配置、BMC日志收集、设备电源； ③通过redfish接口进行BIOS、BMC的固件升级； ④支持SNMP告警配置及接收； |  |
|  |  |  |  |  |  | 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； |  |
|  |  |  |  |  |  | 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； |  |
|  |  |  |  |  |  | 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； |  |
|  |  |  |  |  |  | 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； |  |
|  |  |  |  |  |  | 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 15)支持设置口令策略功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； |  |
|  |  |  |  |  |  | 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； |  |
|  |  |  |  |  |  | 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； |  |
|  |  |  |  |  |  | 21)应支持固件版本查询、固件升级 |  |
|  |  |  |  |  |  | 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 23)BMC启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； |  |
|  |  |  |  |  |  | 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 |  |
|  |  |  |  |  |  | 25)ipmi支持配置ipv4和ipv6 IP地址 |  |
| 65 | ★ | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | 否 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b）设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； |  |
|  |  |  |  |  |  | c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s |  |
| 66 | ★ | 功能要求 |  | *BIOS固件基础功能 | 否 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | c）支持设置界面中英文显示切换功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； |  |
|  |  |  |  |  |  | f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | g）支持安全启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | j）支持 RAID 识别和启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | k）支持串口重定向功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | l）支持固件更新功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | n）支持网络引导启用和关闭功能 |  |
| 67 | ★ | 功能要求 |  | *远程控制 | 否 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 68 | ★ | 功能要求 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
| 69 |  | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 70 | ★ | 功能要求 |  | *操作系统功能 | 否 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 否 |
| 71 | ★ | 功能要求 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理 | 否 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 72 |  | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 73 |  | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 74 |  | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 75 | ★ | 安全要求 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | 否 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 否 |
| 76 | ★ | 安全要求 | *固件安全要求 | *故障检测 | 否 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 77 | ★ | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 否 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 78 | ★ | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 否 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 79 | ★ | 安全要求 |  | PCIe链路故障智能诊断 | 否 | 支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCle链路 | 否 |
| 80 | ★ | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 否 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 81 | ★ | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 否 | 支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 82 | ★ | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 否 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制,防止系统异常掉电导致的数据文件丟失 | 否 |
| 83 |  | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 84 | ★ | 安全要求 |  | CPU核重启隔离 | 否 | 支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核， OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外 | 否 |
| 85 | ★ | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 否 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 86 |  | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 87 | ★ | 安全要求 |  | 安全启动 | 否 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 88 |  | 安全要求 | *系统安全要求 | syslog双向鉴别 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 89 | ★ | 安全要求 |  | *弱口令字典检查 | 否 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 90 | ★ | 安全要求 |  | *白名单访问控制 | 否 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 91 | ★ | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 否 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 92 | ★ | 安全要求 |  | *二次鉴别 | 否 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 93 | ★ | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 否 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 94 | ★ | 安全要求 |  | *密码证书安全加密存储 | 否 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 95 | ★ | 安全要求 |  | *敏感信息安全加密传输 | 否 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 96 | ★ | 安全要求 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料,保证各个流程可追溯 | 否 |
| 97 | ★ | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图,保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC软件等)都可以查看 | 否 |
| 98 |  | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 99 | ★ | 安全要求 |  | 增强要求 | 否 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； |  |
|  |  |  |  |  |  | g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 |  |
| 100 | ★ | 安全要求 | *物理安全 | *物理安全 | 否 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 101 | ★ | 安全要求 | *限用物质的限量要求 | *限用物质的限量要求 | 否 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 102 | ★ | 性能要求 | *CPU性能 | *CPU主频 | 否 | ≥2.6GHz | 否 |
| 103 | ★ | 性能要求 |  | *单CPU核数 | 否 | ≥32 | 否 |
| 104 | ★ | 性能要求 |  | *单CPU末级缓存容量 | 否 | ≥32MB | 否 |
| 105 | ★ | 性能要求 | *内存性能 | 单内存模块容量 | 否 | ≥32GB | 否 |
| 106 | ★ | 性能要求 |  | *内存速率 | 否 | ≥2933MT/s | 否 |
| 107 |  | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 否 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm | 否 |
| 108 |  | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 109 |  | 性能要求 | FC HBA性能 | FC HBA卡速率 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 110 | ★ | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | 否 | 25GE网卡速率≥25GE | 否 |
| 111 |  | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 112 | ★ | 性能要求 | *电源能耗 | *电源能耗 | 否 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 113 | # | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 是 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 114 | # | 兼容要求 |  | *固态存储兼容性 | 是 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 115 |  | 兼容要求 |  | FC HBA卡兼容性 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 116 |  | 兼容要求 |  | RAID卡兼容性 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 117 | # | 兼容要求 |  | *网卡兼容性 | 是 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 118 | ★ | 兼容要求 |  | *功能卡兼容性 | 否 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 119 | # | 兼容要求 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 是 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 120 | ★ | 兼容要求 | *软件兼容性 | *数据库兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 121 | ★ | 兼容要求 |  | *中间件兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 122 | ★ | 兼容要求 |  | *平台软件兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台，同时兼容TCE云平台 | 要求提供以下任一证明材料： |
|  |  |  |  |  |  |  | （1）. 投标服务器与TCE适配/兼容相关证明。 |
|  |  |  |  |  |  |  | （2）. 投标服务器在TCE环境同类型场景的投产使用的证明材料。 |
| 123 |  | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 124 | # | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | 是 | SSD的m1值（MTBF的不可接受值）不低于200000h | 否 |
| 125 | # | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | 是 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
| 126 | # | 可靠性要求 |  | *风扇可靠性 | 是 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| 127 | ★ | 可靠性要求 |  | *部件可靠性 | 否 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 128 | ★ | 包装及运输要求 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 129 | ★ | 服务要求 | *服务响应 | *服务响应 | 否 | a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b) 提供2h技术响应服务，4个小时内解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务 团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务； e）提供原厂5年7x24小时服务，2小时带备件上门服务，4小时修复故障；提供SSD硬盘不返还服务，机械硬盘消磁后返还;维保期从投产验收合格之次日起5年。 | 否 |
| 130 | ★ | 服务要求 |  | *培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 131 | ★ | 服务要求 | *服务周期 | *服务周期 | 否 | a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 产品停产后仍具有提供该产品质保服务的能力（含备品备件），服务能力终止时间与最后一批产品交付时间间隔为7年； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 产品停止服务时间应提前1年告知用户； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 产品发布日期需在随机文件中明确 |  |
| 132 | ★ | 服务要求 | *服务工具要求 | *工具要求 | 否 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 133 |  | 服务要求 |  | 辅助工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 134 | ★ | 服务要求 |  | *驱动安装升级指引 | 否 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 135 |  | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 136 |  | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 137 |  | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 138 |  | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 139 | ★ | 服务要求 |  | *管理软件 | 否 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 140 | # | 服务要求 | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 是 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 141 |  | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 142 | ★ | 服务要求 |  | *提供上门服务 | 否 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 否 |
| 143 |  | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 144 | ★ | 供保要求 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，应通知用户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 145 | ★ | 供保要求 |  | *供应能力证明 | 否 | 供应商应承诺供应链稳定，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 | 是，由投标人提供承诺函。 |

###### 品目二：服务器配置2-ARM（6台）

| 序号 | 重要性 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 产品规格 | *CPU规格 | *CPU信息 | 否 | ARM架构CPU，配置2颗物理CPU，每颗核数≥64，主频≥2.6GHz，末级缓存容量≥64MB，线程数≥64，热设计功耗≤180W；支持内存的最高速率2933MHz 通道数≥8，位宽≥64。内嵌支持国密算法SM3、SM4的密码协处理器 | 否 |
| 2 | ★ | 产品规格 | *主板规格 | *主板支持的CPU和内存情况 | 否 | CPU：2颗，内存条：16根。 | 否 |
| 3 | # | 产品规格 |  | *主板内存槽数量 | 是 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 | 否 |
| 4 | # | 产品规格 |  | *主板存储接口 | 是 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 5 | ★ | 产品规格 |  | *PCIe插槽接口 | 否 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 6 | # | 产品规格 |  | *主板PCIe插槽数量及规格 | 是 | a）高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口≥5个； b）不涉及单路服务器 | 否 |
| 7 |  | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 8 |  | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 9 |  | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 10 | ★ | 产品规格 | *内存规格 | *内存数量 | 否 | ≥16 | 否 |
| 11 | ★ | 产品规格 |  | *内存规格 | 否 | ≥DDR4，单根内存容量≥64GB | 否 |
| 12 | # | 产品规格 |  | *内存通道 | 是 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 13 | ★ | 产品规格 | *存储规格 | 硬盘类型 | 否 | 服务器支持配备DWPD≥1的SSD固态盘 | 否 |
| 14 | ★ | 产品规格 |  | *硬磁盘实配容量 | 否 | a）不涉及硬磁盘 b）配备固态盘，实配固态盘单盘容量不小于 480GB | 否 |
| 15 | ★ | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | 否 | a)不涉及HDD硬磁盘 b)SSD固态盘支持SATA或Nvme接口 | 否 |
| 16 | ★ | 产品规格 |  | *硬盘实配数量 | 否 | 服务器实配480G SATA SSD硬盘不少于1块，3.84TB NVMe SSD固态盘数量不小于12块 | 否 |
| 17 | ★ | 产品规格 |  | *硬盘插槽数量及规格 | 否 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； b) 可支持的硬盘数量应不少于 13 块； c)不涉及存储型服务器 | 否 |
| 18 |  | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 19 |  | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 20 |  | 产品规格 | SAS直通卡规格(若支持SAS直通卡) | SAS直通卡SAS接口数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 21 |  | 产品规格 | HBA卡规格(若支持HBA直通卡) | HBA卡端口数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 22 | ★ | 产品规格 | *网络规格 | *网口速率和数量 | 否 | 配备网口数量不少于2个，25GE网口不少于2个，不配光模块 | 否 |
| 23 |  | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 24 | ★ | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 否 | 配1个独立25GE网卡，每个独立25GE网卡的网口数量不少于2个 | 否 |
| 25 | ★ | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45/QSFP/SFP等 | 否 |
| 26 |  | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 27 | ★ | 产品规格 | *外部接口规格 | *显示接口 | 否 | 显示接口类型≥1种，如：VGA、DP、HDMI等 | 否 |
| 28 | ★ | 产品规格 |  | *USB接口 | 否 | 配备大于等于1个USB2.0以上接口 | 否 |
| 29 |  | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 30 |  | 产品规格 |  | 其他接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 31 | ★ | 产品规格 | *电源规格 | 电源冗余模式 | 否 | 整机电源模块按N+1冗余配置 | 否 |
| 32 | ★ | 产品规格 |  | *电源模块数量 | 否 | ≥2，配2个IEC320标准插头或2个国标插头，以实际现场踏勘为准，2个插头需1黑1黄配色。 | 否 |
| 33 | ★ | 产品规格 |  | *电源功率 | 否 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 否 |
| 34 | ★ | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 否 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 35 | ★ | 产品规格 | *整机规格 | *外观和结构 | 否 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； |  |
|  |  |  |  |  |  | e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； |  |
|  |  |  |  |  |  | f）不涉及高密度服务器 |  |
|  |  |  |  |  |  | g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |  |
| 36 | ★ | 产品规格 |  | *尺寸（高×宽×深） | 否 | 机架式，高度≤2U，设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 37 | ★ | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 否 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息；要求提供满足现场勘验、实际需求的导轨。 | 否 |
| 38 |  | 产品规格 |  | CPU个数与机柜高度单位(U)比 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 39 | ★ | 产品规格 |  | *环境适应性 | 否 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 40 |  | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 41 | ★ | 产品规格 |  | *机械环境适应性 | 否 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定 | 否 |
| 42 | ★ | 产品规格 |  | *噪声 | 否 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值，机架式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB | 否 |
| 43 |  | 产品规格 | AI计算单元规格 | AI计算单元 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 44 |  | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 45 | ★ | 产品规格 | 机柜规格 | *机柜尺寸 | 否 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 46 |  | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 47 |  | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 48 | ★ | 功能要求 | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 否 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口 | 否 |
| 49 | ★ | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 否 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 50 |  | 功能要求 |  | 扩展功能 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 51 | ★ | 功能要求 | *网络功能 | *网络功能 | 否 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 52 | ★ | 功能要求 | *CPU功能 | *计算处理 | 否 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等,处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统,提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 53 | ★ | 功能要求 |  | *密码算法实现 | 否 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 54 |  | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 55 | ★ | 功能要求 |  | SATA SSD NAND健康状态上报 | 否 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 56 | ★ | 功能要求 |  | SATA SSD单die故障隔离 | 否 | 支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 57 |  | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡RAID级别支持 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 58 |  | 功能要求 |  | RAID卡BBU单元 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 59 |  | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 否 | 不涉及 | 否 |
| 60 | ★ | 功能要求 | *电源功能 | *电源热插拔 | 否 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 61 | ★ | 功能要求 |  | *电源过流保护 | 否 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 62 | ★ | 功能要求 | *整机功能 | *散热方式 | 否 | 支持风冷散热方式 | 否 |
| 63 | ★ | 功能要求 |  | 其他功能 | 否 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 支持熔断保护与恢复功能 |  |
| 64 | ★ | 功能要求 | *管理系统功能 | *BMC固件基础功能 | 否 | 1）支持DHCP 设置网络功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 2)支持静态IP 设置网络功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 4)支持日志信息导出和记录删除功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 7)支持IPMI2.0、SNMP 及Redfish等接口功能，至少支持以下功能： ①通过redfish接口查询厂商、型号、序列号、电源状态、BOOT启动模式、BIOS及BMC固件版本、CPU、内存、网卡、硬盘、GPU、带外用户、能耗、RAID配置； ②通过redfish接口管理带外用户、虚拟媒体、H5 KVM、RAID配置、BMC日志收集、设备电源； ③通过redfish接口进行BIOS、BMC的固件升级； ④支持SNMP告警配置及接收； |  |
|  |  |  |  |  |  | 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； |  |
|  |  |  |  |  |  | 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； |  |
|  |  |  |  |  |  | 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； |  |
|  |  |  |  |  |  | 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； |  |
|  |  |  |  |  |  | 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 15)支持设置口令策略功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； |  |
|  |  |  |  |  |  | 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； |  |
|  |  |  |  |  |  | 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； |  |
|  |  |  |  |  |  | 21)应支持固件版本查询、固件升级 |  |
|  |  |  |  |  |  | 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 23)BMC启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； |  |
|  |  |  |  |  |  | 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 |  |
|  |  |  |  |  |  | 25)ipmi支持配置ipv4和ipv6 IP地址 |  |
| 65 | ★ | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | 否 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b）设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； |  |
|  |  |  |  |  |  | c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s |  |
| 66 | ★ | 功能要求 |  | *BIOS固件基础功能 | 否 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | c）支持设置界面中英文显示切换功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； |  |
|  |  |  |  |  |  | f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | g）支持安全启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | j）支持 RAID 识别和启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | k）支持串口重定向功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | l）支持固件更新功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | n）支持网络引导启用和关闭功能 |  |
| 67 | ★ | 功能要求 |  | *远程控制 | 否 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 68 | ★ | 功能要求 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
| 69 |  | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 70 | ★ | 功能要求 |  | *操作系统功能 | 否 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 否 |
| 71 | ★ | 功能要求 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理 | 否 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 72 |  | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 73 |  | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 74 |  | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 75 | ★ | 安全要求 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | 否 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 否 |
| 76 | ★ | 安全要求 | *固件安全要求 | *故障检测 | 否 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 77 | ★ | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 否 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 78 | ★ | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 否 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 79 | ★ | 安全要求 |  | PCIe链路故障智能诊断 | 否 | 支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCle链路 | 否 |
| 80 | ★ | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 否 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 81 | ★ | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 否 | 支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 82 | ★ | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 否 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制,防止系统异常掉电导致的数据文件丟失 | 否 |
| 83 |  | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 84 | ★ | 安全要求 |  | CPU核重启隔离 | 否 | 支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核， OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外 | 否 |
| 85 | ★ | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 否 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 86 |  | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 87 | ★ | 安全要求 |  | 安全启动 | 否 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 88 |  | 安全要求 | *系统安全要求 | syslog双向鉴别 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 89 | ★ | 安全要求 |  | *弱口令字典检查 | 否 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 90 | ★ | 安全要求 |  | *白名单访问控制 | 否 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 91 | ★ | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 否 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 92 | ★ | 安全要求 |  | *二次鉴别 | 否 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 93 | ★ | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 否 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 94 | ★ | 安全要求 |  | *密码证书安全加密存储 | 否 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 95 | ★ | 安全要求 |  | *敏感信息安全加密传输 | 否 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 96 | ★ | 安全要求 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料,保证各个流程可追溯 | 否 |
| 97 | ★ | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图,保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC软件等)都可以查看 | 否 |
| 98 |  | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 99 | ★ | 安全要求 |  | 增强要求 | 否 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； |  |
|  |  |  |  |  |  | g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 |  |
| 100 | ★ | 安全要求 | *物理安全 | *物理安全 | 否 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 101 | ★ | 安全要求 | *限用物质的限量要求 | *限用物质的限量要求 | 否 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 102 | ★ | 性能要求 | *CPU性能 | *CPU主频 | 否 | ≥2.6GHz | 否 |
| 103 | ★ | 性能要求 |  | *单CPU核数 | 否 | ≥64 | 否 |
| 104 | ★ | 性能要求 |  | *单CPU末级缓存容量 | 否 | ≥64MB | 否 |
| 105 | ★ | 性能要求 | *内存性能 | 单内存模块容量 | 否 | ≥64GB | 否 |
| 106 | ★ | 性能要求 |  | *内存速率 | 否 | ≥2933MT/s | 否 |
| 107 |  | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 否 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm | 否 |
| 108 |  | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 109 |  | 性能要求 | FC HBA性能 | FC HBA卡速率 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 110 | ★ | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | 否 | 25GE网卡速率≥25GE | 否 |
| 111 |  | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 112 | ★ | 性能要求 | *电源能耗 | *电源能耗 | 否 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 113 | # | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 是 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 114 | # | 兼容要求 |  | *固态存储兼容性 | 是 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 115 |  | 兼容要求 |  | FC HBA卡兼容性 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 116 |  | 兼容要求 |  | RAID卡兼容性 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 117 | # | 兼容要求 |  | *网卡兼容性 | 是 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 118 | ★ | 兼容要求 |  | *功能卡兼容性 | 否 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 119 | # | 兼容要求 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 是 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 120 | ★ | 兼容要求 | *软件兼容性 | *数据库兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 121 | ★ | 兼容要求 |  | *中间件兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 122 | ★ | 兼容要求 |  | *平台软件兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台，同时兼容TCE云平台 | 要求提供以下任一证明材料： |
|  |  |  |  |  |  |  | （1）. 投标服务器与TCE适配/兼容相关证明。 |
|  |  |  |  |  |  |  | （2）. 投标服务器在TCE环境同类型场景的投产使用的证明材料。 |
| 123 |  | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 124 | # | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | 是 | SSD的m1值（MTBF的不可接受值）不低于200000h | 否 |
| 125 | # | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | 是 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
| 126 | # | 可靠性要求 |  | *风扇可靠性 | 是 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| 127 | ★ | 可靠性要求 |  | *部件可靠性 | 否 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 128 | ★ | 包装及运输要求 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 129 | ★ | 服务要求 | *服务响应 | *服务响应 | 否 | a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b) 提供2h技术响应服务，4个小时内解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务 团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务； e）提供原厂5年7x24小时服务，2小时带备件上门服务，4小时修复故障；提供SSD硬盘不返还服务，机械硬盘消磁后返还;维保期从投产验收合格之次日起5年。 | 否 |
| 130 | ★ | 服务要求 |  | *培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 131 | ★ | 服务要求 | *服务周期 | *服务周期 | 否 | a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 产品停产后仍具有提供该产品质保服务的能力（含备品备件），服务能力终止时间与最后一批产品交付时间间隔为7年； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 产品停止服务时间应提前1年告知用户； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 产品发布日期需在随机文件中明确 |  |
| 132 | ★ | 服务要求 | *服务工具要求 | *工具要求 | 否 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 133 |  | 服务要求 |  | 辅助工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 134 | ★ | 服务要求 |  | *驱动安装升级指引 | 否 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 135 |  | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 136 |  | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 137 |  | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 138 |  | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 139 | ★ | 服务要求 |  | *管理软件 | 否 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 140 | # | 服务要求 | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 是 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 141 |  | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 142 | ★ | 服务要求 |  | *提供上门服务 | 否 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 否 |
| 143 |  | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 144 | ★ | 供保要求 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，应通知用户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 145 | ★ | 供保要求 |  | *供应能力证明 | 否 | 供应商应承诺供应链稳定，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 | 是，由投标人提供承诺函。 |

###### 品目三：服务器配置3-ARM（2台）

| 序号 | 重要性 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 产品规格 | *CPU规格 | *CPU信息 | 否 | ARM架构CPU，配置2颗物理CPU，每颗物理核数≥48，主频≥2.6GHz，末级缓存容量≥48MB，线程数≥48，热设计功耗≤150W；支持内存的最高速率2933MT/s 通道数≥8，位宽≥64，支持国密算法SM3、SM4 | 否 |
| 2 | ★ | 产品规格 | *主板规格 | *主板支持的CPU和内存情况 | 否 | CPU：2颗，内存条：12根。 | 否 |
| 3 | # | 产品规格 |  | *主板内存槽数量 | 是 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 | 否 |
| 4 | # | 产品规格 |  | *主板存储接口 | 是 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 5 | ★ | 产品规格 |  | *PCIe插槽接口 | 否 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 6 | # | 产品规格 |  | *主板PCIe插槽数量及规格 | 是 | a）高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口≥5个； b）不涉及单路服务器 | 否 |
| 7 |  | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 8 |  | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 9 |  | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 10 | ★ | 产品规格 | *内存规格 | *内存数量 | 否 | ≥12 | 否 |
| 11 | ★ | 产品规格 |  | *内存规格 | 否 | ≥DDR4，单根内存容量≥32GB | 否 |
| 12 | # | 产品规格 |  | *内存通道 | 是 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 13 | ★ | 产品规格 | *存储规格 | 硬盘类型 | 否 | 服务器支持配备DWPD≥1的SSD固态盘，服务器支持配备10KRPM 2.5"HDD可热插拔硬磁盘 | 否 |
| 14 | ★ | 产品规格 |  | *硬磁盘实配容量 | 否 | a）实配硬磁盘单盘容量不小于16TB b）配备固态盘，实配固态盘单盘容量不小于 480GB，NVMe SSD容量不小于 6.4TB | 否 |
| 15 | ★ | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 16 | ★ | 产品规格 |  | *硬盘实配数量 | 否 | 服务器实配16TB SATA HDD硬磁盘数量不小于 36 块； 服务器实配6.4TB NvMe SSD固态盘数量不小于 2 块； 服务器实配480GB SATA SSD固态盘数量不小于1 块； | 否 |
| 17 | ★ | 产品规格 |  | *硬盘插槽数量及规格 | 否 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； b) 可支持的硬盘数量应不少于 39 块； c)不涉及存储型服务器 | 否 |
| 18 |  | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 19 |  | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 20 |  | 产品规格 | SAS直通卡规格(若支持SAS直通卡) | SAS直通卡SAS接口数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 21 |  | 产品规格 | HBA卡规格(若支持HBA直通卡) | HBA卡端口数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 22 | ★ | 产品规格 | *网络规格 | *网口速率和数量 | 否 | 配备网口数量不少于2个，25GE网口不少于2个，不配光模块 | 否 |
| 23 |  | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 24 | ★ | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 否 | 配1个独立25GE网卡，每个独立25GE网卡的网口数量不少于2个 | 否 |
| 25 | ★ | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45/QSFP/SFP等 | 否 |
| 26 |  | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 27 | ★ | 产品规格 | *外部接口规格 | *显示接口 | 否 | 显示接口类型≥1种，如：VGA、DP、HDMI等 | 否 |
| 28 | ★ | 产品规格 |  | *USB接口 | 否 | 配备大于等于1个USB2.0以上接口 | 否 |
| 29 |  | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 30 |  | 产品规格 |  | 其他接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 31 | ★ | 产品规格 | *电源规格 | 电源冗余模式 | 否 | 整机电源模块按N+1冗余配置 | 否 |
| 32 | ★ | 产品规格 |  | *电源模块数量 | 否 | ≥2，配2个IEC320标准插头或2个国标插头，以实际现场踏勘为准，2个插头需1黑1黄配色。 | 否 |
| 33 | ★ | 产品规格 |  | *电源功率 | 否 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 否 |
| 34 | ★ | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 否 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 35 | ★ | 产品规格 | *整机规格 | *外观和结构 | 否 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； |  |
|  |  |  |  |  |  | e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； |  |
|  |  |  |  |  |  | f）不涉及高密度服务器 |  |
|  |  |  |  |  |  | g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |  |
| 36 | ★ | 产品规格 |  | *尺寸（高×宽×深） | 否 | 机架式，高度≤4U，设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 37 | ★ | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 否 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息；要求提供满足现场勘验、实际需求的导轨。 | 否 |
| 38 |  | 产品规格 |  | CPU个数与机柜高度单位(U)比 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 39 | ★ | 产品规格 |  | *环境适应性 | 否 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 40 |  | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 41 | ★ | 产品规格 |  | *机械环境适应性 | 否 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定 | 否 |
| 42 | ★ | 产品规格 |  | *噪声 | 否 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值，机架式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB | 否 |
| 43 |  | 产品规格 | AI计算单元规格 | AI计算单元 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 44 |  | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 45 | ★ | 产品规格 | 机柜规格 | *机柜尺寸 | 否 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 46 |  | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 47 |  | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 48 | ★ | 功能要求 | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 否 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口 | 否 |
| 49 | ★ | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 否 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 50 |  | 功能要求 |  | 扩展功能 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 51 | ★ | 功能要求 | *网络功能 | *网络功能 | 否 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 52 | ★ | 功能要求 | *CPU功能 | *计算处理 | 否 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等,处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统,提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 53 | ★ | 功能要求 |  | *密码算法实现 | 否 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 54 |  | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 55 | ★ | 功能要求 |  | SATA SSD NAND健康状态上报 | 否 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 56 | ★ | 功能要求 |  | SATA SSD单die故障隔离 | 否 | 支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 57 |  | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡RAID级别支持 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 58 |  | 功能要求 |  | RAID卡BBU单元 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 59 |  | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 否 | 不涉及 | 否 |
| 60 | ★ | 功能要求 | *电源功能 | *电源热插拔 | 否 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 61 | ★ | 功能要求 |  | *电源过流保护 | 否 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 62 | ★ | 功能要求 | *整机功能 | *散热方式 | 否 | 支持风冷散热方式 | 否 |
| 63 | ★ | 功能要求 |  | 其他功能 | 否 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 支持熔断保护与恢复功能 |  |
| 64 | ★ | 功能要求 | *管理系统功能 | *BMC固件基础功能 | 否 | 1）支持DHCP 设置网络功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 2)支持静态IP 设置网络功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 4)支持日志信息导出和记录删除功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 7)支持IPMI2.0、SNMP 及Redfish等接口功能，至少支持以下功能： ①通过redfish接口查询厂商、型号、序列号、电源状态、BOOT启动模式、BIOS及BMC固件版本、CPU、内存、网卡、硬盘、GPU、带外用户、能耗、RAID配置； ②通过redfish接口管理带外用户、虚拟媒体、H5 KVM、RAID配置、BMC日志收集、设备电源； ③通过redfish接口进行BIOS、BMC的固件升级； ④支持SNMP告警配置及接收； |  |
|  |  |  |  |  |  | 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； |  |
|  |  |  |  |  |  | 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； |  |
|  |  |  |  |  |  | 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； |  |
|  |  |  |  |  |  | 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； |  |
|  |  |  |  |  |  | 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 15)支持设置口令策略功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； |  |
|  |  |  |  |  |  | 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； |  |
|  |  |  |  |  |  | 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； |  |
|  |  |  |  |  |  | 21)应支持固件版本查询、固件升级 |  |
|  |  |  |  |  |  | 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 23)BMC启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； |  |
|  |  |  |  |  |  | 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 |  |
|  |  |  |  |  |  | 25)ipmi支持配置ipv4和ipv6 IP地址 |  |
| 65 | ★ | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | 否 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b）设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； |  |
|  |  |  |  |  |  | c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s |  |
| 66 | ★ | 功能要求 |  | *BIOS固件基础功能 | 否 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | c）支持设置界面中英文显示切换功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； |  |
|  |  |  |  |  |  | f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | g）支持安全启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | j）支持 RAID 识别和启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | k）支持串口重定向功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | l）支持固件更新功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | n）支持网络引导启用和关闭功能 |  |
| 67 | ★ | 功能要求 |  | *远程控制 | 否 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 68 | ★ | 功能要求 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
| 69 |  | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 70 | ★ | 功能要求 |  | *操作系统功能 | 否 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 否 |
| 71 | ★ | 功能要求 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理 | 否 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 72 |  | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 73 |  | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 74 |  | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 75 | ★ | 安全要求 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | 否 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 否 |
| 76 | ★ | 安全要求 | *固件安全要求 | *故障检测 | 否 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 77 | ★ | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 否 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 78 | ★ | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 否 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 79 | ★ | 安全要求 |  | PCIe链路故障智能诊断 | 否 | 支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCle链路 | 否 |
| 80 | ★ | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 否 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 81 | ★ | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 否 | 支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 82 | ★ | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 否 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制,防止系统异常掉电导致的数据文件丟失 | 否 |
| 83 |  | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 84 | ★ | 安全要求 |  | CPU核重启隔离 | 否 | 支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核， OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外 | 否 |
| 85 | ★ | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 否 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 86 |  | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 87 | ★ | 安全要求 |  | 安全启动 | 否 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 88 |  | 安全要求 | *系统安全要求 | syslog双向鉴别 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 89 | ★ | 安全要求 |  | *弱口令字典检查 | 否 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 90 | ★ | 安全要求 |  | *白名单访问控制 | 否 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 91 | ★ | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 否 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 92 | ★ | 安全要求 |  | *二次鉴别 | 否 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 93 | ★ | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 否 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 94 | ★ | 安全要求 |  | *密码证书安全加密存储 | 否 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 95 | ★ | 安全要求 |  | *敏感信息安全加密传输 | 否 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 96 | ★ | 安全要求 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料,保证各个流程可追溯 | 否 |
| 97 | ★ | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图,保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC软件等)都可以查看 | 否 |
| 98 |  | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 99 | ★ | 安全要求 |  | 增强要求 | 否 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； |  |
|  |  |  |  |  |  | g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 |  |
| 100 | ★ | 安全要求 | *物理安全 | *物理安全 | 否 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 101 | ★ | 安全要求 | *限用物质的限量要求 | *限用物质的限量要求 | 否 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 102 | ★ | 性能要求 | *CPU性能 | *CPU主频 | 否 | ≥2.6GHz | 否 |
| 103 | ★ | 性能要求 |  | *单CPU核数 | 否 | ≥48 | 否 |
| 104 | ★ | 性能要求 |  | *单CPU末级缓存容量 | 否 | ≥48MB | 否 |
| 105 | ★ | 性能要求 | *内存性能 | 单内存模块容量 | 否 | ≥32GB | 否 |
| 106 | ★ | 性能要求 |  | *内存速率 | 否 | ≥2933MT/s | 否 |
| 107 |  | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 108 |  | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 109 |  | 性能要求 | FC HBA性能 | FC HBA卡速率 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 110 | ★ | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | 否 | 25GE网卡速率≥25GE | 否 |
| 111 |  | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 112 | ★ | 性能要求 | *电源能耗 | *电源能耗 | 否 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 113 | # | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 是 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 114 | # | 兼容要求 |  | *固态存储兼容性 | 是 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 115 |  | 兼容要求 |  | FC HBA卡兼容性 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 116 |  | 兼容要求 |  | RAID卡兼容性 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 117 | # | 兼容要求 |  | *网卡兼容性 | 是 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 118 | ★ | 兼容要求 |  | *功能卡兼容性 | 否 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 119 | # | 兼容要求 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 是 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 120 | ★ | 兼容要求 | *软件兼容性 | *数据库兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 121 | ★ | 兼容要求 |  | *中间件兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 122 | ★ | 兼容要求 |  | *平台软件兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台，同时兼容TCE云平台 | 要求提供以下任一证明材料： |
|  |  |  |  |  |  |  | （1）. 投标服务器与TCE适配/兼容相关证明。 |
|  |  |  |  |  |  |  | （2）. 投标服务器在TCE环境同类型场景的投产使用的证明材料。 |
| 123 |  | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 124 | # | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | 是 | SSD的m1值（MTBF的不可接受值）不低于200000h | 否 |
| 125 | # | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | 是 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
| 126 | # | 可靠性要求 |  | *风扇可靠性 | 是 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| 127 | ★ | 可靠性要求 |  | *部件可靠性 | 否 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 128 | ★ | 包装及运输要求 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 129 | ★ | 服务要求 | *服务响应 | *服务响应 | 否 | a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b) 提供2h技术响应服务，4个小时内解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务 团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务； e）提供原厂5年7x24小时服务，2小时带备件上门服务，4小时修复故障；提供SSD硬盘不返还服务，机械硬盘消磁后返还;维保期从投产验收合格之次日起5年。 | 否 |
| 130 | ★ | 服务要求 |  | *培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 131 | ★ | 服务要求 | *服务周期 | *服务周期 | 否 | a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 产品停产后仍具有提供该产品质保服务的能力（含备品备件），服务能力终止时间与最后一批产品交付时间间隔为7年； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 产品停止服务时间应提前1年告知用户； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 产品发布日期需在随机文件中明确 |  |
| 132 | ★ | 服务要求 | *服务工具要求 | *工具要求 | 否 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 133 |  | 服务要求 |  | 辅助工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 134 | ★ | 服务要求 |  | *驱动安装升级指引 | 否 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 135 |  | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 136 |  | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 137 |  | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 138 |  | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 139 | ★ | 服务要求 |  | *管理软件 | 否 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 140 | # | 服务要求 | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 是 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 141 |  | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 142 | ★ | 服务要求 |  | *提供上门服务 | 否 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 否 |
| 143 |  | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 144 | ★ | 供保要求 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，应通知用户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 145 | ★ | 供保要求 |  | *供应能力证明 | 否 | 供应商应承诺供应链稳定，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 | 是，由投标人提供承诺函。 |

###### 品目四：服务器配置4-ARM（6台）

| 序号 | 重要性 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 产品规格 | *CPU规格 | *CPU信息 | 否 | ARM架构CPU，配置2颗物理CPU，每颗物理核数≥48，主频≥2.6GHz，末级缓存容量≥48MB，线程数≥48，热设计功耗≤150W；支持内存的最高速率2933MT/s 通道数≥8，位宽≥64，支持国密算法SM3、SM4 | 否 |
| 2 | ★ | 产品规格 | *主板规格 | *主板支持的CPU和内存情况 | 否 | CPU：2颗，内存条：12根。 | 否 |
| 3 | # | 产品规格 |  | *主板内存槽数量 | 是 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 | 否 |
| 4 | # | 产品规格 |  | *主板存储接口 | 是 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 5 | ★ | 产品规格 |  | *PCIe插槽接口 | 否 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 6 | # | 产品规格 |  | *主板PCIe插槽数量及规格 | 是 | a）高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口≥5个； b）不涉及单路服务器 | 否 |
| 7 |  | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 8 |  | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 9 |  | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 10 | ★ | 产品规格 | *内存规格 | *内存数量 | 否 | ≥12 | 否 |
| 11 | ★ | 产品规格 |  | *内存规格 | 否 | ≥DDR4，单根内存容量≥32GB | 否 |
| 12 | # | 产品规格 |  | *内存通道 | 是 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 13 | ★ | 产品规格 | *存储规格 | 硬盘类型 | 否 | 服务器支持配备DWPD≥1的SSD固态盘 | 否 |
| 14 | ★ | 产品规格 |  | *硬磁盘实配容量 | 否 | a）不涉及硬磁盘 b）配备固态盘，实配固态盘单盘容量不小于 480GB，NVMe SSD容量不小于 3.84TB | 否 |
| 15 | ★ | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | 否 | a)不涉及HDD硬磁盘 b)SSD固态盘支持SATA或Nvme接口 | 否 |
| 16 | ★ | 产品规格 |  | *硬盘实配数量 | 否 | 服务器实配480G SATA SSD硬盘不少于1块，3.84TB NVMe SSD固态盘数量不小于12块 | 否 |
| 17 | ★ | 产品规格 |  | *硬盘插槽数量及规格 | 否 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； b) 可支持的硬盘数量应不少于 13 块； c)不涉及存储型服务器 | 否 |
| 18 |  | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 19 |  | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 20 |  | 产品规格 | SAS直通卡规格(若支持SAS直通卡) | SAS直通卡SAS接口数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 21 |  | 产品规格 | HBA卡规格(若支持HBA直通卡) | HBA卡端口数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 22 | ★ | 产品规格 | *网络规格 | *网口速率和数量 | 否 | 配备网口数量不少于2个，25GE网口不少于2个，不配光模块 | 否 |
| 23 |  | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 24 | ★ | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 否 | 配1个独立25GE网卡，每个独立25GE网卡的网口数量不少于2个 | 否 |
| 25 | ★ | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45/QSFP/SFP等 | 否 |
| 26 |  | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 27 | ★ | 产品规格 | *外部接口规格 | *显示接口 | 否 | 显示接口类型≥1种，如：VGA、DP、HDMI等 | 否 |
| 28 | ★ | 产品规格 |  | *USB接口 | 否 | 配备大于等于1个USB2.0以上接口 | 否 |
| 29 |  | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 30 |  | 产品规格 |  | 其他接口 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 31 | ★ | 产品规格 | *电源规格 | 电源冗余模式 | 否 | 整机电源模块按N+1冗余配置 | 否 |
| 32 | ★ | 产品规格 |  | *电源模块数量 | 否 | ≥2，配2个IEC320标准插头或2个国标插头，以实际现场踏勘为准，2个插头需1黑1黄配色。 | 否 |
| 33 | ★ | 产品规格 |  | *电源功率 | 否 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 否 |
| 34 | ★ | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 否 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 | 否 |
| 35 | ★ | 产品规格 | *整机规格 | *外观和结构 | 否 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； |  |
|  |  |  |  |  |  | e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； |  |
|  |  |  |  |  |  | f）不涉及高密度服务器 |  |
|  |  |  |  |  |  | g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |  |
| 36 | ★ | 产品规格 |  | *尺寸（高×宽×深） | 否 | 机架式，高度≤2U，设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 37 | ★ | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 否 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息；要求提供满足现场勘验、实际需求的导轨。 | 否 |
| 38 |  | 产品规格 |  | CPU个数与机柜高度单位(U)比 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 39 | ★ | 产品规格 |  | *环境适应性 | 否 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 40 |  | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 41 | ★ | 产品规格 |  | *机械环境适应性 | 否 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定 | 否 |
| 42 | ★ | 产品规格 |  | *噪声 | 否 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值，机架式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB | 否 |
| 43 |  | 产品规格 | AI计算单元规格 | AI计算单元 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 44 |  | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 45 | ★ | 产品规格 | 机柜规格 | *机柜尺寸 | 否 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 46 |  | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 47 |  | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 48 | ★ | 功能要求 | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 否 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口 | 否 |
| 49 | ★ | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 否 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 | 否 |
| 50 |  | 功能要求 |  | 扩展功能 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 51 | ★ | 功能要求 | *网络功能 | *网络功能 | 否 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 52 | ★ | 功能要求 | *CPU功能 | *计算处理 | 否 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等,处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统,提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 53 | ★ | 功能要求 |  | *密码算法实现 | 否 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 54 |  | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 55 | ★ | 功能要求 |  | SATA SSD NAND健康状态上报 | 否 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 | 否 |
| 56 | ★ | 功能要求 |  | SATA SSD单die故障隔离 | 否 | 支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 | 否 |
| 57 |  | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡RAID级别支持 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 58 |  | 功能要求 |  | RAID卡BBU单元 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 59 |  | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 否 | 不涉及 | 否 |
| 60 | ★ | 功能要求 | *电源功能 | *电源热插拔 | 否 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 61 | ★ | 功能要求 |  | *电源过流保护 | 否 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 62 | ★ | 功能要求 | *整机功能 | *散热方式 | 否 | 支持风冷散热方式 | 否 |
| 63 | ★ | 功能要求 |  | 其他功能 | 否 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 支持熔断保护与恢复功能 |  |
| 64 | ★ | 功能要求 | *管理系统功能 | *BMC固件基础功能 | 否 | 1）支持DHCP 设置网络功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 2)支持静态IP 设置网络功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 4)支持日志信息导出和记录删除功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 7)支持IPMI2.0、SNMP 及Redfish等接口功能，至少支持以下功能： ①通过redfish接口查询厂商、型号、序列号、电源状态、BOOT启动模式、BIOS及BMC固件版本、CPU、内存、网卡、硬盘、GPU、带外用户、能耗、RAID配置； ②通过redfish接口管理带外用户、虚拟媒体、H5 KVM、RAID配置、BMC日志收集、设备电源； ③通过redfish接口进行BIOS、BMC的固件升级； ④支持SNMP告警配置及接收； |  |
|  |  |  |  |  |  | 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； |  |
|  |  |  |  |  |  | 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； |  |
|  |  |  |  |  |  | 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； |  |
|  |  |  |  |  |  | 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； |  |
|  |  |  |  |  |  | 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 15)支持设置口令策略功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； |  |
|  |  |  |  |  |  | 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； |  |
|  |  |  |  |  |  | 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； |  |
|  |  |  |  |  |  | 21)应支持固件版本查询、固件升级 |  |
|  |  |  |  |  |  | 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | 23)BMC启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； |  |
|  |  |  |  |  |  | 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 |  |
|  |  |  |  |  |  | 25)ipmi支持配置ipv4和ipv6 IP地址 |  |
| 65 | ★ | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | 否 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b）设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； |  |
|  |  |  |  |  |  | c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s |  |
| 66 | ★ | 功能要求 |  | *BIOS固件基础功能 | 否 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | c）支持设置界面中英文显示切换功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； |  |
|  |  |  |  |  |  | f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | g）支持安全启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | j）支持 RAID 识别和启动功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | k）支持串口重定向功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | l）支持固件更新功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | n）支持网络引导启用和关闭功能 |  |
| 67 | ★ | 功能要求 |  | *远程控制 | 否 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 68 | ★ | 功能要求 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
| 69 |  | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 70 | ★ | 功能要求 |  | *操作系统功能 | 否 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 否 |
| 71 | ★ | 功能要求 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理 | 否 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 72 |  | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 73 |  | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 74 |  | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 75 | ★ | 安全要求 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | 否 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 否 |
| 76 | ★ | 安全要求 | *固件安全要求 | *故障检测 | 否 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 77 | ★ | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 否 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 | 否 |
| 78 | ★ | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 否 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 | 否 |
| 79 | ★ | 安全要求 |  | PCIe链路故障智能诊断 | 否 | 支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCle链路 | 否 |
| 80 | ★ | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 否 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 | 否 |
| 81 | ★ | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 否 | 支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 | 否 |
| 82 | ★ | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 否 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制,防止系统异常掉电导致的数据文件丟失 | 否 |
| 83 |  | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 84 | ★ | 安全要求 |  | CPU核重启隔离 | 否 | 支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核， OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外 | 否 |
| 85 | ★ | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 否 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 | 否 |
| 86 |  | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 87 | ★ | 安全要求 |  | 安全启动 | 否 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 | 否 |
| 88 |  | 安全要求 | *系统安全要求 | syslog双向鉴别 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 89 | ★ | 安全要求 |  | *弱口令字典检查 | 否 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 90 | ★ | 安全要求 |  | *白名单访问控制 | 否 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 91 | ★ | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 否 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 | 否 |
| 92 | ★ | 安全要求 |  | *二次鉴别 | 否 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 93 | ★ | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 否 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 | 否 |
| 94 | ★ | 安全要求 |  | *密码证书安全加密存储 | 否 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 95 | ★ | 安全要求 |  | *敏感信息安全加密传输 | 否 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 96 | ★ | 安全要求 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料,保证各个流程可追溯 | 否 |
| 97 | ★ | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图,保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC软件等)都可以查看 | 否 |
| 98 |  | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 99 | ★ | 安全要求 |  | 增强要求 | 否 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； |  |
|  |  |  |  |  |  | f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； |  |
|  |  |  |  |  |  | g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 |  |
| 100 | ★ | 安全要求 | *物理安全 | *物理安全 | 否 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 101 | ★ | 安全要求 | *限用物质的限量要求 | *限用物质的限量要求 | 否 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 102 | ★ | 性能要求 | *CPU性能 | *CPU主频 | 否 | ≥2.6GHz | 否 |
| 103 | ★ | 性能要求 |  | *单CPU核数 | 否 | ≥48 | 否 |
| 104 | ★ | 性能要求 |  | *单CPU末级缓存容量 | 否 | ≥48MB | 否 |
| 105 | ★ | 性能要求 | *内存性能 | 单内存模块容量 | 否 | ≥32GB | 否 |
| 106 | ★ | 性能要求 |  | *内存速率 | 否 | ≥2933MT/s | 否 |
| 107 |  | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 108 |  | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 109 |  | 性能要求 | FC HBA性能 | FC HBA卡速率 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 110 | ★ | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | 否 | 25GE网卡速率≥25GE | 否 |
| 111 |  | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 112 | ★ | 性能要求 | *电源能耗 | *电源能耗 | 否 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 113 | # | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 是 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 114 | # | 兼容要求 |  | *固态存储兼容性 | 是 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 115 |  | 兼容要求 |  | FC HBA卡兼容性 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 116 |  | 兼容要求 |  | RAID卡兼容性 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 117 | # | 兼容要求 |  | *网卡兼容性 | 是 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 118 | ★ | 兼容要求 |  | *功能卡兼容性 | 否 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 119 | # | 兼容要求 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 是 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 120 | ★ | 兼容要求 | *软件兼容性 | *数据库兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 121 | ★ | 兼容要求 |  | *中间件兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 122 | ★ | 兼容要求 |  | *平台软件兼容 | 否 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台，同时兼容TCE云平台 | 要求提供以下任一证明材料： |
|  |  |  |  |  |  |  | （1）. 投标服务器与TCE适配/兼容相关证明。 |
|  |  |  |  |  |  |  | （2）. 投标服务器在TCE环境同类型场景的投产使用的证明材料。 |
| 123 |  | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 124 | # | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | 是 | SSD的m1值（MTBF的不可接受值）不低于200000h | 否 |
| 125 | # | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | 是 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
| 126 | # | 可靠性要求 |  | *风扇可靠性 | 是 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| 127 | ★ | 可靠性要求 |  | *部件可靠性 | 否 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 128 | ★ | 包装及运输要求 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 129 | ★ | 服务要求 | *服务响应 | *服务响应 | 否 | a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b) 提供2h技术响应服务，4个小时内解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务 团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务； e）提供原厂5年7x24小时服务，2小时带备件上门服务，4小时修复故障；提供SSD硬盘不返还服务，机械硬盘消磁后返还;维保期从投产验收合格之次日起5年。 | 否 |
| 130 | ★ | 服务要求 |  | *培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 131 | ★ | 服务要求 | *服务周期 | *服务周期 | 否 | a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年； | 否 |
|  |  |  |  |  |  | b) 产品停产后仍具有提供该产品质保服务的能力（含备品备件），服务能力终止时间与最后一批产品交付时间间隔为7年； |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 产品停止服务时间应提前1年告知用户； |  |
|  |  |  |  |  |  | d) 产品发布日期需在随机文件中明确 |  |
| 132 | ★ | 服务要求 | *服务工具要求 | *工具要求 | 否 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 133 |  | 服务要求 |  | 辅助工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 134 | ★ | 服务要求 |  | *驱动安装升级指引 | 否 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 135 |  | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 136 |  | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 137 |  | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 138 |  | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 139 | ★ | 服务要求 |  | *管理软件 | 否 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 140 | # | 服务要求 | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 是 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 141 |  | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 142 | ★ | 服务要求 |  | *提供上门服务 | 否 | 供应商具备提供上门服务的能力 | 否 |
| 143 |  | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 | 不涉及 | 否 |
| 144 | ★ | 供保要求 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，应通知用户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 145 | ★ | 供保要求 |  | *供应能力证明 | 否 | 供应商应承诺供应链稳定，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 | 是，由投标人提供承诺函。 |

#### （2）商务要求

本商务要求共有“★”指标  14   项，“#”指标  11  项，“△”指标  0    项

###### A、服务要求

| 序号 | 重要性 | 内容 | 是否可以作为评分因素 | 服务要求标准 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 安装调试要求 | 否 | 提供设备的原厂安装、调试和验收等服务。安装调试通过后，进入三个月试运行期。 | 否 |
| 2 | # | 培训要求 | 是 | 根据用户要求，免费提供相关的技术培训。 | 否 |
| 3 | # | 技术文档 | 是 | 随货物一并交付技术文档，包含安装指南、产品配置手册、产品使用说明书等。 | 否 |
| 4 | ★ | 维保要求 | 否 | 维保时间：提供原厂[5]年7*24*2维保服务,维保期自投产验收合格之次日起计算。 | 否 |
| 5 | ★ | 维保要求 | 否 | 维保范围：设备整机内所包涵的板卡、模块、软件、license；软、硬件产品的安装及升级；提供软件产品的原厂安装介质及后续补丁和修正软件的安装介质。故障部件更换、日常维护和使用管理、配置，免费提供故障修复所需工具。维修过程中使用的工具、设备和存储介质符合用户的安全标准。磁性介质硬盘用户消磁后由服务商带离用户现场。对于非磁性介质硬盘，服务商应提供硬盘不返还服务。在维修结束后，及时清理或归还所有涉及用户信息的资料和设备。 | 否 |
| 6 | ★ | 维保要求 | 否 | 服务热线：须拥有国内专有的技术支持中心和和完善的服务体系，为本项目提供7×24小时实时在线技术支持。 原厂需具备7×24小时热线支持电话，并能得到原厂专家团队的支持，同时拥有并提供相关软硬件实验室的后台直接支持。 供应商须在用户认为必要时，能够直接联系原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，获得他们的技术支持。 | 否 |
| 7 | # | 维保要求 | 是 | 服务团队人员配置：原厂针对本项目有明确的服务团队，在国内专职从事本服务的售后服务工程师[上海、北京]分别具有至少5名，其中[上海、北京]分别具有至少3人以上获得原厂认证（提供人员姓名和身份证复印件、简历）。除售后服务工程师外，服务团队成员还应包括二线支持工程师以及实验室研发人员（提供人员姓名、在职证明和联系方式等）。 [原厂和供应商]指定1名客户经理，协调其内部人员、软硬件等资源，及时对用户提供服务、保证故障的及时解决，7×24小时接听用户电话。如客户服务经理或现场服务人员发生变更，须至少提前两周书面通知。 [原厂和供应商]在[上海、北京]分别至少2名负责工程师，提供属地现场技术支持和服务。工程师必须对用户的系统架构和部署有一定的了解。如供应商提供的服务人员态度和能力不符合用户要求，在用户提出改进要求3个工作日内，客户经理需要现场监督改进。3个工作日如果没有明显改进，客户经理的上级领导需要现场监督改进。依次类推，直到服务总经理（或同级别经理）现场监督改进，直到完全改进。 | 是。由投标人提供原厂认证人员姓名和身份证复印件、简历；二线支持工程师人员姓名、在职证明复印件和联系方式。 |
| 8 | ★ | 维保要求 | 否 | 问题诊断和支持：须提供问题诊断和技术支持服务，包括设备硬件、软件类的问题确认及解决，并最终形成问题解决报告。在用户认为必要时，直接升级到原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员，必要时原厂专家团队及实验室团队需进行现场支持，成立包括原厂的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员在内的问题解决团队全程参与问题分析（提供人员姓名、联系方式、原厂Case号等），每周给出至少一次进展情况更新，直至问题解决，并提供用户认可的根本原因定位分析和最终解决方案。原厂产品软件服务专家应具有丰富的开发及运维支撑能力，以及多年实施支持的经验，能依据对整体环境和需求的了解不断帮助用户提高生产率、降低成本、减少风险，能根据需求提供定制化的增值服务，包括最佳实践分享、技能培养以及问题诊断方法辅导等，从而实现帮助用户最大化体现业务价值。供应商无法在规定时间内解决故障问题时，应协调原厂或采取其他可能的方式为用户解决问题，并承担相关费用。 | 否 |
| 9 | ★ | 维保要求 | 否 | 事件分析处理和应急响应：提供属地现场技术支持和服务的工程师须7×24小时接听用户电话，接到支持需求必须在30分钟内做出回应。当远程电话支持无法解决故障时，根据用户要求，2小时内赶到现场进行现场应急响应，对于故障恢复场景，4小时之内排除故障恢复生产。双方另有约定的，以约定时效为准。供应商需建立完善的事件进展沟通机制，确保所有关键事件的进展情况能够及时、准确地向用户通报。对于重大或具有复杂协调难度的故障及其衍生问题，供应商应主动采取措施，成立专项工作小组并制定详细的协商解决机制。在必要时，供应商应积极与原厂商或其他相关方进行有效对接，利用所有可用渠道和技术手段以确保问题得到高效解决，并需承担因故障处理所产生的一切费用。 针对影响系统正常对外服务的BUG，要求在24小时内提供方案并修复。不影响系统正常对外服务的BUG，要求在5个工作日内提供修复方案。对于可能会对有关系统、应用或业务造成影响的设备软硬件问题，如软硬件的缺陷、隐患等，需在3个工作日之内通知用户，并经过用户评估同意后，负责进行测试和实施，并保证期间系统正常运行，不会对用户生产系统造成不良影响。保证：（1）软件升级完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等要求；（2）在交付前，原厂须在自有环境对软件升级验证通过，确保正确安装、正常运转及符合升级预期；（3）软件升级程序安装完毕后，如发现该软件功能存在瑕疵，应按照原被保设备维保要求进行无偿更新，并为由于软件升级的缺陷而发生的用户系统或设备故障承担违约责任。如遇疑难问题，能够根据问题分析结果发布新的软件补丁以保障系统稳定运行。 对于生产环境使用的设备发生问题并无法短时间内定位软硬件故障原因的情况，尤其涉及到设备高可用或对处理性能有影响，应协调资源，通过备件先行的方式优先对设备进行替换恢复生产环境稳定，可以在测试环境或实验室环境对故障现象进行复现，但不得在生产环境通过反复测试验证来定位故障原因。如果原厂高级专家工程师仍无法解决问题，须进行升级支持，必要时需联合部件供应商联合研判，确保最终解决问题。 | 否 |
| 10 | ★ | 维保要求 | 否 | 方案咨询：[原厂和供应商]应提供维保设备全面、完善的监控方案，并在维保期内持续优化监控措施。若因监控方案存在缺陷，致使设备故障未能及时报警或未能准确识别软硬件缺陷，进而对用户业务造成影响的，由供应商承担违约责任。在用户使用的硬件、软件产品出现兼容性问题时，需积极配合，与有关硬件、软件厂商接洽，及时定位问题原因、寻求解决方案。用户系统在相关环境上进行研发测试过程中，遇到技术难题时，应能提供技术咨询服务，包括远程电话支持和现场研讨支持。 | 否 |
| 11 | ★ | 维保要求 | 否 | 现场备件：[原厂]根据用户要求在现场提供相关备品备件，配合用户的要求完成相应操作，并在规定时间内提交报告。 | 否 |
| 12 | ★ | 维保要求 | 否 | 配件更换和整机替换：[原厂]支持备件先行服务，为合同清单中的设备及模块提供相应维保等级的硬件保修服务，在维保期内提供充足相同型号的备品备件，确保清单内设备在出现硬件故障时，及时将替换设备发送至指定现场。对于7*24*2等级服务每周7天每天24小时受理备品备件服务，在收到备件请求后2小时内将备件送达用户现场。对于7×8×NCD等级服务每周7天每天8小时受理备品备件服务，在收到用户备件请求后的下一个自然日内送达。对于7×8×NBD等级服务每周7天每天8小时受理备品备件服务，在收到用户备件请求后的下一个工作日内送达。对于5×11×NBD等级服务每周5天（工作日）每天11小时受理备品备件服务，在收到用户备件请求后的下一个工作日内送达。对于5×8×NBD等级服务每周5天（工作日）每天8小时受理备品备件服务，在收到用户备件请求后的下一个工作日内送达。如确认为某一型号产品的缺陷且短期内无法解决，在不损失用户利益的前提下，需对设备进行升级替换。 | 否 |
| 13 | # | 维保要求 | 是 | 设备移机：原厂根据用户实际需求提供每年不超过1次/台的硬件设备的物理搬迁服务（包括设备搬迁、安装及调试），设备搬迁完成后需保证设备正常运行。搬迁机型应涵盖所有承保机型。在搬迁过程中，必须提供相当于搬迁设备同样配置的备件或备机在用户本地，以备不时之需，保障设备移机前后的正常运行。搬迁过程中如设备有任何损坏，其造成的损失在得到用户认可的前提下，全部由服务商负责赔偿。 | 否 |
| 14 | ★ | 维保要求 | 否 | 重要时期现场值守服务和变更演练支持：[原厂]遇有重大节假日（春节、劳动节、国庆节等）、当业务系统发生重大事项（如重要变更、重要演练、重大活动、系统迁移调整部署、系统升级）等情况时，根据用户需要，需提供现场人员支持服务及现场备件服务（整机可用，含license，无需二次替换）。对于遇到特殊事项情况人员无法正常出入机房所在区域时，需按照用户要求提供现场驻守保障服务，确保生产业务的连续性。 | 否 |
| 15 | ★ | 维保要求 | 否 | 巡检：[原厂]节假日（春节、五一、十一）、国家重大活动前及根据用户需求对用户系统进行全面巡检、分析系统运行状况、查看系统日志、进行预防性检测，以及防患于未然，同时帮助排除故障和进行性能优化，提供系统管理改进建议、巡检后一周内向用户提交巡检报告初稿。如遇节假日及国家重大活动时间重叠的情况，可合并实施巡检。 | 否 |
| 16 | ★ | 维保要求 | 否 | 版本升级和补丁服务：[原厂和供应商]应在维保期内持续进行软硬件缺陷跟踪，发现可能影响用户运行的缺陷要及时书面通告，提供软硬件版本升级、软硬件补丁升级、Bug修复、设备驱动更新等服务。若引发故障的软硬件缺陷（BUG）已发布超过6个月，但供应商未能及时告知且造成用户业务系统受影响的，由供应商承担违约责任。如对软硬件有新的改进、增加新的功能或者为适应新的标准所形成的最新版本，均应及时通知并提供介质。积极配合系统补丁升级、调研、测试的实施工作。 对于产品过期EOL(End of life)，[原厂]需至少提前1年书面通知用户。对于产品服务到期EOS（End of service），需提前6个月书面通知用户，同时维保期内需继续提供服务及支持。对于部分设备软件EOS(End of service)的情况，服务商应协助用户判断可能的软件或硬件问题，不得以要求先升级版本为理由不进行故障分析。 [原厂和供应商]维保期内如因国家政策环境的变更引发的系统变更需求和原有系统的错误修正，应及时提供免费支持和满足。 | 否 |
| 17 | # | 维保要求 | 是 | 版本评估：根据用户要求开展版本评估工作，需根据用户实际运行设备情况给出合适版本推荐，并提供版本评估报告、测试报告、升级方案等。为保证用户系统的可靠性、性能、技术的先进性，适时向用户提出软件升级、改造或更新换代的技术建议书，并最小化用户投资。 | 否 |
| 18 | ★ | 保密要求 | 否 | 服务人员进场必须遵守用户的安全管理及保密要求，现场服务人员在未取得用户授权时，不允许以任何形式存储、传播用户保密信息，保密信息包括但不限于商业、营销、技术资料、运营数据及其他性质资料。服务人员在进行设备维修或保养时，应采取必要的安全措施，防止保密信息泄露或丢失。 | 否 |
| 19 | # | 授权要求 | 是 | 投标人需出具所投产品的原厂商针对本项目授权书，所投产品的原厂商针对本项目服务承诺函。 | 是。 投标人需提供原厂商授权书和服务承诺函，均需加盖原厂商公章。 |
| 20 | ★ | 交付要求 | 否 | - (1)设备整机与配件自合同签订后可根据实际需要分批供货，每批次货物的交付、安装、调试和验收均适用合同相关约定。卖方在收到买方供货通知的15个工作日内，完成该批次设备供货。 - (2)本次采购内容归属权为最终用户，在项目验收完成后，实物及维保转移至最终用户，进入维保期。 - (3)拟配送及安装部署地点:[上海、北京、黄山]范围内用户指定地点，具体地址以供货通知为准。 | 否 |
| 21 | # | 供货数量要求 | 是 | 该包件任何一个品目所投服务器产品均应满足以下供货数量要求：自2023年1月1日至递交投标文件截止日（以合同签订时间为准），单个业绩案例出货量至少为10台（须与本次所投服务器产品的整机品牌相同、CPU品牌相同，服务器型号可不同）。 | 是。提供案例证明文件（包括合同、框架协议及对应订单。 |
| 22 | # | 停产 计划 | 是 | - 针对采购文件的每个配置型号设备产品，整机原厂商应提供所投产品的停产计划。 | 是。投标人应提供每个配置型号设备产品的停产计划（加盖整机原厂商公章） |
| 23 | # | 总体技术方案 | 是 | - 投标人针对本项目提交总体技术方案，内容应包括：实施准备及设备到货、设备上架安装、系统调试与配套网络设备的联合调试和试运行技术支持等内容。 | 是。投标人应提供总体技术方案。 |
| 24 | # | 售后服务方案 | 是 | - 投标人针对本项目提供售后服务方案，内容包括服务团队结构与数量、服务水平说明、服务级别、应急预案、技术支持力量、备品备件、响应时长及故障解决时长、维保期内服务计划、培训计划等内容。 | 是。投标人应提供售后服务方案。 |
| 25 | # | 环保要求 | 是 | - 根据财库[2019]9号、18号文，国家市场监督管理总局公告16号文要求，服务器产品属于政府采购环境标志产品实施品目清单范围，投标人所有所投产品均应有指定认证机构出具的、有效的环境标志产品认证证书。 - 关于节能产品、环境标志产品的相关规定请参见: - 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号） - 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号） - 《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号） | 是。投标人应提供环境标志产品认证证书。 |

###### B、付款方式

| 序号 | 付款节点（进度） | 付款条件 | 付款比例（或金额） | 资金支付方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预付款 | 合同签订后，买方向卖方发出发货通知，买方在收到双方书面确认的原厂下单证明和等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向卖方支付该批次货物总价的60% | 60% |  | 如分批次供货，则分批支付款项 |
| 2 | 进度款 | 投产验收合格，且买方收到双方项目负责人签署的投产验收合格报告和卖方出具的等额合格增值税专用发票后的10个工作日内，向卖方支付该批次货物总价的35% | 35% |  | 如分批次供货，则分批支付款项 |
| 3 | 尾款 | A、B二选一 A:买方在收到卖方出具的履约保函和等额合格增值税专用发票后10个工作日内，向卖方支付[整个合同总价]的[5]%。 B:卖方全部义务（包括质量保证期内的保修义务）履行完毕后，买方在收到双方项目负责人签署的验收合格报告和等额合格增值税专用发票后的[10]个工作日内，向卖方支付该[整个合同总价]的[5]% | 5% |  | 不涉及分批付款 |